Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 - Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce

PŘÍLOHA 12

Dodatečné bezpečnostní předpisy pro trolejbusy

1.   DEFINICE A PROVOZNÍ PARAMETRY

Pro účely této přílohy:

1.1   „Napětím sítě“ se rozumí napětí zajištěné pro vozidlo z vnějšího napájecího zdroje.

Trolejbusy musí být konstruovány tak, aby byly provozovány jmenovitým napětím sítě buď:

| a) | 600 V (pracovní rozsah 400–720 V); nebo |
| --- | --- |

| b) | 750 V (pracovní rozsah 500–900 V). |
| --- | --- |

1.2   Elektrické okruhy trolejbusu se klasifikují takto:

| 1.2.1 | „vysokonapěťovými okruhy“ se rozumí okruhy napájené napětím sítě; |
| --- | --- |

| 1.2.2 | „nízkonapěťovými okruhy“ se rozumí okruhy napájené jmenovitým napětím 12 V, 24 V nebo 42 V; |
| --- | --- |

| 1.2.3 | „třífázovými okruhy“ se rozumí okruhy napájené třífázovým střídavým napětím nepřevyšujícím 400 V. |
| --- | --- |

1.3   Jmenovité klimatické podmínky

Trolejbusy musí být konstruované tak, aby spolehlivě fungovaly za těchto klimatických podmínek:

| 1.3.1 | teplotní rozsah od – 40 °С do 40 °С; |
| --- | --- |

| 1.3.2 | relativní vlhkost 98 % při teplotě do 25 °С; |
| --- | --- |

| 1.3.3 | atmosférický tlak od 866 kPa do 1 066 kPa; |
| --- | --- |

| 1.3.4 | rozsah nadmořské výšky do maximálně 1 000 m.n.m. |
| --- | --- |

1.4   „Samozhášecím materiálem“ se rozumí materiál, který přestane hořet, když je odstraněn zdroj hoření.

2.   ODBĚR NAPÁJENÍ

| 2.1 | Elektrické napětí se získává z trolejového drátu prostřednictvím jednoho nebo několika sběračů napětí, které se obvykle skládají ze dvou trolejových ramen. (Jediné trolejové rameno nebo pantograf mohou být použity u aplikací s vnějším naváděním). Trolejové rameno sestává ze střešní montáže (trolejová základna), tyče, sběrače elektrického napájení (trolejová hlavice) a výměnné vložky s kontaktním povrchem. Trolejová ramena musí být namontována tak, aby se mohla otáčet jak vodorovně, tak svisle. |
| --- | --- |

| 2.2 | Tyče musí být vyrobeny z izolačního materiálu nebo z kovu potaženého izolačním materiálem a musí být odolné vůči mechanickým nárazům. |
| --- | --- |

| 2.3 | Sběrače napájení musí být konstruovány tak, aby udržovaly dobrý kontakt s trolejovými dráty, pokud jsou tyto dráty ve výšce 4–6 m nad zemí, a v případě trolejových ramen musí umožnit, aby se podélná osa trolejbusu vychýlila nejméně o 4,0 m na kteroukoli stranu od hlavní osy trolejových drátů. |
| --- | --- |

| 2.4 | Pokud se sběrač napájení náhodně odpojí od trolejového drátu, nesmí se horní okraj sběrače napájení zvednout výše než 7,2 m nad vozovku, nebo, v okamžiku odpojení od trolejového drátu, výše než 1 m nad trolejové dráty a níže než 0,5 m nad střechu trolejbusu. |
| --- | --- |

| 2.5 | Každé trolejové rameno musí být vybaveno zařízením, které rameno v okamžiku jeho odpojení automaticky stáhne. |
| --- | --- |

| 2.6 | Pokud se trolejová hlavice uvolní ze své běžné polohy na tyči, musí zůstat k tyči připojená a nesmí spadnout. |
| --- | --- |

| 2.7 | Izolační odpor mezi sběračem elektrického napájení a střešní instalací / trolejovou základnou musí být nejméně 10 МΩ. |
| --- | --- |

| 2.8 | Sběrače napájení mohou být minimálně pro jejich stažení vybaveny dálkovým ovládáním z prostoru řidiče. |
| --- | --- |

| 2.9 | Je třeba zajistit, aby mohl řidič v případě potřeby během provozu vozidla na silnici vyměnit výměnné vložky s kontaktním povrchem. |
| --- | --- |

3.   POHON A POMOCNÁ VÝBAVA

| 3.1 | Elektrické součásti montované do trolejbusu musí být chráněny před přepětím a zkratovým proudem. Tato ochrana by měla být pokud možno zajištěna jističi, které se znovu zapojují automaticky, dálkově nebo ručně. |
| --- | --- |

| 3.2 | Elektrické součásti musí být chráněny před přepólováním nebo atmosférickým přepětím. |
| --- | --- |

| 3.3 | Jističe musí zajistit rozpojení příslušných poškozených okruhů. |
| --- | --- |

| 3.4 | Pokud má kterýkoli okruh jednopólový jistič, musí být tento jistič zapojen v živém přívodu okruhu. |
| --- | --- |

| 3.5 | Veškeré elektrické okruhy a jejich větve musí být dvoudrátové. Kostra trolejbusu může být pro zpětný zemní proud použita pouze u nízkonapěťových okruhů. |
| --- | --- |

| 3.6 | Skříně, kryty a schránky na baterie musí být vyrobeny z nehořlavých nebo ze samozhášecích materiálů. |
| --- | --- |

| 3.7 | Elektrické součásti napájené napětím sítě musí mít dodatečnou izolaci od vozidla. |
| --- | --- |

| 3.8 | Elektrické součásti a vodiče proudu, s výjimkou trakčních odporů, musí být chráněny proti pronikání vlhkosti a prachu do karoserie a musí být vůči karoserii izolované. |
| --- | --- |

| 3.9 | V rozsahu jmenovitých klimatických podmínek musí izolační odpor elektrických okruhů u suchého a čistého trolejbusu, kdy jsou zapnuty všechny rotační stroje a zařízení, mít alespoň tyto hodnoty: 3.9.1; karoserie vůči vysokonapěťovým okruhům.; 5 MΩ. 3.9.2; vysokonapěťové okruhy vůči nízkonapěťovým okruhům.; 5 MΩ. 3.9.3; karoserie vůči nízkonapěťovým okruhům.; 1 MΩ. |
| --- | --- |

| 3.10 | Kabely a zařízení: 3.10.1; Pro vysokonapěťové okruhy se musí použít pouze vícežilové kabely. Všechny vysokonapěťové kabely pro stejnosměrné napětí musí být izolovány pro stejnosměrné nebo střídavé napětí 3 000 V.. 3.10.2; Namontované kabely nesmí být mechanicky namáhány.. 3.10.3; Izolace kabelů nesmí šířit oheň.. 3.10.4; Kabely o různém napětí musí být montovány odděleně.. 3.10.5; Kanály pro kabely musí být vyrobeny z nehořlavého materiálu.. 3.10.6; [Vyhrazeno]. 3.10.7; Kabely umístěné pod podlahou trolejbusu musí být vedeny v kanálech, které je chrání před vniknutím vody a prachu.. 3.10.8; Upevnění a uspořádání kabelů a vodičů musí být konstruováno tak, aby bránilo poškození izolace otěrem (roztřepení). V místech, kde kabely vnikají do kovové konstrukce, musí být zajištěny průchodky z pružného materiálu. Poloměr ohybů kanálů, ve kterých jsou vedeny kabely, musí být nejméně pětinásobkem vnějšího průměru kanálu.. 3.10.9; Kabely v blízkosti jističů musí být umístěny a konstruovány tak, aby se předešlo přeskoku elektrického oblouku na kabely.. 3.10.10; Je třeba zajistit opatření, aby se zabránilo poškození kabelů od zahřátých odporů a jiných elektrických součástí. V kritických oblastech je třeba použít kabely odolné teplu.. 3.10.11; Držáky kabelů, konektory a ostatní montážní zařízení musí být vyrobeny z nehořlavých nebo ze samozhášecích materiálů. Elektrické součásti ze samozhášecích materiálů lze namontovat pouze z vnější části prostoru pro cestující.. 3.10.12; Veškeré elektrické okruhy musí projít zkouškou zvýšeného napětí. Zkušebním napětím musí být střídavé napětí o kmitočtu 50 Hz přibližně sinusového tvaru. Doba působení sinusového napětí musí být 1 minuta. 3.10.12.1; Zkušební napětí Utest u elektrického zařízení a kabelů pro vysokonapěťové okruhy musí být: Utest = 2,5 U + 2 000 V AC, kde U je jmenovité napětí sítě, AC = střídavé napětí.. 3.10.12.2; Zkušební napětí pro nízkonapěťové okruhy musí být Utest = 750 V AC... |
| --- | --- |

| 3.11 | Elektrické stroje, přístroje, zařízení a kabely musí odolat mechanickému zatížení působícímu v bodech montáže takto: 3.11.1; vibrace sinusového tvaru o kmitočtu 0,5–55 Hz a maximální amplitudě 10 m/s2, případně včetně vzniklé hodnoty při rezonancích;. 3.11.2; jednotlivé svislé nárazy s vrcholovou hodnotou zrychlení 30 m/s2 po dobu 2–20 ms.. |
| --- | --- |

4.   ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST CESTUJÍCÍCH A POSÁDKY

| 4.1 | Za jmenovitých klimatických podmínek u suchého a čistého trolejbusu, kdy jsou prostřednictvím sběračů napětí zapojeny oba zdroje, kladný i záporný, nesmí svodový proud z karoserie přesáhnout hodnotu 0,2 mA. |
| --- | --- |

| 4.2 | Trolejbus musí být vybaven palubním systémem pro trvalé monitorování svodového proudu nebo napětí mezi karoserií a povrchem vozovky. Tento systém musí odpojit vysokonapěťové okruhy od napájecího systému, pokud svodový proud překročí při stejnosměrném napětí sítě 600 V hodnotu 3 mA, nebo pokud svodové napětí překročí hodnotu 40 V. |
| --- | --- |

| 4.3 | Sloupky a madla u dveří musí být vyrobeny z izolačního materiálu nebo potaženy mechanicky odolnou izolací nebo musí být izolovány od karoserie trolejbusu. Izolační odpor na ploše 100 ± 5 cm2 musí být nejméně 1,0 MΩ. |
| --- | --- |

| 4.4 | První schod musí být vyroben z izolačního materiálu nebo potažen mechanicky odolnou izolací. Izolační odpor na ploše 300 ± 5 cm2 musí být nejméně 1,0 MΩ. |
| --- | --- |

| 4.5 | Panely dveří musí být vyrobeny z izolačního materiálu nebo musí být izolovány od karoserie trolejbusu. Izolační odpor na ploše panelu o velikosti 300 ± 5 cm2 musí být nejméně 1,0 MΩ. |
| --- | --- |

| 4.6 | Vnější panely karoserie v blízkosti otvorů dveří musí být potaženy izolačním materiálem. Takto izolovaná oblast musí dosahovat nejméně do šířky 50 cm na každé straně od otvorů dveří a do výšky nejméně 200 cm od vozovky. Izolační odpor vůči karoserii trolejbusu na ploše 200 ± 5 cm2 musí být nejméně 1,0 MΩ. |
| --- | --- |

| 4.7 | Pokud je trolejbus vybaven měniči se zdvojenou izolací, body 4.3 až 4.6 se nemusí použít. |
| --- | --- |

5.   PROSTOR ŘIDIČE

| 5.1 | V prostoru řidiče nesmí být žádné vysokonapěťové zařízení, které by bylo přístupné řidiči. |
| --- | --- |

| 5.2 | Přístrojový panel musí obsahovat alespoň: 5.2.1; ukazatel napětí napájecího systému;. 5.2.2; ukazatel nulového napětí napájecího systému;. 5.2.3; ukazatel stavu hlavního automatického jističe napětí sítě;. 5.2.4; ukazatel nabíjení/vybíjení baterií;. 5.2.5; ukazatel napětí na karoserii nebo svodového proudu, pokud přesahuje hodnoty stanovené v bodě 4.2.. |
| --- | --- |