Příloha k č.j. 9/2015-150-ORG3/19 ze dne 24.11.2015

technické požadavky

na měřicí přístroj pro měření celkového prostupu světla zasklením vozidel

Dokument definuje technické požadavky měřicího přístroje pro měření celkového prostupu světla zasklením vozidel při provádění technických prohlídek vozidel ve stanicích technické kontroly, za účelem jeho schválení podle vyhlášky č. 302/2001 Sb. příloha č. 3. v platném znění.

1.	Definice

Výhradně pro účely tohoto dokumentu se rozumí:

1.1	měřicí přístroj (přístroj): elektrooptický přístroj, skládající se z jedné nebo několika 	funkčních částí;

1.2	souprava úplného přístroje: sestava všech funkčních částí přístroje, všech částí 	příslušenství, 	dokumentace a příslušného přepravního a skladovacího pouzdra;

1.3	energetický zdroj: zdroj pro napájení světelného zdroje přístroje a ostatních jeho 	funkčních částí. Tento zdroj může být integrovaný v přístroji jako baterie nebo 	akumulátor nebo jako vnější zdroj, spojený s přístrojem elektrickým pohyblivým 	přívodem;

1.4	pohyblivý přívod: elektrický kabel, spojující přístroj se zdrojem nominálního 	provozního napětí přístroje;

1.5	adaptér pro dobíjení akumulátoru: zařízení k dobíjení akumulátoru přístroje ze sítě s jednofázovým napětím o jmenovité hodnotě 230 V, 50 Hz (dále jen síť);

1.6	nominální provozní napětí: elektrické napětí, nutné pro činnost přístroje 	(napětí 	baterie / akumulátoru / napájecího adaptéru);

1.7	standardní pracovní podmínky a prostředí: podmínky stanovené pro kontrolní linku  	ve stanici technické kontroly (dále jen „STK“) viz bod 6.2.

1.8	kontrolor: kontrolní technik STK

1.9	zasklívací materiál: bezpečnostní okna silničního vozidla, nezávislé na typu skla či jiného výrobního materiálu dle Přílohy č. 1 ve smyslu definice normy ISO 3538.

2. 	Všeobecná ustanovení

2.1	Název přístroje

Měřicí přístroj pro měření relativní spektrální světelné citlivosti v souladu se spektrální účinností pro denní (fotopické) vidění (dále jen „měřicí přístroj“ nebo „přístroj“).

2.2	Oblast použití

Přístroj je určen pro měření celkové propustnosti světla zasklívacím materiálem vozidel, při provádění technických prohlídek vozidel ve stanicích technické kontroly podle 	vyhlášky č. 302/2001 Sb. v platném znění o technických prohlídkách a měření emisí vozidel.

Přístroj musí umožňovat měření celkové propustnosti světla zasklívacím materiálem vozidel ve standardních pracovních podmínkách a prostředí ve stanicích technické kontroly popř. mobilním způsobem.

2.3	Požadovaný princip měření celkového prostupu světla zasklením

Metoda měření musí poskytnout ekvivalentní výsledky propustnosti světla a musí být akceptovatelné s příslušným ustanovením normy ISO 3538 v platném znění.

Naměřená hodnota, činitel pravidelného prostupu světla, se udává v %. Nedopadá-li světlo na detektor, musí přístroj indikovat nulu, při dopadu světla bez vloženého vzorku přístroj musí indikovat 100 dílků.

2.4	Dodavatel měřicího přístroje

Dodavatelem měřicího přístroje může být právnická nebo podnikající fyzická osoba, 	která odpovídá za dodaný měřicí přístroj v rozsahu požadavků podle tohoto 	dokumentu, elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility.

2.5	Servisní zabezpečení měřicího přístroje

Na území České republiky musí dodavatel zabezpečit úplný servis měřicího zařízení 	do 3 pracovních dnů od fyzického předání přístroje do servisní provozovny.

3.	Označení měřicího přístroje

Na přístroji musí být zřetelně a nesmazatelně uvedeny nejméně tyto údaje:

- označení výrobce

- typ přístroje

- výrobní číslo

4.	Požadavky na technickou dokumentaci - v českém jazyce

4.1	Dokumentace pro uživatele

- označení přístroje podle bodu 3., adresa výrobce

- označení a adresa pověřeného zástupce výrobce

- technické údaje měřicího přístroje, nominální provozní napětí

- konstrukční popis s příslušným vyobrazením, základní rozměry, hmotnosti

- úplný návod k obsluze

- pokyny k údržbě a její lhůty

- způsob kontroly přesnosti měřicího přístroje, kalibrace

- pracovní a skladovací podmínky

- záruční podmínky

- servisní podmínky po uplynutí záruční doby

- stanovení podmínek pro dobití nebo výměnu integrovaného energetického zdroje.

4.2	Dokumentace pro schválení typu

Dokumentace podle vyhlášky č. 302/2001 Sb. příloha č. 3 v platném znění a 	dokumentace vyžádaná pověřenou zkušebnou při typových zkouškách

5. 	Technické požadavky na měřicí přístroj

5.1	Požadavky na konstrukci

5.1.1	Přístroj může být napájen integrovaným nezávislým zdrojem (el. baterií nebo 	akumulátorem) nebo vnějším zdrojem nebo kombinovaně. Podle použitého způsobu 	napájení může být omezeno použití přístroje při provádění technických prohlídek 	v STK nebo mobilním způsobem, s ohledem na dostupnost zdroje síťového jednofázového napětí.

5.1.2	Pokud je napájení přístroje integrovaným akumulátorem, musí být v soupravě úplného 	přístroje i adaptér pro dobíjení akumulátoru ze zdroje síťového jednofázového napětí.

5.1.3	Přístroj může sestávat v konfiguraci při měření nejvýše ze dvou částí, umísťovaných 	při měření na obě strany měřeného zasklení. Přístroj může mít navíc samostatný 	vyhodnocovací modul.

5.1.4	Funkce přístroje nesmí být ovlivněna činností elektrických systémů kontrolovaného 	vozidla, ani při jeho běžícím motoru.

5.1.5	Přístroj musí být vybaven ochranným přepravním a skladovacím pouzdrem, 	odpovídajícím pracovním podmínkám a prostředí na STK a při provádění 	technických silničních kontrol na pozemních komunikacích.

5.1.6	Přístroj, který je napájen integrovaným energetickým zdrojem, musí být vybaven 	signalizací kapacity tohoto zdroje, po jejíž aktivaci již není možné provádět další 	měření.

5.1.7	Výměna integrovaného zdroje v případě, že je prováděna obsluhou přístroje (baterie nebo akumulátoru) musí být proveditelná 	standardními dílenskými nástroji nebo nástroji, které jsou součástí soupravy úplného přístroje.

5.1.8	Ergonomické provedení funkčních částí přístroje musí zabezpečit spolehlivou 	manipulovatelnost a přiměřenou jistotu kontrolora při držení těchto částí. Nesmí omezovat a ani bránit účelu používání při měření.

5.1.9	Funkční plochy přístroje, aktivní při měření a kalibraci, musí být přiměřeně chráněny 	proti nečistotám, běžným při provádění měření v rámci těchto požadavků.

5.1.10	Souprava úplného přístroje musí být vybavena odpovídajícími pomůckami na čistění 	funkčních ploch jednotlivých částí přístroje, pokud nejsou příslušným návodem 	k obsluze předepsány běžně dostupné pomůcky a prostředky.

5.2	Požadavky na funkční vlastnosti

5.2.1	Přístroj musí umožňovat přípravu měření, vlastní měření a odečet naměřených hodnot 	jednou osobou. Ve zvláštních případech u vozidel, která konstrukčním uspořádáním měřených oken neumožňují měření jednou osobou, se při měření předpokládá asistence druhé osoby.

5.2.2	Přístroj musí umožňovat měření s deklarovanou přesností na rovinných a zakřivených 	zasklených plochách, na jejich nejplošších částech, standardně používaných u vozidel.

5.2.3	Přístroj musí umožňovat měření s deklarovanou přesností ve standardních pracovních 	podmínkách a prostředí, za běžného denního nebo umělého světla.

5.2.4 	Měřitelná tloušťka zasklívacího materiálu musí být od 1 mm do 10 mm.

5.3	Metrologické požadavky

5.3.1	Rozsah měření: 0 až 100 (dílků) %;

5.3.2	Odečitatelnost (rozlišitelnost) nejméně 1 (1 dílek = 1 digit);

5.3.3	Nastavení 0 % a nastavení 100 % viz bod 2.3

5.3.4	Největší dovolená chyba +/- 5 (dílků = digitů) % z maximální hodnoty rozsahu měření.

5.3.5	Přístroj podléhá povinnosti kalibrace ve lhůtách stanovených vyhláškou č. 302/2001 	Sb. v platném znění.

5.3.6	Kontrola linearity musí být zajištěna v celém měřícím rozsahu alespoň ve 3 kontrolních bodech tak, aby 1. hodnota byla s propustností 80 % až 70 %, 2. hodnota 60 % až 50 % a 3. hodnota 40 % až 30 %.

5.3.7	Autokontrola kalibrovaných hodnot musí být proveditelná kontrolorem pomocí 	kontrolního filtru dodaného výrobcem, v oblasti propustnosti světla, v pásmu 70 – 75 %. Kontrolní filtr musí mít vstupní kalibraci, vyznačenou na povrchu filtru. Kontrolní filtr musí být součástí soupravy úplného přístroje.

5.3.8	V provozu musí být snadno ověřitelným měřením potvrzeno nastavení přístroje, viz

bod 2.3 popř. bod 5.3.7 autokontrola kalibrovaných hodnot.

6.	Ostatní požadavky na měřicí přístroj

6.1	Konstrukční a materiálové provedení musí odpovídat účelu, pracovnímu prostředí a 	celkové deklarované životnosti.

6.2	Standardní používání ve vnitřním i venkovním prostředí s rozsahem okolní teploty 	vzduchu  0o až + 35o C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 %.

6.3	Přístroj musí být bezúdržbový, mimo předepsané vnější čistění podle návodu 	k obsluze a mimo výměny elektrického zdroje nebo jeho dobíjení.

6.4	Ekologické požadavky na likvidaci přístroje a použitého elektrického zdroje musí být 	uvedeny v návodu k obsluze a musí odpovídat příslušným legislativním ustanovením.

6.5	Dokumentace musí obsahovat záznam výrobce (dodavatele) o výstupní kontrole.

6.6	Přepravní a skladovací pouzdro musí být z materiálu, který ochrání přístroj proti mechanickému poškození a musí být vnitřně uzpůsobeno k možné přepravě.

7. 	Záruční podmínky

Záruka přístroje je stanovena na 24 měsíců od data převzetí zákazníkem.

V Praze dne 20. listopadu 2015

Ne - schvaluji:

Ing. Bc. Ivan Novák v. r.

Ředitel

Odbor provozu silničních vozidel