INSTRUKCE STK č. 6/2016

Změna přílohy č. 4 „Podrobný popis závad“, vydaný Instrukcí pro STK č.1/2012 Věstníkem dopravy č. 8-9/2012

V souladu s vyhláškou č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel v platném znění, dochází ke zrušení, změně a k zavedení nových kontrolních úkonů.

- Ruší se kontrolní úkon

| 1.1.15.3.2 | Uchycení lanovodů nebo spojení brzdových lan, táhel nebo pákoví je natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. | C |
| --- | --- | --- |

- Mění se číslování, znění a stupeň hodnocení kontrolních úkonů:

| 1.1.12.6 | Způsob montáže nebo uchycení brzdových hadic neodpovídá požadavkům. | A |
| --- | --- | --- |
| 1.1.15.4.2 | Lanovody (bowdeny) vadné nebo poškozené tak, že mají vliv na jejich funkci. | C |
| 2.4.1.1 | Seřízení sbíhavosti (rozbíhavost) kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance. | A |
| 2.4.2.1 | Odklon protilehlých rejdových kol se liší o více než 1°. | B |
| 2.4.3.1 | Rozdíl diferenčních úhlů kol řízené nápravy se liší o více jak 1° | B |
| 3.1.1.1 | Překážka v poli přímého výhledu řidiče směrem dopředu v úhlu 180°C, která narušuje jeho výhled dopředu či do stran nebo sledování zařízení pro nepřímí výhled. | B |

| 3.2.1.2 | Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | A |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1.3 | Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané zasklení), o velikosti větší než 1/3 výšky průhledné části zasklení na výšku, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození zasklení o velikosti větší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | B |
| 3.2.2.1 | V poli výhledu řidiče směrem dopředu je celkový prostup světla přes zasklení nižší než 70%. | B |
| 3.2.3.2 | Způsob montáže zasklívacího materiálu ve vozidle je vadný nebo neodpovídá požadavkům (např. původnímu provedení výrobce), nebo příslušné části karoserie pro upevnění zasklení jsou zkorodovány v celé tloušťce stěny, v souhrnné délce větší než 1/5 největší délky okna. | B |
| 3.2.4.1 | Jakákoliv dodatečná úprava čelního okna, vyjma použití schválené folie pro čelní okno opatřené povinným štítkem s předepsanými údaji (označení výrobce, typ výrobku, schvalovací značka ATEST 8 SD XXXX a text „JEN NA ČELNÍ OKNO“). | B |
| 3.2.4.2 | Použití neschválené fólie nebo způsob montáže dodatečné úpravy neodpovídá požadavkům (zakrytí střední brzdové svítilny) nebo poškozená fólie (změna zabarvení, trhliny nebo vznik vzduchových bublin mezi nalepenou fólií a sklem) omezuje nebo zkresluje výhled řidiče. | B |
| 3.2.4.3 | Dodatečně povrchově upravené zasklení není opatřeno povinným štítkem s předepsanými údaji (označení výrobce, typ výrobku, schvalovací číslo ATEST 8 SD XXXX). | B |
| 3.2.4.4 | Oprava stanoveného zasklení omezuje nebo zkresluje výhled řidiče nebo oprava zasklení některého okna vozidla zjevně snižuje pevnost zasklení nebo může způsobit ohrožení bezpečnosti. | B |
| 6.1.2.2.1 | Některá část výfukového systému je nedostatečně upevněna nebo upevnění výfukového systému neodpovídá požadavkům a tato závada má vliv na funkci systému. | B |
| 6.1.2.2.2 | Některá část výfukového systému je poškozena, změněna nebo chybí a tato závada má vliv na funkci systému. | B |
| 6.1.6.3.2 | Opotřebení některých částí spojovacího zařízení u jízdní soupravy je v natolik zhoršeném technickém stavu, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost silničního provozu (rozpojení jízdní soupravy). | C |
| 6.2.3.3.1 | Některý prvek ze systému dveřních závěsů nebo dveřních zámků je nadměrně opotřebovaný, poškozený, nefunguje správně nebo chybí | B |
| 6.2.3.3.2 | Dveře jsou nadměrně zkorodované, poškozené, zdeformované nebo provedení dveří neodpovídá požadavkům. | B |
| 8.2.1.1.2.1 | Drobné netěsnosti ve spojích výfukového systému | A |
| 8.2.2.1.2.2 | Výfukový systém zjevně netěsní | B |
| 8.2.2.1.2.1 | Drobné netěsnosti ve spojích výfukového systému | A |
| 8.2.2.1.2.2 | Výfukový systém zjevně netěsní | B |
| 9.1.2.3 | V blízkosti únikového okna autobusu není k dispozici zařízení nebo nástroj pro jeho rozbití nebo uvolnění. | B |
| 9.1.2.4.2 | Neschválená úprava únikového okna autobusu (např. nalepení reklamní fólie), vyjma použití schválené folie pro úniková okna, opatřené povinným štítkem s předepsanými údaji (označení výrobce, typ výrobku, schvalovací číslo ATEST 8 SD XXXX a text „URČENO NA ÚNIKOVÁ OKNA“). | B |
| - Číslování, znění a stupeň hodnocení nově zřízených kontrolních úkonů |  |  |
| 3.2.1.7 | Poškození skla zasklení (např. poškrábání) mimo pole výhledu řidiče, které zjevně nemá vliv na celkovou pevnost zasklení. | A |
| 3.2.1.8 | Poškození skla zasklení (např. praskliny, poškrábání nebo zastříkání barvou) mimo pole výhledu řidiče, které vzhledem k rozsahu svého poškození, negativně ovlivňuje celkovou pevnost zasklení nebo znemožňuje přiměřeně výhled z vozidla. | B |
| 3.2.3.3 | Ochrana zasklení proti náhodnému poškození přepravovaným nákladem, je-li vyžadována, chybí nebo je poškozena tak, že neplní svůj účel nebo neodpovídá požadavkům. | B |
| 3.2.4.5 | Oprava zasklení některého okna vozidla neodpovídá požadavkům, avšak oprava zjevně nesnižuje pevnost zasklení, zároveň oprava neomezuje nebo nezkresluje výhled řidiče přes stanovené zasklení. | A |

| 3.2.4.6 | Povinný štítek dodatečné úpravy zasklení nebo označení (nálepky), určené k umístění na čelní sklo vozidla (např. dálniční známka nebo jiné národní a mezinárodní účelové označení) nebo oznámení pro schválenou úpravu na vozidle (úpravy pískování oken, zabezpečení vozidla proti krádeži apod.), zakrývá homologační značku. | A |
| --- | --- | --- |
| 6.1.6.3.3 | Není-li předložena ke kontrole příslušná část odnímatelného spojovacího zařízení tažného vozidla. | B |
| 9.1.2.4.4 | Montáž schválené fólie na úniková okna autobusu neodpovídá požadavkům. | B |

Zvláštní ustanovení:

Provozovatel zkušební stanice musí seznámit s obsahem instrukce kontrolní techniky zkušební stanice nejpozději v den nabytí platnosti této instrukce. Do příručky jakosti zaznamená způsob, jak bude zabezpečeno seznámení dotčených pracovníků zkušební stanice s obsahem této instrukce.

Změny uvedené v této instrukci nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku dopravy.

V Praze 27. 7. 2016

Ing. Bc. Ivan Novák

ředitel

Odbor provozu silničních vozidel

(vyřizuje Mgr. Michal Kadlec, tel. 225 131 508; č. j. 3/2016-150-ORG3/41)