Korigendum č. 1 k RID 2017

Ministerstvo dopravy – č.j.: 72/2017-130-MJS

V Praze dne 3. července 2017

Příslušný orgán pro RID v České republice

Za Ministerstvo dopravy

Ing. Jindřich Kušnír

ředitel

Odbor drážní a vodní dopravy

Korigendum č. 1 k RID 2017

- Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)

Odstavec 4.3.2.3.7 – úprava textu

Nové znění:

Cisternové vozy, snímatelné cisterny, bateriové vozy, cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby a MEGC nesmějí být plněny ani podávány k přepravě poté, co uplynula lhůta pro zkoušku nebo prohlídku vyžadovaná podle 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6 a 6.8.3.4.10  6.8.3.4.12 (bateriové vozy + MEGC).

Avšak cisternové vozy, snímatelné cisterny, bateriové vozy, cisternové kontejnery, cisternové výměnné nástavby a MEGC naplněné před dnem uplynutí lhůty pro provedení poslední periodické prohlídky smějí být přepravovány:

(a) 	po dobu nepřesahující jeden měsíc po vypršení těchto lhůt;

(b) 	pokud to nebylo příslušným orgánem schváleno jinak, po dobu nepřesahující tři měsíce po vypršení těchto lhůt, aby bylo možno dovolit návrat nebezpečných věcí pro jejich likvidaci. Informace o této výjimce musí být uvedena v přepravním dokladu.

Odstavec 4.3.3.5 – úprava textu

Nové znění:

Skutečná doba naplnění musí být určena pro každou jízdu cisternového kontejneru cisterny přepravujícího hluboce zchlazený zkapalněný plyn na základě následujících údajů:

(a) 	referenční doba naplnění pro hluboce zchlazený zkapalněný plyn, který se má přepravovat (viz 6.8.3.4.10), jak je uvedena na štítku uvedeném v 6.8.3.5.4;

(b) 	skutečná plnicí hustota;

(c) 	skutečný plnicí tlak;

(d) 	nejnižší nastavený tlak omezovače(ů) tlaku;

(e) 	opotřebení izolace4.

POZNÁMKA: ISO 21014:2006 „Kryogenní nádoby – provedení kryogenní izolace“ podrobně popisuje metody dovolující určit provedení izolace kryogenních nádob a poskytuje metodu výpočtu skutečné doby naplnění.

Datum, kdy skončí skutečná doba naplnění, musí být zaznamenáno v přepravním dokladu (viz 5.4.1.2.2 (d)).

Cisternové kontejnery Cisterny nesmějí být podávány k přepravě:

(a) 	je-li stupeň plnění takový, že by mohl vyvolat nepřijatelné hydraulické síly v důsledku pohybů obsahu v nádrži;

(b) 	jsou-li netěsné;

(c) 	jsou-li poškozeny do té míry, že by mohla být ohrožena celistvost cisternového kontejneru cisterny nebo jejího zvedacích nebo fixačních prvkůy;

(d) 	pokud nebyla prohlédnuta provozní výstroj a shledána v dobrém funkčním stavu;

(e) 	pokud nebyla stanovena skutečná doba naplnění pro hluboce zchlazený zkapalněný plyn, který se má přepravovat;

(f) 	pokud doba trvání přepravy s přihlédnutím ke všem zdržením, která by mohla nastat, překročí skutečnou dobu naplnění;

(g) 	ledaže je tlak stálý a byl snížen na takovou úroveň, že může být dodržena skutečná doba naplnění4.

(g) 	pokud tlak není stálý a nebyl snížen na takovou úroveň, že může být dodržena skutečná doba naplnění4.

—————————

4	Návod je obsažen v dokumentu Evropské asociace průmyslových plynů (EIGA) „Metody k zabránění předčasné aktivaci zařízení pro vyrovnávání tlaku na cisternách“, k dispozici na www.eiga.eu.

Správné přiřazení zvláštního ustanovení v Tab. 3.A u vybraných látek: UN 1072 a 1956

Stávající znění:

| 1072 | KYSLÍK, STLAČENÝ | 2 | 1O |  | 2.2+5.1 (+13) | 355 665 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1956 | PLYN STLAČENÝ, J.N. | 2 | 1A |  | 2.2 (+13) | 274 378 665 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nové znění:

| 1072 | KYSLÍK, STLAČENÝ | 2 | 1O |  | 2.2+5.1 (+13) | 355 655 662 | 0 | E0 | P200 |  | MP9 | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1956 | PLYN STLAČENÝ, J.N. | 2 | 1A |  | 2.2 (+13) | 274 378 655 662 | 120 ml | E1 | P200 |  | MP9 | (M) |  | CxBN(M) | TA4 TT9 | 3 |  |  | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |