Způsoby dokladování plnění emisních limitů pro potřeby schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel dle zákona č.56/2001Sb. v posledním znění.

### Naznačená posloupnost způsobů dokladování se využije i při dokladování či poskytování dalších potřebných údajů při schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel.

| ## Způsoby dokladování plnění emisních limitů |  | Zjištěný stav-postupy dokladování : | Podmínky pro uznání zjištěného stavu: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Doklady k vozidlu obsahují – Předpis EHK, Směrnici EHS/ES (např. zahraniční technický průkaz, štítek na vozidle, COC list, doklad o vyřazení vozidla z registru cizího státu pokud obsahuje i údaj o plnění emisních limitů ) | V předložených dokladech k vozidlu je uvedeno přímo označení Předpisu EHK nebo Směrnice EHS/ES podle kterého bylo vozidlo homologováno při výrobě -viz tabulka příloha č. 1. | V dokladech uvedený Předpis EHK nebo Směrnice EHS/ES se použije pro doložení plnění požadavků zákona č.56/2001Sb. z hlediska EMISÍ za předpokladu , že u kontrolovaného vozidla nedošlo k okamžiku prováděné technické kontroly k takovým konstrukčním změnám, které by měly vliv na EMISNÍ chování vozidla a tím by bylo zpochybněno plnění Předpisů a Směrnic uvedených v předložených dokladech. |
|  | # Doklady k vozidlu obsahují – zápis EURO 2 (např. zahraniční technický průkaz, COC list, doklad o vyřazení vozidla z registru cizího státu pokud obsahuje i údaj EURO 2, obdobně ale i EURO 3 a EURO 4 ) | V předložených dokladech k vozidlu není uvedeno přímo označení Předpisu EHK nebo Směrnice EHS/ES, ale je zde uveden zápis vyjadřující dosaženou úroveň „emisního chování vozidla“, označovanou EURO 2, EURO II atd.). | Pomocí tabulky v příloze č.1 tohoto metodického pokynu, ve které je uveden vzájemný převod mezi označením EURO 2, Předpisů EHK a Směrnicemi EHS/ES a to podle kategorií vozidel a jejich provedení, se vybere Předpis EHK, který odpovídá v dokladech uvedenému zápisu EURO 2. Tento Předpis EHK se použije pro doložení plnění požadavků zákona č.56/2001Sb. z hlediska EMISÍ za předpokladu , že u kontrolovaného vozidla nedošlo do okamžiku prováděné technické kontroly k takovým konstrukčním změnám, které by měly vliv na EMISNÍ chování vozidla a tím by bylo zpochybněno plnění dle EURO 2. |
|  | # Doklady k vozidlu obsahují – zápis D3 nebo D4 # (vozidla dovezená ze SRN, zápis D3 nebo D4 je uveden v technickém průkazu) Pozn.: Zápis D2 v technickém průkazu SRN neosvědčuje plnění emisních limitů podle normy EURO 2! | V předloženém technickém průkazu z SRN je zápis D3 nebo D4; tento zápis se považuje za rovnocenný se zápisem EURO 2. | Pomocí tabulky v příloze č.1 tohoto metodického pokynu, ve které je uveden vzájemný převod mezi označením EURO 2, Předpisů EHK a Směrnicemi EHS/ES a to podle kategorií vozidel a jejich provedení, se vybere Předpis EHK, který odpovídá EURO 2. Tento Předpis EHK se použije pro doložení plnění požadavků zákona č.56/2001Sb. z hlediska EMISÍ za předpokladu , že u kontrolovaného vozidla nedošlo do okamžiku prováděné technické kontroly k takovým konstrukčním změnám, které by měly vliv na EMISNÍ chování vozidla a tím by bylo zpochybněno plnění dle EURO 2. |
|  | # Doklady k vozidlu neobsahují ani zápis Přepisu EHK, ani Směrnici EHS/ES a ani označení EURO 2 | Pro zjištění plnění EMISÍ resp. zjištění konkrétního Předpisu EHK či Směrnice EHS/ES může být využito tzv. „ztotožnění vozidla“ se základním popisem vozidla (ZTP) které bylo jako typ schváleno pro provoz v ČR, pokud jsou přesně dodrženy podmínky pro ztotožnění. | Hlavním předpokladem pro tento způsob dokladování „EMISÍ“ (ale i jiných údajů) je „řádné“ ztotožnění konkrétního vozidla s konkrétním základním technickým popisem vozidla z databáze ZTP. |
|  | Doklady k vozidlu neobsahují ani zápis Přepisu EHK, ani Směrnici EHS/ES a ani označení EURO 2, EURO 3 a vozidlo nelze ani „řádně“ ztotožnit s konkrétním základním popisem vozidel ZTP | Lze využít vyjádření akreditovaných zástupců výrobců vozidel se sídlem v ČR ( např. vyznačením scházejících údajů v tomto případě „emisního předpisu“ do tzv. „Výpisu z technických údajů“). | Vydání „vyjádření“ musí vždy ze strany vystavovatele „vyjádření“ předcházet kontrola provedení a identifikačních znaků vozidla. Forma a obsah vlastního vyjádření „výrobce“ nebo „pověřené zkušebny“ je uveden v tomto metodickém pokynu MD ČR. Údaje poskytované pověřenou zkušebnou musejí vždy vycházet buď z vlastní databáze informací pověřené zkušebny (např. technických protokolů o provedených zkouškách) nebo musejí vycházet z údajů a databází zahraničních zkušeben či institucí, které se danou problematikou v cizí zemi zabývají. Zdroj informací ze kterého budou informace pro potřeby schvalování jednotlivě dovezených vozidel čerpány a způsob jejich získávání musí být odsouhlasen MD ČR. Ke dni vydání tohoto metodického pokynu vydalo MD ČR souhlas pro pověřenou zkušebnu ÚSMD a.s. v případě vozidel dovezených ze SRN. Pověřenou zkušebnou pro účely vystavování vyjádření pro potřeby schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla se rozumí subjekt pro tyto účely pověřený MD. |
|  |  | Alternativně lze využít vyjádření pověřené zkušebny resp. potvrzení o plnění příslušných Předpisů či Směrnic , které může vystavit pověřená zkušebna. |  |
|  | Doklady k vozidlu neobsahují ani zápis Přepisu EHK, ani Směrnici EHS/ES a ani označení EURO 2 či EURO 3, vozidlo nelze ani „řádně“ ztotožnit s konkrétním základním popisem vozidel ZTP a požadovaný údaj není znám ani akreditovanému výrobci vozidla ani není možné tuto informaci získat z „databáze pověřených zkušeben“. | Pověřená zkušebna provede příslušné zkoušky a vystaví o výsledku zkoušek zkušební protokol pouze v případě vyjádření výrobce (akreditovaného zástupce) „údaj není znám“. |  |