Příloha č. 4.7 k č.j.: 4/2012-150-ORG3/1

Podrobný popis závad

| 7. JINÉ VYBAVENÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní popis závady podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. | Číslo KÚ v CIS STK | Podrobný popis závady se stupněm hodnocení |  |
| 7.1 Bezpečnostní pásy / zádržné systémy |  |  |  |
| - Bezpečnost montáže bezpečnostních pásů a zádržných systémů (Předepsané podmínky KÚ 523) |  |  |  |
| 7.1.1.1 Bod ukotvení bezpečnostního pásu nadměrně zkorodovaný nebo poškozený tak, že není spolehlivý nebo bod ukotvení bezpečnostního pásu neodpovídá požadavkům nebo chybí. | 7.1.1.1.1 | Kotevní úchyty pro bezpečnostní pás, je-li bezpečnostní pás vyžadován, chybí nebo kotevní úchyty neodpovídají požadavkům. | B |
|  | 7.1.1.1.2 | Bod ukotvení bezpečnostního pásu zjevně nadměrně zkorodovaný (včetně okolí) nebo poškozený tak, že ukotvení bezpečnostního pásu není spolehlivé. | B |
| 7.1.1.2 Připevňovací kování bezpečnostních pásů je uvolněné. | 7.1.1.2 | Některá část připevňovacího kování bezpečnostních pásů je uvolněná nebo poškozená tak, že ukotvení bezpečnostního pásu není spolehlivé. | B |
| 7.1.2 Stav bezpečnostních pásů / spon / navíječů (Předepsané podmínky KÚ 524) |  |  |  |
| 7.1.2.1 Bezpečnostní pás, je-li vyžadován, chybí. | 7.1.2.1 | Sedadlo vozidla, je-li vyžadováno, není vybaveno bezpečnostním pásem. | B |
| 7.1.2.2 Popruh bezpečnostního pásu poškozen nebo seřizovací zařízení pásu poškozeno nebo neodpovídá požadavkům. | 7.1.2.2.1 | Popruh bezpečnostního pásu opotřebený provozem (odřený), ale jeho povrch není zjevně narušen. | A |
|  | 7.1.2.2.2 | Některá tuhá část soupravy pásu (např. seřizovací zařízení, spony) vykazuje známky poškození (např. povrchová koroze), které však nemá vliv na poškození pásu nebo správnou funkci zařízení. | A |
|  | 7.1.2.2.3 | Popruh bezpečnostního pásu poškozen tak, že je narušena jeho pevnost (např. naříznutý, prodřený, roztřepený) nebo popruh bezpečnostního pásu neodpovídá požadavkům. | B |
|  | 7.1.2.2.4 | Seřizovací zařízení pásu pro ruční seřízení je poškozeno tak, že bezpečnostní pás nelze snadno a spolehlivě seřídit nebo některá tuhá část soupravy pásu (seřizovací zařízení, spony) má na svém povrchu ostré hrany, které mohou třením způsobit opotřebení nebo porušení popruhů nebo způsobit zranění osob nebo některá tuhá část soupravy pásu vykazuje známky poškození nebo koroze, která ohrožuje správnou funkci zařízení. | B |
| 7.1.2.3 Typ bezpečnostního pásu nebo zádržného systému není namontován v souladu s požadavky. | 7.1.2.3 | Vozidlo není na všech sedadlech, je-li vyžadováno, vybaveno předepsaným typem bezpečnostních pásů (břišní / tříbodový / samonavíjecí a pod) nebo typem zádržného systému (sedadlo s ukotvenými pásy). | B |
| 7.1.2.4 Spona bezpečnostního pásu poškozená nebo nelze náležitě zapnout nebo rozepnout nebo zapnutí spony není spolehlivé nebo spona neodpovídá požadavkům. | 7.1.2.4 | Bezpečnostní pás nelze spolehlivě zapnout nebo rozepnout. | B |
| 7.1.2.5 Navíječ bezpečnostního pásu poškozený nebo nefunguje správně nebo neblokuje. | 7.1.2.5 | Navíječ bezpečnostního pásu nenavíjí nebo nenavíjí správně nebo neblokuje. | B |
| 7.1.2.6 Signalizace nezapnutí bezpečnostního pásu, je-li vyžadovaná, nefunguje. | 7.1.2.6 | Signalizace nezapnutí bezpečnostního pásu, je-li vyžadovaná, nefunguje. | A |
| 7.1.3 Omezovač tahu bezpečnostních pásů (Aplikovat od 1. 1. 2013) |  |  |  |
| 7.1.3.1 Omezovač bezpečnostních pasů, je-li vyžadován, zjevně chybí, nebo je nefunkční nebo není pro dané vozidlo vhodný. | 7.1.3.1 | Omezovač bezpečnostních pasů, je-li vyžadován, není zjevně funkční nebo chybí nebo zjevně neodpovídá požadavkům. | B |
| 7.1.4 Předepínací zařízení bezpečnostních pásů (Aplikovat od 1. 1. 2013) |  |  |  |
| 7.1.4.1 Předepínací zařízení bezpečnostního pásu, je-li vyžadováno, zjevně chybí nebo je-li instalováno, není pro dané vozidlo vhodné. | 7.1.4.1 | Předepínací zařízení bezpečnostního pásu, je-li vyžadováno, zjevně chybí nebo je-li instalováno, zjevně neodpovídá požadavkům. | B |
| 7.1.5 Airbagy (Aplikovat od 1. 1. 2013) |  |  |  |
| 7.1.5.1 Airbagy, jsou-li vyžadovány, zjevně chybí nebo jsou-li instalovány, nejsou pro dané vozidlo vhodné. | 7.1.5.1 | Airbagy, jsou-li vyžadovány, zjevně chybí nebo jsou-li instalovány, zjevně neodpovídají požadavkům. | B |
| 7.1.5.2 Airbag zjevně nefunguje (vystřelený) nebo kontrolka upozorňuje na nesprávnou funkci soupravy airbagu. | 7.1.5.2 | Airbag zjevně nefunguje (vystřelený) nebo kontrolka upozorňuje na nesprávnou funkci systému airbagu. | B |
| 7.1.5.3 Vozidlo, vybavené airbagy pro cestující na předních sedadlech, je-li vyžadováno, není opatřeno výstražným štítkem o nebezpečí při používání dětských zádržných systémů orientovaných proti směru jízdy. | 7.1.5.3 | Vozidlo, vybavené airbagy pro cestující na předních sedadlech, je-li vyžadováno, není opatřeno výstražným štítkem o nebezpečí při používání dětských zádržných systémů orientovaných proti směru jízdy. | A |
| 7.1.6 Doplňující zádržné systémy (Aplikovat od 1. 1. 2013) |  |  |  |
| 7.1.6.1 Doplňující zádržný systém (např. ISOFIX) poškozený nebo neodpovídá požadavkům, nebezpečí poranění dítěte. | 7.1.6.1 | Doplňující zádržný systém (např. ISOFIX) poškozený nebo kontrolka vadné funkce signalizuje jakékoliv selhání systému nebo doplňující zádržný systém neodpovídá požadavkům (nebezpečí poranění dítěte). | B |
| 7.1.6.2 Způsob montáže doplňujícího zádržného systému ve vozidle neodpovídá požadavkům. | 7.1.6.2 | Způsob montáže doplňujícího zádržného systému ve vozidle neodpovídá požadavkům. | B |
| 7.2 Hasicí přístroj (Předepsané podmínky KÚ 904) |  |  |  |
| 7.2.1 Hasicí přístroj, je-li vyžadován, chybí nebo není zjevně funkční (je již použitý). | 7.2.1 | Hasicí přístroj, je-li vyžadován, chybí nebo není zjevně funkční. | B |
| 7.2.2 Počet hasicích přístrojů, jejich hasící schopnost nebo způsob umístění ve vozidle není v souladu s požadavky. | 7.2.2.1 | Upevnění některého hasicího přístroje je uvolněné, ale spolehlivost jeho uchycení není ohrožena. | A |
|  | 7.2.2.2 | Počet předepsaných hasicích přístrojů ve vozidle nebo jejich minimální hasící schopnost není v souladu s požadavky nebo uchycení hasicího přístroje ve vozidle není spolehlivé. | B |
|  | 7.2.2.3 | U autobusu není hasicí přístroj umístěn v bezprostřední blízkosti řidiče nebo některý předepsaný hasicí přístroj není snadno přístupný. | B |
| 7.2.3 Překročena lhůta periodické prohlídky hasicího přístroje nebo periodická prohlídka přístroje chybí. | 7.2.3 | Překročena lhůta povinné periodické prohlídky hasicího přístroje nebo periodická prohlídka přístroje chybí. | A |
| 7.2.4 Automatický hasicí systém, je-li instalován nebo vyžadován, není zjevně funkční, nebo je již zjevně použitý nebo má překročenou lhůtu periodické prohlídky. | 7.2.4.1 | Automatický hasicí systém, je-li instalován, není zjevně funkční, nebo je již zjevně použitý nebo má překročenou lhůtu periodické prohlídky. | A |
|  | 7.2.4.2 | Automatický hasicí systém, je-li vyžadován, není zjevně funkční, nebo je již zjevně použitý nebo má překročenou lhůtu periodické prohlídky. | B |
| 7.3 Zámky a ochranné zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla (Předepsané podmínky KÚ 720) |  |  |  |
| 7.3.1 Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla, je-li vyžadováno, chybí nebo neodpovídá požadavkům., | 7.3.1 | Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla, je-li vyžadováno (např. uzamykání volantu, řídítek, řazení), zjevně chybí, je nefunkční nebo neodpovídá požadavkům. | B |
| 7.3.2 Vozidlo nelze uzamknout nebo zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla může způsobit náhodné zablokování řízení nebo řídítek nebo zablokovat převodové ústrojí nebo zabrzdit brzdu. | 7.3.2 | Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla může způsobit náhodné zablokování volantu, řídítek nebo může náhodně zablokovat převodové ústrojí nebo zabrzdit vozidlo. | C |
| 7.4 Výstražný trojúhelník (je-li požadován) (Předepsané podmínky KÚ 903) |  |  |  |
| 7.4.1 Výstražný trojúhelník chybí nebo je poškozený nebo neúplný. | 7.4.1.1 | Výstražný trojúhelník je částečně poškozený, ale není omezena jeho funkce (viditelnost, použitelnost). | A |
|  | 7.4.1.2 | Výstražný trojúhelník chybí, je neúplný nebo poškozený tak, že je omezena jeho funkce (viditelnost, použitelnost). | B |
| 7.4.2 Výstražný trojúhelník neodpovídá požadavkům. | 7.4.2 | Výstražný trojúhelník neodpovídá požadavkům. | B |
| 7.5 Lékárnička (je-li požadována) (Předepsané podmínky KÚ 901) |  |  |  |
| 7.5.1 Lékárnička chybí, není úplná nebo není v souladu s požadavky. | 7.5.1.1 | Doba použitelnosti některých zdravotnických potřeb autolékárničky je překročena. | A |
|  | 7.5.1.2 | Vozidlo není vybaveno příslušným druhem lékárničky nebo obsah lékárničky je neúplný, nebo poškozený nebo uložení lékárničky ve vozidle neodpovídá požadavkům. | B |
|  | 7.5.1.2 | V autobusu není lékárnička uložena na označeném nebo přístupném místě v prostoru pro cestující (je např. v zavazadlovém prostoru). | B |
| 7.6 Zakládací klíny ke kolu (jsou-li požadovány) (Předepsané podmínky KÚ 905) |  |  |  |
| 7.6.1 Zakládací klíny ke kolu, jsou-li vyžadovány, nejsou v dobrém stavu nebo jejich počet nebo provedení neodpovídá požadavkům nebo chybí. | 7.6.1.1 | Zakládací klíny ke kolu nejsou v dobrém stavu, ale plní svoji funkci. | A |
|  | 7.6.1.2 | Vozidlo není vybaveno stanoveným minimálním počtem zakládacích klínů ke kolům nebo zakládací klín neodpovídá požadavkům nebo je poškozen natolik, že neplní svoji funkci. | B |
| 7.6.2 Uložení zakládacích klínů na vozidle neodpovídá požadavkům nebo je nespolehlivé, možnost upadnutí. | 7.6.2 | Uložení zakládacích klínů na vozidle neodpovídá požadavkům. | B |
| 7.7 Zvukové výstražné zařízení (Předepsané podmínky KÚ 701) |  |  |  |
| 7.7.1 Zvukové výstražné zařízení nefunguje nebo chybí. | 7.7.1 | Zvukové výstražné zařízení motorového vozidla, je-li vyžadováno, nefunguje nebo chybí. | B |
| 7.7.2 Ovládání zvukového výstražného zařízení není spolehlivé. | 7.7.2 | Ovládání zvukového výstražného zařízení není spolehlivé. | A |
| 7.7.3 Zvukové výstražné zařízení není v souladu s požadavky. | 7.7.3.1 | U zvukového výstražného zařízení zjevně snížená hladina zvuku. | A |
|  | 7.7.3.2 | Zvukové výstražné zařízení vydává zjevně kolísavý nerovnoměrný zvuk (např. fanfáry, lodní siréna, tramvaj). | B |
|  | 7.7.3.3 | Zvukové výstražné zařízení vozidla, je-li vyžadováno, není schváleného typu (např. použit zvonek na jízdní kolo, klakson s balónkem). | B |
|  | 7.7.3.4 | Umístění zvukového výstražného zařízení na vozidle porušuje požadavky na vnější výčnělky (ostré hrany). | B |
| 7.8 Rychloměr (Předepsané podmínky KÚ 702) |  |  |  |
| 7.8.1 Rychloměr, je-li vyžadován, chybí nebo není v souladu s požadavky. | 7.8.1.1 | Rychloměr namontovaný na vozidle kategorie L1, L2 (moped), uvedeném do provozu před 1. 7. 2002, není schváleného typu. | A |
|  | 7.8.1.2 | U silničního motorového vozidla, je-li vyžadováno, rychloměr chybí nebo není schváleného typu. | B |
| 7.8.2 Rychloměr zjevně není funkční. | 7.8.2 | Rychloměr není zjevně funkční. | B |
| 7.8.3 Stupnice není uvedena v km/h nebo ji nelze osvětlit. | 7.8.3.1 | Osvětlení stupnice rychloměru, je-li vyžadováno, není funkční. | B |
|  | 7.8.3.2 | U vozidla, schváleného v ČR po 1. 7. 2002, stupnice rychloměru není uvedena v km/h. | B |
| 7.9 Záznamové zařízení (tachograf), je-li osazeno/vyžadováno (Předepsané podmínky KÚ 702) |  |  |  |
| 7.9.1 Záznamové zařízení, je-li vyžadováno, chybí nebo není v souladu s požadavky. | 7.9.1 | Záznamové zařízení, je-li vyžadováno, chybí nebo není v souladu s požadavky nebo bylo z vozidla zjevně demontováno nebo dodatečná montáž záznamového zařízení neodpovídá požadavkům (EC, digitální). | B |
| 7.9.2 Záznamové zařízení nebo adaptér, poškozený nebo není plně funkční (tiskárna) nebo nefunguje. | 7.9.2 | Záznamové zařízení / adaptér nefunguje, je poškozený nebo není plně funkční (např. tiskárna). | B |
| 7.9.3 Vadné nebo chybějící plomby. | 7.9.3 | Plomby u záznamového zařízení zjevně poškozené nebo zjevně chybí nebo zjevně neodpovídají požadavkům. | B |
| 7.9.4 Instalační štítek chybí nebo je porušený nebo nečitelný nebo je překročena lhůta pro periodickou prohlídku zařízení. | 7.9.4 | Montážní štítek záznamového zařízení chybí nebo je porušen tak, že není čitelný nebo je překročena lhůta pro periodickou prohlídku záznamového zařízení nebo není montážní štítek v souladu s požadavky. | B |
| 7.9.5 Jakékoliv očividné zásahy nebo manipulace se záznamovým zařízením / adaptérem. | 7.9.5 | Zjevné zásahy nebo manipulace se záznamovým zařízením / adaptérem. | B |
| 7.9.6 Rozměr pneumatik uvedený v montážním štítku nesouhlasí s velikostí pneumatik hnané nápravy. | 7.9.6 | Rozměr pneumatik, uvedený v montážním štítku k záznamovému zařízení, nesouhlasí s pneumatikami hnaných kol (např. změna profilového čísla). | B |
| 7.10 Omezovač rychlosti, je-li osazen/vyžadován (Předepsané podmínky KÚ 719) |  |  |  |
| 7.10.1 Omezovač rychlosti, je-li vyžadován, chybí nebo není v soudu s požadavky. | 7.10.1 | Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno / dovybaveno omezovačem rychlosti nebo podobným palubním systémem vozidla, které plní stejnou funkci omezení rychlosti. | B |
| 7.10.2 Omezovač rychlosti zjevně nefunkční (překročení rychlosti). | 7.10.2 | Omezovač rychlosti není zjevně funkční (překročení rychlosti).) | B |
| 7.10.3 Nastavená rychlost vozidla neodpovídá požadavkům (je-li kontrolováno). | 7.10.3 | Zjevný neoprávněný zásah do systému omezovače rychlosti, nastavená rychlost vozidla neodpovídá požadavkům (je-li kontrolováno) ). | B |
| 7.10.4 Vadné nebo chybějící plomby. | 7.10.4 | Plomby omezovače rychlosti zjevně poškozené nebo zjevně chybí nebo zjevně neodpovídají požadavkům. | B |
| 7.10.5 Štítek s vyznačenou nastavenou rychlostí chybí nebo je nečitelný. | 7.10.5 | Nastavená rychlost omezovače rychlosti není zřetelným způsobem uvedena na štítku v kabině řidiče vozidla nebo je štítek poškozený tak, že je nečitelný. | A |
| 7.10.6 Velikost pneumatik neodpovídá údajům pro kalibraci. | 7.10.6 | Rozměr pneumatik, uvedený v montážním štítku k omezovači rychlosti, nesouhlasí pneumatikami hnaných kol (např. změna profilového čísla). | B |
| 7.11 Počitadlo ujetých kilometrů, je-li instalováno (Předepsané podmínky KÚ 702) |  |  |  |
| 7.11.1 Zjevná manipulace s počtem ujetých kilometrů. | 7.11.1.1 | U počítadla ujeté vzdálenosti zjevná manipulace s počtem ujetých kilometrů. | A |
|  | 7.11.1.2 | Aplikace od 1.1.2014 | B |
| 7.11.2 Počitadlo ujeté vzdálenosti, zjevně nefunguje. | 7.11.2.1 | Počitadlo ujeté vzdálenosti, zjevně nefunguje. | A |
|  | 7.11.2.2 | Počitadlo ujeté vzdálenosti, je-li vyžadováno, chybí. | B |
| 7.12 Systém elektronického řízení stability (ESC), je-li osazen nebo vyžadován (Aplikovat od 1. 1. 2013) |  |  |  |
| 7.12.1 Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno systémem elektronického řízení stability nebo systém není funkční. | 7.12.1 | Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno systémem elektronického řízení stability. | B |
| 7.12.2 Čidla rychlosti na kolech chybí nebo jsou poškozená. | 7.12.2 | Čidlo otáčení kol systému elektronického řízení stability nevhodně uchycené nebo poškozené tak, že neplní svoji funkci nebo chybí. | B |
| 7.12.3 Vedení poškozené. | 7.12.3 | Elektrické kabely systému elektronického řízení stability jsou poškozené tak, že nejsou funkční nebo chybí. | B |
| 7.12.4 Jiné části chybí nebo jsou poškozené. | 7.12.4 | Jiné části systému elektronické kontroly stability chybí nebo jsou poškozené tak, že systém není funkční. | B |
| 7.12.5 Spínač systému poškozený nebo nefunguje v souladu s požadavky. | 7.12.5 | Spínač systému elektronické kontroly stability nefunguje v souladu s požadavky. | B |
| 7.12.6 Kontrolka vadné funkce systému elektronické kontroly stability ukazuje jakékoli selhání systému. | 7.12.6 | Kontrolka vadné funkce systému elektronické kontroly stability ukazuje jakékoli selhání systému. | B |
| 7.13 Označení některých údajů na vozidle (Předepsané podmínky KÚ 715) |  |  |  |
| 7.13.1 Vozidlo, je-li vyžadováno, není označeno předepsanými údaji nebo způsob označení neodpovídá požadavkům. | 7.13.1 | Vozidlo není označeno předepsanými údaji. | B |
| 7.13.2 Nápisy nebo označení poškozené nebo nečitelné. | 7.13.2.1 | Označení nebo nápisy na vozidle jsou částečně poškozené, avšak jsou čitelné a plní svoji funkci. | A |
|  | 7.13.2.2 | Označení nebo nápisy na vozidle jsou poškozené tak, že nejsou čitelné nebo neplní svoji funkci nebo označení nebo nápisy neodpovídají požadavkům. | B |

) Kontrola funkce omezovače rychlosti ze záznamu jízdy (tachografu) při technické silniční kontrole.

) Kontrola funkce omezovače rychlosti zpravidla při technické silniční kontrole.