Příloha č. 4.3 k č.j.: 4/2012-150-ORG3/1

Podrobný popis závad

| 3. VÝHLEDY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Pole výhledu (Předepsané podmínky KÚ 514) |  |  |  |
| Základní popis závady podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. | Číslo KÚ v CIS STK | Podrobný popis závady se stupněm hodnocení |  |
| 3.1.1 V poli přímého výhledu řidiče směrem dopředu v úhlu 180° překážka, která významně narušuje jeho výhled dopředu či do stran nebo sledování zařízení pro nepřímý výhled. | 3.1.1.1 | Překážka v poli přímého výhledu řidiče směrem dopředu v úhlu 180°, která narušuje jeho výhled dopředu či do stran nebo sledování zařízení pro nepřímý výhled. | B |
| 3.1.2 Clona proti slunci čelního okna chybí nebo je poškozená nebo neplní svoji funkci nebo neodpovídá požadavkům. | 3.1.2.1 | Clona proti slunci čelního okna u spolujezdce, je-li instalována, chybí je poškozená tak, že neplní svoji funkci nebo nelze nastavit v požadované poloze nebo neodpovídá požadavkům. | A |
|  | 3.1.2.2 | Clona proti slunci čelního okna před řidičem chybí, je poškozená tak, že neplní svoji funkci nebo ji nelze nastavit v požadované poloze nebo neodpovídá požadavkům. | B |
| 3.2 Stav zasklení (Předepsané podmínky KÚ 514) |  |  |  |
| 3.2.1 Prasklé nebo poškrábané zasklení nebo některé zasklení chybí. | 3.2.1.1 | U traktoru prasklé sklo zasklení o velikosti větší než 20 mm, které však není v poli výhledu řidiče směrem dopředu v úhlu 180°. | A |
|  | 3.2.1.2 | Poškození zasklení (např. poškrábané, prasklé nebo neprůhledné sklo) o velikosti, která není větší než 20 mm nebo poškození čelního skla, která je mimo stíranou plochu o velikosti větší než 20 mm a přitom nezasahuje do okraje okna. | A |
|  | 3.2.1.3 | V poli výhledu řidiče, není-li stanoveno jinak, nebo ve stírané ploše čelního okna je poškození zasklení (např. poškrábané, prasklé nebo neprůhledné sklo) o velikosti, větší než 20 mm nebo poškození zasklení, které zasahuje do okraje okna. | B |
|  | 3.2.1.4 | V některém okně, mimo čelního okna, chybí zasklení. | B |
|  | 3.2.1.5 | Poškození skla zasklení snižuje výhled řidiče natolik, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla nebo způsob upevnění nebo stav poškození zasklení ohrožuje přepravované osoby. | C |
|  | 3.2.1.6 | V čelním okně schází zasklení. | C |
| 3.2.2 Celkový prostup světla přes zasklení neodpovídá požadavkům. | 3.2.2.1 | V poli výhledu řidiče směrem dopředu, v úhlu 180°, je celkový prostup světla přes zasklení nižší než 70%. | B |
|  | 3.2.2.2 | V poli výhledu řidiče směrem dozadu je celkový prostup světla přes zasklení nižší než 70% a vozidlo není vybaveno funkčními vnějšími zrcátky na levé a pravé straně. | B |
| 3.2.3 Použitý zasklívací materiál nebo jeho montáž ve vozidle neodpovídá požadavkům. | 3.2.3.1 | U vozidla, není-li stanoveno jinak, použito nehomologované bezpečnostní zasklení nebo u vozidla schváleného po 1. 1. 2002 není na jeho použití (např. DOT) udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla. | B |
|  | 3.2.3.2 | Způsob montáže zasklívacího materiálu ve vozidle je vadný nebo neodpovídá požadavkům. | B |
| 3.2.4 Úprava zasklení (např. zatmavění), označení úpravy nebo použitý materiál (např. automobilní nebo reklamní fólie) neodpovídá požadavkům nebo oprava zasklení neodpovídá požadavkům. | 3.2.4.1 | Jakákoliv dodatečná úprava čelního zasklení. | B |
|  | 3.2.4.2 | Použití neschválené fólie nebo umístění fólie neodpovídá požadavkům (např. na propustnost světla). | B |
|  | 3.2.4.3 | Dodatečně povrchově upravené sklo není opatřeno povinným štítkem s předepsanými údaji (označení výrobce, způsob úpravy, hodnota minimální celkové propustnosti skla, schvalovací značka, např. ATEST 8 SD s číslem držitele osvědčení - pověřeného pracoviště). | B |
|  | 3.2.4.3 | Oprava zasklení neodpovídá požadavkům. | B |
| 3.2.5 Otvírání nebo zavírání okna vadné nebo okno nelze zajistit v otevřené nebo zavřené poloze. | 3.2.5.1 | Některé okno, je-li otevíratelné, nelze otevřít. | A |
|  | 3.2.5.2 | Některé okno nelze zavřít či bezpečně zajistit v zavřené poloze. | B |
| 3.2.6 Čelní sklo nebo kryt motocyklu poškozený nebo jeho provedení nebo montáž neodpovídá požadavkům. | 3.2.6.1 | U motocyklu čelní překryt (větrný štít) poškrábaný, prasklý nebo zjevně demontovaný. | A |
|  | 3.2.6.2 | U motocyklu horní hrana čelního překrytu (větrný štít) nemá předepsané zaoblení (rádius) nebo je překryt neúplný, nadměrně popraskaný nebo nedostatečně upevněný. | B |
|  | 3.2.6.3 | U motocyklu stav poškození nebo upevnění čelního překrytu (větrný štít) snižuje výhled směrem dopředu nebo vzniká nebezpečí poranění osob a tím je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. | C |
| 3.3 Zařízení pro nepřímý výhled (Předepsané podmínky KÚ 520) |  |  |  |
| 3.3.1 Vozidlo není vybaveno předepsaným počtem zařízení pro nepřímý výhled odpovídající třídy nebo velikosti. | 3.3.1.1 | Vozidlo je vybaveno nepovinným zařízením pro nepřímý výhled, které neodpovídá dané třídě nebo rozměru. | A |
|  | 3.3.1.2 | Vozidlo není vybaveno, popřípadě není povinně dovybaveno, předepsaným počtem zařízení pro nepřímý výhled dané třídy nebo rozměru nebo bylo zařízení z vozidla zjevně demontováno. | B |
|  | 3.3.1.3 | U vozidla, není-li stanoveno jinak, použito neschválené / nehomologované zařízením pro nepřímý výhled nebo u vozidla schváleného po 1. 1. 2002 není na jeho použití (např. DOT) udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla. | B |
| 3.3.2 Uchycení zařízení pro nepřímý výhled uvolněné nebo nelze spolehlivě aretovat v seřízené poloze nebo uchycení neodpovídá požadavkům. | 3.3.2.1 | Zařízení, umožňující vychýlení po nárazu, není funkční. | A |
|  | 3.3.2.2 | Uvolněné, nespolehlivé nebo poškozené uchycení zařízení pro nepřímý výhled nebo nemožnost aretace v seřízené poloze neumožňuje řidiči poskytovat jasný výhled z vozidla předepsaným směrem. | B |
|  | 3.3.2.3 | Způsob montáže zařízení pro nepřímý výhled na vozidle neodpovídá požadavkům z hlediska bezpečnosti (např. zrcátko třídy V) nebo zajištění předepsaných polí výhledu. | B |
| 3.3.3 Zařízení pro nepřímý výhled nezajišťuje předepsané pole výhledu nebo není funkční (kamera-monitor). | 3.3.3.1 | Nepovinné zařízení pro nepřímý výhled, při sezení na místě řidiče v normální jízdní poloze, nezajišťuje předepsaný výhled pro danou třídu nebo velikost směrem dozadu nebo do strany popřípadě před vozidlo. | A |
|  | 3.3.3.2 | Některé povinné zařízení pro nepřímý výhled, při sezení na místě řidiče v normální jízdní poloze, nezajišťuje předepsané pole výhledu směrem dozadu nebo do strany popřípadě před vozidlo nebo zařízení kamera-monitor nefunguje správně nebo není funkční. | B |
|  | 3.3.3.3 | Dodatečná úprava karosérie vozidla (např. dostavba nebo přestavba), která omezuje předepsané pole výhledu pro jednotlivé třídy zpětných zrcátek (krátké držáky). | B |
| 3.3.4 Nepřípustné úpravy (např. nálepky) nebo poškození zařízení pro nepřímý výhled, při kterém není zajištěn předepsaný výhled nebo poškození, při kterém může dojít k poranění osob. | 3.3.4.1 | Poškození zařízení pro nepřímý výhled, které však umožňuje plnit jeho funkci nebo poškození konstrukce (ochranné pouzdro) zařízení pro nepřímý výhled, které je umístěno 2 m nad vozovkou. | A |
|  | 3.3.4.2 | Nepřípustné úpravy (např. nálepky) nebo poškození zařízení pro nepřímý výhled, které neumožňuje řidiči poskytovat tímto zařízením předepsaný nebo jasný výhled z vozidla směrem dozadu nebo do strany popřípadě před vozidlo. | B |
|  | 3.3.4.3 | Poškození nebo nepovolená úprava (např. u motocyklu) zařízení pro nepřímý výhled, které se nachází níže než 2 m nad vozovkou, při které jsou na povrchu konstrukce (ochranné pouzdro) ostré hrany, které mohou způsobit zachycení nebo zranění osob. | B |
| 3.4 Stěrače skla (Předepsané podmínky KÚ 516) |  |  |  |
| 3.4.1 Stěrač nefunguje správně nebo není funkční. | 3.4.1.1 | Stěrač zadního skla nelze uvést v činnost. | A |
|  | 3.4.1.2 | Stěrače čelního skla nelze uvést v činnost nebo některý stěrač nefunguje. | B |
| 3.4.2 Stěrač je poškozený nebo neúplný nebo chybí. | 3.4.2.1 | Stěrač zadního skla chybí nebo ramínko dostatečně nestírá v celé ploše. | A |
|  | 3.4.2.2 | Některý stěrač čelního skla, je-li vyžadován, chybí nebo ramínko stěrače dostatečně nestírá v celé ploše tak, aby zajistilo dostatečnou viditelnost řidiče čelním sklem. | B |
|  | 3.4.2.3 | Některý stěrač skla je neúplný nebo poškozený tak, že poškozuje stírané sklo. | B |
| 3.4.3 Uchycení stěrače vadné nebo neodpovídá požadavkům. | 3.4.3.1 | Hřídel stěrače není opatřena ochranným pouzdrem (nebezpečné vnější výčnělky). | A |
|  | 34.3.2 | Uvolněné uchycení stěrače nebo způsob jeho montáže (seřízení) má vliv na chybnou funkci stírání nebo způsobuje poškození stíraného skla. | B |
| 3.5 Ostřikovače skla (Předepsané podmínky KÚ 516) |  |  |  |
| 3.5.1 Ostřikovače nefungují správně nebo chybí. | 3.5.1.1 | Ostřikovač zadního skla, je-li instalován, nefunguje nebo chybí. | A |
|  | 3.5.1.2 | Ostřikovač čelního skla neostřikuje dostatečně stíranou plochu před spolujezdcem (seřízení). | A |
|  | 3.5.1.3 | Některý ostřikovač čelního skla nefunguje nebo chybí nebo neostřikuje dostatečně stíranou plochu před řidičem (seřízení). | B |
| 3.6 Systém odmlžování a odmrazování čelního skla (Předepsané podmínky KÚ 710) |  |  |  |
| 3.6.1 Systém odmlžování čelního skla, je-li instalován nebo vyžadován, nefunguje nebo nefunguje správně nebo je zjevně vadný. | 3.6.1.1 | Ovládačem systému odmlžování čelního skla nelze plynule měnit výkon odmlžování (např. otáčky ventilátoru a teplota). | A |
|  | 3.6.1.2 | Systém odmlžování čelního skla nefunguje nebo je poškozen tak, že zjevně neplní svoji funkci. | B |
| 3.6.2 Systém odmrazování čelního skla, je-li instalován nebo vyžadován, nefunguje nebo nefunguje správně nebo je zjevně vadný. | 3.6.2.1 | Ovladačem systému odmrazování čelního skla nelze plynule měnit výkon odmrazování. | A |
|  | 3.6.2.2 | Systém odmrazování čelního skla nefunguje nebo je poškozen tak, že zjevně neplní svoji funkci. | B |
| 3.6.3 Systémem odmlžování nebo odmrazování se dostávají do prostoru pro cestující emise výfukových nebo jiných jedovatých plynů | 3.6.3.1 | Nevyhovujícím stavem systému odmrazování nebo odmlžování čelního skla vozidla (např. netěsnost nebo nadměrná koroze potrubí) hrozí nebezpečí pronikání emisí jedovatých či výfukových plynů do prostoru pro cestující. | B |
|  | 3.6.3.2 | Systémem odmlžování nebo odmrazování čelního skla vozidla se dostávají do prostoru pro cestující emise výfukových nebo jiných jedovatých plynů. | C |