Příloha č. 4.2 k č.j.: 4/2012-150-ORG3/1

Podrobný popis závad

| 2. ŘÍZENÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Mechanický stav |  |  |  |
| 2.1.1 Stav převodky řízení (Předepsané podmínky KÚ 305) |  |  |  |
| Základní popis závady podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. | Číslo KÚ v CIS STK | Podrobný popis závady se stupněm hodnocení |  |
| 2.1.1.1 Zvýšený odpor v převodce řízení. | 2.1.1.1.1 | Přenos ovládací síly v převodce řízení není rovnoměrný v celém rozsahu rejdu, v některé poloze natočení volantu (např. krajní) zjevně zvýšený odpor. | B |
|  | 2.1.1.1.2 | Zvýšený odpor v převodu převodky řízení, ovládací síla na volant, která je nutná k natočení kol, zjevně překračuje stanovené hodnoty. | B |
| 2.1.1.2 Opotřebované drážkování nebo jakákoliv radiální vůle ve spojení hřídele převodky řízení s hlavní pákou řízení. | 2.1.1.2 | Opotřebené drážkování hřídele převodky řízení nebo jakákoliv vůle ve spojení hřídele převodky řízení s hlavní pákou řízení. | C |
| 2.1.1.3 Nadměrná vůle v převodu převodky řízení, deformace dílů převodky řízení nebo převodka řízení nespolehlivá. | 2.1.1.3.1 | V převodu převodky řízení vůle větší než provozní, | B |
|  | 2.1.1.3.2 | V převodu převodky řízení jsou natolik velké vůle, že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla. | C |
|  | 2.1.1.3.3 | Převod převodky řízení je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. váznutí, přeskakování nebo převod není funkční v celém rozsahu rejdu), že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla. | C |
| 2.1.1.4 Nadměrná vůle v uložení hřídelů nebo hřebenových tyčí převodky řízení. | 2.1.1.4.1 | V uložení hřídele (ložiska) nebo v uložení hřebenových tyčí (pouzdra) převodky řízení vůle větší než provozní. | B |
|  | 2.1.1.4.2 | V uložení hřídele (ložiska) nebo v uložení ozubených tyčí (pouzdra) převodky řízení jsou natolik velké vůle, že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla. | C |
| 2.1.1.5 Převodka řízení netěsní nebo jsou prachovky poškozené nebo ve výrazně zhoršeném stavu nebo prachovky chybí. | 2.1.1.5.1 | Netěsnost převodky řízení. | A |
|  | 2.1.1.5.2 | Prachovka převodky řízení je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | A |
|  | 2.1.1.5.3 | Prachovka převodky řízení chybí nebo je chybně uchycená nebo poškozená tak, že neplní svoji funkci a dochází k úniku maziva. | B |
|  | 2.1.1.5.4 | Z převodky řízení odkapává mazivo. | B |
| 2.1.1.6 Kloubové spojení hřídele volantu s hřídelí převodky řízení opotřebované nebo není spolehlivé. | 2.1.1.6.1 | Kloubové nebo pružné spojení hřídele volantu s hřídelí převodky řízení je nadměrně opotřebované, nebo poškozené nebo spojovací prvky, je-li vyžadováno, nejsou viditelně zajištěny. | B |
|  | 2.1.1.6.2 | Kloubové nebo pružné spojení hřídele volantu s hřídelí převodky řízení je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. opotřebované nebo poškozené), že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla. | C |
| 2.1.1.7 Neodborná oprava nebo změna převodky řízení nebo kloubového spojení převodky řízení s hřídelí volantu nebo spojení hřídele převodky s hlavní pákou řízení. | 2.1.1.7.1 | Neodborná oprava nebo změna převodky řízení nebo spojení převodky řízení s hřídelí volantu nebo s hlavní pákou řízení. | B |
|  | 2.1.1.7.2 | Neodborná oprava nebo změna převodky řízení nebo spojení převodky řízení s hřídelí volantu nebo s hlavní pákou řízení, která bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla. | C |
| 2.1.2 Upevnění převodky řízení (Předepsané podmínky KÚ 305) |  |  |  |
| 2.1.2.1 Převodka řízení není náležitě upevněná. | 2.1.2.1.1 | Některý spoj upevnění převodky řízení je uvolněný. | B |
|  | 2.1.2.1.2 | Některý spoj upevnění převodky řízení je uvolněný a v důsledku toho se převodka řízení pohybuje. | C |
| 2.1.2.2 Lože na podvozku / karosérii pro upevnění převodky řízení prasklé nebo montážní otvory protáhlé. | 2.1.2.2.1 | Některý montážní otvor pro upevnění převodky řízení na podvozku nebo karosérii je zjevně vymačkaný nebo vytlučený. | B |
|  | 2.1.2.2.2 | Na podvozku nebo na karosérii je místo pro uložení převodky řízení prasklé (lože) a převodka řízení se v důsledku toho pohybuje. | C |
| 2.1.2.3 Chybějící nebo prasklé upevňovací šrouby. | 2.1.2.3.1 | Chybějící nebo utržený upevňovací šroub převodky řízení. | B |
|  | 2.1.2.3.2 | Chybějící nebo utržený upevňovací šroub a převodka řízení se v důsledku toho pohybuje. | C |
| 2.1.2.4 Prasklá skříň převodky řízení. | 2.1.2.4.1 | Některý úchyt skříně převodky řízení je prasklý. | B |
|  | 2.1.2.4.2 | Některý úchyt skříně převodky řízení je prasklý a převodka řízení se v důsledku toho pohybuje. | C |
| 2.1.3 Stav pákového mechanismu řízení (Předepsané podmínky KÚ 306, 307) |  |  |  |
| 2.1.3.1 Nevhodná vůle v pohyblivých spojích mechanismu řízení. | 2.1.3.1.1 | V pohyblivém spoji mechanismu řízení (např. kulový čep, kloub, pouzdro) je větší vůle než montážní. | B |
|  | 2.1.3.1.2 | V pohyblivém spoji mechanismu řízení (např. kulový čep, kloub, pouzdro) jsou natolik velké vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla (nebezpečí rozpojení). | C |
|  | 2.1.3.1.3 | Vícenásobný počet větších vůlí (větší než montážní) v pohyblivých spojích mechanismu řízení v konečném důsledku bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. | C |
| 2.1.3.2 Uvolněné nebo nadměrně opotřebené spoje. | 2.1.3.2.1 | Uvolněné nebo opotřebené spoje (např. uchycení čepu, spojení na spojovací nebo řídící tyči), které mají vliv na spolehlivost mechanismu řízení. | B |
|  | 2.1.3.2.2 | Otvor pro uchycení čepu mechanismu řízení zjevně vymačkaný. | B |
|  | 2.1.3.2.3 | Uvolněné nebo nadměrně opotřebené spoje mechanismu řízení (např. uchycení čepu, spojení na řídící nebo spojovací tyči), které bezprostředně ohrožují bezpečnost jízdy vozidla. | C |
| 2.1.3.3 Praskliny na jakékoli části nebo deformace jakékoli části mechanismu řízení. | 2.1.3.3.1 | Zjevné ohnutí řídící nebo spojovací tyče řízení. | B |
|  | 2.1.3.3.2 | Praskliny jakékoli části mechanismu řízení (čepy, páky, řídící nebo spojovací tyče) nebo deformace jakékoli části mechanismu řízení (řídící nebo spojovací tyče), které bezprostředně ohrožují bezpečnost jízdy. | C |
| 2.1.3.4 Viditelné zajištění spojů, je-li vyžadováno, chybí nebo není spolehlivé. | 2.1.3.4 | Viditelné zajištění spojů u mechanismu řízení, je-li vyžadováno, chybí nebo není funkční nebo není spolehlivé. | B |
| 2.1.3.5 Zjevně nesprávné seřízení částí mechanismu řízení (např. příčné nebo podélné spojovací tyče řízení) ). | 2.1.3.5 | Zjevně nesprávné seřízení částí mechanismu řízení (např. příčné nebo podélné spojovací tyče řízení), které má vliv na provozní vlastnosti vozidla (jen u silniční kontroly). | B |
| 2.1.3.6 Neodborná oprava nebo změna pákoví mechanismu řízení. | 2.1.3.6.1 | Neodborná oprava nebo změna mechanismu řízení, která má vliv na provozní vlastnosti vozidla nebo spolehlivost mechanismu řízení. | B |
|  | 2.1.3.6.2 | Neodborná oprava nebo změna mechanismu řízení, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. | C |
| 2.1.3.7 Prachovky chybí, jsou poškozené nebo jsou ve výrazně zhoršeném stavu. | 2.1.3.7.1 | Prachovky pohyblivých spojů mechanismu řízení jsou poškozené. | A |
|  | 2.1.3.7.2 | Prachovky u pohyblivých spojů mechanismu řízení chybí nebo jsou ve výrazně zhoršeném stavu, takže neplní svoji funkci. | B |
| 2.1.4 Funkce pákoví mechanismu řízení (Předepsané podmínky KÚ 302) |  |  |  |
| 2.1.4.1 Mechanismu řízení drhne při pohybu o pevnou část podvozku. | 2.1.4.1 | Mechanismu řízení drhne (naráží) při pohybu o pevnou část podvozku. | B |
| 2.1.4.2 Doraz řízení je chybně seřízen nebo chybí. | 2.1.4.2 | Doraz řízení chybně seřízen nebo chybí, řízená kola se v krajní poloze dotýkají pákoví nebo podvozku vozidla. | B |
| 2.1.5 Posilovač řízení (Předepsané podmínky KÚ 311) |  |  |  |
| 2.1.5.1 Únik média. | 2.1.5.1.1 | Netěsnost posilovače řízení. | A |
|  | 2.1.5.1.2 | Únik média (kapalina / vzduch) z posilovače řízení. | B |
|  | 2.1.5.1.3 | Nadměrný únik média (kapalina / vzduch) z posilovače řízení. | C |
| 2.1.5.2 Nedostatek kapaliny. | 2.1.5.2.1 | U posilovače řízení množství kapaliny pod vyznačenou ryskou. | A |
|  | 2.1.5.2.2 | Nedostatečné množství kapaliny ovlivňuje funkci posilovače řízení. | B |
| 2.1.5.3 Mechanismus posilovače řízení nefunguje. | 2.1.5.3.1 | Posilovač řízení nefunguje v plném rozsahu rejdu. | B |
|  | 2.1.5.3.2 | Posilovač řízení nefunguje a tato závada bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla. | C |
| 2.1.5.4 Mechanismus posilovače řízení je poškozený nebo má praskliny nebo je nespolehlivý. | 2.1.5.4.1 | Vnější poškození mechanismu posilovače řízení (pístnice, páky, tyče), které má vliv na provozní vlastnosti vozidla nebo spolehlivost mechanismu řízení. | B |
|  | 2.1.5.4.2 | Mechanismus posilovače řízení má praskliny nebo je poškozen natolik, že není spolehlivý a tato závada bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla. | C |
| 2.1.5.5 Nesprávné seřízení nebo drhnutím částí o sebe. | 2.1.5.5.1 | Drhnutí částí mechanismu posilovače řízení o sebe (pístnice, páky, tyče). | B |
|  | 2.1.5.5.2 | Nesprávné seřízení mechanismu posilovače řízení, bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla. | C |
| 2.1.5.6 Neodborná oprava nebo změna mechanismu posilovače řízení. | 2.1.5.6.1 | Neodborná oprava nebo změna mechanismu posilovače řízení, která má vliv na jeho spolehlivost nebo funkci. | B |
|  | 2.1.5.6.2 | Neodborná oprava nebo změna mechanismu posilovače řízení, která bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla. | C |
| 2.1.5.7 Trubky/hadice jsou poškozené, nadměrně zkorodované. | 2.1.5.7.1 | Trubky nebo hadice posilovače řízení jsou poškozené, nebo nadměrně zkorodované. | B |
|  | 2.1.5.7.2 | Bezprostřední riziko prasknutí trubky nebo hadice posilovače řízení. | C |
| 2.1.5.8 Mechanismus posilovače řízení, není-li součástí převodky řízení (pístnice, páky, tyče), není náležitě uchycen nebo je uchycení uvolněné nebo opotřebované. | 2.1.5.8 | Uchycení mechanismu posilovače řízení, není-li součástí převodky řízení (pístnice, páky, tyče), je uvolněné nebo je spojení nadměrně opotřebované (pouzdro / čep pístnice) a tato závada má vliv na spolehlivé ovládání vozidla. | B |
| 2.2 Volant, sloupek řízení a řídítka |  |  |  |
| 2.2.1 Stav volantu/ řídítek (Předepsané podmínky KÚ 304) |  |  |  |
| 2.2.1.1 Zjevné uvolněné spojení volantu s hřídelí volantu nebo řídítek s vidlicí nebo vzájemné spojení není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům. | 2.2.1.1.1 | Vůle v uchycení volantu k volantové hřídeli a tato závada má vliv na spolehlivé ovládání vozidla | B |
|  | 2.2.1.1.2 | Uvolněné nebo nespolehlivé uchycení volantu k volantové hřídeli nebo uvolněné uchycení řídítek k vidlici nebo čepu řízení bezprostředně ovlivňuje bezpečné ovládání vozidla. | C |
| 2.2.1.2 Mechanismus seřízení polohy volantu a sloupku řízení, je-li namontován, nelze spolehlivě aretovat v nastavené poloze nebo je zádržný mechanismus vadný. | 2.2.1.2.1 | Mechanismus výškového nebo úhlového nastavení polohy volantu, nelze spolehlivě aretovat v některé nastavené poloze. | B |
|  | 2.2.1.2.2 | Mechanismus výškového nebo úhlového nastavení polohy volantu je vadný, nastavení nelze spolehlivě aretovat v jakékoliv nastavené poloze a tato závada bezprostředně ohrožuje spolehlivé a bezpečné ovládání vozidla. | C |
| 2.2.1.3 Poškození volantu / řídítek | 2.2.1.3.1 | Poškození volantu nebo řídítek (konstrukce), které má vliv na spolehlivé a bezpečné ovládání vozidla. | B |
|  | 2.2.1.3.2 | Prasklá řídítka nebo nosník čepu řízení nebo poškození volantu nebo řídítek (konstrukce), které bezprostředně ohrožuje spolehlivé a bezpečné ovládání vozidla. | C |
| 2.2.1.4 Neodborná změna nebo oprava volantu / řídítek. | 2.2.1.4 | Neodborná oprava nebo neschválená změna volantu / řídítek. | B |
| 2.2.1.5 Porušení požadavků na ochranu řidiče před nárazem na prvky řízení. | 2.2.1.5.1 | Poškození volantu, který může způsobit poranění řidiče. | B |
|  | 2.2.1.5.2 | Krytka náboje volantu chybí, nebo je poškozená (např. vystřelený airbag) nebo neodpovídá požadavkům na bezpečnost. | B |
|  | 2.2.1.5.3 | Použití koule na volant u vozidel s konstrukční rychlostí přesahující 40 km/h. | B |
| 2.2.2 Sloupek řízení / vidlice (Předepsané podmínky KÚ 303) |  |  |  |
| 2.2.2.1 Nadměrná pohyblivost středu volantu směrem nahoru nebo dolů (axiální vůle). | 2.2.2.1 | Nadměrná pohyblivost středu volantu směrem nahoru nebo dolů (axiální vůle). | B |
| 2.2.2.2 Nadměrná pohyblivost horní části sloupku radiálně od osy sloupku. | 2.2.2.2 | Nadměrná pohyblivost horní části sloupku radiálně od osy sloupku (vůle v uložení). | B |
| 2.2.2.3 Zhoršený stav pružných spojů nebo universálních kloubů. | 2.2.2.3 | Zhoršený stav pružných spojů (např. hardy spojka) nebo universálních kloubů na volantové hřídeli, který ovlivňuje spolehlivost a funkci spojeni. | B |
| 2.2.2.4 Vadné připevnění. | 2.2.2.4.1 | Sloupek řízení uvolněný. | B |
|  | 2.2.2.4.2 | U motocyklu nadměrná nebo nedostatečná provozní vůle v uložení vidlice ovlivňující jízdní vlastnosti vozidla. | B |
|  | 2.2.2.4.3 | Stav sloupku řízení je v tak zhoršeném stavu nebo jeho uchycení je natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla. | C |
|  | 2.2.2.4.4 | U motocyklu deformovaná nebo prasklá vidlice řízení. | C |
| 2.2.2.5 Neodborná oprava nebo změna sloupku řízení/vidlice a řídítek. | 2.2.2.5 | Neodborná oprava nebo změna sloupku řízen / vidlice, která bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla. | C |
| 2.3 Vůle v řízení (Předepsané podmínky KÚ 301) |  |  |  |
| 2.3.1 Nadměrná vůle v řízení v rozporu s požadavky. | 2.3.1 | U vozidel schválených před 1. 1. 2002, nestanoví-li výrobce jinak, mechanická obvodová vůle volantu, přesahuje při nastavení kol do přímého směru: - 36° u vozidel s konstrukční rychlostí do 40 km/h - 27° u vozidel s konstrukční rychlostí do 100 km/h - 18° u vozidel s konstrukční rychlostí nad 100 km/h U vozidel schválených po1.1.2002, nestanoví-li výrobce jinak, mechanická obvodová vůle volantu přesahuje při nastavení kol do přímého směru jednu pětinu průměru volantu (měřeno na obvodu věnce volantu). | C |
| 2.4 Seřízení kol |  |  |  |
| 2.4.1 Sbíhavost kol řídící nápravy (Předepsané podmínky KÚ 308) |  |  |  |
| 2.4.1 Seřízení sbíhavosti (rozbíhavost) kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance | 2.4.1 | Seřízení sbíhavosti (rozbíhavost) kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance | A |
| 2.4.2 Odklon kol řídící nápravy (Předepsané podmínky KÚ 309) |  |  |  |
| 2.4.2 Odklon kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance. | 2.4.2 | Odklon protilehlých rejdových kol se liší o více než 1° | B |
| 2.4.3 Diferenční úhly rejdů (Předepsané podmínky KÚ 310) |  |  |  |
| 2.4.3 Rozdíl diferenčních úhlů kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance. | 2.4.3 | Rozdíl diferenčních úhlů kol řízené nápravy se liší o více jak 1°. | B |
| 2.5 Točnice řízené nápravy přípojného vozidla (Předepsané podmínky KÚ – 501,502, 503) |  |  |  |
| 2.5.1 Poškozená nebo prasklá část. | 2.5.1.1 | Konstrukční část otočného spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla je prasklá, poškozená (deformovaná) nebo nadměrně zkorodovaná. | B |
|  | 2.5.1.2 | Konstrukční část otočného spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. | C |
| 2.5.2 Nadměrná vůle. | 2.5.2.1 | Nadměrně opotřebené otočné spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla. | B |
|  | 2.5.2.2 | Otočné spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla je natolik opotřebované, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. | C |
| 2.5.3 Vadné připevnění. | 2.5.3.1 | Některé upevňovací prvky na otočném spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla jsou uvolněné, prasklé nebo chybí. | B |
|  | 2.5.3.2 | Spojovací prvky otočného spojení (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla jsou natolik nespolehlivé (např. spojovací prvky uvolněné, prasklé nebo chybí), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. | C |
| 2.6 Elektrický posilovač řízení (Aplikovat od 1. 1. 2013) |  |  |  |
| 2.6.1 Kontrolka vadné funkce ukazuje poruchu systému. | 2.6.1 | Kontrolka vadné funkce elektrického posilovače řízení ukazuje poruchu systému. | B |
| 2.6.2 Nesprávný vztah mezi úhlem natočení volantu a úhlem natočení kol. | 2.6.2.1 | Aplikovat od 1. 1. 2013 | B |
|  | 2.6.2.2 | Aplikovat od 1. 1. 2013 | C |
| 2.6.3 Posilovač nefunguje. | 2.6.3 | Elektrický posilovač nefunguje. | B |

) Kontrolní položka se aplikuje pouze při silniční kontrole u zjevného porušení geometrie řízené nápravy.