Příloha č. 4.9 k č.j.: 4/2012-150-ORG3/1

Podrobný popis závad

| 9. DALŠÍ PROHLÍDKY VOZIDEL K DOPRAVĚ OSOB KATEGORIE M2 A M3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní popis závady podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. |  | Číslo KÚ v CIS STK |  | Podrobný popis závady se stupněm hodnocení |  |  |
| - Dveře, únikové východy |  |  |  |  |  |  |
| - Provozní dveře a východy (Předepsané podmínky KÚ 512) |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.1 Vadná funkce. |  | 9.1.1.1 |  | Některé dveře autobusu nelze otevřít nebo bezpečně zavřít v plném rozsahu nebo je-li vyžadováno, nefunguje automatické uzamčení dveří za jízdy autobusu. |  | B |
| 9.1.1.2 Zhoršený stav. |  | 9.1.1.2.1 |  | Dveře autobusu jsou zdeformované, popraskané nebo zkorodované, ale tento stav nemá vliv na bezpečnost přepravovaných osob. |  | A |
|  |  | 9.1.1.2.2 |  | Dveře autobusu jsou zdeformované, popraskané nebo nadměrně zkorodované nebo některá část dveří chybí nebo stav dveří ohrožuje bezpečnost přepravovaných osob. |  | B |
|  |  | 9.1.1.2.3 |  | Některý prvek nebo zařízení ze systému dveřních zámků nebo dveřních závěsů nebo otočného mechanismu zavírání dveří autobusu je uvolněný, poškozený nebo opotřebovaný, ale tato závada neovlivňuje bezpečnost a provozní vlastnosti dveří. |  | A |
|  |  | 9.1.1.2.4 |  | Některý prvek ze systému dveřních zámků, dveřních závěsů nebo otočného mechanismu zavírání dveří autobusu je uvolněný, nadměrně opotřebovaný, poškozený nebo chybí a tato závada ovlivňuje bezpečnost nebo provozní vlastnosti dveří. |  | B |
| 9.1.1.3 Nouzové otevírání dveří je vadné. |  | 9.1.1.3.1 |  | Nefunkční nouzové otvírání dveří (pokud lze funkci ověřit bez poškození). |  | B |
|  |  | 9.1.1.3.2 |  | Signalizace nouzového otevření dveří, je-li vyžadována, chybí nebo nefunguje. |  | B |
| 9.1.1.4 Dálkové ovládání dveří je vadné nebo je vadná signalizace otevřených / zavřených dveří. |  | 9.1.1.4.1 |  | Z místa řidiče autobusu nelze otevřít nebo zavřít některé dveře. |  | B |
|  |  | 9.1.1.4.2 |  | Ovladač nebo zařízení pro otevírání dveří autobusu cestujícími, nefunguje. |  | B |
|  |  | 9.1.1.4.3 |  | Signalizace otevření provozních dveří, je-li vyžadována, chybí nebo nefunguje. |  | B |
|  |  | 9.1.1.4.4 |  | Některá zařízení nepřímého výhledu (zpětná zrcátka, kamery), umožňující řidiči autobusu sledovat přítomnost cestujících v bezprostřední blízkosti uvnitř nebo vně všech bočních provozních dveří, jsou-li vyžadována, chybí nebo nejsou funkční nebo jsou poškozená tak, že neplní svoji funkci. |  | B |
|  |  | 9.1.1.4.5 |  | Zvuková výstraha proti rozjezdu autobusu při otevřených dveří, je-li vyžadována, nefunguje. |  | B |
| 9.1.1.5 Dveře nebo systém otvírání a zavírání dveří není v souladu s požadavky. |  | 9.1.1.5.1 |  | Označení ovladačů nebo zařízení pro otevírání dveří chybí nebo není v souladu s požadavky |  | A |
|  |  | 9.1.1.5.2 |  | Konstrukce dveří autobusu, je-li vyžadováno, zjevně neodpovídá požadavkům ochrany proti sevření nebo zachycení (měkké hrany) nebo se dveře automaticky neotevřou při sevření. |  | B |
|  |  | 9.1.1.5.3 |  | Počet provozních dveří a východů v autobusu, jejich provedení, požadované rozměry a rozmístění není v souladu s požadavky (např. dodatečnou úpravou). |  | B |
|  |  | 9.1.1.5.4 |  | Dodatečná úprava vnitřních prostorů autobusu brání použití povinného východu nebo požadovanému přístupu k takovému východu (včetně nouzovým dveřím). |  | B |
| - Únikové východy (Předepsané podmínky KÚ 525) |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2.1 Vadná funkce. |  | 9.1.2.1 |  | Některé části zařízení pro otevření únikového východu v autobusu (např. páčky, madla) zjevně chybí nebo jsou poškozené natolik, že únikový východ nelze zjevně otevřít (např. závěsný poklop nebo závěsné / odhoditelné okno). |  | B |
| 9.1.2.2 Označení únikových východů nebo návod na jejich použití chybí nebo je nečitelný. |  | 9.1.2.2.1 |  | Označení únikového východu nebo návod na otevření únikového východu v autobusu je částečně poškozený, ale je srozumitelný. |  | A |
|  |  | 9.1.2.2.2 |  | Označení únikového východu nebo návod na otevření únikového východu v autobusu chybí nebo je nečitelný. |  | B |
| 9.1.2.3 Chybí kladívko k rozbití skla. |  | 9.1.2.3 |  | V blízkosti únikového okna autobusu není k dispozici zařízení pro jeho rozbití. |  | B |
| 9.1.2.4 Únikové východy nejsou v souladu s požadavky. |  | 9.1.2.4.1 |  | Počet, druh, rozměr, umístění nebo provedení (materiál) únikových východů (úniková okna odhoditelná / závěsná, únikové poklopy střešní / podlahové) neodpovídá kategorii a třídě autobusu. |  | B |
|  |  | 9.1.2.4.2 |  | Jakákoliv úprava únikového okna autobusu (např. nalepení reklamní fólie). |  | B |
|  |  | 9.1.2.4.3 |  | Dodatečná úprava vnitřních / vnějšího prostorů autobusu, která brání použití některého únikového východu nebo brání požadovanému přístupu k takovému východu. |  | B |
| - Systém odmrazování a odmlžování čelního skla (Předepsané podmínky KÚ 710) |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 Odmlžování čelního skla řidiče nefunguje nebo nefunguje správně. |  | 9.2.1.1 |  | Ovládačem systému odmlžování čelního skla autobusu nelze měnit výkon odmlžování (např. otáčky ventilátoru). |  | A |
|  |  | 9.2.1.2 |  | Systém odmlžování čelního skla autobusu nefunguje nebo systém odmlžování není zjevně dostatečně účinný (netěsnost vzduchového potrubí apod.). |  | B |
| 9.2.2 Systémem odmrazování a odmlžování se dostávají do prostoru pro řidiče nebo do prostoru pro cestující emise jedovatých či výfukových plynů. |  | 9.2.2.1 |  | Nevyhovujícím stavem systému odmrazování nebo odmlžování čelního skla autobusu (např. netěsnost nebo nadměrná koroze potrubí) hrozí nebezpečí pronikání emisí jedovatých či výfukových plynů do prostoru pro řidiče nebo pro cestující. |  | B |
|  |  | 9.2.2.2 |  | Systémem odmlžování nebo odmrazování čelního skla autobusu se dostávají do prostoru pro cestující emise výfukových nebo jiných jedovatých plynů. |  | C |
| 9.2.3 Odmrazování čelního skla nefunguje nebo nefunguje správně. |  | 9.2.3 |  | Systém odmrazování čelního skla autobusu nefunguje nebo systém odmrazování není zjevně dostatečně účinný (netěsnost vzduchového potrubí apod.). |  | B |
| 9.3 Systém větrání a vytápění (Předepsané podmínky KÚ 710) |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 Vadná funkce. |  | 9.3.1.1 |  | Systém větrání nebo klimatizace v autobusu, je-li namontována, není funkční nebo nelze plynule regulovat intenzitu větrání / chlazení (např. nad sedadlem). |  | A |
|  |  | 9.3.1.2 |  | V autobusu zjevně nefunguje systém vytápění nebo je vytápění zjevně nedostatečné nebo nelze teplotu vytápění plynule regulovat. |  | B |
|  |  | 9.3.1.3 |  | Některá část zařízení vytápění prostoru pro cestující chybí (např. kryt) nebo je nevhodně vedená nebo je poškozená natolik, že může způsobit cestujícím v autobusu popáleniny. |  | B |
| 9.3.2 Systémem větrání a vytápění se dostávají do prostoru pro řidiče nebo pro cestující emise jedovatých či výfukových plynů. |  | 9.3.2.1 |  | Nevyhovujícím stavem systému větrání nebo vytápění autobusu (např. netěsnost nebo nadměrná koroze vzduchového potrubí / výměníku) hrozí nebezpečí pronikání emisí jedovatých či výfukových plynů do prostoru pro řidiče nebo pro cestující. |  | B |
|  |  | 9.3.2.2 |  | Systémem větrání nebo vytápění autobusu se dostávají do prostoru pro řidiče nebo pro cestující emise jedovatých či výfukových plynů. |  | C |
| 9.4 Sedadla |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 Sedadla cestujících (včetně sedadel doprovodu) (Předepsané podmínky KÚ 522) |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1.1 Vadný stav sedadla nebo sedadlo je nespolehlivé. |  | 9.4.1.1.1 |  | Sedadlo cestujícího v autobusu má částečně poškozený nebo opotřebený povrch sedadla. |  | A |
|  |  | 9.4.1.1.2 |  | Konstrukce sedadla cestujícího v autobusu je poškozená nebo nadměrně opotřebená (sedák / opěradlo), prasklá, deformovaná nebo neúplná nebo poškození sedadla může způsobit zranění přepravované osoby. |  | B |
| 9.4.1.2 Některé sedadlo je uvolněné nebo ukotvení sedadla není spolehlivé. |  | 9.4.1.2 |  | Některý spojovací prvek ukotvení sedadla cestujícího v autobusu je uvolněný, prasklý nebo chybí nebo způsob ukotvení sedadla neodpovídá požadavkům (např. mimo kotevní úchyty) nebo kotevní úchyt (včetně okolí) je nadměrně zkorodovaný a tato závada ovlivňuje spolehlivost ukotvení sedadla. |  | B |
| 9.4.1.3 Systém seřízení nebo posouvání sedadla je vadný nebo nelze sedadlo aretovat spolehlivě v požadované poloze. |  | 9.4.1.3.1 |  | Větší vůle než montážní v systému posouvání / seřízení sedadla cestujícího v autobusu (např. boční, úhlové), ovlivňující mechanické vlastnosti sedadla (vůle / tuhost). |  | A |
|  |  | 9.4.1.3.2 |  | Systém seřízení nebo posouvání sedadla cestujícího v autobusu je vadný nebo nelze sedadlo aretovat spolehlivě v požadované poloze nebo se sedadlo po sklopení samočinně nezablokuje v obvyklé poloze. |  | B |
| 9.4.1.4 Sedadla nejsou v souladu s požadavky. |  | 9.4.1.4.1 |  | Počet sedadel cestujících v autobusu, nestanoví-li výrobce jinak, neodpovídá počtu (chybí / překračuje počet sedadel / kotevních úchytů) uvedeném v dokumentaci vozidla nebo typ sedadla (provedení) neodpovídá požadavkům homologace nebo neodpovídá požadavkům typu vozidla. |  | B |
|  |  | 9.4.1.4.2 |  | Předepsaný minimální volný prostor pro sedícího cestujícího v autobusu nebo volný prostor nad místem sedění je zjevně snížen (např. dodatečnou úpravou). |  | B |
| 9.4.2 Prostor pro řidiče (další požadavky) (Předepsané podmínky KÚ 519) |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.2.1 Sluneční clona nebo antireflexní ochrana proti oslnění vadná nebo neodpovídá požadavkům. |  | 9.4.2.1.1 |  | Sluneční clonu v autobusu nelze aretovat v horní (sklopené) poloze. |  | A |
|  |  | 9.4.2.1.2 |  | Sluneční clona v autobusu nelze spolehlivě aretovat v nastavené poloze nebo sluneční clona / antireflexní ochrana proti oslnění chybí nebo je v tak zhoršeném stavu, že neplní svoji funkci nebo neodpovídá požadavkům (např. rozměr). |  | B |
| 9.4.2.2 Ochrana řidiče je nespolehlivá nebo není v souladu s požadavky |  | 9.4.2.2.1 |  | Prostor řidiče autobusu, je-li opatřen zábranou (dvířky), nelze zábrana spolehlivě zajistit v zavřené poloze. |  | B |
|  |  | 9.4.2.2.2 |  | Prostor řidiče autobusu, je-li vyžadováno, není dostatečně chráněn před cestujícími nebo předměty (např. zavazadly) nebo prostor řidiče neodpovídá požadavkům. |  | B |
| 9.5 Vnitřní osvětlení a navigační zařízení. (Předepsané podmínky KÚ 929) |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 Zařízení vadné nebo není v souladu s požadavky. |  | 9.5.1.1 |  | Některá svítilna vnitřního osvětlení stanovených prostorů nesvítí, ale tato závada neohrožuje bezpečnost přepravy cestujících. |  | A |
|  |  | 9.5.1.2 |  | Některé svítilny vnitřního osvětlení stanovených prostorů autobusu nesvítí nebo jsou poškozeny/a natolik (ostré hrany), že tato závada ohrožuje bezpečnost přepravy cestujících. |  | B |
|  |  | 9.5.1.3 |  | Některý stanovený prostor autobusu, je-li osvětlení vyžadováno (např. schody, východy, prostor pro cestující, toalety, vnitřní označení a vnitřní ovladače východů, překážky v prostoru autobusu) není osvětlen předepsaným umělým vnitřním osvětlením, nebo způsob osvětlení neodpovídá požadavkům. |  | B |
| 9.6 Uličky, plochy pro stojící cestující, přihrádky pro zavazadla (Předepsané podmínky KÚ 526) |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 Podlaha vadná nebo nespolehlivá. |  | 9.6.1.1 |  | Povrch podlahy autobusu nezajišťuje bezpečný pohyb cestujících a může zapříčinit jejich zranění (např. povrch nadměrně opotřebený, potrhaný, vyboulený). |  | B |
|  |  | 9.6.1.2 |  | Některý poklop v podlaze autobusu není dostatečně upevněn nebo zajištěn proti otevření nebo některá jeho část nadměrně vyčnívá nad úroveň podlahy a může zapříčinit zranění cestujících. |  | B |
|  |  | 9.6.1.3 |  | Podlaha autobusu je v natolik zhoršeném stavu (např. nadměrná koroze, praskliny nebo nespolehlivě uchycené poklopy nebo poklop chybí), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost přepravovaných osob. |  | C |
| 9.6.2 Vadné zábradlí nebo madla. |  | 9.6.2.1 |  | Některá madla (zábradlí) nebo držadla (poutka) v autobusu jsou uvolněná nebo na svém povrchu poškozena, ale tato závada neohrožuje zdraví a bezpečnost přepravovaných osob. |  | A |
|  |  | 9.6.2.2 |  | Madla (zábradlí) a držadla (poutka) v autobusu jsou na svém povrchu natolik poškozena, že mohou způsobit zranění přepravovaných osob nebo jsou prasklá nebo nespolehlivě uchycená, že neplní svoji funkci nebo ohrožují bezpečnost přepravovaných osob. |  | B |
| 9.6.3 Přihrádky pro zavazadla uvolněné nebo poškozené tak, že může dojít k vypadnutí zavazadel. |  | 9.6.3.1 |  | Přihrádka pro zavazadla v autobusu je uvolněná nebo poškozená, ale tato závada neovlivňuje její funkci (bezpečnou přepravu zavazadel). |  | A |
|  |  | 9.6.3.2 |  | Přihrádka pro zavazadla v autobusu je uvolněná nebo poškozená natolik, že je ohrožena její funkce (nebezpečí vypadnutí zavazadel na cestující během jízdy). |  | B |
|  |  | 9.6.3.3 |  | Prostor pro zavazadla v autobusu nelze bezpečně uzavřít, nebezpečí vypadnutí zavazadel. |  | B |
| 9.6.4 Nejsou v souladu s požadavky. |  | 9.6.4.1 |  | Rozměry (minimální šířka, maximální sklon) nebo povrchová úprava podlahy uličky autobusu není v souladu s požadavky (např. po dodatečné úpravě). |  | B |
|  |  | 9.6.4.2 |  | Provedení, povrchová úprava nebo způsob montáže madel (zábradlí) nebo držadel v autobusu není v souladu s požadavky (např. po dodatečné úpravě) nebo některá předepsaná madla (zábradlí) nebo držadla (poutka) chybí. |  | B |
|  |  | 9.6.4.3 |  | Provedení prostoru pro zavazadla v autobusu není v souladu s požadavky (např. po dodatečné úpravě) a hrozí nebezpečí vypadnutí zavazadel. |  | B |
| 9.7 Schody (Předepsané podmínky KÚ 711) |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.1 Ve zhoršeném nebo poškozeném stavu |  | 9.7.1.1 |  | Nášlapná plocha schodů autobusu nezajišťuje bezpečný pohyb cestujících a může zapříčinit jejich zranění (např. povrch nadměrně opotřebený, potrhaný, vyboulený). |  | B |
|  |  | 9.7.1.2 |  | Nášlapná plocha schodů autobusu je v natolik zhoršeném stavu, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost osob. |  | C |
| 9.7.2 Zasouvatelné schody nefungují správně. |  | 9.7.2 |  | Zasouvatelné schody autobusu nelze vysunout / zasunout nebo signalizace funkce u řidiče, je-li vyžadována, není funkční nebo chybí. |  | B |
| 9.7.3 Nejsou v souladu s požadavky. |  | 9.7.3.1 |  | Rozměry, tvar, sklon nebo povrch schodů autobusu nejsou v souladu s požadavky. |  | B |
|  |  | 9.7.3.2 |  | Pohyb zasouvatelných schodů autobusu nebo porušení předepsaných požadavků pro zasouvatelné schody může způsobit zranění osob. |  | B |
| 9.8 Systém komunikace s cestujícími |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.1 Vadný systém nebo není v souladu s požadavky. |  | 9.8.1.1 |  | Prostředek pro komunikaci mezi řidičem autobusu a prostorem pro cestující nebo odpočinkovým prostorem pro druhého řidiče, je-li vyžadován, nefunguje nebo chybí. |  | A |
|  |  | 9.8.1.2 |  | Signalizační prostředky (tlačítka) v autobusu, jsou-li vyžadovány, nefungují nebo chybí, nebo nejsou v souladu s požadavky. |  | B |
| 9.9 Nápisy a upozornění (piktogramy) (Předepsané podmínky KÚ 715) |  |  |  |  |  |  |
| 9.9.1 Nápisy nebo piktogramy jsou poškozené nebo chybné nebo nečitelné nebo chybí. |  | 9.9.1.1 |  | Vnitřní označení autobusu předepsanými nápisy nebo piktogramy je poškozené, ale čitelné. |  | A |
|  |  | 9.9.1.2 |  | Vnitřní označení autobusu předepsanými nápisy nebo piktogramy chybí nebo je poškozené tak, že nápisy nebo piktogramy jsou nečitelné. |  | B |
| 9.9.2 Nejsou v souladu s požadavky. |  | 9.9.2 |  | Předepsaná minimální velikost číslic nebo písmen nebo provedení piktogramů pro vnitřní označení autobusů není v souladu s požadavky. |  | A |
| 9.10 Požadavky týkající se dopravy dětí. |  |  |  |  |  |  |
| 9.10.1 Dveře |  |  |  |  |  |  |
| 9.10.1.1 Ochrana dveří není v souladu s požadavky, týkajícími se tohoto druhu dopravy. |  | 9.10.1.1 |  | U speciálně konstruovaných autobusů na přepravu dětí (školáků), konstrukce nebo systém ovládání provozních dveří neodpovídá požadavkům. |  | B |
| 9.10.2 Signalizační a speciální vybavení |  |  |  |  |  |  |
| 9.10.2.1 Signalizační nebo speciální vybavení chybí nebo není v souladu s požadavky. |  | 9.10.2.1 |  | U speciálně konstruovaných autobusů na přepravu dětí (školáků), signalizační nebo speciální vybavení chybí nebo není v souladu s požadavky. |  | B |
| 9.11 Požadavky týkající se dopravy cestujících se sníženou pohyblivostí |  |  |  |  |  |  |
| 9.11.1 Dveře, rampy a zdviže |  |  |  |  |  |  |
| 9.11.1.1 Vadná funkce |  | 9.11.1.1.1 |  | Dveře autobusu pro přístup invalidních vozíků, jsou-li vyžadovány, neumožňují snadný přístup nebo nejsou vybaveny rampou nebo zdviží. |  | B |
|  |  | 9.11.1.1.2 |  | Zdviž nebo rampa autobusu není funkční nebo nefunguje v celém rozsahu nebo ji nelze spolehlivě zajistit v přepravní poloze. |  | B |
|  |  | 9.11.1.1.3 |  | Při použití zdviže autobusu se neuvede samočinně v činnost zařízení bránící nechtěnému pohybu invalidního vozíku. |  | B |
| 9.11.1.2 Zhoršený stav |  | 9.11.1.2.1 |  | Předepsané označení zdviže / rampy autobusu nebo směru pohybu invalidního vozíku, je-li vyžadováno, chybí nebo je nadměrně poškozené. |  | B |
|  |  | 9.11.1.2.2 |  | Podlaha nebo zařízení zdviže / rampy autobusu je opotřebované, nadměrně zkorodované, popraskané nebo poškozené tak, že může způsobit zranění nebo překáží v pohybu cestujícím. |  | B |
| 9.11.1.3 Vadné ovládání |  | 9.11.1.3.1 |  | Ovládání zdviže / rampy autobusu, které jsou poháněné servomotorem, není funkční. |  | B |
|  |  | 9.11.1.3.2 |  | Zařízení pro ručně ovládanou zdviž invalidního vozíku v autobusu nefunguje nebo zjevně nefunguje správně. |  | B |
| 9.11.1.4 Výstražné zařízení vadné. |  | 9.11.1.4.1 |  | Kontrolka, upozorňující řidiče autobusu na vysunutou nebo spuštěnou polohu zařízení pro nastupování (zdviž, rampa), nefunguje nebo chybí. |  | B |
|  |  | 9.11.1.4.2 |  | Optická a zvuková signalizace vysunutí a zasunutí rampy v prostoru dveří autobusu, je-li vyžadována, nefunguje nebo chybí. |  | B |
| 9.11.1.5 Nejsou v souladu požadavky. |  | 9.11.1.5.1 |  | Dveře autobusu pro přístup invalidních vozíků, jsou-li vyžadovány, nejsou v souladu s požadavky. |  | B |
|  |  | 9.11.1.5.2 |  | Zdviž / rampa pro přístup invalidních vozíků do autobusu nebo způsob jejich ovládání není v souladu požadavky. |  | B |
| 9.11.2 Upevnění vozíků pro invalidy |  |  |  |  |  |  |
| 9.11.2.1 Vadná funkce | 9.11.2.1 |  | U zádržného systému pro uchycení invalidního vozíku v autobusu, vybaveného samonavíjecím pásem, samonavíjecí zařízení nenavíjí nebo nenavíjí správně nebo blokovací zařízení neblokuje. |  | B |  |
| 9.11.2.2 Zhoršený stav | 9.11.2.2.1 |  | Popruh zádržného systému pro uchycení invalidního vozíku v autobusu opotřebený provozem (odřený), ale jeho povrch není zjevně narušen. |  | A |  |
|  | 9.11.2.2.2 |  | Popruh zádržného systému pro uchycení invalidního vozíku v autobusu poškozen tak, že je narušena jeho pevnost (např. naříznutý, prodřený, roztřepený apod.). |  | B |  |
|  | 9.11.2.2.3 |  | Některá tuhá část zádržného systému pro uchycení invalidního vozíku v autobusu má na svém povrchu ostré hrany, které mohou třením způsobit opotřebení nebo porušení popruhu nebo způsobit zranění osob nebo některá tuhá část soupravy pásu vykazuje známky poškození nebo koroze, která ohrožuje správnou funkci zařízení. |  | B |  |
|  | 9.11.2.2.4 |  | Některá část připevňovacího kování zádržného systému pro uchycení invalidního vozíku v autobusu je uvolněná nebo poškozená tak, že ukotvení zádržného systému uchycení invalidního vozíku není spolehlivé. |  | B |  |
|  | 9.11.2.2.5 |  | Čalouněný povrch opěradla pro přepravu invalidního vozíku orientovaného směrem vzad je poškozen provozem, ale toto poškození nemá vliv na funkci opěradla. |  | A |  |
|  | 9.11.2.2.6 |  | Konstrukce opěradla / opory pro přepravu invalidního vozíku orientovaného směrem vzad je poškozená natolik, že opěradlo / opora neplní svoji funkci nebo může způsobit zranění ostatních přepravovaných osob (ostré hrany). |  | B |  |
| 9.11.2.3 Vadné ovládání | 9.11.2.3 |  | Spony zádržného systému uchycení invalidního vozíku v autobusu nelze spolehlivě zapnout nebo rozepnout. |  | B |  |
| 9.11.2.4 Není v souladu s požadavky | 9.11.2.4.1 |  | Prostor určený pro přepravu invalidního vozíku v autobusu neodpovídá požadavkům nebo není vybaven předepsaným typem zádržného systému. |  | B |  |
|  | 9.11.2.4.2 |  | Autobus, který je určen pro přepravu invalidního vozíku, není opatřen předepsaným označením. |  | A |  |
| 9.11.3 Signalizační a speciální vybavení |  |  |  |  |  |  |
| 9.11.3.1 Dorozumívací zařízení nebo speciální vybavení chybí nebo není v souladu s požadavky | 9.11.3.1 |  | Dorozumívací zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí, je-li vyžadováno, nefunguje, nebo chybí nebo její provedení nebo umístění v autobusu není v souladu s požadavky. |  | B |  |
| 9.12 Jiné speciální vybavení |  |  |  |  |  |  |
| 9.12.1 Zařízení pro přípravu jídla |  |  |  |  |  |  |
| 9.12.1.1 Zařízení není v souladu s požadavky | 9.12.1.1 |  | Montáž zařízení pro výrobu horkých nápojů nebo kuchyňské zařízení v autobusu nesplňuje požadavky bezpečnosti. |  | B |  |
| 9.12.1.2 Zařízení je poškozené do takové míry, že by bylo jeho používání nebezpečné. | 9.12.1.2 |  | Zařízení pro přípravu jídla v autobusu je zjevně poškozené do takové míry, že by bylo jeho používání nebezpečné. |  | B |  |
| 9.12.2 Sanitární zařízení |  |  |  |  |  |  |
| 9.12.2.1 Zařízení není v souladu s požadavky | 9.12.2.1 |  | Sanitární zařízení autobusu není v souladu s požadavky. |  | B |  |
| 9.12.3 Jiné zařízení (např. audiovizuální systémy) |  |  |  |  |  |  |
| 9.12.3.1 Zařízení není v souladu s požadavky | 9.12.3.1 |  | Audiovizuální systémy pro cestující, nejsou umístěny mimo zorné pole řidiče, nebo jejich provedení nebo umístění porušuje požadavky na bezpečnost (ostré hrany) nebo minimální výšku nad sedadlem. |  | B |  |