Příloha č. 4.8 k č.j.: 4/2012-150-ORG3/1

Podrobný popis závad

| 8. OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní popis závady podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. | Číslo KÚ v CIS STK | Podrobný popis závady se stupněm hodnocení |  |
| 8.1 Hlučnost |  |  |  |
| - Systém tlumení hluku (Předepsané podmínky KÚ 803) |  |  |  |
| 8.1.1.1 Hlučnost přesahuje míru povolenou v požadavcích | 8.1.1.1 | Hlučnost zjevně přesahuje míru povolenou v požadavcích. | B |
| 8.1.1.2 Jakákoli část systému tlumení hluku uvolněná, mohla by spadnout, poškozená, nesprávně osazená, chybí nebo je zjevně upravena tak, že by to mohlo mít nežádoucí vliv na hlučnost. | 8.1.1.2.1 | Zařízení pro tlumení hluku ze vzduchotlakové soustavy chybí nebo je zjevně poškozené natolik, že neplní svoji funkci. | B |
|  | 8.1.1.2.2 | Zjevný zásah do výfukového systému, kterým je bezprostředně zatěžováno životní prostředí nadměrným hlukem. | C |
| 8.2 Emise z výfuku |  |  |  |
| 8.2.1 Emise zážehových motorů |  |  |  |
| 8.2.1.1 Zařízení k omezení emisí z výfuku |  |  |  |
| 8.2.1.1.1 Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené. | 8.2.1.1.1 | Řešeno kontrolní položkou 6.1.2.2.3. | B |
| 8.2.1.1.2 Netěsnost, která by měla vliv na měření emisí. | 8.2.1.1.2.1 | Řešeno kontrolní položkou 6.1.2.1.1 | A |
|  | 8.2.1.1.2.2 | Řešeno kontrolní položkou 6.1.2.1.2 | B |
| 8.2.2 Emise vznětových motorů |  |  |  |
| 8.2.2.1 Zařízení k omezení emisí z výfuku |  |  |  |
| 8.2.2.1.1 Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené. | 8.2.2.1.1 | Řešeno kontrolní položkou 6.1.2.2.3. | B |
| 8.2.2.1.2 Netěsnost, která by měla vliv na měření emisí | 8.2.2.1.2.1 | Řešeno kontrolní položkou 6.1.2.1.1 | A |
|  | 8.2.2.1.2.2 | Řešeno kontrolní položkou 6.1.2.1.2 | B |
| 8.3 Elektromagnetické odrušení |  |  |  |
| 8.3.1 Vysokofrekvenční rušení (Aplikovat od 1. 1. 2014) |  |  |  |
| 8.3.1.1 Jakékoli z požadavků nejsou splněny. | 8.3.1.1 | (Aplikovat od 1. 1. 2014) | A |
| 8.4 Ostatní položky týkající se životního prostředí |  |  |  |
| 8.4.1 Úniky kapalin (Předepsané podmínky KÚ 305, 401, 410, 530, 707, 716, 717) |  |  |  |
| 8.4.1.1 Jakýkoli nadměrný únik kapalin, který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. | 8.4.1.1.1 | Únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. | B |
|  | 8.4.1.1.2 | Nadměrný únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který bezprostředně poškozuje životní prostředí nebo bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. | C |