Příloha č. 4.0 k č.j.: 5/2012-150-ORG3/1

Podrobný popis závad

| 0. IDENTIFIKACE VOZIDLA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní popis závady podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. | Číslo KÚ v CIS STK | Podrobný popis závady se stupněm hodnocení |  |
| 0.1 Tabulka registrační značky (je-li vyžadována) (Předepsané podmínky KÚ 101) |  |  |  |
| 0.1.1 Vozidlo, které podléhá registraci, není opatřeno předepsaným počtem tabulek registračních značek. | 0.1.1 | Vozidlo, které podléhá registraci, není opatřeno předepsaným počtem tabulek registračních značek. | B |
| 0.1.2 Uchycení tabulky registrační značky je uvolněné nebo není spolehlivé, takže tabulka registrační značky může upadnout nebo způsob uchycení neodpovídá požadavkům. | 0.1.2.1 | Uchycení tabulky registrační značky je uvolněné, ale nehrozí bezprostředně její upadnutí nebo zhoršení podmínek její čitelnosti. | A |
|  | 0.1.2.2 | Uchycení tabulky registrační značky není spolehlivé, takže tabulka registrační značky může upadnout. | B |
|  | 0.1.2.3 | Způsob uchycení tabulky registrační značky neodpovídá požadavkům nebo snižuje její čitelnost. | B |
| 0.1.3 Tabulka registrační značky je poškozená nebo deformovaná nebo nečitelná, nebo je upraven její rozměr nebo její nepovolená úprava snižuje její čitelnost. | 0.1.3.1 | Poškození některého písmenného nebo číselného znaku registrační značky, které částečně snižuje její čitelnost | A |
|  | 0.1.3.2 | Poškození některého písmenného nebo číselného znaku registrační značky, které snižuje její čitelnost nebo poškození, či deformace (např. ohnutí) tabulky registrační značky, které snižují její čitelnost. | B |
|  | 0.1.3.3 | Nepovolená úprava (např. zmenšení rozměrů) tabulky registrační značky. | B |
| 0.1.4 Údaje uvedené na tabulce registrační značky neodpovídají údajům uvedených v dokladech vozidla. | 0.1.4 | Údaje uvedené na tabulce registrační značky neodpovídají údajům uvedených v předložených dokladech od vozidla. | B |
| 0.1.5 Umístění tabulky registrační značky na vozidle nebo úhly geometrické viditelnosti tabulky registrační značky neodpovídají požadavkům. | 0.1.5.1 | Neschválená úprava umístění tabulky registrační značky na vozidle vzhledem k minimální nebo maximální výšce nad vozovkou nebo umístění tabulky registrační značky vzhledem k podélné střední rovině vozidla (vlevo nebo na střed) neodpovídá požadavkům a tyto změny umístění nejsou zapsány ve výjimce v technickém průkazu vozidla. | B |
|  | 0.1.5.2 | Tabulka registrační značky není umístěná kolmo k podélné střední rovině vozidla (vychýlení do boku) nebo není její spodní hrana přibližně vodorovná s vozovkou nebo úhly naklopení tabulky registrační značky (od vozovky nebo k vozovce) překračují povolené hodnoty. | B |
|  | 0.1.5.3 | Poloha umístění registrační značky na vozidle nebo dodatečné úpravy na vozidle zapříčiňují nedostatečnou viditelnost tabulky registrační značky v některém z vymezených úhlů geometrické viditelnosti. | B |
| 0.1.6 Použití neschválené tabulky registrační značky (vlastní – výroba). | 0.1.6 | Použití neschválené tabulky registrační značky (vlastní výroba) | B |
| 0.2 Identifikace vozidla / identifikační číslo /výrobní číslo a povinný štítek výrobce |  |  |  |
| 0.2.1 Identifikační číslo / výrobní číslo (Předepsané podmínky KÚ 103) |  |  |  |
| 0.2.1.1 Vyražené identifikační číslo / výrobní číslo vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený) chybí, nebo je nelze najít. | 0.2.1.1 | Vyražené identifikační číslo / výrobní číslo vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený) chybí, nebo je nelze najít. | B |
| 0.2.1.2 Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné nebo nečitelné nebo vyrezlé nebo jinak poškozené. | 0.2.1.2 | Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné nebo nečitelné nebo vyrezlé nebo jinak poškozené. | B |
| 0.2.1.3 Identifikační číslo / výrobní číslo neodpovídá údajům uvedených v dokladech vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený). | 0.2.1.3 | Identifikační číslo / výrobní číslo neodpovídá údajům uvedených v dokladech vozidla nebo v dokladech výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený). | B |
| 0.2.1.4 Ve struktuře vyraženého identifikačního čísla / výrobního čísla nebo v jeho okolí, jsou patrné změny svědčící o jeho pozměnění nebo je číslo vyraženo neschváleným, neoriginálním způsobem. | 0.2.1.4.1 | Ve struktuře vyraženého identifikačního čísla / výrobního čísla nebo v jeho okolí, jsou patrné změny (přeražení jiného čísla, navaření části karoserie z jiného vozidla) svědčící o jeho pozměnění. | B |
|  | 0.2.1.4.2 | Identifikační číslo / výrobní číslo je vyraženo neschváleným, neoriginálním způsobem nebo způsob ražby nebo umístění ražby zjevně neodpovídá provedení výrobce vozidla nebo výměnného samostatného technického celku, přičemž v dokladech vozidla nebo dokladech od výměnného samostatného technického celku chybí zápis správního úřadu o obnovení původního VIN náhradní technologií nebo o vyražení přiděleného úředního čísla. | B |
|  | 0.2.1.4.3 | Velikost znaků nebo způsob ražby nebo umístění ražby obnoveného původního VIN náhradní technologií nebo přiděleného úředního čísla neodpovídá požadavkům nebo neodpovídá údajům, uvedeným v dokladech vozidla nebo v dokladech výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený). | B |
| 0.2.2 Povinný štítek výrobce |  |  |  |
| 0.2.2.1 Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí nebo je nečitelný nebo je neúplný nebo vyznačené údaje neodpovídají údajům, uvedených v dokumentaci vozidla nebo samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený). | 0.2.2.1.1 | Vozidlo uvedené do provozu před 1. 1. 2002 není vybaveno povinným štítkem výrobce nebo je štítek nečitelný nebo některé předepsané údaje chybí. | A |
|  | 0.2.2.1.2 | Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí. | B |
|  | 0.2.2.1.3 | Povinný štítek výrobce je nečitelný nebo předepsané údaje na štítku chybí. | B |
|  | 0.2.2.1.4 | Vyznačené údaje na povinném štítku výrobce neodpovídají údajům, uvedených v dokumentaci vozidla nebo samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený), nestanoví-li výrobce jinak. | B |
| 0.3 Neshoda údajů (Předepsané podmínky KÚ 102, 104, 105) |  |  |  |
| 0.3.1 Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo dokumentaci vozidla, nebo je-li vyžadováno, není tato změna nebo úprava vyznačena v dokumentaci vozidla. | 0.3.1.1 | Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá dokumentaci vozidla (neschválená přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, karosérie, typ motoru, druh pohonu, barva vozidla, ABS, apod.). | B |
|  | 0.3.1.2 | Je-li vyžadováno, není změna nebo úprava vozidla vyznačena v dokumentaci vozidla (dodatečná montáž tažného zařízení, nezávislého topení apod.). | B |