Příloha č. 4.1 k č.j.: 4/2012-150-ORG3/1

Podrobný popis závad

| 1. BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Mechanický stav a funkce |  |  |  |  |  |  |
| - Uložení pedálu provozní brzdy / ruční páka brzdy (Předepsané podmínky KÚ 207, 213) |  |  |  |  |  |  |
| Základní popis závady podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. |  | Číslo KÚ v CIS STK |  | Podrobný popis závady se stupněm hodnocení |  |  |
| 1.1.1.1 Pedál nebo ruční páka brzdy obtížně pohyblivá. |  | 1.1.1.1.1 |  | U motocyklu je ruční páka brzdy obtížně pohyblivá, zjevně překračuje stanovené hodnoty pro jeho ovládání (maximální ovládací sílu). |  | B |
|  |  | 1.1.1.1.2 |  | Ovládací orgán provozní brzdy není zjevně pohyblivý. |  | C |
| 1.1.1.2 Nadměrné opotřebení nebo nadměrná vůle. |  | 1.1.1.2 |  | V uložení pedálu nebo páky ruční nebo nožní provozní brzdy jsou nadměrné vůle. |  | B |
| 1.1.2 Stav brzdového pedálu/ruční páky a zdvih ovládacího zařízení brzd (Předepsané podmínky KÚ 207) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 Nadměrný zdvih nebo nedostatečná rezerva zdvihu ovládacího orgánu brzdy |  | 1.1.2.1.1 |  | Nadměrná vůle na počátku zdvihu ovládacího orgánu brzdy (mrtvý chod). |  | B |
|  |  | 1.1.2.1.2 |  | Nedostatečná vůle na počátku zdvihu ovládacího orgánu kapalinové brzdy. |  | B |
|  |  | 1.1.2.1.3 |  | Nedostatečná vzdálenost od podlahy (rezerva) na konci zdvihu ovládacího orgánu kapalinové brzdy. |  | B |
|  |  | 1.1.2.1.4 |  | K vyvolání brzdného účinku je nutné opakované sešlápnutí / zmáčknutí ovládacího orgánu provozní brzdy (např. při zavzdušnění). |  | C |
|  |  | 1.1.2.1.5 |  | Nedostatečná vůle na počátku zdvihu ovládacího orgánu kapalinové brzdy způsobuje při zahřátí brzd trvalé přibrzďování. |  | C |
| 1.1.2.2 Ovládací orgán brzdy se správně neuvolňuje. |  | 1.1.2.2.1 |  | Ovládací orgán provozní brzdy se po odbrzdění správně neuvolňuje. |  | B |
|  |  | 1.1.2.2.2 |  | Ovládací orgán provozní brzdy se po odbrzdění nevrací do původní polohy a kola/o trvale přibrzďují/e. |  | C |
| 1.1.2.3 Protiskluzové pokrytí pedálu chybí, je volné nebo opotřebené tak, že je hladké. |  | 1.1.2.3 |  | Protiskluzové pokrytí pedálu chybí, je volné nebo opotřebené tak, že je neplní svou funkci. |  | A |
| 1.1.2.4 U traktoru zařízení pro spojení zdvojeného brzdového pedálu (pro levou a pravou stranu) není funkční nebo chybí. |  | 1.1.2.4 |  | U traktoru, zařízení pro spojení děleného brzdového pedálu pro levou a pravou stranu, není funkční nebo chybí. |  | C |
| 1.1.2.5 U motocyklu ovladač provozní brzdy deformovaný nebo ulomený nebo může způsobit zranění. |  | 1.1.2.5.1 |  | U motocyklu na konci páky ruční brzdy chybí předepsané bezpečnostní zaoblení. |  | B |
|  |  | 1.1.2.5.2 |  | U motocyklu je ovladač provozní brzdy (nožní pedál, ruční páka) deformovaný, ale brzda lze ovládat. |  | B |
|  |  | 1.1.2.5.3 |  | U motocyklu je ovladač provozní brzdy (nožní pedál, ruční páka) naprasklý nebo ulomený nebo se nedá brzda spolehlivě ovládat. |  | C |
|  |  | 1.1.2.5.4 |  | U motocyklu nelze nastavitelnou páčku nebo pedál provozní brzdy aretovat v požadované poloze, ale brzda lze ovládat. |  | B |
|  |  | 1.1.2.5.5 |  | U motocyklu nelze nastavitelnou páčku nebo pedál provozní brzdy aretovat v požadované poloze a provozní brzda nelze ovládat. |  | C |
| 1.1.3 Vývěva nebo kompresor a jejich příslušenství (Aplikovat od 1. 1. 2013) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 Tlak vzduchu/podtlak je nedostatečný k zajištění nejméně dvou bezpečně účinných brzdění s plným zdvihem ovládacího orgánu provozního brzdění po vstupu výstražného zařízení do činnosti (nebo je ručička manometru v poli nebezpečí). |  | 1.1.3.1.1 |  | (Aplikovat od 1. 1. 2013) |  | B |
|  |  | 1.1.3.1.2 |  | (Aplikovat od 1. 1. 2013) |  | C |
| 1.1.3.2 Čas pro dosažení tlaku/podtlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění není v souladu s požadavky |  | 1.1.3.2 |  | (Aplikovat od 1. 1. 2013) |  | C |
| 1.1.3.3 Víceokruhový jisticí ventil nebo odlehčovací ventil nefunguje. |  | 1.1.3.3.1 |  | (Aplikovat od 1. 1. 2013) |  | B |
|  |  | 1.1.3.3.2 |  | (Aplikovat od 1. 1. 2013) |  | C |
| 1.1.3.4 Únik vzduchu působící znatelný pokles tlaku nebo slyšitelný únik vzduchu. |  | 1.1.3.4.1 |  | Slyšitelný únik vzduchu z kompresoru nebo víceokruhového jisticího ventilu nebo odlehčovacího ventilu. |  | B |
|  |  | 1.1.3.4.2 |  | Únik vzduchu z kompresoru nebo víceokruhového jisticího ventilu nebo odlehčovacího ventilu, způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému. |  | C |
| 1.1.3.5 Vnější poškození, které může ovlivnit funkci brzdového systému. |  | 1.1.3.5.1 |  | Vnější poškození kompresoru nebo víceokruhového jisticího ventilu nebo odlehčovacího ventilu nebo jejich uchycení, které může ovlivnit funkci brzdového systému. |  | B |
|  |  | 1.1.3.5.2 |  | Vnější poškození kompresoru nebo víceokruhového jisticího ventilu nebo odlehčovacího ventilu nebo jejich uchycení, které bezprostředně ohrožuje funkci brzdového systému. |  | C |
| 1.1.3.6 Nepovolená úprava spočívající v odběru tlaku vzduchu pro vedlejší spotřebiče |  | 1.1.3.6 |  | Nepovolená změna spočívající v odběru tlaku vzduchu pro vedlejší spotřebiče z potrubí nebo ze zařízení, které je umístěné před víceokruhovým jistícím ventilem nebo odběr tlaku vzduchu z některého brzdového okruhu. |  | B |
| 1.1.4 Výstražná signalizace nízkého tlaku, manometr (Předepsané podmínky KÚ 204) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 Nesprávná funkce nebo porucha výstražné signalizace nebo manometru. |  | 1.1.4.1.1 |  | Některý manometr je vadný, avšak výstražná signalizace poklesu tlaku je plně funkční. |  | B |
|  |  | 1.1.4.1.2 |  | Optická kontrolka signalizace poklesu tlaku se při ověření funkčnosti neuvede v činnost (např. vadná žárovka), ale akustická signalizace, je-li instalována, je plně funkční nebo naopak. |  | B |
|  |  | 1.1.4.1.3 |  | Signalizace poklesu tlaku se při ověření funkčnosti neuvede v činnost nebo nefunguje správně nebo některý manometr je vadný či chybí a signalizace poklesu tlaku nefunguje. |  | C |
| - Ručně ovládaný brzdič (Předepsané podmínky KÚ 214, 213, 216) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 Ovladač je prasklý, poškozený nebo je nadměrně opotřebený. |  | 1.1.5.1 |  | Ovládací orgán brzdiče jsou poškozené nebo prasklé, nebo nadměrně opotřebené. |  | B |
| 1.1.5.2 Nespolehlivé ovládání brzdiče nebo brzdič je nespolehlivý. |  | 1.1.5.2.1 |  | Ovládání brzdiče není spolehlivé nebo ručně ovládaný brzdič není spolehlivý. |  | B |
|  |  | 1.1.5.2.2 |  | Ovládání brzdiče přípojného vozidla je obtížné nebo ovládací prvky brzdiče jsou pro řidiče obtížně přístupné (nepovolená úprava). |  | B |
| 1.1.5.3 Volné spoje nebo únik média ze systému. |  | 1.1.5.3.1 |  | Volné spoje nebo slyšitelný únik média ze systému. |  | B |
|  |  | 1.1.5.3.2 |  | Únik vzduchu z ručně ovládaného brzdiče nebo ze spojů způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému. |  | C |
| 1.1.5.4 Nevyhovující funkce. |  | 1.1.5.4 |  | Ručně ovládaný brzdič nefunguje, vozidlo nelze zajistit parkovací brzdou nebo odbrzdit. |  | C |
| 1.1.5.5 Vadné upevnění nebo montáž brzdiče. |  | 1.1.5.5 |  | Montáž nebo upevnění ručně ovládaného brzdiče na vozidle je uvolněné nebo není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům. |  | B |
| 1.1.6 Ovladač parkovací brzdy, ovládací páka, západka parkovací brzdy, elektrická parkovací brzda (Předepsané podmínky KÚ 209, 214) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 Západka parkovací brzdy nearetuje správně. |  | 1.1.6.1.1 |  | Parkovací brzda se nesnadno odjišťuje |  | B |
|  |  | 1.1.6.1.2 |  | Západka nearetuje správně, ovládací páku parkovací brzdy nelze spolehlivě zajistit v pracovní poloze. |  | C |
| 1.1.6.2 Nadměrné opotřebení převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu. |  | 1.1.6.2.1 |  | Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. |  | A |
|  |  | 1.1.6.2.2 |  | Nadměrné opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které má vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. |  | B |
| 1.1.6.3 Nadměrný zdvih nebo nedostatečná rezerva zdvihu v převodu znamenající nesprávné seřízení |  | 1.1.6.3.1 |  | Maximální brzdný účinek je dosažen až po více jak 2/3 celkového zdvihu ovladače parkovací brzdy, pokud výrobce nestanoví jinak. |  | B |
|  |  | 1.1.6.3.2 |  | Nedostatečná rezerva zdvihu ovladače parkovací brzdy |  | B |
| 1.1.6.4 Parkovací brzda chybí, je poškozená nebo nefunguje. |  | 1.1.6.4.1 |  | Ovládací orgán parkovací brzdy (např. klika se šroubem) je obtížně pohyblivý. |  | B |
|  |  | 1.1.6.4.2 |  | Po odbrzdění se převod parkovací brzdy nevrací do původní polohy. |  | B |
|  |  | 1.1.6.4.3 |  | Ovládací orgán parkovací brzdy (např. klika se šroubem) je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. zkorodovaný, poškozený nebo nadměrně opotřebený), že není funkční. |  | C |
|  |  | 1.1.6.4.4 |  | Ovládací orgán parkovací brzdy (např. klika se šroubem, páka) nebo některé ovládací prvky (lana, páky apod.) parkovací brzdy byly z vozidla nebo z nápravy zjevně demontovány (nepřípustný zásah do brzdového systému). |  | C |
| 1.1.6.5 Nesprávná funkce výstražné signalizace parkovací brzdy nebo výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci. |  | 1.1.6.5.1 |  | Výstražná signalizace činnosti parkovací brzdy nefunguje. |  | B |
|  |  | 1.1.6.5.2 |  | Výstražné signalizace parkovací brzdy signalizuje nesprávnou funkci parkovací brzdy. |  | B |
| 1.1.7 Brzdové ventily (brzdiče, vyfukovací ventily regulátory tlaku) (Předepsané podmínky KÚ 213, 216) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1 Poškozený ventil nebo nadměrný únik vzduchu. |  | 1.1.7.1.1 |  | Vnější poškození brzdového ventilu, které nemá vliv na jeho funkci nebo spolehlivost. |  | A |
|  |  | 1.1.7.1.2 |  | Vnější poškození brzdového ventilu, které může ovlivňovat funkci nebo spolehlivost brzdového systému. |  | B |
|  |  | 1.1.7.1.3 |  | Slyšitelný únik vzduchu z brzdového ventilu. |  | B |
|  |  | 1.1.7.1.4 |  | Vnější poškození brzdového ventilu, které bezprostředně ovlivňuje funkci brzdového systému vozidla. |  | C |
|  |  | 1.1.7.1.5 |  | Únik vzduchu z brzdového ventilu, způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému vozidla. |  | C |
| 1.1.7.2 Nadměrné množství oleje z kompresoru |  | 1.1.7.2.1 |  | Brzdový ventil (vyfukovací část) je nadměrně znečištěný olejem z kompresoru. |  | A |
|  |  | 1.1.7.2.2 |  | Množství oleje z kompresoru způsobuje u brzdového ventilu (vyfukovací část) odkapávání oleje na vozovku. |  | B |
| 1.1.7.3 Vadné upevnění nebo montáž ventilu. |  | 1.1.7.3.1 |  | Upevnění brzdového ventilu je uvolněné nebo není spolehlivé. |  | B |
|  |  | 1.1.7.3.2 |  | Vadná montáž nebo upevnění ventilu bezprostředně ohrožuje funkci, těsnost nebo spolehlivost brzdové soustavy vozidla. |  | C |
| 1.1.7.4 Vytékání brzdové kapaliny nebo netěsnost. |  | 1.1.7.4.1 |  | Vytékání brzdové kapaliny z nízkotlaké části kapalinových brzd (např. okolo nádobky na brzdovou kapalinu). |  | B |
|  |  | 1.1.7.4.2 |  | Netěsnost u vysokotlaké části kapalinových brzd (např. brzdové válečky, zátěžové regulátory). |  | C |
| 1.1.8 Pneumatické a elektrické ovládací vedení vozidel a jejich spojovací prvky (hadice, hlavice, el. kabely, konektory). (Předepsané podmínky KÚ 216, 221, 225) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 Vadná nebo opotřebovaná nebo poškozená spojková hlavice nebo automatický uzavírací ventil nebo vzduchové propojovací vedení (hadice). |  | 1.1.8.1.1 |  | Spojková hlavice je částečně opotřebená (obroušená), ale tato závada nemá vliv na její spolehlivost nebo těsnost. |  | A |
|  |  | 1.1.8.1.2 |  | Vnější poškození pneumatického propojovacího vedení (hadice), které nemá vliv na jeho spolehlivost či těsnost. |  | A |
|  |  | 1.1.8.1.3 |  | Nevhodná délka pneumatického propojovacího vedení (hadice příliš krátké/dlouhé) nebo způsob vedení mezi vozidly může způsobit poškození spojovacího vedení. |  | A |
|  |  | 1.1.8.1.4 |  | Spojková hlavice je poškozená nebo nadměrně opotřebená nebo mechanismus spojení hlavic je vadný nebo není spolehlivý. |  | B |
|  |  | 1.1.8.1.5 |  | Automatický uzavírací ventil spojkové hlavice je vadný. |  | B |
|  |  | 1.1.8.1.6 |  | Vnější poškození pneumatického propojovacího vedení (hadice), které má vliv na jeho spolehlivost či těsnost nebo použité pneumatické propojovací vedení neodpovídá požadavkům. |  | B |
| 1.1.8.2 Poškozený elektrický konektor nebo elektrické ovládací vedení (kabel) systému ABS/EBS/ESC. |  | 1.1.8.2.1 |  | Vnější poškození izolace elektrického ovládacího vedení (el. kabel) systému ABS/EBS/ESC, které nemá vliv na jeho funkci či spolehlivost. |  | A |
|  |  | 1.1.8.2.2 |  | Nevhodná délka elektrického ovládacího vedení systému ABS/EBS/ESC (kabel příliš krátký/dlouhý) nebo způsob vedení mezi vozidly může způsobit jeho poškození. |  | A |
|  |  | 1.1.8.2.3 |  | Vnější poškození elektrického konektoru systému ABS/EBS/ESC, které však nemá vliv na jeho funkci či spolehlivost nebo bezpečnostní pojistka pro spojení konektorů je deformovaná, avšak funkční. |  | A |
|  |  | 1.1.8.2.4 |  | Vnější poškození izolace elektrického ovládacího vedení (el. kabel) systému ABS/EBS/ESC, které může ovlivňovat jeho funkci či spolehlivost nebo použité elektrické ovládací vedení neodpovídá požadavkům. |  | B |
|  |  | 1.1.8.2.5 |  | Vnější poškození elektrického konektoru systému ABS/EBS/ESC, které může ovlivňovat jeho funkci či spolehlivost nebo bezpečnostní pojistka pro spojení konektorů není funkční nebo chybí. |  | B |
| 1.1.8.3 Vadně namontovaná nebo upevněná spojková hlavice nebo elektrický konektor systému ABS/EBS/ESC |  | 1.1.8.3.1 |  | Spojení spojkové hlavice s pneumatickým propojovacím vedením (hadicí) je uvolněné nebo poškozené avšak nemá vliv na těsnost nebo spolehlivost spojení. |  | A |
|  |  | 1.1.8.3.2 |  | Spojení elektrického konektoru ABS/EBS/ESC s elektrickým ovládacím vedením (el. kabelem) je uvolněné nebo poškozené avšak nemá vliv na spolehlivost přenosu dat. |  | A |
|  |  | 1.1.8.3.3 |  | Spojková hlavice je vadně namontovaná k pneumatickému propojovacímu vedení nebo k vozidlu nebo spojení spojkové hlavice s pneumatickým propojovacím vedením (hadicí) není spolehlivé. |  | B |
|  |  | 1.1.8.3.4 |  | Elektrický konektor ABS/EBS je zjevně vadně namontován k elektrickému ovládacímu vedení (kabelu) nebo k vozidlu nebo spojení konektoru s kabelem není spolehlivé. |  | B |
| 1.1.8.4 Nadměrný únik vzduchu. |  | 1.1.8.4.1 |  | Slyšitelný únik vzduchu ze spojovacích prvků pneumatického ovládacího vedení mezi tažným a taženým vozidlem. |  | B |
|  |  | 1.1.8.4.2 |  | Únik vzduchu ze spojovacích prvků pneumatického ovládacího vedení mezi tažným a taženým vozidlem způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému. |  | C |
| 1.1.8.5 Nepřipojené nebo nesprávně připojené spojovací prvky |  | 1.1.8.5.1 |  | Použití nevhodného elektrického ovládacího vedení (propojovacího kabelu) určeného pro systém ABS (konektor s počtem pinů 5), k ovládání přípojného vozidla, které je vybaveno systémem EBS (konektor s počtem pinů 7). |  | B |
|  |  | 1.1.8.5.2 |  | Propojení pneumatického ovládacího vedení (hadice) mezi tažným a taženým vozidlem chybí nebo není funkční (úmyslné vyřazení vzduch. brzd z provozu). |  | C |
| 1.1.8.6 Neodborná změna nebo oprava. |  | 1.1.8.6.1 |  | Neodborná oprava některého prvku pneumatického propojovacího vedení (hadice/spojková hlavice). |  | B |
|  |  | 1.1.8.6.2 |  | Neodborná oprava některého prvku elektrického ovládacího vedení systému ABS/EBS/ESC (konektor/kabel). |  | B |
|  |  | 1.1.8.6.3 |  | Neodborná oprava nebo změna prvků pneumatického propojovacího vedení, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy jízdní soupravy (hadice/spojková hlavice |  | C |
| 1.1.9 Zásobník energie, vzduchojem (Předepsané podmínky KÚ 213, 214, 216) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1 Poškozený, zkorodovaný nebo netěsný vzduchojem. |  | 1.1.9.1.1 |  | Povrchová koroze / oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost nebo spolehlivost. |  | A |
|  |  | 1.1.9.1.2 |  | Vzduchojem je nadměrně zkorodovaný nebo poškozený tak, že může být ohrožena jeho těsnost nebo spolehlivost. |  | B |
|  |  | 1.1.9.1.3 |  | Slyšitelný únik vzduchu ze vzduchojemu nebo spojů. |  | B |
|  |  | 1.1.9.1.4 |  | Únik vzduchu ze vzduchojemu nebo spojů způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému. |  | C |
| 1.1.9.2 Odkalovací zařízení nefunguje. |  | 1.1.9.2.1 |  | Dálkové ovládání odkalovacího zařízení, je-li vyžadováno, chybí nebo není funkční (autobusy). |  | A |
|  |  | 1.1.9.2.2 |  | Odkalovací zařízení není umístěno ve spodní části vzduchojemu nebo není snadno přístupné nebo po použití nelze uzavřít a slyšitelně z něj uniká vzduch. |  | B |
|  |  | 1.1.9.2.3 |  | Odkalovací zařízení není přístupné, chybí nebo není funkční nebo po použití nelze uzavřít a způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému vozidla. |  | C |
| 1.1.9.3 Vadně upevněný nebo namontovaný vzduchojem. |  | 1.1.9.3.1 |  | Uchycení vzduchojemu je uvolněné nebo neodpovídá požadavkům nebo jeho způsob montáže neodpovídá požadavkům. |  | B |
|  |  | 1.1.9.3.2 |  | Vzduchojem je upevněn nespolehlivě a hrozí jeho upadnutí, které může vyřadit část brzdového systému z čimmosti. |  | C |
| 1.1.10 Posilovač brzd, hlavní brzdový válec (hydraulické systémy) (Předepsané podmínky KÚ 206, 207, 223) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.1 Vadný nebo neúčinný posilovač brzd. |  | 1.1.10.1.1 |  | Posilovač brzd je poškozený, ale ovládací síla na brzdový pedál nepřekračuje stanovenou maximální hodnotu. |  | B |
|  |  | 1.1.10.1.2 |  | Činnost posilovače brzd narušuje odstupňovatelnost brzdného účinku |  | B |
|  |  | 1.1.10.1.3 |  | Posilovač brzd je neúčinný, ovládací síla na brzdový pedál překračuje stanovenou maximální hodnotu (neposiluje). |  | C |
| 1.1.10.2 Hlavní brzdový válec je vadný nebo netěsný. | 1.1.10.2.1 |  | Při trvalém sešlápnutí brzdového pedálu znatelné propadávání pedálu k podlaze (vnitřní netěsnost), pokud výrobce nestanoví jinak. |  | B |  |
|  | 1.1.10.2.2 |  | Hlavní brzdový válec je vadný nebo netěsný, nelze vyvolat předepsaný brzdný účinek. |  | C |  |
| 1.1.10.3 Hlavní brzdový válec je nespolehlivě namontovaný. | 1.1.10.3.1 |  | Uchycení hlavního brzdového válce uvolněné nebo některý prvek uchycení je poškozený nebo chybí. |  | B |  |
|  | 1.1.10.3.2 |  | Hlavní brzdový válec nespolehlivě namontovaný nebo část vozidla, určená pro montáž hlavního brzdového válce, se deformuje nebo pohybuje při sešlápnutí brzdového pedálu. |  | C |  |
| 1.1.10.4 Nedostatečné množství brzdové kapaliny. | 1.1.10.4.1 |  | Množství brzdové kapaliny pod vyznačenou ryskou. |  | B |  |
|  | 1.1.10.4.2 |  | Množství brzdové kapaliny nelze zkontrolovat (nepřístupná nádobka). |  | B |  |
|  | 1.1.10.4.3 |  | V nádobce chybí brzdová kapalina. |  | C |  |
| 1.1.10.5 Vadná kvalita brzdové kapaliny | 1.1.10.5.1 |  | Vadná kvalita brzdové kapaliny (kapalina je tmavá až černá). |  | A |  |
|  | 1.1.10.5.2 |  | Mechanické nečistoty v brzdové kapalině. |  | B |  |
| 1.1.10.6 Chybí víčko nádržky brzdové kapaliny. | 1.1.10.6.1 |  | Chybí víčko nádržky brzdové kapaliny, avšak nehrozí bezprostřední znečištění brzdové kapaliny (např. pod kapotou). |  | B |  |
|  | 1.1.10.6.2 |  | Chybí víčko nádržky brzdové kapaliny a brzdová kapalina je bezprostředně vystavena znečištění a úniku (např. u vzduchokapalinových strojních brzd užitkových vozidel). |  | C |  |
| 1.1.10.7 Výstražná signalizace poklesu hladiny brzdové kapaliny rozsvícená nebo vadná nebo chybí. | 1.1.10.7 |  | Výstražná signalizace hladiny brzdové kapaliny signalizuje závadu nebo je-li vyžadována, chybí nebo je zjevně vadná. |  | B |  |
| 1.1.10.8 Zařízení pro indikaci poklesu hladiny brzdové kapaliny nefunguje správně nebo je poškozeno nebo chybí. | 1.1.10.8 |  | Zařízení pro indikaci poklesu hladiny brzdové kapaliny je poškozené, neúplné nebo chybí nebo zjevně nefunguje nebo nefunguje správně. |  | B |  |
| 1.1.11 Brzdová potrubí (Předepsané podmínky KÚ 215, 216) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11.1 Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí. | 1.1.11.1 |  | Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí brzdového potrubí. |  | C |  |
| 1.1.11.2 Z potrubí nebo spojů uniká médium. | 1.1.11.2.1 |  | Slyšitelný únik vzduchu z brzdového potrubí nebo spojů. |  | B |  |
|  | 1.1.11.2.2 |  | Únik vzduchu z brzdového potrubí nebo spojů působící znatelný pokles tlaku v brzdovém systému. |  | C |  |
|  | 1.1.11.2.3 |  | Z brzdového potrubí nebo spojů únik brzdové kapaliny. |  | C |  |
| 1.1.11.3 Brzdové potrubí je poškozené nebo zalomené nebo zkorodované nebo spojovací prvky brzdového potrubí jsou poškozené nebo nejsou spolehlivé. | 1.1.11.3.1 |  | Mírná povrchová koroze/oxidace brzdového potrubí. |  | A |  |
|  | 1.1.11.3.2 |  | Brzdové potrubí nebo spojovací prvky jsou poškozeny nebo deformovány nebo jsou nadměrně zkorodovány (tzv. hloubková koroze). |  | B |  |
|  | 1.1.11.3.3 |  | PA brzdové potrubí zkroucené nebo zmáčknuté nebo se vzájemně odírá nebo nese známky zalomení nebo jiného poškození. |  | B |  |
|  | 1.1.11.3.4 |  | PA brzdové potrubí zalomeno. |  | C |  |
| 1.1.11.4 Způsob montáže nebo uchycení brzdového potrubí neodpovídá požadavkům. | 1.1.11.4.1 |  | Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. |  | A |  |
|  | 1.1.11.4.2 |  | Brzdové potrubí nesprávně uchycené nebo vedené, takže může dojít k jeho poškození nebo minimální poloměr ohybu nebo minimální vzdálenost od tepelného zdroje u PA brzdového potrubí neodpovídá požadavkům a zvyšuje riziko jeho poškození. |  | B |  |
| 1.1.12 Brzdové hadice (Předepsané podmínky KÚ 215, 216) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12.1 Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí. | 1.1.12.1 |  | Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí brzdové hadice. |  | C |  |
| 1.1.12.2 Hadice poškozené, odřené, zkroucené nebo příliš krátké. | 1.1.12.2.1 |  | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. |  | A |  |
|  | 1.1.12.2.2 |  | Brzdová hadice zkroucená, popraskaná nebo odřená tak, že je zasažena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. |  | B |  |
|  | 1.1.12.2.3 |  | Poškození brzdové hadice z důvodu chybného umístění nebo uchycení nebo nevhodné délky (příliš krátké/dlouhé) nebo malého poloměru ohybu. |  | B |  |
| 1.1.12.3 Z hadic nebo spojů uniká médium. | 1.1.12.3.1 |  | Slyšitelný únik vzduchu z brzdové hadice nebo spojů. |  | B |  |
|  | 1.1.12.3.2 |  | Únik vzduchu z brzdové hadice nebo spojů působící znatelný pokles tlaku v brzdovém systému. |  | C |  |
|  | 1.1.11.3.3 |  | Z brzdové hadice nebo spojů únik brzdové kapaliny. |  | C |  |
| 1.1.12.4 Objemová deformace hadic pod plným tlakem. | 1.1.12.4 |  | Objemová deformace (vyboulení) brzdové hadice pod plným tlakem. |  | C |  |
| 1.1.12.5 Hadice pórovité nebo narušené ropnými produkty. | 1.1.12.5.1 |  | Brzdová hadice pórovitá nebo narušená od působení ropných látek (rozleptaná). |  | B |  |
|  | 1.1.12.5.2 |  | Značné narušení brzdové hadice od působení ropných látek (rozleptaní), které bezprostředně ovlivňuje její spolehlivost (těsnost). |  | C |  |
| 1.1.12.6 Způsob montáže nebo uchycení brzdových hadic neodpovídá požadavkům. | 1.1.12.6 |  | Brzdová hadice nesprávně uchycená nebo umístěná, nebo nevhodné délky (příliš krátká/dlouhá) nebo malého poloměru ohybu, při kterém hrozí její poškození. |  | B |  |
| 1.1.13 Brzdová obložení a destičky (Předepsané podmínky KÚ 219) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13.1 Brzdové obložení nebo destičky nadměrně opotřebované. | 1.1.13.1.1 |  | Brzdové obložení nebo brzdové destičky jsou poškozené nebo zjevně nadměrně opotřebované nebo indikátory opotřebení signalizují opotřebení pod minimální hodnotu stanovenou výrobcem. |  | B |  |
|  | 1.1.13.1.2 |  | Brzdové obložení nebo brzdové destičky poškozené nebo opotřebované natolik, že kolo zjevně nedosahuje požadovaný brzdný účinek. |  | C |  |
| 1.1.13.2 Brzdové obložení nebo destičky znečištěné olejem, tukem apod. | 1.1.13.2.1 |  | Zjevné povrchové znečištění brzdových destiček nebo brzdového obložení olejem, tukem apod. - zjevně snížený brzdný účinek kola. |  | B |  |
|  | 1.1.13.2.2 |  | Zjevné povrchové znečištění brzdových destiček nebo brzdového obložení olejem, tukem apod. - kolo zjevně nebrzdí. |  | C |  |
| 1.1.13.3 Brzdové obložení nebo destičky chybí. | 1.1.13.3 |  | Některé brzdové obložení nebo brzdová destička chybí nebo není zjevně v souladu s požadavky výrobce. |  | C |  |
| 1.1.14 Brzdové bubny, brzdové kotouče, brzdové třmeny a brzdové štíty (Předepsané podmínky KÚ 220) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14.1 Brzdový buben nebo kotouč nadměrně opotřebený, zkorodovaný, rýhovaný nebo s nadměrnými trhlinami nebo lomy | 1.1.14.1.1 |  | Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) – poškozená funkční plocha zjevně nepřesahuje 1/5 její šířky nebo brzdový kotouč s rýhami zjevně nepřesahující hloubku rýhy 1,5 mm. |  | A |  |
|  | 1.1.14.1.2 |  | Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) – poškozená funkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky. |  | B |  |
|  | 1.1.14.1.3 |  | Brzdový buben nebo kotouč zjevně nadměrně opotřebený (zeslabený). |  | B |  |
|  | 1.1.14.1.4 |  | Brzdový kotouč s rýhami zjevně přesahující hloubku rýhy 1,5 mm. |  | B |  |
|  | 1.1.14.1.5 |  | Brzdový kotouč s lomem (trhlinou) ve funkční části kotouče, který zasahuje do jeho okraje, nebo trhlina v délce přesahující zjevně 2/3 šířky funkční plochy kotouče nebo trhlina o šířce nebo hloubce přesahující zjevně 1,5 mm |  | B |  |
|  | 1.1.14.1.6 |  | Brzdový kotouč s jakoukoliv trhlinou na upevňovací přírubě brzdového kotouče nebo s chybějící (ulomenou nebo opotřebenou) částí kotouče nebo s nadměrnými lomy (trhlinami) ve funkční části kotouče, které zasahují do jeho okraje, které vzhledem k rozsahu poškození brzdového kotouče bezprostředně ohrožují bezpečnost provozu (např. nebezpečí roztrhnutí kotouče). |  | C |  |
|  | 1.1.14.1.7 |  | Brzdový buben zjevně s lomy (prasklý). |  | C |  |
| 1.1.14.2 Brzdový buben nebo kotouč znečištěný olejem, tukem apod. | 1.1.14.2 |  | Brzdový buben nebo kotouč zjevně znečištěný olejem, tukem apod. |  | B |  |
| 1.1.14.3 Brzdový buben nebo kotouč chybí. | 1.1.14.3 |  | Některý brzdový buben nebo brzdový kotouč chybí. |  | C |  |
| 1.1.14.4 Brzdové štíty nespolehlivě uchycené nebo poškozené nebo chybí | 1.1.14.4 |  | Brzdový štít nebo jeho část chybí nebo není spolehlivě uchycen nebo je poškozen tak, že neplní svoji funkci. |  | B |  |
| 1.1.14.5 Brzdový třmen uvolněný nebo chybí | 1.1.14.5.1 |  | Brzdový třmen uvolněný. |  | B |  |
|  | 1.1.14.5.2 |  | Brzdový třmen chybí nebo je vyřazen z provozu. |  | C |  |
| 1.1.14.6 Brzdový kotouč uvolněný | 1.1.14.6.1 |  | Brzdový kotouč uvolněný (např. u brzdového kotouče motocyklu uvolněné nosné čepy.) |  | B |  |
|  | 1.1.14.6.2 |  | Brzdový kotouč uvolněný a tato závada bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla (např. u brzdového kotouče motocyklu uvolněné nosné čepy.) |  | C |  |
| 1.1.15 Brzdová lana, vodící kladky, lanovody, táhla, pákoví (Předepsané podmínky KÚ 213, 214, 209) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15.1 Brzdové lano poškozené nebo popraskané nebo zkorodované nebo zauzlované. | 1.1.15.1.1 |  | Brzdové lano poškozené, popraskané, zkorodované nebo zauzlované. |  | B |  |
|  | 1.1.15.1.2 |  | Brzdové lano chybí nebo je v tak zhoršeném technickém stavu (např. nadměrně zkorodované, poškozené nebo popraskané), že není funkční nebo spolehlivé. |  | C |  |
| 1.1.15.2 Část nadměrně opotřebovaná nebo zdeformovaná nebo zkorodovaná. | 1.1.15.2.1 |  | Brzdové vodící kladky, pákoví nebo táhla nadměrně zkorodované, opotřebované nebo zdeformované. |  | B |  |
|  | 1.1.15.2.2 |  | Brzdové vodící kladky, pákoví nebo táhla jsou v tak zhoršeném technickém stavu (např. nadměrně zkorodované, opotřebované nebo zdeformované), že nejsou funkční nebo spolehlivé. |  | C |  |
| 1.1.15.3 Spojení dílů uvolněné nebo není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům. | 1.1.15.3.1 |  | Uchycení lanovodů nebo spojení brzdových lan, táhel nebo pákoví je uvolněné, poškozené nebo spojení či zajištění spojení neodpovídá požadavkům. |  | B |  |
|  | 1.1.15.3.2 |  | Uchycení lanovodů nebo spojení brzdových lan, táhel nebo pákoví je natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |  |
| 1.1.15.4 Vadné lanovody. | 1.1.15.4.1 |  | Vnější poškození lanovodů (bovdenů), které nemá vliv na jeho funkci. |  | A |  |
|  | 1.1.15.4.2 |  | Lanovody (bowdeny) vadné nebo poškozeny tak, že nejsou funkční. |  | C |  |
| 1.1.15.5 Omezení volného pohybu brzdového systému. | 1.1.15.5.1 |  | Omezení volného pohybu brzdových lan, lanovodů, táhel nebo pák brzdového systému. |  | B |  |
|  | 1.1.15.5.2 |  | Omezení volného pohybu brzdových lan, lanovodů, táhel nebo pák brzdového systému, které má za následek malou účinnost brzd nebo které způsobuje trvalé přibrzďování. |  | C |  |
| 1.1.15.6 Nenormální Pohyby pák / táhel svědčící o nesprávném seřízení nebo nadměrném opotřebení. | 1.1.15.6.1 |  | Pohyby pák / táhel brzdového systému svědčící o nadměrném opotřebení nebo o nesprávném seřízení. |  | B |  |
|  | 1.1.15.6.1 |  | Pohyby pák / táhel brzdového systému svědčící o nadměrném opotřebení nebo o nesprávném seřízení, které má za následek malou účinnost brzd nebo které způsobuje trvalé přibrzďování. |  | C |  |
| 1.1.16 Brzdové válce (včetně pružinových válců a hydraulických válečků) (Předepsané podmínky KÚ 218) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16.1 Brzdový válec prasklý nebo poškozený nebo nadměrně zkorodovaný nebo není funkční. | 1.1.16.1.1 |  | Brzdový válec poškozený, prasklý (např. upevňovací úchyty) nebo nadměrně zkorodovaný. |  | B |  |
|  | 1.1.16.1.2 |  | Brzdový válec je vyřazen z provozu nebo chybí nebo je v tak zhoršeném technickém stavu, že není funkční. |  | C |  |
| 1.1.16.2 Brzdový válec je netěsný. | 1.1.16.2.1 |  | Slyšitelný únik vzduchu z brzdového válce. |  | B |  |
|  | 1.1.16.2.2 |  | Únik vzduchu z brzdového válce, působící znatelný pokles tlaku v brzdovém systému. |  | C |  |
|  | 1.1.16.2.3 |  | Únik brzdové kapaliny z hydraulického brzdového válečku. |  | C |  |
| 1.1.16.3 Brzdový válec vadně namontovaný. | 1.1.16.3.1 |  | Montáž některého ze spojovacích prvků uchycení brzdového válce/válečku je nespolehlivá, některý spojovací prvek uchycení brzdového válce / válečku je uvolněný nebo chybí nebo je prasklý úchyt (lože) brzdového válce. |  | B |  |
|  | 1.1.16.3.2 |  | Brzdový válec je utržený nebo je prasklý úchyt (lože) a bezprostředně hrozí upadnutí brzdového válce. |  | C |  |
| 1.1.16.4 Nedostatečný nebo nadměrný zdvih mechanismu pístu nebo membrány. | 1.1.16.4.1 |  | Nadměrný zdvih pístu nebo membrány brzdového válce není v souladu s požadavky. |  | B |  |
|  | 1.1.16.4.2 |  | Zdvih pístu nebo membrány je nadměrný a neumožňuje vyvinout dostatečnou brzdnou sílu na kole. |  | C |  |
|  | 1.1.16.4.3 |  | Nedostatečný zdvih pístu nebo membrány brzdového válce způsobuje trvalé přibrzďování kola. |  | C |  |
| 1.1.16.5 Prachovky chybí nebo jsou nadměrně poškozené. | 1.1.16.5.1 |  | Některá prachovka brzdového válce / válečku je poškozená, ale plní svoji funkci. |  | A |  |
|  | 1.1.16.5.2 |  | Některá prachovka brzdového válce / válečku chybí nebo je poškozená tak, že neplní svoji funkci. |  | B |  |
| 1.1.16.6 Vadné nebo chybějící vratné pružiny, jsou-li instalovány. | 1.1.16.6 |  | Některá vratná pružina brzdového válce, je-li vyžadována, chybí nebo je vadná (např. prasklá, vytahaná). |  | B |  |
| 1.1.17 Zátěžový regulátor / omezovač brzdného účinku (Předepsané podmínky KÚ 226) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17.1 Vadné ovládací pákoví. | 1.1.17.1.1 |  | Ovládací páky, lana nebo pružiny AZR / omezovače brzdného účinku jsou poškozené nebo nadměrně zkorodované. |  | B |  |
|  | 1.1.17.1.2 |  | Spojení táhel, lan nebo pákoví AZR / omezovače brzdného účinku a jejich zajištění je poškozené, uvolněné nebo není spolehlivé nebo spojení neodpovídá požadavkům. |  | B |  |
|  | 1.1.17.1.3 |  | Ovládací lano AZR / omezovače brzdného účinku je přetržené nebo lano, páky nebo pružiny jsou natolik poškozeny nebo zkorodovány, že AZR / omezovač brzdného účinku neplní svoji funkci. |  | C |  |
| 1.1.17.2 Pákoví nesprávně seřízené. | 1.1.17.2.1 |  | U vozidla vybaveného funkčním systémem ABS, které není určeno k tažení přípojných vozidel (mimo O2), nesprávně seřízené pákoví AZR / omezovače brzdného účinku způsobuje nedostatečný nebo nadměrný brzdný účinek kol nápravy / náprav u vozidla. |  | B |  |
|  | 1.1.17.2.2 |  | Nesprávně seřízené pákoví AZR / omezovače brzdného účinku v závislosti na zatížení vozidla způsobuje nedostatečný nebo nadměrný brzdný účinek kol nápravy / náprav. |  | C |  |
| 1.1.17.3 Zátěžový regulátor/omezovač brzdného účinku zadřený nebo nefunguje. | 1.1.17.3.1 |  | U vozidla vybaveného funkčním systémem ABS, které není určeno k tažení přípojných vozidel (mimo O2), nefunkční AZR (páka zadřená v poloze pro naložené vozidlo) způsobuje nadměrný brzdný účinek kol nápravy/náprav u vozidla v nenaloženém stavu. |  | B |  |
|  | 1.1.17.3.2 |  | Ručně ovládaný zátěžový regulátor přípojného vozidla traktoru nelze ovládat. |  | B |  |
|  | 1.1.17.3.3 |  | AZR / omezovač brzdného účinku není zjevně funkční. |  | C |  |
| 1.1.17.4 Zátěžový regulátor/ omezovač brzdného účinku zjevně demontován. | 1.1.17.4 |  | AZR / omezovač brzdného účinku zjevně demontován - nepřípustný zásah do brzdového systému. |  | C |  |
| 1.1.17.5 Chybí štítek s údaji. | 1.1.17.5 |  | Štítek s údaji pro seřízení AZR, je-li vyžadován, chybí. |  | A |  |
| 1.1.17.6 Údaje nečitelné nebo nejsou v souladu s požadavky. | 1.1.17.6 |  | Údaje na štítku pro seřízení AZR nečitelné nebo nejsou v souladu s požadavky. |  | A |  |
| 1.1.18 Páky brzdových klíčů a zařízení k automatickému seřizování (Předepsané podmínky KÚ 217) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18.1 Mechanismus ovládání pák brzdových klíčů je poškozený, zadřený nebo má nenormální pohyb nebo je nadměrné opotřebený. | 1.1.18.1.1 |  | Mechanismus ovládání pák brzdových klíčů poškozený nebo nadměrně opotřebený. |  | B |  |
|  | 1.1.18.1.2 |  | Po odbrzdění se nevrací některý brzdový klíč na nápravě do původní polohy (výrazný rozdíl). |  | B |  |
|  | 1.1.18.1.3 |  | Zadření mechanismu ovládání pák brzdových klíčů způsobuje, že po odbrzdění se nevrací některý brzdový klíč do původní polohy a kolo trvalé přibrzďuje. |  | C |  |
| 1.1.18.2 Nesprávně seřízený mechanismus ovládání pák brzdových klíčů. | 1.1.18.2 |  | Výrazný rozdíl zdvihu pák brzdových klíčů na nápravě nebo seřízení zdvihu pák brzdových klíčů neodpovídá požadavkům výrobce. |  | B |  |
| 1.1.18.3 Vadný mechanismus zařízení k automatickému seřizování. | 1.1.18.3.1 |  | Mechanismus zařízení k automatickému seřizování pák brzdových klíčů je nadměrně opotřebený. |  | B |  |
|  | 1.1.18.3.2 |  | Zařízení k automatickému seřizování pák brzdových klíčů je v natolik zhoršeném technickém stavu, (např. nadměrně opotřebené, poškozené), že není funkční nebo nefunguje správně. |  | C |  |
| 1.1.18.4 Nesprávná montáž nebo změna. | 1.1.18.4.1 |  | Uchycení, spojení a zajištění jednotlivých částí mechanismu ovládání pák brzdových klíčů vadné nebo není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům. |  | B |  |
|  | 1.1.18.4.2 |  | Nesprávná montáž nebo změna mechanismu ovládání pák brzdových klíčů nebo zařízení k automatickému seřizování má vliv na brzdný účinek. |  | B |  |
| 1.1.19 Systém odlehčovací brzdy (je-li instalován nebo vyžadován) (Předepsané podmínky KÚ 210) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19.1 Vadné spoje nebo montáž | 1.1.19.1.1 |  | V systému odlehčovací brzdy některý spoj uvolněný, ale tato závada nemá vliv na funkci nebo spolehlivost systému. |  | A |  |
|  | 1.1.19.1.2 |  | Montáž systému odlehčovací brzdy vadná nebo některý spoj v systému odlehčovací brzdy uvolněný a tato závada má vliv na funkci nebo spolehlivost systému. |  | B |  |
| 1.1.19.2 Systém odlehčovací brzdy, je-li vyžadován, chybí nebo je zjevně vadný. | 1.1.19.2 |  | Systém odlehčovací brzdy je zjevně vadný nebo je-li vyžadován, chybí. |  | B |  |
| 1.1.20 Automatická činnost brzd přípojného vozidla (Předepsané podmínky KÚ 211) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20.1 Brzda přípojného vozidla se automaticky neuvede v činnost po rozpojení spojení. | 1.1.20.1 |  | Brzda přípojného vozidla se automaticky neuvede v činnost po rozpojení spojení. |  | C |  |
| 1.1.21 Celý brzdový systém (Předepsané podmínky KÚ 213,214) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21.1 Jiná zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, sušič vzduchu apod.) jsou z vnějšku poškozená nebo nadměrně zkorodovaná tak, že nepříznivě ovlivňují brzdový systém. | 1.1.21.1.1 |  | Vnější poškození zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.) nebo povrchová koroze, která nemá vliv na funkci nebo spolehlivost brzdového systému. |  | A |  |
|  | 1.1.21.1.2 |  | Poškození zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.) nebo nadměrná koroze, které může nepříznivě ovlivnit funkci nebo spolehlivost brzdového systému. |  | B |  |
|  | 1.1.21.1.3 |  | Poškození zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.), které bezprostředně ohrožuje funkci brzdového systému. |  | C |  |
| 1.1.21.2 Únik vzduchu nebo nemrznoucí směsi. | 1.1.21.2.1 |  | Únik nemrznoucí směsi. |  | A |  |
|  | 1.1.21.2.2 |  | Slyšitelný únik vzduchu z jiných zařízení brzdového systému (např. protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.). |  | B |  |
|  | 1.1.21.2.3 |  | Únik vzduchu z jiných zařízení brzdového systému (např. protimrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.), který způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému. |  | C |  |
| 1.1.21.3 Jakákoli část nespolehlivá nebo nesprávně namontovaná. | 1.1.21.3 |  | Uchycení jiných zařízení brzdového systému (např. protimrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.), je uvolněné nebo poškozené nebo neodpovídá požadavkům. |  | B |  |
| 1.1.21.4 Neodborná oprava nebo změna jakékoli součásti. | 1.1.21.4.1 |  | Neodborná oprava jakékoli součásti brzdového systému, která není v souladu s požadavky výrobce. |  | B |  |
|  | 1.1.21.4.2 |  | Jakýkoliv nepovolený zásah do brzdového systému (demontáž, vyřazení z činnosti apod.) nebo neschválená změna brzdového systému. |  | C |  |
| 1.1.22 Kontrolní přípojky (pokud jsou požadovány nebo namontovány) (Předepsané podmínky KÚ 222) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22.1 Přípojky pro kontrolu tlaku chybí. | 1.1.22.1 |  | Přípojky pro kontrolu tlaku, jsou-li vyžadovány, chybí. |  | B |  |
| 1.1.22.2 Přípojky pro kontrolu tlaku poškozené nebo nepoužitelné nebo netěsné. | 1.1.22.2 |  | Přípojky pro kontrolu tlaku poškozené nebo nepoužitelné nebo netěsné. |  | B |  |
| 1.2 Činnost a účinky systému provozního brzdění |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Činnost (Předepsané podmínky KÚ 201, 202, 220) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech. | 1.2.1.1.1 |  | Aplikovat od 1.1.2014 |  | B |  |
|  | 1.2.1.1.2 |  | Aplikovat od 1.1.2014 |  | C |  |
| 1.2.1.2 Rozdíl brzdných sil na kolech téže nápravy je větší než 30%. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. | 1.2.1.2.1 |  | Aplikovat od 1.1.2014 |  | B |  |
|  | 1.2.1.2.2 |  | Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30%. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. |  | C |  |
| 1.2.1.3 Nedosáhne se odstupňování brzdného účinku (blokování). | 1.2.1.3.1 |  | Účinek brzd není spojitě odstupňovaný. |  | B |  |
|  | 1.2.1.3.2 |  | Vadná odstupňovatelnost brzd ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla natolik, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |  |
| 1.2.1.4 Nadměrná prodleva brzdného účinku na některém kole. | 1.2.1.4 |  | Nadměrná prodleva brzdného účinku na některém kole. |  | B |  |
| 1.2.1.5 Nadměrné kolísání brzdné síly v průběhu každého úplného otočení kola (ovalita). | 1.2.1.5 |  | Kolísání brzdné síly v průběhu každého úplného otočení kola na válcové zkušebně brzd přesahuje ± 10% |  | B |  |
| 1.2.2 Brzdný účinek (Předepsané podmínky KÚ 201) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 Nedosahuje se předepsaných minimálních hodnot brzdného účinku pro provozní brzdění. | 1.2.2.1 |  | Vozidlo nedosahuje předepsaného brzdného účinku. |  | C |  |
| 1.3 Činnost a brzdné účinky nouzového brzdění (je-li zajišťováno zvláštním systémem) (Aplikovat od 1.1.2013) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Činnost |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech. | 1.3.1.1.1. |  | Aplikovat od 1.1.2014 |  | B |  |
|  | 1.3.1.1.2 |  | Aplikovat od 1.1.2014 |  | C |  |
| 1.3.1.2 Rozdíl brzdných sil na kolech téže nápravy je větší než 30%. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. | 1.3.1.2.1 |  | Aplikovat od 1.1.2014 |  | B |  |
|  | 1.3.1.2.2 |  | Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30%. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. |  | C |  |
| 1.3.1.3 Nedosáhne se odstupňování brzdného účinku (blokování). | 1.3.1.3.1 |  | Účinek nouzové brzdy není spojitě odstupňovaný. |  | B |  |
|  | 1.3.1.3.2 |  | Vadná odstupňovatelnost nouzové brzdy ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla natolik, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |  |
| 1.3.2 Brzdný účinek |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 Nedosahuje se předepsaných minimálních hodnot brzdného účinku pro nouzové brzdění. | 1.3.2.1.1 |  | Aplikovat od 1.1.2014 |  | B |  |
|  | 1.3.2.1.2 |  | Aplikovat od 1.1.2014 |  | C |  |
| 1.4 Činnost a brzdné účinky parkovací brzdy |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 Činnost (Předepsané podmínky KÚ 208) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 Brzda je na jedné straně neúčinná nebo se vozidlo v případě jízdní zkoušky nadměrně vychyluje z přímého směru. | 1.4.1.1.1 |  | Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, dostatečně nebrzdí a při jízdní zkoušce se vozidlo vychyluje z přímého směru. |  | B |  |
|  | 1.4.1.1.2 |  | Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, zcela nebrzdí a při jízdní zkoušce se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. |  | C |  |
| 1.4.2 Brzdný účinek (Předepsané podmínky KÚ 208) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 Vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 18 %, nebo u jízdních souprav, tažné vozidlo nedosahuje poměrný brzdný účinek pro svah se sklonem 12 %, | 1.4.2.1.1 |  | Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. |  | B |  |
|  | 1.4.2.1.2 |  | Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku |  | C |  |
| 1.5 Činnost systému odlehčovací brzdy (Aplikovat od 1.1.2013) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 Účinek nelze odstupňovat (neuplatní se u systémů výfukových brzd). | 1.5.1 |  | Účinek systému odlehčovací brzdy nelze odstupňovat. |  | B |  |
| 1.5.2 Systém nefunguje. | 1.5.2 |  | Systém odlehčovací brzdy nefunguje. |  | B |  |
| 1.6 Protiblokovací systém (ABS) (Předepsané podmínky KÚ 225) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 Vadná funkce výstražné signalizace. | 1.6.1 |  | Vadná funkce výstražné signalizace systému ABS. |  | B |  |
| 1.6.2 Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému ABS. | 1.6.2 |  | Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému ABS. |  | B |  |
| 1.6.3 Čidla otáčení kol chybí nebo jsou poškozená. | 1.6.3 |  | Čidlo otáčení kol systému ABS nevhodně uchycené nebo poškozené tak, že neplní svoji funkci (např. přetržený el. kabel) nebo chybí. |  | B |  |
| 1.6.4 Elektrické kabely systému ABS jsou poškozené nebo nesprávně vedené nebo nespolehlivě upevněné nebo chybí. | 1.6.4 |  | Elektrické kabely systému ABS jsou poškozené tak, že nejsou funkční nebo chybí. |  | B |  |
| 1.6.5 Jiné části systému ABS chybí nebo jsou poškozené tak, že je systém ABS nefunkční nebo byl systém ABS z vozidla zjevně demontován. | 1.6.5 |  | Jiné části systému ABS chybí nebo jsou poškozené tak, že je systém ABS nefunkční nebo byl systém ABS z vozidla demontován. |  | B |  |
| 1.6.6 Propojení systému ABS mezi tažným a přípojným vozidlem chybí nebo neodpovídá požadavkům na zapojení vozidel do jízdních souprav s ohledem na kompatibilitu mezi tažným a přípojným vozidlem z hlediska sdělování dat (ABS). | 1.6.6 |  | Elektrické ovládací vedení (propojení) systému ABS mezi tažným a přípojným vozidlem chybí nebo nefunguje nebo spojení vozidel neodpovídá požadavkům na zapojení vozidel do jízdních souprav s ohledem na kompatibilitu mezi tažným a přípojným vozidlem z hlediska sdělování dat (ABS). |  | B |  |
| 1.7 Elektronický brzdový systém (EBS) (Předepsané podmínky KÚ 225) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 Vadná funkce výstražné signalizace. | 1.7.1 |  | Vadná funkce výstražné signalizace systému EBS |  | B |  |
| 1.7.2 Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému EBS. | 1.7.2 |  | Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému EBS. |  | B |  |
| 1.7.3 Propojení systému EBS mezi tažným a přípojným vozidlem, je-li systém namontován, chybí. | 1.7.3 |  | Je-li přípojné vozidlo vybaveno systémem EBS, chybí propojení systému EBS mezi tažným a přípojným vozidlem nebo elektrické ovládací vedení zjevně nefunguje. |  | C |  |