Příloha č. 4.4 k č.j.: 4/2012-150-ORG3/1

Podrobný popis závad

| 4. SVÍTILNY, SVĚTLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní popis závady podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. |  | Číslo KÚ v CIS STK |  | Podrobný popis závady se stupněm hodnocení |  |  |
| 4.1 Světlomety |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Stav a funkce (Předepsané podmínky KÚ 603) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 Zdroj světla nesvítí, je vadný nebo chybí. |  | 4.1.1.1.1 |  | Nesvítí některý nepovinný (volitelný) světlomet |  | A |
|  |  | 4.1.1.1.2 |  | V potkávacím světlometu nesvítí doplňkový zdroj světla, který však nevytváří hlavní potkávací světlo (k posílení světla do zatáčky). |  | A |
|  |  | 4.1.1.1.3 |  | Nesvítí některý povinný světlomet. |  | B |
|  |  | 4.1.1.1.4 |  | U potkávacího světlometu zdroj světla vadný, předepsaná kresba nemá osvětlenou plochu jasně ohraničenou nebo celistvou (tmavé plochy). |  | A |
|  |  | 4.1.1.1.5 |  | U potkávacího nebo dálkového světlometu zdroj světla ve světlometu chybně upevněn nebo je vadný, takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (nevytváří požadovanou kresbu) nebo způsobuje oslnění. |  | B |
| 4.1.1.2 Světlomet nebo jeho optický systém poškozený nebo vadný. |  | 4.1.1.2.1 |  | Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení. |  | A |
|  |  | 4.1.1.2.2 |  | Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení. |  | B |
| 4.1.1.3 Světlomet není spolehlivě upevněn. |  | 4.1.1.3 |  | Některý úchyt potkávacího nebo dálkového světlometu uvolněný nebo prasklý nebo chybí a tento stav má vliv na seřízení světlometu (např. způsobuje blikání světlometu za jízdy) nebo se světlomet může za jízdy uvolnit nebo způsob uchycení světlometu neodpovídá požadavkům. |  | B |
| 4.1.2 Seřízení (Předepsané podmínky KÚ 605, 606) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 Seřízení světlometu neodpovídá předepsaným požadavkům |  | 4.1.2.1.1 |  | Výškové seřízení sklonu rozhraní potkávacího světlometu neodpovídá požadavkům. |  | B |
|  |  | 4.1.2.1.2 |  | Stranové seřízení rozhraní potkávacího světlometu neodpovídá požadavkům. |  | B |
|  |  | 4.1.2.1.3 |  | Natočení obrazu rozhraní potkávacího světlometu chybné, ale nezpůsobuje oslnění. |  | A |
|  |  | 4.1.2.1.4 |  | Natočení obrazu rozhraní potkávacího světlometu neodpovídá požadavkům. |  | B |
|  |  | 4.1.2.1.5 |  | Seřízení dálkového světlometu neodpovídá požadavkům. |  | B |
| 4.1.3 Spínače (Předepsané podmínky KÚ 604) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1 Spínač pro potkávací nebo dálkové světlomety vadný. |  | 4.1.3.1.1 |  | Potkávací nebo dálkové světlomet/y nelze uvést v činnost. |  | B |
|  |  | 4.1.3.1.2 |  | Nepovinné (volitelné) dálkové světlomety, jsou-li zapojeny, nelze uvést v činnost. |  | B |
| 4.1.3.2 Přepnutí z potkávacích světlometů na dálkové světlomety nebo naopak nefunguje nebo přepnutí neodpovídá požadavkům. |  | 4.1.3.2.1 |  | Přepnutí z potkávacích světlometů na dálkové světlomety nebo naopak není funkční |  | B |
|  |  | 4.1.3.2.2 |  | Při přepnutí potkávacích světlometů na dálkové světlomety nebo naopak vzniká časová prodleva (nedostatečné osvětlení vozovky). |  | B |
| 4.1.3.3 Povinná kontrolka zapnutí dálkového světlometu, nebo je-li vyžadováno, povinná kontrolka pro zapnutí potkávacího světlometu, chybí. |  | 4.1.3.3.1 |  | Povinná kontrolka činnosti / zapojení obvodu dálkového světlometu chybí. |  | B |
|  |  | 4.1.3.3.2 |  | Povinná kontrolka činnosti / poruchy / zapojení obvodu potkávacího světlometu, je-li vyžadována, chybí. |  | B |
| 4.1.4 Splnění požadavků (Předepsané podmínky KÚ 601, 602) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.1 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost světlometů není v souladu s požadavky. |  | 4.1.4.1.1 |  | Vozidlo není vybaveno předepsaným/i potkávacími nebo dálkovými světlometem/y. |  | B |
|  |  | 4.1.4.1.2 |  | Skutečný stav zapojených světlometů neodpovídá předepsanému / povolenému počtu typu světlometů (potkávací / dálkový světlomet). |  | B |
|  |  | 4.1.4.1.3 |  | Umístění světlometů na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce nebo výšce vozidla nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti. |  | B |
|  |  | 4.1.4.1.4 |  | Umístění nebo způsob montáže světlometů na vozidle nebo jejich úprava (např. ochranné mřížky) nesplňuje požadavky na vnější výčnělky na vozidle. |  | B |
|  |  | 4.1.4.1.5 |  | Světlomet vyzařuje jinou barvu světla než bílou (s výjimkou traktorů a vozidel schválených do provozu před 1. 7. 1972, u kterých se připouští i selektivní žlutá barva). |  | B |
|  |  | 4.1.4.1.6 |  | Sada (pár) světlometů zjevně nesplňuje předepsané fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla). |  | B |
|  |  | 4.1.4.1.7 |  | Index intenzity vyzařovaného světla u současně rozsvícených dálkových světlometů překračuje povolený limit. |  | B |
| 4.1.4.2 Elektrické zapojení potkávacích nebo dálkových světlometů nebo jejich uvedení v činnost, není v souladu s požadavky. |  | 4.1.4.2.1 |  | Světelný signál (houkačka), je-li jim vozidlo vybaveno, nefunguje v souladu s požadavky. |  | A |
|  |  | 4.1.4.2.2 |  | Počet současně rozsvícených dálkových světlometů překračuje dva páry (4 ks.). |  | B |
|  |  | 4.1.4.2.3 |  | Elektrické zapojení potkávacích nebo dálkových světlometů nebo jejich uvedení v činnost, není v souladu s požadavky. |  | B |
| 4.1.4.3 Jakákoliv úprava světlometu nebo zdroje světla, nebo jeho zaclonění. |  | 4.1.4.3.1 |  | Úpravy na vozidle, které ovlivňují vnější povrch rozptylového skla, avšak nezasahují do svítící plochy nebo plochy výstupu světla světlometu („mračítka“). |  | A |
|  |  | 4.1.4.3.2 |  | Nepovolená úprava světlometu. |  | B |
|  |  | 4.1.4.3.3 |  | Použití zjevně nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená úprava zdroje světla. |  | B |
| 4.1.4.4 Ve světlometu použit jiný zdroj světla, který není slučitelný s udělenou homologací světlometu. |  | 4.1.4.4 |  | Ve světlometu použit zjevně jiný zdroj světla, který je neslučitelný s udělenou homologací / schválení světlometu. |  | B |
| 4.1.4.5 Použit nehomologovaný světlomet nebo světlomet pro levostranný provoz nebo je použit homologovaný světlomet určený pro jinou funkci osvětlení. |  | 4.1.4.5.1 |  | U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002, pro potkávací nebo dálkové světlo použit nehomologovaný světlomet (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla. |  | B |
|  |  | 4.1.4.5.2 |  | Použit potkávací světlomet, který není určen pro pravostranný provoz. |  | B |
|  |  | 4.1.4.5.3 |  | Pro potkávací nebo dálkové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. mlhový světlomet). |  | B |
| 4.1.5 Korektory sklonu světlometů (jsou-li povinné) (Předepsané podmínky KÚ 605) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.1 U vozidla, je-li vyžadována, chybí nebo není plně funkční automatická korekce sklonu světlometů. |  | 4.1.5.1.1 |  | U vozidla, je-li vyžadována, chybí automatická korekce sklonu světlometů. |  | B |
|  |  | 4.1.5.1.2 |  | Automatická korekce sklonu světlometů, není zjevně plně funkční. |  | B |
| 4.1.5.2 Ručně ovládaná korekce sklonu světlometů ze sedadla řidiče chybí nebo není plně funkční. |  | 4.1.5.2.1 |  | Ručně ovládaná korekce sklonu světlometů, je-li vyžadována, chybí. |  | B |
|  |  | 4.1.5.2.2 |  | Korekce sklonu světlometů není plně funkční. |  | B |
| 4.1.6 Zařízení pro čištění světlometů (je-li povinné) (Předepsané podmínky KÚ 517) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.1 U vozidla chybí nebo není funkční zařízení pro čištění světlometů. |  | 4.1.6.1.1 |  | Zařízení pro čištění světlometu není funkční. |  | A |
|  |  | 4.1.6.1.2 |  | U vozidla, je-li vyžadováno, chybí nebo není funkční zařízení pro čištění světlometů. |  | B |
| 4.2 Přední a zadní obrysové svítilny, boční obrysové svítilny a doplňkové obrysové svítilny |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Stav a funkce (Předepsané podmínky KÚ 608, 609,610, 619) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 Zdroj světla je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům. |  | 4.2.1.1.1 |  | Nesvítí některá nepovinná (volitelná) obrysová svítilna. |  | A |
|  |  | 4.2.1.1.2 |  | Nesvítí některá obrysová svítilna. |  | B |
|  |  | 4.2.1.1.3 |  | Zdroj světla zjevně vadný (např. zčernalá žárovka) nebo poškozený tak, že zjevně ovlivňuje fotometrické vlastnosti obrysové svítilny (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla. |  | B |
|  |  | 4.2.1.1.4 |  | Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna zdroje světla. |  | B |
| 4.2.1.2 Svítilna nebo její optický systém poškozený. |  | 4.2.1.2.1 |  | Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém obrysové svítilny poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její funkci ani fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) ani nedochází ke změně barvy vyzařovaného světla. |  | A |
|  |  | 4.2.1.2.2 |  | Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém obrysové svítilny poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla. |  | B |
| 4.2.1.3 Svítilna není spolehlivě upevněna. |  | 4.2.1.3 |  | Chybné uchycení nebo způsob montáže obrysové svítilny negativně ovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo se může za jízdy uvolnit. |  | B |
| 4.2.2 Spínače (Předepsané podmínky KÚ 608, 609,610, 619) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 Spínač obrysových světel vadný. |  | 4.2.2.1 |  | Obrysové svítilny nelze uvést v činnost. |  | B |
| 4.2.2.2 Kontrolka zapnutí obrysových světel, je-li vyžadována, chybí. |  | 4.2.2.2 |  | Kontrolka činnosti / zapojení obvodu obrysových světel, je-li vyžadována, chybí. |  | B |
| 4.2.3 Splnění požadavků (Předepsané podmínky KÚ 608, 609, 610, 619) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.1 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost obrysových svítilen, není v souladu s požadavky. |  | 4.2.3.1.1 |  | Vozidlo není vybaveno některými předepsanými obrysovými svítilnami. |  | B |
|  |  | 4.2.3.1.2 |  | Skutečný stav zapojených obrysových svítilen neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí / překračuje). |  | B |
|  |  | 4.2.3.1.3 |  | Umístění obrysových svítilen na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla nebo jejich úhlovému naklopení či orientace montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti. |  | B |
|  |  | 4.2.3.1.4 |  | Svítilna je umístěna na pohyblivých částech, nebo její umístění na pohyblivých částech není v souladu s požadavky. |  | A |
|  |  | 4.2.3.1.5 |  | Způsob dodatečné montáže obrysových svítilen, jejich umístění nebo úprava, porušuje požadavky na vnější výčnělky na vozidle (např. tzv. tykadla). |  | B |
|  |  | 4.2.3.1.6 |  | Obrysová svítilna, není-li stanoveno jinak, vyzařuje směrem dopředu světlo jiné barvy než bílé, směrem dozadu světlo jiné barvy než červené a směrem do stran světlo jiné barvy než oranžové, nebo sada obrysových svítilen (společný pár) zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti. |  | B |
|  |  | 4.2.3.1.7 |  | Intenzita vyzařovaného světla obrysové svítilny zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká / vysoká). |  | B |
| 4.2.3.2 Elektrické zapojení obrysových svítilen nebo jejich uvedení v činnost není v souladu s požadavky. |  | 4.2.3.2 |  | Elektrické zapojení obrysových svítilen nebo jejich uvedení v činnost, není v souladu s požadavky. |  | B |
| 4.2.3.3 Jakákoliv úprava obrysové svítilny nebo zdroje světla. |  | 4.2.3.3 |  | Nepovolená úprava obrysové svítilny nebo zdroje světla. |  | B |
| 4.2.3.4 Pro obrysovou svítilnu použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení. |  | 4.2.3.4.1 |  | U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002, pro obrysové světlo použito nehomologované světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla. |  | B |
|  |  | 4.2.3.4.2 |  | Pro obrysové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení. |  | B |
| 4.3 Brzdové svítilny |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 Stav a funkce (Předepsané podmínky KÚ 621) |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 Zdroj světla je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům. |  | 4.3.1.1.1 |  | Nesvítí některá nepovinná (volitelná) brzdová svítilna. |  | A |
|  |  | 4.3.1.1.2 |  | Nesvítí některá brzdová svítilna (v případě dvou a více svítilen). |  | B |
|  |  | 4.3.1.1.3 |  | Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. |  | C |
|  |  | 4.3.1.1.4 |  | Zdroj světla zjevně vadný (např. zčernalá žárovka) nebo poškozený tak, že zjevně ovlivňuje fotometrické vlastnosti brzdové svítilny (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla. |  | B |
|  |  | 4.3.1.1.5 |  | Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna zdroje světla. |  | B |
| 4.3.1.2 Svítilna nebo její optický systém poškozený. |  | 4.3.1.2.1 |  | Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém brzdové svítilny poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její funkci ani fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla), ani nedochází ke změně barvy vyzařovaného světla. |  | A |
|  |  | 4.3.1.2.2 |  | Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém brzdové svítilny poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla. |  | B |
| 4.3.1.3 Svítilna není spolehlivě upevněna. |  | 4.3.1.3 |  | Chybné uchycení nebo způsob montáže brzdové svítilny negativně ovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo se může za jízdy uvolnit. |  | B |
| 4.3.2 Spínač (Předepsané podmínky KÚ 621) |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 Spínač brzdových světel nefunguje nebo není spolehlivý. |  | 4.3.2.1 |  | Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v činnost brzdová světla. |  | C |
| 4.3.2.2 Narušená funkce ovládacího zařízení |  | 4.3.2.2 |  | Narušená funkce ovládacího zařízení - brzdová světla se nerozsvítí bezprostředně po aktivaci brzdy. |  | B |
| 4.3.3 Splnění požadavků (Předepsané podmínky KÚ 620) |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.1 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost brzdových svítilen, není v souladu s požadavky. |  | 4.3.3.1.1 |  | Vozidlo není vybaveno brzdovými svítilnami předepsané kategorie. |  | B |
|  |  | 4.3.3.1.2 |  | Skutečný stav zapojených brzdových svítilen neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí/překračuje). |  | B |
|  |  | 4.3.3.1.3 |  | Umístění brzdových svítilen na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce nebo výšce vozidla nebo jejich úhlovému naklopení či orientaci montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti. |  | B |
|  |  | 4.3.3.1.4 |  | Svítilny jsou umístěny na pohyblivých částech, nebo jejich umístění na pohyblivých částech není v souladu s požadavky. |  | A |
|  |  | 4.3.3.1.5 |  | Brzdová svítilna vyzařuje jinou barvu než červenou nebo sada brzdových svítilen (společný pár) zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti. |  | B |
|  |  | 4.3.3.1.6 |  | Intenzita vyzařovaného světla brzdové svítilny zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká). |  | B |
|  |  | 4.3.3.1.7 |  | U brzdové svítilny kategorie S3 nebo S4, namontované uvnitř vozidla, dochází k obtěžování řidiče vyzařovaným světlem přes zařízení pro nepřímý výhled a/nebo jiné plochy vozidla (např. zadní okno). |  | B |
| 4.3.3.2 Elektrické zapojení brzdových svítilen nebo jejich uvedení v činnost není v souladu s požadavky. |  | 4.3.3.2 |  | Elektrické zapojení brzdových svítilen nebo jejich uvedení v činnost, není v souladu s požadavky. |  | B |
| 4.3.3.3 Jakákoliv úprava brzdové svítilny nebo zdroje světla. |  | 4.3.3.3 |  | Nepovolená úprava brzdové svítilny nebo zdroje světla. |  | B |
| 4.3.3.4 Pro brzdovou svítilnu použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení. |  | 4.3.3.4.1 |  | U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002 pro brzdové světlo použito nehomologované světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla. |  | B |
|  |  | 4.3.3.4.2 |  | Pro brzdové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. zadní mlhová svítilna). |  | B |
| 4.4 Směrové svítilny a výstražná signalizace |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 Stav a funkce (Předepsané podmínky KÚ 616, 617) |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1 Zdroj světla je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům. |  | 4.4.1.1.1 |  | Nesvítí některá nepovinná (volitelná) směrová svítilna. |  | A |
|  |  | 4.4.1.1.2 |  | Nesvítí některá směrová svítilna. |  | B |
|  |  | 4.4.1.1.3 |  | Nesvítí zadní směrová svítilna na straně přivrácené do středu vozovky. |  | C |
|  |  | 4.4.1.1.4 |  | Zdroj světla zjevně vadný (např. sloupnutá barva) nebo poškozený tak, že ovlivňuje zjevně fotometrické vlastnosti směrové svítilny (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla (bílá). |  | B |
|  |  | 4.4.1.1.5 |  | Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna zdroje světla. |  | B |
| 4.4.1.2 Svítilna nebo její optický systém poškozený. |  | 4.4.1.2.1 |  | Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém směrové svítilny poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její funkci ani fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla), ani nedochází ke změně barvy vyzařovaného světla. |  | A |
|  |  | 4.4.1.2.2 |  | Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém směrové svítilny poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla. |  | B |
| 4.4.1.3 Svítilna není spolehlivě upevněna. | 4.4.1.3 |  | Chybné uchycení nebo způsob montáže směrové svítilny negativně ovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo se může za jízdy uvolnit. |  | B |  |
| 4.4.2 Spínače (Předepsané podmínky KÚ 616, 617) |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.1 Spínač směrových světel nebo výstražné signalizace nefunguje nebo není spolehlivý nebo nefunguje v souladu s požadavky. | 4.4.2.1.1 |  | Spínač výstražné signalizace není spolehlivý. |  | A |  |
|  | 4.4.2.1.2 |  | Výstražná signalizace nelze uvést v činnost. |  | B |  |
|  | 4.4.2.1.3 |  | Spínač směrových světel nadměrně opotřebený nebo poškozený, ale plní svoji funkci. |  | A |  |
|  | 4.4.2.1.4 |  | Směrová světla nelze uvést v činnost nebo spínač směrových světel není spolehlivý. |  | C |  |
| 4.4.2.2 Povinná kontrolka zapnutí směrových světel nebo výstražné signalizace chybí. | 4.4.2.2 |  | Povinná kontrolka činnosti / zapojení obvodu (optická nebo zvuková) směrových světel nebo výstražné signalizace chybí. |  | B |  |
| 4.4.3 Splnění požadavků (Předepsané podmínky KÚ 615, 616) |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3.1 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost směrových svítilen, není v souladu s požadavky. | 4.4.3.1.1 |  | Vozidlo není vybaveno předepsanými směrovými svítilnami. |  | B |  |
|  | 4.4.3.1.2 |  | Skutečný stav zapojených směrových svítilen neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí / překračuje). |  | B |  |
|  | 4.4.3.1.3 |  | Umístění směrových svítilen na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla nebo jejich úhlovému naklopení či orientaci montáže (TOP) nebo vzhledem k vzdálenosti od potkávacího světlometu nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti. |  | B |  |
|  | 4.4.3.1.4 |  | Svítilny jsou umístěny na pohyblivých částech, nebo jejich umístění na pohyblivých částech není v souladu s požadavky. |  | A |  |
|  | 4.4.3.1.5 |  | Způsob dodatečné montáže směrových svítilen, jejich umístění nebo úprava, porušuje požadavky na vnější výčnělky na vozidle (např. tzv. tykadla). |  | B |  |
|  | 4.4.3.1.6 |  | Směrová svítilna vyzařuje jinou barvu než oranžovou (s výjimkou vozidel schválených do provozu před 1. 7. 1972, u kterých se připouští barva bílá u předních a barva červená u zadních směrových svítilen) nebo sada směrových svítilen (společný pár) zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti. |  | B |  |
|  | 4.4.3.1.7 |  | Intenzita vyzařovaného světla směrové svítilny zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká). |  | B |  |
| 4.4.3.2 Jakákoliv úprava směrové svítilny nebo zdroje světla. | 4.4.3.2 |  | Nepovolená úprava směrové svítilny nebo zdroje světla. |  | B |  |
| 4.4.3.3 Pro směrovou svítilnu použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované nebo nehomologované světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení. | 4.4.3.3.1 |  | U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002, pro směrové světlo použito nehomologované světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla. |  | B |  |
|  | 4.4.3.3.2 |  | Pro směrové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. obrysová svítilna). |  | B |  |
| 4.4.4 Frekvence přerušování světla (Předepsané podmínky KÚ 616) |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4.1 Frekvence přerušování světla není v souladu s požadavky. | 4.4.4.1.1 |  | Frekvence přerušování světla u výstražných světel není zjevně v souladu s požadavky (90 ± 30 krát/min). |  | A |  |
|  | 4.4.4.1.2 |  | Frekvence přerušování světla u směrových světel není zjevně v souladu s požadavky (90 ± 30 krát/min). |  | B |  |
| 4.5 Přední mlhové světlomety a zadní mlhové svítilny (Předepsané podmínky KÚ 614,626) |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 Stav a funkce |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.1 Zdroj světla je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům. | 4.5.1.1.1 |  | Nesvítí některý přední mlhový světlomet nebo zadní mlhová svítilna na straně přivrácené ke kraji vozovky, je-li zjevně zapojena. |  | A |  |
|  | 4.5.1.1.2 |  | Nesvítí zadní mlhová svítilna na straně přivrácené do středu vozovky. |  | B |  |
|  | 4.5.1.1.3 |  | U předního mlhového světlometu zdroj světla vadný, předepsaná kresba nemá osvětlenou plochu jasně ohraničenou nebo celistvou (tmavé plochy). |  | A |  |
|  | 4.5.1.1.4 |  | Zdroj světla předního mlhového světlometu zjevně chybně upevněn nebo je vadný, takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (nevytváří požadovanou kresbu) nebo způsobuje oslnění. |  | B |  |
|  | 4.5.1.1.5 |  | Zdroj světla v zadní mlhové svítilně vadný nebo poškozený tak, že zjevně ovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla. |  | B |  |
|  | 4.5.1.1.6 |  | Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna zdroje světla. |  | B |  |
| 4.5.1.2 Světlomet nebo svítilna nebo jejich optický systém poškozený. | 4.5.1.2.1 |  | U předního mlhového světlometu vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení. |  | A |  |
|  | 4.5.1.2.2 |  | U předního mlhového světlometu vnější krycí sklo těleso nebo optický systém světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení. |  | B |  |
|  | 4.5.1.2.3 |  | U zadní mlhové svítilny vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém svítilny poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) ani nedochází ke změně barvy vyzařovaného světla. |  | A |  |
|  | 4.5.1.2.4 |  | U zadní mlhové svítilny vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém svítilny poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla. |  | B |  |
| 4.5.1.3 Světlomet nebo svítilna nejsou spolehlivě upevněny. | 4.5.1.3.1 |  | Některý úchyt mlhového světlometu uvolněný nebo prasklý nebo chybí a tento stav má vliv na seřízení světlometu (např. způsobuje blikání světlometu za jízdy) nebo se světlomet může za jízdy uvolnit nebo způsob uchycení světlometu neodpovídá požadavkům. |  | B |  |
|  | 4.5.1.3.2 |  | Uvolněné uchycení zadní mlhové svítilny, které však neovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo spolehlivost její montáže. |  | A |  |
|  | 4.5.1.3.3 |  | Chybné uchycení nebo způsob montáže zadní mlhové svítilny negativně ovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo může dojít k jejímu upadnutí. |  | B |  |
| 4.5.2 Seřízení (Předepsané podmínky KÚ 614) |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2.1 Seřízení předního světlometu se světlem do mlhy neodpovídá předepsaným požadavkům. | 4.5.2.1.1 |  | Výškové nastavení sklonu rozhraní předního mlhového světlometu neodpovídá požadavkům, ale nezpůsobuje oslnění. |  | A |  |
|  | 4.5.2.1.2 |  | Výškové nastavení sklonu rozhraní předního mlhového světlometu způsobuje oslnění. |  | B |  |
| 4.5.3 Spínače (Předepsané podmínky KÚ 614,626) |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3.1 Spínač pro přední světlomety se světlem do mlhy nebo spínač pro zadní mlhovou svítilnu vadný. | 4.5.3.1.1 |  | Přední mlhové světlomety nelze uvést v činnost. |  | A |  |
|  | 4.5.3.1.2 |  | Přední mlhové světlomety nelze vypnout. |  | B |  |
|  | 4.5.3.1.3 |  | Zadní mlhovou svítilnu nelze uvést v činnost nebo vypnout. |  | B |  |
| 4.5.3.2 Povinná kontrolka zapnutí předních světlometů se světlem do mlhy nebo zapnutí zadní mlhové svítilny chybí. | 4.5.3.2 |  | Povinná kontrolka činnosti / zapojení obvodu předních mlhových světlometů nebo zadní mlhové svítilny chybí. |  | B |  |
| 4.5.4 Splnění požadavků (Předepsané podmínky KÚ 613,625) |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4.1 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost zadní mlhové svítilny nebo předních světlometů se světlem do mlhy, není v souladu s požadavky. | 4.5.4.1.1 |  | Vozidlo není vybaveno / dovybaveno předepsanou zadní mlhovou svítilnou na straně přivrácené do středu vozovky. |  | B |  |
|  | 4.5.4.1.2 |  | Skutečný stav zapojených předních mlhových světlometů neodpovídá povolenému počtu (chybí / překračuje). |  | B |  |
|  | 4.5.4.1.3 |  | Skutečný stav zapojených zadních mlhových svítilen neodpovídá povolenému počtu (překračuje). |  | B |  |
|  | 4.5.4.1.4 |  | Umístění předních mlhových světlometů na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce nebo výšce vozidla, orientace montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti. |  | B |  |
|  | 4.5.4.1.5 |  | Umístění nebo způsob montáže předních mlhových světlometů na vozidle nebo jejich úprava (např. ochranné mřížky) nesplňuje požadavky na vnější výčnělky na vozidle. |  | B |  |
|  | 4.5.4.1.6 |  | Umístění zadní/ch mlhové/ých svítilny/en na vozidle nesplňuje požadavky na její/jich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na její/jich umístění vzhledem k výšce vozidla nebo vzhledem k vzdálenosti od brzdové svítilny, nebo její/jich úhlovému naklopení či orientaci montáže (TOP) nebo podmínky její/jich geometrické viditelnosti. |  | B |  |
|  | 4.5.4.1.7 |  | Přední mlhový světlomet vyzařuje jinou barvu světla než bílou nebo žlutou selektivní. |  | B |  |
|  | 4.5.4.1.8 |  | Zadní mlhová svítilna vyzařuje jinou barvu než červenou. |  | B |  |
|  | 4.5.4.1.9 |  | Sada (pár) předních mlhových světlometů zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla). |  | A |  |
|  | 4.5.4.1.10 |  | Intenzita vyzařovaného světla zadní mlhovou svítilnou zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká). |  | B |  |
| 4.5.4.2 Elektrické zapojení zadní mlhové svítilny nebo předních světlometů se světlem do mlhy nebo jejich uvedení v činnost není v souladu s požadavky. | 4.5.4.2.1 |  | Elektrické zapojení předních mlhových světlometů nebo jejich uvedení v činnost není v souladu s požadavky. |  | B |  |
|  | 4.5.4.2.2 |  | Elektrické zapojení zadní mlhové svítilny nebo její uvedení v činnost není v souladu s požadavky. |  | B |  |
| 4.5.4.3 Jakákoliv úprava svítilny nebo světlometu nebo zdroje světla. | 4.5.4.3.1 |  | Nepovolená úprava světlometu se světlem do mlhy nebo jeho zdroje světla. |  | B |  |
|  | 4.5.4.3.2 |  | Nepovolená úprava zadní mlhové svítilny nebo jejího zdroje světla. |  | B |  |
| 4.5.4.4 Pro zadní mlhovou svítilnu nebo přední světlomet se světlem do mlhy použito nehomologované světelné zařízení nebo je použito homologované světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení. | 4.5.4.4.1 |  | U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002 pro zadní mlhové světlo použito nehomologované světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla. |  | B |  |
|  | 4.5.4.4.2 |  | U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002 pro přední mlhové světlo použito nehomologované světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla. |  | B |  |
|  | 4.5.4.4.3 |  | Pro zadní mlhové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. brzdová svítilna). |  | B |  |
|  | 4.5.4.4.4 |  | Pro přední mlhové světlo použito homologované světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. potkávací nebo dálkový světlomet). |  | B |  |
| 4.6 Zpětné světlomety |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 Stav a funkce (Předepsané podmínky KÚ 623) |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1.1 Zdroj světla je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům. | 4.6.1.1.1 |  | Nesvítí některý zpětný světlomet. |  | A |  |
|  | 4.6.1.1.2 |  | Nesvítí žádný zpětný světlomet. |  | B |  |
|  | 4.6.1.1.3 |  | Zdroj světla ve zpětném světlometu vadný nebo poškozený tak, že ovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla. |  | B |  |
|  | 4.6.1.1.4 |  | Použití zjevně nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená úprava zdroje světla. |  | B |  |
| 4.6.1.2 Světlomet nebo jeho optický systém poškozený. | 4.6.1.2.1 |  | Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém zpětného světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla). |  | A |  |
|  | 4.6.1.2.2 |  | Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém zpětného světlometu poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla). |  | B |  |
| 4.6.1.3 Světlomet není spolehlivě upevněn. | 4.6.1.3.1 |  | Uvolněné uchycení zpětného světlometu, které však neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo spolehlivost jeho montáže. |  | A |  |
|  | 4.6.1.3.2 |  | Chybné uchycení nebo způsob montáže zpětného světlometu negativně ovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo může dojít k jeho upadnutí. |  | B |  |
| 4.6.2 Splnění požadavků (Předepsané podmínky KÚ 623) |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2.1 Počet, kategorie, umístění, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, nebo geometrická viditelnost zpětného světlometu, není v souladu s požadavky. | 4.6.2.1.1 |  | Vozidlo není vybaveno předepsaným/i zpětným/i světlometem/ty. |  | B |  |
|  | 4.6.2.1.2 |  | Skutečný stav zapojených zpětných světlometů neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí / překračuje). |  | B |  |
|  | 4.6.2.1.3 |  | Umístění zpětných světlometů na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k výšce vozidla, úhlovému naklopení či orientaci montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti. |  | B |  |
|  | 4.6.2.1.4 |  | Zpětný světlomet vyzařuje jinou barvu světla než bílou. |  | B |  |
|  | 4.6.2.1.5 |  | Intenzita vyzařovaného světla zpětným světlometem zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká). |  | A |  |
|  | 4.6.2.1.6 |  | Sklon (naklopení) nepovinného (volitelného) zpětného světlometu není v souladu s požadavky, světlomet zjevně způsobuje oslnění. |  | B |  |
| 4.6.2.2 Systém nefunguje v souladu s požadavky. | 4.6.2.2.1 |  | Nepovinné (volitelné) zpětné světlomety lze uvést v činnost bez současně rozsvícených obrysových svítilen. |  | A |  |
|  | 4.6.2.2.2 |  | Zapnutí nebo vypnutí zpětných světlometů není v souladu s požadavky (např. zpětné světlomety lze uvést v činnost samostatným vypínačem). |  | B |  |
| 4.6.2.3 Pro zpětný světlomet použito nehomologované světelné nebo je použito homologované světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení. | 4.6.2.3.1 |  | Zpětný světlomet, není-li stanoveno jinak, není homologovaný (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla. |  | B |  |
|  | 4.6.2.3.2 |  | Pro nepovinný (volitelný) zpětný světlomet použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. dálkový, pracovní nebo mlhový světlomet). |  | A |  |
|  | 4.6.2.3.3 |  | Pro povinný zpětný světlomet použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. dálkový, pracovní nebo mlhový světlomet). |  | B |  |
| 4.6.2.4 Jakákoliv úprava světlometu nebo zdroje světla. | 4.6.2.4 |  | Nepovolovaná úprava zpětného světlometu nebo jeho zdroje světla. |  | B |  |
| 4.6.3 Spínače (Předepsané podmínky KÚ 623) |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3.1 Spínač nefunguje v souladu s požadavky. | 4.6.3.1 |  | Zpětné světlomety zůstávají trvale rozsvícené při jízdě vpřed. |  | B |  |
| 4.7 Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 Stav a funkce (Předepsané podmínky KÚ 622) |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.1 Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky poškozené nebo chybí nebo zařízení vyzařuje bílé světlo směrem vzad. | 4.7.1.1.1 |  | Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno předepsaným zařízením pro osvětlení zadní tabulky registrační značky. |  | B |  |
|  | 4.7.1.1.2 |  | Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky poškozené, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti nebo nezpůsobuje vyzařování bílého světla směrem vzad. |  | A |  |
|  | 4.7.1.1.3 |  | Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky poškozené tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo zařízení způsobuje vyzařování bílého světla směrem vzad. |  | B |  |
| 4.7.1.2 Zdroj světla je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům. | 4.7.1.2.1 |  | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. |  | A |  |
|  | 4.7.1.2.2 |  | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. |  | B |  |
|  | 4.7.1.2.3 |  | Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna nebo úprava zdroje světla. |  | B |  |
| 4.7.1.3 Svítilna není spolehlivě upevněna. | 4.7.1.3.1 |  | Uvolněné uchycení zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky, které však neovlivňuje účinnost osvětlení tabulky registrační značky ani spolehlivost montáže zařízení. |  | A |  |
|  | 4.7.1.3.2 |  | Chybné uchycení zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky negativně ovlivňuje účinnost osvětlení tabulky registrační značky nebo může způsobit vyzařování světla směrem vzad nebo může způsobit jeho upadnutí. |  | B |  |
| 4.7.2 Splnění požadavků (Předepsané podmínky KÚ 622) |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2.1 Zařízení pro osvětlení zadní tabulky registrační značky neplní svoji funkci (osvětlení RZ) nebo vyzařovaná barva nebo elektrické zapojení neodpovídá požadavkům. | 4.7.2.1.1 |  | Zařízení neosvětluje nebo neosvětluje dostatečně zadní tabulku registrační značky. |  | B |  |
|  | 4.7.2.1.2 |  | Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky vyzařuje jinou barvu světla než bílou. |  | B |  |
|  | 4.7.2.1.3 |  | Elektrické zapojení osvětlení zadní tabulky registrační značky neodpovídá požadavkům nebo zařízení nelze uvést v činnost společně s obrysovými svítilnami. |  | A |  |
| 4.7.2.2 Pro osvětlení zadní tabulky registrační značky použito nehomologované světelné zařízení nebo světelné zařízení určené pro jinou funkci osvětlení. | 4.7.2.2 |  | Pro osvětlení zadní tabulky registrační značky, použito nehomologované / neschválené světelné zařízení. |  | A |  |
| 4.8 Odrazky, nápadné značení a desky zadního značení |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 Stav (Předepsané podmínky KÚ 624, 632) |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1.1 Zařízení využívající zpětný odraz vadné nebo poškozené. | 4.8.1.1.1 |  | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). |  | A |  |
|  | 4.8.1.1.2 |  | Deska zadního značení poškozená nebo částečně barevně změněná (např. od slunce), ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost). |  | A |  |
|  | 4.8.1.1.3 |  | Některá část nápadného značení (pruhu) poškozená nebo chybí, ale tento stav zjevně neovlivňuje celkově funkci nápadného značení (vyznačení obrysu vozidla) nebo jeho fotometrické vlastnosti (viditelnost). |  | A |  |
|  | 4.8.1.1.4 |  | Odrazka poškozená tak, že stav poškození zjevně negativně ovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost). |  | B |  |
|  | 4.8.1.1.5 |  | Deska zadního značení poškozená, deformovaná nebo barevně změněná tak (např. od slunce), že poškození zjevně negativně ovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo může způsobit zranění (ostré hrany). |  | B |  |
|  | 4.8.1.1.6 |  | Chybějící části nápadného značení (pruhu) zjevně ovlivňují funkci nápadného značení (nedostatečné vyznačení obrysu vozidla) nebo poškození nápadného značení zjevně ovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (viditelnost). |  | B |  |
| 4.8.1.2 Zařízení využívající zpětný odraz není spolehlivě připevněno. | 4.8.1.2.1 |  | Uvolněné uchycení odrazky, které však zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) ani spolehlivost její montáže. |  | A |  |
|  | 4.8.1.2.2 |  | Uvolněné uchycení desky zadního značení, které však zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) ani spolehlivost její montáže. |  | A |  |
|  | 4.8.1.2.3 |  | Nespolehlivé uchycení odrazky negativně ovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost) nebo může způsobit její upadnutí. |  | B |  |
|  | 4.8.1.2.4 |  | Uvolněné nebo nevhodné uchycení desky zadního značení na vozidle negativně ovlivňuje její fotometrické vlastnosti nebo je uchycení nespolehlivé a může způsobit její upadnutí nebo zranění osob (vnější výčnělky vozidla) nebo držák desky pro pomalá vozidla, je-li vyžadován, chybí nebo není spolehlivý. |  | B |  |
|  | 4.8.1.2.5 |  | Uvolněné uchycení některého pruhu nápadného značení může způsobit jeho upadnutí. |  | B |  |
| 4.8.2 Splnění požadavků (Předepsané podmínky KÚ 624, 632) |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.2.1 Počet, kategorie, barva, umístění, úhly pro upevnění na vozidle nebo podmínky geometrické viditelnosti zařízení využívající zpětný odraz, nejsou v souladu s požadavky. | 4.8.2.1.1 |  | Vozidlo není vybaveno některými předepsanými odrazkami stanovené třidy. |  | B |  |
|  | 4.8.2.1.2 |  | Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno předepsanými deskami zadního značení. |  | B |  |
|  | 4.8.2.1.3 |  | Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno předepsaným nápadným značením. |  | B |  |
|  | 4.8.2.1.4 |  | Počet odrazek, neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí / překračuje). |  | B |  |
|  | 4.8.2.1.5 |  | Odrazky, není-li stanoveno jinak, vyzařují směrem dopředu odražené světlo jiné barvy než bílé, směrem dozadu odražené světlo jiné barvy než červené a směrem do stran odražené světlo jiné barvy než oranžové. |  | B |  |
|  | 4.8.2.1.6 |  | Nápadné značení třídy C, není-li stanoveno jinak, vyzařuje směrem dozadu odražené světlo jiné barvy než červené nebo žluté a směrem do stran odražené světlo jiné barvy než žluté nebo bílé. |  | B |  |
|  | 4.8.2.1.7 |  | Umístění odrazek na vozidle, nesplňuje požadavky na jejich uspořádání, orientaci, třídu odrazky nebo umístění vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla, úhlovému naklopení všemi směry (±3°) či orientaci montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti. |  | B |  |
|  | 4.8.2.1.8 |  | Umístění desek zadního značení na vozidle, nesplňuje požadavky na jejich uspořádání, orientaci nebo umístění vzhledem k šířce, výšce vozidla, úhlovému naklopení všemi směry (±5°) či orientaci montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti. |  | B |  |
|  | 4.8.2.1.9 |  | Umístění nápadného značení na vozidle, nesplňuje požadavky montáže vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla nebo vzhledem k viditelnosti vnějšího obrysu vozidla. |  | B |  |
|  | 4.8.2.1.10 |  | Zakrytí desek zadního značení pro pomalá vozidla překračuje 10% celkové plochy desky. |  | B |  |
| 4.8.2.2 Použito nehomologované zařízení, využívající zpětný odraz nebo použita odrazka jiné třídy. | 4.8.2.2.1 |  | Použita nehomologovaná / neschválená odrazka. |  | B |  |
|  | 4.8.2.2.2 |  | Použity nehomologované desky zadního značení. |  | B |  |
|  | 4.8.2.2.3 |  | Použity nehomologované pruhy pro nápadné značení. |  | B |  |
| 4.9 Povinné kontrolky zařízení pro osvětlení |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 Stav a funkce (Předepsané podmínky KÚ 630) |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1.1 Nefunkční, nesvítí. | 4.9.1.1.1 |  | Nepovinná kontrolka (optická popř. zvuková) příslušného světelného zařízení se neaktivuje v souladu s požadavky. |  | A |  |
|  | 4.9.1.1.2 |  | Povinná kontrolka (optická popř. zvuková) příslušného světelného zařízení se neaktivuje v souladu s požadavky. |  | B |  |
| 4.9.2 Splnění požadavků (Předepsané podmínky KÚ 630) |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2.1 Není v souladu s požadavky | 4.9.2.1.1 |  | Umístění nebo označení, nebo barva kontrolky není v souladu s požadavky. |  | A |  |
|  | 4.9.2.1.2 |  | Jas optické kontrolky neodpovídá požadavkům, kontrolka není dostatečně viditelná za denního světla nebo je-li kontrolka výlučně akustická, není dostatečně zřetelně slyšet při spuštěném motoru vozidla. |  | A |  |
| 4.10 Elektrické spojení tažného vozidla s přípojným vozidlem (Předepsané podmínky KÚ 631) |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1 Zásuvka nebo zástrčka poškozená nebo vadná nebo neodpovídá požadavkům. | 4.10.1.1 |  | Zásuvka nebo zástrčka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. |  | A |  |
|  | 4.10.1.2 |  | Zásuvka nebo zástrčka poškozená tak (mechanicky, oxidace apod.), že poškození zjevně ovlivňuje funkci některého světelného zařízení přípojného vozidla nebo negativně ovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. |  | B |  |
|  | 4.10.1.3 |  | Vozidlo není vybaveno předepsanou zástrčkou nebo zásuvkou nebo zástrčka / zásuvka není schváleného provedení. |  | B |  |
| 4.10.2 Uchycení zásuvky vadné nebo nespolehlivé nebo vadné spojení zástrčky s elektrickým kabelem. | 4.10.2.1 |  | Uvolněné uchycení zásuvky k vozidlu, které však neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. |  | A |  |
|  | 4.10.2.2 |  | Chybné uchycení nebo způsob montáže zásuvky na vozidle nebo chybná montáž zástrčky k propojovacímu kabelu ovlivňuje funkci některého světelného zařízení přípojného vozidla nebo negativně ovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. |  | B |  |
| 4.10.3 Poškození propojovacího elektrického kabelu. | 4.10.3.1 |  | Izolace propojovacího kabelu poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. |  | A |  |
|  | 4.10.3.2 |  | Izolace propojovacího kabelu poškozená (např. prodřená) tak, že poškození zjevně ovlivňuje funkci některého světelného zařízení přípojného vozidla nebo může negativně ovlivňovat spolehlivost elektrického propojení vozidel. |  | B |  |
|  | 4.10.3.3 |  | Neodborná oprava nebo změna propojovacího elektrického kabelu. |  | B |  |
| 4.10.4 Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným vozidlem nefunguje správně nebo není spolehlivé nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům. | 4.10.4.1 |  | Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným vozidlem nefunguje správně, v důsledku čehož na přípojném vozidle nesvítí zadní mlhová svítilna nebo zpětný světlomet nebo směrová svítilna na straně přivrácené ke kraji vozovky nebo na některé straně vozidla nesvítí obrysové, doplňkové obrysové nebo boční obrysové svítilny nebo zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky. |  | B |  |
|  | 4.10.4.2 |  | Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným vozidlem nefunguje správně v důsledku chybného ukostření nebo chybného zapojení, na tažném a přípojném vozidle svítí rozdílné svítilny (funkce). |  | B |  |
|  | 4.10.4.3 |  | Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným vozidlem chybí nebo nefunguje správně, v důsledku čehož na přípojném vozidle nesvítí brzdové svítilny nebo směrová svítilna na straně přivrácené do středu vozovky nebo na tažném a přípojném vozidle svítí směrové svítilny na opačných stranách vozidel a tato závada bezprostředně ohrožuje provoz vozidla na pozemních komunikacích. |  | C |  |
| 4.11 Elektroinstalace (Předepsané podmínky KÚ 703) |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1 Elektrické kabely nespolehlivě připevněny k vozidlu nebo nevhodně vedeny. | 4.11.1.1 |  | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. |  | A |  |
|  | 4.11.1.2 |  | U vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí (ADR), vedení nebo ochrana elektrických kabelů neodpovídá požadavkům. |  | B |  |
|  | 4.11.1.3 |  | Uchycení nebo způsob montáže (např. vedení) elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, hrozí nebezpečí jejich poškození nebo přerušení. |  | B |  |
|  | 4.11.1.4 |  | Elektrické kabely nevhodně vedeny nebo nespolehlivě připevněny, hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku elektrického zkratu nebo požáru v důsledku jejich poškození. |  | C |  |
| 4.11.2 Zhoršený stav elektroinstalace. | 4.11.2.1 |  | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). |  | A |  |
|  | 4.11.2.2 |  | Způsob spojení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům (např. mimo svorkovnici vozidla) nebo hrozí nebezpečí přerušení spojení. |  | B |  |
|  | 4.11.2.3 |  | Způsob spojení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům (např. mimo svorkovnici vozidla), hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku elektrického zkratu nebo požáru. |  | C |  |
| 4.11.3 Izolace elektrického kabelu poškozená nebo ve zhoršeném stavu. | 4.11.3.1 |  | Izolace elektrického kabelu ve zhoršeném stavu. |  | A |  |
|  | 4.11.3.2 |  | Elektrický kabel nebo jeho izolace poškozená tak, že poškození zjevně ovlivňuje jeho spolehlivost nebo hrozí nebezpečí vzniku elektrického zkratu. |  | B |  |
|  | 4.11.3.3 |  | Izolace elektrického kabelu je natolik poškozená (obnažený vodič), že hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku elektrického zkratu nebo požáru. |  | C |  |
|  | 4.11.3.4 |  | Zjevné poškození izolace kabelu, svědčící o jeho značném proudovém přetěžování (např. roztavená izolace kabelu u světlometu), hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku požáru. |  | C |  |
| 4.11.4 Neodborná změna nebo oprava elektroinstalace. | 4.11.4.1 |  | Neodborná změna nebo oprava elektroinstalace, která má vliv na její spolehlivost nebo při které hrozí nebezpečí vzniku elektrického zkratu. |  | B |  |
|  | 4.11.4.2 |  | Neodborná změna nebo oprava elektroinstalace, při které hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku elektrického zkratu nebo požáru. |  | C |  |
| 4.12 Jiná světelná zařízení a světelné systémy. (Např. pracovní světlomety, parkovací svítilna, zvláštní výstražná světelná zařízení, denní svítilny, rohový světlomet, svítilna vnějšího osvětlení vozidla, adaptivní přední osvětlovací systém AFS, systém nastavení horizontálního sklonu HIAS) |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1 Stav a funkce (Předepsané podmínky KÚ 611,627, 628) |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1.1 Zdroj světla nebo světlomet, svítilna nebo jejich optický systém poškozený nebo je vadný nebo zařízení využívající zpětný odraz nebo světelný systém je poškozen nebo není funkční. | 4.12.1.1.1 |  | Nesvítí některé (jiné) nepovinné (volitelné) světelné zařízení (např. denní svítilny). |  | A |  |
|  | 4.12.1.1.2 |  | Nesvítí některé (jiné) povinné světelné zařízení (např. denní svítilny). |  | B |  |
|  | 4.12.1.1.3 |  | U (jiného) světelného zařízení zdroj světla chybně upevněn nebo je vadný takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla. |  | B |  |
|  | 4.12.1.1.4 |  | Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém (jiného) světelného zařízení poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) ani nedochází ke změně barvy vyzařovaného světla. |  | A |  |
|  | 4.12.1.1.5 |  | Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém (jiného) světelného zařízení poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo jeho optické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla. |  | B |  |
|  | 4.12.1.1.6 |  | Světelný systém (např. AFS / HIAS) není zjevně funkční a způsobuje zjevně oslnění. |  | B |  |
| 4.12.1.2 Funkce nebo uvedení do činnosti světlometu, svítilny nebo světelného systému nebo jejich elektrické zapojení není v souladu s požadavky. | 4.12.1.2.1 |  | Nepovinné (jiné volitelné) světelné zařízení nelze uvést v činnost. |  | A |  |
|  | 4.12.1.2.2 |  | Povinné (jiné) světelné zařízení nelze uvést v činnost. |  | B |  |
|  | 4.12.1.2.3 |  | Elektrické zapojení nebo způsob uvedení v činnost (jiného) světelného zařízení (povinného / nepovinného) není v souladu s požadavky. |  | B |  |
|  | 4.12.1.2.4 |  | Funkce nebo činnost světelného systému (např. AFS / HIAS) není v souladu s požadavky. |  | B |  |
| 4.12.1.3 Světelné zařízení není spolehlivě připevněno. | 4.12.1.3.1 |  | Uvolněné uchycení (jiného) světelného zařízení, které však neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo spolehlivost jeho montáže. |  | A |  |
|  | 4.12.1.3.2 |  | Chybné uchycení nebo způsob montáže (jiného) světelného zařízení negativně ovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo může dojít k jejímu upadnutí. |  | B |  |
| 4.12.2 Splnění požadavků (Předepsané podmínky KÚ 611,627, 628) |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.2.1 Homologace, počet, barva nebo intenzita vyzařovaného světla, umístění nebo geometrická viditelnost světelných zařízení není v souladu s požadavky. | 4.12.2.1.1 |  | Vozidlo není vybaveno (jiným) povinným světelným zařízením. |  | B |  |
|  | 4.12.2.1.2 |  | Skutečný stav zapojených (jiných) světelných zařízení neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí / překračuje). |  | B |  |
|  | 4.12.2.1.3 |  | Světelné zařízení (jiné), s výjimkou pracovních světlometů, není homologované (např. DOT) a na jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v technickém průkazu vozidla. |  | B |  |
|  | 4.12.2.1.4 |  | Pro (jiné) světelné zařízení použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení. |  | B |  |
|  | 4.12.2.1.5 |  | Umístění (jiných) světelných zařízení na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla nebo jejich úhlovému naklopení či orientace montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti. |  | B |  |
|  | 4.12.2.1.6 |  | Světelná zařízení (jiná) jsou umístěna na pohyblivých částech, nebo jejich umístění na pohyblivých částech není v souladu s požadavky. |  | A |  |
|  | 4.12.2.1.7 |  | Umístění nebo způsob montáže (jiných) světelných zařízení nebo jejich úprava (např. ochranné mřížky), nesplňuje požadavky na vnější výčnělky na vozidle. |  | B |  |
|  | 4.12.2.1.8 |  | Dodatečně upravené nebo instalované (jiné) světelné zařízení, není-li stanoveno jinak, vyzařuje směrem dopředu nepřerušované světlo jiné barvy než bílé, směrem dozadu nepřerušované světlo jiné barvy než červené a směrem do stran nepřerušované světlo jiné barvy než oranžové, nebo sada (jiných) světelných zařízení (společný pár) zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti. |  | B |  |
|  | 4.12.2.1.9 |  | Intenzita vyzařovaného světla (jiných) světelných zařízení zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká/vysoká). |  | B |  |
| 4.12.2.2 Povinná kontrolka, je-li vyžadována u světelných zařízení nebo světelných systémů, chybí. | 4.12.2.2 |  | Povinná kontrolka činnosti / signalizace poruchy /zapojení obvodu (optická nebo zvuková) světelného zařízení (jiného) nebo světelného systému, je-li vyžadována, chybí. |  | B |  |
| 4.12.2.3 Jakákoliv úprava světelného zařízení nebo jeho zdroje světla nebo použití neschváleného zdroje světla. | 4.12.2.3.1 |  | Úpravy na vozidle, které ovlivňují vnější povrch rozptylového skla, avšak nezasahují do svítící plochy nebo plochy výstupu světla (jiného) světelného zařízení. |  | A |  |
|  | 4.12.2.3.2 |  | Nepovolená úprava (jiného) světelného zařízení nebo jeho zdroje světla. |  | B |  |
|  | 4.12.2.3.3 |  | Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená změna zdroje světla u (jiného) světelného zařízení. |  | B |  |
| 4.13 Akumulátor (Předepsané podmínky KÚ 704) |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.1 Nespolehlivý. | 4.13.1 |  | Vozidlo nelze spolehlivě nastartovat. |  | B |  |
| 4.13.2 Akumulátor je poškozen nebo z akumulátoru vytéká elektrolyt. | 4.13.2.1 |  | Akumulátor nedostatečně utěsněn, avšak elektrolyt nevytéká |  | A |  |
|  | 4.13.2.2 |  | Akumulátor je poškozen, z akumulátoru vytéká elektrolyt. |  | B |  |
| 4.13.3 Odpojovač akumulátoru, je-li vyžadován, chybí nebo není spolehlivý nebo neodpovídá požadavkům. | 4.13.3.1 |  | Odpojovač akumulátoru je nespolehlivý nebo je-li vyžadován, chybí nebo neodpovídá požadavkům. |  | B |  |
|  | 4.13.3.2 |  | Přístup k odpojovači akumulátoru omezen. |  | B |  |
|  | 4.13.3.3 |  | Nespolehlivé uchycení odpojovače akumulátoru k vozidlu nebo uvolněné spojení kabelů s odpojovačem akumulátoru. |  | B |  |
| 4.13.4 Vadné pojistky (jsou-li požadovány) nebo neodborná oprava nebo změna pojistek. | 4.13.4 |  | Zjevná vada pojistky/ek nebo zjevná neodborná oprava / změna pojistky/ek. |  | B |  |
| 4.13.5 Odvětrání akumulátoru chybí nebo je nedostatečné. | 4.13.5 |  | Odvětrání akumulátoru mimo prostor pro řidiče a cestující je zjevně nedostatečné nebo chybí. |  | B |  |
| 4.13.6 Akumulátor není uchycen nebo je nespolehlivě uchycen a jeho pohyb může způsobit zkrat. | 4.13.6.1 |  | Akumulátor není dostatečně uchycen nebo jeho upevnění není spolehlivé nebo jeho umístění neodpovídá požadavkům. |  | B |  |
|  | 4.13.6.2 |  | Akumulátor není uchycen nebo jeho upevnění není spolehlivé nebo jeho umístění neodpovídá požadavkům a může způsobit zkrat nebo požár. |  | C |  |
| 4.13.7 Kabely k akumulátoru jsou uvolněné nebo vývody kabelů, je-li vyžadováno, nejsou chráněny proti zkratu. | 4.13.7 |  | Spojení kabelů s akumulátorem je uvolněné nebo vývody kabelů jsou nadměrně zoxidovány nebo je-li vyžadováno, nejsou kabely chráněny proti zkratu. |  | B |  |