Příloha č. 4.5 k č.j.: 4/2012-150-ORG3/1

Podrobný popis závad

| 5. NÁPRAVY, KOLA, PNEUMATIKY A ZAVĚŠENÍ NÁPRAV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní popis závady podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. |  | Číslo KÚ v CIS STK |  | Podrobný popis závady se stupněm hodnocení |  |  |
| 5.1 Nápravy |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Nápravy, vidlice (Předepsané podmínky KÚ 401, 410) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 Prasklá nebo deformovaná nebo nadměrně zkorodovaná náprava, vidlice. |  | 5.1.1.1 |  | Prasklá, deformovaná nebo nadměrně zkorodovaná náprava, vidlice. |  | C |
| 5.1.1.2 V uchycení nápravy nebo vidlice jsou vůle nebo některé spojovací prvky uchycení nápravy nebo vidlice jsou uvolněné nebo prasklé nebo chybí nebo uchycení nápravy je nespolehlivé. |  | 5.1.1.2.1 |  | Některý spojovací prvek upevnění nápravy uvolněný, prasklý nebo chybí nebo v otočném uložení nápravy (např. čep / pouzdro u vodících tyčí / výkyvná přední náprava traktoru) jsou větší vůle než provozní. |  | B |
|  |  | 5.1.1.2.2 |  | Upevnění nápravy je natolik nespolehlivé (spojovací prvky uvolněné, prasklé nebo chybí) nebo v otočném uložení nápravy (např. čep / pouzdro u vodících tyčí / výkyvná přední náprava traktoru) jsou natolik velké vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |
|  |  | 5.1.1.2.3 |  | Zvětšená vůle v otočném uložení vidlice motocyklu, která má vliv na jeho provozní vlastnosti. |  | B |
|  |  | 5.1.1.2.4 |  | V otočném uložení vidlice motocyklu jsou natolik velké vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |
| 5.1.1.3 Neodborná oprava nebo změna nápravy nebo vidlice. |  | 5.1.1.3.1 |  | Neodborná oprava nebo změna u nápravy nebo vidlice, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla. |  | B |
|  |  | 5.1.1.3.2 |  | Neodborná oprava nebo změna nápravy nebo vidlice, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |
| 5.1.1.4 Ze zařízení pro zdvihání/spouštění nápravy nadměrně uniká médium nebo je zařízení popraskané nebo deformované nebo opotřebované nebo není funkční. |  | 5.1.1.4.1 |  | Ze zařízení pro zdvihání / spouštění nápravy nadměrně uniká médium. |  | B |
|  |  | 5.1.1.4.2 |  | Zařízení pro zdvihání / spouštění nápravy je popraskané, deformované nebo nadměrně zkorodované nebo v otočném uložení jsou větší vůle než provozní nebo zařízení pro zdvihání / spouštění nápravy není funkční. |  | B |
|  |  | 5.1.1.4.3 |  | Některé spojovací prvky upevnění zařízení pro zdvihání / spouštění nápravy jsou uvolněné nebo chybí. |  | B |
| 5.1.1.5 Z nápravy uniká mazivo. |  | 5.1.1.5.1 |  | Netěsnost nápravy. |  | A |
|  |  | 5.1.1.5.2 |  | Z nápravy odkapává mazivo na vozovku. |  | B |
| 5.1.2 Čepy nápravy (Předepsané podmínky KÚ 402) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 Čep nápravy s prasklinami. |  | 5.1.2.1 |  | Čep nápravy s prasklinami. |  | C |
| 5.1.2.2 Nadměrná radiální vůle rejdového čepu. |  | 5.1.2.2.1 |  | U rejdového čepu radiální vůle větší než provozní. |  | B |
|  |  | 5.1.2.2.2 |  | U rejdového čepu je natolik velká radiální vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |
| 5.1.2.3 Nadměrná axiální vůle rejdového čepu. |  | 5.1.2.3.1 |  | U rejdového čepu axiální vůle větší než provozní. |  | B |
|  |  | 5.1.2.3.2 |  | U rejdového čepu je natolik velká axiální vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |
| 5.1.2.4 Spojovací prvky uchycení čepu nápravy k nápravě jsou uvolněné nebo chybí nebo uchycení čepu nápravy k nápravě není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům. |  | 5.1.2.4.1 |  | Některý spojovací prvek upevnění čepu nápravy je uvolněný nebo upevnění čepu neodpovídá požadavkům. |  | B |
|  |  | 5.1.2.4.2 |  | Upevnění čepu nápravy je natolik nespolehlivé (některý spojovací prvek nadměrně uvolněný, prasklý nebo chybí) že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |
| 5.1.2.5 Viditelné zajištění čepu nápravy, je-li vyžadováno, chybí nebo není spolehlivé. |  | 5.1.2.5 |  | Viditelné zajištění upevnění čepu nápravy (např. závlačkou), je-li vyžadováno, chybí nebo není spolehlivé. |  | B |
| 5.1.3 Uložení kol (Předepsané podmínky KÚ 403) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 Nadměrná vůle v ložisku kola. |  | 5.1.3.1.1 |  | V uložení kola větší vůle než provozní. |  | B |
|  |  | 5.1.3.1.2 |  | V uložení kola je natolik velká vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |
| 5.1.3.2 Ložisko kola obtížně pohyblivé, zadřené. |  | 5.1.3.2.1 |  | V uložení kola je nedostatečná montážní vůle, kolo je obtížně pohyblivé. |  | B |
|  |  | 5.1.3.2.2 |  | Ložisko kola zadřené, při otáčení kola drhne. |  | C |
| 5.2 Kola a pneumatiky |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 Upevnění kol (Předepsané podmínky KÚ 404) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 Jakákoli matice nebo šroub k upevnění kola je uvolněný nebo chybí, nebo je spoj poškozen tak, že zjevně nejde dotáhnout (stržený závit) nebo montáž kola neodpovídá požadavkům. |  | 5.2.1.1.1 |  | Některý spojovací prvek upevnění kola chybí nebo je zjevně uvolněný. |  | B |
|  |  | 5.2.1.1.2 |  | Upevnění kola je natolik nespolehlivé (spojovací prvky prasklé, chybí nebo poškozené tak, že je nelze zjevně dotáhnout), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |
|  |  | 5.2.1.1.3 |  | Způsob montáže kola zjevně neodpovídá požadavkům (např. otočený disk, podložky nebo upravené spojovací prvky mohou způsobit zachycení chodce). |  | B |
|  |  | 5.2.1.1.4 |  | Způsob montáže kola zjevně neodpovídá požadavkům (např. krátké šrouby) a tato závada bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla (nebezpečí upadnutí kola). |  | C |
| 5.2.1.2 Náboj kola opotřebený nebo poškozený nebo z náboje kola výrazně uniká mazivo. |  | 5.2.1.2.1 |  | Z náboje kola výrazně uniká mazivo. |  | B |
|  |  | 5.2.1.2.2 |  | Náboj kola je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. nadměrně opotřebený nebo poškozený), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla (nebezpečí upadnutí kola). |  | C |
| 5.2.1.3 Ochranné zařízení kryjící matice kol, je-li vyžadováno, chybí nebo je poškozené tak, že neplní svoji funkci, nebo může způsobit zranění. |  | 5.2.1.3 |  | Ochranné zařízení kryjící matice kol, je-li vyžadováno, chybí, neodpovídá požadavkům nebo je poškozené tak, že neplní svoji funkci, nebo může způsobit zranění. |  | B |
| 5.2.2 Disky / ráfky kola (Předepsané podmínky KÚ 405) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 Jakákoli trhlina nebo vada sváru kola. |  | 5.2.2.1 |  | Zjevná trhlina nebo vada sváru na disku nebo ráfku kola. |  | C |
| 5.2.2.2 Ramínko ráfku nebo pojistný kruh pneumatiky není náležitě připevněný. |  | 5.2.2.2.1 |  | Ramínko nebo pojistný kruh ráfku není náležitě připevněn. |  | B |
|  |  | 5.2.2.2.2 |  | Ramínko nebo pojistný kruh ráfku není náležitě připevněn a bezprostředně hrozí jeho uvolnění. |  | C |
| 5.2.2.3 Zdeformované nebo nadměrně zkorodované kolo nebo poškozený ráfek nebo některé otvory pro šrouby v disku kola jsou nadměrně zvětšeny. |  | 5.2.2.3.1 |  | Některé otvory pro šrouby v disku kola jsou zjevně zvětšené a tato závada ovlivňuje spolehlivost upevnění kola vozidla. |  | B |
|  |  | 5.2.2.3.2 |  | Házivost kola neodpovídá požadavkům tolerance nebo zdeformovaný nebo jinak zjevně poškozený disk či ráfek ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla. |  | B |
|  |  | 5.2.2.3.3 |  | Disk nebo ráfek kola je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. zdeformovaný nebo poškozený), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |
| 5.2.2.4 Velikost nebo typ kola není v souladu s požadavky a má vliv na bezpečnost silničního provozu. |  | 5.2.2.4 |  | Neschválený typ kola nebo velikost (rozměr ráfku) není v souladu s údaji, uvedenými v technickém průkazu vozidla. |  | B |
| 5.2.2.5 U drátového kola zdeformovaný ráfek nebo uvolněné nebo nadměrně zkorodované nebo prasklé nebo chybějící dráty, nebo nadměrná házivost, či snížená tuhost drátového kola. |  | 5.2.2.5.1 |  | Některé dráty drátového kola jsou zkorodované nebo uvolněné, ale tato závada nemá vliv na jízdní vlastnosti vozidla. |  | A |
|  |  | 5.2.2.5.2 |  | Některé dráty drátového kola jsou nadměrně zkorodované nebo jsou uvolněné, prasklé nebo chybí a tato závada ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla. |  | B |
|  |  | 5.2.2.5.3 |  | Drátové kolo je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. nadměrně zkorodované, uvolněné, prasklé nebo chybějící dráty nebo zdeformovaný ráfek nebo snížená tuhost drátového kola způsobuje jeho nadměrnou házivost), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |
| 5.2.2.6 Nepovolené úpravy nebo změny na ráfku nebo disku kola. |  | 5.2.2.6 |  | Nepovolené změny konstrukce kola. |  | C |
| 5.2.3 Pneumatiky (Předepsané podmínky KÚ 406, 407, 408) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1 Označení schválení typu, rozměry, index nosnosti nebo kategorie rychlosti pneumatiky není v souladu s požadavky a má vliv na bezpečný provoz vozidla. |  | 5.2.3.1.1 |  | Typ pneumatiky, namontovaný na vozidle, nesouhlasí s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla. |  | B |
|  |  | 5.2.3.1.2 |  | Maximální zatížení jednotlivé pneumatiky je překročeno ve vztahu k maximálnímu technicky přípustnému zatížení nápravy, stanovené výrobcem (údaj na identifikačním štítku vozidla). |  | B |
|  |  | 5.2.3.1.3 |  | Kategorie rychlosti pneumatiky nesouhlasí s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla (konstrukční rychlost) nebo chybí informace řidiče (např. štítek) o snížené nejvyšší přípustné rychlosti, je-li informace vyžadována. |  | B |
|  |  | 5.2.3.1.4 |  | Nesprávný způsob montáže pneumatiky (např. směrová pneumatika nebo umístění ventilku ve dvojité montáži). |  | B |
|  |  | 5.2.3.1.5 |  | Pneumatika namontovaná na vozidle, není-li stanoveno jinak, není schválená / homologovaná nebo neodpovídá požadavkům homologace. |  | B |
| 5.2.3.2 Pneumatiky na vozidle různé konstrukce (radiální/diagonální). |  | 5.2.3.2 |  | Pneumatiky na vozidle, nestanoví-li výrobce jinak, různé konstrukce. |  | B |
| 5.2.3.3 Pneumatiky na téže nápravě různého typu. |  | 5.2.3.3.1 |  | Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší označením výrobce pneumatiky. |  | B |
|  |  | 5.2.3.3.2 |  | Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší vyznačenou šířkou nebo průměrem nebo profilovým číslem. |  | B |
|  |  | 5.2.3.3.3 |  | Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší druhem použití. |  | B |
|  |  | 5.2.3.3.4 |  | Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší označeným indexem únosnosti. |  | B |
|  |  | 5.2.3.3.5 |  | Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší označenou kategorií rychlosti. |  | B |
| 5.2.3.4 Pneumatiky na téže nápravě nebo ve dvojité montáži jsou různé velikosti. |  | 5.2.3.4 |  | Vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých nezatížených pneumatik na téže nápravě nebo ve dvojité montáži se zjevně vzájemně liší o více než 1,5 %. |  | B |
| 5.2.3.5 Jakékoli závažné poškození nebo proříznutí pneumatiky. |  | 5.2.3.5.1 |  | Závažné poškození nebo proříznutí pneumatiky (např. v oblasti patky, boku, ramene, běhounu, obnažení kordy kostry, oddělování protektoru, vytrhávání pryže od běhounu, vyboulení, vznik obvodových trhlin). |  | B |
|  |  | 5.2.3.5.2 |  | Poškození pneumatiky je natolik závažné, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |
| 5.2.3.6 Hloubka vzorku pneumatiky není v souladu s požadavky. |  | 5.2.3.6.1 |  | Hloubka vzorku pneumatiky v hlavních dezénových drážkách nebo zářezech není v některé části šířky běhounu v souladu s požadavky. |  | B |
|  |  | 5.2.3.6.2 |  | Hloubka vzorku pneumatiky v hlavních dezénových drážkách nebo zářezech není v celé šířce běhounu některé části pneumatiky v souladu s požadavky. |  | C |
| 5.2.3.7 Pneumatika dře o jiné části vozidla. |  | 5.2.3.7.1 |  | Pneumatika dře o jiné části vozidla (poškození pneumatiky). |  | B |
|  |  | 5.2.3.7.2 |  | Pneumatika dře o jiné části vozidla a tato závada bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla nebo zvyšuje riziko vzniku požáru. |  | C |
| 5.2.3.8 Pneumatiky s obnoveným drážkováním nejsou v souladu s požadavky. |  | 5.2.3.8.1 |  | Obnovené drážkování pneumatiky provedeno na pneumatice, která není k tomu účelu schválena. |  | B |
|  |  | 5.2.3.8.2 |  | Obnovené drážkování pneumatiky není provedeno v souladu s požadavky výrobce nebo je obnažena kordová vrstva nárazníku. |  | B |
| 5.2.3.9 Systém monitorování tlaku v pneumatikách, je-li vyžadován, zjevně nefunguje správně, nebo nefunguje nebo chybí. |  | 5.2.3.9.1 |  | Nepovinný systémem monitorování poklesu tlaku v pneumatikách zjevně nefunguje nebo nefunguje správně. |  | A |
|  |  | 5.2.3.9.2 |  | Vozidlo, je-li vyžadováno, není povinně vybaveno systémem monitorování poklesu tlaku v pneumatikách nebo systém zjevně nefunguje nebo nefunguje správně. |  | B |
| 5.2.3.10 Rezervní kolo, je-li vyžadováno, chybí nebo je vadné nebo neodpovídá požadavkům výrobce nebo nejsou splněny požadavky pro alternativní náhradu rezervního kola jinými prostředky. |  | 5.2.3.10.1 |  | Náhradní kolo chybí nebo je poškozené nebo neodpovídá požadavkům výrobce. |  | B |
|  |  | 5.2.3.10.2 |  | Vozidlo, které není vybaveno povinným náhradní kolem, nesplňuje požadavky pro jeho alternativní náhradu jinými prostředky (např. systém monitorování poklesu tlaku nebo souhlas výrobce vozidla). |  | B |
| 5.2.3.11 Montáž obnovených pneumatik na vozidle není v souladu s požadavky. |  | 5.2.3.11.1 |  | Označení obnovené pneumatiky (předpis EHK OSN č. 108 a č. 109) je poškozené nebo chybí. |  | A |
|  |  | 5.2.3.11.2 |  | Montáž obnovených pneumatik na přední nápravě autobusů třídy II a III nebo na vozidlech pro přepravu nebezpečných nákladů (ADR) neodpovídá požadavkům. |  | B |
| 5.3 Systém zavěšení náprav |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 Systém mechanického odpružení a stabilizátor (Předepsané podmínky KÚ 412, 413, 416) |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1 V uchycení anebo spojení systému mechanického odpružení jsou nadměrné vůle nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné nebo chybí nebo je uchycení, či spojení systému mechanického odpružení nespolehlivé nebo neodpovídá požadavkům. |  | 5.3.1.1.1 |  | V pohyblivém uložení (pouzdra / čepy / silentbloky) systému mechanického odpružení jsou větší vůle než provozní nebo některé spojovací prvky (třmeny, svorníky) jsou uvolněné nebo spojení neodpovídá požadavkům. |  | B |
|  |  | 5.3.1.1.2 |  | V pohyblivém uložení (pouzdra / čepy / silentbloky) systému mechanického odpružení jsou natolik velké vůle nebo spojení mechanického odpružení je natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |
| 5.3.1.2 Některá část systému mechanického odpružení je poškozená nebo nadměrně opotřebovaná nebo nadměrně zkorodovaná. |  | 5.3.1.2.1 |  | Některá část systému mechanického odpružení je poškozená opotřebovaná nebo nadměrně zkorodovaná. |  | B |
|  |  | 5.3.1.2.2 |  | Pružné dorazy pérování poškozené tak, že neplní svoji funkci nebo chybí nebo dorazy progresivního pérování nadměrně opotřebované (probroušené) nebo chybí. |  | B |
|  |  | 5.3.1.2.3 |  | Některá část systému mechanického odpružení je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. poškozená, opotřebovaná nebo zkorodovaná), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |
| 5.3.1.3 Některá část systému mechanického odpružení je prasklá nebo chybí nebo systém mechanického odpružení není spolehlivý nebo nefunguje správně. |  | 5.3.1.3.1 |  | Některá součást listového pera je prasklá nebo pružící element je nadměrně opotřebený nebo poškozený, ale systém mechanického odpružení je funkční. |  | B |
|  |  | 5.3.1.3.2 |  | Systém mechanického odpružení není funkční nebo nefunguje správně z důvodu chybějící nebo poškozené pružící části (listové pero / pružina / torzní tyč / pružicí elementy). |  | C |
| 5.3.1.4 V uchycení anebo spojení zařízení stabilizátoru jsou nadměrné vůle nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné nebo chybí, nebo uchycení, či spojení součástí stabilizátoru není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům. |  | 5.3.1.4.1 |  | V pohyblivém uložení (pouzdra / čepy / silentbloky /tyčky s kulovými čepy) zařízení stabilizátoru jsou větší vůle než provozní nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné, prasklé nebo chybí nebo spojení neodpovídá požadavkům. |  | B |
|  |  | 5.3.1.4.2 |  | Spojení nebo upevnění součástí stabilizátoru je natolik nespolehlivé (spojovací prvky uvolněné, prasklé nebo chybí) nebo v pohyblivém uložení stabilizátoru (pouzdra / čepy / silentbloky / tyčky s kulovými čepy) jsou natolik velké vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |
| 5.3.1.5 Některá část stabilizátoru je poškozená nebo nadměrně zkorodovaná a stabilizátor není spolehlivý nebo některá část stabilizátoru je prasklá a stabilizátor neplní svoji funkci. |  | 5.3.1.5.1 |  | Některá část stabilizátoru je poškozená nebo nadměrně zkorodovaná (např. úchyty) a tato závada ovlivňuje spolehlivost funkce stabilizátoru. |  | B |
|  |  | 5.3.1.5.2 |  | Stabilizátor je natolik poškozený (některá část stabilizátoru je prasklá nebo není upevněná), že stabilizátor neplní svoji funkci. |  | C |
| 5.3.1.6 Neodborná oprava nebo změna v systému mechanického odpružení nebo stabilizátoru. |  | 5.3.1.6.1 |  | Neodborná oprava nebo neschválená změna v systému mechanického odpružení nebo stabilizátoru, která ovlivňuje spolehlivost funkce systému nebo provozní vlastnosti vozidla. |  | B |
|  |  | 5.3.1.6.2 |  | Neodborná oprava nebo neschválená změna v systému mechanického odpružení nebo stabilizátoru, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |
| 5.3.2 Tlumiče pérování (Předepsané podmínky KÚ 414, 415) |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.1 V uchycení tlumiče pérování jsou nadměrné vůle nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné nebo jsou prasklé nebo chybí nebo uchycení tlumiče pérování neodpovídá požadavkům. |  | 5.3.2.1 |  | V upevnění tlumiče pérování jsou větší vůle než provozní nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné, prasklé nebo chybí nebo upevnění tlumiče pérování neodpovídá požadavkům. |  | B |
| 5.3.2.2 Tlumič pérování je poškozený nebo netěsný nebo zjevně nefunguje nebo chybí. |  | 5.3.2.2.1 |  | Tlumič pérování je poškozený nebo netěsný avšak tato závada nemá vliv na provozní vlastnosti vozidla. |  | A |
|  |  | 5.3.2.2.2 |  | Tlumič pérování chybí nebo z něj vytéká kapalina nebo je poškozený tak, že zjevně nefunguje. |  | B |
| 5.3.2.1 Zkouška účinnosti tlumení |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.1.1 Při zkoušce účinnosti tlumičů, výrazný rozdíl mezi levou a pravou stranou na nápravě. | 5.3.2.1.1.1 |  | (Aplikovat od 1. 1. 2014) |  | B |  |
| 5.3.2.1.2 Při zkoušce účinnosti tlumičů nejsou splněny požadované minimální hodnoty. | 5.3.2.1.2.1 |  | (Aplikovat od 1. 1. 2014) |  | B |  |
| 5.3.3 Systém nezávislého zavěšení kol (Předepsané podmínky KÚ 401, 417) |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.1 V uchycení systému nezávislého zavěšení kol jsou nadměrné vůle nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné nebo chybí nebo je uchycení systému nezávislého zavěšení kol nespolehlivé nebo neodpovídá požadavkům. | 5.3.3.1.1 |  | V systému zavěšení kol (např. čepy / pouzdra / silentbloky) jsou větší vůle než provozní nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné. |  | B |  |
|  | 5.3.3.1.2 |  | V systému zavěšení kol (např. čepy / pouzdra / silentbloky) jsou natolik velké vůle nebo spojovací prvky (např. šrouby, matice) jsou natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |  |
| 5.3.3.2 Poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná část systému nezávislého zavěšení kol. | 5.3.3.2.1 |  | Některá část systému zavěšení kol (ramena) je zkorodovaná, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost systému. |  | A |  |
|  | 5.3.3.2.2 |  | Některá část systému zavěšení kol (např. ramena) je poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná. |  | B |  |
|  | 5.3.3.2.3 |  | Některá část systému zavěšení kol je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. je deformovaná, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |  |
| 5.3.3.3 Neodborná oprava nebo změna. | 5.3.3.3.1 |  | Neodborná oprava nebo neschválená změna v systému zavěšení kol, která ovlivňuje spolehlivost funkce systému nebo provozní vlastnosti vozidla. |  | B |  |
|  | 5.3.3.3.1 |  | Neodborná oprava nebo neschválená změna v systému zavěšení kol, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |  |
| 5.3.4 Hnací hřídele kol (Předepsané podmínky KÚ 417) |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4.1 Nadměrné opotřebení kloubového spojení hnacího hřídele kol (poloosy). | 5.3.4.1.1 |  | Opotřebení kloubového spojení hnacího hřídele kol (poloosy), které ovlivňuje spolehlivost funkce spojení nebo provozní vlastnosti vozidla. |  | B |  |
|  | 5.3.4.1.2 |  | V kloubovém spojení hnacího hřídele kol (poloosy) je natolik velká vůle, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |  |
| 5.3.4.2 Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) chybí nebo je ve výrazně zhoršeném stavu. | 5.3.4.2.1 |  | Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. |  | A |  |
|  | 5.3.4.2.2 |  | Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je chybně upevnění nebo poškozená tak, že neplní svoji funkci a dochází k úniku maziva nebo prachovka chybí. |  | B |  |
| 5.3.5 Pneumatické/ hydropneumatické odpružení (Předepsané podmínky KÚ 412, 413) |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5.1 Systém pneumatického / hydropneumatického odpružení není funkční. | 5.3.5.1.1 |  | Systém pneumatického / hydropneumatického odpružení není funkční, ale tato závada bezprostředně neohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. |  | B |  |
|  | 5.3.5.1.2 |  | Nefunkční systém pneumatického / hydropneumatického odpružení bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |  |
| 5.3.5.2 Některá část systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je nadměrně opotřebovaná nebo poškozená (např. měchy, vlnovce) nebo nadměrně zkorodovaná nebo chybí. | 5.3.5.2.1 |  | Některá část systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je opotřebovaná (např. měchy, vlnovce) nebo zkorodovaná, ale tato závada nemá vliv na provozní vlastnosti vozidla nebo spolehlivost systému. |  | A |  |
|  | 5.3.5.2.2 |  | Některá část systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná. |  | B |  |
|  | 5.3.5.2.3 |  | Některá část systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je v natolik zhoršeném technickém stavu (např. poškozená, deformovaná, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |  |
| 5.3.5.3 Únik média ze systému. | 5.3.5.3 |  | Ze systému pneumatického / hydropneumatického odpružení uniká médium (vzduch / olej). |  | B |  |
| 5.3.5.4 Některé spojovací prvky v systému pneumatického / hydropneumatického odpružení jsou uvolněné nebo chybí nebo nejsou spolehlivé nebo uchycení neodpovídá požadavkům. | 5.3.5.4.1 |  | Některé spojovací prvky v systému pneumatického / hydropneumatického odpružení jsou uvolněné, prasklé nebo chybí nebo upevnění neodpovídá požadavkům. |  | B |  |
|  | 5.3.5.4.2 |  | Upevnění nebo spojení systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je natolik nespolehlivé (např. spojovací prvky uvolněné, prasklé nebo chybí), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |  |
| 5.3.5.5 Ovládací nebo snímací zařízení nastavení výšky vozidla není funkční nebo je zařízení poškozeno nebo chybně seřízeno a tento stav ovlivňuje bezpečný provoz vozidla. | 5.3.5.5.1 |  | Ovládací nebo snímací zařízení nastavení výšky vozidla systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je poškozeno nebo je zjevně chybně seřízeno, ale tato závada bezprostředně neohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. |  | B |  |
|  | 5.3.5.5.2 |  | Ovládací nebo snímací zařízení nastavení výšky vozidla systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je zjevně chybně seřízeno nebo je natolik poškozeno, že není funkční a tato závada bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |  |
| 5.3.5.6 Neodborná oprava nebo změna v systému pneumatického / hydropneumatického odpružení. | 5.3.5.6.1 |  | Neodborná oprava nebo neschválená změna v systému pneumatického / hydropneumatického odpružení, která ovlivňuje spolehlivost funkce systému nebo provozní vlastnosti vozidla. |  | B |  |
|  | 5.3.5.6.2 |  | Neodborná oprava nebo neschválená změna v systému pneumatického / hydropneumatického odpružení, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. |  | C |  |