Příloha č. 5 k č.j.: 4/2012-150-ORG3/1

Předepsané brzdné účinky

| Brzdný účinek vozidel kategorie M, N a O |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum schválení typu od: | Kategorie vozidla | Minimálních hodnota poměrného brzdného účinku Z (%) | Max. ovládací síla na pedál (N) |
| 1. 1.1953 | Do 100 km/h | 45 | 685 |
|  | Nad 100 km/h | 59 | 590 |
| 1. 1. 1972 | M1 | 59 | 490 |
|  | M2, M3 | 51 | 685 |
|  | N, O | 45 | 685 |
| 1. 7. 1995 ) | M1 | 59 | 490 |
|  | N1 | 51 | 685 |
|  | M2, M3, N2 a N3 | 51 | 685 |
|  | O ) | 45 / 51 ) | ) |

| Brzdný účinek motocyklů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obě brzdy najednou |  |  |  |
| Kategorie vozidla ) | Minimálních hodnota poměrného brzdného účinku Z (%) | Max. ovládací síla na ovládací orgán (N) ) |  |
|  |  | rukou | nohou |
| L1e | 42 | 200 | 350 |
| L2e; L6e | 40 | 200 | 350 |
| L3e | 43 | 200 | 350 |
| L4e | 46 | 200 | 350 |
| L5e; L7e | 44 | 200 | 500 |
| Pouze brzda zadního kola / kol ) |  |  |  |
| L1e; L2e; L6e; L3e; L4e | 25 | 350 |  |
| L5e; L7e |  | 500 |  |

| Brzdný účinek traktorů „a“ = střední plné zpomalení stanovené „b“ = střední plné zpomalení vypočtené z brzdné dráhy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konstrukční rychlost traktoru | Střední plné zpomalení | Max. ovládací síla na pedál |
| do 30 km/h a schválení typu před 1. 3. 1998 ) | a = 2,4 m/s2 | 600 N |
| do 40 km/h a schválení typu po 1. 3. 1998 ) | b = 4,5 m/s2 | 600 N |
| nad 40 km/h ) | a = 5,0 m/s2 | 600 N |

) Hodnoty minimálního brzdného účinku vycházejí z požadavků předpisu EHK OSN č. 13, které jsou uvedené v § 30 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 102/1995 Sb.

) Vozidlo kategorie O1 je-li vybaveno brzdovým systémem.

) První hodnota platí pro návěsy, druhá pro přívěsy.

) U poloprůběžného nebo průběžného systému s pneumatickým ovládáním nesmí při zkoušce tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí přesáhnout 700 kPa a v ovládací větvi spojení:

a)	v pneumatické ovládací větvi nesmí tlak přesáhnout 650 kPa,

b)	v elektrické ovládací větvi nesmí přesáhnout digitální požadovanou hodnotu odpovídající 650 kPa.

U vozidel O2 s nájezdovým nebo elektrickým brzdovým systémem se použijí odpovídající vstupní hodnoty dané zkušební metodikou.

) Směrnice rady 76/432/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů, příloha č. II odst. 2.1.1.1.

) Směrnice komise 96/63/ES, kterou se mění směrnice Rady76/432/EHS, týkající se brzdových zařízení kolových traktorů stanovila vzorec Smax ≤ 0,15 V + (V2/116), kdy z hodnoty 116 vychází střední plné zpomalení 4,5 m/s2.

) Traktory s maximální konstrukční rychlostí nad 40 km/h se posuzují z hlediska brzdového systému podle předpisu EHK č. 13 jako vozidlo odpovídající kategorie N.