| Pro vozidla kategorie M1 (zážehový motor – benzín, LPG, CNG) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Směrnice EHS/ES | Předpis EHK-OSN | Stupeň plnění emisní úrovně |  |
| 70/220/EHS 74/290/EHS 77/102/EHS 78/665/EHS 83/351/EHS 88/436/EHS 88/76/EHS 89/458/EHS 89/491/EHS 91/441/EHS Vozidla kat. M1: - s maximální hmotností nad 2500 kg, - obsaditelností nad 6 osob, - v terénním provedení (M1G) | 15 R00 15 R01 15 R02 15 R03 15 R04 83 R00 A 83 R00 B 83 R01 A 83 R01 B Vozidla kat. M1: - s maximální hmotností nad 2500 kg, - obsaditelností nad 6 osob, - v terénním provedení (M1G) | Neplní |  |
| 91/441/EHS(- pouze v případě kat. vozidla M1 s maximální hmotností do 2500kg, obsaditelností do max. 6 osob v neterénním provedení) | 83 R01 B (- pouze v případě kat. vozidla M1 s maximální hmotností do 2500kg, obsaditelností do max. 6 osob v neterénním provedení) 83 R02 B 83 R03 B U vozidel: - kategorie M1 (s obsaditelností více jak 6 osob a maximální hmotností více jak 2500kg. | EURO 1 |  |
| 93/59/EHS |  |  |  |
| 94/12/ES U vozidel: - kategorie M1 s obsaditelností více jak 6 osob a maximální hmotností více jak 2500kg. 96/44/ES U vozidel: - kategorie M1 s obsaditelností více jak 6 osob a maximální hmotností více jak 2500kg |  |  |  |
| 94/12/ES (pouze u vozidel kategorie M1 s obsaditelností do 6 osob (včetně) s maximální hmotností do 2500kg (včetně)) 96/44/ES (pouze u vozidel kategorie M1 s obsaditelností do 6 osob (včetně) s maximální hmotností do 2500kg (včetně)) 96/69/ES 98/77/ES | 83 R03 B (pouze u vozidel kategorie M1 s obsaditelností do 6 osob (včetně) s maximální hmotností do 2500kg (včetně)) 83 R04 B | EURO 2 EURO 2 |  |
| 98/69/ES 1999/102/ES 2001/1ES 2001/100/ES 2002/80/ES 2003/76/ES 2006/96/B a vyšší (vydané po roku 2006) | (bezolovnatý benzín) 83 R I 05 B**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05A) 83 R II 05 B**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05B) (LPG nebo CNG) 83 R I 05 D**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05A) 83 R II 05 D**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05B) (- úroveň emisí u 83R05 homologací B i D podle řádku I (A) i řádku II (B) předpisu EHK) a vyšší (vydané s číslem extenze více než 5) | st. A | st. B |
|  |  | EURO 3 | EURO 4 |

| Pro vozidla kategorie M1 (vznětový motor – diesel) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Směrnice EHS/ES | Předpis EHK-OSN | Stupeň plnění emisní úrovně |  |
| 70/220/EHS 74/290/EHS 77/102/EHS 78/665/EHS 83/351/EHS 88/436/EHS 89/458/EHS 89/491/EHS | 15 R 00 15 R 01 15 R 02 15 R 03 15 R 04 83 R 00 83 R 00 C 83 R 01 C Vozidla kat. M1: - s maximální hmotností nad 2500 kg, - obsaditelností nad 6 osob, - v terénním provedení (M1G) | Neplní |  |
| 91/441/EHS 91/542/EHS – A (limity emisí A) 93/59/EHS | 83 R 01 C (- pouze vozidla kat. M1 s max. hmotností do 2500 kg (včetně), s obsaditelností do 6 osob (včetně), v neterénním provedení) 83 R 02 C 83 R 03 C U vozidel: - kategorie M1 (s obsaditelností více jak 6 osob a maximální hmotností více jak 2500kg. 49 R 02 A (limity emisí A, vozidla kategorie M1 s max. hmotností větší než 3500kg) | EURO 1 |  |
| 94/12/ES 96/44/ES 96/69/ES 98/77/ES 91/542/EHS – B (limity emisí B) 96/1/ES – B (limity emisí B) | 83 R 03 C (- pouze u vozidel kategorie M1 s obsaditelností do 6 osob (včetně) s maximální hmotností do 2500kg (včetně)) 83 R 04 C 49 R 02 B (- limity emisí B vozidla kategorie M1 s max. hmotností větší než 3500kg) | EURO 2 |  |
| Emisní limity A pro směrnice: 98/69/ES 1999/96/ES - A (limity emisí A) 1999/102/ES 2001/1ES 2001/27/ES - A (limity emisí A) 2001/100/ES 2002/80/ES 2003/76/ES 2005/55/ES (zápis v dokladech 2005/55/A) 2005/78/ES (zápis v dokladech 2005/78/A) 2006/51/ES (zápis v dokladech 2006/51/A) 2006/81/ES (zápis v dokladech 2006/81/A) 2006/96/A (pro kategorie M –je to teoretická možnost, ale málo pravděpodobná) | 83 R I 05 C**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05A) (limity emisí A) 49 R 03 A (limity emisí A) 49 R 04 A (limity emisí A) | EURO 3 |  |
| Emisní limity B pro směrnice: 98/69/ES 1999/96/ES-B1 (limity emisí B1) 1999/96/ES-B2 (limity emisí B2 –EURO 5) 1999/102/ES 2001/1ES 2001/27/ES-B1 (limity emisí B1) 2001/27/ES-B2 (limity emisí B2 – EURO 5) 2001/100/ES 2002/80/ES 2003/76/ES 2005/55/ES (zápis v dokladech 2005/55/B – písmeno B odpovídá B1 (EU4) nebo B2 (EU5) 2005/78/ES (zápis v dokladech 2005/78/B –místo písmene B může být uvedeno písmeno C,D,E,F,G,H,I,J, nebo K)*) 2006/51/ES (zápis v dokladech 2006/51/B –místo písmene B může být uvedeno písmeno C,D,E,F,G,H,I,J, nebo K)*) 2006/81/ES (zápis v dokladech 2006/81/B –místo písmene B může být uvedeno písmeno C,D,E,F,G,H,I,J, nebo K)*) 2006/96/B a vyšší (vydané po roku 2006) | 83 R II 05 C**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05B) (limity emisí B) 49 R 03 B1 (limity emisí B1) 49 R 03 B2 (limity emisí B2 –EURO 5) 49 R 04 B1 (limity emisí B1) 49 R 04 B2 (limity emisí B2 –EURO 5) a vyšší (vydané s číslem extenze u předpisu 83 více než 5 a předpisu 49 více než 4) | st. B,B1 | st. B2 |
|  |  | EURO4 | EURO5 |

| Pro vozidla kategorie N1 (zážehový motor – benzín, LPG, CNG) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Směrnice EHS/ES | Předpis EHK-OSN | Stupeň plnění emisní úrovně |  |
| 70/220/EHS 74/290/EHS 77/102/EHS 78/665/EHS 83/351/EHS 88/436/EHS 88/76/EHS 89/458/EHS 89/491/EHS 91/441/EHS | 15 R00 15 R01 15 R02 15 R03 15 R04 83 R00 A 83 R00 B 83 R01 A 83 R01 B | Neplní |  |
|  | 83 R02 B 83 R03 B | EURO 1 |  |
| 93/59/EHS |  |  |  |
| 94/12/ES 96/44/ES |  |  |  |
| 96/69/ES 98/77/ES | 83 R04 B | EURO 2 |  |
| 98/69/ES 1999/102/ES 2001/1ES 2001/100/ES 2002/80/ES 2003/76/ES 2006/96/B a vyšší (vydané po roku 2006) | (bezolovnatý benzín) 83 R I 05 B**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05A) 83 R II 05 B**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05B) (LPG nebo CNG) 83 R I 05 D**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05A) 83 R II 05 D**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05B) (- úroveň emisí u 83R05 homologací B i D podle řádku I (A) i řádku II (B) předpisu EHK) a vyšší (vydané s číslem extenze více než 5) | st. A | st. B |
|  |  | EURO 3 | EURO 4 |

| Pro vozidla kategorie N1 (vznětový motor – diesel) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Směrnice EHS/ES | Předpis EHK-OSN | Stupeň plnění emisní úrovně |  |
| 70/220/EHS 74/290/EHS 77/102/EHS 78/665/EHS 83/351/EHS 88/436/EHS 89/458/EHS 89/491/EHS | 15 R 00 15 R 01 15 R 02 15 R 03 15 R 04 83 R 00 83 R 00 C 83 R 01 C | Neplní |  |
| 91/441/EHS 91/542/EHS – A (limity emisí A) 93/59/EHS 94/12/ES Vozidla kategorie N1 | 83 R 02 C 83 R 03 C 49 R 02 A | EURO 1 |  |
| 96/44/ES 96/69/ES 98/77/ES 91/542/EHS – B (limity emisí B) 96/1/ES – B (limity emisí B) | 83 R 04 C 49 R 02 B | EURO 2 |  |
| Emisní limity A pro směrnice: 98/69/ES 1999/96/ES-A (limity emisí A) 1999/102/ES 2001/1ES 2001/27/ES-A (limity emisí A) 2001/100/ES 2002/80/ES 2003/76/ES 2005/55/ES (zápis v dokladech 2005/55/A) 2005/78/ES (zápis v dokladech 2005/78/A) 2006/51/ES (zápis v dokladech 2006/51/A) 2006/81/ES (zápis v dokladech 2006/81/A) 2006/96/A (pro kategorie M –je to teoretická možnost, ale málo pravděpodobná) | 83 R I 05 C**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05A) (limity emisí A) 49 R 03 A (limity emisí A) 49 R 04 A (limity emisí A) | EURO 3 |  |
| Emisní limity B pro směrnice: 98/69/ES 1999/96/ES-B1 (limity emisí B1) 1999/96/ES-B2 (limity emisí B2 –EURO 5) 1999/102/ES 2001/1ES 2001/27/ES-B1 (limity emisí B1) 2001/27/ES-B2 (limity emisí B2 – EURO 5) 2001/100/ES 2002/80/ES 2003/76/ES 2005/55/ES (zápis v dokladech 2005/55/B – písmeno B odpovídá B1 (EU4) nebo B2 (EU5) 2005/78/ES (zápis v dokladech 2005/78/B –místo písmene B může být uvedeno písmeno C,D,E,F,G,H,I,J, nebo K)*) 2006/51/ES (zápis v dokladech 2006/51/B –místo písmene B může být uvedeno písmeno C,D,E,F,G,H,I,J, nebo K)*) 2006/81/ES (zápis v dokladech 2006/81/B –místo písmene B může být uvedeno písmeno C,D,E,F,G,H,I,J, nebo K)*) 2006/96/B a vyšší (vydané po roku 2006) | 83 R II 05 C**) (ekvivaletní zápis, který se může objevit v TP 83.05B) (limity emisí B) 49 R 03 B1 (limity emisí B1) 49 R 03 B2 (limity emisí B2 –EURO 5) 49 R 04 B1 (limity emisí B1) 49 R 04 B2 (limity emisí B2 –EURO 5) a vyšší (vydané s číslem extenze u předpisu 83 více než 5 a předpisu 49 více než 4) | st. B,B1 | st. B2 |
|  |  | EURO4 | EURO5 |