SEZNAM VÝJIMEK PRO SPORTOVNÍ

(OSOBNÍ A NÁKLADNÍ) VOZIDLA

Sportovní vozidla musí svým provedením odpovídat aktuálnímu znění MSŘ FIA, stanovených Přílohou J a Přílohou K, a NSŘ FAS AČR. Výjimky z technických podmínek pro sportovní vozidla s registrační značkou, s Průkazem sportovního vozidla (dále jen „PSV“) jsou následující:

- Přední registrační značka je připevněna na horní části panelu pravých zadních dveří (případně na horní části panelu pod pravým zadním bočním oknem). V přední části vozidla ji nahrazuje samolepící fólie rozměru a provedení podle vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel. Její umístění odpovídá předpisům uvedeným v NSŘ FAS AČR.

- Identifikační číslo silničního vozidla (dále jen „VIN“) může být vyznačeno nestandardní metodou (zejména u vozů VK a historických automobilů), za podmínky, že provedení odpovídá homologačnímu listu podle MSŘ FIA, případně NSŘ FAS AČR a bude doloženo Potvrzením FAS AČR - neplatí pro vozidla, která nemají a nikdy neměla homologaci podle MSŘ FIA.

- Vozidlo nemusí být vybaveno výrobním štítkem.

- Na bloku motoru nemusí být vyznačen typ motoru za podmínky, že motor odpovídá homologačnímu listu podle MSŘ FIA, případně NSŘ FAS AČR a bude doloženo Potvrzením FAS AČR - neplatí pro vozidla, která nemají a nikdy neměla homologaci podle MSŘ FIA.

- Vozidlo nemusí odpovídat požadavkům pro obsah škodlivin ve výfukových plynech, musí však splňovat limity pro provádění měření emisí stanovené MSŘ FIA, které jsou uvedeny v NSŘ FAS AČR včetně metod jejich měření.

- Karoserie (její vnější povrch) může mít hrany a výčnělky, které jsou vytvořeny případnými úchyty vík motorového a zavazadlového prostoru, rampou pro umístění přídavných světel, tažnými oky a doplňkovými aerodynamickými prvky.

- Nárazníky vozidla nemusí být schváleny podle zvláštního předpisu - neplatí pro vozidla, která nemají a nikdy neměla homologaci podle MSŘ FIA.

- Vnitřní prostor pro posádku může obsahovat ostré hrany a výčnělky.

- Vnitřní ochranný rám může zhoršovat pohodlný a bezpečný nástup do vozidla.

- Sedadla musí odpovídat technickým předpisům MSŘ FIA a NSŘ FAS AČR; nemusí plnit požadavky na rozměry, posuv a sklon.

- Bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty musí odpovídat technickým předpisům MSŘ FIA.

- Je možná výměna volantu za neschválené provedení bez airbagu.

- Mohou být demontovány airbagy homologované s vozidlem.

- Motorový a zavazadlový prostor nemusí být zajištěn proti neoprávněnému otevření zvenčí.

- Vozidlo nemusí být vybaveno zařízením proti neoprávněnému použití.

- Zasklení vozidla (zejména protisluneční pás a bezpečnostní folie na oknech) nemusí odpovídat požadavkům pro veřejný silniční provoz, avšak musí odpovídat technickým podmínkám MSŘ FIA, které jsou v plném rozsahu uvedeny v NSŘ FAS AČR.

- Na vozidle nemusí být namontován stěrač a ostřikovač zadního skla.

- Vozidlo nemusí být vybaveno clonami proti slunci.

- Vozidlo nemusí být vybaveno vyhříváním zadního skla.

- Nemusí být splněny požadavky na výhled zpětnými zrcátky (činná plocha zrcátka musí být min. 90 cm2); výhled vzad musí odpovídat technickým předpisům MSŘ FIA a NSŘ FAS AČR.

- Vozidlo nemusí mít vnitřní zpětné zrcátko.

- Vnější zpětná zrcátka nemusí být seřiditelná z vnitřku vozidla.

- Barva vozidla nemusí odpovídat barvě uvedené v Osvědčení o registraci vozidla část I. a II. (Technickém průkazu)

- Mění se obsaditelnost vozidla a údaje o hmotnostech sportovního vozidla.

- Podle charakteru úprav může dojít ke zvětšení celkové délky a šířky automobilu a ke zvětšení nebo zmenšení celkové výšky automobilu - neplatí pro vozidla, která nemají a nikdy neměla homologaci podle MSŘ FIA.

- Na vozidle mohou být použity pneumatiky a ráfky, které nejsou určeny pro daný typ vozidla výrobcem, avšak musí odpovídat technickým předpisům MSŘ FIA - neplatí pro vozidla, která nemají a nikdy neměla homologaci podle MSŘ FIA.

- Pneumatiky nemusí splňovat požadavky pro použití pneumatik v běžném silničním provozu; rozsah použití takovýchto pneumatik je přesně stanoven NSŘ FAS AČR.

- Brzdová soustava nemusí odpovídat schválenému provedení, musí však odpovídat technickým předpisům MSŘ FIA; předepsaný brzdný účinek musí být při správně nastaveném poměru brzdného účinku manuálního ovládání zachován - neplatí pro vozidla, která nemají a nikdy neměla homologaci podle MSŘ FIA.

- Je možné odpojení posilovače brzd, ABS a výměna brzdových rozvodů za tlakové potrubí leteckého typu.

- Je možná ruční (manuální) změna poměru brzdného účinku přední a zadní nápravy.

- Je možné použití hydraulické parkovací brzdy.

- Vozidlo nemusí odpovídat z hlediska limitů hladiny vnějšího hluku, musí však splňovat limity stanovené Ministerstvem dopravy, které jsou uvedeny v NSŘ FAS AČR, včetně metodiky jejich měření.

- Elektronické systémy typu ASR, EPS apod. mohou být vyřazeny z  činnosti, případně demontovány - neplatí pro vozidla, která nemají a nikdy neměla homologaci podle MSŘ FIA.

- Elektrická výzbroj vozidla nemusí být homologovaná.

- Z hlediska elektromagnetické kompatibility nemusí být vozidlo schváleno, avšak dané požadavky musí splňovat.

- Kontrolní přístroje mohou být vyměněny za nehomologované.

- Ovladače a sdělovače nemusí být opatřeny symboly funkce a nemusí být prosvětleny, mohou být vyměněny a přemístěny.

- Nemusí být signalizace zatažení parkovací brzdy.

- Nemusí být signalizace nouzové zásoby paliva.

- Zapínání zadních mlhových světel nemusí odpovídat schválenému provedení, musí však být signalizováno kontrolní svítilnou předepsané barvy.

- Vozidlo nemusí mít funkční zadní zpětná světla.

- Vozidlo nemusí být vybaveno středním (třetím) brzdovým světlem.

- Na vozidle nemusí mít boční směrová světla na blatníku nebo zpětném zrcátku.

- Může být překročena nejvyšší souhrnná svítivost dálkových světel, (podmínky použití jsou stanoveny v NSŘ FAS AČR).

- Na vozidle nemusí být namontován korektor sklonu potkávacích světel, (neplatí pro výbojková a LED světla).

- Vozidlo nemusí být vybaveno zásuvkou pro přenosnou svítilnu.

- Všechna boční skla musí být polepena čirou, bezbarvou bezpečnostní fólií schváleného typu a musí odpovídat technickým předpisům MSŘ FIA.

- Vozidla skupiny T1, T2, T3 a TH mohou být vybavena přídavnými zadními brzdovými a mlhovými světly, která svým provedením a umístěním odpovídají technickým předpisům  MSŘ FIA. Mohou být v činnosti pouze při průjezdu zvláštními zkouškami. Mimo tyto zvláštní zkoušky musí být tato světla vyřazena z činnosti.

- Plnící otvor palivové nádrže nemusí být opatřen zařízením proti odcizení nebo znehodnocení paliva, případně může být v souladu s technickými předpisům MSŘ FIA přemístěn.

- Může být použita palivová nádrž schválená podle technických předpisů MSŘ FIA , může být umístěna v souladu s technickými předpisy MSŘ FIA, avšak musí být od prostoru pro posádku oddělena účinným ochranným krytem.

- Výkon topení nemusí být regulovatelný nejméně ve dvou stupních.

- Požadavky na vytápění nemusí být splněny.

- Vozidlo nemusí být vybaveno rychloměrem.

- Vozidlo nemusí být vybaveno počitadlem ujeté vzdálenosti.

- Vozidlo nemusí být vybaveno TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systém) systémem monitoringu tlaku vzduchu v pneumatikách.

- Sdružené svítilny nemusí být označeny homologační značkou E (z důvodu jejího odstranění při tovární montáži na vozidlo), za podmínky, že toto bude doloženo Potvrzením FAS AČR - neplatí pro vozidla, která nemají a nikdy neměla homologaci podle MSŘ FIA.

- Nemusí být vyznačeno schéma řazení.

- Povinná výbava nemusí odpovídat obecným předpisům, musí však odpovídat předpisům MSŘ FIA a NSŘ FAS AČR.

- Terénní kamion může při závodě (podniku) použít jednoúčelovou korbu.

- Terénní kamion může mít umístěno a upevněno náhradní kolo nestandardně.