Zadavatel 	Kautschuk-Verwertungs GmbH

An der Walkmühle 2

46356 Essen

QA 05 113 05035

Předmět homologace 	speciální kola pro osobní vozidla

Model 	Tomason

Typ 	TN4-9020

Velikost kola 	9Jx20H2

Způsob vystředění 	vystředění podle náboje kola

| Provedení | Značení kola/ středicí kroužek | Počet otvorů/ rozteč (mm)/ střed-ø (mm) | Hloubka zalisování (mm) | Zatížení kola (kg) | Obvod (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PO | TN4-9020 PO / bez kroužku | 5/130/71,5 | 48 | 900 | 2270 |

Značení

Značka výrobce 	Tomason

Typ kola a provedení 	TN4-9020 (v.v.)

Velikost kola 	9Jx20H2

Hloubka zalisování 	ET (v.v.)

Značka slévárny 	TAM

Údaje o původu 	-

Datum výroby 	měsíc a rok

Upevňovací prostředky

| Č. | Druh upevňovacího prostředku | Hlava | Utahovací moment (Nm) | Délka dříku (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Sériový šroub M14x1,5 | Kulatá 28 mm | 160 | 36 |

Testy

Testy speciálních kol provedl TÜV Pfalz (číslo posudku 060990).

Na základě kritérií VdTÜV katalogu 751 byly v oblasti použití uvedených vozidel provedeny zkoušky nástavby, průchodnosti a manipulace.

Oblast použití

Výrobce 	Audi

Porsche

Volkswagen

Zvětšení rozchodu 	do 2%

| Obchodní značka Typ vozidla č. ABE/EWG | Rozsah kW | Pneumatiky | Dodatky a informace podle pneumatik | Dodatky a informace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi Q7 4L e1*2001/116*0350*. | 155-257 | 255/45R20 | T01 T05 180 | A02 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A12 A14 A16 A22 RDK S01 |
|  | 155-257 | 265/45R20 | 180 |  |
|  | 155-257 | 275/40R20 | K49 K50 T02 T06 180 |  |
|  | 155-257 | 275/45R20 | K49 K50 178 |  |
| Porsche Cayenne 9PA e13*2001/116*0089*. | 184,250 | 265/45R20 | K49 R37 T08 180 | A02 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A12 A14 A16 A22 R21 RDK S01 |
|  | 184-383 | 275/40R20 | K49 T02 T06 180 |  |
| VW Touareg 7L e1*2001/116*0203*.. | 155-331 | 265/45R20 | K49 K50 T04 180 | A02 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A12 A14 A16 A22 S01 |
|  | 155-331 | 275/40R20 | K49 K50 T02 T06 180 |  |

Dodatky a informace

178 Speciální kolo (test. zatížení je přípustné ve spojení s velikostí pneumatiky pouze do pov. zatížení nápravy 1780 kg.

180 Speciální kolo (test. zatížení je přípustné ve spojení s velikostí pneumatiky pouze do pov. zatížení nápravy 1800 kg.

A02 Osvědčení o předpisovém stavu vozidla musí vystavit úředně uznaný znalec nebo zkušební technik pro oblast automobilové dopravy nebo znalec v oblasti automobilové techniky nebo úředník podle čísla 4 přílohy VIIIb vyhlášky o silničním provozu na protokolu podle vzoru zveřejněném v katalogu příkladů z §19 vyhlášky o silničním provozu.

A04 Minimální omezení rychlosti a nosnosti použitých pneumatik, s výjimkou profilů M+S, jsou uvedeny v technickém průkazu k vozidlu. Na jedné nápravě jsou povolené pouze pneumatiky jednoho výrobce a stejného typu profilu. Při použití různých typů profilů na přední a zadní nápravě musí být způsobilost pro příslušné vozidlo potvrzena výrobcem pneumatik nebo výrobcem vozidla.

A05 Podvozek a brzdy musejí, s výjimkou opatření přestavby uvedeném v příslušném dodatku, odpovídat sériovému stavu. Další změny musejí být schváleny separátně.

A06 Minimální hloubky pro šrouby kol resp. matice kol činí (není-li délka ze sériové výroby kratší) 6,5 otáček pro M12x1,5; 7,5 otáček pro M12x1,25 nebo M14x1,5 a 8 otáček pro závit 1/2" UNF.

A07 K upevnění speciálních kol smí být použity pouze sériové šrouby kol resp. sériové matice kol.

A08 Při použití sériového rezervního kola je nutné přizpůsobit rychlost a zkrátit vzdálenost jízdy na minimum. Musí být použity sériové upevňovací díly. U vozidel s všech kol smí být použito rezervní kolo se stejnou velikostí pneumatiky resp. stejným obvodem.

A09 Zákazníci kupující si speciální kola musí být upozorněni na to, že výrobcem stanovený tlak huštění pneumatik musí být dodržován.

A12 Není povoleno používat sněhové řetězy.

A14 K vyvažování speciálních kol se smí umístit pouze nalepovací závaží na vnější stranu ráfku pod ramenem ráfku.

A16 K vyvažování speciálních kol se smí umístit pouze nalepovací závaží na vnitřní stranu ráfku pod ramenem ráfku.

A22 Přípustné jsou pouze bezdušové pneumatiky a gumové ventilky podle E.T.R.T.O. V2-03-6 (33GS-11,5), např. Alligator typ TR412 nebo kovové šroubovací ventilky s upevněním z vnější strany, které odpovídající normám DIN, E.T.R.T.O nebo Tire and Rim. U provedení vozidel s maximální konstrukční rychlostí nad 210 km/h jsou přípustné pouze kovové šroubovací ventilky. Ventilek nesmí přesahovat okraj ráfku.

K49 Je nutné vytvořit předpisové zakrytování kola na nápravě 1 montáží dílů nebo jiným vhodným opatřením.

K50 Je nutné vytvořit předpisové zakrytování kola na nápravě 2 montáží dílů nebo jiným vhodným opatřením.

R21 Používat lze pneumatiky stejné velikosti, které mohou být namontovány podle potvrzení výrobce pneumatik na velikosti kol uvedených v homologaci a vykazují dostatečnou nosnost při max. úhlu odklonu a nejvyšší rychlosti.

R37 Tato velikost pneumatik není přípustná na vozidel, která jsou sériově vybavena výhradně většími a/nebo širšími pneumatikami.

RDK Zákazníci kupující speciální kola musí být upozorněni na to, že systémy RDK resp. RDC (elektronická kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách) nejsou ve spojení se speciálními koly funkční. Systém musí být deaktivován autorizovaným servisem nebo nahrazen - je-li to možné - vhodným systémem kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách.

S01 K upevnění speciálních kol smí být použity pouze sériové upevňovací prostředky č. S01.

T01 Pneumatiky (LI 101) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1650 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T02 Pneumatiky (LI 102) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1700 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T04 Pneumatiky (LI 104) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1800 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T05 Pneumatiky (LI 105) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1850 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T06 Pneumatiky (LI 106) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1900 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T08 Pneumatiky (LI 108) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 2000 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

Pokyny k speciálnímu kolu

odpadá

Výsledek testu

Na základě provedených testů neexistují žádné technické pochybnosti k v.u. speciálním kolům při dodržení dodatků a informací.

Typy vozidel uvedené v tomto posudku odpovídají i po změně t.č. platným předpisům vyhlášky o silničním provozu. Posudek pozbývá platnosti v případě příslušných konstrukčních předpisů vyhlášky o silničním provozu nebo v případě změn na vozidlech, které ovlivňují body posudku.

Posudek obsahuje strany 1 až 4 a platí pro speciální kola od data výroby červenec 2006. Osvědčení systému QM podle přílohy XIX k §19 vyhlášky o silničním provozu je součástí posudku. Testovací laboratoř technologického centra typové zkušebny TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akreditovaná akreditačním úřadem Německého automobilového svazu pod registračním číslem DAR: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 14. září 2005

[razítko]

Tufan									00098618.DOC