| AuflKz | Položky |
| --- | --- |
| 1 ) | Je nutné dodržet: velikost pneumatiky s provozními vlastnostmi (indexy nosnosti a rychlosti) a vázanost pneumatiky jakož i omezení na zimní pneumatiky (M + S) podle dokladů k vozidlu Upevňovací díly a příslušenství výrobce vozidla pro odpovídající sériové diskové kolo Položky a omezení sněhových řetězů ze schválení k provozu a návodu k obsluze |
| 10B | Minimální požadované rychlostní limity k použitým pneumatikám jsou, s výjimkou pneumatik provedení M + S uvedeny v dokladech k vozidlu, pokud druh provozu vozidla nemá speciální omezení. |
| 10I | Toto speciální diskové bylo přezkoušeno TÜV Pfalz. Omezení a pokyny lze vyčíst ve zkušebním protokolu, popř. v osvědčení. |
| 10K | Toto speciální diskové kolo bylo přezkoušeno TÜV Südwest. Omezení a pokyny lze vyčíst ve zkušebním protokolu, popř. v osvědčení. |
| 10M | Toto speciální diskové kolo bylo přezkoušeno TÜV Essen. Omezení a pokyny lze vyčíst ve zkušebním protokolu, popř. v osvědčení. |
| 10N | Je nutné dbát na eventuálně uvedenou vázanost/doporučení výrobku uvedené v dokumentaci vozidla, popř. návodu k obsluze, nebo se smí používat jen pneumatiky povolené výrobcem vozidla. |
| 10P | Toto speciální diskové kolo bylo přezkoušeno TÜV Rheinland. Omezení a pokyny lze vyčíst ve zkušebním protokolu, popř. v osvědčení. |
| 10Q | Vázanost pneumatik musí být dodržena podle údajů uvedených v dokladech k vozidlu. |
| 10R | Použití speciálních diskových kol je možné jen od data výroby uvedeného pod bodem „I. Přehled“. |
| 10S | Sériový jmenovitý průměr letního, popř. zimního obutí nesmí být menší. |
| 10T | Použití speciálních diskových kol je přípustné pouze s označením výrobního závodu uvedeného pod bodem „I.3. Označení speciálních diskových kol.“ |
| 11A | Stav vozidla podle předpisů je nutné nechat ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| 11B | Použije-li se velikost pneumatiky uvedená v tomto osvědčení, která zrovna není uvedena v dokladech vozidla, musí schvalovací orgán doplnit údaje o velikosti pneumatik do dokladů vozidla při nejbližší příležitosti za předložení Všeobecného povolení provozní způsobilosti, popř. potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. Tato oprava není potřebná tehdy, jestliže Všeobecné povolení provozní způsobilosti speciálního diskového kola obsahuje osvobození od povinnosti opravy dokladů vozidla. |
| 11G | Díly brzdového systému, řízení a podvozku s výjimkou speciálních pružin podvozku musí, pokud nejsou uvedeny mezi žádnými dalšími položkami, odpovídat sériovému provedení. Pro speciální pružiny podvozku musí být k dispozici Všeobecné povolení provozní způsobilosti nebo osvědčení pro jednotlivé díly ; o použití kombinace kolo/pneumatika nesmějí být žádné technické nejasnosti. Provede-li se současně se zástavbou speciálních kol změna podvozku, musí být změna a její vliv na použití speciálních kol zvlášť posouzeny. |
| 11H | Použije-li se sériové náhradní kolo, má jezdit omezenou rychlostí a ne déle než je potřebné. Přitom se musí použít sériové upevňovací díly. U provedení vozidel s pohonem všech kol se musí při použití náhradního kola dbát na to, že jsou přípustné jen pneumatiky se stejně velkým rozsahem odvaleného obvodu. |
| 11K | Stav vozidla podle předpisů je nutné nechat ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| 11L | Stav vozidla podle předpisů je nutné nechat potvrdit autorizovaným znalcem provozu motorových vozidel v rámci posouzení podle § 21 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. U položek, které vyžadují potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst.3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel, je nutno na tento stav brát zřetel při posuzování podle § 21 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| 12A | Používání sněhových řetězů není možné, ledaže by byla pro zde uvedený typ vozidla v osvědčení další možnost přezutí. Pro toto přezutí s omezením v odstavci položky „Pneumatiky se sněhovými řetězy“ je nutné dbát na položky a pokyny zde uvedené. |
| 12B | Sněhové řetězy lze použít jen na kola zadní nápravy. |
| 12C | Sněhové řetězy lze použít jen na kola přední nápravy. |
| 12G | Použít sněhové řetězy s jemnými články, které mají do cca 15 mm (včetně zámku řetězů), lze jen na hnací nápravě. |
| 12H | Použít sněhové řetězy s jemnými články, které mají do cca 15 mm (včetně zámku řetězů), lze jen na zadní nápravě. |
| 12J | Použít sněhové řetězy s jemnými články, které mají do cca 15 mm (včetně zámku řetězů), lze jen na přední nápravě. |
| 12K | Použití sněhových řetězů je přípustné jen tehdy, jestliže jsou tyto povoleny výrobcem motorového vozidla pro tuto kombinaci kolo/pneumatika (viz návod k obsluze). |
| 12L | Použití sněhových řetězů nebylo odzkoušeno. |
| 12M | Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 14 mm (včetně zámku řetězů), lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla. |
| 12N | Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 11 mm (včetně zámku řetězů), lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla. |
| 12O | Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 13 mm (včetně zámku řetězů), lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla. |
| 12P | Použít sněhové řetězy bez vnitřního napínání (výrobce RUD System Centrax) lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla. |
| 12Q | . Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 9 mm (včetně zámku řetězů) lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla. |
| 12R | Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 12 mm (včetně zámku řetězů) lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla. |
| 12S | Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 12 mm (včetně zámku řetězů), např. díly VW č. 000091386C (systém RUD Diskmatic) nebo Votex díly č. 000 091 387 E lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla. |
| 12T | . Použít sněhové řetězy s jemnými články lze jen se sněhovými řetězy povolenými výrobcem vozidla na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla. |
| 12U | Použít sněhové řetězy s jemnými články, jejichž články řetězů nemají více než 11 mm a zámek řetězů ne více než 15 mm, např. RUD Dickmatic, lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla. |
| 12V | Použít sněhové řetězy s jemnými články, jejichž články řetězů nemají více než 11 mm a zámek řetězů ne více než 12 mm, např.výrobce RUD, lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla. |
| 12W | Použít sněhové řetězy s jemnými články bez vnitřního napínání, které nemají více než 8 mm, lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla. |
| 12X | Použití sněhových řetězů je přípustné jen tehdy, jestliže jsou tyto povoleny výrobcem vozidla pro tuto velikost pneumatiky (viz návod k obsluze). |
| 12Y | Použít sněhové řetězy, výrobce RUD-Kettenfabrik typ RUD-matic Disc obj.č. 4715314, lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla. |
| 21B | Dodatečnou úpravou výřezů podběhů předních kol, popř. plastových krytů vnitřní strany blatníku lze docílit dostatečnou vůli pro kombinaci kolo/pneumatika. |
| 21J | Rozšířením, popř. vystoupnutím předních podběhů v oblasti na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 21L | Dodatečnou úpravou předních podběhů nad běhounem pneumatiky lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 21M | Dodatečnou úpravou předních podběhů na vnitřní straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 21N | Rozšířením, popř. vystavením předních podběhů na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK. |
| 21P | Dodatečnou úpravou výřezů předních podběhů, popř. plastových krytů vnitřní strany blatníku lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO , popř. WdK. |
| 21Q | Dodatečnou úpravou předních podběhů nad běhounem pneumatiky lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO , popř. WdK. |
| 21R | Dodatečnou úpravou předních podběhů na vnitřní straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO , popř. WdK. |
| 21S | Dodatečnou úpravou vnitřku předních blatníků na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO , popř. WdK. |
| 21T | Dodatečnou úpravou vnitřní strany předních blatníků na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli. |
| 22B | Dodatečnou úpravou výřezů zadních blatníků, popř. plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 22D | Dodatečnou úpravou zadních podběhů v oblasti vnitřní strany kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 22F | Rozšířením, popř. vystoupnutím zadních podběhů na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 22G | Dodatečnou úpravou zadních podběhů nad běhounem pneumatiky lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 22H | Rozšířením, popř. vystoupnutím zadních podběhů na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK. |
| 22I | Dodatečnou úpravou výřezů zadních podběhů, popř.plastových krytů vnitřku blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO , popř. WdK. |
| 22J | Dodatečnou úpravou zadních podběhů nad běhounem pneumatiky lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO , popř. WdK. |
| 22K | Dodatečnou úpravou zadních podběhů na vnitřní straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO , popř. WdK. |
| 22L | Dodatečnou úpravou upevnění zadních zástěrek lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 22M | Dodatečnou úpravou upevnění zadních zástěrek lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK. |
| 22N | Dodatečnou úpravou zadního olemování dveří lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 22O | Dodatečnou úpravou zadního olemování dveří lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK. |
| 22P | Dodatečnou úpravou vnitřní strany zadního blatníku na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK. |
| 22Q | Dodatečnou úpravou vnitřní strany zadního blatníku na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli. |
| 22R | Přehnutím výřezů podběhů zadních kol o 45 stupňů asi 15 cm před a za středem kola a až do výše zadní zástěrky vozidla lze docílit dostatečnou vůli kolo/pneumatika. |
| 24C | Na předních podbězích lze docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| 24D | Na zadních podbězích lze docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| 24J | Na předních podbězích lze docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Podle stavu vybavení vozidla (např. nižší výška vozidla, rozšíření zakrytí kol atd.) může být umožněno dostatečné zakrytí kol. |
| 24K | Na podbězích lze – pokud neexistuje sériově - docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| 24M | Na zadních podbězích lze docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Podle stavu vybavení vozidla (např. nižší výška vozidla, rozšíření zakrytí kol atd.) může být umožněno dostatečné zakrytí kol. |
| 24N | Na zadních podbězích lze – pokud není sériově - docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol.. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| 24O | Na předních podbězích lze – pokud není sériově - docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| 24P | Na podbězích kola lze docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Podle stavu vybavení vozidla (např. nižší výška vozidla, rozšíření zakrytí kol atd.) může být umožněno dostatečné zakrytí kol. |
| 31F | Zástavbou omezovače zdvihu pružin projektzwo 40 x 12 mm lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika na zadní nápravě. Je nutné dbát montážního návodu firmy projektzwo automobildesign gmbh. |
| 31I | Z důvodů vůle nejsou přípustné tyto kombinace kolo/pneumatika na provedeních vozidel se zařízením na regulaci výšky vozidla. |
| 31L | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidel s automatickým zařízením na regulaci výšky vozidla. |
| 32E | Speciální kola nejsou pro provoz bočního vozíku přípustná. |
| 32F | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen pro nižší výšku vozidla, ve které je povolena tato kombinace kolo/pneumatika. Je nutné dbát na Všeobecné povolení provozní způsobilosti, popř. osvědčení pro díly pro nižší výšku vozidla. |
| 32G | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen se sériově provedenou nižší výškou vozidla. |
| 32H | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen se sériově provedenou nižší výškou vozidla nebo nižší výškou vozidla, ve které je povolena tato kombinace kolo/pneumatika. Je nutné dbát na Všeobecné povolení provozní způsobilosti, popř. osvědčení pro díly pro nižší výšku vozidla.. |
| 32I | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen se sériovým „sportovním podvozkem“ nebo upraveným podvozkem (sportovní podvozek: pružiny a tlumiče), ve kterém je povolena tato kombinace kolo/pneumatika. Je nutné dbát na Všeobecné povolení provozní způsobilosti, popř. osvědčení pro díly upraveného podvozku. |
| 32J | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s upraveným podvozkem (sportovní podvozek: pružiny a tlumiče), ve kterém je povolena tato kombinace kolo/pneumatika. Je nutné dbát na Všeobecné povolení provozní způsobilosti, popř. osvědčení pro díly upraveného podvozku. |
| 33H | Pokud už není sériově, musí být na přední nápravu zabudován stabilizátor. Při dovybavení je to nutno zohlednit v potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| 33I | Pokud už není sériově, musí být na zadní nápravu zabudován stabilizátor. Při dovybavení je to nutno zohlednit v potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| 33J | Pokud už není sériově, musí být na přední a zadní nápravě zabudovány stabilizátory. Při dovybavení je to nutno zohlednit v potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| 33K | Z důvodů vůle je možné použití této kombinace kolo/pneumatika eventuálně jen na vozidlech bez stabilizátoru na přední nápravě. |
| 34I | Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže minimální vzdálenost mezi hranou ráfku a táhlem řízení je 3 mm. |
| 34K | Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže minimální vzdálenost mezi hranou ráfku a pružicí vzpěrou je 3 mm. |
| 34L | . Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže minimální vzdálenost mezi hranou ráfku a pružicí vzpěrou je 5 mm. |
| 34M | Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže minimální vzdálenost mezi speciálním kolem a částmi podvozku, popř. řízení je 3 mm. |
| 34Q | Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže minimální vzdálenost (v odlehčeném stavu, vozidlo nestojí na kolech) mezi speciálním kolem a částmi podvozku, popř. řízení je 5 mm. |
| 34R | Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže je na přední nápravě minimální vzdálenost mezi hranou ráfku a brzdovou instalací 4 mm. |
| 34S | Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže při plném vyúhlování kol je minimální vzdálenost mezi ráfkem, popř. pneumatikou a stabilizátorem 5 mm. |
| 34T | Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže na zadní nápravě je minimální vzdálenost mezi hranou ráfku a lanovodem ruční brzdy 4 mm. |
| 34U | Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže minimální vzdálenost mezi speciálním diskovým kolem a částmi brzdy je 3 mm. |
| 34V | Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže na zadní nápravě je minimální vzdálenost mezi ráfkem a brzdovou instalací, kabelem ABS, popř. lankem ruční brzdy 5 mm. |
| 34W | Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže na přední nápravě je minimální vzdálenost mezi ráfkem a brzdovou instalací, popř. kabelem ABS 5 mm. |
| 34X | Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže minimální vzdálenost mezi pneumatikou a trubkou vzpěry zavěšení kola přední nápravy je 5 mm. Tato vzdálenost je závislá na vestavěné vzpěře zavěšení, je nutné dbát na maximální provozní šířku. |
| 34Y | Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže je minimální vzdálenost mezi speciálním kolem a brzdovými částmi (např. brzdovým třmenem, brzdovým kotoučem atd. (u nových brzdových obložení) 2 mm. |
| 34Z | Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže je minimální vzdálenost mezi speciálním kolem a brzdovými částmi (např. brzdovým třmenem, brzdovým kotoučem atd. (u nových brzdových obložení) 2 mm. |
| 35B | Je nutno seřídit hodnoty sbíhavosti a hodnoty odklonu na přední nápravě podle údajů výrobce. |
| 361 | Tato kombiance kolo/pneumatika není přípustná na provedeních vozidel se servořízením. |
| 362 | Omezením vyúlování kol přední nápravy lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 363 | Tato kombinace kolo/pneumatika není přípustná na provedeních vozidla s řiditelnými oběma nápravami. |
| 364 | Tato kombinace kolo/pneumatika je přípustná jen na provedeních vozidla se servořízením. |
| 365 | Omezením vyúhlování kol přední nápravy lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK. |
| 366 | Omezením vyúhlování kol nebo dodatečnou úpravou na podbězích předních kol v oblasti vnitřní strany kol lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika se zřetelem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK. |
| 367 | Omezením vyúhlování kol nebo dodatečnou úpravou na podbězích předních kol na vnitřní straně kol lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 368 | Omezením vyúhlování kol nebo dodatečnou úpravou na podbězích předních kol na vnitřní straně kol lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK. Podle stavu vybavení vozidla (různé sériové převodky řízení) může být umožněna dostatečná vůle kolo/pneumatika. |
| 371 | Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních vozidla s pohonem všech kol. |
| 372 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla s pohonem všech kol. |
| 373 | Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních vozidla s pohonem na kola zadní nápravy. |
| 374 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla s pohonem na kola zadní nápravy. |
| 375 | Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních vozidla s pohonem předních kol. |
| 376 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla s pohonem předních kol. |
| 377 | Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních vozidla, která jsou označena v osvědčení o technickém průkazu/ v technickém průkazu vozidla pod č. 1, v řádku 2 k udané třídě škodlivých emisí „3L“ (hranice spotřeby pohonných hmot 3 litry – zvýhodněno daňově). |
| 378 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou označena v osvědčení o technickém průkazu/ v technickém průkazu vozidla pod č. 1, v řádku 2 k udané třídě škodlivých emisí „3L“ (hranice spotřeby pohonných hmot 3 litry – zvýhodněno daňově). |
| 381 | Vozidlo už nesmí být použito na základě dodatečných úprav karosérie v provozu s přípojným vozidlem. Hmotnost přípojného vozidla se musí v dokladech vozidla škrtnout. Dodatečně se musí do dokladů vozidla pod č. 33 zanést odpovídající záznam. |
| 382 | Toto provedení kol je přípustné jen pro použití na přípojných vozidlech. |
| 51A | Je nutné dbát na tlak huštění pneumatik předepsaný výrobcem vozidla (viz návod k obsluze nebo odkaz na tlak huštění pneumatik na vozidle), popř. výrobce pneumatik. Použití pneumatik pro nouzový provoz je přípustné podle výrobce jen se systémem kontroly tlaku huštění pneumatik. |
| 51E | Vepředu a vzadu lze použít jne stejné pneumatiky. |
| 51G | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže je tato pneumatika zapsaná již jako sériová v dokladech vozidla nebo povolena výrobcem vozidla, viz výtah ze schválení vozidla Evropského společenství. Při používání je nutno dbát na load index (index zatížení), symbol rychlosti, označení M+S, pneumatiky uvedené v dokladech vozidla, pokyny a doporučení výrobce vozidla. |
| 51H | Použití této velikosti pneumatik není přípustné na provedeních vozidla, která jsou vybavena minimálně 14-palcovými pneumatikami. |
| 51I | Použití této velikosti pneumatik je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou vybavena minimálně 13-palcovými pneumatikami. |
| 51J | Použití této velikosti pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže jmenovitá šířka pneumatik není menší než minimální velikost pneumatik zapsaná v dokladech vozidla jako sériová. |
| 51K | Použití odlišných velikostí pneumatik na přední a zadní nápravě není přípustné na provedeních vozidla s pohonem všech kol. |
| 51L | Použití této velikosti pneumatik je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 15-palcovými pneumatikami. |
| 51M | Použití této velikosti pneumatik není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena minimálně 15-palcovými pneumatikami. |
| 51P | . Použití této velikosti pneumatik není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena minimálně 16-palcovými pneumatikami. |
| 51Q | Použití této velikosti pneumatik není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena minimálně 17-palcovými pneumatikami. |
| 51R | Použití této velikosti pneumatik není přípustné na provedeních vozidla, která jsou vybavena sériově jen 13-palcovými pneumatikami. |
| 51S | Použití této velikosti pneumatik je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 16-palcovými pneumatikami. |
| 51T | Použití této velikosti pneumatik není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena minimálně 18-palcovými pneumatikami. |
| 51U | Výrobce pneumatik musí zákazníka informovat o předepsaném tlaku huštění pneumatik. |
| 51V | Všechny položky týkající se pneumatik a pokyny týkající se nosnosti, montáže, měřiče rychlosti, jízdních vlastností, ABV a ASR lze najít v osvědčení pro pneumatiky, popř. pod č. 33 v dokladech vozidla. |
| 51W | Je nutné dbát na tlak huštění pneumatik předepsaný výrobcem pneumatik, tento předepsaný tlak huštění pneumatik nesmí být větší než tlak huštění pneumatik uvedený výrobcem vozidla. |
| 51X | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla, jestliže tato pneumatika je na tuto velikost kola (včetně hloubky zálisu) již sériově zapsaná v dokladech vozidla nebo povolena výrobcem vozidla. Při použití této velikosti pneumatiky je nutné dbát na pokyny a doporučení výrobce vozidla. |
| 51Y | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže tato pneumatika je již sériově zapsaná v dokladech vozidla a hloubka zálisu sériového kola je větší než hloubka zálisu speciálního kola nebo je povolena výrobcem vozidla, viz výtah ze schválení vozidla Evropského společenství. Při použití této velikosti pneumatiky dbejte pokynů a doporučení výrobce vozidla. |
| 52A | . Tato velikost pneumatiky není přípustná s profilem M+S. |
| 52J | . Tato velikost pneumatiky je přípustná jen s profilem M+S. |
| 52K | Zástavba kombinace kolo/pneumatika je co se týká vůle a předpisů Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s výjimkou jízdních vlastností přezkoušena, jako důkaz použitelnosti (jízdních vlastností) této velikosti pneumatiky na vozidle je nutno vozit s sebou u dokladů vozidla potvrzení výrobce vozidla, výrobce pneumatik, popř. technické zkušebny. |
| 52L | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nejsou povoleny výrobcem vozidla na tomto vozidle, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| 52M | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s elektronickým stabilizačním systémem. |
| 52N | Použití této velikosti pneumatik není přípustné jako provedení BMW. |
| 52O | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nejsou povoleny výrobcem vozidla na tomto vozidle, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| 52P | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nejsou povoleny výrobcem vozidla na tomto vozidle, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| 52Q | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nejsou povoleny výrobcem vozidla na tomto vozidle, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| 52R | Jmenované velikosti pneumatik nejsou přípustné s profilem M+S. |
| 530 | Tato velikost pneumatik je přípustná jen na osobních motorových vozidlech s konstrukční rychlostí vyšší než 250 km/h, jestliže existuje potvrzení výrobce pneumatik o dostačující nosnosti velikosti pneumatik; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 531 | . Tato velikost pneumatik není přípustná na osobních motorových vozidlech s konstrukční rychlostí větší než 250 km/h. |
| 53J | Použití této velikosti pneumatik není z důvodů nosnosti přípustné, jestliže pneumatiky kategorie rychlosti „VR“ , popř. „ZR“ jsou jako sériové zapsány v dokladech vozidla. |
| 53M | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla s nejvyšším přípustným zatížením nápravy 900 kg a nejvyšší rychlostí 231 km/h. |
| 53N | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla s nejvyšším přípustným zatížením nápravy 960 kg. |
| 53P | . Zvýšené zatížení nápravy v provozu s přípojným vozidlem je nutno škrtnout. |
| 53Q | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla s nejvyšším přípustným zatížením nápravy 1000 kg. |
| 53R | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen tehdy, jestliže přípustné zatížení náprav není větší než dvojnásobek nosnosti pneumatik. U provedení vozidla s vyšším přípustným zatížením náprav se tyto musí odpovídajícím způsobem změnit v dokladech vozidla. |
| 53S | Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatik; doklad o použitelnosti je nutné vozit s sebou u dokladů vozidla. |
| 53U | Pro vozidla se zvýšeným výkonem motoru je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti použitých pneumatik. |
| 53V | Použití této velikosti pneumatik je přípustné jen se symbolem rychlosti „W“. |
| 53Y | Použití této velikosti pneumatik je přípustné jen se symbolem rychlosti „Y“. |
| 53Z | Pro vozidla se zvýšeným výkonem motoru jsou přípustné, jestliže existuje potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti použitých pneumatik. |
| 54A | . Je nutné prokázat, že rychloměr a ukazatel ujeté vzdálenosti jsou v mezích přípustných tolerancí.Pokud se provede přenastavení, je to třeba zohlednit při posouzení dalších kombinací kolo/pneumatika v dokladech vozidla. |
| 54E | . Kontrolní přístroj je třeba ocejchovat. |
| 54F | Podle základního vybavení vozidla jsou k sériové velikosti pneumatiky přiřazeny rychloměry s rozdílným počtem otáček vzhledem k ujeté vzdálenosti. Při použití velikosti pneumatiky, která zrovna není uvedena v dokladech vozidla, může být proto potřeba přenastavení. Pokud se provádí přenastavení, je to třeba zohlednit při posuzování dalších kombinací kolo/pneumatika. Stav vozidla podle předpisů je nutné nechat ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| 56C | Odběratele speciálních diskových kol je třeba upozornit na to, že montáž pneumatik se smí provádět z důvodu tvaru ráfku jen z vnitřní strany kol. |
| 56D | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01 DUNLOP SP Sport 2000, D40 CONTINENTAL CZ 91. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. |
| 56E | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL všechny DUNLOP všechny GOODYEAR všechny MICHELIN všechny YOKOHAMA všechny. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. |
| 56F | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP – MICHELIN – Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 56G | . Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti této velikosti pneumatik na tento ráfek; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 56H | Jsou přípustné jen pneumatiky následujících výrobců: BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FIRESTONE, FULDA, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO a UNIROYAL Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. |
| 56I | Jsou přípustné jen pneumatiky následujících výrobců: BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, MICHELIN, PIRELLI, TOYO a UNIROYAL Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. |
| 56J | Je-li velikost pneumatiky označena „C“ (pneumatika užitkových vozidel), je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. |
| 56K | Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku, ráfek neodpovídá ETRTO; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 571 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/45R18 zadní náprava: 275/40R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 572 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/35R19 zadní náprava: 285/30R19 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav.Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečném velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 573 | U vozidel s pohonem všech kol nejsou přípustné kombinace pneumatik. |
| 574 | Jsou přípustné sériové kombinace kolo/pneumatika. Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 575 | Jsou přípustné sériové kombinace kolo/pneumatika. Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Při použití této velikosti pneumatiky je třeba dbát na příslušné pokyny a doporučení výrobce vozidla. |
| 57D | Pro vozidla s ABS (antiblokovacím systémem), popř. ASR (regulací prokluzu hnacích kol) přípustné jen při stejné velikosti odvaleného obvodu. |
| 57E | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na přední nápravě. |
| 57F | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na zadní nápravě. |
| 57I | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 205/55R15 zadní náprava: 225/50R15 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 57J | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 185/70R15 zadní náprava: 215/60R15 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 57M | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 195/50R15 zadní náprava: 205/50R15 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Kombinace na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) není přípustná. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 57N | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/50R15 zadní náprava: 235/55R15 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Kombinace na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) není přípustná. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 57P | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 205/50R15 zadní náprava: 225/50R15 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Kombinace na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) není přípustná. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 57T | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 205/55R16 zadní náprava: 225/50R16 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 57U | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 215/40R17 zadní náprava: 245/35R17 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 57W | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 235/45R17 zadní náprava: 265/40R17 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 57X | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 185/50R14 zadní náprava: 225/40R14 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Kombinace není přípustná na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hancích kol (ASR). Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 57Y | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 195/45R14 zadní náprava: 215/40R14 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Kombinace není přípustná na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR). Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 57Z | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 195/45R14 zadní náprava: 225/40R14 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Kombinace není přípustná na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR). Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 581 | Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky s rozdílnými velikostmi odvaleného obvodu, jestliže rozdíl skutečných velikostí odvaleného obvodu je menší než/rovná se 1%. |
| 585 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/35R19 zadní náprava: 255/30R19 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 590 | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 248 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 591 | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 175 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 592 | . Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 180 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 593 | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 185 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 594 | . Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 190 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 595 | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 195 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 596 | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 200 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 597 | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 205 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 598 | . Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 210 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 599 | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 215 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59A | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 220 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59B | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 225 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59C | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 230 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59D | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 235 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59E | . Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 240 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59F | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 170 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59G | . Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 255 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59H | . Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 176 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59I | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 260 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59J | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 265 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59K | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 250 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59L | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 208 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59M | E Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 212 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59N | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 232 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59O | . Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 236 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59P | E Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 228 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59Q | . Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 226 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59R | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 218 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59S | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 245 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59T | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 238 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59U | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 216 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59V | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 222 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 59W | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 242 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik). |
| 5AA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 600 kg. |
| 5AB | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 605 kg. |
| 5AC | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 610 kg. |
| 5AD | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 615 kg. |
| 5AE | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 620 kg. |
| 5AF | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 625 kg. |
| 5AG | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 630 kg. |
| 5AH | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 635 kg. |
| 5AI | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 640 kg. |
| 5AJ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 645 kg. |
| 5AK | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 650 kg. |
| 5AL | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 655 kg. |
| 5AM | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 660 kg. |
| 5AN | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 665 kg. |
| 5AP | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 670 kg. |
| 5AQ | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 675 kg. |
| 5AR | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 680 kg. |
| 5AS | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 685 kg. |
| 5AT | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 690 kg. |
| 5AU | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 695 kg. |
| 5AV | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 614 kg. |
| 5BA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 700 kg. |
| 5BB | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 705 kg. |
| 5BC | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 710 kg. |
| 5BD | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 715 kg. |
| 5BE | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 720 kg. |
| 5BF | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 725 kg. |
| 5BG | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 730 kg. |
| 5BH | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 735 kg. |
| 5BI | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 740 kg. |
| 5BJ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 745 kg. |
| 5BK | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 750 kg. |
| 5BL | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 755 kg. |
| 5BM | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 760 kg. |
| 5BN | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 765 kg. |
| 5BP | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 770 kg. |
| 5BQ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 775 kg. |
| 5BR | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 780 kg. |
| 5BS | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 785 kg. |
| 5BT | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 790 kg. |
| 5BU | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 795 kg. |
| 5BV | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 774 kg. |
| 5CA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 800 kg. |
| 5CB | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 805 kg. |
| 5CC | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 810 kg. |
| 5CD | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 815 kg. |
| 5CE | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 820 kg. |
| 5CF | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 825 kg. |
| 5CG | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 830 kg. |
| 5CH | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 835 kg. |
| 5CI | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 840 kg. |
| 5CJ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 845 kg. |
| 5CK | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 850 kg. |
| 5CL | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 855 kg. |
| 5CM | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 860 kg. |
| 5CN | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 865 kg. |
| 5CP | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 870 kg. |
| 5CQ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 875 kg. |
| 5CR | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 880 kg. |
| 5CS | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 885 kg. |
| 5CT | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 890 kg. |
| 5CU | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 895 kg. |
| 5CV | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 824 kg. |
| 5CW | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 874 kg. |
| 5DA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 900 kg. |
| 5DB | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 905 kg. |
| 5DC | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 910 kg. |
| 5DD | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 915 kg. |
| 5DE | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 920 kg. |
| 5DF | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 925 kg. |
| 5DG | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 930 kg. |
| 5DH | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 935 kg. |
| 5DI | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 940 kg. |
| 5DJ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 945 kg. |
| 5DK | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 950 kg. |
| 5DL | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 955 kg. |
| 5DM | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 960 kg. |
| 5DN | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 965 kg. |
| 5DP | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 970 kg. |
| 5DQ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 975 kg. |
| 5DR | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 980 kg. |
| 5DS | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 985 kg. |
| 5DT | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 990 kg. |
| 5DU | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 995 kg. |
| 5DV | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 924 kg. |
| 5DW | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 974 kg. |
| 5EA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1000 kg. |
| 5EB | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1005 kg. |
| 5EC | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1010 kg. |
| 5ED | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1015 kg. |
| 5EE | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1020 kg. |
| 5EF | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1025 kg. |
| 5EG | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1030 kg. |
| 5EH | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1035 kg. |
| 5EI | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1040 kg. |
| 5EJ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1045 kg. |
| 5EK | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1050 kg. |
| 5EL | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1055 kg. |
| 5EM | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1060 kg. |
| 5EN | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1065 kg. |
| 5EP | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1070 kg. |
| 5EQ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1075 kg. |
| 5ER | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1080 kg. |
| 5ES | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1085 kg. |
| 5ET | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1090 kg. |
| 5EU | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1095 kg. |
| 5FA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1100 kg. |
| 5FB | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1105 kg. |
| 5FC | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1110 kg. |
| 5FD | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1115 kg. |
| 5FE | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1120 kg. |
| 5FF | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1125 kg. |
| 5FG | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1130 kg. |
| 5FH | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1135 kg. |
| 5FI | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1140 kg. |
| 5FJ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1145 kg. |
| 5FK | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1150 kg. |
| 5FL | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1155 kg. |
| 5FM | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1160 kg. |
| 5FN | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1165 kg. |
| 5FP | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1170 kg. |
| 5FQ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1175 kg. |
| 5FR | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1180 kg. |
| 5FS | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1185 kg. |
| 5FT | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1190 kg. |
| 5FU | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1195 kg. |
| 5GA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1200 kg. |
| 5GB | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1205 kg. |
| 5GC | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1210 kg. |
| 5GD | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1215 kg. |
| 5GE | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1220 kg. |
| 5GF | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1225 kg. |
| 5GG | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1230 kg. |
| 5GH | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1235 kg. |
| 5GI | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1240 kg. |
| 5GJ | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1245 kg. |
| 5GK | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1250 kg. |
| 5GL | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1255 kg. |
| 5GM | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1260 kg. |
| 5GN | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1265 kg. |
| 5GP | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1270 kg. |
| 5GQ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1275 kg. |
| 5GR | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1280 kg. |
| 5GS | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1285 kg. |
| 5GT | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1290 kg. |
| 5GU | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1295 kg. |
| 5HA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1300 kg. |
| 5HB | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1305 kg. |
| 5HC | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1310 kg. |
| 5HD | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1315 kg. |
| 5HE | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1320 kg. |
| 5HF | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1325 kg. |
| 5HG | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1330 kg. |
| 5HH | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1335 kg. |
| 5HI | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1340 kg. |
| 5HJ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1345 kg. |
| 5HK | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1350 kg. |
| 5HL | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1355 kg. |
| 5HM | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1360 kg. |
| 5HN | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1365 kg. |
| 5HP | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1370 kg. |
| 5HQ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1375 kg. |
| 5HR | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1380 kg. |
| 5HS | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1385 kg. |
| 5HT | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1390 kg. |
| 5HU | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1395 kg. |
| 5IA | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1400 kg. |
| 5IB | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1405 kg. |
| 5IC | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1410 kg. |
| 5ID | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1415 kg. |
| 5IE | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1420 kg. |
| 5IF | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1425 kg. |
| 5IG | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1430 kg. |
| 5IH | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1435 kg. |
| 5II | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1440 kg. |
| 5IJ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1445 kg. |
| 5IK | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1450 kg. |
| 5IL | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1455 kg. |
| 5IM | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1460 kg. |
| 5IN | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1465 kg. |
| 5IP | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1470 kg. |
| 5IQ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1475 kg. |
| 5IR | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1480 kg. |
| 5IS | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1485 kg. |
| 5IT | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1490 kg. |
| 5IU | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1495 kg. |
| 5JA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1500 kg. |
| 5JB | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1505 kg. |
| 5JC | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1510 kg. |
| 5JD | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1520 kg. |
| 5JF | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1525 kg. |
| 5JG | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1530 kg. |
| 5JH | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1535 kg. |
| 5JI | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1540 kg. |
| 5JJ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1545 kg. |
| 5JK | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1550 kg. |
| 5JL | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1555 kg. |
| 5JM | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1560 kg. |
| 5JN | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1565 kg. |
| 5JP | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1570 kg. |
| 5JQ | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1575 kg. |
| 5JR | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1580 kg. |
| 5JS | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1585 kg. |
| 5JT | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1590 kg. |
| 5JU | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1595 kg. |
| 5KA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1600 kg. |
| 5KB | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1605 kg. |
| 5KC | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1610 kg. |
| 5KG | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1630 kg. |
| 5KK | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1650 kg. |
| 5LA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1700 kg. |
| 5LB | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1705 kg. |
| 5LC | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1710 kg. |
| 5LK | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1750 kg. |
| 5MA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1800 kg. |
| 5MB | . Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1805 kg. |
| 5MC | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1810 kg. |
| 5MK | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1850 kg. |
| 5NA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1900 kg. |
| 5NB | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1905 kg. |
| 5NC | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1910 kg. |
| 5NK | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1950 kg. |
| 5PA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2000 kg. |
| 5PB | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2005 kg. |
| 5PC | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2010 kg. |
| 5PM | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2060 kg. |
| 5QE | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2120 kg. |
| 5QR | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2180 kg. |
| 5RA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2200 kg. |
| 5RI | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2240 kg. |
| 5SA | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2300 kg. |
| 5SM | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2360 kg. |
| 612 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP2020 (Made in Germany) PIRELLI P5000 DRAGO, P6000 CONTINENTAL CH90, CV90, CZ90 MICHELIN SX-GT Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 613 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP SPORT 2000 (Made in Germany) PIRELLI P5000 Drago Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 617 | Smí být použity jen následující pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 216 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 618 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP Sport 8000 (Made in Germany), MICHELIN MXX 3, XGT V PIRELLI PZERO TOYO 600F1 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 619 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: MICHELIN MXX 3 PIRELLI P7000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61A | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 2000, SP Sport 2040 E (Made in Germany) MICHELIN SX GT PIRELLI P5000 Drago YOKOHAMA A520 CONTINENTAL ContiSportContact FULDA Carat Extremo Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61C | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 (Made in Germany) Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61E | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP D40 (Made in Germany) Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61G | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 (Made in Germany) Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61H | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDEGESTONE S-02, LM 22 CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP Sport 2000 (Made in Germany) PIRELLI P5000 Drago, P6000, P7000 UNIROYAL Rallye RTT-2, Rallye 440 SEMPERIT Direction M800 TOYO 600 F1, Proxes T1, Proxes t1-S Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61I | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 9000 (Made in Germany) Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61J | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 (Made in Germany) Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61K | Smí být použity jen následující pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 205 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle. |
| 61L | Smí být použity jen následující pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 210 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle. |
| 61M | Smí být použity jen následující pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 200 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle. |
| 61N | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 2000, SP Sport 8000 (Made in Germany) Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61O | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: PIRELLI Pzero Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61P | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP2000, SP8000 (Made in Germany) HANKOOK 866 KUMHO Powermax II PIRELLI P6000, P7000, P Zero CONTINENTAL CV90, CZ90, EcoContact CP UNIROYAL Rally RTT-2, Rally 540 SEMPERIT Direction M800, Top Speed M807 TOYO Proxes T1 YOKOHAMA AVS Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61Q | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: Pirelli P Zero Reinforced Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61R | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP SP SPORT 8000 (Made in Germany) Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61S | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01 CONTINENTAL ContiSportContact MICHELIN MXX3 PIRELLI P6000, P7000 SEMPERIT Direction M800 UNIROYAL Rallye RTT-2 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61T | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP Sport 8000 (Made in Germany) Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61U | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI P5000 DRAGO, P6000 CONTINENTAL CH/CV 90 UNIROYAL allye 540 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61V | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP Sport 2000*E, SP Sport 8080E (Made in Germany) PIRELLI P7000 MICHELIN Pilot Sport Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61W | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP Sport 9000 (Made in Germany) PIRELLI P7000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61X | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL EcoContact CP Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61Y | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI P5000 Drago Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 61Z | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP2020 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| 631 | Použitelnost pneumatik „ZR“ následujících výrobců se potvrzuje: BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL und YOKOHAMA. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 634 | Kromě sériových pneumatik jsou přípustné také pneumatiky „ZR“ následujících výrobců: BRIDGESTONE, FALKEN, KLEBER, SEMPERIT, TOYO und YOKOHAMA. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 635 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-02 CONTINENTAL CZ 91 DUNLOP D40, SP SPORT 8000 PIRELLI P700-Z UNIROYAL RTT-1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 636 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01 CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP Sport 8000, Sp Sport 8080, SP Sport 9000 GOODYEAR EAGLE F1 MICHELIN Pilot Sport PIRELLI P6000 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 637 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact (ZR Reinforced) PIRELLI P7000 (ZR Reinforced) UNIROYAL RTT-2 (ZR Reinforced) TOYO Proxes-T1 plus Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 638 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP D40, SP Sport 8000 UNIROYAL RTT1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 639 | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP D40 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63A | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 PIRELLI PZERO Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63B | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: PIRELLI PZERO Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63C | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63D | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 UNIROYAL RTT1, RTT-2 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63E | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71, S-01 MICHELIN MXX3 PIRELLI P-ZERO YOKOHAMA AV1-45i Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63F | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: GOODYEAR EAGLE GSD Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63G | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 KLEBER C551 Z2 MICHELIN MXM UNIROYAL RALLYE 440 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63H | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: MICHELIN MXX3 Reinforced PIRELLI P700-Z Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63M | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP D40 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63N | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 9000 GOODYEAR EAGLE GS-A UNIROYAL RTT1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63P | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 CONTINENTAL CZ 91 PIRELLI P700-Z, P7000 Reinforced UNIROYAL RTT1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63Q | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 8000 ULW Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63R | Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63S | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact (ZR Reinforced) TOYO Proxes-T1 plus Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63T | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 9000 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 63V | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact 2 (93Y, 1300kg až 270 km/h) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 651 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE všechny CONTINENTAL všechny s kategorií rychlosti H, V, W, ZR DUNLOP D 8 M2 FULDA Y 2000, Y 2000+ GOODYEAR EAGLE NCT2, popř.. NCT3, EAGLE GW KLEBER C651V, C651H, C40V, C40H MICHELIN MXV, MXV3 A, ENERGY MXV3 A PIRELLI P 600 TOYO všechny s kategorií rychlosti H, V, ZR YOKOHAMA A509, S760, S480(M+S), A344 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 652 | Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 653 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CH 90, EcoContactCP DUNLOP SP Sport 2000, popř. 2000 E MICHELIN Energy MXV3A, XH1 PIRELLI P6000 SEMPERIT Top Speed M 807 YOKOHAMA A510,A539 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 654 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP SPORT 8000 GOODYEAR EAGLE F1 PIRELLI P ZERO UNIROYAL RTT-1 YOKOHAMA A008P Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 655 | Smí být použity jen následující pneumatiky rychlostní kategorie „T“: výrobce: typ: GENERAL TIRE XP 2000 YOKOHAMA Y352 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 656 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S01 CONTINENTAL CZ 91, CZ 99 DUNLOP SP Sport 8000 MICHELIN MXX3 PIRELLI PZERO Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 657 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP SPORT 8000 GOODYEAR EAGLE GSC; EAGLE F1 PIRELLI PZERO Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 658 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE SF 350 DUNLOP SP 2000 PIRELLI P7F YOKOHAMA A008 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 659 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S01 MICHELIN MXX3 (Pilot SX) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65A | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01 DUNLOP SP Sport 2000, D40 CONTINENTAL CZ 91 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65B | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CZ91 DUNLOP SP Sport 8000 FIRESTONE FH 690 GOODYEAR Eagle F1, EAGLE GSD+ MICHELIN XGTV, MXM, MXV2, MXX, MXX3, SX-GT TOYO Proxes-T1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatiky na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65C | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL všechny M+S se symbolem rychlosti H MICHELIN X M+S130 se symbolem rychlostil T X M+S330 se symbolem rychlosti H PIRELLI P4000, Winter 210 Performance Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65D | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: : CONTINENTAL alle MICHELIN MXV3A TOYO Proxes-T1-S Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. |
| 65E | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: GOODYEAR EAGLE NCT2 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65F | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: MICHELIN MXX, MXX 2, MXX 3 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65G | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CV91, CZ91, CZ99 GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD+ TOYO Proxes-T1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65H | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01 N1 DUNLOP SP Sport 8000 N0, SP Sport 9000 MICHELIN MXX 3, Pilot Sport PIRELLI PZERO, P7000 CONTINENTAL CZ 91 N0, ContiSportContact N1 TOYO Proxes-F1 S N0, Proxes-T1 plus YOKOHAMA A008P N1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65I | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01 DUNLOP SP Sport 8000 MICHELIN MXX 3 N0 PIRELLI P ZERO Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65J | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL všechny s rychlostní kategorií ZR DUNLOP SP Sport 8000 MICHELIN MXX 3 TOYO Proxes-T1 YOKOHAMA A008P Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65K | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01, B530 CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP Sport 8000 FULDA Y 3000 GOODYEAR EAGLE F1 MICHELIN SX-GT, MXX 3 PIRELLI P 5000, PZERO TOYO Proxes-T1 UNIROYAL RTT-2, RALLYE 440 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65L | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI P Zero Reinforced Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65M | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact GOODYEAR EAGLE F1 MICHELIN SX-GT UNIROYAL RTT-2 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65N | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE B 530, S-01 CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 2040 GOODYEAR EAGLE F1 MICHELIN SX-GT TOYO Proxes T1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65O | Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65P | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CV90, CZ90, Eco Contact CP MICHELIN Pilot HX-MXM, Pilot CX-KA Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65Q | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: MICHELIN Pilot HX-MXM Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65S | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S02 DUNLOP SP Sport 8000 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik ovelikosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65T | Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65U | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL EcoContact EP SEMPERIT Top Grip M829 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65V | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL EcoContact 3 DUNLOP SP Sport 200E, SP Sport 200E* Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 65W | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL SportContact 2 DUNLOP SP Sport 9000 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 660 | Smí být použity jen pneumatiky následujících výrobců: MICHELIN Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 661 | Smí být použity jen pneumatiky s kategorií rychlosti „V“ nebo “Z“ následujících výrobců: BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FULDA, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, YOKOHAMA. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 662 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP; FULDA; SEMPERIT; PIRELLI; UNIROYAL; BRIDGESTONE (H, V, Z); CONTINENTAL (H, V, Z); GOODYEAR (H, V, Z); KLEBER C651 H/V; TOYO (H, V, Z); YOKOHAMA A509 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 663 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE, CONTINENTAL,CONTINENTAL M+S Profile, GOODYEAR, GOODYEAR EAGLE GW (M+S), DUNLOP u. DUNLOP SP Winter Sport, KLEBER 551 V, PIRELLI, UNIROYAL u. UNIROYAL MS*plus 3 bzw. MS*plus 44,YOKOHAMA A510. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 664 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE SF 228, SF 381, RD 108 MICHELIN všechny s indexem rychlosti Q, R, S, H SEMPERIT všechny s indexem rychlosti S YOKOHAMA S701, S480 (M+S) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.. |
| 665 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE všechny CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti H DUNLOP všechny GOODYEAR všechny MICHELIN MXV TOYO všechny YOKOHAMA S707 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 666 | Smí být použity jen pneumatiky s indexem rychlosti „V“ nebo „Z“ následujících výrobců: BRIDGESTONE, CONTINENTAL, GOODRICH, GOODYEAR,KLEBER C601 H/V, PIRELLI, TOYO, UNIROYAL, YOKOHAMA. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 667 | Smí být použity jen následující pneumatiky s indexem rychlosti „V“ nebo „Z“: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP Sport 8000 od DOT konečné číslo .......373 FULDA Y 3000, Carat Extremo GOODYEAR EAGLE F1 PIRELLI PZERO UNIROYAL Rallye 440 YOKOHAMA AV1-40i Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 668 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE WT 11 s indexem rychlosti T, H CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti V, ZR všechny M+S DUNLOP ,SP Sport 200, SP Sport 9, SP SPORT D8 M2 s indexem rychlosti H, V, ZR FIRESTONE všechny s indexem rychlosti H, V, ZR FULDA všechny s indexem rychlosti V, ZR Kristall 4, Kristal 3000 GOODYEAR EAGLE NCT, EAGLE NCT 2, EAGLE GW KLEBER C651 H/V/W PIRELLI P600, P2000, P4000, Winter Performance MICHELIN MXV2, MXV3A UNIROYAL všechny s indexem rychlosti H, V, ZR MS*plus 3, MS*plus 44 YOKOHAMA A509, S760, S480(M+S) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 669 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01 CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP Sport 8000 MICHELIN SX GT PIRELLI P6000 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66A | Smí být použity jen následující pneumatiky s indexem rychlosti „V“ nebo „Z“: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01 CONTINENTAL CotiSportContact DUNLOP SP Sport 8000 GOODYEAR EAGLE F1 MICHELIN všechny PIRELLI P ZERO, P7000 SEMPERIT Direction UNIROYAL RTT-2 YOKOHAMA AV1-40i Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66B | Smí být použity jen následující pneumatiky s indexem rychlosti „V“ nebo „Z": výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71, S-01 DUNLOP SP Sport 8000 UNIROYAL RTT-1,RTT-2 YOKOHAMA AV1-40i, A510, A008P Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66C | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP Sport 8000,SP Sport 9000 FULDA Carat Extremo GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD* MICHELIN SX GT, MXX3 PIRELLI P7000, P5000 Vizzola, PZERO As. SEMPERIT Direction M800 TOYO Proxes T1, Proxes T1plus Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66D | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 YOKOHAMA A510 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66E | Smí být použity jen následující pneumatiky s kategorií rychlosti „V“ nebo „“Z“: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71, S-01 CONTINENTAL ContiSportContact UNIROYAL RTT-2 YOKOHAMA A510, A008P, AV1-40i Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66F | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71, S-01 CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR DUNLOP D40, SP Sport 8000 FULDA Y 3000 GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD+, EAGLE GSA, GW MICHELIN všechny PIRELLI P700-Z, PZERO UNIROYAL Rallye 440, RTT-1 YOKOHAMA A008, AV1-45i Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66H | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP D40, SP Sport 2000, SP Sport 8000Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66I | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71, S-01 CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR DUNLOP D40, SP Sport 2000 GOODYEAR EAGLE F1 KLEBER DR552 Z MICHELIN MXM, MXM Sport PIRELLI P600, P6000 UNIROYAL Rallye 440 YOKOHAMA AV1-55i Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66J | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE všechny CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti H, V, W, ZR DUNLOP D 8, SP2000 FULDA Y 2000+, Y 3000 GOODYEAR Eagle NCT2, NCT3, Eagle GW+ KLEBER C 601H, C 601V PIRELLI P4000, P6000 SEMPERIT M711 Sport Life, M807 Top Speed TOYO všechny s indexem rychlosti H, V, ZR UNIROYAL Rallye 440, Rallye 340/60, Rallye RTT-1 YOKOHAMA AV1-60i, A510, A509, S480(M+S) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66K | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71, S-01 CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR DUNLOP SP Sport 2000, D40 KLEBER DR552 Z tMICHELIN MXM, MXM Sport UNIROYAL Rallye 440 YOKOHAMA AV1-55i Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66L | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01 CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR MICHELIN MXM PIRELLI P700-Z UNIROYAL Rallye 440 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66M | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: FULDA DIADEM STAHL YOKOHAMA S701, S480(M+S) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66N | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE SF 215, SF 322 GOODYEAR všechny FULDA DIADEM 2 TOYO všechny YOKOHAMA S707, S480(M+S) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66O | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI všechny FIRESTONE F 580 FS HANKOOK Radial 884 CONTINENTAL EcoContact EP, CT 22, TS 760 SEMPERIT M 701, M 829 UNIROYAL rallye 580, MS plus 4 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66P | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71, S-01 CONTINENTAL všechny se specifikací ZR DUNLOP D40, SP Sport 8000 FALKEN FK 04G GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE GSD, EAGLE GV MICHELIN MXX, MXX 3 UNIROYAL RTT 1 YOKOHAMA AV1-45i, A510, A008P Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66R | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: FULDA DIADEM FIRESTONE F-560 TOYO 310 YOKOHAMA S701, S480(M+S) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66S | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL všechny se specifikací H popř.. V DUNLOP všechny FULDA všechny GOODYEAR všechny PIRELLI všechny YOKOHAMA A509, S760, S480(M+S) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66T | Smí být použity jen následující pneumatiky s kategorií rychlosti „V“ nebo „Z“: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01 CONTINENTAL ContiSportContact GOODYEAR EAGLE F1 MICHELIN MXX3, Pilot Sport PIRELLI P5000 Drago, P6000, P7000 YOKOHAMA AV1-40i Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66U | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE SF 350, RE 71 DUNLOP D8 MICHELIN MXV 2 PIRELLI P 6, P 600, P 700Z, P 5000 TOYO 600 F1, 600-F3 YOKOHAMA AV1-60i, A008, A510, A 509 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66V | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact YOKOHAMA A510 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66W | Smí být použity jen následující pneumatiky s indexem rychlosti „V“ nebo „Z“: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 2000, SP Sport 8000 BRIDGESTONE RE 71, S-01 CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR FALKEN FK05G FULDA Y 3000, Y 2000 GOODYEAR EAGLE GSD, EAGLE GV, EAGLE ZR KLEBER DR502 Z MICHELIN všechny PIRELLI P700-Z, PZERO, P5000,P6000 TOYO Proses-T1 UNIROYAL RALLYE 440, RTT-1 YOKOHAMA AV1-50i, A510, A509, A008P Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66X | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL všechny V, VR, ZR DUNLOP SP SPORT D40, 2000, 2020, 8000 GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE F1, EAGLE NCT2 KLEBER DR503 V MICHELIN MXV2, XGTV,MXV3A PIRELLI P600, P700-Z SEMPERIT HI-SPEED, DIRECTION UNIROYAL RALLYE 440, RALLYE 340/60, RTT-1 TOYO 600 F1 YOKOHAMA AV1-50i, A509, A510, S480(M+S) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66Y | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CV90, CZ51 DUNLOP SP SPORT 2000, SP SPORT 8000 MICHELIN MXV2, XGTV, MXV3A PIRELLI P600, P4000, P5000 UNIROYAL RALLYE 440 YOKOHAMA AV1-50i, A510, S480(M+S) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 66Z | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL všechny s kategorií rychlosti ZR DUNLOP D40, SP Sport 8000 FULDA Y 2000 GOODYEAR EAGLE GSD, EAGLE F1, EAGLE GV, EAGLE ZR MICHELIN všechny PIRELLI P700-Z, P5000 UNIROYAL RTT-1 YOKOHAMA AV1-45i Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 671 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 235/35R19 zadní náprava: 255/30R19 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 672 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/40R19 zadní náprava: 255/35R19 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 673 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/35R19 zadní náprava: 255/30R19 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 674 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 185/55R15 zadní náprava: 205/50R15 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvalenéhho obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 675 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 255/35R19 zadní náprava: 285/30R19 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 676 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 235/35R19 zadní náprava: 275/30R19 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 680 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 255/45R18 zadní náprava: 285/40R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 681 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 215/45R17 zadní náprava: 245/40R17 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 682 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/50R16 zadní náprava: 245/45R16 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 683 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 235/45R17 zadní náprava: 255/40R17 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 684 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 215/45R17 zadní náprava: 235/40R17 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 685 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 205/50R16 zadní náprava: 225/45R16 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 686 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 205/60R15 zadní náprava: 225/55R15 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 687 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/45R17 zadní náprava: 245/40R17 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 688 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/40R18 zadní náprava: 275/35R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 689 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 235/40R18 zadní náprava: 265/35R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Kombinace není přípustná na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR). Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68A | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 215/50R17 zadní náprava: 235/45R17 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68B | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/40R18 zadní náprava: 255/35R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68C | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 255/40R18 zadní náprava: 285/35R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68D | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 205/45R16 zadní náprava: 225/40R16 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68E | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/45R17 zadní náprava: 255/40R17 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68F | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/45R17 zadní náprava: 275/40R17 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68G | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 255/40R19 zadní náprava: 285/35R19 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68H | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 235/50R18 zadní náprava: 255/45R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68J | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 255/45R18 zadní náprava: 285/40R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68K | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 215/40R16 zadní náprava: 225/40R16 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68L | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/35R18 zadní náprava: 255/35R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68M | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 235/40R17 zadní náprava: 265/35R17 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68N | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/45R17 zadní náprava: 265/35R17 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68O | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/40R18 zadní náprava: 285/35R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68P | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/40R20 zadní náprava: 275/35R20 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68Q | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 255/35R20 zadní náprava: 285/30R20 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68R | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/35R19 zadní náprava: 275/30R19 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68S | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/40R19 zadní náprava: 275/35R19 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68T | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/40R18 zadní náprava: 245/35R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68U | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/35R20 zadní náprava: 275/30ZR20 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68V | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/35R20 zadní náprava: 285/30R20 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68W | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/45R18 zadní náprava: 255/40R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68X | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 235/35R19 zadní náprava: 265/30R19 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68Y | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 255/40R19 zadní náprava: 295/35R19 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 68Z | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/30R20 zadní náprava: 285/25R20 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 691 | Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku, řízení, popř. karosérie 5 mm. |
| 692 | Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku, řízení, popř. karosérie 20 mm. |
| 693 | Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je mezi táhlem řízení , popř. nápravnicí, popř. miskou pružiny vzpěry zadní nápravy minimální vzdálenost 10 mm. |
| 694 | Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a vnitřním podběhem zadní nápravy 5 mm. |
| 695 | Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a vedením hydrauliky regulace výšky zadní nápravy 9 mm. |
| 696 | Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a horním podélným příčným ramenem zadní nápravy 7 mm. |
| 697 | Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a táhlem řízení zadní nápravy 13 mm. |
| 698 | Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku a řízení 15 mm. |
| 699 | Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a táhlem řízení zadní nápravy 18 mm. |
| 6 9A | Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a táhlem řízení zadní nápravy 20 mm. |
| 69B | Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku a řízení je 30 mm. |
| 69C | Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku a řízení 10 mm. |
| 69D | Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku, řízení, popř. karosérie 20 mm. |
| 69E | Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku, řízení, popř. karosérie 25 mm. |
| 69F | Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku, řízení, popř. karosérie 8 mm. |
| 69G | Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a lankem ruční brzdy 7 mm. |
| 69H | Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku, řízení, popř. karosérie 18 mm. |
| 69I | Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a vzpěrou zavěšení zadní nápravy 14 mm. |
| 69K | Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a táhlem řízení zadní nápravy 9 mm. |
| 69L | Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s 10 mm silným přezkoušeným distančním kroužkem u pneumatiky s šíkou v zamontovaném stavu max. 307 mm, ve spojení s 5 mm silným distančním kroužkem u pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 297 mm, popř. bez distančního kroužku u pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 287 mm.Je nutné dbát na to, že minimální vzdálenost mezi pneumatikou a kyvným ložiskem na přední nápravě je 5 mm. Životnost distančních kroužků je prokázána Technickým osvědčením č. 366-0690-98-MURD z TÜV Automotive GmbH z 14.07.98.Je nutné dbát na všechny položky a pokyny tohoto osvědčení. |
| 71A | K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější a vnitřní stranu ráfku umístěna jen nalepovací závaží pod ramena ráfku. |
| 71B | K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější a vnitřní stranu ráfku umístěna jen svorková závaží. |
| 71C | K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější a vnitřní stranu ráfku umístěna nalepovací závaží. |
| 71E | K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější a vnitřní stranu ráfku umístěna jen nalepovací závaží. |
| 71H | Konstrukce kola nepřipouští upevnění běžných svorek a nalepovacích závaží na vnější stranu kola. |
| 71I | K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější stranu ráfku umístěna jen svorková závaží. |
| 71J | K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnitřní stranu ráfku umístěna jen nalepovací závaží pod prohloubení ráfku a pod rameno ráfku. |
| 71K | K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější stranu ráfku umístěna jen nalepovací závaží pod prohloubení ráfku. |
| 71L | . Přiřazení položek týkajících se kol lze vyčíst v příloze 1 bod 1.3. |
| 71M | K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější stranu ráfku umístěna jen nalepovací závaží (tloušťka 3 mm a šířka 15 mm) pod prohloubení ráfku. Vyvažovací závaží musí mít na přední nápravě minimální vzdálenost k dílům brzd 1,0 mm, popř, k dílům řízení 5 mm. |
| 71N | K vyvážení speciálních kol smí být na vnější a vnitřní straně ráfku umístěna jen svorková závaží. |
| 720 | . Jestliže má zůstat zachována u vozidel funkčnost elektronického kontrolního systému tlaku pneumatik firmy BERU, musí se použít ventil Beru, označení RDV 001(Beru č. zboží 0535 007 001, popř. Alligator č. zboží 590 337), délka 43 mm, označení barvy žádné. Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu. |
| 721 | Je přípustné jen použití pryžových ventilů nebo kovových závitových ventilů s přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku. |
| 722 | Je přípustné jen použití pryžových ventilů, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku. |
| 723 | Je přípustné jen použití kovových závitových ventilů s přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku. |
| 724 | Smí být použity jen ventily stanovené výrobcem kol a dodávané společně s koly. |
| 725 | U vozidel s nejvyšší konstrukční rychlostí přes 210 km/h jsou přípustné jen kovové závitové ventily. |
| 726 | Je přípustné jen použití krátkých pryžových ventilů podle č. Tire and Rim TR 412, popř. ETRTO V2-03-6 (délka 33mm) s plastovou krytkou, které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku. |
| 727 | Je přípustné jen použití kovových závitových ventilů s kuželovou těsnicí plochou a přesuvnou maticí s podložkou zvnějšku výrobce TSW. Utahovací moment přesuvné matice musí být mezi 4 a 6 Nm. |
| 728 | Je přípustné jen použití krátkých pryžových ventilů s délkou max. 42,5 mm, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku. |
| 729 | U vozidel se sériovým systémem kontroly tlaku huštění pneumatiky se snímačem tlaku na kole může být sériový systém použit. Při zástavbě speciálních diskových kol je nutno dbát na pokyny výrobce vozidla, popř. výrobce systému a u dodatečného vybavení snímači tlaku huštění pneumatik návodu na zástavbu výrobce součástek. |
| 72A | U vozidel bez systému kontroly tlaku huštění pneumatik je zástavba snímače tlaku pneumatik firmy Smartime možná jen tehdy, jestliže se dbá pokynů v příručce uživatele, popř. návodu k zástavbě. |
| 72S | Je přípustné jen použití kovových závitových ventilů s přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 8 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku. |
| 72T | Je přípustné jen použití pryžových ventilů nebo kovových šroubových ventilů se stupňovým těsněním a přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku. |
| 72U | Je přípustné jen použití krátkých pryžových ventilů podle č. Tire and Rim TR 412, popř. ETRTO V2-03-6 (délka 33mm) s plastovou krytkou nebo kovových závitových ventilů s přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku. |
| 72V | Je přípustné jen použití kovových závitových ventilů se stupňovým těsněním a přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku. |
| 72W | Má-li zůstat u vozidel zachována funkčnost elektronického kontrolního systému tlaku pneumatik, je nutné použít originální ventil Renaultu č. dílu 82 00 023 746. Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu. |
| 72X | Má-li zůstat u vozidel zachována funkčnost elektronického kontrolního systému tlaku pneumatik firmy Beru, je nutné použít ventil Beru, označení RDV 002 (Beru č. zboží 0535 007 002, popř. Alligator č. zboží 590 307), délka 48mm, označení barvy zelená. Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu. |
| 72Y | Má-li zůstat u vozidel zachována funkčnost elektronického kontrolního systému tlaku pneumatik firmy Beru, je nutné použít ventil Beru, označení RDV 003 (Beru č. zboží 0535 007 003, popř. Alligator č. zboží 590 387), délka 49mm, označení barvy černá. Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu. |
| 72Z | Má-li zůstat u vozidel zachována funkčnost elektronického kontrolního systému pneumatik firmy Beru, je nutné použít ventil Beru, označení RDV 004 (Beru č. zboží 0535 007 004, popř. Alligator č. zboží 590 357), délka 51mm, označení barvy oranžová. Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu. |
| 73A | Je přípustné jen použití bezdušových pneumatik nebo pneumatik s duší. |
| 73B | Je přípustné jen použití pneumatik s duší. |
| 73C | Je přípustné jen použití bezdušových pneumatik |
| 73D | Při použití bezdušových pneumatik je nutno dbát předpisů výrobce kol. |
| 741 | Speciální disková kola musí rovnoměrně přiléhat k dosedací ploše pneumatiky, jestliže to není možné, není použití těchto speciálních kol LM přípustné. |
| 742 | Použití speicálních diskových kol je přípustné jen tehdy, jestliže se při upevnění šrouby, popř. maticemi kola dosáhne minimálně 7,5 otáček. |
| 743 | Provedení kol s distančními kroužky je přípustné jen tehdy, jestliže existuje pro distanční kroužky popsané pod bodem „0. Pokyny“, popř. „I. Přehled“ vlastní osvědčení. |
| 744 | Utahovací moment upevňovacích dílů speciálních diskových kol lze vyčíst v návodu k obsluze vozidla, jestliže tam není možné najít žádné údaje, platí utahovací moment, který je uveden v osvědčení. |
| 745 | Smí se použít jen sériové upevňovací díly kola kol z lehké slitiny. |
| 746 | Použití těchto speciálních diskových kol je přípustné jen na vozidlech, která používají sériové upevňovací díly kola s plochou přírubou. |
| 74A | Smí se použít jen upevňovací díly kola dodané společně s kolem výrobcem, přitom je nutno dbát na velikost závitu sériových upevňovacích dílů. Při použití šroubů kola je nutné dbát na délku těla šroubu přiřazenou vozidlu v příloze k osvědčení. |
| 74B | Je nutné přezkoušet vhodnost upevňovacích dílů kola. |
| 74C | Smí být použity jen upevňovací díly kola dodávané společně s kolem výrobcem, popř. jen sériové upevňovací díly kola. Při použití šroubů kola je nutné dbát na délku těla šroubu přiřazenou vozidlu v příloze k osvědčení. |
| 74D | Smí se použít jen sériové upevňovací díly kola. |
| 74F | Nesmí se použít žádné distanční kroužky. |
| 74G | Sériové distanční kroužky nesmějí být odstraněny. |
| 74H | . Zvláštní disková kola musí k dosedací ploše kol rovnoměrně přiléhat. Přesahující části, které tomu zabraňují, musí být odstraněny. |
| 74L | Při montáži speciálních diskových kol je nutné dbát na předepsaný směr otáčení. |
| 74P | Provedení kol se středovou centráží jsou přípustná jen tehdy, jestliže jsou použity středové centráže popsané v osvědčení. |
| 74U | Speciální disková kola musí k dosedací ploše kol rovnoměrně přiléhat. Přesahující části, které tomu zabraňují, musí být nahrazeny vhodnými. |
| 74V | . Vycentrování na střed lze docílit vhodnými opatřeními. |
| 74W | . Provedení kol s distančním kroužkem jsou přípustná jen tehdy, jestliže se použijí distanční kroužky popsané v osvědčení pod bodem „0. Pokyny“, popř. „I. Přehled“. |
| 74X | Smí se použít jen upevňovací díly kol dodané společně s kolem výrobcem, popř. sériové upevňovací díly. Při použití šroubů kola, které jsou dodávané společně s kolem výrobcem, je nutné dbát na délku těla šroubu přiřazenou vozidlu v příloze k osvědčení. |
| 74Y | Provedení kol se středovou centráží, popř. s centráží v distančním kroužku jsou přípustná jen tehdy, jestliže se použijí distanční kroužky popsané v osvědčení pod bodem „0. Pokyny“, popř. „I. Přehled“. |
| 74Z | Použití speciálních diskových kol je přípustné jen tehdy, jestliže se dosáhne při upevnění šrouby kola, popř. maticemi kola minimálně 6 otáček, popř. minimálně počet otáček sériových upevňovacích dílů. |
| 75D | Zatížení kola je přezkoušeno jen pro určitý maximální poloměr pneumatik. Větší pneumatiky jsou přípustné jen s menším zatížením kol. Jednotlivosti viz Osvědčení kola. |
| 75I | Přípustná zatížení náprav vozidla nesmí být větší než dvojnásobek zatížení kol udaného na straně 1 této přílohy se zřetelem na udanou velikost odvaleného obvodu. |
| 75J | Použití tohoto speciálního diskového kola je přípustné jen tehdy, jestliže přípustná zatížení náprav nejsou větší než dvojnásobek přípustného zatížení kol. U provedeních vozidla s vyššími přípustnými zatíženími náprav je nutné tyto odpovídajícím způsobem změnit v dokladech vozidla. |
| 75K | Použití této velikosti kola je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1120 kg. |
| 761 | Použití této velikosti kola je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 17-palcovými koly. |
| 762 | Použití této velikosti kola je přípustné jen na přední nápravě. |
| 763 | Použití této velikosti kola je přípustné jen na zadní nápravě. |
| 764 | Použití této velikosti pneumatiky a velikosti ráfku je přípustné jen tehdy, jestliže šířka ráfku není menší než šířka ráfků zapsaných v dokladech vozidla jako sériových. |
| 76A | Použití těchto speciálních diskových kol je přípustné jen na přední nápravě a jen ve spojení se speciálními koly pro zadní nápravu uvedenými pod bodem „0.Pokyny“. |
| 76B | Použití těchto speciálních diskových kol je přípustné jen zadní nápravě a jen ve spojení se speciálními koly pro přední nápravu uvedenými pod bodem „0.Pokyny“. |
| 76C | Použití této velikosti kola není přípustné ve spojení s pneumatikami M+S. |
| 76J | Použití této velikosti kola není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 15-palcovými koly. |
| 76L | . Použití této velikosti kola není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 14-palcovými koly. |
| 76O | Použití této velikosti kola není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 19-palcovými koly. |
| 76Q | Použití této velikosti kola není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 16-palcovými koly. |
| 76R | Použití této velikosti kola je přípustné jen tehdy, jestliže šířka ráfku sériového kola není menší. |
| 76S | Použití této velikosti kola není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 18-palcovými koly. |
| 76T | Použití této velikosti ráfku je přípustné jen tehdy, jestliže šířka ráfku není menší než šířka ráfků zapsaných jako sériových v dokladech k vozidlu. |
| 76U | Použití této velikosti kola není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 17-palcovými koly. |
| 76V | Použití této velikosti kola je přípustné jen tehdy, jestliže se používá již sériově. |
| 76W | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže tato kombinace kolo/pneumatika je již zapsaná v dokladech k vozidlu výrobcem vozidla. |
| 76X | Použití této velikosti kola je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena minimálně 14-palcovými koly. |
| 76Y | Použití této velikosti kola je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 14-palcovými koly. |
| 76Z | Použití velikosti kola je přípustné jen ve spojení s pneumatikami M+S. |
| 77A | Jestliže má u vozidel zůstat zachována funkčnost elektronického kontrolního systému tlaku pneumatik, musí se použít originální ventil Peugeotu s číslem dílu 00 00 543 002. Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu. |
| 77B | Jestliže má u vozidel zůstat zachována funkčnost elektronického kontrolního systému tlaku pneumatik, musí se použít originální ventil Citroenu s číslem dílu 00 00 543 002. Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu. |
| 77C | Jestliže má u vozidel zůstat zachována funkčnost elektronického kontrolního systému tlaku pneumatik firmy BERU, musí se použít ventil firmy AEZ, číslo dílu ZA 1700. Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu. |
| 77D | Jestliže má u vozidel zůstat zachována funkčnost elektronického kontrolního systému tlaku pneumatik, musí se použít originální ventil Renaultu s číslem dílu 8200 003 270. Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu. |
| 80C | Přemístěním dílů brzdové soustavy (lanovodu ruční brzdy, kabelů snímačů ABS, brzdových hadic, úchytů apod.) lze případně docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 80D | Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je vzdálenost mezi pneumatikou a lanovodem ruční brzdy 5 mm. |
| 80E | Přemístěním dílů brzdové soustavy na přední nápravě (lanovodu ruční brzdy, kabelů snímačů ABS, brzdových hadic, úchytů apod.) lze případně docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 80F | Přemístěním dílů brzdové soustavy na přední nápravě (lanovodu ruční brzdy, kabelů snímačů ABS, brzdových hadic, úchytů apod.) lze případně docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 80G | Přemístěním lanovodu ruční brzdy v oblasti táhel řízení lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 80H | Přemístěním lanovodu ruční brzdy v oblasti táhel řízení lze případně docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 80I | Přemístěním dílů brzdové soustavy na přední nápravě (kabelů snímačů ABS, brzdových hadic, úchytů) lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 80J | Přemístěním dílů brzdové soustavy na zadní nápravě (lanovodu ruční brzdy, kabelů snímačů ABS, brzdových hadic, úchytů) lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 80K | Přemístěním dílů brzdové soustavy (lanovodu ruční brzdy, kabelů snímačů ABS, brzdových hadic, úchytů) lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 80L | Přemístěním dílů brzdové soustavy na přední nápravě (lanovodu ruční brzdy, kabelů snímačů ABS, brzdových hadic, úchytů) lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| 80M | U vozidel s upravenou brzdovou soustavou, popř. podvozkem je nutno dbát při zástavbě speciálních diskových kol na dostatečnou vzdálenost k dílům brzdové soustavy (2 mm) a dílům podvozku (5 mm). |
| 80N | Při zástavbě speciálních diskových kol je nutné dbát na dostatečnou vzdálenost k dílům brzdové soustavy (2 mm) |
| 81E | Použití speciálních diskových kol není přípustné na provedeních vozidel se zesíleným třmenem, popř. pomocným rámem na kotoučové brzdě. |
| 81L | Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na přední a zadní nápravě také ve spojení s krytem ráfku typ 424B nebo typ 426RB firmy Unit. |
| 81M | Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na přední a zadní nápravě také ve spojení s krytem ráfku typ 426RB firmy Unit. |
| 81N | . Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na přední a zadní nápravě také ve spojení s krytem ráfku typ 424B nebo typ 426RF firmy Unit. |
| 81P | Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na přední a zadní nápravě také ve spojení s krytem ráfku typ 25.02.02 nebo typ 426RF firmy Unit. |
| 81Q | Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na přední a zadní nápravě také ve spojení s krytem ráfku typ 25.01.03 nebo typ 522RF firmy Unit. |
| 81R | Použití speciálních diskových kol je přípustné na přední nápravě také ve spojení s krytem ráfku typ 426RB firmy Unit. |
| 81S | Použití speciálních diskových kol není přípustné na provedeních vozidla s ABS. |
| 81T | Tato speciální disková kola nejsou z důvodů vůle kolem brzdového ústrojí přípustná na provedeních vozidel, která jsou vybavena 16-palcovými koly. |
| 81U | Použití kol není přípustné na provedeních vozidla s ABS. |
| 821 | Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidel s neodvětranými brzdovými kotouči. |
| 822 | Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s bubnovými brzdami. |
| 823 | Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s kotoučovými brzdami. |
| 824 | Použití této velikosti kola je přípustné jen na provedeních vozidla s bubnovými brzdami na zadní nápravě. |
| 825 | Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s bubnovými brzdami na zadní nápravě. |
| 826 | Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči. |
| 827 | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla s kotoučovými brzdami na zadní nápravě. |
| 828 | Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s neodvětranými brzdovými kotouči na zadní nápravě. |
| 829 | Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s neodvětranými brzdovými kotouči na přední nápravě. |
| 82A | Použití není přípustné provedeních vozidla s kotoučovými brzdami na zadní nápravě (ZN). |
| 831 | Použití speciálních diskových kol není přípustné na provedeních vozidla, která jsou vybavena 4-pístovými brzdovými třmeny. |
| 832 | Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s brzdovým ústrojím s pevným třmenem. |
| 833 | Použití speciálních diskových kol není přípustné na provedeních vozidla s brzdovým ústrojím s plovoucím třmenem. |
| 834 | Použití speciálních diskových kol není přípustné na provedeních vozidla s 6-pístovými brzdovými třmeny. |
| 911 | Pro funkční a montážní míry speciálních diskových kol a pro určitou velikost pneumatiky musí být souhlas výrobce vozidla. Nemůže-li být předložen, musí být chybějící povolení výrobce nahrazeno důkladným přezkoušením. Rozsah přezkoušení se má orientovat na kritéria VdTÜV věstníku 751 „Posouzení konstrukčních změn na osobních vozidlech a vozidlech kombi se zvláštním zřetelem na provozní spolehlivost“ z února 1990 (dodatek I). |
| 912 | Použitelnost sněhových řetezů může být stanovena teprve v rámci ověření zástavby a vůle. |
| 913 | Odběratelé speciálních diskových kol musí být upozorněni (např. pokyny týkajícími se zástavby dodanými společně s koly nebo podrobným návodem k obsluze) na uvedené položky a pokyny a potřebnou péči, popř. na řádný provoz speciálních diskových kol. |
| 914 | Při zástavbě speciálních diskových kol je nutné dbát na dostatečnou vzdálenost k brzdovým dílům (2 mm) a dílům podvozku (5 mm) při zástavbě speciálních diskových kol. |
| 915 | Na provedeních vozidel, která jsou popsaná jako 3-litrová, popř. 5-litrová pod číslem 1 řádek 2 v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o technickém průkazu, a tak jsou daňově zvýhodněna, jsou přípustné jen sériové kombinace kolo/pneumatika, popř. speciální disková kola se sériovými rozměry a sériovými velikostmi pneumatik. |
| 916 | Na provedeních vozidel, která jsou popsaná jako 3-litrová, popř. 5-litrová pod číslem 1 řádek 2 v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o technickém průkazu, a tak jsou daňově zvýhodněna, jsou přípustné jen sériové velikosti pneumatik. Je-li u údajů pod č. 1 řádek 2 škrtnuto označení 3 L, popř. 5 L , je přípustné také použití nesériových kombinací kolo/pneumatika, která jsou uvedena v osvědčení. Je nutné neprodleně provést v dokladech k vozidlu opravu podle § 27 odst. 1a Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| 931 | Musí být dostatečná vůle dílů řízení a brzdových dílů a dílů podvozku. |
| 932 | Vůle pneumatik v podbězích a vzdálenost od dílů podvozku musí být za všech podmínek běžných v silničním provozu. Kromě toho se musí dbát na dostatečné zakrytí pneumatik. |
| 933 | Zvětšení rozchodu činí na přezkoušených osobních vozidlech více než 2 % sériové hodnoty rozchodu, proto je potřebné osvědčení o přezkoušení pevnosti podvozku. |
| 951 | Udaný maximálně přípustný poloměr pneumatik nesmí být překročen. |
| 952 | Smí být namontovány velikosti pneumatik, které byly výrobcem pneumatik povoleny pro uvedenou velikost ráfku (viz také příručka o pneumatikách). Pokyny lze vyčíst také v DIN list 7803 a směrnici W.d.K. 128. |
| 953 | Minimálně potřebný index rychlosti a index nosnosti předpokládaných pneumatik lze vyčíst v dokladech k vozidlu. |
| 954 | Použije-li se velikost pneumatiky, která již není obsažena v schválené specifikaci vozidla, je nutno mít doklad o tom, že rychloměr a počitadlo ujetých kilometrů jsou podle předpisů. |
| 955 | Smí být použity pneumatiky, které byly výrobcem pneumatik povoleny pro uvedenou velikost ráfku, doklad o použitelnosti je nutné mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| 970 | Šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě musí být minimálně o 1 palec větší než šířka ráfku speciálního diskového kola přední nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola na zadní nápravě větší než zális/rovnat se zálisu speciálního kola na přední nápravě. Tento požadavek platí jen při použití rozdílných velikostí pneumatik na přední a zadní nápravě. |
| 971 | Přezkoušené zatížení kol musí být dostatečné. |
| 972 | Zástavba musí odpovídat podle smyslu sériovému provedení. Zvláště je nutné porovnat druh upevnění a centrování, centrační průměr, počet nosných závitů a dosedací plochu. |
| 973 | K upevnění speciálních diskových kol smí být použity jen upevňovací díly předpokládané výrobcem pneumatik. Je nutné přesně dbát na stanovenou oblast utahovacího momentu (podle údaje výrobce vozidla, avšak maximálně 110 Nm). Při nedodržení se mohou jízdní vlastnosti kola snížit. |
| 974 | Použití distančních kroužků tloušťky 5 mm ve spojení se speciálními diskovými koly je přípustné, jestliže existuje pro distanční kroužky osvědčení, je dodrženo minimálně 6 otáček při upevnění kola a je zaručeno centrování na střed speciálních diskových kol distančními kroužkem. |
| 975 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na zadní nápravě ve spojení se speciálním kolem s menší šířkou ráfku na přední nápravě, zális speciálního diskového kola zadní nápravy musí být menší než šířka ráfku/rovnat se šířce ráfku speciálního diskového kola přední nápravy. |
| 976 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na přední nápravě. Při použití různých velikostí pneumatik na přední a zadní nápravě musí šířka ráfku speciálního diskového kola na přední nápravě být menší než šířka ráfku/rovnat se šířce ráfku speciálního diskového kola zadní nápravy a zális speciálního diskového kola přední nápravy musí být větší než zális/rovnat se zálisu speciálního diskového kola na zadní nápravě.Při použití širší velikosti pneumatiky na zadní nápravě může být zális speciálního diskového kola maximálně větší než polovina rozdílu jmenovitých šířek pneumatiky mezi velikostí pneumatiky na zadní nápravě a velikostí pneumatiky na přední nápravě, přičemž sériový rozdíl zálisů nesmí být překročen. |
| 977 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na zadní nápravě. Při použití stejných velikostí pneumatik na přední a zadní nápravě musí šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě být větší než šířka ráfku/rovnat se šířce ráfku speciálního diskového kola přední nápravy a zális speciálního diskového kola zadní nápravy musí být menší než zális/rovnat se zálisu speciálního diskového kola na přední nápravě.Při použití širší velikosti pneumatiky na zadní nápravě může být zális speciálního diskového kola na zadní nápravě maximálně větší než polovina rozdílu jmenovitých šířek pneumatiky mezi velikostí pneumatiky na zadní nápravě a velikostí pneumatiky na přední nápravě, přičemž sériový rozdíl zálisů nesmí být překročen. |
| 978 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na přední nápravě. Šířka ráfku speciálního diskového kola na přední nápravě musí být minimálně o 1 palec menší než šířka ráfku speciálního diskového kola zadní nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola přední nápravy musí být větší než zális/rovnat se zálisu speciálního diskového kola zadní nápravy. |
| 979 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na zadní nápravě. Šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě musí být minimálně o 1 palec větší než šířka ráfku speciálního diskového kola přední nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola zadní nápravy musí být menší než zális/rovnat se zálisu speciálního diskového kola přední nápravy. |
| 97A | Tato velikost pneumatiky je přípustná jen ve spojení s distančními kroužky tloušťky 5 mm na zadní nápravě, jestliže existuje pro distanční kroužky osvědčení, musí být dodrženo minimálně 6 otáček při upevnění kola a zaručeno centrování na střed kol distančním kroužkem. |
| 97B | Šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě musí být minimálně o ½ palce větší než šířka ráfku speciálního diskového kola přední nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola na zadní nápravě musí být větší než zális/rovnat se zálisu speciálního diskového kola na přední nápravě. |
| 97C | Šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě musí být minimálně o1 až 1½ palce větší než šířka ráfku speciálního diskového kola přední nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola na zadní nápravě se musí rovnat zálisu speciálního diskového kola na přední nápravě. |
| 97D | Šířka ráfku speciálního diskového kola na přední nápravě musí být minimálně o ½ palce menší než šířka ráfku speciálního diskového kola zadní nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola na přední nápravě musí být menší než zális/rovnat se zálisu speciálního diskového kola na zadní nápravě. |
| 97E | Šířka ráfku speciálního diskového kola na přední nápravě musí být o 1 až 1½ palce menší než šířka ráfku speciálního diskového kola zadní nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola na přední nápravě se musí rovnat zálisu speciálního diskového kola na zadní nápravě. |
| 97F | Šířka ráfku speciálního diskového kola na přední nápravě musí být minimálně o 1 palec menší než šířka ráfku speciálního diskového kola zadní nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola na přední nápravě musí být menší než zális/rovnat se zálisu speciálního diskového kola na zadní nápravě. |
| 97G | Šířka ráfku speciálního diskového kola na přední nápravě musí být minimálně o 1 palec menší než šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě |
| 97H | Šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě musí být minimálně o 1 palec větší než šířka ráfku speciálního diskového kola na přední nápravě. |
| 97I | Při použití různých velikostí pneumatik na přední a zadní nápravě musí být šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě minimálně o ½ palce větší než šířka ráfku speciálního diskového kola přední nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola na zadní nápravě musí být větší než zális/rovnat se zálisu speciálního diskového kola na přední nápravě. |
| 97K | Při použití různých velikostí pneumatik na přední a zadní nápravě musí být šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě minimálně o ½ palce větší než šířka ráfku speciálního diskového kola přední nápravy. |
| 991 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 255/45R18 zadní náprava: 285/40R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 992 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/45R18 zadní náprava: 275/40R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 993 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/40R19 zadní náprava: 275/35R19 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 994 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 255/40R19 zadní náprava: 285/35R19 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 995 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/45R19 zadní náprava: 275/40R19 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 996 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/40R20 zadní náprava: 275/35R20 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 997 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/35R20 zadní náprava: 275/30R20 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 998 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/35R20 zadní náprava: 285/30R20 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| 999 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 255/35R20 zadní náprava: 285/30R20 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| ACY | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| ACZ | Omezováním vyúhlování kol, např. omezovačem vyúhlování kol VOTEX díly č. 8L0 071 759 lze docílit dostatečnou vůli kol. |
| AD2 | Musí být zajištěn minimální volný prostor 5 mm mezi koly a klouby táhel řízení. Neexistuje-li minimální volný prostor, musí být sériové klouby táhel řízení vyměněny za kované klouby táhel řízení podle dílů Auti č. 811 419 802 K (tyče táhel řízení kruhového průřezu s hlavicemi kulových kloubů k tomu příslušejících, od série 1983). |
| AD3 | Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech se servořízením. Od modelu roku 1986 a identifikačního čísla vozidla WAUZZZ44ZG...není servořízení již potřebné. |
| ADM | Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech od data výroby 01.1983 (od čísla podvozku 44ZDN084848, popř. 44ZDA073834). |
| ADN | . Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech, která jsou sériově vybavena sportovním podvozkem, vystouplým zakrytím kol a velikostí pneumatik 215/60R15 . |
| ADP | Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech se servořízením. Od modelu roku 1990 a identifikačního čísla vozidla WAUZZZ8.ZL...není servořízení již potřebné. |
| ADQ | Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech s masivním brzdovým kotoučem na přední nápravě ve spojení s brzdovým třmenem typu 54C13/14. |
| ADR | Použití speciálních kol není přípustné na vozidlech s průměrem brzdových kotoučů 276 mm, popř. 280 mm na přední nápravě. |
| ADS | Použití kombinace kolo/pneumatika není přípustné na vozidlech s automatickým zařízením na regulaci výšky nad zadní nápravou. |
| ADT | Použití speciálních kol není přípustné na vozidlech s průměrem brzdových kotoučů 310 mm, popř. 312, popř. 314, popř. 315 mm (tloušťka 30 mm, popř. 28 mm, popř. 25 mm) na přední nápravě. |
| ADU | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71, S-01 CONTINENTAL CZ 91 DUNLOP SP Sport 8000, D40 FULDA Y3000 GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE GSD, EAGLE GSA, EAGLE GSD+ MICHELIN MXX2, MXX3 UNIROYAL RALLYE 440, RTT1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| ADV | . Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech s brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 288 mm) ve spojení s brzdovým třmenem typu ATE typ 57, popř.Lukas typ 5014/2. |
| ADW | Použití speciálních kol není přípustné na vozidlech s vnitřně odvětranými brzdovými kotoučemi na přední nápravě. |
| ADX | Použití speciálních kol není přípustné na vozidlech s brzdovým třmenem typu C40+45 na přední nápravě. |
| ADY | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CZ 91 NO DUNLOP SP Sport 8000 KLEBER C551 Z2 MICHELIN MXM Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné vůli velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| ADZ | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CZ 91 DUNLOP SP Sport 8000 GOODYEAR EAGLE GSA, EAGLE GSD+ MICHELIN MXX3 UNIROYAL Rallye 440, RTT-1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné vůli velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| AE0 | Použití této velikosti kola je přípustné jen na vozidlech, která jsou sériově vybavena 215/55R16 (úzkou nápravou). |
| AE1 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: UNIROYAL RTT-1 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; vhodnost použité pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| AE2 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CZ 91 DUNLOP SP Sport 8000 GOODYEAR EAGLE GSC, EAGLE GSA Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| AE3 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: UNIROYAL RTT-1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| AE4 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: UNIROYAL RTT-1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| AE5 | Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech s masivním brzdovým kotoučem (průměr 256 mm) na přední nápravě ve spojení s brzdovým třmenem výrobce Lucas typ CN 4, popř.výrobce Girling typ 54 CN 3 nebo s vnitřně větraným brzdovým kotoučem (průměr 256 mm) na přední nápravě ve spojení s brzdovým třmenem výrobce Girling typ 1740/2. |
| AE6 | Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech s průměrem brzdových kotoučů 280 mm na přední nápravě. |
| AE7 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CZ 91Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| AE8 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CZ 91 DUNLOP SP Sport 8000 GOODYEAR EAGLE GSA, EAGLE GSC MICHELIN MXX3 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| AE9 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE ER90 CONTINENTAL CH 90, CV 90, Eco Contact CP DUNLOP D8 M2, SP Sport 200, SP Sport 200E MICHELIN MXV3A PIRELLI P5000, P4000, P4000E UNIROYAL Rallye 440 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| AEA | Jsou přípustné jen pneumatiky „ZR“ následujících výrobců: CONTINENTAL Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| AEB | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: MICHELIN MXX CONTINENTAL SportContact, AquaContact DUNLOP SP2000 PIRELLI P700-Z, P5000, P6000, P7000 UNIRPYAL RTT-1, RTT-2 MICHELIN MXX YOKOHAMA A510 TOYO Proxes Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| AEC | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8080 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| AED | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI P5, P6, P2000, P4000 UNIROYAL Rallye 340 YOKOHAMA S760 BRIDGESTONE SF237 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| AEE | Omezením vyúhlování kol, např. omezovačem vyúhlování kol VOTEX díly č. 8L0 071 759 lze docílit dostatečnou vůli kol. |
| AEF | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI P7000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| AEG | Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 280 mm a 288 mm na přední nápravě. |
| AEH | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI P7000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| AEI | Dodatečnou úpravou výřezů zadních podběhů, popř.plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika a na předních a zadních podbězích zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními lze docílit dostatečné zakrytí kol. |
| AEJ | Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech od modelu roku 1996 od identifikačního čísla vozidla WAUZZZ4DZTN 000 170 do WAUZZZ4DZ.. ... ... |
| AEK | Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech od data zhotovení 14. týdne 1988. |
| AEL | Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech od data zhotovení 05. týdne 1999. |
| AEM | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 2000, 8000, popř. 9000 MICHELIN MXX 3, PILOT SPORT PIRELLI P6000, PZERO |
| AEN | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact. |
| AEO | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže je tato pneumatika na tomto kole (velikost kola a zális) již zapsána v dokladech vozidla jako sériová nebo povolena výrobcem vozidla. |
| AER | Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech, která jsou od výrobce vybavena velikostí pneumatiky 215/55R16. |
| AES | Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech se sportovním podvozkem od výrobce. |
| AET | Zástavbou ochranného plechu pro vedení paliva (díl č. 4B0 201 192 A), pokud není sériově, lze v předním podběhu zabránit prodření kombinace kolo/pneumatika na vedeních paliva. |
| AEU | Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže tato pneumatika na tomto kole (velikost kola a zális) je již sériově zapsána nebo povolena výrobcem vozidla. |
| AEV | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 288 mm na přední nápravě. |
| AEW | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: MICHELIN PILOT SPORT PIRELLI P Zero Rosso YOKOHAMA AVS Sport. |
| AEX | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 9000 |
| AEY | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s brzdovým kotoučem 288 na přední nápravě (průměr 320 mm, tloušťka 30 mm) ve spojení s brzdovým třmenem výrobce Lukas typ 43 . |
| AEZ | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nejsou výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nejsou námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla a komfort zhoršit. |
| AF1 | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s 169 kW ve spojení s brzdou typu FN3 57/25/14 16". |
| AF2 | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s brzdovým třmenem typ P4 40/46 na přední nápravě. |
| AF3 | Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla, která mají od výrobce v dokladech vozidla zapsánu velikost pneumatik 215/55R16. |
| AF4 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže je pneumatika 225/45R17 již sériově zapsána na kole 7Jx17 ET 38 v dokladech vozidla nebo povolena výrobcem vozidla. |
| AF5 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je „přípustné jen“ na provedeních vozidla, jestliže velikost pneumatiky 215/55R16 (široká zadní náprava) již není zapsána výrobcem vozidla v dokladech vozidla jako sériová, ledaže by pro zde uvedený typ vozidla byla uvedena v osvědčení další možnost změny. |
| AF6 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je „přípustné jen“ na provedeních vozidla, jestliže velikost pneumatiky 215/55R16 (úzká zadní náprava) je již zapsána výrobcem vozidla v dokladech vozidla jako sériová, ledaže by pro zde uvedený typ vozidla byla uvedena v osvědčení další možnost změny. |
| AF7 | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 321 mm (tloušťka 30 mm) na přední nápravě. |
| AF8 | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s brzdovým kotoučem na přední nápravě (průměr 320 mm, tloušťka 30 mm) ve spojení s brzdovým třmenem typ HP2 16". |
| AF9 | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 324 mm (tloušťka 30 mm) na přední nápravě. |
| AFA | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 9000 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti této velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| AFB | Na zadních podbězích kola lze opět docílit dostatečné zakrytí kol vhodnými opatřeními, u vozidel s podvozkem GTI, sériovým sportovním podvozkem se sníženou výškou vozidla o 20 mm nebo upravenými pružinami při snížené výšce vozidla minimálně o 20 mm je zakrytí kol dostatečné. Omezením vyúhlování kol nebo úpravou předních podběhů na vnitřní straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| AFC | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nejsou výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nejsou námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| AFD | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s brzdovým kotoučem na přední nápravě (průměr 321 mm, tloušťka 30 mm) ve spojení s brzdovým třmenem výrobce ATE typ 6005/5253. |
| AFE | Použití této kombinace kolo/pneumatika je z důvodů jízdních vlastností přípustné jen na provedeních vozidla do přípustného zatížení nápravy 1200 kg. |
| AFF | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdového kotouče 320 mm (tloušťka 30 mm) a brzdovým třmenem typ FNRG-60 16" (označení např. ATE E187) na přední nápravě. |
| BD0 | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem brzdového kotouče 324 mm (tloušťka 30 mm) na přední nápravě. |
| BD5 | Použití této velikosti pneumatik je přípustné na přední nápravě u vozidel do data výroby 07.1993 jen ve spojení s podvozkem M-TECHNIK. |
| BD6 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nejsou výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nejsou námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| BD7 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BD8 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR DUNLOP SP Sport 8000 GOODYEAR EAGLE GSC PIRELLI PZERO Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BD9 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01 CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR DUNLOP SP Sport 8000 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BDA | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: GOODYEAR EAGLE GS-C MICHELIN MXX3 PIRELLI PZERO UNIROYAL RTT 1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BDB | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| BDC | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen ve spojení s PODVOZKEM M-TECHNIK nebo se sportovním podvozkem přezkoušeným pro tuto velikost pneumatiky, u vozidel od modelu roku 1993 již to není potřebné. |
| BDD | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71, S-01 CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR DUNLOP SP Sport 2000, SP Sport 8000, D40 GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE GSD+ GOODRICH Comp T/A MICHELIN MXX, MXX 2, MXX 3 PIRELLI P700-Z, PZERO SEMPERIT DIRECTION TOYO 600 F1, PROXES U1 YOKOHAMA A008, AV1-50 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BDF | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: FULDA Y2000 UNIROYAL Rallye 340/50, Rallye 440, RTT-1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BDG | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR DUNLOP SP Sport 8000, D40 MICHELIN MXX, MXX 3 YOKOHAMA A008P Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| BDH | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71, S-01 CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR DUNLOP SP Sport 2000, D40 MICHELIN MXM, MXM Sport UNIROYAL Rallye 440 YOKOHAMA AV1-55i Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BDJ | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR DUNLOP SP Sport 8000, D40 YOKOHAMA A008, AV1-45i, A008P GOODYEAR Eagle ZR, EAGLE GSD, EAGLE GSD+ Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BDK | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR DUNLOP SP Sport 8000, D40 YOKOHAMA A008, AV1-40i, A008P GOODYEAR EAGLE GSD, EAGLE GSD+ BRIDGESTONE RE 71, S-01 TOYO 600F1 (do 1250kg přípustného zatížení náprav) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatiky o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BDL | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR BRIDGESTONE RE 71, S-01 DUNLOP SP Sport 8000, D40 FALKEN FK04G GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE GSD, EAGLE GSD+ MICHELIN MXX, MXX 3 (ne pro 750i se 1280kg přípustným zatížením náprav) TOYO 600F1 YOKOHAMA A008, AV1-45i, A008P Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BDN | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01 CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR MICHELIN MXM UNIROYAL Rallye 440 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BDP | Použití této velikosti pneumatik je přípustné na přední nápravě jen ve spojení s PODVOZKEM M-TECHNIK nebo Sachs-Sporting-Set (viz osvědčení). Pro všechna jiná vozidla je tato velikost pneumatiky přípustná jen na zadní nápravě. |
| BDQ | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 324 mm (tloušťka 30 mm) na přední nápravě. |
| BDR | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 300 mm (tloušťka 30 mm, popř. 28 mm, popř. 22 mm) na přední nápravě. |
| BDS | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 MICHELIN MXX3 PIRELLI PZERO Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BDT | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| BDU | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: : BRIDGESTONE S-01,S-02 CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP SPORT 8000 MICHELIN MXX 3,Pilot Sport PIRELLI PZERO Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BDV | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| BDX | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s brzdovým třmenem BMW typ FN 60 (označení 60/30/324) na přední nápravě. |
| BDY | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE zimní WT-11 CONTINENTAL CH 90, CV 90, CZ 90 TS 740E, TS 740, TS 750 DUNLOP SP Sport 200 (Made in U.K.) zimní Sport M2 FULDA Y2000+ PIRELLI P 600, zimní Performance UNIROYAL RALLYE 340/65, M+S PLUS 3 YOKOHAMA S 480 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| BDZ | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| BE0 | . Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 345-348 mm (tloušťka 30 mm, popř. 32 mm, popř. 44 mm) na přední nápravě. |
| BE1 | Smí být použity jen pneumatiky výrobce GOODYEAR. |
| BE2 | Kromě pneumatik uvedených pod skupinou položek 62. smí být použity také pneumatiky výrobce GOODYEAR typ EAGLE GSA, GSD, GSD+, NCT3, GSN. |
| BE3 | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s brzdovým třmenem BMW 60/30/324 ATE 74 na přední nápravě a s brzdovým třmenem BMW 40/324 ATE 77 na zadní nápravě. |
| BE4 | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s brzdovým třmenem ATE 60/22/296 BMW (kotouč větraný) na přední nápravě a s brzdovým třmenem ATE 60/10/298 BMW (kotouč neodvětraný) na zadní nápravě. |
| BE5 | Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik (nosnost, popř. montovatelnost na 9Jx16) o použitelnosti velikosti pneumatiky na typu vozidla, doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BE6 | Smí se použít jen pryžové ventily s krytkou ventilu (výška 28 mm) stanovené výrobcem kola BBS a dodávané společně s ním. |
| BE7 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP Sport 8000 GOODYEAR EAGLE F1 MICHELIN MXX3 PIRELLI PZERO Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BE8 | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s brzdovým třmenem BMW 60/22/302 ATE na přední nápravě a s brzdovým třmenem BMW 38/10 ATE na zadní nápravě. |
| BE9 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| BEA | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: : DUNLOP SP Sport 9000 CONTINENTAL ContiSportContact2 PIRELLI P7000 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BEC | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 325 mm (tloušťka 25 mm) na přední nápravě. |
| BED | Proti zástavbě kombinace kolo/pneumatika na vozidlech s podvozkem Alpina nejsou žádné technické pochybnosti. |
| BEE | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: Dunlop SP Sport 8080E*: 245/40ZR18 do 1150 kg a 275/35ZR18 do 1200 kg do 310 km/h (včetně tolerance) MICHELIN Pilot Sport PS2: 245/40ZR18 do 1150 kg, 275/35ZR18 a 285/35ZR18 do 1200 kg do 310 km/h (včetně tolerance) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| BEF | Pokyny pro držitele vozidla: Doporučuje se dbát pokynů návodu na zástavbu sady kol 8 ½ x 19 a 9 ½ x 19. |
| CBF | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 247 mm na přední nápravě. |
| CBG | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v klidovém stavu do 240 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| CBH | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: MICHELIN MXV 2 (TL) Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| CBJ | Ke změně nastavení rychloměru může být použito: Pro vozidla BEZ přenastavení: díly Citroen č. pohon 96009361 s pastorkem 96009366. Pro vozidla S přenastavením: díly Citroen č. pohon 96052906 s pastorkem 96053212. |
| CBK | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: MICHELIN MXV MICHELIN MXV 3A MICHELIN PILOT HX MXV 3A Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| CBL | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP D40 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| CBM | . Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP D40 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| CBN | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: MICHELIN MXX, MXX3 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| CBP | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: MICHELIN MXX3 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| CBQ | . Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: MICHELIN MXX, MXX3 NO Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| CBR | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI P4000, P700-Z, P5000, P6000 UNIROYAL Rallye 440 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| CBS | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 220 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| CBT | Použití této velikosti pneumatiky není přípustné, jestliže je v dokladech vozidla jako sériová zapsána velikost pneumatiky 185/65R15 (vyjma velikosti M+S). |
| CBU | Použití této velikosti pneumatiky není přípustné, jestliže je v dokladech vozidla jako sériová zapsána velikost pneumatiky 205/60R15 (vyjma velikosti M+S). |
| CBV | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné, jestliže je v dokladech vozidla jako sériová zapsána velikost pneumatiky 205/60R15 (vyjma velikosti M+S). |
| CBW | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CV90, CZ90, ContiEcoContact CP PIRELLI P6000, P7000 SEMPERIT Direction M800, Top Speed M807 TOYO 600-F3, Proxes-T1 UNIROYAL RTT-2, Rallye 440 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| CBX | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI P6000 SEMPERIT Direction M800 TOYO 600-F3, Proxes-T1 UNIROYAL RTT-2 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| CBY | Aby se docílila vůle kombinace kolo/pneumatika musí se zástavbou dodatečných omezovačů dorazů (15 mm) omezit zdvih pružin na zadní nápravě. |
| CC1 | Smí být použity jen sériové díly pro upevnění kola s číslem náhradních dílů Citroen 000540535. |
| CC2 | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 282/283 mm a 288 mm na přední nápravě. |
| DBF | Pro provedení vozidel s výkonem motoru od 132 kw a současně přípustným zatížením náprav větším než 970 kg je tato velikost pneumatiky přípustná jen na přední nápravě. |
| DBG | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 300 mm nebo 320 mm. |
| DBH | Použití speciálních kol na provedeních vozidla, která jsou vybavena minimálně 16-palcovými koly, je přípustné jen ve spojení s brzdovými třmeny na přední nápravě výrobce ATE označení 57/28/300. |
| DBK | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla jen ve spojení s brzdovými třmeny na přední nápravě výrobce ATE označení 5A/25288. |
| DBL | Smí být použity jen šrouby s kulovou dosedací plochou označení H 3 MBN 33 015. |
| DBM | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| DBN | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| DBO | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| DBP | Použití speciálních kol na provedeních vozidla, která jsou vybavena minimálně 16-palcovými koly, je přípustné jen ve spojení s brzdovými třmeny na přední nápravě výrobce ATE označení 57/28/300, popř. 57/25/288. |
| DBQ | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s brzdovým kotoučem (průměr 290 mm) na přední nápravě ve spojení s brzdovým třmenem ATE typ ATE 36/290. |
| DBR | Použití speciálních kol na provedeních vozidla, která jsou vybavena minimálně 16-palcovými koly, je přípustné jen ve spojení s brzdovými třmeny na přední nápravě výrobce Lucas s brzdovým kotoučem průměr 300 mm a tloušťkou 28 mm. |
| DC1 | Použití speciálních kol na provedeních vozidla, která jsou vybavena minimálně 16-palcovými koly, je přípustné jen ve spojení s brzdovými třmeny na přední nápravě výrobce ATE označení 57/28/300, popř. 42/38/28/316. |
| DC2 | Použití speciálních kol na provedeních vozidla, která jsou vybavena minimálně 16-palcovými koly, není přípustné ve spojení s brzdovými třmeny na přední nápravě výrobce ATE označení 42/38/28/316. |
| DC3 | Speciální kola smí být použita na provedeních vozidla s výškou náboje nejvýše do 42 mm. |
| DC4 | Speciální kola smí být použita na provedeních vozidla s výškou náboje nejvýše do 36 mm. |
| DC5 | Jestliže nemůže být krytka náboje namontována, musí se případně upravit a vlepit do speciálního kola. |
| DC6 | Šířka ráfku speciálního kola na zadní nápravě musí být minimálně o 1 palec větší než šířka ráfku speciálního kola přední nápravy. Zális speciálního kola na přední nápravě musí být o 0 mm až 7 mm větší nebo o 0 mm až 5 mm menší než šířka ráfku speciálního kola přední nápravy při použití speciálních velikostí pneumatiky na přední a zadní nápravě. |
| DC7 | Zális speciálního kola na zadní nápravě musí být o 8 mm až 15 mm menší než zális speciálního kola přední nápravy při použití stejných velikostí pneumatik na přední a zadní nápravě. |
| DD1 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP D40 GOODYEAR NCT 2 KELLY CHARGER MICHELIN MXV2 TOYO 600-F3 PIRELLI P4000, P5000, P6000 UNIROYAL Rallye 440 SEMPERIT Top Speed M807 GENERAL XP2000-4 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| DD2 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CH/CV90, Eco Contact CP MICHELIN MXV2 TOYO 600-F3, 600-F5, Proxes-U1 PIRELLI P600, P4000, P5000 UNIROYAL Rallye 440 SEMPERIT Top Speed M807 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| DD3 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: : BRIDGESTONE RE71, S-01(ZR) přípustné zatížení náprav do 1460 kg DUNLOP SP SPORT 2000 GOODYEAR EAGLE F1 MICHELIN MXM Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| DD4 | Použití speciálních kol je přípustné jen ve spojení s brzdovými sedly na přední nápravě výrobce ATE označení CN1 47 (průměr brzdových kotoučů 320 mm). |
| DD5 | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větraným brzdovým kotoučem (průměr 304 mm, tloušťka 30 mm) na přední nápravě ve spojení s brzdovým sedlem ATE CN 770 60/30/304. |
| DF1 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech do roku 1999. Upevnění kola šrouby kola. Označení provedení v technickém průkazu vozidla JN/1?? pro stupňovitou záď a JW?/3?? Pro kombi. |
| DF2 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech od roku 2000. Upevnění kola maticemi kola. Označení provedení v technickém průkazu vozidla JN/4?? pro stupňovitou záď a JW?/6?? Pro kombi. |
| FC9 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen, jestliže je vozidlo přestavěno podle stavebnice Ford „Snížení polohy motoru o 25 mm“ obj.č.: 9055601, popř. 9055588 a stavebnice „výstužné vzpěry“ obj.č. 9055574. Toto přestavení není potřebné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena velikostí kola 6 J x 13. |
| FD6 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen, jestliže je pravý hnací hřídel s průměrem 43 mm na provedeních vozidla Fiesta 1.0 litru (33 kw) a Fiesta 1.1 litru (37 kw) dodatečně vybaven podle obj.č. Ford: 5050045 a na provedení vozidla Fiesta 1.6 litru litr diesel (40 kw) podle obj.č. Ford: 1625494. U provedeních vozidla D (1.6 diesel), která jsou již sériově vybavena dutým hřídelem, není tato změna potřebná. |
| FEA | Musí být zabudována stavebnice „omezovač vyúhlování kol“ (dvoumisková distanční pouzdra) podle dílů Ford č. 9059757. |
| FEH | Pokud není na přední nápravě již sériově stabilizátor, musí být vestavěno snížení výšky vozidla Ford RS 5050510, popř. 5052000. Při dovybavení je nutné dbát na položku 11A, popř. 11K. |
| FEP | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen se sníženou výškou VOZIDLA FORD RS (označení VA: RS 5050508 a HA: 5050509). Vyňata jsou provedení vozidla C133 (1.4 S) a E136 (XR2i). |
| FEQ | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 240 mm na přední nápravě. |
| FER | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 251 mm, popř. 257 mm na přední nápravě. |
| FES | Eventuálně existující sériové ocelové distanční kroužky (tloušťka 4,5 mm) musí být před zástavbou speciálních kol odstraněny. |
| FEV | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP SPORT 2020, D40 PIRELLI P600, P5000, P700-Z YOKOHAMA A008, AV1-50i Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| FEW | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CZ 91 DUNLOP D40 MICHELIN MXX 2 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| FEX | Na předních podbězích je nutno opětně docílit dostatečného zakrytí kol vhodnými opatřeními. |
| FEZ | Eventuálně existující sériové ocelové distanční kroužky (tloušťka 4,5 mm) na zadní nápravě musí být před zástavbou speciálních kol odstraněny. |
| FF0 | Eventuálně existující sériové ocelové distanční kroužky (tloušťka 4,5 mm) na přední nápravě musí být před zástavbou speciálních kol odstraněny. |
| FF1 | Použití speciálních kol je přípustné jen, jestliže délka čepu kola nad plochou pro dosednutí kol je minimálně 19 mm, eventuálně je nutno čepy kol vyměnit. |
| FF2 | U provedeních vozidel s větranými brzdovými kotouči (průměr 284 mm) mohou být použity z důvodů vůle jen speciální kola od data výroby 20. týdne 1989. |
| FF4 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| FF5 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| FF6 | Smí být použity matky s kulovou dosedací plochou Ford díly č. 6111766, popř. 6452292. |
| FF7 | Pokud již neexistuje sériově, musí být na přední nápravě zabudován stabilizátor, dle volby je možné také provedení se sníženou výškou vozidla Ford RS. Po dovybavení je nutno dbát na položky 11A, popř. 11K. |
| FF8 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen se sníženou výškou vozidla Ford RS. Je nutné dbát na Všeobecné povolení provozní způsobilosti, popř. osvědčení pro díl snížení výšky vozidla Ford RS. |
| FF9 | Sériové ocelové distanční kroužky na přední nápravě nesmí být při zástavbě speciálních kol odstraněny nebo jestliže neexistují, musí být použity ocelové distanční kroužky výrobce vozidla. |
| FFA | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CZ 91, CZ90 DUNLOP D40, SP Sport 8000 MICHELIN MXX, MXV 2, XGTV Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| FFB | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71 CONTINENTAL CZ 91, CZ90 DUNLOP D40, SP SPORT 2000 bzw. 8000 GOODYEAR EAGLE VR MICHELIN MXV 2, XGTV PIRELLI P 6, P600 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| FFC | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: r CONTINENTAL CZ 91 DUNLOP D40, SP SPORT 8000 ab DOT 322 MICHELIN MXX, MXM, XGTV, MXV2 PIRELLI P5000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| FFD | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71 DUNLOP D40, SP Sport 8000 MICHELIN XGTV YOKOHAMA A008 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| FFE | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71(ZR), ER 90(91V) DUNLOP D8 M2(91V bzw. ZR) MICHELIN MXV2 TOYO 600 F1 UNIROYAL Rallye 340/65, Rallye 440 YOKOHAMA A008P(ZR), AV1-65i(91V) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| FFF | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71(91V),SF350(90V) DUNLOP D8 M2(91V bzw. ZR) MICHELIN MXV2,MXV,XGTV TOYO 600 F1 UNIROYAL Rallye 340/60,Rallye 440 YOKOHAMA A008(90V),AV1-60i(90V) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| FFG | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP SPORT 2000, D 40 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| FFH | Použití této velikosti pneumatiky není přípustné na provedeních vozidla s přípustným zatížením náprav více než 1000 kg; přípustné zatížení zadní nápravy musí být odpovídajícím způsobem redukováno. |
| FFJ | Použití této velikosti pneumatiky není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 260 mm na přední nápravě. |
| FFK | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71(ZR) FIRESTONE Firehawk 690 (ZR) MICHELIN MXV2 (ZR) PIRELLI P700-Z Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| FFL | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71(92V), SF350(88Vbzw. 92V) DUNLOP D40 MICHELIN MXV2(91V), MXX, MXX3, XGTV TOYO 600 F1(ZR) YOKOHAMA A008(ZR), AV1-55i(ZR), AV1-50i Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| FFM | Sériové ocelové distanční kroužky nesmí být při zástavbě speciálních kol odstraněny nebo jestliže neexistují, musí být použity ocelové distanční kroužky výrobce vozidla. |
| FFN | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP SPORT 8000 MICHELIN MXX3 (Reinforced) PIRELLI P700-Z (Reinforced) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| FFP | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 240 mm na přední nápravě (větrané). |
| FFQ | Pokud není již sériově, musí být na přední nápravě zabudován stabilizátor, podle volby je možná také provedení se sníženou výškou vozidla Fiat (díly Fiat č. 46219501). Při dovybavení je nutné dbát na položku 11A, popř. 11K. |
| FFR | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP D40, SP Sport 2000 MICHELIN XGT V Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| FFS | Smí být použity jen matice kola Fiat č. H94 WX1012AA. |
| FFT | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: Dunlop SP Sport 8000 GOOGYEAR EAGLE GSC, EAGLE GSA UNIROYAL RTT1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| FFU | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: : DUNLOP SP SPORT 2000 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| FFV | Smí být použity jen šrouby dodané společně s kolem bez kuželového pouzdra s délkou těla šroubu 28 mm. |
| FFW | Volné, neobsazené!!!!! |
| FFX | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 284mm a 285 mm na přední nápravě (větrané). |
| FFY | Změnou palivového vedení v zadním podběhu lze docílit dostatečné vůle. |
| FFZ | Aby se docílilo dostatečné vůle pro pneumatiky v zadních podbězích k palivovým vedením, musí být zdvih pružiny redukován zástavbou omezovače zdvihu pružiny (díly Fiat č. 46280333) – pokud neexistuje jako sériový. Při dovybavení je nutné stav vozidla podle předpisů nechat potvrdit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v dokladu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| FG0 | Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 284 mm, tloušťka 22 mm) jen ve spojení s brzdovým třmenem LUCAS. |
| FG1 | Eventuálně existující sériové ocelové distanční kroužky (tloušťka 3,0 mm) na přední nápravě musí být před zástavbou speciálních kol odstraněny. |
| FG2 | Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže je délka čepu kol minimálně 19 mm nad plochou pro dosednutí kol, eventuálně je nutné čepy kola vyměnit. |
| FG3 | Na předních podbězích lze zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními docílit dostatečného zakrytí kol. |
| FG4 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 MICHELIN XGTV YOKOHAMA A510 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| FG5 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: GENERAL TIRE XP 2000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| FG6 | Speciální kola smí být použita jen s pevně umístěnými originálními distančními kroužky FIAT (tloušťka 4,5 mm), jestliže nejsou jako sériové, musí být dovybaveny. |
| FG7 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL Eco Contact CP DUNLOP D8 M2, SP Sport 2000 GOODYEAR NCT 2 MICHELIN MXV2, MXV 3A,Energy MXV 3A PIRELLI P4000, P5000 Drago, P6000, P3000 Energy UNIROYAL Rallye 540 SEMPERIT Top Speed M807 TOYO R 610 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| FG8 | Dodatečnou úpravou plastového zakrytí zadního tlumiče výfuku lze docílit minimální vzdálenost 10 mm mezi pneumatikou a plastovým zakrytím. |
| FG9 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 2000, SP Sport 2040E Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| FGA | Aby se docílilo dostatečné vůle kolo/pneumatika na zadní nápravě, je nutno zástavbou jiných omezovačů dorazu (orig. Ford obj.č. 1037 324) omezit zdvih pružiny. |
| FGB | Použití speciálních kol na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 257 mm, tloušťka 20 mm) není přípustné ve spojení s třmeny brzdy výrobce Girling typ 781560 a výrobce ATE typ FN 54/20 8F25. |
| FGC | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s pevným třmenem BREMBO (větraný) na přední nápravě. |
| FGD | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 278 mm na přední nápravě. |
| FGE | Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol, popř.plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika a na předních a zadních podbězích lze zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními docílit dostatečné zakrytí kol. |
| FGF | Dodatečnou úpravou výřezů podběhů předních a zadních kol, popř.plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. Na předních a zadních podbězích lze zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními docílit dostatečné zakrytí kol. |
| FGG | Montáž speciálních kol je přípustná jen na nápravě 1 bez distančního kroužku a na nápravě 2 jen s distančním kroužkem (tloušťka 5mm originální díly FIAT č. 60877 804) |
| FGH | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| FGI | Montáž speciálních kol je přípustná jen na nápravě 1 bez distančního kroužku a na nápravě 2 jen s originálními distančními kroužky FIAT(tloušťka 4,5mm). |
| FGJ | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s velikostí sériové pneumatiky 195/60R15. |
| FGK | Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné s velikostí sériové pneumatiky 195/60R15. |
| FGL | Použití této kombinace kolo/pneumatika je „přípustné jen“ na provedeních vozidla, jestliže je v dokladech vozidla zapsaná výrobcem vozidla jako sériová velikost pneumatiky 225/70R15 nebo 215/70R16. |
| FGM | Použití této kombinace kolo/pneumatika je „přípustné jen“ na provedeních vozidla, jestliže je v dokladech vozidla zapsaná výrobcem vozidla jako sériová velikost pneumatiky 235/70R16. |
| FGN | Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena velikostí kola 6 J x 15 ET70, popř. velikostí kola 5½ J x 15 ET116. |
| FGO | Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena velikostí kola 5 J x 16 ET105,5. |
| FGP | Omezením vyúhlování řízení, Ford objednací číslo 1342639, lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK. |
| FGQ | Omezením vyúhlování řízení, Ford objednací číslo 1342639, lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| HA8 | Dodatečnou úpravou stínícího plechu u zadního tlumiče výfuku lze docílit vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| HA9 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CZ 90, CV 90, CV 51 GOODYEAR EAGLE GV PIRELLI P600, P4000, P5000, P6000, P700-Z, PZERO TOYO 600 F1 UNIROYAL RALLYE 440, RALLYE 340/55 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| HAA | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CZ 90, CZ 91, CV 51, CH 51 GOODYEAR EAGLE GV PIRELLI P600, P4000, P700-Z TOYO 600 F1 UNIROYAL RALLYE 440 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| HAB | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla od identifikačního čísla vozidla JHMCB3....C299999 |
| HAC | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 203 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| HAD | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 181 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| HAE | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE B320 CONTINENTAL Eco Contact, CT22, CT21 GOODYEAR EAGLE NCT3, EAGLE NCT2 MICHELIN MXT, Classic UNIROYAL Rallye 380/70 HANKOOK RADIAL 884 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| HAF | Přesahující části plochy pro dosednutí kol zadní nápravy musí být odstraněny, aby speciální kola přiléhala rovnoměrně. |
| HAG | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 262 mm, tloušťka 21 mm). |
| HAH | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP8000 PIRELLI P5000, P7000, PZERO TOYO 600 F1, Proxes-T1 YOKOHAMA A510, A520 MICHELIN SX-GT, MXX3 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| HAI | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP8000, SP2020 PIRELLI P6000 TOYO Proxes-T1 YOKOHAMA A510 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle, popř. dostatečné zakrytí kol; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| HAJ | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 260 mm na přední nápravě. |
| HAK | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE94 POTENZA Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle, popř. dostatečné zakrytí kol; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| HAL | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 2020 PIRELLI P6000, P5000 Drago TOYO Proxes T1 YOKOHAMA A510 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle, popř. dostatečné zakrytí kol; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| HAM | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 282 mm na přední nápravě. |
| HAN | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-02 PIRELLI P6000 YOKOHAMA A022A Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat dostatečné zakrytí kol; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| HAO | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: : BRIDGESTONE S-02 PIRELLI P7000 YOKOHAMA A028 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat dostatečné zakrytí kol; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| HAP | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: : DUNLOP GRANDTREK ST1 YOKOHAMA Geolandar G035 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat dostatečné zakrytí kol; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| HAQ | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP GRANDTREK ST1 YOKOHAMA Geolandar G035 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatiky na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| HAR | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI P6000 TOYO Proxes-T1, Proxes-T1 plus Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat dostatečné zakrytí kol a vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| HAS | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: YOKOHAMA A520 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat dostatečné zakrytí kol; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| HAT | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-02 CONTINENTAL ContiSportContact Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| HAV | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla, jestliže je již v dokladech vozidla zapsaná výrobcem vozidla jako sériová velikost pneumatiky 215/70R15 a provedení vozidla je sériově vybaveno touto velikostí pneumatiky. |
| HAW | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla, jestliže je již v dokladech vozidla zapsaná výrobcem vozidla jako sériová velikost pneumatiky 225/70R16 a provedení vozidla je sériově vybaveno touto velikostí pneumatiky. |
| HAX | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla, jestliže je již v dokladech vozidla zapsaná výrobcem vozidla jako sériová velikost pneumatiky 215/45R17 (jiná převodka řízení). |
| HB1 | Použití těchto speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla se 4 šrouby na ploše pro dosednutí kol. |
| IA1 | Je nutné dbát pokynů v návodu k zástavbě firmy Irmscher vzhledem k dodatečným úpravám, které mají být provedeny pro dostatečné zakrytí kol a vůli. |
| IA2 | Dodatečnou úpravou vnitřní strany předního blatníku na vnitřní straně kola lze docílit dostatečnou vůli. |
| IA3 | Opel Meriva-A: Při použití velikosti pneumatiky 215/40R17 je nutno zvýšit tlak huštění pneumatiky o 0,1 baru oproti tlaku huštění pneumatiky sériové velikosti pneumatiky 185/60R15. Při použití velikosti pneumatiky 205/45R17 je nutno použít tlak huštění pneumatiky sériové velikosti pneumatiky 185/60R15. Opel Corsa-C: Při použití velikosti pneumatiky 205/40R17 je nutno zvýšit tlak huštění pneumatiky o 0,2 bary oproti tlaku huštění pneumatiky sériové velikosti pneumatiky 185/60R14. Při použití velikosti pneumatiky 215/35R17 je nutno zvýšit tlak huštění pneumatiky o 0,3 bary oproti tlaku huštění pneumatiky sériové velikosti pneumatiky 185/60R14. |
| IA4 | Speciální kola smí být použita jen s distančními kroužky firmy Irmscher díly č. 76117003 (pro průměr roztečné kružnice 110/5) popř. 76117004 (pro průměr roztečné kružnice 100/4) (tloušťka 4 mm). |
| IA5 | Použitím distančních kroužků firmy Irmscher díly č. 76117003 (pro průměr roztečné kružnice 110/5, tloušťka 4mm) popř. 76117004 (pro průměr roztečné kružnice 100/4, tloušťka 4 mm) lze docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK. |
| IA6 | Speciální kola smí být použita jen s distančními kroužky firmy Irmscher díly č. 76117003 (pro průměr roztečné kružnice 110/5), popř. 76117004 (pro otvor 100/4) (tloušťka 4 mm) na přední nápravě. Přitom se musí použít na přední nápravě šrouby na kolo dodávané firmou Irmscher s kolem (šrouby kulovou dosedací plochou M12x1,5x30, 10.9) (montážní sada s objednacím číslem firmy Irmscher 761 17 005). |
| JA1 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8060 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| JA2 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000, D40 M2 MICHELIN MXX3 PIRELLI PZERO Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| JA3 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000, MICHELIN MXX3 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| JA4 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI ZERO Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu |
| JA5 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 245/45 R18 zadní náprava: 255/45R19 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky povolené výrobcem vozidla. |
| JA6 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| JA7 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| KA2 | Použití speciálních kol je přípustné jen ve spojení s pružinami pro sníženou výšku vozidla KIA č. ZK03428001. |
| KA3 | Aby se dosáhlo dostatečné vůle pro pneumatiky v předních podbězích, musí být redukován zdvih pružiny zástavbou omezovače zdvihu pružiny o síle 10,0 mm (díly KIA č.: ZK3F037501) – pokud nejsou jako sériové. Při dovybavení je nutno nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| LAG | Jsou přípustné jen pneumatiky následujících výrobců: DUNLOP D40 (ZR), SP SPORT 2020 MFS (ZR) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti se musí vozit s sebou u dokladů vozidla. |
| LAH | Jsou přípustné jen pneumatiky následujících výrobců: DUNLOP SP SPORT 2000 MFS Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti se musí vozit s sebou u dokladů vozidla. |
| LAJ | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| M+S | Položka pneumatiky M+S |
| MA0 | Použití této velikosti pneumatiky není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena velikostí pneumatiky 155/70 R15. |
| MAA | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE Turanza ER 30 PIRELLI P600, P4000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MAB | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI P4000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MAE | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s 4-pístovými brzdovými třmeny ve spojení s průměrem brzdových kotoučů 300 mm, popř. 320 mm, popř. 330 mm na přední nápravě. |
| MAF | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP D40, SP SPORT 8000 MICHELIN XGT V PIRELLI P7000, P700-Z, P5000, PZERO Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MAG | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI P600, P5000 GOODYEAR INVICTA GA bzw. GAL, EAGLE GA Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MAH | Smí být použity jen následující pneumatiky: DUNLOP SP SPORT 8000 GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE GSD, EAGLE NCT2 PIRELLI P700-Z (89) SEMPERIT DIRECTION (ZR(LI 89)) UNIROYAL Rallye 440 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti se musí vozit s sebou u dokladů vozidla. |
| MAJ | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 230 mm. |
| MAK | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovamném stavu max. 224 mm; doporučuje se uvést doklad použitelnosti pneumatiky v potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| MAL | Aby bylo dosaženo dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika, lze dodatečnou zástavbou omezovačů dorazu (vpředu 20 mm, vzadu 17 mm) omezit zdvih pružiny. |
| MAM | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: GOODYEAR NCT 2 KELLY CHARGER MICHELIN MXV2 PIRELLI P4000, P5000 VIZZOLA, P5000 DRAGO, P6000 UNIROYAL Rallye 440 GENERAL XP2000-4 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MAN | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v montovaném stavu max. 190 mm; doporučuje se uvést doklad použitelnosti pneumatiky v potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| MAO | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 320 mm na přední nápravě. |
| MAP | Smí být použity jen následující pneumatiky: BRIDGESTONE S-01, S-02 CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 9000 GOODYEAR EAGLE F1 MICHELIN Pilot Sport PIRELLI P-ZERO Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti se musí vozit s sebou u dokladů vozidla. |
| MAQ | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE Potenza RE88 PIRELLI P600, P5000 VIZZOLA, P4000 GOODYEAR EAGLE NCT2 UNIROYAL Rallye 440 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MAR | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| MAS | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE POTENZA RE71 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MAT | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 194 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MAU | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: : DUNLOP D40 GOODYEAR EAGLE NCT, EAGLE NCT 55 MICHELIN MXV2 PIRELLI P600 UNIROYAL Rallye 440 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MAV | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: : CONTINENTAL CH90, CV90 DUNLOP SP Sport 2020 GENERAL XP 2000 H GOODYEAR EAGLE NCT 2 PIRELLI P6000, P5000 DRAGO Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MAW | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 212 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MAX | Na předních podbězích lze zástavbou vhodných částí nebo jinými vhodnými opatřeními docílit dostatečné zakrytí kol. |
| MAY | Smí být použity jen pneumatiky výrobce PIRELLI typ SCORPION III. |
| MAZ | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CH90, CV90, CZ90, CV91 DUNLOP SP Sport 2020 FIRESTONE FH 690 GOODYEAR EAGLE NCT 2, EAGLE NCT 55 PIRELLI P600, P700-Z, P5000 VIZZOLA UNIROYAL Rallye 440, Rallye 340/50 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MB1 | Použití speciálních kol LM je přípustné teprve od data výroby 05.1994. |
| MB2 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| MB3 | Aby bylo dosaženo dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika, lze dodatečnou zástavbou omezovačů dorazu (vpředu asi 10 mm) omezit zdvih pružiny. |
| MB4 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| MB5 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI PZERO AS Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MB6 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CH90 DUNLOP Sp Sport 2020 GOODYEAR EAGLE NCT2, EAGLE TOURING NCT3 KELLY CHARGER PIRELLI P5000 DRAGO GENERAL XP2000-4 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MB7 | Na předních podbězích lze docílit vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| MB8 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. Je nutné potvrzení výrobce vozidla o nosnosti a montovatelnosti velikosti pneumatiky na velikost kola na typu vozidla, doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady vozidla. |
| MB9 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. Je nutné potvrzení výrobce vozidla o nosnosti a montovatelnosti velikosti pneumatiky na velikost kola na typu vozidla, doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady vozidla. |
| MBA | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CT21, CT22, EcoContact CP PIRELLI P600, P2000 UNIROYAL Rallye 440 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MBB | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CZ 91 DUNLOP SP Sport 8000 GOODYEAR EAGLE F1 PIRELLI P5000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MBC | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v montovaném stavu max. 220 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MBD | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 288 mm (tloušťka 25 mm) na přední nápravě. |
| MBE | Dodatečnou úpravou výřezů podběhů předních a zadních kol, popř.plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. Na předních a zadních podbězích lze docílit zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| MBF | Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol, popř.plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. Na předních podbězích lze opět docílit vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| MBG | Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol, popř.plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. Na předních podbězích lze opět docílit vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| MBH | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL Eco Contact CP DUNLOP D8 M2, SP Sport 2000 GOODYEAR NCT 2 MICHELIN MXV2, MXV 3A,Energy MXV 3A PIRELLI P4000, P5000 Drago, P6000, P3000 Energy UNIROYAL Rallye 540 SEMPERIT Top Speed M807 TOYO R 610 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MBI | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE SF322, SF321, B391 CONTINENTAL Eco Contact CP FULDA Carat Assuro, Diadem Dirigo GOODYEAR GT2, Vector3, Eagle Vector, Eagle NCT2, Eagle NCT3, Ultra Grip 5 MICHELIN Energy XT2, Energy MXT, Energy XH1, Energy MXV3A, Classic PIRELLI P2000, P4000, P6000 SEMPERIT Top Speed TOYO Proxes-U1, 330, 600-F5, 600-J28 UNIROYAL Rallye 440 VREDESTEIN T-Trac, Protrac Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MBJ | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| MBK | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| MBL | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI P6000, P5000 DRAGO TOYO 600-F3 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MBM | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL EcoContact CP PIRELLI P6000 DUNLOP SP Sport2020 E, SP Sport 2000, SP Sport 9000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| MBN | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 314 mm (tloušťka 28 mm) na přední nápravě. |
| MBO | Na předních a zadních podbězích lze zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními docílit dostatečné zakrytí kol. |
| MBQ | Na zadních podbězích lze zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními docílit dostatečné zakrytí kol. |
| MBR | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech od roku 1999. 10. místo identifikačního čísla vozidla udává rok (X=1999, Y=2000 atd.). |
| MBS | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech od roku 2000. 10. místo identifikačního čísla vozidla udává rok (X=1999, Y=2000 atd.). |
| MBT | Na předních podbězích lze vhodnými opatřeními opět docílit dostatečné zakrytí kol. |
| MBU | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| MBV | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 275 mm (tloušťka 22 mm) na přední nápravě. |
| MBW | Tato kombinace kol/pneumatika je přípustná jen ve spojení s výškově stavitelným podvozkem firmy KW Automotive GmbH, osvědčení pro díly č. 366-0116-00-MURD/N1. Vzdálenost horní hrany misky pružiny až k hornímu konci pláště tlumiče musí být minimálně 50 mm. |
| MBX | Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních vozidel, která jsou sériově vybavena velikostí kola 5½ J x 15 ET108. |
| MBY | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidel s brzdovým kotoučem na přední nápravě (průměr 328 mm, popř. 330 mm, tloušťka 32 mm, popř. 28 mm) ve spojení s brzdovým třmenem typu 20.70460_ (Brembo). |
| MC0 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| MC1 | Je zásadně přípustná následující kombinace kolo/pneumatika, přičemž je nutno dbát na položky 76A, popř. 76B: velikost kola: velikost pneumatiky: přední náprava: 4 1/2 x 15 ET20,5 135/70R15 zadní náprava: 6 x 15 ET-14 175/55R15 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| MC2 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost kola: velikost pneumatiky: přední náprava: 4 1/2 x 15 ET20,5 175/55R15 zadní náprava: 6 x 15 ET-14 175/55R15 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| MC3 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost kola: velikost pneumatiky: přední náprava: 4 1/2 x 15 ET20,5 175/55R15 zadní náprava: 6 x 15 ET-14 190/50R15 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| MC4 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost kola: velikost pneumatiky: přední náprava: 4 1/2 x 15 ET20,5 175/55R15 zadní náprava: 6 x 15 ET-14 190/45R15 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| MC5 | Při použití velikosti pneumatiky 175/55R15 na přední nápravě je nutno dbát z důvodů ovladatelnosti na následující: Montáž pneumatiky se musí provést oproti doporučení výrobce, tzn. nápis „outside“ (vnější strana) musí ukazovat na vnitřní stranu vozidla. |
| MC6 | Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol, popř.plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli. Na zadních podbězích lze opět docílit vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| MC8 | Na zadních podbězích lze opět docílit vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| MC9 | Dodatečnou úpravou předních podběhů na vnitřní straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. Na zadních podbězích lze docílit zástavbou vhodných dílů nebo vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| MCB | Na předních podbězích lze opět docílit vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| MCC | Dodatečnou úpravou výřezů podběhů předních a zadních kol, popř.plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli. Na zadních podbězích lze opět docílit vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| MCD | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI Scorpion S/T |
| MCE | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI ZERO |
| MCF | Rozšíření zakrytí kol, např. pro provedení vozidla s krátkým rozvorem MMC díly č. Z4185100, popř. pro provedení vozidla s dlouhým rozvorem MMC díly č. Z4185200, jsou potřebná vepředu a vzadu. |
| MCG | Na zadních podbězích lze opět docílit vhodnými díly dostatečné zakrytí kol, např. díly MMC č. Z4183123 a zástěrkami vzadu, jestliže jimi není vozidlo vybaveno. |
| MCH | Omezením vyúhlování kol na přední nápravě, např. díly MMC č. Z0667899 lze docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika. |
| MCI | Na předních a zadních podbězích lze docílit zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| MCJ | Smí být použity následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 9000 (245/35ZR20 jen VA) DUNLOP SP Sport 9000(255/35ZR20 do 1300kg příp. zatížení nápravy)r DUNLOP SP Sport 9000(285/30ZR20 do 1325kg příp. zatížení nápravy) PIRELLI Pzero(245/35R20 95Y až 1380kg příp. zatížení nápravy) PIRELLI Pzero(255/35R20 97Y do 1460kg příp. zatížení nápravy) PIRELLI PZero(275/30R20 97Y do 1460kg příp. zatížení nápravy) PIRELLI Pzero(285/30R20 99Y do 1550kg příp. zatížení nápravy) TOYO Proxes T1-S(245/35R20 95Y do 1380kg příp. zatížení nápravy) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je nutné potvrzení výrobce vozidla o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady vozidla. |
| MCK | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| MCL | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost kola: velikost pneumatiky: přední náprava: 4 1/2 x 15 ET20,5 145/65R15 zadní náprava: 6 x 15 ET-14 175/55R15 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| MCM | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost kola: velikost pneumatiky: přední náprava: 4 1/2 x 15 ET20,5 175/60R15 zadní náprava: 6 x 15 ET-14 185/55R15 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| MCN | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost kola: velikost pneumatiky: přední náprava: 4 1/2 x 15 ET20,5 185/55R15 zadní náprava: 6 x 15 ET-14 185/55R15 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| MCO | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen ve spojení s podvozkem firmy Ralliart Germany GmbH Dämpfer výr. KONI ozn. VA 8040 1233 a HA 8040 1234 ve spojení s pružinami ozn. viz osvědčení dílů firmy Eibach Suspension Technology GmbH č. FZTP97/23438/E/24 RWTÜV. |
| MCP | Dodatečnou úpravou předních a zadních podběhů podle návodu k montáži a seřízení „18palcového podvozku Galant EA3 und EA5 (GDI und V6)" lze docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika. |
| MCQ | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| MCR | Tato velikost pneumatiky je přípustná od roku 2001, to lze poznat na 10. místě označení 1 v identifikačním čísle vozidla. |
| MCS | Použití této velikosti pneumatiky jako letní pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 16-, popř. 17-palcovými letními pneumatikami. |
| MCT | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost kola: velikost pneumatiky: přední náprava: 5 1/2 x 15 175/55R15 zadní náprava: 6 ½ x 190/50R15 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| NAC | Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže je mezi odvzdušňovacím šroubem brzdy kola a speciálním kolem minimální vzdálenost 4 mm. |
| NAJ | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| NAK | Smí být použity jen takové pneumatiky, u kterých je mezi pneumatikou a otevřenými postranními dveřmi vzdálenost 4 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| NAL | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI P600 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| NAM | Použití speciálních kol je přípustné jen ve spojení s PODVOZKEM SR nebo jiným sportovním podvozkem schváleným pro tuto velikost pneumatik. |
| NAN | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s 4-pístovými brzdovými třmeny na přední nápravě. |
| NAO | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s 4-pístovými brzdovými třmeny (označení Nissan 42H) na přední nápravě. |
| NAP | Na předních a zadních podbězích lze docílit zástavbou vhodných dílů dostatečné zakrytí kol, např. Double Cab Nissan díly č. G8860-3S225, popř. King Cab und Single Cab Nissan díly NMr. G8860-3S925. |
| NAR | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact PIRELLI P6000, P5000 DRAGO, P7000 BRIDGESTONE S-02, S-02 Pole Position DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 9000 FIRESTONE FHSZ MICHELIN MXX3, SX GT TOYO Proxes T1 plus Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| NAS | Tato kola jsou přípustná jen na provedeních vozidla, která používají sériovou velikost kol 6Jx14 s ET45, popř. ET40. |
| NAT | Tato kola jsou přípustná jen na provedeních vozidla, která používají sériovou velikost kol 5 1/2 Jx14 s ET30. |
| NB1 | Jen pro stupňovitou záď s podvozkem č. JN1................ |
| PBK | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidel s průměrem brzdových kotoučů 295 mm (tloušťka 28 mm) na přední nápravě. |
| PBM | Při použití této velikosti pneumatiky je nutno dbát na pokyny a doporučení výrobce vozidla, viz návod k obsluze, popř. potvrzení výrobce vozidla. |
| PBN | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 205/50R17 zadní náprava: 255/40R17 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PBP | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/45R17 zadní náprava:255/40R17 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PBQ | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidel s průměrem brzdových kotoučů 266 mm (větrané) na přední nápravě. |
| PBR | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP D40, SP Sport 2020 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| PBS | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/40R18 zadní náprava: 265/35R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí kromě toho používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti se musí vozit s sebou u dokladů vozidla. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PBT | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/40R18 zadní náprava: 265/35R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí kromě toho používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti se musí vozit s sebou u dokladů vozidla. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PBU | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/40R18 zadní náprava: 285/30R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí kromě toho používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti se musí vozit s sebou u dokladů vozidla. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PBV | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/40R18 zadní náprava: 285/30R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti se musí vozit s sebou u dokladů vozidla. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PBW | Je přípustná následující kombinace kol: velikost kola: přední náprava: 8Jx18 zadní náprava: 9 1/2 Jx18 ww. 10Jx18 |
| PBX | Je přípustná následující kombinace kol: velikost kola: přední náprava: 8,5x18 zadní náprava: 10x18 ww. 11x18 |
| PBY | Je přípustná následující kombinace kol: velikost kola: přední náprava: 9Jx18 zadní náprava: 11x18. |
| PBZ | Je přípustná následující kombinace kol: velikost kola: přední náprava: 8,0x18 zadní náprava: 9,0x18 ww. 10x18 |
| PC0 | Použití této velikosti kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla, která mají zapsánu v dokladech vozidla jako sériovou velikost pneumatiky 175/65R14, popř. 175/70R14, popř. 185/65R15. |
| PC1 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| PC2 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:velikost pneumatiky: přední náprava: 205/50R17 zadní náprava: 225/45R17 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PC3 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:velikost pneumatiky: přední náprava: 205/50R17 zadní náprava:255/40R17 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PC4 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:velikost pneumatiky: přední náprava: 225/45R17 zadní náprava:255/40R17 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: Michelin XM+S 330 Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PC5 | Použití této velikosti kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla, která mají zapsánu v dokladech vozidla sériově velikost pneumatiky 175/65R14, popř. 175/70R14. |
| PC6 | Použití této velikosti kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla, která mají zapsánu v dokladech vozidla jako sériově velikost pneumatiky 185/65R15. |
| PC7 | Chladiče namontované na podbězích vpředu vpravo a vlevo je nutno opatřit vhodnými distančními kroužky. Opěra blatníku se musí přetočit směrem nahoru. Plastová vložka se musí našroubovat na vzpěru připevnění chladiče. |
| PC8 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:velikost pneumatiky: přední náprava: 205/50R17 zadní náprava:235/45R17 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PC9 | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:velikost pneumatiky: přední náprava: 235/45R17 zadní náprava:265/40R17 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PCA | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 205/50R17 zadní náprava:225/45R17 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PCB | Je nutné předložit osvědčení o pevnosti podvozku. |
| PCC | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 235/40R18 zadní náprava:265/35R18 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PCD | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:velikost pneumatiky: přední náprava: 225/40R18 zadní náprava:265/35R18 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PCE | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 225/40R18 zadní náprava: 255/35R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti se musí vozit s sebou u dokladů vozidla. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PCF | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8080 |
| PCG | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 235/40R18 zadní náprava: 255/35R18 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti se musí vozit s sebou u dokladů vozidla. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PCH | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 235/45R17 zadní náprava:265/40R17 Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| PE1 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: : TOYO Proxes T1 PIRELLI P5000, P6000 MICHELIN XGTV, MXV CONTINENTAL EcoContact, CV/CH90 YOKOHAMA A510 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| QBM | Pokyny viz příloha |
| QD4 | U provedeních vozidel, která používají sériově jen 15-palcová kola (viz zápis v dokladech vozidla) lze omezením vyúhlování kol nebo dodatečnou úpravou na předních blatnících na vnitřní straně kol docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK. Podle stavu vybavení vozidla (různé sériové převodky řízení) může být umožněna dostatečná vůle kolo/pneumatika. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| QDC | Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 256 mm, tloušťka 24 mm, popř. 20 mm) ve spojení s brzdovými třmeny výrobce ATE typ FN 52/24, FN 54/24, FN 48/20, popř. GM 18/20 ATE 871. |
| QDQ | Použití speciálních kol je přípustné jen ve spojení s podvozkem GSI nebo s povoleným sportovním podvozkem pro tuto velikost pneumatiky. |
| QDR | Použití speciálních kol je přípustné jen ve spojení s PODVOZKEM SR, popř. GT nebo s povoleným sportovním podvozkem pro tuto velikost pneumatiky. |
| QDS | Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 256 mm, tloušťka 24 mm) jen ve spojení se třmenem brzdy GIRLING typ CN1 1506/12 24. |
| QDT | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01 PIRELLI P700-Z, P6000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| QDU | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| QDV | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01 PIRELLI P700-Z, P6000 FIRESTONE Firehawk 690 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| QDX | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| QDY | Dodatečnou úpravou misky pružiny v zadním podběhu lze dosáhnout dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| QDZ | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 296 mm na přední nápravě. |
| QE0 | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 256 až 260 mm, tloušťka 24 mm). |
| QE1 | Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 236, tloušťka 20 mm) jen ve spojení se třmeny brzdy AC DELCO.. |
| QE2 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| QE3 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| QE4 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| QE5 | Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 236, tloušťka 20 mm) jen ve spojení s brzdovými třmeny označení GM 48/20. |
| QE6 | Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 256, tloušťka 24 mm, popř. 20 mm) jen ve spojení se brzdovými třmeny výrobce ATE typ FN 52/24, FN 48/20 bzw. GM 18/20 ATE 871. |
| QE7 | Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s masivními brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 236 mm, tloušťka 12 mm). |
| QE8 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: : DUNLOP D40, SP Sport 8000 UNIROYAL RTT1 GOODYEAR EAGLE GS-A Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je nutné potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady vozidla. |
| QE9 | Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 256 mm, tloušťka 20 mm) jen ve spojení se brzdovými třmeny ATE typ FN 48/20, popř. GM 18/20 ATE 871. |
| QEA | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s masivními brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 236 mm). |
| QEB | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 236, tloušťka 20 mm) ve spojení se brzdovými třmeny AC DELCO. |
| QEC | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s masivními brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 236, tloušťka 12, popř. 10 mm). |
| QED | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů ???mm na přední nápravě. |
| QEE | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 236 mm, tloušťka 20 mm). |
| QEF | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s masivními brzdovými kotouči (průměr 236 mm, tloušťka 10 mm). |
| QEG | Dodatečnou úpravou misky pružiny lze docílit na zadním podběhu dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| QEH | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s masivními brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 236 mm, tloušťka 10 mm) ve spojení s brzdovými třmeny AC DELCO. |
| QEI | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: : GOODYEAR EAGLE GSD+ PIRELLI P4000, P6000 UNIROYAL RALLYE 440 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| QEJ | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CH90, CV90 DUNLOP D8M2 GOODYEAR EAGLE GV MICHELIN MXV PIRELLI P600, P4000, P6000 UNIROYAL RALLYE 440, RTT-1 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| QEK | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CH90, CV90 GOODYEAR EAGLE GV KLEBER C 551V PIRELLI P4000, P5000 UNIROYAL RALLYE 440 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| QEL | Tato velikost pneumatiky je přípustná jen tehdy, jestliže se používá velikost sériové pneumatiky 225/75R15. |
| QEM | Tato velikost pneumatiky je přípustná jen tehdy, jestliže se používá velikost sériové pneumatiky 255/70R15, popř. 255/75R15. |
| QEN | Na předních a zadních podbězích lze docílit zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| QEO | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CV 90 MICHELIN MXV3A PIRELLI P6000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| QER | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: MICHELIN MXM Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| QES | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: MICHELIN MXM PIRELLI P6000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| QET | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: : BRIDGESTONE S-02, S-02 Pole Position CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP Sport 2000 E, SP Sport 9000 FIRESTONE FHSZ 40 FULDA Carat Extremo MICHELIN MXX3, Pilot Sport PIRELLI P7000, P6000 TOYO Proxes T1-plus, T1-S Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| QEU | Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol nebo použitím sady dílů pro přestavbu firmy Irmscher č. 73201201 lze docílit dostatečnou vůli. |
| QEV | Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních vozidla Opel Astra ECO, která jsou sériově vybavena velikostí pneumatiky 175/80 R14. |
| QEW | Vůle následující velikosti pneumatiky 265/30ZR19 výrobce Dunlop Typ SP Sport 9000 byla přezkoušena; vůle této pneumatiky je dostačující, jestliže je mezi pneumatikou a díly podvozku minimální vzdálenost 8 mm. |
| QEX | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla (rozdílné převodky řízení podle sériového obutí), které již mají zapsánu v dokladech vozidla velikost pneumatiky 205/55R16 jako sériovou. |
| RAM | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 259 mm na přední nápravě. |
| RAN | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 238 mm, tloušťka 20 mm). |
| RAO | Přeložením lanovodů ruční brzdy pod táhlem řízení a dodatečnou úpravou úchytů lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. U provedeních vozidel se sériovým plastovým držákem je zaručena vůle. |
| RAP | Přeložením lanovodů ruční brzdy pod táhlem řízení a dodatečnou úpravou úchytů lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| RAQ | Dodatečnou úpravou vedení brzd, popř. ABS a jejich úchytů v předních podbězích lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| RAR | Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 259 mm) jen ve spojení setřmeny brzdy GIRLING typ 1234 nebo L1113. |
| RAS | Aby se docílilo dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika je nutno dodatečnou zástavbou omezovačů dorazu (25 mm) omezit zdvih pružiny na přední nápravě. |
| RAT | Smí být použity jen takové pneumatiky, u kterých je mezi pneumatikou a zadním tlumičem výfuku minimální vzdálenost 14 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| RAU | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CH 90, CV 90, CV91 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| RAV | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: PIRELLI P6000, P7000 SEMPERIT Direction M 800 UNIROYAL RTT-2 TOYO Proxes-T1 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| RAW | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 2000, SP Sport 8000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| RAX | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: PIRELLI P5000 DRAGO Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| RAY | Tato velikost pneumatiky není přípustná na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena velikostí pneumatiky 165/75 R14. |
| RB1 | Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči (průměr 259 mm) na přední nápravě. |
| RB3 | Jestliže má být zachována u vozidel funkčnost elektronického systému kontroly tlaku huštění pneumatiky firmy BERU, musí se použít adaptér, Ronal díly č. 003 0256, k zástavbě senzoru tlaku huštění pneumatiky. Je nutné dbát na pokyny a návod k montáži výrobce vozidla, výrobce systému RKD, popř. výrobce pneumatik. |
| RB4 | Při použití speciálních kol od data výroby 07/01 není nutné dbát na položku VCW. |
| RB5 | Smí být použity ventily Ronal č. výkresu 003 0125 006 ppředpokládané a dodané společně s koly výrobcem kola. K plnění kol vzduchem a k přezkoušení tlaku huštění pneumatiky se musí použít ventilové prodloužení Ronal č.výkresu 003 0125 301. |
| RE1 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže se používá sériově velikost pneumatiky 175/70R14 na kolo 5 1/2 J x 14 ET36. |
| RE2 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže se používá sériově velikost pneumatiky 185/70R14 na kolo 6 J x 14 ET43, popř. 185/65R15, popř. 195/60R15. |
| RE3 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP2000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| RE4 | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 262 mm, tloušťka 22 mm). |
| RE5 | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči (průměr 288 mm) na přední nápravě u kol od data výroby 04/97. |
| RE6 | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen tehdy, jestliže se používá sériově velikost pneumatiky 175/65R14, popř. 185/60R14. |
| RE7 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou vybavena sériově velikostí pneumatiky 185/60R15, popř. 185/55R15 na velikosti kola 6 J x 15 ET43 / ET44, popř. s velikostí pneumatiky 195/50R16 na velikosti kola 6½ J x 16 ET44. |
| RE8 | Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních vozidla, která jsou vybavena sériově velikostí pneumatiky 185/60R15 na velikosti kola 6 J x 15 ET43 / ET44, popř. s velikostí pneumatiky 195/50R16 na velikosti kola 6½ J x 16 ET44. |
| RE9 | Dodatečnou úpravou zadních podběhů v oblasti běhounu pneumatiky lze docílit dostatečné vůle nebo zástavbou jiných koncových dorazů na zadní nápravě (díly Renault č. 7701379972 z typu J63 nebo koncové dorazy, které jsou pro toto vozidlo přezkoušeny) pro omezení zdvihu pružiny lze docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika. |
| REA | Zástavbou jiných koncových dorazů na zadní nápravě (díly Renault č. 7701379972 typu J63) k omezení zdvihu pružiny lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| REB | Použití této velikosti pneumatiky není přípustné na provedeních vozidla, která jsou vybavena sériově velikostí pneumatiky 195/65R15, popř. 205/60R15. |
| REC | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou vybavena sériově velikostí pneumatiky 195/65R15, popř. 205/60R15. |
| RED | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou vybavena sériově velikostí pneumatiky 225/55R16, popř. 215/65R15. |
| REE | U vozidel s kontrolním systémem tlaku huštění pneumatik je nutné dbát při použití speciálních kol bez kontrolního systému tlaku huštění pneumatik na pokyny návodu k obsluze vozidla, popř. s dovybavenými senzory tlaku huštění pneumatiky návodu na zástavbu výrobce vozidla, popř. výrobce dílů. |
| REG | Zakrytí kol bylo přezkoušeno podle Evropského společenství. |
| RF1 | Smí se použít jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je nutné potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku s ochranným kroužkem ráfku systém O.Z.;doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| S01 | Je nutné zachovat : velikost pneumatiky s označením druhu provozu (index zatížení a index rychlosti) a vázanost pneumatik k a omezení na zimní pneumatiky (M+S) z dokladů vozidla k upevňovací díly a příslušenství výrobce vozidla pro odpovídající sériové kolo k položky a omezení i použití sněhových řetězů ze schválení k provozu k a návodu k obsluze. |
| S02 | Jen přípustné na provedeních vozidla, která smí používat sériově ocelová kola. |
| S03 | Jen pro vozidla od data výroby 04.2000. |
| S04 | Také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako CHRYSLER VISION, popř. CHRYSLER NEW YORKER |
| S05 | Také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 2 jako MARUTI (IND). |
| S07 | Také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako „N2“. |
| S08 | Také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako BE/BH. |
| S09 | Také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako GD/GG. |
| S0A | U typu vozidla LND je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako LN. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0134*.. |
| S0B | U typu vozidla LWD je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako LW. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0165*.. |
| S0C | U typu vozidla CPD je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako CP. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0161*.. |
| S0D | U typu vozidla GFD/GWD je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako GF/GW. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0164*.. |
| S0E | U typu vozidla NBD je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako NB. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0192*.. |
| S0F | U typu vozidla BJD je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako BJ. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0181*.. |
| S0G | U typu vozidla GD/GGS je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako GD/GG. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0164*.. |
| S0H | U typu vozidla LPD je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako LP. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0135*.. |
| S0I | U typu vozidla LTD je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako LT. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0130*.. |
| S0K | U typu vozidla Opel Frontera B, typ: 6AVF/6AZC je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako typ: 6. To se týká schválení vozidla e11*97/27*0097*.. |
| S10 | Jen od dodatku 1 schválení |
| S41 | Použití je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 238 mm. |
| S42 | Použití není přípustné na provedeních vozidla s kotoučovými brzdami na zadní nápravě. |
| S51 | Přípustné pro provedení vozidla od dodatku 2 Všeobecného povolení provozní způsobilosti: G247 s 96 Kw a řadicím mechanismem. |
| S52 | Není přípustné na provedeních vozidla od dodatku 2 Všeobecného povolení provozní způsobilosti: G247 s 96 Kw a automatickou převodovkou. |
| S53 | Jen pro provedení vozidla s připojovacím rozměrem roztečné kružnice 120 mm a počtem otvorů 5. |
| S54 | Jen pro provedení vozidla s připojovacím rozměrem roztečné kružnice 114,3 mm a počtem otvorů 5 |
| S55 | Jen pro provedení vozidla, která jsou povolena jako sériová se zálisem ET 40. |
| S56 | Jen pro provedení vozidla, která jsou povolena jako sériová se zálisem ET 45. |
| S57 | Jen pro provedení vozidla s připojovacím rozměrem roztečné kružnice 100 mm, počtem otvorů 4 a středovým otvorem 54,0 mm.. |
| S61 | Jen přípustné pro provedení vozidla do přípustného zatížení náprav 960 kg. |
| S62 | Provedení s 83 kW motorem jen se sériovým distančním kroužkem |
| S63 | Jen přípustné se sériovým distančním kroužkem. |
| S64 | Ne pro stupňovitou záď s podvozkem č. JN1................ |
| S65 | Jen přípustné pro provedení vozidla do přípustného zatížení náprav 770 kg. |
| S66 | Není přípustné pro provedení vozidla s obchodními označeními AUDI S6 a AUDI ALLROAD |
| S67 | Rozeznatelné jen pro vozidla z výroby Toyota Europa, uvedeno pod číslem 3 Technického průkazu vozidla, popř. Osvědčení o technickém průkazu (typ vozidla: E12U a E12T). |
| S68 | Jen pro vozidla z výroby Toyota Japonsko, uvedeno pod číslem 3 Technického průkazu vozidla, popř. Osvědčení o technickém průkazu (typ vozidla: E12J a E12J1). |
| S70 | Od dodatku 1schválení |
| SAM | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: UNIROYAL RALLYE 340 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| SAN | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla od identifikačního čísla vozidla č. TMB......P0670300. |
| SAP | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdných kotoučů 251 mm na přední nápravě. |
| SAQ | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: DUNLOP D8M2 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| SAR | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 196 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| SAS | Smí být použita jen následující pneumatika: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact PIRELLI P6000,P7000 SEMPERIT Direction M800 TOYO Proxes-T1 UNIROYAL Rallye 440, RTT-2 YOKOHAMA A-510 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| SAT | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné na vozidlech se upravenou řídící pákou od identifikačního čísla vozidla JSAFJB33V00104992 (dodávka-pohon všech kol),popř. JSAFJA33V00101192 (dodávka-pohon na zadní kola). |
| SB0 | Smí se použít jen následující pneumatiky:výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact ZR Reinforced |
| SB1 | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s kotoučovými brzdami (výrobce SANTANA MOTOR S.A.) ve spojení se třmenem brzdy Lucas-Girling na přední nápravě. |
| SB2 | Výměnou sériových omezovačů zdvihu pružiny proti upraveným tlumičům dorazu s opěrným kroužkem, typ č. 1965 (zboží č. 00800-60259-FWB) lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika na zadní nápravě. |
| SB3 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CH 90, CV90 DUNLOP D40, SP Sport 2020 GOODYEAR EAGLE NCT 2, EAGLE F1 PIRELLI P600, P5000 UNIROYAL Rallye 440, Rallye 340/50 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| SB4 | Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže existuje při plném vyúhlování řízení mezi hranou ráfku a příčným ramenem minimální vzdálenost v nezatíženém stavu 14 mm, popř. v zatíženém stavu (pohotovostní hmotnost) 8 mm. |
| SB6 | Smí se použít jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI PZERO AS RF |
| SB7 | Smí se použít jen následující pneumatiky (nosnost): výrobce: typ: : DUNLOP SP Sport 8000 CONTINENTAL ContiSportContact ZR Reinforced |
| SB8 | Smí se použít jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8080 CONTINENTAL ContiSportContact |
| SB9 | Na předních a zadních podbězích lze zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními docílit dostatečné zakrytí kol. |
| SBA | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CH 90 MICHELIN MXV2 PIRELLI P700-Z UNIROYAL Rallye 440. Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| SBB | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu (např. podle příručky výrobce pneumatik) max. 183 mm. Použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. Použijí-li se jiné pneumatiky, je nutné prokázat vůli. |
| SBC | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CH52 MICHELIN MXV2 PIRELLI P4000 SEMPERIT SPORT LIFE M711 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| SBD | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| SBE | Na podbězích lze vhodnými opatřeními opět docílit dostatečné zakrytí kol. |
| SBF | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| SBH | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 308 mm (tloušťka 25 mm, větrané) na přední nápravě. |
| SBI | Jsou příputné jen takové pneumatiky, u kterých je mezi pneumatikou a miskou pružiny na zadní nápravě minimální vzdálenost 10 mm; doporučuje se doklad o použitelnosti pneumatiky uveden na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| SBJ | Z důvodů jízdních vlastností platí následující tlaky huštění pneumatik: částečné zatížení, VA 300 kPa, HA 320 kPa úplné zatížení: VA 300 kPa, HA 350 kPa |
| SC1 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| SC2 | Aby byla zaručena dostatečná vůle na přední nápravě, je potřebné přizpůsobení podvozku, viz návod k montáži firmy Brabus „Přizpůsobení podvozku pro kompletní sadu kol“ díly č. 500.105-91. |
| SC3 | Na zadních podbězích lze zástavbou vhodných částí nebo jinými vhodnými opatřeními, viz Návod k montáži firmy Brabus „TÜV technické práce“ díly č. 500-105-91, docílit dostatečné zakrytí kol. |
| SC4 | Použití této kombinace kolo/pneumatika má vliv na spotřebu pohonných hmot. U provedení vozidel, která jsou v dokladech vozidla popsána pod číslem 1 (řádek 2): S NÍZKOU ÚROVNÍ ŠKODLIVIN..; 3L, popř. 5L/klíčové číslo k číslu 1 (řádek 2), je nutné podle § 27 odst. 1a Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel provést neprodleně opravu dokladů vozidla pod číslem 1 (řádek 2) S NÍZKOU ÚROVNÍ ŠKODLIVIN. ../klíčové č. k číslu 1 (řádka 2). |
| SC5 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| SC6 | Na předních a zadních podbězích lze vhodnými opatřeními opět docílit dostatečné zakrytí kol, u vozidel s podvozkem GTI, sériový podvozek s nižší výškou vozidla o 20 mm nebo upravenými pružinami při nižší výšce vozidla o 20 mm je zakrytí kol dostatečné. Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol, popř.plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli. Omezením vyúhlování kol nebo dodatečnou úpravou předních podběhů na vnitřní straně kol lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| SC7 | Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen ve spojení s 35 mm silným přezkoušeným brzdovým kotoučem u pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 234 mm, popř. ve spojení s 28 mm silným přezkoušeným distančním kroužkem u pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 218 mm. Je nutné dbát na to, aby byla mezi pneumatikou (ve výši bočního nápisu) a tlumičem pérování na zadní nápravě minimální vzdálenost 13 mm. Osvědčení pro distanční kroužek je nutné předložit při převzetí ze zkušebny podle § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. Je nutné dbát na položky a pokyny tohoto osvědčení. |
| SC8 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| SC9 | Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen ve spojení s 40 mm silným přezkoušeným brzdovým kotoučem. Je nutné dbát na to, aby byla mezi pneumatikou (ve výši bočního nápisu) a tlumičem pérování na zadní nápravě minimální vzdálenost 13 mm. Osvědčení pro distanční kroužek je nutné předložit při převzetí ze zkušebny podle § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. Je nutné dbát na položky a pokyny tohoto osvědčení. |
| SCA | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 205/40R17 zadní náprava: 225/35R17 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| SCB | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 215/35R17 zadní náprava: 225/35R17 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| SCC | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 195/40R17 zadní náprava: 215/35R17 Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| SE0 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s upraveným podvozkem firmy Auto Seikel GmbH, osvědčení č. 366-1075-03-MURD pro vozidla s pohonem na přední kola a osvědčením č. 366-1076-03-MURD pro vozidla s pohonem všech kol. Je třeba dbát na osvědčení pro díly upraveného podvozku. |
| SE1 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s upraveným podvozkem firmy Auto Seikel GmbH, osvědčení č. 366-1361-01-MURD. Je třeba dbát na osvědčení pro díly upraveného podvozku. |
| SE2 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen se upraveným pohonem nápravy firmy Auto Seikel GmbH, převod náprav 79/13. |
| SE3 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen se upraveným pohonem nápravy firmy Auto Seikel GmbH, převod náprav 79/13. |
| SE4 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech s přípustnou celkovou hmotností nejvýše 2810 kg. |
| SE5 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s upraveným podvozkem firmy Auto Seikel GmbH, osvědčení č. 366-0896-03-MURD. Je třeba dbát na osvědčení pro díly upraveného podvozku. |
| SE6 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je také přípustné s upravenou převodovkou firmy Auto Seikel GmbH, hřídel I i=71/13, hřídel II i=71/19 a hřídel III i=71/17. |
| SE7 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s upravenou převodovkou firmy Auto Seikel GmbH, hřídel I i=71/13, hřídel II i=71/19 a hřídel III i=71/17. |
| SE8 | Omezením vyúhlování kol na přední nápravě lze docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika, např. VW T5 díly č. 7H 5 a VW Passat typ 3BG díly č. 3BG 5. |
| SE9 | Dotatečnou úpravou (přeložením vedení trubek klimatizačního zařízení) v zadním pravém podběhu nad běhounem pneumatiky lze docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika. |
| SEA | Na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena velikostí pneumatiky 5Jx14 je použití této kombinace kolo/pneumatika přípustné jen ve spojení se sériovým „sportovním podvozkem“ nebo upraveným podvozkem, ve kterém je tato kombinace kolo/pneumatika povolena.Je třeba dbát na Všeobecné povolení provozní způsobilosti, popř. na osvědčení pro díly upraveného podvozku. |
| SEB | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s upraveným podvozkem firmy Auto Seikel GmbH, osvědčení č. 366-0340-04-MURD pro vozidla s pohonem na přední kola a osvědčením č. 366-0274-04-MURD pro vozidla s pohonem všech kol. Je třeba dbát na osvědčení pro díly upraveného podvozku. |
| SEC | Použití této kombinace kolo/pneumatika je dle volby přípustné bez nebo také s upraveným podvozkem firmy Auto Seikel GmbH, osvědčení č. 366-0896-03-MURD. Je třeba dbát na osvědčení pro díly upraveného podvozku. |
| SED | Na vozidlech s přípustnou celkovou hmotností 3200 kg jsou přípustné jen pneumatiky, které jsou označeny minimálně indexem zatížení 103 a jejichž velikost odvaleného obvodu je menší než 2130 mm (dostatečný brzdný účinek). |
| SEE | Tato velikost pneumatik je jen na vozidlech s přípustnou celkovou hmotností nejvýše 3100 kg |
| SEF | Tato velikost pneumatik smí být použita jen na vozidlech s přípustnou celkovou hmotností nejvýše 3000 kg (dostatečný brzdný účinek). |
| TAA | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 255 mm (tloušťka 28 mm) na přední nápravě. |
| TAD | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 205/50R15 zadní náprava: 225/50R15. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| TAE | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 235 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| TAF | Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 227 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| TAG | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 205/50R15 zadní náprava: 225/50R15. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| TAH | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 195/55R15 zadní náprava: 225/50R15 nebo přední náprava: 195/55R15 zadní náprava: 205/55R15. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| TAJ | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP D40 MICHELIN Pilot HX MXM PIRELLI P600 UNIROYAL Rallye 440, MS plus3 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| TAK | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 252 mm, popř. 255 mm (větrané) na přední nápravě. |
| TAL | Tato velikost pneumatiky je přípustná jen tehdy, jestliže je použita sériová velikost pneumatiky 215R15. |
| TAM | Tato velikost pneumatiky je přípustná jen tehdy, jestliže je použita sériová velikost pneumatiky 265/70R15 |
| TAN | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 205/45R15 zadní náprava: 225/45R16. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| TAO | Je přípustná jen následující pneumatika: výrobce: typ: PIRELLI PZERO Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| TAP | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 255 mm na přední nápravě. |
| TAQ | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 185/55R15 zadní náprava: 205/50R15. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| TAR | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 185/55R15 zadní náprava: 205/50R15. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| TAS | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 215/40R16 zadní náprava: 225/40R16. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| TAT | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 215/40R16 zadní náprava: 225/40R16. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| TAU | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 195/50R15 zadní náprava: 205/50R15. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| TAV | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 195/50R15 zadní náprava: 205/50R15. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| TAW | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 7 – 7 1/2 x 17 205/40R17 zadní náprava: 7 - 8 x 17 215/40R17. Šířka ráfku na přední nápravě musí být menší než šířka ráfku/rovna šířce ráfku na zadní nápravě a zális na přední nápravě musí být větší než zális/roven zálisu na zadní nápravě.Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| TAX | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 205/40R17 zadní náprava: 215/40R17. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| TAY | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 215/40R17 zadní náprava: 245/35R17. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| TAZ | Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky: přední náprava: 215/40R17 zadní náprava: 245/35R17. Je třeba dbát na příslušné položky a odkazy týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. |
| VC0 | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči (průměr 255, popř. 256, popř. 257 mm) na zadní nápravě. |
| VCN | Je potřebná zástavba příčné výztuhy mezi uloženími spodních příčných ramen podle dílů VW č. 175 809 001 SP nebo jiných příčných výztuh stejného konstrukčního typu. |
| VCO | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větraným brzdovým kotoučem (průměr 280 mm) na přední nápravě ve spojení s brzdovými třmeny LUKAS. |
| VCP | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větraným brzdovým kotoučem (průměr 280 mm, popř. 288 mm) na přední nápravě ve spojení s brzdovým třmenem LUKAS typ CN 4 54,CN2 54, třmenem brzdy ATE 54D732 nebo třmenem brzdy GIRLING typ CN 4. |
| VCQ | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla se zesíleným držákem třmenu brzdy přední nápravy ve spojení s větranými brzdovými kotouči. |
| VCR | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdového kotouče 280 mm, popř. 283 mm, popř. 288 mm na přední nápravě. |
| VCS | . Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla od identifikačního čísla vozidla: WVWZZZ3..PE004083. |
| VCT | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71 CONTINENTAL CH 90, CV 90 DUNLOP SP SPORT 2000, D 40 GOODYEAR EAGLE GV MICHELIN XGTV PIRELLI P 700-Z, P ZERO UNIROYAL Rallye 340/50, Rallye 440 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| VCU | Smí být použity jen takové pneumatiky, u nichž je mezi pneumatikou a palivovou nádrží minimální vzdálenost 30 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| VCV | Použití speciálních kol je přípustné jen ve spojení s PODVOZKEM GTI nebo se sportovním podvozkem schváleným pro tuto velikost pneumatiky. |
| VCW | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči (průměr 255, popř. 256, popř. 257 mm) na přední nápravě. |
| VCX | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči (průměr 280, popř. 288) na přední nápravě ve spojení s brzdovým třmenem výrobce Lukas typ CN4 54, CN2 54, popř. výrobce Girling Typ CN 4. |
| VCY | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP SPORT 8000 GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD+ MICHELIN MXX3 (Reinforced) PIRELLI P700-Z (Reinforced) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VCZ | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CH 90,CV 90 PIRELLI P 700-Z Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| VD1 | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 8000 CONTINENTAL CZ91 UNIROYAL RTT1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VD2 | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE71(ZR), S-01 DUNLOP SP SPORT 8000 FULDA Y3000(ZR) GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD+ MICHELIN MXX3 Reinforced PIRELLI P700-Z Reinforced UNIROYAL RTT-1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VD3 | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE71(ZR), S-01 DUNLOP SP Sport 8000(ZR) Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VD4 | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CZ91 DUNLOP SP SPORT 8000 GOODYEAR EAGLE GS-A, EAGLE F1 UNIROYAL RTT1 Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VD5 | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE71, S-01(ZR) příp. zatížení náprav do 1460 kg DUNLOP SP SPORT 2000 příp. zatížení náprav do 1600 kg GOODYEAR EAGLE F1 příp. zatížení náprav do 1600 kg MICHELIN MXM příp. zatížení náprav do 1430 kg Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VD6 | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: : DUNLOP SP SPORT 2000 příp. zatížení náprav do 1600 kg GOODYEAR EAGLE GA příp. zatížení náprav do 1570 kg. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VD7 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP D8 M2 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| VD8 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CZ90 UNIROYAL RALLYE 440 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| VD9 | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: : BRIDGESTONE S-01(ZR) příp. zatížení náprav do 1460 kg DUNLOP SP SPORT 8000(ZR) příp. zatížení náprav do 1570 kg FULDA Y3000(ZR) příp. zatížení náprav do 1520 kg GOODYEAR EAGLE F1(ZR) příp. zatížení náprav do 1510 kg . Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VDA | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 2000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| VDB | Místo stabilizátoru na přední nápravě je možná dle volby také zástavba speciálních pružin podvozku typ 8530, KBA 90422. |
| VDC | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP D4 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| VDD | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 239 mm (neodvětrané, tloušťka 10 mm) na přední nápravě. |
| VDE | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP Sport 2020, D40 GOODYEAR EAGLE NCT 2, EAGLE NCT 55 PIRELLI P600, P700-Z, P5000 UNIROYAL Rallye 440, Rallye 340/50 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| VDF | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CH90, CV90 DUNLOP SP Sport 2020 FULDA Y2000, Y3000 GOODYEAR EAGLE NCT 2 MICHELIN XGTV PIRELLI P600, P700-Z, P5000 UNIROYAL RTT-1, Rallye 440, Rallye 340 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| VDG | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01(ZR), S-02(ZR) příp. zatížení náprav do 1330 kg DUNLOP SP SPORT 8000 příp. zatížení náprav do 1240 kg GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD+ příp. zatížení náprav do 1330 kg PIRELLI P-700Z, PZERO příp. zatížení náprav do 1200 kg UNIROYAL RTT1 příp. zatížení náprav do 1230 kg.Použití shora uvedených pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VDH | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen tehdy, jestliže není přípustné zatížení náprav větší než 1300 kg. U provedeních vozidel s vyššími zatíženími náprav je nutno tyto a eventuálně přípustnou celkovou hmotnost změnit odpovídajícím způsobem v dokladech vozidla. |
| VDI | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01(ZR) příp. zatížení náprav do 1330 kg DUNLOP SP SPORT 8000 příp. zatížení náprav do 1340 kg GOODYEAR EAGLE F1,EAGLE GSD+ příp. zatížení náprav do 1340 kg. Použití shora uvedených pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav. U provedeních vozidel s vyššími zatíženími náprav je nutno tyto a eventuálně přípustnou celkovou hmotnost změnit odpovídajícím způsobem v dokladech vozidla. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VDJ | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 71(ZR), S-01(ZR) příp. zatížení náprav do 1240 kg CONTINENTAL všechny ZR příp. zatížení náprav do 1230 kg DUNLOP SP SPORT 8000 příp. zatížení náprav do 1330 kg MICHELIN MXX3, SX-GT, XGTV příp. zatížení náprav do 1230 kg PIRELLI PZERO příp. zatížení náprav do 1230 kg UNIROYAL RTT1 příp. zatížení náprav do 1330 kg. Použití shora uvedených pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VDK | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-01(ZR), S-02 příp. zatížení náprav do 1330 kg GOODYEAR EAGLE GSC příp. zatížení náprav do 1340 kg. Použití shora uvedených pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VDL | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP SPORT 8000 příp. zatížení náprav do 1240 kg GOODYEAR EAGLE GSA, EAGLE GSC příp. zatížení náprav do 1240 kg PIRELLI PZERO AS příp. zatížení náprav do 1240 kg. Použití shora uvedených pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VDM | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen tehdy, jestliže není přípustné zatížení náprav větší než 1230 kg. U provedeních vozidla s vyššími zatíženími náprav je nutno tyto a eventuálně přípustnou celkovou hmotnost změnit odpovídajícím způsobem v dokladech vozidla. |
| VDN | Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen tehdy, jestliže není přípustné zatížení náprav větší než 1260 kg. U provedeních vozidla s vyššími zatíženími náprav je nutno tyto a eventuálně přípustnou celkovou hmotnost změnit odpovídajícím způsobem v dokladech vozidla. |
| VDO | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-02(ZR) příp. zatížení náprav do 1240 kg CONTINENTAL všechny ZR(letní obutí) příp. zatížení náprav do 1230 kg DUNLOP SP Sport 2020 příp. zatížení náprav do 1300 kg MICHELIN MXV3A, MXM, CX-KA příp. zatížení náprav do 1330 kg PIRELLI P4000 příp. zatížení náprav do 1230 kg. Použití shora uvedených pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VDP | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE ER 30, S-02 příp. zatížení náprav do 1260 kg CONTINENTAL všechny ZR (letní obutí) příp. zatížení náprav do 1230 kg DUNLOP SP Sport 2000 (ZR), popř. 8000 (ZR) příp. zatížení náprav do 1330 kg FULDA Y 3000 příp. zatížení náprav do 1270 kg GOODYEAR EAGLE GSD +, EAGLE F1 příp. zatížení náprav do 1330 kg KLEBER C 501 Z, DR 502 Z příp. zatížení náprav do 1230 kg MICHELIN MXM, MXX3 příp. zatížení náprav do 1230 kg PIRELLI P6000, PZERO UNIROYAL všechny ZR (letní obutí) příp. zatížení náprav do 1230 kg. Použití shora uvedených pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VDR | Zástavbou dodatečných omezovačů zdvihu pružiny (tloušťka 10 mm, ozn. P104) pod sériový omezovač dorazu zadní nápravy lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| VDS | Zástavbou klínu posuvných dveří 15 mm lze docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika. |
| VDT | Zástavbou dodatečných omezovačů zdvihu pružiny (tloušťka 15 mm, ozn. P104) pod sériový omezovač dorazu zadní nápravy lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| VDU | Zástavbou klínu posuvných dveří 45 mm lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| VDV | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CH90, CV90 DUNLOP SP Sport 2020 MICHELIN XGTV PIRELLI P600, P700-Z, P5000 UNIROYAL Rallye 340 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| VDW | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL CZ 91 DUNLOP SP Sport 8000 UNIROYAL RTT-1, RTT-2 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| VDX | Na předních a zadních podbězích lze docílit vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| VDY | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL EcoContact CP DUNLOP SP Sport 200 MICHELIN MXV 3A PIRELLI P4000, P6000 SEMPERIT Top Speed M807 TOYO 600-F3, Proxes-U1 UNIROYAL Rallye 440 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| VDZ | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: CONTINENTAL ContiSportContact CP DUNLOP SP Sport 2000, 3000, 8000 popř. 9000 FULDA Carat Extremo GOODYEAR Eagle Touring NCT3, Eagle NCT5 MICHELIN MXV 3A PIRELLI P6000, P7000 TOYO Proxes-T1, Proxes T1-S UNIROYAL Rallye 540, RTT-2 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. |
| VE0 | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větraným brzdovým kotoučem (průměr 288 mm) na přední nápravě ve spojení s brzdovým třmenem LUKAS. |
| VE1 | Zástavbou klínu posuvných dveří lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| VE2 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP SPORT 8000 příp. zatížení náprav do 1600 kg GOODYEAR EAGLE GS-A příp. zatížení náprav do 1600 kg. Použijí-li se jiné pneumatiky, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VE3 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP SPORT 8000 příp. zatížení náprav do 1600 kg. Použijí-li se jiné pneumatiky, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VE4 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: DUNLOP SP SPORT 8000 příp. zatížení náprav do 1510 kg GOODYEAR EAGLE GS-C příp. zatížení náprav do 1510 kg. Použijí-li se jiné pneumatiky, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VE5 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: PIRELLI PZERO AS RF Použijí-li se jiné pneumatiky, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VE6 | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči (průměr 288 mm) na přední nápravě. |
| VE7 | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE RE 040 CONTINENTAL ContiSportContact DUNLOP SP Sport 8080 E MICHELIN Pilot Sport, Pilot Alpin PIRELLI P7000 Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. Bez dalších přezkoušení, popř. schválení jsou možné jen pneumatiky, uvedené ve všech položkách, které jsou přiřazeny jedné velikosti pneumatiky. |
| VE8 | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči (průměr 280 mm) na přední nápravě. |
| VE9 | Smí být použity jen sériové upevňovací díly kola (díly VW č. 701 601 139b). |
| VEA | . Vůli pneumatik lze na zadní nápravě na vnitřní straně opět docílit. |
| VEB | Omezením vyúhlování řízení nebo dodatečnou úpravou předních podběhů na vnitřní straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| VEC | Dodatečnou úpravou výřezů zadních podběhů kol, popř.plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| VED | Smí být použity jen následující pneumatiky: výrobce: typ: BRIDGESTONE S-02, RE040 DUNLOP SP Sport 8080 KLEBER DR 452Z MICHELIN PILOT SPORT U vozidel s nižší výškou vozidla minimálně o 25 mm je zakrytí kol dostatečné. Použijí-li se jiné pneumatiky nebo není-li vozidlo minimálně o 25 mm níže položeno, lze dostatečné zakrytí kol na předních a zadních blatnících docílit zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními. |
| VEE | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 239 mm, tloušťka 20 mm). |
| VEF | Na předních a zadních podbězích lze opět docílit zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol, u vozidel s podvozkem GTI, sériovým sportovním podvozkem s nižší výškou vozidla 20 mm nebo upravenými pružinami u nižší výšky vozidla minimálně 20 mm je zakrytí kol dostatečné. Omezením vyúhlování kol nebo dodatečnou úpravou předních podběhů na vnitřní straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| VEG | Dodatečnou úpravou výřezů podběhů předních a zadních kol, popř.plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. Na předních a zadních podbězích lze docílit zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| VEH | Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči (průměr 280 mm) na přední nápravě. |
| VEI | Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol, popř.plastových krytů vnitřní strany blatníků v této oblasti lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. Na zadních podbězích(blatnících) lze docílit zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. |
| VEJ | Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol a omezením vyúhlování kol nebo dodatečnou úpravou předních podběhů na vnitřní straně kola lze docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika. Na předních podbězích lze opět docílit vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VEK | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| VEL | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| VEM | Omezením vyúhlování kol na přední nápravě, např. díly Volvo č. 9473207 lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. |
| VEN | U vozidel s podvozkem GTI, sériovým sportovním podvozkem s nižší výškou vozidla 20 mm nebo upravenými pružinami s nižší výškou vozidla minimálně 20 mm je zakrytí kol dostatečné. |
| VEO | Na předních a zadních podbězích, pokud nejsou rozšíření blatníků firmy Votex KBA č. 38716 typ: 6Q0 071 680, lze docílit vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| VER | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| VES | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči (průměr 280 mm, tloušťka 24 mm) na přední nápravě ve spojení s brzdovými třmeny výrobce Girling. |
| VET | Na předních a zadních podbězích, pokud nejsou rozšíření blatníků firmy Votex KBA č. 38716 typ: 6Q0 071 680, lze docílit vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| VEU | Při použití velikosti pneumatiky 225/45R17 94_ musí být tlak huštění pneumatiky zvýšen o 0,1 baru oproti tlaku huštění pneumatiky sériové velikosti pneumatiky 21/55R16 95_. |
| VEV | Speciální kola smí být použita jen na provedeních vozidla s výškou náboje nejvýše do 25 mm. |
| VEW | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| VEX | Smí se používat jen následující pneumatiky: výrobce: typ: Continental ContiSportContact 2 XL DUNLOP SP Sport 9000 EXTRA LOAD. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. |
| VEY | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže je již zapsána výrobcem vozidla v dokladech vozidla jako sériová 7x16 ET49. |
| VEZ | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže je již zapsána výrobcem vozidla v dokladech vozidla jako sériová 7x17 ET49, popř. 7½x17 ET49, popř. 8x18 ET49. |
| VF1 | Je přípustné jen použití pryžových ventilů, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm nebo ventil pneumatiky pro kontrolní systém tlaku pneumatiky díly VW č. 4D0 601 361 s distančním kroužkem se sraženými hranami. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku. |
| VF2 | Je nutné dbát na tlak huštění pneumatik předepsaný výrobcem vozidla. Pneumatiky 235/50R18 101Y XL: PN částečné zatížení 2,8 bar ZN částečné zatížení 2,8 bar; PN plné zatížení 2,9 bar ZN plné zatížení 3,0 bar pneumatika 235/50R18 101W XL: PN částečné zatížení 3,1 bar ZN částečné zatížení 3,1 bar; PN plné zatížení 3,2 bar ZN plné zatížení 3,3 bar. |
| VF3 | Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit. |
| VF4 | Je nutné dbát na tlak huštění pneumatik předepsaný výrobcem vozidla (viz návod k údržbě nebo odkaz na tlak huštění pneumatiky na vozidle), popř. výrobcem pneumatik. Použijí-li se pneumatiky velikosti 215/45R17, musí být tlak huštění pneumatiky zvýšen o 0,4 baru oproti sériové velikosti pneumatiky 195/65R15, popř. 205/55R16. Použijí-li se pneumatiky velikosti 225/40R18, musí být tlak huštění pneumatiky zvýšen o 0,3 baru oproti sériové velikosti pneumatiky 195/65R15, popř. 205/55R16. Použití pneumatiky pro nouzový provoz je přípustné dle výrobce jen s kontrolním systémem tlaku huštění pneumatiky. |
| VF5 | Na předních a zadních podbězích, pokud nejsou rozšíření blatníků firmy Votex KBA č. 39097 typ: 1K0 071 680, lze docílit vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| VF6 | Je přípustné jen použití pryžových ventilů (TR 413, popř. V2.03.1) s kovovou krytkou ventilu (výška 28 mm) nebo kovových šroubovaných ventilů s přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku. |
| VF7 | Odstraněním šroubu a klipu k upevnění vnitřku blatníku nahoře uprostřed předního podběhu a svorek plastového krytu vnitřní strany blatníku za vrchní střední upevňovací závěs lze docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK. |
| VF8 | Zástavbou dodatečných omezovačů zdvihu pružin Votex díl č. 000 071 501 (mezikroužek s cca. 12 mm tloušťky) na předních a zadních pružinách podvozku lze docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika. |
| VF9 | Dodatečnou úpravou upevnění zástěrek na zádi lze docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK. |
| VFA | Na předních a zadních podbězích lze zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními docílit dostatečné zakrytí kol. Podle stavu vybavení vozidla (např. snížená poloha vozidla, rozšíření zakrytí kol atd.) může být umožněno, aby bylo zakrytí kol dostatečné. |
| VFB | Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 333 mm (tloušťka 24 mm) na přední nápravě. |
| VFC | Nastavením hodnot dorazu na zadní nápravě na –1 stupeň 45 minut lze docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika. |
| XA1 | K docílení dostatečné vůle musí být přední podběhy dodatečně upraveny podle použité kombinace kolo/pneumatika následujícím způsobem: Výztuha zástěrky zasahující do blatníku musí být odstraněna. Odpovídajícím způsobem musí být zástěrka dodatečně seříznuta. Jinak musí být zástěrka zcela odstraněna a přesahující záhyb prahu odpovídajícím způsobem zkrácen. |
| XA2 | Listové pružiny na zadní nápravě musí být posíleny dodatečnou listovou pružinou (zastavena jako 2. list pružiny shora, tím celkem 4 listy), čímž se dosáhne zvýšení výšky vozidla na zadní nápravě cca. o 20-30 mm. Současně musí být propružení pružiny omezeno 30 mm silným distančním kroužkem mezi rámem a sériovými pryžovými dorazy. Musí být přezkoušeno nastavení světlometů. |
| XA3 | U vozidel UBS 13/16/52 musí být přezkoušeno vyúhlování kol a eventuálně nově nastaveno podle požadavků dostatečné vůle. |
| XA4 | U vozidel se sériovým obutím 235/75R15 je nutné namontovat dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatik na přední a zadní nápravě. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XA5 | U vozidel se sériovým obutím 205R16 je nutné namontovat dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatik na přední a zadní nápravě. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XA6 | Přípustné zatížení nápravy nesmí z důvodu nosnosti kola přesáhnout 1700 kg. Proto je nutná ve spojení s touto kombinací kolo/pneumatika odpovídající redukce zatížení zadní nápravy. Podle toho musí být užitkové zatížení a celková hmotnost opraveny. |
| XA7 | Není potřebné u vozidel se sériovým obutím 10R15. |
| XA8 | U vozidel se sériovým obutím 205R16 je potřeba přezkoušení a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení, mohou být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení tachometru pro tuto pneumatiku je ještě podle předpisů. Provede-li se nové nastavení, mohou být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení tachometru pro tuto pneumatiku je ještě podle předpisů. Při novém nastavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XA9 | Vnější hrany sériového čelního spoileru je nutné seříznout pod úhlem 45° a v délce cca 40-50 mm. |
| XAA | Ukončovací plech zasahující do podběhu musí být před našroubováním otočen s blatníkem o 90 stupňů směrem ven. Plastová ochrana proti ostřiku musí být v této oblasti seříznuta až pod první upevňovací šroub. (Není potřebné u vozidel se sériovým obutím 31x10,50R15). |
| XAB | U vozidel se sériovým obutím 31x10,50R15 je potřeba přezkoušení a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení, mohou být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení tachometru pro tuto pneumatiku je ještě podle předpisů. |
| XAC | K docílení dostatečné vůle musí být podle použité kombinace kolo-pneumatika dodatečně upraveny podběhy následujícím způsobem: a) zastřihnutím zástěrek b) obroušením hran blatníků nacházejících se za kolem a vtlačením vnitřního blatníku horkým vzduchem c) vyříznutím předního spoileru d) přestavením zadní hrany podběhu o 45 stupňů kolem středu kola |
| XAD | Tato kombinace kolo-pneumatika je přípustná jen u vozidel se sériovým obutím 235/75R15, popř. 235/70R16. |
| XAE | Z důvodu většího rozsahu odvaleného obvodu oproti sériovému obutí 225/75R15 je potřebné přezkoušení a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení, mohou se sériové pneumatiky použít dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení tachometru je také ještě pro tuto pneumatiku podle předpisů. Při novém nastavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XAF | Z důvodu menšího rozsahu odvaleného obvodu oproti sériovému obutí 225/75R15 je potřebné přezkoušení a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení, mohou se sériové pneumatiky použít dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení tachometru je také ještě pro tuto pneumatiku podle předpisů. Při novém nastavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XAG | K docílení dostatečné vůle na zadní nápravě musí být zabudován omezovač propružení prodloužený cca. o 20 mm (např. Suzuki náhr. díl č.: 008 0060 259 BEF). |
| XAH | K docílení dostatečné vůle na přední nápravě musí být podle) použité kombinace kolo-pneumatika provedeny následující dodatečné úpravy: a) přední spodní hrana předního spoileru musí být podle dostatečné vůle pro vyúhlování kol odpovídajícím způsobem zkrácena. b) olemování nacházející se za předním kolem mezi vnitřním a vnějším podběhem musí být ve své celé délce přestaveno nebo přetvarováno. |
| XAI | V předních podbězích musí být v zadní části provedeny dodatečné úpravy, aby byla zaručena dostatečná vůle pneumatiky za všech provozních podmínek. |
| XAK | V zadních podbězích musí být k docílení dostatečné vůle provedeny u typů vozidel Vitara Long (5 dveří) následující dodatečné úpravy: a) změna hrany podběhu nebo b)zástavba s nižší výškou vozidla na zadní nápravě s odpovídající změnou dorazů propružení. |
| XAL | Přední držáky nárazníku zasahující do podběhu musí být až pod spodní upevňovací šrouby seříznuty pod úhlem 45 stupňů. Kromě toho musí být přední konce nárazníků zasahující dovnitř do podběhu v délce cca 20 mm přistřihnuty pod úhlem 45 stupňů; dle volby mohou být také vestavěny dopředu prodloužené pružinové závěsy (vzdálenost čepů min. 110 mm). |
| XAM | K docílení dostatečné vůle na přední nápravě musí být provedeny následující dodatečné úpravy: a) část podběhu nacházející se před kolem při plném vyúhlování kol musí být zformována cca o 10 mm. b) přední spodní roh předního spoileru musí být z důvodu dostatečné vůle při vyúhlování kol odpovídajícím způsobem zkrácen. c) spodní hrana prahu nacházející se za předním kolem musí být podle použité kombinace kolo/pneumatika přetvarována nebo zkrácena. |
| XAN | K docílení dostatečné vůle musí být na předních podbězích provedeny následující dodatečné úpravy: a) Olemování prahu ležící pod podběhem za kolem musí být přetvarováno nebo obroušeno. |
| XAO | Z důvodu upraveného rozsahu odvaleného obvodu oproti sériovému obutí je potřeba přezkoušení a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení, mohou být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení tachometru pro tuto pneumatiku je ještě podle předpisů. (Není potřeba u vozidel se sériovým obutím 255/70R15). |
| XAP | Tato kombinace kolo-pneumatika není přípustná u typu vozidla Frontera-B. |
| XAQ | U vozidel se sériovým obutím 235/80R16 je nutno namontovat dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky na přední a zadní nápravě. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XAR | Z důvodu většího rozsahu odvaleného obvodu oproti sériovému obutí 235/70R16, popř. 245/70R16 je potřeba přezkoušení a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení, mohou být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení tachometru pro tuto pneumatiku je ještě podle předpisů |
| XAS | K docílení dostatečné vůle na přední nápravě musí být cca. o 1 cm zkrácena hrana předního spoileru před kolem zasahující do podběhu. |
| XAT | U vozidel s povolenou jednomontáží je nutno dbát především na zakrytí zadních běhounů pneumatiky, protože je spodní oplechování zádě v oblasti zadních podběhů méně vyklenuto.Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XAV | Doraz pérování na zadní nápravě musí být o 15 mm prodloužen. |
| XAW | Tato kombinace kolo-pneumatika není přípustná pro vozidla se sériovým obutím 265/75R15. |
| XAX | U vozidel se sériovým obutím 215/80R16 je potřeba přezkoušení a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení, mohou být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení tachometru pro tuto pneumatiku je také ještě podle předpisů. Provede-li se nové nastavení, mohou být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení tachometru pro tuto pneumatiku je také ještě podle předpisů. Při novém nastavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů potvrdit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XAY | Tato kombinace kolo-pneumatika není přípustná pro vozidla se sériovým obutím 215R15. |
| XAZ | Přípustné zatížení zadní nápravy je nutno u vozidla s vyšším zatížením zadní nápravy omezit na 1840 kg. Podle toho je nutno opravit doklady vozidla v souvislosti s touto kombinací kolo-pneumatika. |
| XB1 | K docílení dostatečné vůle musí být přední podběhy podle použité kombinace kolo-pneumatika dodatečně upraveny následujícím způsobem: a) spodní hrana předního spoileru ležící před kolem musí být pro dosažení dostatečné vůle zkrácena. |
| XB2 | U vozidel s automatickou převodovkou musí být zabudován omezovač vyúhlování kol. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XB3 | K docílení dostatečné vůle musí být přední podběhy podle použité kombinace kolo-pneumatika následujícím způsobem dodatečně upraveny:a) olemování za kolem pod plastovým podběhem musí být ve své celé délce až do hrany práhu směrem dozadu zúženo. Následně musí být podběh v této oblasti zformován např. horkým vzduchem. b) podběh nacházející se před kolem musí být podle zamontované kombinace kolo-pneumatika stlačen horkým vzduchem. |
| XB4 | Použití této kombinace kolo-pneumatika je přípustné jen u vozidel se sériovým obutím 225/70R15 a 215/70R16. |
| XB5 | K docílení dostatečné vůle musí být v zadních podbězích provedeny následující dodatečné úpravy: Ostré hrany v oblasti přehybu dveří nacházející se nad vnějším běhounem pneumatiky musí být odstraněny nebo zalemovány. Přehyb zadní hrany podběhu se musí upravit. Podběh musí být v oblasti plnicí hadice palivové nádrže (pravá strana vozidla) na přechodu ke spodku vozidla seříznut. |
| XB6 | K docílení dostatečné vůle na zadní nápravě musí být kolem středu kola okraj podběhu asi pod úhlem 30 stupňů zkrácen nebo upraven. Díl rozšíření blatníků zasahující do podběhu musí být v této oblasti odpovídajícím způsobem zkrácen. |
| XB7 | Zdvih pružiny na zadní nápravě musí být zmenšen zástavbou o 15 mm delšího omezovače zdvihu pružiny; dle volby může být na zadní nápravě zabudováno provedení s vyšší výškou podvozku o cca 20 mm pružinami ve spojení s o 20 mm delšími omezovači zdvihu pružiny. Přitom je nutno dbát na následující: Musí se přezkoušet geometrie přední nápravy a musí se nastavit sériové hodnoty. Protokol s naměřenými hodnotami se musí předložit společně s ostatním při schválení vozidla. Seřízení světlometů se musí přezkoušet a je-li třeba opravit. Při zamontovaném tažném zařízení musí být přezkoušena výška kulové hlavice pro tažení přívěsu ( 350-420 mm při přípustném zatížení zadní nápravy), jinak musí být proveden záznam v dokladech vozidla (nejvyšší výška střed kulové hlavice při přípustném zatížení zadní nápravy 420 mm). Maximální výška zadního reflektoru nesmí překračovat 900 mm nad vozovkou.V případě potřeby musí být sériové reflektory přestaveny nebo zakryty a nahrazeny níže namontovanými. |
| XB8 | K docílení dostatečné vůle musí být na přední nápravě za kolem (vůle při plně vyúhlovaných předních kolech) podběh přeformován horkým vzduchem a nově upevněn. |
| XBA | U vozidel se sériovým obutím 215/80R16 je nutné namontovat na přední a zadní nápravě dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatik. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XBB | Musí být namontovány dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky (není potřebné u vozidel se sériovým obutím 235/60R16). Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XBC | Vyúhlování kol musí být přezkoušeno a je-li potřeba, nově nastavena vůle. |
| XBD | U vozidel se sériovým obutím 205R16 musí být namontovány dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky, přitom musí být odstraněny sériové zástěrky. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XBE | U vozidel se sériovým obutím 205/80R16 musí být namontovány dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky, přitom musí být odstraněny sériové zástěrky. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XBF | K docílení dostatečné vůle přední nápravy musí být podle použité kombinace kolo-pneumatika provedeny následující dodatečné úpravy: a) odstranění zástěrky b) přední spodní hrana předního spoileru se musí zkrátit, je-li to potřeba pro dostatečnou vůli c) spodní hrana prahu nacházející se za předním kolem musí být podle použité kombinace kolo-pneumatika přeformována nebo zkrácena. d) Olemování pod podběhem nacházející se za předním kolem musí být přestavěno v délce asi 500 mm zdola, podběh musí být odpovídajícím způsobem přeformován a nově upevněn. |
| XBG | Tato kombinave kolo-pneumatika není přípustní pro vozidla se sériovým obutím 215R15. |
| XBH | Není přípustné pro vozidla VITARA-V6 a VITARA-diesel. |
| XBI | U vozidel se sériovým obutím 205R15 musí být namontovány na přední a zadní nápravě dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XBJ | U vozidel se sériovým obutím 205R15 je nutné přezkoušení a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení tachometru, mohou být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení tachometru pro tuto pneumatiku je ještě podle předpisů. |
| XBK | U vozidel se sériovým obutím 215R15 musí být namontovány na přední a zadní nápravě dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XBL | K docílení dostatečné vůle přední nápravy musí být na předních podbězích provedeny následující dodatečné úpravy: Zástěrka nacházející se za kolem musí být odstraněna a olemování pod podběhem a podběh v této části blatníku musí být odpovídajícím způsobem z důvodu dostatečné pevnosti upraveny |
| XBM | K docílení dostatečné vůle musí být na předních podbězích provedeny následující dodatečné úpravy: a) odstranění zástěrky b) přední spodní hrana předního spoileru musí být z důvodu dostatečné vůle pro vyúhlování kol odpovídajícím způsobem zkrácena. c) spodní hrana prahu za předním kolem musí být podle použité kombinace kolo-pneumatika přeformována nebo zkrácena. |
| XBN | K docílení dostatečné vůle musí být na předních podbězích provedeny následující dodatečné úpravy: a) odstranění zástěrky b) přední spodní hrana předního spoileru musí být z důvodu dostatečné vůle pro vyúhlování kol odpovídajícím způsobem zkrácena. c) spodní hrana prahu za předním kolem musí být podle použité kombinace kolo-pneumatika přeformována nebo zkrácena. |
| XBP | Zkrácením spodní hrany předního spoileru lze docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika. |
| XBQ | K docílení dostatečného zakrytí kol je potřeba na přední nápravě namontovat ostřikové hrany blatníku dopředu. (Není potřeba u vozidel, která mají již sériově dostatečné rozšíření blatníků). Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XBR | U provedení vozidel Monterey RS a Monterez LTD není tato kombinace kolo-pneumatika přípustná. |
| XBS | K docílení dostatečného zakrytí kol musí být na přední a zadní nápravu namontovány minimálně ostřikové hrany blatníků. |
| XBT | U vozidel se sériovými pneumatikami 215R15 je potřebné přezkoušení a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení, mohou být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně dokáže, že nastavení tachometru je také pro tyto pneumatiky podle předpisu. Při novém nastavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XBU | U vozidel se sériovými pneumatikami 265/70R15 je potřebné přezkoušení a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení, mohou být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně dokáže, že nastavení tachometru je také pro tyto pneumatiky podle předpisu. Při novém nastavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XBV | Použití této kombinace kolo-pneumatika je přípustné jen u vozidel se sériovým obutím 265/70 R 15. |
| XBW | Použití této kombinace kolo-pneumatika je přípustné jen u vozidel se sériovým obutím 215R15. |
| XBX | U vozidel se sériovými pneumatikami 10R15 je potřebné namontovat na přední a zadní nápravu dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XBY | U vozidel se sériovým obutím 255/70R15 je potřebné namontovat na přední a zadní nápravu dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XBZ | U vozidel se sériovým obutím 205/R16, popř 215/80R16 na ráfek 6Jx16 potřebné namontovat na přední a zadní nápravu dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XC1 | Je nutné přezkoušet vůli lanovodu ruční brzdy a eventuálně ji docílit vhodnými opatřeními (např. úpravou vedení). |
| XC2 | Je nutné přezkoušet vůli příčné výstuhy nápravy 2 vždy při úplně propružené a nepropružené nápravě. |
| XC3 | Případný distanční kroužek se musí odstranit. |
| XC4 | Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech od roku modelu 1998 (označené písmenem „W“ na 10. místě identifikačního čísla vozidla). |
| XC5 | Vůle vedení oleje v pravém zadním podběhu musí být přezkoušena a v případě potřeby jí musí být vhodnými opatřeními docíleno. |
| XC6 | Musí být přezkoušena kombinace kolo-pneumatika ve spojení se sněhovými řetězy. |
| XD1 | U vozidel se sériovými pneumatikami 265/75R15 je potřebné přezkoušení a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení, mohou být sériové pneumatiky dle volby použity jen tehdy, je-li současně prokázáno, že nastavení tachometru je také pro tuto pneumatiku ještě podle předpisů. Při novém nastavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů potvrdit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v dokladu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XD2 | U vozidel se sériovými pneumatikami 205/80R16 je potřebné namontovat na přední a zadní nápravu dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XD3 | U vozidel se sériovým obutím 31x10,50R15, popř. 265/70R16 je potřebné namontovat na přední a zadní nápravu dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XD4 | K docílení dostatečné vůle musí být přední podběhy podle použité kombinace kolo-/pneumatika dodatečně upraveny následujícím způsobem: a) hrana prahu pod podběhem ležící za kolem a zástěrka musí být přestaveny nebo seříznuty. Následně musí být podběh, popř. zástěrka přetvarovány (např. horkým vzduchem). |
| XD5 | K docílení dostatečné vůle musí být přední podběhy podle použité kombinace kolo-/pneumatika dodatečně upraveny následujícím způsobem: a) spodní hrana předního spoileru před kolem musí být z důvodu dostatečné vůle zkrácena. b) Olemování prahu pod podběhem ležící za kolem, popř. zástěrka musí být přestaveny nebo seříznuty. Následně musí být podběh a obložení prahu přetvarovány. |
| XD6 | K docílení dostatečné vůle musí být přední podběhy podle použité kombinace kolo-/pneumatika následujícím způsobem upraveny: a) spodní hrana předního spoileru před kolem musí být z důvodu dostatečné vůle zkrácena. b) spodní hrana prahu za kolem musí být podle použité kombinace kolo-/pneumatika přetvarována nebo seříznuta. |
| XD7 | U vozidel se sériovými pneumatikami 225/75R15 na ocelovém kole 6Jx15 je potřeba nahradit, popř. doplnit sériová rozšíření zakrytí kol (hodnota vystoupnutí asi 24 mm) dostatečně širokými díly pro dovybavení. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. |
| XD8 | U vozidel s 2,4 l zážehovým motorem a 2,7 l dieselovým motorem musí být zakončující plech prahu dveří zasahující do podběhu před upevnění šrouby s blatníkem přetočen o 90 stupňů směrem dovnitř. Plastová ostřiková ochrana musí být v této oblasti až pod první upevňující šroub seříznuta. |
| XD9 | K docílení dostatečné vůle na přední nápravě musí být podle použité kombinace kolo-/pneumatika provedeny následující dodatečné úpravy : a) odstranění zástěrky b) přední spodní hrana předního spoileru musí být z důvodu dostatečné vůle vyúhlování kol zkrácena. c) spodní hrana prahu za předním kolem musí být podle použité kombinace kolo-pneumatika přestavena nebo zkrácena. d) olemování mezi blatníkem a podběhem za předním kolem musí být v délce cca 150 mm odzdola přestavěno. |
| XDA | Přední zástěrky musí být s držáky odstraněny. Přední plastové podběhy musí být v zadní části cca 20 mm přetvarovány (ohřátím horkým vzduchem). Přední konce předního nárazníku musí být v délce 30 mm zastřihnuty pod úhlem 45 stupňů. |
| XDB | K dosažení dostatečné vůle musí být podle použité kombinace kolo-pneumatika dodatečně upraveny následujícím způsobem podběhy: - Odstranit zástěrku - Seříznout přední spodní hranu předního spoileru - Zkrátit spodní hranu blatníku ležící za kolem |
| XDC | U vozidel se sériovým obutím 225/70 R 17 musí být na přední a zadní nápravu namontovány dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky. |
| XDD | U vozidel se sériovým obutím 265/65 R 17 musí být namontovány na přední a zadní nápravu dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky. |
| XE1 | Tato velikost pneumatiky je přípustná jen na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena velikostí pneumatiky 195/70R15. |
| XE2 | Tato velikost pneumatiky je přípustná jen na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena velikostí pneumatiky 225/70R15. |