HOMOLOGACE podle §19(3) vyhlášky o silničním provozu

Číslo	55-083808-A23-VTGA01

Osobní speciální kolo 6,5Jx15H2 Typ B700.6515 ProLine Wheels GmbH

Předmět homologace  Výrobce

ProLine Wheels GmbH Besselstraße 28 68219 Mannheim 49 02 0010801-3.WV-1

| Předmět homologace | PKW-Spec. kolo |
| --- | --- |
| Model | B700 |
| Typ | B700.6515 |
| Velikost | 6,5Jx15H2 |
| Způbo vystředění | vystředění podle náboje kola |

| Provedení | Značení kola/ středicí kroužek | Počet otvorů/ rozteč (mm)/ střed-ø (mm) | Hloubka zalisování (mm) | Zatížení kola (kg) | Obvod (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY | B700.6515 HY/bez střed. kroužku | 5/114,3/67,1 | 45 | 590 | 2100 |

| Značení |  |
| --- | --- |
| Označení výrobce | PLW |
| Typ koa a provedení | B700.6515 (s.o.) |
| Velikost | 6,5Jx15H2 |
| Hloubka zálisu | ET (s.o.) |
| Označení slévárny | JF |
| Údaje o původu | - |
| Datum výroby | - |

Upevňovací prostředky

| Nr. | Druh upevňovacího prostředku orprostřprostředkuprostředku | Bund | Utahovací moment (Nm) | Délka dříku (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Matka M12x1,5 | Kužel 60° | 110 | - |
| S02 | Sériová matka M12x1,5 | Kužek 60° | 110 | - |

Zkoušky

Na základě kritérií VdTÜV katalogu 751 (v platném znění) byly v oblasti použití uvedených vozidel provedeny zkoušky nástavby, průchodnosti a manipulace.

Oblast použití

Ford

Hyundai

Kia

Mazda

Mitsubishi

Zvětšení rozchodu

Do 2 %

HOMOLOGACE podle §19(3) vyhlášky o silničním provozu

Číslo	55-083808-A23-VTGA01

Osobní speciální kolo 6,5Jx15H2 Typ B700.6515 ProLine Wheels GmbH

Předmět homologace  Výrobce

| Obchodní značka Typ vozidla č. ABE/EWG | Rozsah výkonu (kW) | Pneumatiky | Dodatky a informace podle pneumatik | Dodatky a informace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Maverick /Esc. 1EZ, -/R; 1N2, -/R e4*98/14* 0043,0051*.., e13*2001/116* 0091,0093*.. | 91 | 225/70R15 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A13 A16 A21 B02 B03 S01 |
| Hyundai Coupe GK e11*98/14*0186*.. | 77-123 | 195/65R15 | A33 | A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 S01 |
|  | 77-123 | 205/60R15 | A12 |  |
| Hyundai XG ... XG e11*98/14*0109*.. | 120-145 | 195/65R15 | A30 M+S R09 118 | A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 S01 |
|  | 120-145 | 205/65R15 | A12 118 |  |
| Hyundai i30 /-CW FD, FDH e11*2001/116*0313*. e11*2001/116*0343*. | 66-105 | 185/65R15 | A33 R09 | A02 A04 A05 A07 A08 A09 A16 A21 B03 B30Car Flh V15 S02 |
|  | 66-105 | 195/60R15 | A12 R37 |  |
|  | 66-105 | 195/65R15 | A12 |  |
|  | 66-105 | 205/60R15 | A12 |  |
|  | 66-105 | 215/60R15 | A12 |  |
|  | 66-105 | 225/55R15 | A12 K1a K1b K2b K56 |  |
| Kia Soul AM e4*2001/116*0139*.. | 85-94 | 195/65R15 | A33 | A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 A58 S01 |
|  | 85-94 | 195/70R15 | A12 |  |
|  | 85-94 | 205/65R15 | A12 |  |
|  | 85-94 | 215/60R15 | A12 |  |
|  | 85-94 | 215/65R15 | A12 |  |
|  | 85-94 | 225/60R15 | A12 K1a K1b K2b K6g |  |
| Kia cee'd ED e4*2001/116*0121*.; e4*2007/46*0132*.. - pro cee'd /-SW | 66-106 | 185/65R15 | A33 R09 | A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 B30 Car Cpe Flh V15 S01 |
|  | 66-106 | 195/60R15 | A12 R37 |  |
|  | 66-106 | 195/65R15 | A12 |  |
|  | 66-106 | 205/60R15 | A12 |  |
|  | 66-106 | 215/60R15 | A12 |  |
|  | 66-106 | 225/55R15 | A12 K1a K1b K2b K56 |  |
| Mazda 3 BK e1*2001/116*0234*.. | 62-80 | 195/65R15 | A39 | A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B02 B03 Flh Lim S01 |
|  | 62-80 | 205/60R15 | A12 |  |
| Mazda 3 BL e11*2001/116*0262*. | 77,80 | 195/65R15 | A91 | A02 A04 A05 A08 A09 A16 A21 B03 Flh Sth S01 |
|  | 77,80 | 205/60R15 | A90 |  |
|  | 77,80 | 215/60R15 | A12 K1a K1b K6b |  |
| Mazda 323 BA G878, e13*96/27*0023*.. | 106 | 195/60R15 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A11 A16 A21 B03 S01 |
| Mazda 323 F BJ, BJD e1*98/14*0094*.., e1*98/14*0181*.. | 96 | 195/55R15 | K42 K56 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B03 S01 |
|  | 96 | 205/50R15 | K42 K46 K56 |  |

Technologické centrum typová zkušebna Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim

HOMOLOGACE podle §19(3) vyhlášky o silničním provozu

Číslo	55-083808-A23-VTGA01

Osobní speciální kolo 6,5Jx15H2 Typ B700.6515 ProLine Wheels GmbH

Předmět homologace  Výrobce

| Obchodní značka Typ vozidla č. ABE/EWG | Rozsah výkonu (kW) | Pneumatiky | Dodatky a informace podle pneumatik | Dodatky a informace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mazda 6 | 119-122 | 195/65R15 | A11 M+S | A02 A04 A05 |
| GG/GY; GG1/GY1 | 88-108 | 195/65R15 | A11 | A08 A09 A16 |
| e1*98/14*0188*..; | 88-108 | 205/60R15 | A12 | A21 B03 Car |
| e11*2001/116*0203*. | 88-108 | 215/55R15 | A12 K42 | Flh Lim V00 |
|  | 88-108 | 225/55R15 | A12 K42 | V15 S01 |
| Mazda 626 | 120-121 | 205/55R15 |  | A02 A04 A05 |
| GE, GEA | 55-85 | 195/55R15 | R37 T85 | A08 A09 A12 |
| G104, G691 | 55-85 | 195/60R15 | X03 | A16 A21 A58 |
|  | 55-85 | 195/60R15 | G27 | L05 S01 |
|  | 55-85 | 205/50R15 |  |  |
|  | 55-85 | 205/55R15 | G27 |  |
|  | 55-85 | 205/55R15 | R09 X03 |  |
| Mazda 626 | 66-100 | 185/65R15 | R09 T87 T88 T92 | A02 A04 A05 |
| GF ww. GF/GW, -/D | 66-100 | 195/55R15 | R37 T85 T89 | A08 A09 A16 |
| e1*96/27*0055*.., | 66-100 | 195/60R15 | R37 T86 T87 T88 | A21 A30 S01 |
| e1*98/14*0055*.., e1*98/14*0164*.. | 66-100 | 195/65R15 | R09 |  |
| Mazda MX-6 | 85 | 195/60R15 |  | A02 A04 A05 |
| GE6 G003 | 85-121 | 205/55R15 |  | A08 A09 A16 A21 A30 S01 |
| Mazda Premacy | 66-84 | 185/55R15 | R37 T81 T82 T85 T86 | A02 A04 A05 |
| CP, CPD | 66-84 | 195/50R15 | K42 R37 T82 T83 X20 | A08 A09 A12 |
| e1*98/14*0116*.., | 66-96 | 195/55R15 | K42 T85 T89 | A16 A21 S01 |
| e1*98/14*0161*.. | 96 | 195/60R15 | K42 R09 |  |
| Mits. Space Runner N50 (Version DR .. ) e1*97/27*0103*.. | 92-110 | 205/65R15 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 S01 |
| Mits. Space Wagon N50 (Version DW .. ) e1*97/27*0103*.. | 92-110 | 205/65R15 | 118 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 S01 |

HOMOLOGACE podle §19(3) vyhlášky o silničním provozu

Číslo	55-083808-A23-VTGA01

Osobní speciální kolo 6,5Jx15H2 Typ B700.6515 ProLine Wheels GmbH

Předmět homologace  Výrobce

118 Speciální kolo (test. zatížení je přípustné ve spojení s velikostí pneumatiky pouze do pov. zatížení nápravy 1440 kg.

A02 Při použití pneumatiky o velikosti uvedené v tomto posudku, která však není uvedena v technickém průkazu, musí se údaje o velikosti pneumatik opravit v technickém průkaze od vozidla. Opravu provede registr silničních vozidel.

Oprava není nutná, pokud ABE speciálního kola bude osvobozeno od povinnosti opravy technického průkazu.

A04 Minimální omezení rychlosti a nosnosti použitých pneumatik, s výjimkou profilů M+S, jsou uvedeny v technickém průkazu k vozidlu. Na jedné nápravě jsou povolené pouze pneumatiky jednoho výrobce a stejného typu profilu. Při použití různých typů profilů na přední a zadní nápravě musí být způsobilost pro příslušné vozidlo potvrzena výrobcem pneumatik nebo výrobcem vozidla.

A05 Podvozek a brzdy musejí, s výjimkou opatření přestavby uvedeném v příslušném dodatku, odpovídat sériovému stavu. Další změny musejí být schváleny separátně.

A08 Při použití sériového rezervního kola je nutné přizpůsobit rychlost a zkrátit vzdálenost jízdy na minimum. Musí být použity sériové upevňovací díly. U vozidel s všech kol smí být použito rezervní kolo se stejnou velikostí pneumatiky resp. stejným obvodem.

A09 Zákazníci kupující si speciální kola musí být upozorněni na to, že výrobcem stanovený tlak huštění pneumatik musí být dodržován.

A10 Smí se používat pouze sněhové řetězy s jemnými články na zadní nápravě.

A12 Není povoleno používat sněhové řetězy.

A14 K vyvažování speciálních kol se smí umístit pouze nalepovací závaží na vnější stranu ráfku pod ramenem ráfku.

A22 Přípustné jsou pouze bezdušové pneumatiky a gumové ventilky podle E.T.R.T.O. V2-03-6 (33GS-11,5), např. Alligator typ TR412 nebo kovové šroubovací ventilky s upevněním z vnější strany, které odpovídající normám DIN, E.T.R.T.O nebo Tire and Rim. U provedení vozidel s maximální konstrukční rychlostí nad 210 km/h jsou přípustné pouze kovové šroubovací ventilky.

A58 Kombinace kol a pneumatik není povolena na vozidlech s pohonem všech kol.

B03 Speciální kola nejsou povolena na vozidlech, která jsou výhradně vybavena většími a/nebo širšími sériovými koly (s výjimkou ráfků pro pneumatiky M+S).

Car Kombinace kolo/pneumatika je povolená pro vozidla v provedení karosérie kombi (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

K41 Na nápravě 1 je nutné vytvořit úpravou hran výřezu podběhu kola dostatečný průchod ke kolům.

HOMOLOGACE podle §19(3) vyhlášky o silničním provozu

Číslo	55-083808-A23-VTGA01

Osobní speciální kolo 6,5Jx15H2 Typ B700.6515 ProLine Wheels GmbH

Předmět homologace  Výrobce

K42 Na nápravě 2 je nutné vytvořit úpravou hran výřezu podběhu kola dostatečný průchod ke kolům.

K49 Je nutné vytvořit předpisové zakrytování kola na nápravě 1 montáží dílů nebo jiným vhodným opatřením.

K50 Je nutné vytvořit předpisové zakrytování kola na nápravě 2 montáží dílů nebo jiným vhodným opatřením.

L02 Omezením natočení kola nebo jiným vhodným opatřením je nutné vytvořit dostatečnou průchodnost kombinace.

Lim Kombinace je povolená pro vozidla v provedení karosérie limuzína.

R21 Používat lze pneumatiky stejné velikosti, které mohou být namontovány podle potvrzení výrobce pneumatik na velikosti kol uvedených v homologaci a vykazují dostatečnou nosnost při max. úhlu odklonu a nejvyšší rychlosti.

R35 Je-li tento rozměrech pneumatik spojen s určitým výrobcem pneumatiky, je nutné dodržet výrobcem vozidla doporučované pneumatiky.

R37 Tato velikost pneumatik není přípustná na vozidel, která jsou sériově vybavena výhradně většími a/nebo širšími pneumatikami.

S01 K upevnění speciálních kol smí být použity pouze dodávané upevňovací prostředky č. S01.

T02 Pneumatiky (LI 102) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1700 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T91 Pneumatiky (LI 91) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1230 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T92 Pneumatiky (LI 92) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1260 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T93 Pneumatiky (LI 93) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1300 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T94 Pneumatiky (LI 94) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1340 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T95 Pneumatiky (LI 95) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1380 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

HOMOLOGACE podle §19(3) vyhlášky o silničním provozu

Číslo	55-083808-A23-VTGA01

Osobní speciální kolo 6,5Jx15H2 Typ B700.6515 ProLine Wheels GmbH

Předmět homologace  Výrobce

T98 Pneumatiky (LI 98) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1500 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T99 Pneumatiky (LI 99) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1550 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T87 	Pneumatiky (LI 87) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1090 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T88 	Pneumatiky (LI 88) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1120 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T89 	Pneumatiky (LI 89) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1160 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T90 	Pneumatiky (LI 90) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1200 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T91 	Pneumatiky (LI 91) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1230 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T93 	Pneumatiky (LI 93) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1300 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T94 	Pneumatiky (LI 94) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1340 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T95 	Pneumatiky (LI 95) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1380 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T97 	Pneumatiky (LI 97) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1460 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T99 	Pneumatiky (LI 99) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1550 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

HOMOLOGACE podle §19(3) vyhlášky o silničním provozu

Číslo	55-083808-A23-VTGA01

Osobní speciální kolo 6,5Jx15H2 Typ B700.6515 ProLine Wheels GmbH

Předmět homologace  Výrobce

V17 	Při použití rozdílných velikostí pneumatik na přední a zadní ose jsou možné následující kombinace pneumatik, pokud jsou uvedeny velikosti pneumatik ve sloupečku "pneumatiky":

Přední osa 	Zadní osa

Nr.	1	175/55R15	195/50R15

Nr.	2	185/55R15	205/50R15, 215/45R15

Nr.	3	195/45R15	215/40R15, 245/35R15

Nr.	4	195/50R15	205/50R15, 215/45R15

Nr.	5	205/45R15	215/40R15

Nr.	6	205/55R15	225/50R15

Nr.	7	205/60R15	225/55R15

Nr.	8	205/65R15	225/60R15

Nr.	9	215/40R15	245/35R15

Přípustné jsou pouze pneumatiky jednoho výrobce a po osách jednoho typu profilu, pro který výrobce pneumatik nebo vozu potvrdí vhodnost pro daný vůz. Nařízení a upozornění platí po osách.

138 Speciální kolo (zkoušené zatížení kola) je přípustné ve spojení s touto velikostí pneumatiky pouze do přípustného zatížení osy 1380 kg.

Upozornění k speciálnímu kolu

odpadá

Výsledek zkoušky

Výsledek testu

Na základě provedených testů neexistují žádné technické pochybnosti k v.u. speciálním kolům při dodržení dodatků a informací.

Typy vozidel uvedené v tomto posudku odpovídají i po změně t.č. platným předpisům vyhlášky o silničním provozu. Posudek pozbývá platnosti v případě příslušných konstrukčních předpisů vyhlášky o silničním provozu nebo v případě změn na vozidlech, které ovlivňují body posudku.

Posudek obsahuje strany 1 až 8 a platí pro speciální kola od data výroby duben 2009.

HOMOLOGACE podle §19(3) vyhlášky o silničním provozu

Číslo	55-083808-A23-VTGA01

Osobní speciální kolo 6,5Jx15H2 Typ B700.6515 ProLine Wheels GmbH

Předmět homologace  Výrobce

Osvědčení systému QM podle přílohy XIX k §19 vyhlášky o silničním provozu je součástí posudku.Testovací laboratoř technologického centra typové zkušebny TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akreditovaná akreditačním úřadem Německého automobilového svazu pod registračním číslem DAR: KBA-P 00008-95

Technologické centrum typová zkušebna Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim