Zadavatel 		Brock Alloy Wheels GmbH

Schleidener Straße 32

53919 Weilerswist - Derkum

QM-Nr. QA 05 102 02086/1

Zkušební předmět 	speciální kolo na osobní vozidlo

Model 			B14

Typ 			B14 757

Velikost kola 		7,5Jx17H2

Druh centrování	Středové centrování

| Provedení | Označení kolo/ centrovací kroužek | Počet otvorů/ Kroužek otvoru- (mm)/ Středový otvor-ø (mm) | Zális kola (mm) | Zatížení kola (kg) | Pojezdový objem (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V3 | B14 757 V3/bez kroužku | 5/112/57,1 | 50 | 690 | 2100 |

Označení

KBA číslo		45692

Značka výrobce 	brock Car Fashion

Typ kola a provedení	B14 757 (s.o.)

Velikost kola 		7,5x17H2

Zális kola  		ET (s.o.)

Značka slévárny 	JAW

Značka o původu 	Germany

Datum výroby 		měsíc a rok

Připevňovací prostředky

| č. | Druh připevňovacích prostředků | Svazek | Utahovací moment (Nm) | Délka dříku (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Šroub M14x1,5 | Kužel 60° | 120 | 28 |
| S02 | Šroub M14x1,5 | Kužel 60° | 170 | 33 |

Zkoušky

Zkoušky speciálního kola provedl TÜV Pfalz (znalecký posudek č. 55000504).

Odpovídaje kritériím poučení 751 VdTÜV (v příslušném vydání) byly provedeny zástavbové a manipulační zkoušky a zkoušky průchodnosti na vozech uvedených v oblasti použití.

Oblast použití

Výrobce 	Audi

Ford

Seat

Skoda

Volkswagen

Rozšíření stopy v rámci 2%

| Obchodní označení Typ vozu ABE/EWG-č. | kW-oblast | Kola | Nařízení a upozornění ohledně pneumatik | Nařízení a upozornění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi A3, -/Sportback 8P e1*2001/116*0217*.., e1*2001/116*0241*.. | 75-147 75-147 75-147 75-147 | 215/40R17 225/35R17 225/40R17 235/45R17 | R37 R37 T87 T88 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A22 A70 A71 A72 A73 Flh M01 V17 S01 |
| Ford Galaxy WGR e1*93/81,95/54, 2001/116*0024*.. | 66-150 | 225/40R17 | 138 K56 T91 T93 T94 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A22 M01 V17 S02 |
|  | 66-150 | 235/40R17 | 138 K50 K56 T93 T94 T97 |  |
|  | 66-150 | 245/40R17 | 138 K42 K49 K50 K56 R70 T91 T95 |  |
| Seat Alhambra A02 7MS e1*95/54, 98/14, 2001/116*0036*.. | 66-150 | 225/45R17 | 138 K56 T91 T93 T94 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A22 M01 V17 S02 |
|  | 66-150 | 235/45R17 | 138 K50 K56 T93 T94 T97 |  |
|  | 66-150 | 245/40R17 | 138 K42 K49 K50 K56 R70 T91 T95 |  |
| Seat Altea/Toledo 5P e9*2001/116*0050*.. | 74-110 | 205/50R17 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A22 A58 Flh M01 Sth V17 S01 |
|  | 74-110 | 215/45R17 | R37 T87 |  |
|  | 74-110 | 225/45R17 |  |  |
| Seat Leon 1P e9*2001/116*0052*.. | 75-110 | 205/50R17 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A22 A58 Flh M01 V17 S01 |
|  | 75-110 | 215/45R17 | T87 T88 |  |
|  | 75-136 | 205/50R17 | M+S |  |
|  | 75-136 | 215/45R17 | M+S T87 T88 |  |
|  | 75-136 | 225/45R17 |  |  |
| Skoda Octavia 1Z e11*2001/116*0230*. | 147 | 205/50R17 | M+S | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A22 Car Lim M01 V17 S01 |
|  | 147 | 215/45R17 | M+S T91 |  |
|  | 55-110 | 205/50R17 | R37 T89 T93 |  |
|  | 55-110 | 215/45R17 | R37 T88 T91 |  |
|  | 55-147 | 225/45R17 | T90 T91 |  |
| VW Bus 7DB e1*96/79*0067*.., e1*98/14*0067*.. | 50-103 | 225/55R17 | 138 G01 K41 K49 T01 T97 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K34 K49 K50 S03 |
|  | 50-103 | 235/45R17 | 138 K49 R70 T93 T94 T97 |  |
|  | 50-103 | 245/45R17 | 138 K34 K42 K45 K49 K50 T95 T99 |  |
| VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12.. H297-300, 304, 306, H322-327 | 50-103 | 225/55R17 | 138 G01 K41 K49 T01 T97 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A22 M01 S02 |
|  | 50-103 | 235/45R17 | 138 K49 R70 T93 T94 T97 |  |
|  | 50-103 | 245/45R17 | 138 K34 K42 K45 K49 K50 T95 T99 |  |
| VW Golf 1K e1*2001/116*0242*.. | 55-147 | 205/50R17 | R37 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 Flh S01 |
|  | 55-147 | 215/45R17 | R37 T87 T88 |  |
|  | 55-147 | 205/50R17 | M+S |  |
|  | 55-147 | 215/45R17 | M+S T87 T88 |  |
|  | 55-147 | 225/45R17 |  |  |
| VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*.. | 55-110 | 205/50R17 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A22 A58 Flh M01 V17 S01 |
|  | 55-110 | 215/45R17 | T87 T88 T91 |  |
|  | 55-110 | 225/45R17 |  |  |
|  | 75-147 | 225/35R18 | K27 K44 K46 K49 K50 K56 T87 |  |
|  | 75-147 | 225/40R18 | K27 K44 K46 K49 K50 K56 |  |

| Obchodní označení Typ vozu ABE/EWG-č. | kW-oblast | Kola | Nařízení a upozornění ohledně pneumatik | Nařízení a upozornění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Jetta 1KM e1*2001/116*0328*.. | 75-147 | 205/50R17 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A22 A58 M01 Sth V17 S01 |
|  | 75-147 | 215/45R17 |  |  |
|  | 75-147 | 225/45R17 |  |  |
| VW Sharan 7M e1*93/81,95/54, 98/14,2001/116 *0023*.. | 66-150 | 225/45R17 | 138 K56 T90 T91 T93 T94 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A22 M01 V17 S02 |
|  | 66-150 | 235/45R17 | 138 K50 K56 T93 T94 T97 |  |
|  | 66-150 | 245/40R17 | 138 K42 K49 K50 K56 R70 T91 T95 |  |
| VW Touran 1T e1*2001/116*0211*.. | 66-125 | 215/45R17 | T87 T88 T91 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A22 A58 A70 A71 A72 A73 M01 S01 |

Nařízení a upozornění

A01 	Je třeba nechat potvrdit předpisový stav vozu úředně uznaným znalcem nebo auditorem pro provoz motorových vozidel nebo znalcem motorových vozidel nebo zaměstnancem podle čísla 4 přílohy VIIIb zákona o silniční dopravě (StVZO) na dokladu podle vzoru zveřejněném v katalogu příkladů k §19 StVZO.

A02 	Pokud bude použita velikost pneumatik, která je uvedena v tomto posudku, ale ne v dokladech vozu, tak je třeba nechat údaje opravit dopravním inspektorátem.

Tato oprava není nutná, pokud ABE speciálního kola obsahuje uvolnění z povinnosti opravy dokladů vozu.

A04 	Minimální potřebné rychlostní oblasti a nosnosti použitých pneumatik, s výjimkou profilů M+S, je třeba zjistit z dokladů vozu. Dále jsou přípustné pouze pneumatiky jednoho výrobce pneumatik a podle os jednoho typu profilu. Při použití rozdílných profilových typů na přední a na zadní ose je třeba potvrdit vhodnost pro daný vůz prostřednictvím výrobce pneumatik nebo vozů.

A05 	Podvozek a brzdové agregáty musí odpovídat sériovému stavu s výjimkou přestavbových opatření uvedených v daném nařízení. Přípustnost dalších změn je třeba ohodnotit zvlášť.

A08 	Pokud se používá sériové rezervní kolo, je třeba jezdit umírněnou rychlostí a ne déle než je nezbytné. Je třeba používat sériové upevňovací díly. U vozů s pohonem na všechny kola, se smí používat pouze náhradní kolo se stejnou velikostí pneumatiky, resp. stejnou délkou dříku.

A09 	Odběratele speciálních kol je třeba upozornit na to, že je třeba dodržovat plnící tlak pneumatik předepsaný výrobcem pneumatik.

A12 	Používání sněhových řetězů není přípustné.

A14 	K vyvážení speciálních kol se smí připevňovat na vnější straně ráfků pouze lepící závaží pod ramenem ráfku.

A22 	Přípustné jsou pouze bezdušové pneumatiky a gumové ventily podle E.T.R.T.O. V2-03-6 (33GS-11,5) např. aligátor typ TR412 nebo kovové šroubové ventily s připevněním zvenčí, které co nejvíce odpovídají normám DIN, E.T.R.T.O nebo Tire a Rim. Při provedeních vozu, které mají výrobou podmíněnou maximální rychlost nad 210km/h jsou přípustné pouze kovové šroubové ventily.

A58 	Kombinace kol-pneumatik nejsou přípustné na vozech s náhonem na všechna kola.

A70 	U vozů se sériovým elektronickým systémem kontroly tlaku v pneumatikách (RDK, RDC)

výrobců Alligator resp. BERU se smí používat i následující ventily RDKS:

Barva ventilu: černá

Délka ventilu [mm]: 49

BERU zboží č.: 0 535 007 003

Alligator zboží č.: 590 387 resp. 590 388

Při montáži/demontáži ventilů, elektroniky a pneumatik je nezbytně nutné dbát upozornění, zadání a montážních návodů výrobců ventilů, vozu a speciálních kol!

A71	 U vozů se sériovým elektronickým systémem kontroly tlaku v pneumatikách (RDK, RDC)

výrobců Alligator resp. BERU se smí používat i následující ventily RDKS:

Barva ventilu: zelená

Délka ventilu [mm]: 48

BERU zboží-č.: 0 535 007 002

Alligator zboží č.: 590 307 resp. 590 308

Při montáži/demontáži ventilů, elektroniky a pneumatik je nezbytně nutné dbát upozornění, zadání a montážních návodů výrobců ventilů, vozu a speciálních kol!

A72 	U vozů se sériovým elektronickým systémem kontroly tlaku v pneumatikách (RDK, RDC)

výrobců Alligator resp. BERU se smí používat i následující ventily RDKS:

Barva ventilu: oranžová

Délka ventilu [mm]: 51

BERU zboží-č.: 0 535 007 004

Alligator zboží-č.: 590 357 resp. 590 358

Při montáži/demontáži ventilů, elektroniky a pneumatik je nezbytně nutné dbát upozornění, zadání a montážních návodů výrobců ventilů, vozu a speciálních kol!

A73 	U vozů se sériovým elektronickým systémem kontroly tlaku v pneumatikách (RDK, RDC)

výrobců Alligator resp. BERU se smí používat i následující ventily RDKS:

Barva ventilu: žádná

Délka ventilu [mm]: 43

BERU zboží-č.: 0 535 007 001

Alligator zboží-č.: 590 337 resp. 590 338

Při montáži/demontáži ventilů, elektroniky a pneumatik je nezbytně nutné dbát upozornění, zadání a montážních návodů výrobců ventilů, vozu a speciálních kol!

Car 	Kombinace kol/pneumatik je přípustná pro vozové provedení nástavbového typu kombi limuzína (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

DB8 	Z důvodu chybějícímu prostoru u brzdového zařízení, nejsou speciální kola přípustná na vozech s průměrem kotoučů 345 nebo většími kotouči na ose1.

Flh 	Kombinace kol/pneumatik je přípustná pro vozové provedení nástavbového typu splývavá záď

(3- dveřové a 5- dveřové).

G01 	Je třeba doložit, že se ukazatel tachometru a počítadla ujetých kilometrů nachází v rámci povolených tolerancí (paragraf 57 StVZO). Pokud je přizpůsobována signalizace, je třeba prověřit přípustnost kombinace kol/pneumatik zanesené v dokladech vozu.

K34 	Je třeba prověřit funkci posuvných dveří.

K41 	Na ose 1 je třeba repasí hran výřezu podběhů kol vytvořit dostatečnou průchodnost kombinace kol/pneumatik.

K42 	Na ose 2 je třeba repasí hran výřezu podběhů kol vytvořit dostatečnou průchodnost kombinace kol/pneumatik.

K45 	Na ose 1 je třeba vytvořit repasí vnitřních blatníků podběhů kol, plastových vložek resp. jejich upevňovacích dílů dostatečnou průchodnost kombinace kol-pneumatiky. Případná ochrana proti stříkání pro sací dráhu vzduchového filtru musí zůstat zachována.

K49 	Je třeba vytvořit předpisové zakrytí kola na ose 1 přístavbou dílů nebo jinými vhodnými opatřeními.

K50 	Je třeba vytvořit předpisové zakrytí kola na ose 2 přístavbou dílů nebo jinými vhodnými opatřeními.

K56 	Repasí dolního oplechování zádě na přechodu k výřezu podběhu je třeba vytvořit dostatečnou průchodnost kombinace kol-pneumatik.

Lim 	Kombinace kol/pneumatik je přípustná pro vozové provedení nástavbového druhu limuzíny.

M+S 	Tato velikost pneumatik je přípustná pouze jako obutí M+S.

M01	Montáž pneumatik je přípustná pouze z vnitřní strany ráfků.

R37 	Tato velikost pneumatik není přípustná na provedení vozů, které se sériově vybavují s větším nebo širším obutím.

R70 	Lze používat pneumatiky stejné velikosti, které lze dle potvrzení výrobce pneumatik montovat na velikost kol uvedenou v posudku a které mají dostatečnou nosnost při maximálním úhlu odklonu a nejvyšší přípustné rychlosti.

S01 	K připevnění speciálních kol se smí používat pouze připevňovací prostředky obsaženy v dodávce č. S01

S02 	K připevnění speciálních kol se smí používat pouze připevňovací prostředky obsaženy v dodávce č. S02.

Sth 	Kombinace kol/pneumatik je přípustná pro provedení vozu nástavbového typu stupňovité zádi.

T01 	Pneumatiky (LI 101) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1650 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T87 	Pneumatiky (LI 87) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1090 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T88 	Pneumatiky (LI 88) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1120 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T89 	Pneumatiky (LI 89) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1160 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T90 	Pneumatiky (LI 90) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1200 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T91 	Pneumatiky (LI 91) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1230 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T93 	Pneumatiky (LI 93) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1300 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T94 	Pneumatiky (LI 94) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1340 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T95 	Pneumatiky (LI 95) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1380 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T97 	Pneumatiky (LI 97) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1460 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

T99 	Pneumatiky (LI 99) jsou přípustné pouze pro vozy s přípustným zatížením os až 1550 kg (velký technický průkaz 16 resp. malý technický průkaz políčko 8).

V17 	Při použití rozdílných velikostí pneumatik na přední a zadní ose jsou možné následující kombinace pneumatik, pokud jsou uvedeny velikosti pneumatik ve sloupečku "pneumatiky":

Přední osa 	Zadní osa

č. 1 205/40R17 225/35R17

č. 2 205/45R17 235/40R17

č. 3 205/50R17 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17

č. 4 215/40R17 245/35R17

č. 5 215/45R17 225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17

č. 6 215/50R17 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17

č. 7 225/45R17 245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

č. 8 225/50R17 245/45R17, 255/45R17

č. 9 225/55R17 245/50R17, 255/50R17

Přípustné jsou pouze pneumatiky jednoho výrobce a po osách jednoho typu profilu, pro který výrobce pneumatik nebo vozu potvrdí vhodnost pro daný vůz. Nařízení a upozornění platí po osách.

138 Speciální kolo (zkoušené zatížení kola) je přípustné ve spojení s touto velikostí pneumatiky pouze do přípustného zatížení osy 1380 kg.

Upozornění k speciálnímu kolu

odpadá

Výsledek zkoušky

Na základě provedených zkoušek nejsou žádné technické pochybnosti o používání výše uvedených speciálních kol pod zohledněním nařízení a upozornění.

Typy vozů, uvedené v tomto posudku, odpovídají i po přezutí dnes platným předpisům zákonu o silniční dopravě (StVZO). Posudek ztrácí platnost, pokud se změní odpovídající stavební předpisy zákonu o silniční dopravě nebo pokud nastanou změny na motorových vozidlech, které ovlivňují body posudku.

Posudek zahrnuje list 1 až 7 a platí pro speciální kola od data výroby prosinec 2003.

Doklad systému QM dle přílohy XIX k §19 zákona o silniční dopravě je přiložen.

Zkušební laboratoř technologické centrum Zkušební středisko TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akreditované akreditačním střediskem spolkového úřadu motorových vozidel.

Spolková republika Německo pod registračním číslem DAR: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 11.května 2006

Bohlander