1

Beizubehalten sind: Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Reifenfabrikatsbindungen sowie Beschränkungen auf Winterreifen (M+S) aus den Fahrzeugpapieren Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad Auflagen und Einschränkungen von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

Je nutné dodržet: velikost pneumatiky s označením provozních vlastnosti (indexy nosnosti a rychlosti) a vázby na výrobce pneumatik jakož i omezení na zimní pneumatiky (M + S) podle dokladů k vozidlu, upevňovací díly a příslušenství výrobce vozidla pro odpovídající sériové diskové kolo, podmínky provozu a omezení sněhových řetězů ze schválení k provozu a návodu k obsluze.

10B

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

Minimální vyžadované indexy rychlosti použitých pneumatik jsou uvedeny v dokladech od vozidla, s výjimkou profilu M+S, pokud v rozsahu použití nejsou stanoveny žádné odchylky.

10I

Dieses Sonderrad wurde vom TÜV Pfalz geprüft. Die Einschränkungen und Hinweise sind dem Prüfbericht bzw. Gutachten zu entnehmen.

Toto speciální diskové bylo přezkoušeno zkušebnou TÜV Pfalz. Omezení a pokyny lze vyčíst ve zkušebním protokolu, popř. v osvědčení.

10K

Dieses Sonderrad wurde vom TÜV Südwest geprüft. Die Einschränkungen und Hinweise sind dem Prüfbericht bzw. Gutachten zu entnehmen.

Toto speciální diskové kolo bylo přezkoušeno zkušebnou TÜV Südwest. Omezení a pokyny lze vyčíst ve zkušebním protokolu, popř. v osvědčení.

10M

Dieses Sonderrad wurde vom TÜV Essen geprüft. Die Einschränkungen und Hinweise sind dem Prüfbericht bzw. Gutachten zu entnehmen.

Toto speciální diskové kolo bylo přezkoušeno zkušebnou TÜV Essen. Omezení a pokyny lze vyčíst ve zkušebním protokolu, popř. v osvědčení.

10N

Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen/-empfehlungen in den Fahrzeugpapieren bzw. der Betriebsanleitung sind zu beachten oder es dürfen nur die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Reifenfabrikate verwendet werden.

Je nutné dbát na eventuálně uvedené vazby na dezény pneumatik a jejich doporučení uvedené v dokladech od vozidla, popř. návodu k obsluze, nebo se smí používat jen pneumatiky povolené výrobcem vozidla.

10P

Dieses Sonderrad wurde vom TÜV Rheinland geprüft. Einschränkungen und Hinweise sind dem Prüfbericht bzw. Gutachten zu entnehmen.

Toto speciální diskové kolo bylo přezkoušeno zkušebnou TÜV Rheinland. Omezení a pokyny lze vyčíst ve zkušebním protokolu, popř. v osvědčení.

10Q

Die in den Fahrzeugpapieren enthaltenen Reifenfabrikatsbindungen sind beizubehalten.

Vázby na dezény pneumatik musí být dodrženy podle údajů uvedených v dokladech od vozidla.

10R

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig ab dem unter Gliederungspunkt„ “I. Übersicht“ “angegebenen Fertigungsdatum.“

Použití speciálních diskových kol je možné jen od data výroby uvedeného pod bodem „I. Přehled“.

10S

Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.

Sériový jmenovitý průměr letního, popř. zimního obutí nesmí být poddimenzován.

10T

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig mit der unter Gliederungspunkt “I.3. Kennzeichnung der Sonderräder„ angegebenen Gießereikennzeichnung.

Použití speciálních diskových kol je přípustné pouze s označením výrobního závodu uvedeného pod bodem I.3. Označení speciálních diskových kol.

11A

Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Stav vozidla odpovídající předpisům je nutné nechat ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

11B

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Použije-li se velikost pneumatiky uvedená v tomto osvědčení, která zrovna není uvedena v dokladech od vozidla, musí schvalovací orgán doplnit údaje o velikosti pneumatik do dokladů vozidla při nejbližší příležitosti za předložení Všeobecného povolení provozní způsobilosti, popř. potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. Tato oprava není potřebná tehdy, jestliže Všeobecné povolení provozní způsobilosti speciálního diskového kola obsahuje osvobození od povinnosti opravy dokladů vozidla.

11G

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder- Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

Díly brzdového systému, řízení a podvozku s výjimkou speciálních pružin podvozku musí, pokud nejsou uvedeny mezi žádnými dalšími omezeními, odpovídat sériovému provedení. Pro speciální pružiny podvozku musí být k dispozici Všeobecné povolení provozní způsobilosti nebo osvědčení pro jednotlivé díly; o použití kombinace  kolo/pneumatika nesmějí být žádné technické nejasnosti. Provede-li se současně se zástavbou speciálních kol změna podvozku, musí být změna a její vliv na použití speciálních kol zvlášť posouzeny.

11H

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

Použije-li se sériové náhradní kolo, má jezdit omezenou rychlostí a ne déle než je nutné. Přitom se musí použít sériové upevňovací díly. U provedení vozidel s pohonem všech kol se musí při použití náhradního kola dbát na to, že jsou přípustné jen pneumatiky se stejně velkým rozsahem jízdního obvodu.

11K

Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Stav vozidla odpovídající předpisům je nutné nechat ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4. a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

11L

Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr im Rahmen einer Begutachtung nach § 21 StVZO zu bestätigen. Bei Auflagen, die eine Abnahmebestätigung nach § 19 Abs. 3 StVZO verlangen, ist diesel Sachverhalt bei der Begutachtung nach § 21 StVZO zu berücksichtigen.

Stav vozidla odpovídající předpisům je nutné nechat potvrdit autorizovaným znalcem provozu motorových vozidel v rámci posouzení podle § 21 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel. U položek, které vyžadují potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst.3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel, je nutno na tento stav brát zřetel při posuzování podle § 21 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

12A

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen “Reifen mit Schneeketten“ sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Používání sněhových řetězů není možné, ledaže by byla pro zde uvedený typ vozidla v osvědčení další možnost přezutí. Pro toto přezutí s omezením v odstavci Omezení „Pneumatiky se sněhovými řetězy“ je nutné dbát na omezení a pokyny zde uvedené.

12B

Die Verwendung von Schneeketten ist nur an der Hinterachse möglich.

Sněhové řetězy lze použít jen na kola zadní nápravy.

12C

Die Verwendung von Schneeketten ist nur an der Vorderachse möglich.

Sněhové řetězy lze použít jen na kola přední nápravy.

12G

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die bis ca. 15 mm (einschließlich Kettenschloß) auftragen, ist an der Antriebsachse möglich.

Použít sněhové řetězy s jemnými články, které mají do cca 15 mm (včetně zámku řetězů), lze jen na hnací nápravě.

12H

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die bis ca. 15 mm (einschließlich Kettenschloß) auftragen, ist an der Hinterachse möglich.

Použít sněhové řetězy s jemnými články, které mají do cca 15 mm (včetně zámku řetězů), lze jen na zadní nápravě.

12J

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die bis ca. 15 mm (einschließlich Kettenschloß) auftragen, ist an der Vorderachse möglich.

Použít sněhové řetězy s jemnými články, které mají do cca 15 mm (včetně zámku řetězů), lze jen na přední nápravě.

12K

Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

Použití sněhových řetězů je přípustné jen tehdy, jestliže jsou tyto povoleny výrobcem motorového vozidla pro tuto kombinaci kolo/pneumatika (viz návod k obsluze).

12L

Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

Použití sněhových řetězů nebylo odzkoušeno.

12M

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 14 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 14 mm (včetně zámku řetězů), lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12N

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 11 mm(včetně zámku řetězů), lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12O

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 13 mm (včetně zámku řetězů), lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12P

Die Verwendung von Schneeketten ohne innere Spanneinrichtung (Herst. RUD System Centrax) ist nur an der Achse möglich, die in der Betriebsanleitung

des Fahrzeuges genannt wird.

Použít sněhové řetězy bez vnitřního napínání (výrobce RUD System Centrax) lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12Q

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 9 mm (včetně zámku řetězů) lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12R

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 12 mm (včetně zámku řetězů) lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12S

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, z. B. VW-Teile-Nr. 000091386C (System RUD Diskmatic) oder Votex Teile-Nr. 000 091 387 E ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

Použít sněhové řetězy s jemnými články, které nemají více než 12 mm (včetně zámku řetězů), např. díly VW č. 000091386C (systém RUD Diskmatic) nebo Votex díly č. 000 091 387 E lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12T

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

Použít sněhové řetězy s jemnými články lze jen se sněhovými řetězy povolenými výrobcem vozidla na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12U

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, deren Kettenglieder nicht mehr als 11 mm und Kettenschloss nicht mehr als 15 mm auftragen, z. B. RUD Diskmatic, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

Použít sněhové řetězy s jemnými články, jejichž články řetězů nemají více než 11 mm a zámek řetězů ne více než 15 mm, např. RUD Dickmatic, lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12V

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, deren Kettenglieder nicht mehr als 11 mm und Kettenschloss nicht mehr als 12 mm auftragen,¨z. B. Herst. RUD, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

Použít sněhové řetězy s jemnými články, jejichž články řetězů nemají více než 11 mm a zámek řetězů ne více než 12 mm, např.výrobce RUD, lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12W

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ohne innere Spanneinrichtung, die nicht mehr als 8 mm auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

Použít sněhové řetězy s jemnými články bez vnitřního napínání, které nemají více než 8 mm, lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

12X

Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Reifengröße freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

Použití sněhových řetězů je přípustné jen tehdy, jestliže jsou tyto povoleny výrobcem vozidla pro tuto velikost pneumatiky (viz návod k obsluze).

12Y

Die Verwendung von Schneeketten, Hesteller RUD-Kettenfabrik Typ RUD-matic Disc Best.Nr. 4715314 , ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung

des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

Použít sněhové řetězy, výrobce RUD-Kettenfabrik typ RUD-matic Disc obj.č. 4715314, lze jen na nápravě, která je uvedena v návodu k obsluze vozidla.

21B

Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende

Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů podběhů předních kol, popř. plastových krytů vnitřní strany blatníku lze docílit dostatečnou vůli pro kombinaci kolo/pneumatika.

21J

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-

Kombination herzustellen.

Rozšířením, popř. vystoupnutím předních podběhů v oblasti na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

21L

Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich über der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination

herzustellen.

Dodatečnou úpravou předních podběhů nad běhounem pneumatiky lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

21M

Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Dodatečnou úpravou předních podběhů na vnitřní straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

21N

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Rozšířením, popř. vystavením předních podběhů na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně

přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

21P

Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů předních podběhů, popř. plastových krytů vnitřní strany blatníku lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

21Q

Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich über der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Dodatečnou úpravou předních podběhů nad běhounem pneumatiky lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

21R

Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Dodatečnou úpravou předních podběhů na vnitřní straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

21S

Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Innenkotflügel auf der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Dodatečnou úpravou vnitřku předních blatníků na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

21T

Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Innenkotflügel auf der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.

Dodatečnou úpravou vnitřní strany předních blatníků na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli.

22B

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů zadních blatníků, popř. plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

22D

Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Dodatečnou úpravou zadních podběhů v oblasti vnitřní strany kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

22F

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-

Kombination herzustellen.

Rozšířením, popř. vystoupnutím zadních podběhů na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

22G

Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Dodatečnou úpravou zadních podběhů nad běhounem pneumatiky lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

22H

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen- Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Rozšířením, popř. vystoupnutím zadních podběhů na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

22I

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů zadních podběhů, popř.plastových krytů vnitřku blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

22J

Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Dodatečnou úpravou zadních podběhů nad běhounem pneumatiky lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

22K

Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Dodatečnou úpravou zadních podběhů na vnitřní straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

22L

Durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Dodatečnou úpravou upevnění zadních zástěrek lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

22M

Durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Dodatečnou úpravou upevnění zadních zástěrek lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

22N

Durch Nacharbeit im Bereich des hinteren Türfalzes ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Dodatečnou úpravou zadního olemování dveří lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

22O

Durch Nacharbeit im Bereich des hinteren Türfalzes ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Dodatečnou úpravou zadního olemování dveří lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

22P

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Innenkotflügel auf der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Dodatečnou úpravou vnitřní strany zadního blatníku na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

22Q

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Innenkotflügel auf der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.

Dodatečnou úpravou vnitřní strany zadního blatníku na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůli.

22R

Durch Umlegen der hinteren Radhausausschnittkanten um 45 Grad in einem Bereich von ca. 15 cm vor und hinter der Radmitte und auslaufend bis auf Höhe der Heckschürze ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Přehnutím výřezů podběhů zadních kol o 45 stupňů asi 15 cm před a za středem kola a až do výše zadní zástěrky vozidla lze docílit dostatečnou vůli kolo/pneumatika.

24C

An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung

herzustellen.

Na předních podbězích lze docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol.

24D

An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

Na zadních podbězích lze docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol.

24J

An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist.

Na předních podbězích lze docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Podle stavu vybavení vozidla (např. nižší výška vozidla, rozšíření zakrytí kol atd.) může být umožněno dostatečné zakrytí kol.

24K

An den Radhäusern ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden - durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Na podbězích lze – pokud neexistuje sériově - docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

24M

An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist.

Na zadních podbězích lze docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Podle stavu vybavení vozidla (např. nižší výška vozidla, rozšíření zakrytí kol atd.) může být umožněno dostatečné zakrytí kol.

24N

An den hinteren Radhäusern ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden - durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter

Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Na zadních podbězích lze – pokud není sériově - docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

24O

An den vorderen Radhäusern ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden - durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter

Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Na předních podbězích lze – pokud není sériově - docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

24P

An den Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist.

Na podbězích kola lze docílit namontováním vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol. Podle stavu vybavení vozidla (např. nižší výška vozidla, rozšíření zakrytí kol atd.) může být umožněno dostatečné zakrytí kol.

31F

Durch den Einbau eines projektzwo-Federwegbegrenzers 40 x 12 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination an der Hinterachse herzustellen. Die Montageanleitung der Fa. projektzwo automobildesign gmbh ist zu beachten.

Zástavbou omezovače zdvihu pružin projektzwo 40 x 12 mm lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika na zadní nápravě. Je nutné dbát montážního návodu firmy projektzwo automobildesign gmbh.

31I

Aus Freigängigkeitsgründen sind diese Rad-Reifen-Kombinationen nicht zulässig an Fahrzeug -ausführungen mit Niveauregulierungsanlage.

Z důvodů vůle nejsou přípustné tyto kombinace kolo/pneumatika na provedeních vozidel se zařízením na regulaci výšky vozidla.

31L

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit automatischer Niveauregulierungsanlage.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidel s automatickým zařízením na regulaci výšky vozidla.

32E

Die Sonderräder sind nicht für Beiwagenbetrieb zulässig.

Speciální kola nejsou pro provoz bočního vozíku přípustná.

32F

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit einer Fahrzeugtieferlegung, in der diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist. Die Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. das Teilegutachten der Fahrzeugtieferlegung ist zu beachten.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen pro nižší výšku vozidla, ve které je povolena tato kombinace kolo/pneumatika. Je nutné dbát na Všeobecné povolení provozní způsobilosti, popř. osvědčení pro díly pro nižší výšku vozidla.

32G

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit einer serienmäßigen Fahrzeugtieferlegung.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen se sériově provedenou nižší výškou vozidla.

32H

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit einer serienmäßigen Fahrzeugtieferlegung oder einer Fahrzeugtieferlegung, in der diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist. Die Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. das Teilegutachten der Fahrzeugtieferlegung ist zu beachten.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen se sériově provedenou nižší výškou vozidla nebo nižší výškou vozidla, ve které je povolena tato kombinace kolo/pneumatika. Je nutné dbát na Všeobecné povolení provozní způsobilosti, popř. osvědčení pro díly pro nižší výšku vozidla..

32I

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit einem serienmäßigen„ “Sportfahrwerk“ oder einem geänderten Fahrwerk (Sportfahrwerk: Feder und Dämpfer), in dem diese Rad/Reifen- Kombination freigegeben ist. Die Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Das Teilegutachten des geänderten Fahrwerks ist zu beachten.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen se sériovým „sportovním podvozkem“ nebo upraveným podvozkem (sportovní podvozek: pružiny a tlumiče), ve kterém je povolena tato kombinace kolo/pneumatika. Je nutné dbát na Všeobecné povolení provozní způsobilosti, popř. osvědčení pro díly upraveného podvozku.

32J

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit einem geänderten Fahrwerk (Sportfahrwerk: Feder und Dämpfer), in dem diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist. Die Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. das Teilegutachten des geänderten Fahrwerks ist zu beachten.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s upraveným podvozkem (sportovní podvozek: pružiny a tlumiče), ve kterém je povolena tato kombinace  kolo/pneumatika. Je nutné dbát na Všeobecné povolení provozní způsobilosti, popř. osvědčení pro díly upraveného podvozku.

33H

Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Vorderachse ein Stabilisator eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung

nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.

Pokud už není sériově, musí být na přední nápravu zabudován stabilizátor. Při dovybavení je to nutno zohlednit v potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

33I

Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Hinterachse ein Stabilisator eingebaut werden.Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung

nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.

Pokud už není sériově, musí být na zadní nápravu zabudován stabilizátor. Při dovybavení je to nutno zohlednit v potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

33J

Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, müssen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.

Pokud už není sériově, musí být na přední a zadní nápravě zabudovány stabilizátory. Při dovybavení je to nutno zohlednit v potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

33K

Aus Gründen der Freigängigkeit ist die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination unter Umständen nur an Fahrzeugen ohne Stabilisator an der Vorderachse möglich.

Z důvodů vůle je možné použití této kombinace kolo/pneumatika eventuálně jen na vozidlech bez stabilizátoru na přední nápravě.

34I

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand von 3 mm zwischen Felgenhorn und Spurstange vorhanden ist.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže minimální vzdálenost mezi hranou ráfku a táhlem řízení je 3 mm.

34K

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand von 3 mm zwischen Felgenhorn und Federbein vorhanden ist.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže minimální vzdálenost mezi hranou ráfku a pružicí vzpěrou je 3 mm.

34L

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Felgenhorn und Federbein vorhanden ist.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže minimální vzdálenost mezi hranou ráfku a pružicí vzpěrou je 5 mm.

34M

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand von 3 mm zwischen Sonderrad und Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen vorhanden ist.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže minimální vzdálenost mezi speciálním kolem a částmi podvozku, popř. řízení je 3 mm.

34Q

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand (im entlasteten Zustand, Fahrzeug steht nicht auf den Rädern) von 5 mm zwischen Sonderrad und Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen vorhanden ist.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže minimální vzdálenost (v odlehčeném stavu, vozidlo nestojí na kolech) mezi speciálním kolem a částmi podvozku, popř. řízení je 5 mm.

34R

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn an der Hinterachse ein Mindestabstand von 4 mm zwischen Felgenhorn und Bremsleitung vorhanden ist.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže je na přední nápravě minimální vzdálenost mezi hranou ráfku a brzdovou instalací 4 mm.

34S

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn bei Volleinschlag der Lenkung ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Felge bzw. Reifen und Stabilisator vorhanden ist.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže při plném rejdu kol je minimální vzdálenost mezi ráfkem, popř. pneumatikou a stabilizátorem 5 mm.

34T

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn an der Hinterachse ein Mindestabstand von 4 mm zwischen Felgenhorn und Handbremsleitung vorhanden ist.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže na zadní nápravě je minimální vzdálenost mezi hranou ráfku a lanovodem ruční brzdy 4 mm.

34U

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand von 3 mm zwischen Sonderrad und Bremsteilen vorhanden ist.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže minimální vzdálenost mezi speciálním diskovým kolem a částmi brzdy je 3 mm.

34V

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn an der Hinterachse ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Felge und Bremsleitung, ABS-Leitung bzw. Handbremsseil vorhanden ist.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže na zadní nápravě je minimální vzdálenost mezi ráfkem a brzdovou instalací, kabelem ABS, popř. lankem ruční brzdy 5 mm.

34W

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn an der Vorderachse ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Felge und Bremsleitung bzw. ABS-Leitung vorhanden ist.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže na přední nápravě je minimální vzdálenost mezi ráfkem a brzdovou instalací, popř. kabelem ABS 5 mm.

34X

Die Verwendung der Rad/Reifenkombination ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Federbeinrohr der Vorderachse vorhanden ist. Dieser Abstand ist abhängig vom eingebauten Federbein, die max. Betriebsbreite ist zu beachten.

Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže minimální vzdálenost mezi pneumatikou a trubkou vzpěry zavěšení kola přední nápravy je 5 mm.

Tato vzdálenost je závislá na vestavěné vzpěře zavěšení, je nutné dbát na maximální provozní šířku.

34Y

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand von 2 mm zwischen Sonderrad und Bremsteilen ( z. B. Bremssattel, Bremsscheibe usw. (bei neuwertigen Bremsbelägen)) vorhanden ist.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže je minimální vzdálenost mezi speciálním kolem a brzdovými částmi (např. brzdovým třmenem,brzdovým kotoučem atd. (u nových brzdových obložení)) 2 mm.

34Z

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand von 2 mm zwischen Sonderrad und Bremsteilen ( z. B. Bremssattel, Bremsscheibe usw. (bei neuwertigen Bremsbelägen)) vorhanden ist.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže je minimální vzdálenost mezi speciálním kolem a brzdovými částmi (např. brzdovým třmenem, brzdovým kotoučem atd. (u nových brzdových obložení)) 2 mm.

35B

Die Spur- und Sturzwerte an der Vorderachse sind gemäß Herstellerangabe einzustellen.

Je nutno seřídit hodnoty sbíhavosti a hodnoty odklonu na přední nápravě podle údajů výrobce.

361

Diese Rad/Reifen-Kombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Servolenkung.

Tato kombiance kolo/pneumatika není přípustná na provedeních vozidel se servořízením.

362

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Omezením dorazu řízení přední nápravy lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

363

Diese Rad/Reifen-Kombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradlenkanlage.

Tato kombinace kolo/pneumatika není přípustná na provedeních vozidla s řiditelnými oběma nápravami.

364

Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Servolenkung.

Tato kombinace kolo/pneumatika je přípustná jen na provedeních vozidla se servořízením.

365

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Omezením dorazu řízení přední nápravy lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

366

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Omezením dorazu řízení nebo dodatečnou úpravou na podbězích předních kol v oblasti vnitřní strany kol lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika se zřetelem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

367

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Omezením dorazu řízení nebo dodatečnou úpravou na podbězích předních kol na vnitřní straně kol lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

368

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (verschiedene Lenkgetriebe in der Serie) kann es möglich sein, dass die Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination ausreichend ist.

Omezením dorazu řízení nebo dodatečnou úpravou na podbězích předních kol na vnitřní straně kol lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK. Podle stavu vybavení vozidla (různé sériové převodky řízení) může být umožněna dostatečná vůle kolo/pneumatika.

371

Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb.

Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních vozidla s pohonem všech kol.

372

Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla s pohonem všech kol.

373

Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních vozidla s pohonem na kola zadní nápravy.

374

Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla s pohonem na kola zadní nápravy.

375

Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních vozidla s pohonem předních kol.

376

Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních

vozidla s pohonem předních kol.

377

Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die im Fahrzeug-Schein/-Brief unter Ziff. 1, in Zeile 2 zur angegebenen Schadstoffklasse mit „3L“ (Kraftstoffverbrauchsgrenze 3 Liter - steuerbegünstigt) gekennzeichnet sind.

Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních vozidla, která jsou označena v osvědčení o technickém průkazu/ v technickém průkazu vozidla pod č. 1, v řádku 2 k udané třídě škodlivých emisí „3L“ (hranice spotřeby pohonných hmot 3 litry – zvýhodněno daňově).

378

Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die im Fahrzeug-Schein/-Brief unter Ziff. 1, in Zeile 2 zur angegebenen Schadstoffklasse mit „3L“ (Kraftstoffverbrauchsgrenze 3 Liter - steuerbegünstigt) gekennzeichnet sind.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou označena v osvědčení o technickém průkazu/ v technickém průkazu vozidla pod č. 1, v řádku 2 k udané třídě škodlivých emisí „3L“ (hranice spotřeby pohonných hmot 3 litry – zvýhodněno daňově).

381

Das Fahrzeug darf aufgrund der Nacharbeiten an der Karosserie nicht mehr im Anhängerbetrieb eingesetzt werden. Die Anhängelast ist in den Fahrzeugpapieren zu streichen. Zusätzlich ist in den Fahrzeugpapieren unter Ziff. 33 ein entsprechender Vermerk einzutragen.

Vozidlo už nesmí být použito na základě dodatečných úprav karosérie v provozu s přípojným vozidlem. Hmotnost přípojného vozidla se musí v dokladech od vozidla škrtnout. Dodatečně se musí do dokladů vozidla pod č. 33 zanést odpovídající záznam.

382

Diese Radausführung ist nur für die Verwendung an Anhängern zulässig.

Toto provedení kol je přípustné jen pro použití na přípojných vozidlech.

51A

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

Je nutné dbát na tlak huštění pneumatik předepsaný výrobcem vozidla (viz návod k obsluze nebo odkaz na tlak huštění pneumatik na vozidle), popř. výrobce pneumatik. Použití pneumatik pro nouzový provoz je přípustné podle výrobce jen se systémem kontroly tlaku huštění pneumatik.

51E

Vorn und hinten sind nur gleiche Reifenfabrikate zu verwenden.

Vepředu a vzadu lze použít jen stejné pneumatiky.

51G

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges, freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung,

die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže je tato pneumatika zapsaná již jako sériová v dokladech od vozidla nebo povolena výrobcem vozidla, viz výtah ze schválení vozidla Evropského společenství. Při používání je nutno dbát na load index (index zatížení), symbol rychlosti, označení M+S, pneumatiky uvedené v dokladech od vozidla, pokyny a doporučení výrobce vozidla.

51H

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 14-Zoll-Reifen ausgerüstet sind.

Použití této velikosti pneumatik není přípustné na provedeních vozidla, která jsou vybavena minimálně14-palcovými pneumatikami.

51I

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 13-Zoll-Reifen ausgerüstet sind.

Použití této velikosti pneumatik je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou vybavena minimálně 13-palcovými pneumatikami.

51J

Die Verwendung der Reifengrößen ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße,

nicht unterschritten wird.

Použití této velikosti pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže jmenovitá šířka pneumatik není menší než minimální velikost pneumatik zapsaná v dokladech od vozidla jako sériová.

51K

Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeug -ausführungen mit Allradantrieb nicht zulässig.

Použití odlišných velikostí pneumatik na přední a zadní nápravě není přípustné na provedeních vozidla s pohonem všech kol.

51L

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit 15-Zoll-Reifen ausgerüstet sind.

Použití této velikosti pneumatik je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 15-palcovými pneumatikami.

51M

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 15-Zoll-Reifen ausgerüstet sind.

Použití této velikosti pneumatik není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena minimálně 15-palcovými '70neumatikami.

51P

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Reifen ausgerüstet sind.

Použití této velikosti pneumatik není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena minimálně 16-palcovými pneumatikami.

51Q

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Reifen ausgerüstet sind.

Použití této velikosti pneumatik není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena minimálně 17-palcovými pneumatikami.

51R

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nur mit 13-Zoll-Reifen ausgerüstet sind.

Použití této velikosti pneumatik není přípustné na provedeních vozidla, která jsou vybavena sériově jen13-palcovými pneumatikami.

51S

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit 16-Zoll-Reifen ausgerüstet sind.

Použití této velikosti pneumatik je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 16-palcovými pneumatikami.

51T

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Reifen ausgerüstet sind.

Použití této velikosti pneumatik není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena minimálně 18-palcovými pneumatikami.

51U

Der Radhersteller hat den Kunden über den vorgeschriebenen Reifenfülldruck zu informieren.

Výrobce pneumatik musí zákazníka informovat o předepsaném tlaku huštění pneumatik.

51V

Alle reifenbezogenen Auflagen und Hinweise bezüglich Tragfähigkeit, Montage, Geschwindigkeitsmesser, Fahrverhalten, ABV und ASR sind dem Radgutachten bzw. unter Ziff. 33 den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

Všechna omezení týkající se pneumatik a pokyny týkající se nosnosti, montáže, měřiče rychlosti, jízdních vlastností, ABV a ASR lze najít v osvědčení pro pneumatiky, popř. pod č. 33 v dokladech od vozidla.

51W

Der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten, dieser vorgeschriebene Reifenfülldruck darf nicht größer sein als der

vom Fahrzeughersteller genannte Reifenfülldruck.

Je nutné dbát na tlak huštění pneumatik předepsaný výrobcem pneumatik, tento předepsaný tlak huštění pneumatik nesmí být větší než tlak huštění pneumatik uvedený výrobcem vozidla.

51X

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen auf dieser Radgröße (einschl. Einpresstiefe) in den Fahrzeugpapieren

bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung

dieser Reifengröße zu beachten.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla, jestliže tato pneumatika je na tuto velikost kola (včetně hloubky zálisu) již sériově zapsaná v dokladech od vozidla nebo povolena výrobcem vozidla. Při použití této velikosti pneumatiky je nutné dbát na pokyny a doporučení výrobce vozidla.

51Y

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen und die Einpresstiefe des serienmäßigen Rades größer ist als die Einpresstiefe des Sonderrades oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges, freigegeben ist. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže tato pneumatika je již sériově zapsaná v dokladech od vozidla a hloubka zálisu sériového kola je větší než hloubka zálisu speciálního kola nebo je povolena výrobcem vozidla, viz výtah ze schválení vozidla Evropského společenství. Při použití této velikosti pneumatiky dbejte pokynů a doporučení výrobce vozidla.

52A

Diese Reifengröße ist nicht mit M+S-Profil zulässig.

Tato velikost pneumatiky není přípustná s profilem M+S.

52J

Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.

Tato velikost pneumatiky je přípustná jen s profilem M+S.

52K Der Anbau der Rad/Reifen-Kombination ist in Bezug auf Freigängigkeit und die Vorschriften der StVZO mit Ausnahme des Fahrverhaltens geprüft, als Nachweis der Eignung (Fahrverhalten) dieser Reifengröße auf dem Fahrzeug ist eine Bestätigung des Fahrzeugherstellers, Reifenherstellers bzw. einer Technischen Prüfstelle bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Zástavba kombinace kolo/pneumatika je co se týká vůle a předpisů Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s výjimkou jízdních vlastností přezkoušena, jako důkaz použitelnosti (jízdních vlastností) této velikosti pneumatiky na vozidle je nutno vozit s sebou u dokladů vozidla potvrzení výrobce vozidla, výrobce pneumatik, popř. technické zkušebny.

52L

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nejsou povoleny výrobcem vozidla na tomto vozidle, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.

52M

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm).

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s elektronickým stabilizačním systémem.

52N

Die Verwendung dieser Reifengröße als BMW-Ausführung ist nicht zulässig.

Použití této velikosti pneumatik není přípustné jako provedení BMW.

52O

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nejsou povoleny výrobcem vozidla na tomto vozidle, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.

52P

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nejsou povoleny výrobcem vozidla na tomto vozidle, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.

52Q

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nejsou povoleny výrobcem vozidla na tomto vozidle, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.

52R

Die genannten Reifengrößen sind nicht mit M+S-Profil zulässig.

Jmenované velikosti pneumatik nejsou přípustné s profilem M+S.

530

Diese Reifengröße ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nur zulässig, wenn eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße vorliegt; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Tato velikost pneumatik je přípustná jen na osobních motorových vozidlech s konstrukční rychlostí vyšší než 250 km/h, jestliže existuje potvrzení výrobce pneumatik o dostačující nosnosti velikosti pneumatik; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

531

Diese Reifengröße ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nicht zulässig.

Tato velikost pneumatik není přípustná na osobních motorových vozidlech s konstrukční rychlostí větší než 250 km/h.

53J

Die Verwendung dieser Reifengröße ist aus Tragfähigkeitsgründen nicht zulässig, wenn Reifen der Geschwindigkeitskategorie „VR“ bzw. „ZR“ serienmäßig

in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind.“

Použití této velikosti pneumatik není z důvodů nosnosti přípustné, jestliže pneumatiky kategorie rychlosti „VR“ , popř. “ZR“ jsou jako sériové zapsány v dokladech od vozidla.

53M

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit einer zulässigen Achslast von höchstens 900 kg und einer Höchstgeschwindigkeit von 231 km/h.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla s nejvyšším přípustným zatížením nápravy 900 kg a nejvyšší rychlostí 231 km/h.

53N

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit einer zulässigen Achslast von höchstens 960kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla s nejvyšším přípustným zatížením nápravy 960 kg.

53P

Die erhöhte Achslast im Anhängebetrieb ist zu streichen.

Zvýšené zatížení nápravy v provozu s přípojným vozidlem je nutno škrtnout.

53Q

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit einer zulässigen Achslast von höchstens 1000kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla s nejvyšším přípustným zatížením nápravy 1000 kg.

53R

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die zulässigen Achlasten nicht größer als das zweifache der Reifentragfähigkeit sind. Bei

Fahrzeugausführungen mit höheren zulässigen Achslasten sind diese in den Fahrzeugpapieren entsprechend zu ändern.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen tehdy, jestliže přípustné zatížení náprav není větší než dvojnásobek nosnosti pneumatik. U provedení vozidla s vyšším přípustným zatížením náprav se tyto musí odpovídajícím způsobem změnit v dokladech od vozidla.

53S

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatik; doklad o použitelnosti je nutné vozit s sebou u dokladů vozidla. 53U Für Fahrzeuge mit gesteigerter Motorleistung ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der verwendeten Reifen erforderlich.

Pro vozidla se zvýšeným výkonem motoru je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti použitých pneumatik.

53V

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig mit dem Geschwindigkeitssymbol „W“.

Použití této velikosti pneumatik je přípustné jen se symbolem rychlosti „W“.

53Y

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig mit dem Geschwindigkeitssymbol „Y“.

Použití této velikosti pneumatik je přípustné jen se symbolem rychlosti „Y“.

53Z

Für Fahrzeuge mit gesteigerter Motorleistungsind zulässig, wenn eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der verwendeten Reifen vorliegt.

Pro vozidla se zvýšeným výkonem motoru jsou přípustné, jestliže existuje potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti použitých pneumatik.

54A

Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

Je nutné prokázat, že rychloměr a ukazatel ujeté vzdálenosti jsou v mezích přípustných tolerancí.Pokud se provede přenastavení, je to třeba zohlednit při posouzení dalších kombinací kolo/pneumatika v dokladech od vozidla.

54E

Das Kontrollgerät ist neu zu eichen.

Kontrolní přístroj je třeba ocejchovat.

54F

Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen zu berücksichtigen. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten

nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Podle základního vybavení vozidla jsou k sériové velikosti pneumatiky přiřazeny rychloměry s rozdílným počtem otáček vzhledem k ujeté vzdálenosti. Při použití velikosti pneumatiky, která zrovna není uvedena v dokladech od vozidla, může být proto potřeba přenastavení. Pokud se provádí přenastavení, je to třeba zohlednit při posuzování dalších kombinací kolo/pneumatika. Stav vozidla odpovídající předpisům je nutné nechat ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4. a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

56C

Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß die Montage der Reifen wegen der Felgenbettform nur von der Radinnenseite erfolgen darf.

Odběratele speciálních diskových kol je třeba upozornit na to, že montáž pneumatik se smí provádět z důvodu tvaru ráfku jen z vnitřní strany kol.

56D

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONS S-01

DUNLOP SP Sport 2000, D40

CONTINENTAL CZ 91

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

BRIDGESTONE S-01

DUNLOP SP Sport 2000, D40

CONTINENTAL CZ 91

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

56E

Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL alle

DUNLOP alle

GOODYEAR alle

MICHELIN alle

YOKOHAMA alle

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

CONTINENTAL všechny

DUNLOP všechny

GOODYEAR všechny

MICHELIN všechny

YOKOHAMA všechny

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

56F

Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP

MICHELIN

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

DUNLOP

MICHELIN

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

56G

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti této velikosti pneumatik na tento ráfek; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici

spolu s doklady k vozidlu.“

56H

Es sind nur Reifen der folgenden Hersteller zulässig: BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FIRESTONE, FULDA, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO und UNIROYAL. Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Jsou přípustné jen pneumatiky následujících výrobců: BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FIRESTONE, FULDA, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO a UNIROYAL. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

56I

Es sind nur Reifen der folgenden Hersteller zulässig: BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, MICHELIN, PIRELLI, TOYO und YOKOHAMA. Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Jsou přípustné jen pneumatiky následujících výrobců: BRIDGESTONE,

CONTINENTAL, DUNLOP, MICHELIN, PIRELLI, TOYO a YOKOHAMA.

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

56J

„st die Reifengröße mit „C“ (Nutzfahrzeugreifen) gekennzeichnet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße

auf dieser Felge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Je-li velikost pneumatiky označena „C“ (pneumatika užitkových vozidel), je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

56K

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich, die Felge entspricht nicht ETRTO; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku, ráfek neodpovídá ETRTO; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

571

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/45R18

Hinterachse: 275/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/45R18

zadní náprava: 275/40R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu..Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

572

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R19

Hinterachse: 285/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/35R19

zadní náprava: 285/30R19

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav.Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečném velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti. 573 Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb sind Reifenkombinationen nicht zulässig.

U vozidel s pohonem všech kol nejsou přípustné kombinace pneumatik.

574

Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte

Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Jsou přípustné sériové kombinace kolo/pneumatika. Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je

třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

575

Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte

Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Jsou přípustné sériové kombinace kolo/pneumatika. Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Při použití této velikosti pneumatiky je třeba dbát na příslušné pokyny a doporučení výrobce vozidla.

57D

Für Fahrzeuge mit ABS (Anti-Blockier-System) bzw. ASR (AntiSchlupf-Regelung) nur bei gleichem Abrollumfang zulässig.

Pro vozidla s ABS (antiblokovacím systémem), popř. ASR (regulací prokluzu hnacích kol) přípustné jen při stejné velikosti odvaleného obvodu.

57E

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Vorderachse zulässig.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na přední nápravě.

57F

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Hinterachse zulässig.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na zadní nápravě.

57I

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/55R15

Hinterachse: 225/50R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/55R15

zadní náprava: 225/50R15

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

57J

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 185/70R15

Hinterachse: 215/60 R15

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 185/70R15

zadní náprava: 215/60R15

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

57M

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 195/50R15

Hinterachse: 205/50R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Die Kombination ist an Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer

(ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) nicht zulässig. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 195/50R15

zadní náprava: 205/50R15

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Kombinace na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) není přípustná. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

57N

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/50R15

Hinterachse: 235/55R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Die Kombination ist an Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer

(ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) nicht zulässig. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/50R15

zadní náprava: 235/55R15

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Kombinace na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) není přípustná. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

57P

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/50R15

Hinterachse: 225/50R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Die Kombination ist an Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer

(ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) nicht zulässig. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/50R15

zadní náprava: 225/50R15

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Kombinace na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) není přípustná. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

57T

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/55R16

Hinterachse: 225/50R16

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/55R16

zadní náprava: 225/50R16

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla  s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

57U

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 215/40 R17

Hinterachse: 245/35 R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw.  Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 215/40R17

zadní náprava: 245/35R17

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

57W

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/45R17

Hinterachse: 265/40R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 235/45R17

zadní náprava: 265/40R17

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

57X

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 185/50R14

Hinterachse: 225/40R14

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Die Kombination ist an Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer

(ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) nicht zulässig. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 185/50R14

zadní náprava: 225/40R14

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Kombinace není přípustná na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hancích kol (ASR). Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

57Y

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 195/45R14

Hinterachse: 215/40R14

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Die Kombination ist an Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer

(ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) nicht zulässig. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 195/45R14

zadní náprava: 215/40R14

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Kombinace není přípustná na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR). Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

57Z

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 195/45R14

Hinterachse: 225/40R14

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Die Kombination ist an Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer

(ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) nicht zulässig. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 195/45R14

zadní náprava: 225/40R14

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Kombinace není přípustná na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR). Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

581

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockier-Verhinderer (ABV) oder Antriebsschlupf-Regelung (ASR) dürfen Reifen mit unterschiedlichen

Abrollumfängen nur verwendet werden, wenn der Unterschied der tatsächlichen Abrollumfänge kleiner/gleich 1% ist.

Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky s rozdílnými velikostmi odvaleného obvodu, jestliže rozdíl skutečných velikostí odvaleného obvodu je menší než/rovná se 1%.

585

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/35R19

Hinterachse: 255/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/35R19

zadní náprava: 255/30R19

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

590

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 248 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 248 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

591

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 175 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 175 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

592

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 180 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 180 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

593

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 185 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 185 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

594

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 190 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 190 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

595

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 195 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 195 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

596

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 200 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 200 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

597

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 205 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 205 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

598

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 210 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 210 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

599

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 215 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 215 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59A

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 220 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 220 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59B

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 225 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 225 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59C

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 230 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 230 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59D

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 235 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 235 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59E

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 240 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 240 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59F

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 170 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 170 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59G

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 255 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 255 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59H

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 176 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 176 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59I

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 260 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 260 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59J

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 265 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 265 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59K

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 250 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 250 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59L

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 208 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 208 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59M

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 212 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 212 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59N

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 232 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 232 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59O

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 236 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 236 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59P

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 228 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 228 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59Q

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 226 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 226 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59R

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 218 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 218 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59S

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 245 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 245 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59T

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 238 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 238 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59U

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 216 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 216 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59V

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 222 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 222 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

59W

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 242 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 242 mm (např. podle příručky výrobce pneumatik).

5AA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 600kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 600 kg.

5AB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 605kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 605 kg.

5AC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 610kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 610 kg.

5AD

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 615kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 615 kg.

5AE

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 620kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 620 kg.

5AF

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 625kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 625 kg.

5AG

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 630kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 630 kg.

5AH

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 635kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 635 kg.

5AI

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 640kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 640 kg.

5AJ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 645kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 645 kg.

5AK

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 650kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 650 kg.

5AL

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 655kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 655 kg.

5AM

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 660kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 660 kg.

5AN

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 665kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 665 kg.

5AP

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 670kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 670 kg.

5AQ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 675kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 675 kg.

5AR

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 680kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 680 kg.

5AS

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 685kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 685 kg.

5AT

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 690kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 690 kg.

5AU

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 695kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 695 kg.

5AV

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 614kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 614 kg.

5BA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 700kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 700 kg.

5BB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 705kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 705 kg.

5BC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 710kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 710 kg.

5BD

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 715kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 715 kg.

5BE

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 720kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 720 kg.

5BF

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 725kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 725 kg.

5BG

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 730kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 730 kg.

5BH

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 735kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 735 kg.

5BI

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 740kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 740 kg.

5BJ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 745kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 745 kg.

5BK

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 750kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 750 kg.

5BL

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 755kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 755 kg.

5BM

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 760kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 760 kg.

5BN

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 765kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 765 kg.

5BP

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 770kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 770 kg.

5BQ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 775kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 775 kg.

5BR

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 780kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 780 kg.

5BS

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 785kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 785 kg.

5BT

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 790kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 790 kg.

5BU

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 795kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 795 kg.

5BV

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 774kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 774 kg.

5CA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 800kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 800 kg.

5CB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 805kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 805 kg.

5CC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 810kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 810 kg.

5CD

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 815kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 815 kg.

5CE

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 820kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 820 kg.

5CF

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 825kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 825 kg.

5CG

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 830kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 830 kg.

5CH

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 835kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 835 kg.

5CI

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 840kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 840 kg.

5CJ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 845kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeníích vozidla až do přípustného zatížení náprav 845 kg.

5CK

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 850kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 850 kg.

5CL

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 855kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 855 kg.

5CM

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 860kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 860 kg.

5CN

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 865kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 865 kg.

5CP

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 870kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 870 kg.

5CQ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 875kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 875 kg.

5CR

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 880kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 880 kg.

5CS

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 885kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 885 kg.

5CT

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 890kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 890 kg.

5CU

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 895kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 895 kg.

5CV

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 824kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 824 kg.

5CW

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 874kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 874 kg.

5DA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 900kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 900 kg.

5DB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 905kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 905 kg.

5DC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 910kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 910 kg.

5DD

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 915kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 915 kg.

5DE

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 920kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 920 kg.

5DF

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 925kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 925 kg.

5DG

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 930kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 930 kg.

5DH

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 935kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 935 kg.

5DI

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 940kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 940 kg.

5DJ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 945kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 945 kg.

5DK

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 950kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 950 kg.

5DL

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 955kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 955 kg.

5DM

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 960kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 960 kg.

5DN

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 965kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 965 kg.

5DP

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 970kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 970 kg.

5DQ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 975kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 975 kg.

5DR

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 980kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 980 kg.

5DS

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 985kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 985 kg.

5DT

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 990kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 990 kg.

5DU

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 995kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 995 kg.

5DV

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 924kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 924 kg.

5DW

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 974kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 974 kg.

5EA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1000kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1000 kg.

5EB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1005kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1005 kg.

5EC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1010kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného '7Aatížení náprav 1010 kg.

5ED

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1015kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1015 kg.

5EE

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1020kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1020 kg.

5EF

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1025kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1025 kg.

5EG

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1030 kg.

5EH

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1035kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1035 kg.

5EI

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1040kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1040 kg.

5EJ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1045kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1045 kg.

5EK

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1050kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1050 kg.

5EL

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1055kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1055 kg.

5EM

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1060kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1060 kg.

5EN

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1065kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1065 kg.

5EP

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1070kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1070 kg.

5EQ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1075kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1075 kg.

5ER

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1080kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1080 kg.

5ES

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1085kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1085 kg.

5ET

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1090 kg.

5EU

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1095kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1095 kg.

5FA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1100kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1100 kg.

5FB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1105kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1105 kg.

5FC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1110kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1110 kg.

5FD

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1115kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1115 kg.

5FE

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1120 kg.

5FF

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1125kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1125 kg.

5FG

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1130kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1130 kg.

5FH

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1135kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1135 kg.

5FI

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1140kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1140 kg.

5FJ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1145kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1145 kg.

5FK

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1150kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1150 kg.

5FL

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1155kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1155 kg.

5FM

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1160 kg.

5FN

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1165kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1165 kg.

5FP

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen  bis zu einer zulässigen Achslast von 1170kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1170 kg.

5FQ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1175kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1175 kg.

5FR

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1180kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1180 kg.

5FS

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1185kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1185 kg.

5FT

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1190kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1190 kg.

5FU

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1195kg.

Použití '74éto velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1195 kg.

5GA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1200kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1200 kg.

5GB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1205kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1205 kg.

5GC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1210kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1210 kg.

5GD

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1215kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1215 kg.

5GE

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1220kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1220 kg.

5GF

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1225kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1225 kg.

5GG

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1230 kg.

5GH

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1235kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1235 kg.

5GI

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1240kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1240 kg.

5GJ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1245kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1245 kg.

5GK

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1250kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1250 kg.

5GL

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1255kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1255 kg.

5GM

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1260 kg.

5GN

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1265kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1265 kg.

5GP

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1270kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1270 kg.

5GQ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1275kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1275 kg.

5GR

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1280kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1280 kg.

5GS

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1285kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1285 kg.

5GT

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1290kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1290 kg.

5GU

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1295kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1295 kg.

5HA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1300 kg.

5HB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1305kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1305 kg.

5HC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1310kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1310 kg.

5HD

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1315kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1315 kg.

5HE

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1320kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1320 kg.

5HF

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1325kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1325 kg.

5HG

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1330kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1330 kg.

5HH

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1335kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1335 kg.

5HI

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1340kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1340 kg.

5HJ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1345kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1345 kg.

5HK

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1350kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1350 kg.

5HL

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1355kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1355 kg.

5HM

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1360kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1360 kg.

5HN

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1365kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1365 kg.

5HP

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1370kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1370 kg.

5HQ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1375kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1375 kg.

5HR

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1380 kg.

5HS

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1385kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1385 kg.

5HT

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1390kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1390 kg.

5HU

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1395kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1395 kg.

5IA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1400kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1400 kg.

5IB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1405kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1405 kg.

5IC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1410kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1410 kg.

5ID

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1415kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1415 kg.

5IE

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1420kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1420 kg.

5IF

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1425kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1425 kg.

5IG

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1430kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1430 kg.

5IH

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1435kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1435 kg.

5II

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1440kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1440 kg.

5IJ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1445kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1445 kg.

5IK

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1450kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1450 kg.

5IL

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1455kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1455 kg.

5IM

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1460kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1460 kg.

5IN

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1465kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1465 kg.

5IP

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1470kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1470 kg.

5IQ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1475kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1475 kg.

5IR

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1480kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1480 kg.

5IS

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1485kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1485 kg.

5IT

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1490kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1490 kg.

5IU

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1495kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1495 kg.

5JA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1500kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1500 kg.

5JB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1505kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1505 kg.

5JC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1510kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1510 kg.

5JD

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1520kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1520 kg.

5JF

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1525kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1525 kg.

5JG

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1530kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1530 kg.

5JH

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1535kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1535 kg.

5JI

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1540kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1540 kg.

5JJ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1545kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1545 kg.

5JK

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1550kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1550 kg.

5JL

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1555kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1555 kg.

5JM

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1560kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1560 kg.

5JN

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1565kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1565 kg.

5JP

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1570kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1570 kg.

5JQ

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1575kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1575 kg.

5JR

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1580kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1580 kg.

5JS

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1585kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1585 kg.

5JT

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1590kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1590 kg.

5JU

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1595kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1595 kg.

5KA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1600kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1600 kg.

5KB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1605kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1605 kg.

5KC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1610kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1610 kg.

5KG

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1630kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1630 kg.

5KK

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1650kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1650 kg.

5LA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1700kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1700 kg.

5LB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1705kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1705 kg.

5LC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1710kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1710 kg.

5LK

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1750kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1750 kg.

5MA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1800kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1800 kg.

5MB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1805kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1805 kg.

5MC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1810kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1810 kg.

5MK

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1850kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1850 kg.

5NA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1900kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1900 kg.

5NB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1905kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1905 kg.

5NC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1910kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1910 kg.

5NK

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1950kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1950 kg.

5PA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 2000kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2000 kg.

5PB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 2005kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2005 kg.

5PC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 2010kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2010 kg.

5PM

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 2060kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2060 kg.

5QE

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 2120kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2120 kg.

5QR

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 2180kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2180 kg.

5RA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 2200kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2200 kg.

5RI

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 2240kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2240 kg.

5SA

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 2300kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2300 kg.

5SM

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 2360kg.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 2360 kg.

612

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP2020 (Made in Germany)

PIRELLI P5000 DRAGO, P6000

CONTINENTAL CH90, CV90, CZ90

MICHELIN SX-GT

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesel Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

DUNLOP SP2020 (Made in Germany)

PIRELLI P5000 DRAGO, P6000

CONTINENTAL CH90, CV90, CZ90

MICHELIN SX-GT

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

613

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP SPORT 2000 (Made in Germany)

PIRELLI P5000 Drago

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesel Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP SPORT 2000 (Made in Germany)

PIRELLI P5000 Drago

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

617

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von max. 216 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen.

Smí být použity jen následující pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 216 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

618

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000 (Made in Germany)

MICHELIN MXX 3, XGT V

PIRELLI PZERO

TOYO 600 F1

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000 (Made in Germany)

MICHELIN MXX 3, XGT V

PIRELLI PZERO

TOYO 600 F1

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

619

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

MICHELIN MXX 3

PIRELLI P7000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 STVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

MICHELIN MXX 3

PIRELLI P7000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61A

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 2000

SP Sport 2040 E (Made in Germany)

MICHELIN SX GT

PIRELLI P5000 Drago

YOKOHAMA A520

CONTINENTAL ContiSportContact

FULDA Carat Extremo

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

DUNLOP SP Sport 2000

SP Sport 2040 E (Made in Germany)

MICHELIN SX GT

PIRELLI P5000 Drago

YOKOHAMA A520

CONTINENTAL ContiSportContact

FULDA Carat Extremo

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61C

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000 (Made in Germany)

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: typ:

DUNLOP SP Sport 8000 (Made in Germany)

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61E

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D40 (Made in Germany)

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: typ:

DUNLOP D40 (Made in Germany)

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61G

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000 (Made in Germany)

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: typ:

DUNLOP SP Sport 8000 (Made in Germany)

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61H

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDEGESTONE S-02, LM 22

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 2000 (Made in Germany)

PIRELLI P5000 Drago, P6000, P7000

UNIROYAL Rallye RTT-2, Rallye 440

SEMPERIT Direction M800

TOYO 600 F1, Proxes T1, Proxes t1-S

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

BRIDEGESTONE S-02, LM 22

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 2000 (Made in Germany)

PIRELLI P5000 Drago, P6000, P7000

UNIROYAL Rallye RTT-2, Rallye 440

SEMPERIT Direction M800

TOYO 600 F1, Proxes T1, Proxes t1-S

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61I

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 9000 (Made in Germany)

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: typ:

DUNLOP SP Sport 9000 (Made in Germany)

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61J

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000 (Made in Germany)

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: typ:

DUNLOP SP Sport 8000 (Made in Germany)

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61K

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von max. 205 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen.

Smí být použity jen následující pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 205 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle.

61L

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von max. 210 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen.

Smí být použity jen následující pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 210 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle.

61M

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von max. 200 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen.

Smí být použity jen následující pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 200 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika. Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle.

61N

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 2000,

SP Sport 8000 (Made in Germany)

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: typ:

DUNLOP SP Sport 2000,

SP Sport 8000 (Made in Germany)

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61O

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI PZero

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: typ:

PIRELLI PZero

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61P

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP2000, SP8000 (Made in Germany)

HANKOOK 866

KUMHO Powermax II

PIRELLI P6000, P7000, P Zero

CONTINENTAL CV90, CZ90, EcoContact CP

UNIROYAL Rally RTT-2, Rally 540

SEMPERIT Direction M800, Top Speed M807

TOYO Proxes T1

YOKOHAMA AVS

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 STVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

DUNLOP SP2000, SP8000 (Made in Germany)

HANKOOK 866

KUMHO Powermax II

PIRELLI P6000, P7000, P Zero

CONTINENTAL CV90, CZ90, EcoContact CP

UNIROYAL Rally RTT-2, Rally 540

SEMPERIT Direction M800, Top Speed M807

TOYO Proxes T1

YOKOHAMA AVS

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61Q

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

Pirelli P Zero Reinforced

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 STVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

Pirelli P Zero Reinforced

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61R

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000 (Made in Germany)

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: typ:

DUNLOP SP SPORT 8000 (Made in Germany)

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61S

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01

CONTINENTAL ContiSportContact

MICHELIN MXX3

PIRELLI P6000, P7000

SEMPERIT Direction M800

UNIROYAL Rallye RTT-2

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 STVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

BRIDGESTONE S-01

CONTINENTAL ContiSportContact

MICHELIN MXX3

PIRELLI P6000, P7000

SEMPERIT Direction M800

UNIROYAL Rallye RTT-2

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61T

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000 (Made in Germany)

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 STVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000 (Made in Germany)

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61U

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI P5000 DRAGO, P6000

CONTINENTAL CH/CV 90

UNIROYAL Rallye 540

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

PIRELLI P5000 DRAGO, P6000

CONTINENTAL CH/CV 90

UNIROYAL Rallye 540

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61V

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 2000*E,

SP Sport 8080E (Made in Germany)

PIRELLI P7000

MICHELIN Pilot Sport

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 STVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 2000*E,

SP Sport 8080E (Made in Germany)

PIRELLI P7000

MICHELIN Pilot Sport

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61W

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 9000 (Made in Germany)

PIRELLI P7000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 STVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 9000 (Made in Germany)

PIRELLI P7000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61X

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL EcoContact CP

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

CONTINENTAL EcoContact CP

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61Y

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI P5000 Drago

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

PIRELLI P5000 Drago

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

61Z

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP2020

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

DUNLOP SP2020

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

631

Die Eignung von „“ZR““-Reifen der folgenden Hersteller wird bestätigt: BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL und YOKOHAMA. Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.“

Použitelnost pneumatik „ZR“ následujících výrobců se potvrzuje: BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL a YOKOHAMA. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

634

Außer den serienmäßigen Reifenfabrikaten sind auch „“ZR““-Reifen folgender Hersteller zulässig: BRIDGESTONE, FALKEN, KLEBER, SEMPERIT, TOYO und YOKOHAMA. Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Kromě sériových pneumatik jsou přípustné také pneumatiky „ZR“ následujících výrobců: BRIDGESTONE, FALKEN, KLEBER, SEMPERIT, TOYO a YOKOHAMA. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

635

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-02

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP D40, SP SPORT 8000

PIRELLI P700-Z

UNIROYAL RTT-1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

BRIDGESTONE S-02

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP D40, SP SPORT 8000

PIRELLI P700-Z

UNIROYAL RTT-1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

636

„Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000, Sp Sport 8080,

SP Sport 9000

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN Pilot Sport

PIRELLI P6000

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

BRIDGESTONE S-01

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000, Sp Sport 8080,

SP Sport 9000

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN Pilot Sport

PIRELLI P6000

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

637

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact (ZR Reinforced)

PIRELLI P7000 (ZR Reinforced)

UNIROYAL RTT-2 (ZR Reinforced)

TOYO Proxes-T1 plus

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

CONTINENTAL ContiSportContact (ZR Reinforced)

PIRELLI P7000 (ZR Reinforced)

UNIROYAL RTT-2 (ZR Reinforced)

TOYO Proxes-T1 plus

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

638

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D40, SP Sport 8000

UNIROYAL RTT1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

DUNLOP D40, SP Sport 8000

UNIROYAL RTT1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

639

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D40

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: typ:

DUNLOP D40

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63A

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

PIRELLI PZERO

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

DUNLOP SP Sport 8000

PIRELLI PZERO

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63B

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI PZERO

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: typ:

PIRELLI PZERO

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63C

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: typ:

DUNLOP SP Sport 8000

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63D

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

UNIROYAL RTT1, RTT-2

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: typ:

DUNLOP SP Sport 8000

UNIROYAL RTT1, RTT-2

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63E

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

MICHELIN MXX3

PIRELLI P-ZERO

YOKOHAMA AV1-45i

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

MICHELIN MXX3

PIRELLI P-ZERO

YOKOHAMA AV1-45i

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63F

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

GOODYEAR EAGLE GSD

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: typ:

GOODYEAR EAGLE GSD

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63G

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

KLEBER C551 Z2

MICHELIN MXM

UNIROYAL RALLYE 440

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

DUNLOP SP Sport 8000

KLEBER C551 Z2

MICHELIN MXM

UNIROYAL RALLYE 440

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63H

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

MICHELIN MXX3 Reinforced

PIRELLI P700-Z Reinforced

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

MICHELIN MXX3 Reinforced

PIRELLI P700-Z Reinforced

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63M

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D40

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: typ:

DUNLOP D40

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63N

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 9000

GOODYEAR EAGLE GS-A

UNIROYAL RTT1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: typ:

DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 9000

GOODYEAR EAGLE GS-A

UNIROYAL RTT1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63P

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

CONTINENTAL CZ 91

PIRELLI P700-Z, P7000 Reinf.

UNIROYAL RTT1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

DUNLOP SP Sport 8000

CONTINENTAL CZ 91

PIRELLI P700-Z, P7000 Reinf.

UNIROYAL RTT1

Použijí-li se pneumatiky jiných '76ýrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63Q

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 8000 ULW

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 8000 ULW

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63R Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63S

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact (ZR Reinforced)

TOYO Proxes-T1 plus

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

CONTINENTAL ContiSportContact (ZR Reinforced)

TOYO Proxes-T1 plus

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63T

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 9000

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

DUNLOP SP Sport 9000

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

63V

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact 2

(93Y, 1300kg bis 270 km/h)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

CONTINENTAL ContiSportContact 2

(93Y, 1300kg až 270 km/h)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

651

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE alle

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie H, V, W, ZR

DUNLOP D 8 M2

FULDA Y 2000, Y 2000+

GOODYEAR EAGLE NCT2 bzw. NCT3, EAGLE GW

KLEBER C651V, C651H, C40V, C40H

MICHELIN MXV, MXV3 A, ENERGY MXV3 A

PIRELLI P 600

TOYO alle mit Geschw.-kategorie H, V, ZR

YOKOHAMA A509, S760, S480(M+S), A344

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

BRIDGESTONE všechny

CONTINENTAL všechny s kategorií rychlosti H, V, W, ZR

DUNLOP D 8 M2

FULDA Y 2000, Y 2000+

GOODYEAR EAGLE NCT2 popř. NCT3, EAGLE GW

KLEBER C651V, C651H, C40V, C40H

MICHELIN MXV, MXV3 A, ENERGY MXV3 A

PIRELLI P 600

TOYO všechny s kategorií rychlosti H, V, ZR

YOKOHAMA A509, S760, S480(M+S), A344

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba  potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o  použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

652

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na

tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu

s doklady k vozidlu.

653 Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CH 90, EcoContactCP

DUNLOP SP Sport 2000 bzw. 2000 E

MICHELIN Energy MXV3A, XH1

PIRELLI P6000

SEMPERIT Top Speed M 807

YOKOHAMA A510,A539

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich;

der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

CONTINENTAL CH 90, EcoContactCP

DUNLOP SP Sport 2000, popř. 2000 E

MICHELIN Energy MXV3A, XH1

PIRELLI P6000

SEMPERIT Top Speed M 807

YOKOHAMA A510, A539.

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

654

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000

GOODYEAR EAGLE F1

PIRELLI P ZERO

UNIROYAL RTT-1

YOKOHAMA A008P

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

DUNLOP SP SPORT 8000

GOODYEAR EAGLE F1

PIRELLI P ZERO

UNIROYAL RTT-1

YOKOHAMA A008P

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

655

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate der Geschwindigkeitskategorie

„T“ verwendet werden:

Hersteller: Typ:

GENERAL TIRE XP 2000

YOKOHAMA Y352

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky rychlostní kategorie „T“:

výrobce: typ:

GENERAL TIRE XP 2000

YOKOHAMA Y352

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

656

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S01

CONTINENTAL CZ 91, CZ 99

DUNLOP SP Sport 8000

MICHELIN MXX3

PIRELLI PZERO

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

BRIDGESTONE S01

CONTINENTAL CZ 91, CZ 99

DUNLOP SP Sport 8000

MICHELIN MXX3

PIRELLI PZERO.

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

657

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000

GOODYEAR EAGLE GSC; EAGLE F1

PIRELLI PZERO

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

DUNLOP SP SPORT 8000

GOODYEAR EAGLE GSC, EAGLE F1

PIRELLI PZERO

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

658

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE SF 350

DUNLOP SP 2000

PIRELLI P7F

YOKOHAMA A008

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

BRIDGESTONE SF 350

DUNLOP SP 2000

PIRELLI P7F

YOKOHAMA A008

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

659

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S01

MICHELIN MXX3 (Pilot SX)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

BRIDGESTONE S01

MICHELIN MXX3 (Pilot SX)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65A

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01

DUNLOP SP Sport 2000, D40

CONTINENTAL CZ 91

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

BRIDGESTONE S-01

DUNLOP SP Sport 2000, D40

CONTINENTAL CZ 91

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65B

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CZ91

DUNLOP SP Sport 8000

FIRESTONE FH 690

GOODYEAR Eagle F1, EAGLE GSD+

MICHELIN XGTV, MXM, MXV2, MXX, MXX3, SX-GT

TOYO Proxes-T1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

CONTINENTAL CZ91

DUNLOP SP Sport 8000

FIRESTONE FH 690

GOODYEAR Eagle F1, EAGLE GSD+

MICHELIN XGTV, MXM, MXV2, MXX, MXX3, SX-GT

TOYO Proxes-T1.

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatiky na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65C

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL alle M+S mit Geschwindigkeissymbol H

MICHELIN X M+S130 mit Geschwindigkeitssymbol T

X M+S330 mit Geschwindigkeitssymbol H

PIRELLI P4000, Winter 210 Performance

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

CONTINENTAL všechny M+S se symbolem rychlosti H

MICHELIN X M+S130 se symbolem rychlostil T,

X M+S330 se symbolem rychlosti H

PIRELLI P4000, Winter 210 Performance

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65D

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL alle

MICHELIN MXV3A

TOYO Proxes-T1-S

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

CONTINENTAL všechny

MICHELIN MXV3A

TOYO Proxes-T1-S

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65E

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

GOODYEAR EAGLE NCT2

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: typ:

GOODYEAR EAGLE NCT2

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65F

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

MICHELIN MXX, MXX 2, MXX 3

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

MICHELIN MXX, MXX 2, MXX 3

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65G

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CV91, CZ91, CZ99

GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD+

TOYO Proxes-T1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CV91, CZ91, CZ99

GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD+

TOYO Proxes-T1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65H

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ: BRIDGESTONE S-01 N1

DUNLOP SP Sport 8000 N0, SP Sport 9000

MICHELIN MXX 3, Pilot Sport

PIRELLI PZERO, P7000

CONTINENTAL CZ 91 N0, ContiSportContact N1

TOYO Proxes-F1 S N0, Proxes-T1 plus

YOKOHAMA A008P N1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ: BRIDGESTONE S-01 N1

DUNLOP SP Sport 8000 N0, SP Sport 9000,

MICHELIN MXX 3, Pilot Sport,

PIRELLI PZERO, P7000,

CONTINENTAL CZ 91 N0, ContiSportContact N1,

TOYO Proxes-F1 S N0, Proxes-T1 plus,

YOKOHAMA A008P N1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65I

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01

DUNLOP SP Sport 8000

MICHELIN MXX 3 N0

PIRELLI P ZERO

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-01

DUNLOP SP Sport 8000

MICHELIN MXX 3 N0

PIRELLI P ZERO

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65J

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

DUNLOP SP Sport 8000

MICHELIN MXX 3

TOYO Proxes-T1

YOKOHAMA A008P

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL všechny s rychlostní kategorií ZR

DUNLOP SP Sport 8000

MICHELIN MXX 3

TOYO Proxes-T1

YOKOHAMA A008P

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65K

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01, B530

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000

FULDA Y 3000

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN SX-GT, MXX 3

PIRELLI P 5000, PZERO

TOYO Proxes-T1

UNIROYAL RTT-2, RALLYE 440

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-01, B530

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000

FULDA Y 3000

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN SX-GT, MXX 3

PIRELLI P 5000, PZERO

TOYO Proxes-T1

UNIROYAL RTT-2, RALLYE 440

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65L

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI P Zero Reinforced

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI P Zero Reinforced

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65M

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN SX-GT

UNIROYAL RTT-2

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN SX-GT

UNIROYAL RTT-2

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65N

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE B 530, S-01

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 2040

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN SX-GT

TOYO Proxes T1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE B 530, S-01

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 2040

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN SX-GT

TOYO Proxes T1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65O

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65P

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CV90, CZ90, Eco Contact CP

MICHELIN Pilot HX-MXM, Pilot CX-KA

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CV90, CZ90, Eco Contact CP

MICHELIN Pilot HX-MXM, Pilot CX-KA

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65Q

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

MICHELIN Pilot HX-MXM

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

MICHELIN Pilot HX-MXM

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65S

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S02

DUNLOP SP Sport 8000

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S02

DUNLOP SP Sport 8000

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik ovelikosti pneumatik na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65T

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich, der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65U

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL EcoContact EP

SEMPERIT Top Grip M829

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL EcoContact EP

SEMPERIT Top Grip M829

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65V

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL EcoContact 3

DUNLOP SP Sport 200E, SP Sport 200E*

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL EcoContact 3

DUNLOP SP Sport 200E, SP Sport 200E*

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

65W

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL SportContact 2

DUNLOP SP Sport 9000

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL SportContact 2

DUNLOP SP Sport 9000

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

660

Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden: MICHELIN Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen pneumatiky následujících výrobců: MICHELIN. Použijí- -li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

661

Es dürfen nur Reifen der Geschwindigkeitskatgorie “V“ oder “Z“ von folgenden Herstellern verwendet werden: BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FULDA, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, YOKOHAMA. Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen pneumatiky s kategorií rychlosti „V“ nebo “Z“ následujících výrobců: BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FULDA, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, YOKOHAMA. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

662

Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP; FULDA; SEMPERIT; PIRELLI; UNIROYAL

BRIDGESTONE (H, V, Z);

CONTINENTAL (H, V, Z);

GOODYEAR (H, V, Z); KLEBER C651 H/V;

TOYO (H, V, Z);

YOKOHAMA A509

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP, FULDA, SEMPERIT, PIRELLI, UNIROYAL

BRIDGESTONE (H, V, Z),

CONTINENTAL (H, V, Z),

GOODYEAR (H, V, Z), KLEBER C651 H/V,

TOYO (H, V, Z),

YOKOHAMA A509

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

663

Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE

CONTINENTAL

CONTINENTAL M+S Profile

GOODYEAR

GOODYEAR EAGLE GW (M+S)

DUNLOP

DUNLOP SP Winter Sport

KLEBER 551 V

PIRELLI

UNIROYAL

u. UNIROYAL MS*plus 3 bzw. MS*plus 44,

YOKOHAMA A510

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity '6Aen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE

CONTINENTAL

CONTINENTAL M+S Profile, GOODYEAR,

GOODYEAR

GOODYEAR EAGLE GW (M+S)

DUNLOP

DUNLOP SP Winter Sport

KLEBER 551 V

PIRELLI

UNIROYAL

UNIROYAL MS*plus 3 resp. MS*plus 44,

YOKOHAMA A510

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

664

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE SF 228, SF 381, RD 108

MICHELIN alle mit Geschw.-kategorie Q, R, S, H

SEMPERIT alle mit Geschw.-kategorie S

YOKOHAMA S701, S480 (M+S)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE SF 228, SF 381, RD 108,

MICHELIN všechny s indexem rychlosti Q, R, S, H

SEMPERIT všechny s indexem rychlosti S,

YOKOHAMA S701, S480 (M+S)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

665

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE alle

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie H DUNLOP alle

GOODYEAR alle

MICHELIN MXV

TOYO alle

YOKOHAMA S707

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE všechny

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti H

GOODYEAR všechny

MICHELIN MXV

TOYO všechny

YOKOHAMA S707

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

666

Es dürfen nur Reifen der Geschwindigkeitskategorie “V“ oder “Z“ von folgenden Herstellern verwendet werden: BRIDGESTONE, CONTINENTAL, GOODRICH, GOODYEAR,KLEBER C601 H/V, PIRELLI, TOYO, UNIROYAL, YOKOHAMA. Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen pneumatiky s indexem rychlosti „V“ nebo „Z“ následujících výrobců: BRIDGESTONE, CONTINENTAL, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER C601 H/V, PIRELLI, TOYO, UNIROYAL, YOKOHAMA. Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

667

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate der Geschwindigkeitskategorie

“V“ oder “Z“ verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000 ab DOT Endziffer .......373

FULDA Y 3000, Carat Extremo

GOODYEAR EAGLE F1

PIRELLI PZERO

UNIROYAL Rallye 440

YOKOHAMA AV1-40i

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky s indexem rychlosti „V“ nebo „Z“:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000

od DOT konečného čísla .......373

FULDA Y 3000, Carat Extremo

GOODYEAR EAGLE F1,

PIRELLI PZERO

UNIROYAL Rallye 440,

YOKOHAMA AV1-40i

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

668

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE WT 11 mit Geschw.-symbol T, H

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie V, ZR alle M+S

DUNLOP SP Sport 200, SP Sport 9, SP SPORT D8 M2

mit Geschw.-kategorie H, V, ZR

FIRESTONE alle mit Geschw.-kategorie H, V, ZR

FULDA alle mit Geschw.-kategorie V, ZR Kristall 4,

Kristal 3000

GOODYEAR EAGLE NCT, EAGLE NCT 2, EAGLE GW

KLEBER C651 H/V/W

PIRELLI P600, P2000, P4000, Winter Performance

MICHELIN MXV2, MXV3A

UNIROYAL alle mit Geschw.-kategorie H, V, ZR MS*plus 3

MS*plus 44

YOKOHAMA A509, S760, S480(M+S)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE WT 11 s indexem rychlosti T, H,

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti V

ZR všechny M+S

DUNLOP SP Sport 200, SP Sport 9, SP SPORT D8,

M2 s indexem rychlosti H, V, ZR

FIRESTONE všechny s indexem rychlosti H, V, ZR

FULDA všechny s indexem rychlosti V, ZR

Kristall 4, Kristal 3000,

GOODYEAR EAGLE NCT, EAGLE NCT 2, EAGLE GW

KLEBER C651 H/V/W,

PIRELLI P600, P2000, P4000, Winter Performance

MICHELIN MXV2, MXV3A

UNIROYAL všechny s indexem rychlosti H, V,

ZR MS*plus 3, MS*plus 44

YOKOHAMA A509, S760, S480(M+S)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

669

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000

MICHELIN SX GT

PIRELLI P6000

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.“

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-01,

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000

MICHELIN SX, GT

PIRELLI P6000

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.“

66A

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate der Geschwindigkeitskategorie

“V“ oder “Z“ verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01

CONTINENTAL CotiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN alle

PIRELLI P ZERO, P7000

SEMPERIT Direction

UNIROYAL RTT-2

YOKOHAMA AV1-40i

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky s indexem rychlosti „V“ nebo

„Z“:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-01,

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN všechny

PIRELLI P ZERO, P7000

SEMPERIT Direction

UNIROYAL RTT-2,

YOKOHAMA AV1-40i.

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66B

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate der Geschwindigkeitskategorie

„V“ oder „Z“ verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

DUNLOP SP Sport 8000

UNIROYAL RTT-1,RTT-2

YOKOHAMA AV1-40i, A510, A008P

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky s indexem rychlosti „V“ nebo

„Z“:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

DUNLOP SP Sport 8000

UNIROYAL RTT-1, RTT-2

YOKOHAMA AV1-40i, A510, A008P

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66C

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000,SP Sport 9000

FULDA Carat Extremo

GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD*

MICHELIN SX GT, MXX3

PIRELLI P7000, P5000 Vizzola, PZERO As.

SEMPERIT Direction M800

TOYO Proxes T1, Proxes T1plus

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 9000

FULDA Carat Extremo,

GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD*,

MICHELIN SX GT, MXX3

PIRELLI P7000, P5000 Vizzola, PZERO As

SEMPERIT Direction M800,

TOYO Proxes T1, Proxes T1plus

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66D

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

YOKOHAMA A510

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

YOKOHAMA A510

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66E

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate der Geschwindigkeitskategorie

„V“ oder „Z“ verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

CONTINENTAL ContiSportContact

UNIROYAL RTT-2

YOKOHAMA A510, A008P, AV1-40i

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky s kategorií rychlosti „V“ nebo

„Z“:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01,

CONTINENTAL ContiSportContact

UNIROYAL RTT-2,

YOKOHAMA A510, A008P, AV1-40i

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66F

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

DUNLOP D40, SP Sport 8000 FULDA Y 3000

GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD+, EAGLE GSA, GW

MICHELIN alle

PIRELLI P700-Z, PZERO

UNIROYAL Rallye 440, RTT-1

YOKOHAMA A008, AV1-45i

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR

DUNLOP D40, SP Sport 8000 FULDA Y 3000

GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD+, EAGLE GSA, GW

MICHELIN všechny

PIRELLI P700-Z, PZERO

UNIROYAL Rallye 440, RTT-1,

YOKOHAMA A008, AV1-45i

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66H

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D40, SP Sport 2000, SP Sport 8000

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP D40, SP Sport 2000, SP Sport 8000

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66I

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ: BRIDGESTONE RE 71, S-01

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

DUNLOP D40, SP Sport 2000

GOODYEAR EAGLE F1

KLEBER DR552 Z

MICHELIN MXM, MXM Sport

PIRELLI P600, P6000

UNIROYAL Rallye 440

YOKOHAMA AV1-55i

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR

DUNLOP D40, SP Sport 2000,

GOODYEAR EAGLE F1, KLEBER DR552 Z,

MICHELIN MXM, MXM Sport,

PIRELLI P600, P6000

UNIROYAL Rallye 440,

YOKOHAMA AV1-55i

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66J

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE alle

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie H, V, W, ZR

DUNLOP D 8, SP2000

FULDA Y 2000+, Y 3000

GOODYEAR Eagle NCT2, NCT3, Eagle GW+

KLEBER C 601H, C 601V

PIRELLI P4000, P6000

SEMPERIT M711 Sport Life, M807 Top Speed

TOYO alle mit Geschw.-kategorie H, V, ZR

UNIROYAL Rallye 440, Rallye 340/60, Rallye RTT-1

YOKOHAMA AV1-60i, A510, A509, S480(M+S)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE všechny,

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti H, V, W, ZR

DUNLOP D 8, SP2000

FULDA Y 2000+, Y 3000,

GOODYEAR Eagle NCT2, NCT3, Eagle GW+

KLEBER C 601H, C 601V

PIRELLI P4000, P6000

SEMPERIT M711 Sport Life, M807 Top Speed,

TOYO všechny s indexem rychlosti H, V, ZR

UNIROYAL Rallye 440, Rallye 340/60, Rallye RTT-1,

YOKOHAMA AV1-60i, A510, A509, S480(M+S)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66K

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

DUNLOP SP Sport 2000, D40

KLEBER DR552 Z t

MICHELIN MXM, MXM Sport

UNIROYAL Rallye 440

YOKOHAMA AV1-55i

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01,

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR

DUNLOP SP Sport 2000, D40

KLEBER DR552 Z,

MICHELIN MXM, MXM Sport

UNIROYAL Rallye 440,

YOKOHAMA AV1-55i

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66L

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

MICHELIN MXM

PIRELLI P700-Z

UNIROYAL Rallye 440

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-01,

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR,

MICHELIN MXM,

PIRELLI P700-Z

UNIROYAL Rallye 440

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66M

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

FULDA DIADEM STAHL

YOKOHAMA S701, S480(M+S)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

FULDA DIADEM STAHL,

YOKOHAMA S701, S480(M+S)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66N

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE SF 215, SF 322

GOODYEAR alle

FULDA DIADEM 2

TOYO alle

YOKOHAMA S707, S480(M+S)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE SF 215, SF 322

GOODYEAR všechny

FULDA DIADEM 2,

TOYO všechny

YOKOHAMA S707, S480(M+S)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66O

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI alle

FIRESTONE F 580 FS

HANKOOK Radial 884

CONTINENTAL EcoContact EP, CT 22, TS 760

SEMPERIT M 701, M 829

UNIROYAL rallye 580, MS plus 4

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI všechny

FIRESTONE F 580 FS

HANKOOK Radial 884,

CONTINENTAL EcoContact EP, CT 22, TS 760

SEMPERIT M 701, M 829

UNIROYAL rallye 580, MS plus 4

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66P

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

CONTINENTAL alle mit ZR Spezifikation

DUNLOP D40, SP Sport 8000 FALKEN FK 04G

GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE GSD, EAGLE GV

MICHELIN MXX, MXX 3

UNIROYAL RTT 1

YOKOHAMA AV1-45i, A510, A008P

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01,

CONTINENTAL všechny se specifikací ZR

DUNLOP D40, SP Sport 8000, FALKEN FK 04G

GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE GSD, EAGLE GV,

MICHELIN MXX, MXX 3

UNIROYAL RTT 1,

YOKOHAMA AV1-45i, A510, A008P

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66R

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

FULDA DIADEM

FIRESTONE F-560

TOYO 310

YOKOHAMA S701, S480(M+S)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

FULDA DIADEM

FIRESTONE F-560

TOYO 310

YOKOHAMA S701, S480(M+S)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66S

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL alle mit H bzw. V Spezifikation

DUNLOP alle

FULDA alle

GOODYEAR alle

PIRELLI alle

YOKOHAMA A509, S760, S480(M+S)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL všechny se specifikací H popř. V

DUNLOP všechny

FULDA všechny

GOODYEAR všechny

PIRELLI všechny

YOKOHAMA A509, S760, S480(M+S)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66T

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate der Geschwindigkeitskategorie

“V“ oder “Z“ verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01

CONTINENTAL ContiSportContact

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN MXX3, Pilot Sport

PIRELLI P5000 Drago, P6000, P7000

YOKOHAMA AV1-40i

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky s kategorií rychlosti „V“ nebo

„Z“:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-01

CONTINENTAL ContiSportContact

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN MXX3, Pilot Sport

PIRELLI P5000 Drago, P6000, P7000

YOKOHAMA AV1-40i

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66U

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE SF 350, RE 71

DUNLOP D8

MICHELIN MXV 2

PIRELLI P 6, P 600, P 700Z, P 5000

TOYO 600 F1, 600-F3

YOKOHAMA AV1-60i, A008, A510, A 509

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE SF 350, RE 71

DUNLOP D8

MICHELIN MXV 2

PIRELLI P 6, P 600, P 700Z, P 5000

TOYO 600 F1, 600-F3

YOKOHAMA AV1-60i, A008, A510, A 509

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66V

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

YOKOHAMA A510

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

YOKOHAMA A510

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66W

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate der Geschwindigkeitskategorie

„V“ oder „Z“ verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 2000, SP Sport 8000

BRIDGESTONE RE 71, S-01

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

FALKEN FK05G

FULDA Y 3000, Y 2000

GOODYEAR EAGLE GSD, EAGLE GV, EAGLE ZR

KLEBER DR502 Z

MICHELIN alle

PIRELLI P700-Z, PZERO, P5000,P6000

TOYO Proses-T1

UNIROYAL RALLYE 440, RTT-1

YOKOHAMA AV1-50i, A510, A509, A008P

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky s indexem rychlosti „V“ nebo

„Z“:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 2000, SP Sport 8000

BRIDGESTONE RE 71, S-01

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR

FALKEN FK05G

FULDA Y 3000, Y 2000

GOODYEAR EAGLE GSD, EAGLE GV, EAGLE ZR

KLEBER DR502 Z

MICHELIN všechny

PIRELLI P700-Z, PZERO, P5000,P6000

TOYO Proses-T1

UNIROYAL RALLYE 440, RTT-1

YOKOHAMA AV1-50i, A510, A509, A008P

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66X

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL alle V, VR, ZR

DUNLOP SP SPORT D40, 2000, 2020, 8000

GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE F1, EAGLE NCT2

KLEBER DR503 V

MICHELIN MXV2, XGTV,MXV3A

PIRELLI P600, P700-Z

SEMPERIT HI-SPEED, DIRECTION

UNIROYAL RALLYE 440, RALLYE 340/60, RTT-1

TOYO 600 F1

YOKOHAMA AV1-50i, A509, A510, S480(M+S)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL všechny V, VR, ZR

DUNLOP SP SPORT D40, 2000, 2020, 8000

GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE F1, EAGLE NCT2

KLEBER DR503 V

MICHELIN MXV2, XGTV,MXV3A

PIRELLI P600, P700-Z

SEMPERIT HI-SPEED, DIRECTION

UNIROYAL RALLYE 440, RALLYE 340/60, RTT-1

TOYO 600 F1

YOKOHAMA AV1-50i, A509, A510, S480(M+S)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66Y

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CV90, CZ51

DUNLOP SP SPORT 2000, SP SPORT 8000

MICHELIN MXV2, XGTV, MXV3A

PIRELLI P600, P4000, P5000

UNIROYAL RALLYE 440

YOKOHAMA AV1-50i, A510, S480(M+S)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CV90, CZ51

DUNLOP SP SPORT 2000, SP SPORT 8000

MICHELIN MXV2, XGTV, MXV3A

PIRELLI P600, P4000, P5000

UNIROYAL RALLYE 440

YOKOHAMA AV1-50i, A510, S480(M+S)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

66Z

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

DUNLOP D40, SP Sport 8000

FULDA Y 2000

GOODYEAR EAGLE GSD, EAGLE F1, EAGLE GV, EAGLE ZR

MICHELIN alle

PIRELLI P700-Z, P5000

UNIROYAL RTT-1

YOKOHAMA AV1-45i

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL všechny s kategorií rychlosti ZR

DUNLOP D40, SP Sport 8000

FULDA Y 2000

GOODYEAR EAGLE GSD, EAGLE F1, EAGLE GV, EAGLE ZR

MICHELIN všechny

PIRELLI P700-Z, P5000

UNIROYAL RTT-1

YOKOHAMA AV1-45i

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

671

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/35R19

Hinterachse: 255/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw.  Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 235/35R19

zadní náprava: 255/30R19

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

672

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/40R19

Hinterachse: 255/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/40R19

zadní náprava: 255/35R19

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

673

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/35R19

Hinterachse: 255/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/35R19

zadní náprava: 255/30R19

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

674

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 185/55R15

Hinterachse: 205/50R15

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 185/55R15

zadní náprava: 205/50R15

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvalenéhho obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

675

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/35R19

Hinterachse: 285/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 255/35R19

zadní náprava: 285/30R19

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

676

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/35R19

Hinterachse: 275/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 235/35R19

zadní náprava: 275/30R19

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

680

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/45R18

Hinterachse: 285/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 255/45R18

zadní náprava: 285/40R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

681

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 215/45R17

Hinterachse: 245/40R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 215/45R17

zadní náprava: 245/40R17

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

682

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/50R16

Hinterachse: 245/45R16

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/50R16

zadní náprava: 245/45R16

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

683

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/45R17

Hinterachse: 255/40R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 235/45R17

zadní náprava: 255/40R17

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

684

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 215/45R17

Hinterachse: 235/40R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw.  Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 215/45R17

zadní náprava: 235/40R17

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

685

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/50R16

Hinterachse: 225/45R16

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.“

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/50R16

zadní náprava: 225/45R16

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

686

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/60R15

Hinterachse: 225/55R15

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/60R15

zadní náprava: 225/55R15

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

687

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/45R17

Hinterachse: 245/40R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/45R17

zadní náprava: 245/40R17

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

688

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/40R18

Hinterachse: 275/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/40R18

zadní náprava: 275/35R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

689

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/40R18

Hinterachse: 265/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 235/40R18

zadní náprava: 265/35R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Kombinace není přípustná na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR). Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68A

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 215/50R17

Hinterachse: 235/45R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 215/50R17

zadní náprava: 235/45R17

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Kombinace není přípustná na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR). Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68B

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/40R18

Hinterachse: 255/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/40R18

zadní náprava: 255/35R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68C

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/40R18

Hinterachse: 285/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 255/40R18

zadní náprava: 285/35R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68D

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/45R16

Hinterachse: 225/40R16

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/45R16

zadní náprava: 225/40R16

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68E

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/45R17

Hinterachse: 255/40R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/45R17

zadní náprava: 255/40R17

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68F

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/45R17

Hinterachse: 275/40R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/45R17

zadní náprava: 275/40R17

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68G

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/40R19

Hinterachse: 285/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 255/40R19

zadní náprava: 285/35R19

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68H

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/50R18

Hinterachse: 255/45R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 235/50R18

zadní náprava: 255/45R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68J

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/45R18

Hinterachse: 285/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 255/45R18

zadní náprava: 285/40R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68K

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 215/40R16

Hinterachse: 225/40R16

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 215/40R16

zadní náprava: 225/40R16

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68L

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R18

Hinterachse: 255/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/35R18

zadní náprava: 255/35R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68M

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/40R17

Hinterachse: 265/35R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 235/40R17

zadní náprava: 265/35R17

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68N

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/45R17

Hinterachse: 265/35R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/45R17

zadní náprava: 265/35R17

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68O

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/40R18

Hinterachse: 285/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/40R18

zadní náprava: 285/35R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68P

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/40R20

Hinterachse: 275/35R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/40R20

zadní náprava: 275/35R20

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68Q

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/35R20

Hinterachse: 285/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 255/35R20

zadní náprava: 285/30R20

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68R

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R19

Hinterachse: 275/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/35R19

zadní náprava: 275/30R19

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68S

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/40R19

Hinterachse: 275/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Refenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/40R19

zadní náprava: 275/35R19

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68T

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/40R18

Hinterachse: 245/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/40R18

zadní náprava: 245/35R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68U

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/35ZR20

Hinterachse: 275/30ZR20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/35R20

zadní náprava: 275/30ZR20

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68V

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R20

Hinterachse: 285/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/35R20

zadní náprava: 285/30R20

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68W

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/45R18

Hinterachse: 255/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/45R18

zadní náprava: 255/40R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68X

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/35R19

Hinterachse: 265/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 235/35R19

zadní náprava: 265/30R19

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68Y

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/40R19

Hinterachse: 295/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 255/40R19

zadní náprava: 295/35R19

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

68Z

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/30R20

Hinterachse: 285/25R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/30R20

zadní náprava: 285/25R20

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

691

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist.

Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku, řízení, popř. karosérie 5 mm.

692

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 20 mm zwischen Reifen und innerem Radlauf der Hinterachse vorhanden ist.

Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku, řízení, popř. karosérie 20 mm.

693

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 10 mm zwischen Reifen und dem Längslenker bzw. Achskörper bzw. Federbeinteller der Hinterachse vorhanden ist.

Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je mezi táhlem řízení , popř. nápravnicí, popř. miskou pružiny vzpěry zadní nápravy minimální vzdálenost 10 mm.

694

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und innerem Radlauf der Hinterachse vorhanden ist.

Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a vnitřním podběhem zadní nápravy 5 mm.

695

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 9 mm zwischen Reifen und der Hydraulikleitung der Niveauregulierungsanlage an der Hinterachse vorhanden ist.

Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a vedením hydrauliky regulace výšky zadní nápravy 9 mm.

696

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 7 mm zwischen Reifen und oberem senkrechten Querlenker der Hinterachse vorhanden ist.

Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a horním podélným příčným ramenem zadní nápravy 7 mm.

697

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 13 mm zwischen Reifen und dem Längslenker der Hinterachse vorhanden ist.

Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a táhlem řízení zadní nápravy 13 mm.

698

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 15 mm zwischen Reifen und Fahrwerks- und Lenkungsteilen vorhanden ist.

Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku a řízení 15 mm.

699

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 18 mm zwischen Reifen und dem Längslenker der Hinterachse vorhanden ist.

Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost  mezi pneumatikou a táhlem řízení zadní nápravy 18 mm.

69A

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 20 mm zwischen Reifen und dem Längslenker der Hinterachse vorhanden ist.

Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a táhlem řízení zadní nápravy 20 mm.

69B

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 30 mm zwischen Reifen und Fahrwerks- und Lenkungsteilen vorhanden ist.

Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku a řízení je 30 mm.

69C

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 10 mm zwischen Reifen und Fahrwerks- und Lenkungsteilen vorhanden ist.

Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku a řízení 10 mm.

69D

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 20 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist.

Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku, řízení, popř. karosérie 20 mm.

69E

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 25 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist.

Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku, řízení, popř. karosérie 25 mm.

69F

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 8 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist.

Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku, řízení, popř. karosérie 8 mm.

69G

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 7 mm zwischen Reifen und Handbremsseil vorhanden ist.

Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a lankem ruční brzdy 7 mm.

69H

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 18 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist.

Přípustné jsou jen takové pneumatiky, u nichž je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a díly podvozku, řízení, popř. karosérie 18 mm.

69I

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 14 mm zwischen Reifen und Federbein der Hinterachse vorhanden ist.

Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a vzpěrou zavěšení zadní nápravy 14 mm.

69K

Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 9 mm zwischen Reifen und dem Längslenker der Hinterachse vorhanden ist.

Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je minimální vzdálenost mezi pneumatikou a táhlem řízení zadní nápravy 9 mm.

69L

Die Verwendung der Rad/Reifenkombination ist nur zulässig in Verbindung mit einer 10 mm dicken geprüften Distanzscheibe bei einem Reifen mit einer Breite im montierten Zustand von max. 307 mm, in Verbindung mit einer 5 mm dicken geprüften Distanzscheibe bei einem Reifen mit einer Breite im montierten Zustand von max. 29 7 mm bzw. ohne Distanzscheibe bei einem Reifen mit einer Breite im montierten Zustand von max. 287 mm. Es ist darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Schwenklager an der Vorderachse vorhanden ist. Die Dauerfestigkeit der Distanzscheiben ist durch das Technische Gutachten Nr. 366-0690-98-MURD vom TÜV Automotive GmbH vom14.07.98 nachgewiesen. Die Auflagen und Hinweise dieses Gutachtens sind zu beachten.

Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s 10 mm silným přezkoušeným distančním kroužkem u pneumatiky s šíkou v zamontovaném stavu max. 307 mm, ve spojení s 5 mm silným distančním kroužkem u pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 297 mm, popř. bez distančního kroužku u pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 287 mm.Je nutné dbát na to, že minimální vzdálenost mezi pneumatikou a kyvným ložiskem na přední nápravě je 5 mm. Životnost distančních kroužků je prokázána Technickým osvědčením č. 366-0690-98-MURD z TÜV Automotive GmbH z 14.07.98. Je nutné dbát na všechna omezení a pokyny tohoto osvědčení.

71A

Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußen- und –innenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější a vnitřní stranu ráfku umístěna jen nalepovací závaží pod ramena ráfku.

71B

Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klammergewichte angebracht werden.

K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější a vnitřní stranu ráfku umístěna jen svorková závaží.

71C

Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.

K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější a vnitřní stranu ráfku umístěna nalepovací závaží.

71E

Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte angebracht werden.

K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější a vnitřní stranu ráfku umístěna jen nalepovací závaží.

71H

Die Radkonstruktion läßt die Anbringung handelsüblicher Klammer und Klebegewichte an der Radaußenseite nicht zu.

Konstrukce kola nepřipouští upevnění běžných svorek a nalepovacích závaží na vnější stranu kola.

71I

Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klammergewichte angebracht werden.

K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější stranu ráfku umístěna jen svorková závaží.

71J

Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts und unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnitřní stranu ráfku umístěna jen nalepovací závaží pod prohloubení ráfku a pod rameno ráfku.

71K

Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější stranu ráfku umístěna jen nalepovací závaží pod prohloubení ráfku.

71L

Die Zuordnung der radbezogenen Auflagen sind der Anlage 1 Punkt 1.3 zu entnehmen.

Přiřazení položek týkajících se kol lze vyčíst v příloze 1 bod 1.3.

71M

Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte (Dicke 3 mm und Breite 15 mm) unterhalb des Tiefbetts angebracht werden. Die Auswuchtgewichte müssen an der Vorderachse einen Mindestabstand zu Bremsenteilen von 1,0 mm bzw. zu Lenkungsteilen von 5 mm haben.

K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější stranu ráfku umístěna jen nalepovací závaží (tloušťka 3 mm a šířka 15 mm) pod prohloubení ráfku. Vyvažovací závaží musí mít na přední nápravě minimální vzdálenost k dílům brzd 1,0 mm, popř, k dílům řízení 5 mm.

71N

Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußen- und –innenseite nur Klammergewichte angebracht werden.

K vyvážení speciálních kol smí být na vnější a vnitřní straně ráfku umístěna jen svorková závaží.

720

Wenn bei Fahrzeugen die Funktionsfähigkeit des elektronischen Reifendruck- Kontrollsystems der Firma BERU erhalten bleiben soll, so ist das Ventil Beru, Bezeichnung RDV 001(Beru Artikel-Nr. 0535 007 001 bzw. Alligator Artikel-Nr. 590 337), Länge 43mm, Farbkennzeichnung keine, zu verwenden.

Es sind die Hinweise und Montageanleitung des Fahrzeugherstellers bzw. Ventilherstellers zu beachten. Jestliže má zůstat zachována u vozidel funkčnost elektronického kontrolního systému tlaku pneumatik firmy BERU, musí se použít ventil Beru, označení RDV 001(Beru č. zboží 0535 007 001, popř. Alligator č. zboží 590 337), délka 43 mm, označení barvy žádné. Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu.

721

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch- -Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

Je přípustné jen použití pryžových ventilů nebo kovových závitových ventilů s přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku.

722

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Je přípustné jen použití pryžových ventilů, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku.

723

Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

Je přípustné jen použití kovových závitových ventilů s přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku.

724

Es dürfen nur die vom Radhersteller vorgesehenen und mitgelieferten Ventile verwendet werden.

Smí být použity jen ventily stanovené výrobcem kol a dodávané společně s koly.

725

Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

U vozidel s nejvyšší konstrukční rychlostí přes 210 km/h jsou přípustné jen kovové závitové ventily.

726

Es ist nur die Verwendung von kurzen Gummiventilen nach Tire- and Rim- -Nr. TR 412 bzw. ETRTO V2-03-6 (Länge 33mm) mit Kunststoffkappe, die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

Je přípustné jen použití krátkých pryžových ventilů podle č. Tire and Rim TR 412, popř. ETRTO V2-03-6 (délka 33mm) s plastovou krytkou, které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku.

727

Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Kegeldichtung und Überwurfmutter mit Unterlegscheibe von außen des Herstellers TSW zulässig. Das Anzugsmoment der Überwurfmutter muß zwischen 4 und 6 Nm liegen.

Je přípustné jen použití kovových závitových ventilů s kuželovou těsnicí plochou a přesuvnou maticí s podložkou zvnějšku výrobce TSW. Utahovací moment přesuvné matice musí být mezi 4 a 6 Nm.

728

Es ist nur die Verwendung von kurzen Gummiventilen, mit einer Länge von max. 42,5 mm, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

Je přípustné jen použití krátkých pryžových ventilů s délkou max. 42,5 mm, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku.

729

Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem '6Dit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden. Beim Einbau in Sonderräder sind die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers zu beachten.

U vozidel se sériovým systémem kontroly tlaku huštění pneumatiky se snímačem tlaku na kole může být sériový systém použit. Při zástavbě speciálních diskových kol je nutno dbát na pokyny výrobce vozidla, popř. výrobce systému a u dodatečného vybavení snímači tlaku huštění pneumatik návodu na zástavbu výrobce součástek.

72A

Bei Fahrzeugen ohne Reifenfülldrucküberwachungsystem ist der Einbau des Reifendrucksensors der Firma Smartire nur dann möglich, wenn die Hinweise des Benutzerhandbuches bzw. der Einbauanleitung beachtet werden.

U vozidel bez systému kontroly tlaku huštění pneumatik je zástavba snímače tlaku pneumatik firmy Smartime možná jen tehdy, jestliže se dbá pokynů v příručce uživatele, popř. návodu k zástavbě.

72S

Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 8 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

Je přípustné jen použití kovových závitových ventilů s přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 8 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku.

72T

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Stufendichtung und Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11.3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

Je přípustné jen použití pryžových ventilů nebo kovových šroubových ventilů se stupňovým těsněním a přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku.

72U

Es ist nur die Verwendung von kurzen Gummiventilen nach Tire- and Rim- -Nr. TR 412 bzw. ETRTO V2-03-6 (Länge 33mm) mit Kunststoffkappe oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

Je přípustné jen použití krátkých pryžových ventilů podle č. Tire and Rim TR 412, popř. ETRTO V2-03-6 (délka 33mm) s plastovou krytkou nebo kovových závitových ventilů s přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku.

72V

Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Stufendichtung und Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch- -Nenndurchmesser von 11.3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

Je přípustné jen použití kovových závitových ventilů se stupňovým těsněním a přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku.

72W

Wenn bei Fahrzeugen die Funktionsfähigkeit des elektronischen Reifendruck- Kontrollsystem erhalten bleiben soll, so ist das Ventil mit der Renault- Orginal-Teile-Nr. 82 00 023 746 zu verwenden. Es sind die Hinweise und Montageanleitung des Fahrzeugherstellers bzw. Ventilherstellers zu beachten.

Má-li zůstat u vozidel zachována funkčnost elektronického kontrolního systému tlaku pneumatik, je nutné použít originální ventil Renaultu č. dílu 82 00 023 746.

Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu.

72X

Wenn bei Fahrzeugen die Funktionsfähigkeit des elektronischen Reifendruck- Kontrollsystem der Firma BERU erhalten bleiben soll, so ist das Ventil Beru, Bezeichnung RDV 002 (Beru Artikel-Nr. 0535 007 002 bzw. Alligator Artikel-Nr. 590 307), Länge 48mm, Farbkennzeichnung grün, zu verwenden.

Es sind die Hinweise und Montageanleitung des Fahrzeugherstellers bzw. Ventilherstellers zu beachten. Má-li zůstat u vozidel zachována funkčnost elektronického kontrolního

systému tlaku pneumatik firmy Beru, je nutné použít ventil Beru, označení RDV 002 (Beru č. zboží 0535 007 002, popř. Alligator č. zboží 590 307), délka 48mm, označení barvy zelená. Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu.

72Y

Wenn bei Fahrzeugen die Funktionsfähigkeit des elektronischen Reifendruck- Kontrollsystem der Firma BERU erhalten bleiben soll, so ist das Ventil Beru, Bezeichnung RDV 003 (Beru Artikel-Nr. 0535 007 003 bzw. Alligator Artikel-Nr. 590 387), Länge 49mm, Farbkennzeichnung schwarz, zu verwenden.

Es sind die Hinweise und Montageanleitung des Fahrzeugherstellers bzw. Ventilherstellers zu beachten. Má-li zůstat u vozidel zachována funkčnost elektronického kontrolního

systému tlaku pneumatik firmy Beru, je nutné použít ventil Beru, označení RDV 003 (Beru č. zboží 0535 007 003, popř. Alligator č. zboží 590 387), délka 49mm, označení barvy černá. Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu.

72Z

Wenn bei Fahrzeugen die Funktionsfähigkeit des elektronischen Reifendruck- Kontrollsystem der Firma BERU erhalten bleiben soll, so ist das Ventil Beru, Bezeichnung RDV 004 (Beru Artikel-Nr. 0535 007 004 bzw. Alligator Artikel-Nr. 590 357), Länge 51mm, Farbkennzeichnung orange, zu verwenden. Es sind die Hinweise und Montageanleitung des Fahrzeugherstellers bzw. Ventilherstellers zu beachten.

Má-li zůstat u vozidel zachována funkčnost elektronického kontrolního systému pneumatik firmy Beru, je nutné použít ventil Beru, označení RDV 004 (Beru č. zboží 0535 007 004, popř. Alligator č. zboží 590 357), délka 51mm, označení barvy oranžová.Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu.

73A

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen oder von Reifen mit Schlauch zulässig.

Je přípustné jen použití bezdušových pneumatik nebo pneumatik s duší.

73B

Es ist nur die Verwendung von Reifen mit Schlauch zulässig.

Je přípustné jen použití pneumatik s duší.

73C

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

Je přípustné jen použití bezdušových pneumatik

73D

Bei Verwendung von schlauchlosen Reifen sind die Vorschriften des Radherstellers zu beachten.

Při použití bezdušových pneumatik je nutno dbát předpisů výrobce kol.

741

Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen, falls das technisch nicht möglich ist, ist die Verwendung dieser LM-Sonderräder nicht zulässig.

Speciální disková kola musí rovnoměrně přiléhat k dosedací ploše pneumatiky, jestliže to není možné, není použití těchto speciálních kol LM přípustné.

742

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn mindestens 7,5 Umdrehungen bei der Befestigung mit Radschrauben bzw. -muttern erreicht werden.

Použití speicálních diskových kol je přípustné jen tehdy, jestliže se při upevnění šrouby, popř. maticemi kola dosáhne minimálně 7,5 otáček.

743

Radausführungen mit Distanzscheibe sind nur zulässig, wenn für die im Gutachten unter Gliederungspunkt „0. Hinweise“ bzw. „I. Übersicht“ beschriebenen

Distanzscheiben ein eigenes Gutachten vorliegt.“

Provedení kol s distančními kroužky je přípustné jen tehdy, jestliže existuje pro distanční kroužky popsané pod bodem „0. Pokyny“, popř. “I. Přehled“ vlastní osvědčení.

744

Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Sonderräder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen, falls dort keine Angaben zu finden sind, gilt das Anzugsmoment, das im Gutachten aufgeführt ist.

Utahovací moment upevňovacích dílů speciálních diskových kol lze vyčíst v návodu k obsluze vozidla, jestliže tam není možné najít žádné údaje, platí utahovací moment, který je uveden v osvědčení.

745

Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile der Leichtmetallräder verwendet werden.

Smí se použít jen sériové upevňovací díly kola kol z lehké slitiny.

746

Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugen, die serienmäßig Radbefestigungsteile mit Flachbund verwenden.

Použití těchto speciálních diskových kol je přípustné jen na vozidlech, která používají sériové upevňovací díly kola s plochou přírubou.

74A

Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile

zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

Smí se použít jen upevňovací díly kola dodané společně s kolem výrobcem, přitom je nutno dbát na velikost závitu sériových upevňovacích dílů.

Při použití šroubů kola je nutné dbát na délku těla šroubu přiřazenou vozidlu v příloze k osvědčení.

74B

Die verwendeten Radbefestigungsteile sind auf ihre Eignung zu überprüfen.

Je nutné přezkoušet vhodnost upevňovacích dílů kola.

74C

Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile bzw. nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

Smí být použity jen upevňovací díly kola dodávané společně s kolem výrobcem, popř. jen sériové upevňovací díly kola. Při použití šroubů kola je nutné dbát na délku těla šroubu přiřazenou vozidlu v příloze k osvědčení.

74D

Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile verwendet werden.

Smí se použít jen sériové upevňovací díly kola.

74F

Es dürfen keine Distanzscheiben verwendet werden.

Nesmí se použít žádné distanční kroužky.

74G

Die serienmäßigen Distanzscheiben dürfen nicht entfernt werden. Sériové distanční kroužky nesmějí být odstraněny.

74H

Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile, die dieses verhindern, müssen entfernt werden.

Zvláštní disková kola musí k dosedací ploše kol rovnoměrně přiléhat. Přesahující části, které tomu zabraňují, musí být odstraněny.

74L

Bei der Montage der Sonderräder ist die vorgeschriebene Drehrichtung zu beachten.

Při montáži speciálních diskových kol je nutné dbát na předepsaný směr otáčení.

74P

Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

Provedení kol se středovou centráží jsou přípustná jen tehdy, jestliže jsou použity středové centráže popsané v osvědčení.

74U

Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile, die dieses verhindern, müssen durch geeignete ersetzt werden.

Speciální disková kola musí k dosedací ploše kol rovnoměrně přiléhat. Přesahující části, které tomu zabraňují, musí být nahrazeny vhodnými.

74V

Die Mittenzentrierung ist durch geeignete Maßnahmen herzustellen.

Vycentrování na střed lze docílit vhodnými opatřeními.

74W

Radausführungen mit Distanzscheibe sind nur zulässig, wenn die im Gutachten unter Gliederungspunkt „0. Hinweise“ bzw. „I. Übersicht“ beschriebenen Distanzscheiben verwendet werden.“

Provedení kol s distančním kroužkem jsou přípustná jen tehdy, jestliže se použijí distanční kroužky popsané v osvědčení pod bodem „0. Pokyny“, popř. „I. Přehled“.

74X

Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden bzw. Serienmäßigen Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben, die vom Radhersteller mitgeliefert werden, ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

Smí se použít jen upevňovací díly kol dodané společně s kolem výrobcem, popř. sériové upevňovací díly. Při použití šroubů kola, které jsou dodávané společně s kolem výrobcem, je nutné dbát na délku těla šroubu přiřazenou vozidlu v příloze k osvědčení.

74Y

„Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch bzw. Distanzscheibe sind nur zulässig, wenn die im Gutachten unter Gliederungspunkt “0. Hinweise“ bzw. „I. Übersicht“ beschriebenen Zentrierringe bzw. Distanzscheiben verwendet werden.“

Provedení kol se středovou centráží, popř. s centráží v distančním kroužku jsou přípustná jen tehdy, jestliže se použijí distanční kroužky popsané v osvědčení pod bodem „0. Pokyny“, popř. „I. Přehled“.

74Z

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn mindestens 6 Umdrehungen bzw. mindestens die Anzahl der Umdrehungen der serienmäßigen

Befestigungsteile bei der Befestigung mit Radschrauben bzw. -muttern erreicht werden.

Použití speciálních diskových kol je přípustné jen tehdy, jestliže se dosáhne při upevnění šrouby kola, popř. maticemi kola minimálně 6 otáček, popř. minimálně počet otáček sériových upevňovacích dílů.

75D

Die Radlast ist nur für einen bestimmten maximalen Reifenhalbmesser geprüft. Größere Reifen sind nur mit einer kleineren Radlast zulässig. Einzelheiten siehe Rad-Gutachten.

Zatížení kola je přezkoušeno jen pro určitý maximální poloměr pneumatik. Větší pneumatiky jsou přípustné jen s menším zatížením kol. Jednotlivosti viz Osvědčení kola.

75I

Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges sein.

Přípustná zatížení náprav vozidla nesmí být větší než dvojnásobek zatížení kol udaného na straně 1 této přílohy se zřetelem na udanou velikost odvaleného obvodu.

75J

Die Verwendung dieses Sonderrades ist nur zulässig, wenn die zulässigen Achlasten nicht größer als das Zweifache der zulässigen Radlast sind. Bei Fahrzeugausführungen mit höheren zulässigen Achslasten sind diese in den Fahrzeugpapieren entsprechend zu ändern.

Použití tohoto speciálního diskového kola je přípustné jen tehdy, jestliže přípustná zatížení náprav nejsou větší než dvojnásobek přípustného zatížení kol. U provedeních vozidla s vyššími přípustnými zatíženími náprav je nutné tyto odpovídajícím způsobem změnit v dokladech od vozidla.

75K

Die Verwendung dieser Radgröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.

Použití této velikosti kola je přípustné jen na provedeních vozidla až do přípustného zatížení náprav 1120 kg.

761

Die Verwendung dieser Radgröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Použití této velikosti kola je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 17-palcovými koly.

762

Die Verwendung dieser Radgröße ist nur an der Vorderachse zulässig.

Použití této velikosti kola je přípustné jen na přední nápravě.

763

Die Verwendung dieser Radgröße ist nur an der Hinterachse zulässig.

Použití této velikosti kola je přípustné jen na zadní nápravě.

764

Die Verwendung dieser Reifengröße und Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

Použití této velikosti pneumatiky a velikosti ráfku je přípustné jen tehdy, jestliže šířka ráfku není menší než šířka ráfků zapsaných v dokladech od vozidla jako sériových.

76A

Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Vorderachse zulässig und nur in Verbindung mit den unter Gliederungspunkt „0. Hinweise“ genannten Sonderrädern für die Hinterachse.

Použití těchto speciálních diskových kol je přípustné jen na přední nápravě a jen ve spojení se speciálními koly pro zadní nápravu uvedenými pod bodem „0.Pokyny“.

76B

Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Hinterachse zulässig und nur in Verbindung mit den unter Gliederungspunkt „0. Hinweise“ genannten Sonderrädern für die Vorderachse.

Použití těchto speciálních diskových kol je přípustné jen zadní nápravě a jen ve spojení se speciálními koly pro přední nápravu uvedenými pod bodem „0.Pokyny“.

76C

Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig in Verbindung mit M+S-Reifen.

Použití této velikosti kola není přípustné ve spojení s pneumatikami M+S.

76J

Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 15-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Použití této velikosti kola není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 15-palcovými koly.

76L

Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 14-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Použití této velikosti kola není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 14-palcovými koly.

76O

Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Použití této velikosti kola není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 19-palcovými koly.

76Q

Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Použití této velikosti kola není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 16-palcovými koly.

76R

Die Verwendung dieser Radgröße ist nur zulässig, wenn die Maulweite des Serienrades nicht unterschritten wird.

Použití této velikosti kola je přípustné jen tehdy, jestliže šířka ráfku sériového kola není menší.

76S

Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Použití této velikosti kola není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 18-palcovými koly.

76T

Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

Použití této velikosti ráfku je přípustné jen tehdy, jestliže šířka ráfku není menší než šířka ráfků zapsaných jako sériových v dokladech od vozidla.

76U

Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Použití této velikosti kola není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 17-palcovými koly.

76V

Die Verwendung dieser Radgröße ist nur zulässig, wenn diese bereits serienmäßig verwendet wird.

Použití této velikosti kola je přípustné jen tehdy, jestliže se používá již sériově.

76W

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Rad/Reifen-Kombination vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže tato kombinace kolo/pneumatika je již zapsaná v dokladech od vozidla výrobcem vozidla.

76X

Die Verwendung dieser Radgröße ist zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 14-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Použití této velikosti kola je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena minimálně 14-palcovými koly.

76Y

Die Verwendung dieser Radgröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit 14-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Použití této velikosti kola je přípustné jen na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 14-palcovými koly.

76Z

Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.

Použití velikosti kola je přípustné jen ve spojení s pneumatikami M+S.

77A

Wenn bei Fahrzeugen die Funktionsfähigkeit des elektronischen Reifendruck- Kontrollsystem erhalten bleiben soll, so ist das Ventil mit der Peugeot- Orginal-Teile-Nr. 00 00 543 002 zu verwenden. Es sind die Hinweise und Montageanleitung des Fahrzeugherstellers bzw. Ventilherstellers zu beachten.

Jestliže má u vozidel zůstat zachována funkčnost elektronického kontrolního systému tlaku pneumatik, musí se použít originální ventil Peugeotu s číslem dílu 00 00 543 002.

Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu.

77B

Wenn bei Fahrzeugen die Funktionsfähigkeit des elektronischen Reifendruck- Kontrollsystem erhalten bleiben soll, so ist das Ventil mit der Citroen- Orginal-Teile-Nr. 00 00 543 002 zu verwenden. Es sind die Hinweise und Montageanleitung des Fahrzeugherstellers bzw. Ventilherstellers zu beachten.

Jestliže má u vozidel zůstat zachována funkčnost elektronického kontrolního systému tlaku pneumatik, musí se použít originální ventil Citroenu s číslem dílu 00 00 543 002.

Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu.

77C

Wenn bei Fahrzeugen die Funktionsfähigkeit des elektronischen Reifendruck- Kontrollsystem der Firma BERU erhalten bleiben soll, so ist das Ventil der Firma AEZ, Teilenummer ZA 1700, zu verwenden. Es sind die Hinweise und Montageanleitung des Fahrzeugherstellers bzw. Ventilherstellers zu beachten.

Jestliže má u vozidel zůstat zachována funkčnost elektronického kontrolního systému tlaku pneumatik firmy BERU, musí se použít ventil firmy AEZ, číslo dílu ZA 1700. Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu.

77D

Wenn bei Fahrzeugen die Funktionsfähigkeit des elektronischen Reifendruck- Kontrollsystem erhalten bleiben soll, so ist das Ventil mit der Renault Orginal-Teile-Nr. 8200 003 270 zu verwenden. Es sind die Hinweise und Montageanleitung des Fahrzeugherstellers bzw. Ventilherstellers zu beachten.

Jestliže má u vozidel zůstat zachována funkčnost elektronického kontrolního systému tlaku pneumatik, musí se použít originální ventil Renaultu s číslem dílu 8200 003 270.

Je nutné dbát na pokyny a montážní návod výrobce vozidla, popř. výrobce ventilu.

80C

Gegebenenfalls ist durch Verlegen von Bremskomponenten (Handbremsseile, Steuerleitungen für ABS-Sensoren, Bremsschläuche, Halterungen usw.) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination herzustellen.

Přemístěním dílů brzdové soustavy (lanovodu ruční brzdy, kabelů snímačů ABS, brzdových hadic, úchytů apod.) lze případně docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

80D

Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Handbremsseil vorhanden ist.

Jsou přípustné jen takové pneumatiky, u kterých je vzdálenost mezi pneumatikou a lanovodem ruční brzdy 5 mm.

80E

Gegebenenfalls ist durch Verlegen von Bremskomponenten an der Vorderachse (Steuerleitungen für ABV-Sensoren, Bremsschläuche, Halterungen usw.) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination herzustellen.

Přemístěním dílů brzdové soustavy na přední nápravě (lanovodu ruční brzdy, kabelů snímačů ABS, brzdových hadic, úchytů apod.) lze případně docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

80F

Gegebenenfalls ist durch Verlegen von Bremskomponenten an der Hinterachse (Handbremsseile, Steuerleitungen für ABV-Sensoren, Bremsschläuche,

Halterungen usw.) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination herzustellen.

Přemístěním dílů brzdové soustavy na přední nápravě (lanovodu ruční brzdy, kabelů snímačů ABS, brzdových hadic, úchytů apod.) lze případně docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

80G

Durch Verlegen der Handbremsseile im Bereich der Längslenker ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Přemístěním lanovodu ruční brzdy v oblasti táhel řízení lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

80H

Gegebenenfalls ist durch Verlegen der Handbremsseile im Bereich der Längslenker eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen- Kombination herzustellen.

Přemístěním lanovodu ruční brzdy v oblasti táhel řízení lze případně docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

80I

Durch Verlegen von Bremskomponenten an der Vorderachse (Steuerleitungen für ABV-Sensoren, Bremsschläuche, Halterungen usw.) ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination herzustellen.

Přemístěním dílů brzdové soustavy na přední nápravě (kabelů snímačů ABS, brzdových hadic, úchytů) lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

80J

Durch Verlegen von Bremskomponenten an der Hinterachse (Handbremsseile, Steuerleitungen für ABV-Sensoren, Bremsschläuche, Halterungen usw.) ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination herzustellen.

Přemístěním dílů brzdové soustavy na zadní nápravě (lanovodu ruční brzdy, kabelů snímačů ABS, brzdových hadic, úchytů) lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

80K

Durch Verlegen von Bremskomponenten (Handbremsseile, Steuerleitungen für ABS-Sensoren, Bremsschläuche, Halterungen usw.) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/reifenkombination herzustellen.

Přemístěním dílů brzdové soustavy (lanovodu ruční brzdy, kabelů snímačů ABS, brzdových hadic, úchytů) lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

80L

Durch Verlegen von Bremskomponenten an der Vorderachse (Handbremsseile, Steuerleitungen für ABV-Sensoren, Bremsschläuche, Halterungen

usw.) ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination herzustellen.

Přemístěním dílů brzdové soustavy na přední nápravě (lanovodu ruční brzdy, kabelů snímačů ABS, brzdových hadic, úchytů) lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

80M

Bei Fahrzeugen mit einer geänderten Bremsanlage bzw. Fahrwerk ist auf ausreichenden Abstand zu Brems- (2 mm) und Fahrwerkteilen (5 mm) bei

Anbau der Sonderräder zu achten.

U vozidel s upravenou brzdovou soustavou, popř. podvozkem je nutno dbát při zástavbě speciálních diskových kol na dostatečnou vzdálenost k dílům brzdové soustavy (2 mm) a dílům podvozku (5 mm).

80N

Es ist auf ausreichenden Abstand zu Bremsteilen (2 mm) bei Anbau der Sonderräder zu achten.

Při zástavbě speciálních diskových kol je nutné dbát na dostatečnou vzdálenost k dílům brzdové soustavy (2 mm)

81E

Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Verstärkungsbügel bzw. Hilfsrahmen an der Scheibenbremsanlage.

Použití speciálních diskových kol není přípustné na provedeních vozidel se zesíleným třmenem, popř. pomocným rámem na kotoučové brzdě.

81L

Die Verwendung der Sonderräder ist an Vorder- und Hinterachse auch in Verbindung mit der Felgenabdeckscheibe Typ 424B oder Typ 426RB der Firma Unit zulässig.

Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na přední a zadní nápravě také ve spojení s krytem ráfku typ 424B nebo typ 426RB firmy Unit.

81M

Die Verwendung der Sonderräder ist an Vorder- und Hinterachse auch in Verbindung mit der Felgenabdeckscheibe Typ 426RB der der Firma Unit zulässig.

Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na přední a zadní nápravě také ve spojení s krytem ráfku typ 426RB firmy Unit.

81N

Die Verwendung der Sonderräder ist an Vorder- und Hinterachse auch in Verbindung mit der Felgenabdeckscheibe Typ 424B oder Typ 426RF der Firma Unit zulässig.

Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na přední a zadní nápravě také ve spojení s krytem ráfku typ 424B nebo typ 426RF firmy Unit.

81P

Die Verwendung der Sonderräder ist an Vorder- und Hinterachse auch in Verbindung mit der Felgenabdeckscheibe Typ 25.02.02 oder Typ 426RF der Firma Unit zulässig.

Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na přední a zadní nápravě také ve spojení s krytem ráfku typ 25.02.02 nebo typ 426RF firmy Unit.

81Q

Die Verwendung der Sonderräder ist an Vorder- und Hinterachse auch in Verbindung mit der Felgenabdeckscheibe Typ 25.01.03 oder Typ 522RF der Firma Unit zulässig.

Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na přední a zadní nápravě také ve spojení s krytem ráfku typ 25.01.03 nebo typ 522RF firmy Unit.

81R

Die Verwendung der Sonderräder ist an der Vorderachse auch in Verbindung mit der Felgenabdeckscheibe Typ 426RB der Firma Unit zulässig.

Použití speciálních diskových kol je přípustné na přední nápravě také ve spojení s krytem ráfku typ 426RB firmy Unit.

81S

Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV, ABS).

Použití speciálních diskových kol není přípustné na provedeních vozidla s ABS.

81T

Diese Sonderräder sind aus Gründen der Bremsenfreigängigkeit nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Tato speciální disková kola nejsou z důvodů vůle kolem brzdového ústrojí přípustná na provedeních vozidel, která jsou vybavena 16-palcovými koly.

81U

Die Verwendung der Räder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV, ABS).

Použití kol není přípustné na provedeních vozidla s ABS.

821

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit unbelüfteten Bremsscheiben.

Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidel s neodvětranými brzdovými kotouči.

822

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Trommelbremsen.

Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s bubnovými brzdami.

823

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsen.

Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s kotoučovými brzdami.

824

Die Verwendung der Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.

Použití této velikosti kola je přípustné jen na provedeních vozidla s bubnovými brzdami na zadní nápravě.

825

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.

Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s bubnovými brzdami na zadní nápravě.

826

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten Bremsscheiben.

Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči.

827

Die Verwendung der Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremse an der Hinterachse.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla s kotoučovými brzdami na zadní nápravě.

828

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit unbelüfteten Bremsscheiben an der Hinterachse.

Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s neodvětranými brzdovými kotouči na zadní nápravě.

829

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit unbelüfteten Bremsscheiben an der Vorderachse.

Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s neodvětranými brzdovými kotouči na přední nápravě.

82A

Die Verwendung ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremse an der Hinterachse (HA).

Použití není přípustné provedeních vozidla s kotoučovými brzdami na zadní nápravě (ZN).

831

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen, die mit 4-Kolben-Bremssätteln ausgerüstet sind, nicht zulässig.

Použití speciálních diskových kol není přípustné na provedeních vozidla, která jsou vybavena 4-pístovými brzdovými třmeny.

832

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Faustsattelbremsanlage.

Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s brzdovým ústrojím s pevným třmenem.

833

Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Schwimmrahmenbremsanlage.

Použití speciálních diskových kol není přípustné na provedeních vozidla s brzdovým ústrojím s plovoucím třmenem.

834

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen, die mit 6-Kolben-Bremssätteln ausgerüstet sind, nicht zulässig.

Použití speciálních diskových kol není přípustné na provedeních vozidla s 6-pístovými brzdovými třmeny.

911

Die Zustimmung des Fahrzeugherstellers für die Funktions- und Anschlußmaße der Sonderräder sowie für die verwendete Reifengröße muß vorliegen. Kann eine solche nicht vorgelegt werden, muß die fehlende Werksfreigabe durch eingehende Untersuchungen ersetzt werden. Der Untersuchungsumfang soll sich an den Kriterien des VdTÜV-Merkblattes 751 „“Begutachtung von baulichen Veränderungen an PKW und PKW- -Kombi unter besonderer Beachtung der Betriebsfestigkeit““ vom Februar 1990 (Anhang I) orientieren.

Pro funkční a montážní míry speciálních diskových kol a pro určitou velikost pneumatiky musí být souhlas výrobce vozidla. Nemůže-li být předložen, musí být chybějící povolení výrobce nahrazeno důkladným přezkoušením. Rozsah přezkoušení se má orientovat na kritéria VdTÜV věstníku 751 „Posouzení konstrukčních změn na osobních vozidlech a vozidlech kombi se zvláštním zřetelem na provozní spolehlivost“ z února 1990 (dodatek I).

912

Die Verwendbarkeit von Schneeketten kann erst im Rahmen der Anbauund Freigängigkeitsuntersuchung festgestellt werden.

Použitelnost sněhových řetezů může být stanovena teprve v rámci ověření zástavby a vůle.

913

Die Bezieher der Sonderräder müssen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung oder ausführliche Bedienungsanleitung) auf die genannten Auflagen und Hinweise und die erforderliche Pflege bzw. auf den ordnungsgemäßen Betrieb der Sonderräder hingewiesen werden.

Odběratelé speciálních diskových kol musí být upozorněni (např. pokyny týkajícími se zástavby dodanými společně s koly nebo podrobným návodem k obsluze) na uvedená omezení a pokyny a potřebnou péči, popř. na řádný provoz speciálních diskových kol.

914

Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (2 mm) und Fahrwerkteilen (5 mm) ist bei Anbau der Sonderräder zu achten.

Při zástavbě speciálních diskových kol je nutné dbát na dostatečnou vzdálenost k brzdovým dílům (2 mm) a dílům podvozku (5 mm) při zástavbě speciálních diskových kol.

915

An Fahrzeugausführungen, die unter Ziff.1 Zeile 2 im Fahrzeugbrief und -schein als 3-Liter bzw. 5-Liter-Auto beschrieben und somit steuerbegünstigt sind, sind nur die serienmäßigen Rad/Reifen-Kombinationen bzw. Sonderräder mit serienmäßigen Abmessungen und Serienreifengrößen zulässig.

Na provedeních vozidel, která jsou popsaná jako 3-litrová, popř. 5-litrová pod číslem 1 řádek 2 v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o technickém průkazu, a tak jsou daňově zvýhodněna, jsou přípustné jen sériové kombinace kolo/pneumatika, popř. speciální disková kola se sériovými rozměry a sériovými velikostmi pneumatik.

916

An Fahrzeugausführungen, die unter Ziff.1 Zeile 2 im Fahrzeugbrief und -schein als 3-Liter bzw. 5-Liter-Auto beschrieben und somit steuerbegünstigt sind, sind nur die Serienreifengrößen zulässig. Falls bei den Angaben unter Ziff.1 Zeile2 die Bezeichnung 3L bzw. 5L gestrichen werden kann, ist auch die Verwendung von nicht serienmäßigen Rad/Reifen- Kombinationen, die im Gutachten genannt werden, zulässig. Es ist eine unverzügliche Berichtigung nach §27 Abs. 1a StVZO der Fahrzeugpapiere durchzuführen.

Na provedeních vozidel, která jsou popsaná jako 3-litrová, popř. 5-litrová pod číslem 1 řádek 2 v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o technickém průkazu, a tak jsou daňově zvýhodněna, jsou přípustné jen sériové velikosti pneumatik. Je-li u údajů pod č. 1 řádek 2 škrtnuto označení 3 L, popř. 5 L , je přípustné také použití nesériových kombinací kolo/ pneumatika, která jsou uvedena v osvědčení. Je nutné neprodleně provést v dokladech od vozidla opravu podle § 27 odst. 1a Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

931

Ausreichende Freigängigkeit von Lenkungs-, Brems- und Fahrwerksteilen muß gegeben sein.

Musí být dostatečná vůle dílů řízení a brzdových dílů a dílů podvozku.

932

Die Freigängigkeit der Reifen in den Radhäusern sowie der Abstand von Fahrwerksteilen muß unter allen im Straßenverkehr üblichen Betriebsbedingungen

gegeben sein. Außerdem muß auf ausreichende Radabdeckung geachtet werden.

Vůle pneumatik v podbězích a vzdálenost od dílů podvozku musí být za všech podmínek běžných v silničním provozu. Kromě toho se musí dbát na dostatečné zakrytí pneumatik.

933

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften PKW mehr als 2 % der serienmäßigen Spurweite, deshalb ist ein Gutachten über eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit erforderlich.

Zvětšení rozchodu činí na přezkoušených osobních vozidlech více než 2 % sériové hodnoty rozchodu, proto je potřebné osvědčení o přezkoušení pevnosti podvozku.

951

Der angegebene maximal zulässige Reifenhalbmesser darf nicht überschritten werden.

Udaný maximálně přípustný poloměr pneumatik nesmí být překročen.

952

Es dürfen nur Reifengrößen montiert werden, die vom Reifenhersteller für die genannte Felgengröße freigegeben sind (siehe auch Reifenhandbuch). Hinweise können auch dem DIN-Blatt 7803 sowie der W.d.K. -Leitlinie 128 entnommen werden.

Smí být namontovány velikosti pneumatik, které byly výrobcem pneumatik povoleny pro uvedenou velikost ráfku (viz také příručka o pneumatikách). Pokyny lze vyčíst také v DIN list 7803 a směrnici W.d.K. 128.

953

Der mindestens erforderliche Geschwindigkeits-Kennbuchstabe Sofie die Tragfähigkeits-Kennzahl der vorgesehenen Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

Minimálně potřebný index rychlosti a index nosnosti předpokládaných pneumatik lze vyčíst v dokladech od vozidla.

954

Wird eine Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges enthalten ist, so ist der Nachweis über die Vorschriftsmäßigkeit

des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers zu führen.

Použije-li se velikost pneumatiky, která již není obsažena v schválené specifikaci vozidla, je nutno mít doklad o tom, že rychloměr a počitadlo ujetých kilometrů jsou podle předpisů.

955

Es dürfen nur Reifenfabrikate verwendet werden, die vom Reifenhersteller auf der genannten Felgengröße freigegeben sind, der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen..

Smí být použity pneumatiky, které byly výrobcem pneumatik povoleny pro uvedenou velikost ráfku, doklad o použitelnosti je nutné mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

970

Die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse muß mindestens 1 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse, wobei die Einpreßtiefe des Sonderrades an der Hinterachse größer/gleich der des Sonderrades der Vorderachse sein muß. Diese Forderung gilt nur bei Verwendung von unterschiedlichen Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse.

Šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě musí být minimálně o 1 palec větší než šířka ráfku speciálního diskového kola přední nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola na zadní nápravě větší než zális/rovnat se zálisu speciálního kola na přední nápravě. Tento požadavek platí jen při použití rozdílných velikostí pneumatik na přední a zadní nápravě.

971

Die geprüfte Radlast muß ausreichend sein.

Přezkoušené zatížení kol musí být dostatečné.

972

Der Anbau muß mit den serienmäßigen Gegebenheiten sinnfällig übereinstimmen. Insbesondere sind die Art der Befestigung und Zentrierung, der Lochkreisdurchmesser, die Anzahl der tragenden Gewindegänge und die Anschraubfläche zu vergleichen.

Zástavba musí odpovídat podle smyslu sériovému provedení. Zvláště je nutné porovnat druh upevnění a centrování, centrační průměr, počet nosných závitů a dosedací plochu.

973

Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die vom Radhersteller vorgesehenen Befestigungsteile verwendet werden. Der vorgesehene Bereich des  Anzugsmomentes (nach Angabe des Fahrzeugherstellers, jedoch maximal 110 Nm) ist streng zu beachten. Bei Nichteinhaltung kann die Betriebsfestigkeit des Rades beeinträchtigt werden.

K upevnění speciálních diskových kol smí být použity jen upevňovací díly předpokládané výrobcem pneumatik. Je nutné přesně dbát na stanovenou oblast utahovacího momentu (podle údaje výrobce vozidla, avšak maximálně 110 Nm). Při nedodržení se mohou jízdní vlastnosti kola snížit.

974

Die Verwendung von Distanzscheiben Dicke 5mm in Verbindung mit den Sonderrädern ist zulässig, wenn für die Distanzscheiben ein Gutachten vorliegt, mindestens 6 Umdrehungen bei der Radbefestigung eingehalten werden und die Mittenzentrierung der Sonderräder mit der Distanzscheibe gewährleistet ist.

Použití distančních kroužků tloušťky 5 mm ve spojení se speciálními diskovými koly je přípustné, jestliže existuje pro distanční kroužky osvědčení, je dodrženo minimálně 6 otáček při upevnění kola a je zaručeno centrování na střed speciálních diskových kol distančními kroužkem.

975

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur an der Hinterachse in Verbindung mit einem Sonderrad mit kleinerer Maulweite an der Vorderachse zulässig, die Einpresstiefe des Sonderrades der Hinterachse muß kleiner/gleich der des Sonderrades der Vorderachse sein.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na zadní nápravě ve spojení se speciálním kolem s menší šířkou ráfku na přední nápravě, zális speciálního diskového kola zadní nápravy musí být menší než šířka ráfku/rovnat se šířce ráfku speciálního diskového kola přední nápravy.

976

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur an der Vorderachse zulässig. Bei Verwendung gleicher Reifengrößen an der Vorderachse und Hinterachse muß die Maulweite des Sonderrades der Vorderachse kleiner/gleich der des Sonderrades der Hinterachse und muß die Einpreßtiefe des Sonderrades der Vorderachse größer/gleich der des Sonderrades der Hinterachse sein. Bei Verwendung einer breiteren Reifengröße an der Hinterachse kann die Einpreßtiefe des Sonderrades an der Hinterachse maximal größer sein als die Hälfe aus der Reifen-Nennbreiten- Differenz zwischen der Reifengröße an der Hinterachse und der

Reifengröße an der Vorderachse, wobei die Einpreßtiefen-Differenz der Serie nicht überschritten werden darf.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na přední nápravě. Při použití různých velikostí pneumatik na přední a zadní nápravě musí šířka ráfku speciálního diskového kola na přední nápravě být menší než šířka ráfku/rovnat se šířce ráfku speciálního diskového kola zadní nápravy a zális speciálního diskového kola přední nápravy musí být větší než zális/ rovnat se zálisu speciálního diskového kola na zadní nápravě.Při použití širší velikosti pneumatiky na zadní nápravě může být zális speciálního diskového kola maximálně větší než polovina rozdílu jmenovitých šířek pneumatiky mezi velikostí pneumatiky na zadní nápravě a velikostí pneumatiky na přední nápravě, přičemž sériový rozdíl zálisů nesmí být překročen.

977

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur an der Hinterachse zulässig. Bei Verwendung gleicher Reifengrößen an der Vorderachse und Hinterachse muß die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse größer/gleich der des Sonderrades der Vorderachse und muß die Einpreßtiefe des Sonderrades an der Hinterachse kleiner/gleich der des Sonderrades der Vorderachse sein. Bei Verwendung einer breiteren Reifengröße an der Hinterachse kann die Einpreßtiefe des Sonderrades an der Hinterachse maximal größer sein als die Hälfe aus der Reifen-Nennbreiten- Differenz zwischen der Reifengröße an der Hinterachse und der

Reifengröße an der Vorderachse, wobei die Einpreßtiefen-Differenz der Serie nicht überschritten werden darf.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na zadní nápravě. Při použití stejných velikostí pneumatik na přední a zadní nápravě musí šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě být větší než šířka ráfku/rovnat se šířce ráfku speciálního diskového kola přední nápravy a zális speciálního diskového kola zadní nápravy musí být menší než zális/rovnat se zálisu speciálního diskového kola na přední nápravě.Při použití širší velikosti pneumatiky na zadní nápravě může být zális speciálního

diskového kola na zadní nápravě maximálně větší než polovina rozdílu jmenovitých šířek pneumatiky mezi velikostí pneumatiky na zadní nápravě a velikostí pneumatiky na přední nápravě, přičemž sériový rozdíl zálisů nesmí být překročen.

978

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur an der Vorderachse zulässig. Die Maulweite des Sonderrades an der Vorderachse muß mindestens 1 Zoll kleiner sein als die des Sonderrades der Hinterachse, wobei die Einpreßtiefe des Sonderrades der Vorderachse größer/gleich der des Sonderrades der Hinterachse sein muß.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na přední nápravě. Šířka ráfku speciálního diskového kola na přední nápravě musí být minimálně o 1 palec menší než šířka ráfku speciálního diskového kola zadní nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola přední nápravy musí být větší než zális/rovnat se zálisu speciálního diskového kola zadní nápravy.

979

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur an der Hinterachse zulässig. Die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse muß mindestens 1 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse, wobei die Einpreßtiefe des Sonderrades an der Hinterachse kleiner/ gleich der des Sonderrades der Vorderachse sein muß.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na zadní nápravě. Šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě musí být minimálně o 1 palec větší než šířka ráfku speciálního diskového kola přední nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola zadní nápravy musí být menší než zális/rovnat se zálisu speciálního diskového kola přední nápravy.

97A

Diese Reifengröße ist nur zulässig in Verbindung mit Distanzscheiben Dicke 5mm an der Hinterachse, wenn für die Distanzscheiben ein Gutachten vorliegt, mindestens 6 Umdrehungen bei der Radbefestigung eingehalten werden und die Mittenzentrierung der Räder mit der Distanzscheibe gewährleistet ist.

Tato velikost pneumatiky je přípustná jen ve spojení s distančními kroužky tloušťky 5 mm na zadní nápravě, jestliže existuje pro distanční kroužky osvědčení, musí být dodrženo minimálně 6 otáček při upevnění kola a zaručeno centrování na střed kol distančním kroužkem.

97B

Die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse muß mindestens ½ Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse, wobei die Einpreßtiefe

des Sonderrades an der Hinterachse größerer/gleich der des Sonderrades der Vorderachse sein muß.

Šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě musí být minimálně o 1/2 palce větší než šířka ráfku speciálního diskového kola přední nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola na zadní nápravě musí být větší než zális/rovnat se zálisu speciálního diskového kola na přední nápravě.

97C

Die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse muß 1 bis 1/2 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse, wobei die Einpreßtiefe des Sonderrades an der Hinterachse gleich der des Sonderrades der Vorderachse sein muß.

Šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě musí být minimálně o1 až 1/2 palce větší než šířka ráfku speciálního diskového kola přední nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola na zadní nápravě se musí rovnat zálisu speciálního diskového kola na přední nápravě.

97D

Die Maulweite des Sonderrades an der Vorderachse muß mindestens 1/2 Zoll kleiner sein als die des Sonderrades der Hinterachse, wobei die Einpreßtiefe des Sonderrades der Vorderachse kleiner/gleich der des Sonderrades der Hinterachse sein muß.

Šířka ráfku speciálního diskového kola na přední nápravě musí být minimálně o 1/2 palce menší než šířka ráfku speciálního diskového kola zadní nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola na přední nápravě musí být menší než zális/rovnat se zálisu speciálního diskového kola na zadní

nápravě.

97E

Die Maulweite des Sonderrades an der Vorderachse muß 1 bis 1/2 Zoll kleiner sein als die des Sonderrades der Hinterachse, wobei die Einpreßtiefe des Sonderrades der Vorderachse gleich der des Sonderrades der Hinterachse sein muß.

Šířka ráfku speciálního diskového kola na přední nápravě musí být o 1 až 1/2 palce menší než šířka ráfku speciálního diskového kola zadní nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola na přední nápravě se musí rovnat zálisu speciálního diskového kola na zadní nápravě.

97F

Die Maulweite des Sonderrades an der Vorderachse muß mindestens 1 Zoll kleiner sein als die des Sonderrades der Hinterachse, wobei die Einpreßtiefe des Sonderrades der Vorderachse kleiner/gleich der des Sonderrades der Hinterachse sein muß.

Šířka ráfku speciálního diskového kola na přední nápravě musí být minimálně o 1 palec menší než šířka ráfku speciálního diskového kola zadní nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola na přední nápravě musí být menší než zális/rovnat se zálisu speciálního diskového kola na zadní nápravě.

97G

Die Maulweite des Sonderrades an der Vorderachse muß mindestens 1 Zoll kleiner sein als die des Sonderrades der Hinterachse.

Šířka ráfku speciálního diskového kola na přední nápravě musí být minimálně o 1 palec menší než šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě

97H

Die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse muß mindestens 1 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse.

Šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě musí být minimálně o 1 palec větší než šířka ráfku speciálního diskového kola na přední nápravě.

97I

Bei Verwendung von verschiedenen Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse muss die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse mindestens 1/2 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse, Sobek die Einpreßtiefe des Sonderrades an der Hinterachse größerer/gleich der des Sonderrades der Vorderachse sein muß.

Při použití různých velikostí pneumatik na přední a zadní nápravě musí být šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě minimálně o ½ palce větší než šířka ráfku speciálního diskového kola přední nápravy, přičemž zális speciálního diskového kola na zadní nápravě musí být větší než zális/rovnat se zálisu speciálního diskového kola na přední nápravě.

97K

Bei Verwendung von verschiedenen Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse muss die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse mindestens 1/2 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse.

Při použití různých velikostí pneumatik na přední a zadní nápravě musí být šířka ráfku speciálního diskového kola na zadní nápravě minimálně o ½ palce větší než šířka ráfku speciálního diskového kola přední nápravy.

991

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/45R18

Hinterachse: 285/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 255/45R18

zadní náprava: 285/40R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu

s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

992

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/45R18

Hinterachse: 275/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/45R18

zadní náprava: 275/40R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu

s doklady k vozidlu.Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

993

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/40R19

Hinterachse: 275/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/40R19

zadní náprava: 275/35R19

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu

s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

994

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/40R19

Hinterachse: 285/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 255/40R19

zadní náprava: 285/35R19

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu

s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

995

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/45R19

Hinterachse: 275/40R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/45R19

zadní náprava: 275/40R19

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu

s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

996

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/40R20

Hinterachse: 275/35R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/40R20

zadní náprava: 275/35R20

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu

s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

997

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R20

Hinterachse: 275/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/35R20

zadní náprava: 275/30R20

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu

s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

998

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R20

Hinterachse: 285/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem

Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine

Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/35R20

zadní náprava: 285/30R20

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu

s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

999

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/35R20

Hinterachse: 285/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 255/35R20

zadní náprava: 285/30R20

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla s pohonem všech kol a ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) smí být použity jen pneumatiky, jejichž velikosti odvalených obvodů jsou stejné. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o skutečných velikostech odvalených obvodů; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu

s doklady k vozidlu. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

ACY

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

ACZ Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, z. B. Lenkeinschlagsbegrenzung VOTEX Teile-Nr. 8L0 071 759, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Räder herzustellen.

Omezováním dorazu řízení, např. omezovačem dorazu řízení VOTEX díly č. 8L0 071 759 lze docílit dostatečnou vůli kol.

AD2

Ein Mindestfreiraum zwischen Reifen und Spurstangengelenken von 5 mm muß gewährleistet sein. Ist der Mindestfreiraum von 5 mm nicht gegeben, so müssen die serienmäßigen Spurstangengelenke gegen geschmiedete Spurstangengelenke nach Audi-Teile-Nr. 811 419 802 K (runde Spurstangen mit dazugehörigen Kugelgelenkköpfen, ab 1983 Serie) ausgetauscht werden.

Musí být zajištěn minimální volný prostor 5 mm mezi koly a klouby táhel řízení. Neexistuje-li minimální volný prostor, musí být sériové klouby táhel řízení vyměněny za kované klouby táhel řízení podle dílů Auti č. 811 419 802 K (tyče táhel řízení kruhového průřezu s hlavicemi kulových kloubů k tomu příslušejících, od série 1983).

AD3

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Servolenkung. Ab Modelljahr 1986 und ab FahrzeugIdent.-Nr. WAUZZZ44ZG... ist eine Servolenkung nicht mehr erforderlich.

Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech se servořízením. Od modelu roku 1986 a identifikačního čísla vozidla WAUZZZ44ZG... není servořízení již potřebné.

ADM

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugen ab Herstelldatum 01.1983 (ab Fahrgestellnummer 44ZDN084848 bzw. 44ZDA073834)

zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech od data výroby 01.1983 (od čísla podvozku 44ZDN084848, popř. 44ZDA073834).

ADN

Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit Sportfahrwerk, ausgestellten Radabdeckungen und mit der Reifengröße 215/60R15 ausgerüstet sind.

Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech, která jsou sériově vybavena sportovním podvozkem, vystouplým zakrytím kol a velikostí pneumatik 215/60R15 .

ADP

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Servolenkung. Ab Modelljahr 1990 und ab FahrzeugIdent.-Nr. WAUZZZ8.ZL... ist eine Servolenkung nicht mehr erforderlich.

Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech se servořízením. Od modelu roku 1990 a identifikačního čísla vozidla WAUZZZ8.ZL... není servořízení již potřebné.

ADQ

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausausführungen mit massiver Bremsscheibe an der Vorderachse in Verbindung mit dem Bremssattel Typ 54C13/14.

Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech s masivním brzdovým kotoučem na přední nápravě ve spojení s brzdovým třmenem typu 54C13/14.

ADR

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 276 mm bzw. 280 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na vozidlech s průměrem brzdových kotoučů 276 mm, popř. 280 mm na přední nápravě.

ADS

Diese Rad/Reifenkombination ist bei Fahrzeugausführungen mit automatischer Niveauregulierungsanlage an der Hinterachse nicht zulässig.

Použití kombinace kolo/pneumatika není přípustné na vozidlech s automatickým zařízením na regulaci výšky nad zadní nápravou.

ADT

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 310mm bzw. 312mm bzw. 314mm bzw. 315mm (Dicke 30mm bzw. 28mm bzw. 25mm) an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na vozidlech s průměrem brzdových kotoučů 310 mm, popř. 312, popř. 314, popř. 315 mm (tloušťka 30 mm, popř. 28 mm, popř. 25 mm) na přední nápravě.

ADU

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP SP Sport 8000, D40

FULDA Y3000

GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE GSD, EAGLE GSA

EAGLE GSD+

MICHELIN MXX2, MXX3

UNIROYAL RALLYE 440, RTT1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP SP Sport 8000, D40

FULDA Y3000

GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE GSD, EAGLE GSA,

EAGLE GSD+

MICHELIN MXX2, MXX3

UNIROYAL RALLYE 440, RTT1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

ADV

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 288 mm) in Verbindung mit dem Bremssattel ATE Typ 57 bzw. Lukas Typ 5014/2.

Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech s brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 288 mm) ve spojení s brzdovým třmenem typu ATE typ 57, popř.Lukas typ 5014/2.

ADW Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit innenumfaßter, belüfteter Bremsscheibe an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na vozidlech s vnitřně odvětranými brzdovými kotoučemi na přední nápravě.

ADX

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ C40+45 an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na vozidlech s brzdovým třmenem typu C40+45 na přední nápravě.

ADY

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CZ 91 NO

DUNLOP SP Sport 8000

KLEBER C551 Z2

MICHELIN MXM

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CZ 91 NO

DUNLOP SP Sport 8000

KLEBER C551 Z2

MICHELIN MXM

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné vůli velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

ADZ

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP SP Sport 8000

GOODYEAR EAGLE GSA, EAGLE GSD+

MICHELIN MXX3

UNIROYAL Rallye 440, RTT-1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP SP Sport 8000

GOODYEAR EAGLE GSA, EAGLE GSD+

MICHELIN MXX3

UNIROYAL Rallye 440, RTT-1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné vůli velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

AE0

Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit 215/55R16 (schmale Achse) ausgerüstet

sind.

Použití této velikosti kola je přípustné jen na vozidlech, která jsou sériově vybavena 215/55R16 (úzkou nápravou).

AE1

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

UNIROYAL RTT-1

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

UNIROYAL RTT-1

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; vhodnost použité pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

AE2

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP SP Sport 8000

GOODYEAR EAGLE GSC, EAGLE GSA

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP SP Sport 8000

GOODYEAR EAGLE GSC, EAGLE GSA

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

AE3

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

UNIROYAL RTT-1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

UNIROYAL RTT-1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

AE4

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

UNIROYAL RTT-1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

UNIROYAL RTT-1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

AE5

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausausführungen mit massiver Bremsscheibe (Durchmesser 256 mm) an der Vorderachse in Verbindung mit dem Bremssattel Hersteller Lucas Typ CN 4 bzw. Hersteller Girling Typ 54 CN 3 oder innenbelüfteter Bremsscheibe (Durchmesser 256 mm) an der Vorderachse in Verbindung mit dem Bremssattel Hersteller Girling Typ 1740/2.

Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech s masivním brzdovým kotoučem (průměr 256 mm) na přední nápravě ve spojení s brzdovým třmenem výrobce Lucas typ CN 4, popř.výrobce Girling typ 54 CN 3 nebo s vnitřně větraným brzdovým kotoučem (průměr 256 mm) na přední nápravě ve spojení s brzdovým třmenem výrobce Girling typ 1740/2.

AE6

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 280 mm an der Vorderachse zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na vozidlech s průměrem brzdových kotoučů 280 mm na přední nápravě.

AE7

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CZ 91

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CZ 91

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

AE8

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP SP Sport 8000

GOODYEAR EAGLE GSA, EAGLE GSC

MICHELIN MXX3

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP SP Sport 8000

GOODYEAR EAGLE GSA, EAGLE GSC

MICHELIN MXX3

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

AE9

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE ER90

CONTINENTAL CH 90, CV 90, Eco Contact CP

DUNLOP D8 M2, SP Sport 200, SP Sport 200E

MICHELIN MXV3A

PIRELLI P5000, P4000, P4000E

UNIROYAL Rallye 440

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE ER90

CONTINENTAL CH 90, CV 90, Eco Contact CP

DUNLOP D8 M2, SP Sport 200, SP Sport 200E

MICHELIN MXV3A

PIRELLI P5000, P4000, P4000E

UNIROYAL Rallye 440

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

AEA

Es sind nur „ZR“ -Reifen der folgenden Hersteller zulässig:

CONTINENTAL

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Jsou přípustné jen pneumatiky „ZR“ následujících výrobců:

CONTINENTAL

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

AEB

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

MICHELIN MXX

CONTINENTAL SportContact, AquaContact

DUNLOP SP2000

PIRELLI P700-Z, P5000, P6000, P7000

UNIROYAL RTT-1, RTT-2

MICHELIN MXX

YOKOHAMA A510

TOYO Proxes

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

MICHELIN MXX

CONTINENTAL SportContact, AquaContact

DUNLOP SP2000

PIRELLI P700-Z, P5000, P6000, P7000

UNIROYAL RTT-1, RTT-2

MICHELIN MXX

YOKOHAMA A510

TOYO Proxes

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

AEC

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8080

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 8080

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

AED

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI P5, P6, P2000, P4000

UNIROYAL Rallye 340

YOKOHAMA S760

BRIDGESTONE SF237

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI P5, P6, P2000, P4000

UNIROYAL Rallye 340

YOKOHAMA S760

BRIDGESTONE SF237

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

AEE

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, z. B. Lenkeinschlagsbegrenzung VOTEX Teile-Nr. 8L0 071 759, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Räder herzustellen.

Omezením dorazu řízení, např. omezovačem dorazu řízení VOTEX díly č. 8L0 071 759 lze docílit dostatečnou vůli kol.

AEF

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI P7000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI P7000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

AEG

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 280 mm und 288 mm an der Vorderachse zulässig.

Použití speciálních diskových kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 280 mm a 288 mm na přední nápravě.

AEH

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI P7000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI P7000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

AEI

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen und an den vorderen und hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů zadních podběhů, popř.plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika a na předních a zadních podbězích zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními lze docílit dostatečné zakrytí kol.

AEJ

Die Verwendung der Räder/Reifenkombination ist nur an Fahrzeugen ab Modelljahr 1996 von Fahrzeugidentnummer WAUZZZ4DZTN 000 170 bis WAUZZZ4DZ.. ... ... zulässig.

Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech od modelu roku 1996 od identifikačního čísla vozidla WAUZZZ4DZTN 000 170 do WAUZZZ4DZ.. ... ...

AEK

Die Verwendung der Räder/Reifenkombination ist nur an Fahrzeugen ab Fertigungsdatum 14. Woche 1998 zulässig.

Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech od data zhotovení 14. týdne 1988.

AEL

Die Verwendung der Räder/Reifenkombination ist nur an Fahrzeugen ab Fertigungsdatum 05. Woche1999 zulässig.

Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech od data zhotovení 05. týdne 1999.

AEM

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 2000, 8000 bzw. 9000

MICHELIN MXX 3, PILOT SPORT

PIRELLI P6000, PZERO

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 2000, 8000, popř. 9000

MICHELIN MXX 3, PILOT SPORT

PIRELLI P6000, PZERO

AEN

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact.

AEO

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen auf diesem Rad (Radgröße und Einpresstiefe) in den Fahrzeugpapieren

bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller freigegeben ist.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže je tato pneumatika na tomto kole (velikost kola a zális) již zapsána v dokladech od vozidla jako sériová nebo povolena výrobcem vozidla.

AER

Die Verwendung der Räder/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen, die ab Werk mit der Reifengröße 215/55R16 ausgerüstet sind.

Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech, která jsou od výrobce vybavena velikostí pneumatiky 215/55R16.

AES

Die Verwendung der Räder/Reifenkombination ist nur an Fahrzeugen mit Sportfahrwerk ab Werk zulässig.

Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech se sportovním podvozkem od výrobce.

AET

Durch Einbau des Schutzbleches für die Kraftstoffleitung (Teile-Nr. 4B0 201 192 A), sofern dies serienmäßig nicht vorhanden ist, im vorderen Radhaus ist ein Schleifen der Rad/Reifen-Kombination an den Kraftstoffleitungen zu verhindern.

Zástavbou ochranného plechu pro vedení paliva (díl č. 4B0 201 192 A), pokud není sériově, lze v předním podběhu zabránit prodření kombinace kolo/pneumatika na vedeních paliva.

AEU

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen auf diesem Rad (Radgröße und Einpresstiefe) in den Fahrzeugpapieren

bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller freigegeben ist.

Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže tato pneumatika na tomto kole (velikost kola a zális) je již sériově zapsána nebo povolena výrobcem vozidla.

AEV

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 288 mm an der Vorderachse zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 288 mm na přední nápravě.

AEW

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

MICHELIN PILOT SPORT

PIRELLI P Zero Rosso

YOKOHAMA AVS Sport

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

MICHELIN PILOT SPORT

PIRELLI P Zero Rosso

YOKOHAMA AVS Sport.

AEX

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 9000

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 9000

AEY

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe an der Vorderachse (Durchmesser 320 mm, Dicke

30 mm) in Verbindung mit dem Bremssattel Hersteller Lukas Typ 43.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s brzdovým kotoučem 288 na přední nápravě (průměr 320 mm, tloušťka 30 mm) ve spojení s brzdovým třmenem výrobce Lukas typ 43 .

AEZ

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich des Fahrverhaltens und Komforts nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nejsou výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nejsou námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla a komfort zhoršit.

AF1

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausausführungen mit 169 kW in Verbindung mit der Bremse Typ FN3 57/25/14 16.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s 169 kW ve spojení s brzdou typu FN3 57/25/14 16.

AF2

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ P4 40/46 an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s brzdovým třmenem typ P4 40/46 na přední nápravě.

AF3

Die Verwendung der Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die ab Werk in den Fahrzeugpapieren die Reifengröße 215/55R16 eingetragen haben.

Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla, která mají od výrobce v dokladech od vozidla zapsánu velikost pneumatik 215/55R16.

AF4

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn der Reifen 225/45R17 auf dem Rad 7Jx17 ET 38 in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller freigegeben ist.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže je pneumatika 225/45R17 již sériově zapsána na kole 7Jx17 ET 38 v dokladech od vozidla nebo povolena výrobcem vozidla.

AF5

Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist „nur zulässig“ an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (breite Hinterachse) nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je „přípustné jen“ na provedeních vozidla, jestliže velikost pneumatiky 215/55R16 (široká zadní náprava) již není zapsána výrobcem vozidla v dokladech od vozidla jako sériová, ledaže by pro zde uvedený typ vozidla byla uvedena v osvědčení další možnost změny.

AF6

Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist „nur zulässig“ an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (schmale Hinterachse) serienmäßig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je „přípustné jen“ na provedeních vozidla, jestliže velikost pneumatiky 215/55R16 (úzká zadní náprava) je již zapsána výrobcem vozidla v dokladech od vozidla jako sériová, ledaže by pro zde uvedený typ vozidla byla uvedena v osvědčení další možnost změny.

AF7

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm (Dicke 30mm) an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 321 mm (tloušťka 30 mm) na přední nápravě.

AF8

Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe an der Vorderachse (Durchmesser 320 mm, Dicke 30 mm) in Verbindung mit dem Bremssattel Typ HP2 16.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s brzdovým kotoučem na přední nápravě (průměr 320 mm, tloušťka 30 mm) ve spojení s brzdovým třmenem typ HP2 16.

AF9

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 324 mm (Dicke 30mm) an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 324 mm (tloušťka 30 mm) na přední nápravě.

AFA

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 9000

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 9000

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti této velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

AFB

An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen, bei Fahrzeugen mit GTI-Fahrwerk,

serienmäßigen Sportfahrwerk mit einer Tieferlegung von 20 mm oder geänderten Federn bei einer Tieferlegung von mindestens 20 mm ist die Radabdeckung ausreichend. Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende

Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Na zadních podbězích kola lze opět docílit dostatečné zakrytí kol vhodnými opatřeními, u vozidel s podvozkem GTI, sériovým sportovním podvozkem se sníženou výškou vozidla o 20 mm nebo upravenými pružinami při snížené výšce vozidla minimálně o 20 mm je zakrytí kol dostatečné. Omezením dorazu řízení nebo úpravou předních podběhů na vnitřní straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

AFC

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nejsou výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nejsou námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.

AFD

Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe an der Vorderachse (Durchmesser 321 mm, Dicke 30 mm) in Verbindung mit dem Bremssattel Herst. ATE Typ 6005/5253.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s brzdovým kotoučem na přední nápravě (průměr 321 mm, tloušťka 30 mm) ve spojení s brzdovým třmenem výrobce ATE typ 6005/5253.

AFE

Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist aus Gründen des Fahrverhaltens nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1200kg.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je z důvodů jízdních vlastností přípustné jen na provedeních vozidla do přípustného zatížení nápravy 1200

kg.

AFF

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm (Dicke 30mm) und Bremssattel Typ FNRG-60 16“ (Kennz. z. B. ATE E187) an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdového kotouče 320 mm (tloušťka 30 mm) a brzdovým třmenem typ FNRG-60 16“ (označení např. ATE E187) na přední nápravě.

BD0

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 324 mm (Dicke 30mm) an der Vorderachse zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem brzdového kotouče 324 mm (tloušťka 30 mm) na přední nápravě.

BD5

Die Verwendung dieser Reifengröße ist an der Vorderachse bei Fahrzeugen bis Herstellung 07.1993 nur in Verbindung mit M-TECHNIK-FAHRWERK zulässig.

Použití této velikosti pneumatik je přípustné na přední nápravě u vozidel do data výroby 07.1993 jen ve spojení s podvozkem M-TECHNIK.

BD6

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nejsou výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nejsou námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.

BD7

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu

BD8

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

DUNLOP SP Sport 8000

GOODYEAR EAGLE GSC

PIRELLI PZERO

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR

DUNLOP SP Sport 8000

GOODYEAR EAGLE GSC

PIRELLI PZERO

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu

BD9

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

DUNLOP SP Sport 8000

Werden Reifen anderer Hersteller

verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-01

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR

DUNLOP SP Sport 8000

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

BDA

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

GOODYEAR EAGLE GS-C

MICHELIN MXX3

PIRELLI PZERO

UNIROYAL RTT 1 Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

GOODYEAR EAGLE GS-C

MICHELIN MXX3

PIRELLI PZERO

UNIROYAL RTT 1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

BDB

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.

BDC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur in Verbindung mit M-TECHNIK-FAHRWERK oder mit einem für diese Reifengröße geprüften Sportfahrwerk

zulässig, bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1993 ist dies nicht mehr erforderlich.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen ve spojení s PODVOZKEM M-TECHNIK nebo se sportovním podvozkem přezkoušeným pro tuto velikost pneumatiky, u vozidel od modelu roku 1993 již to není potřebné.

BDD

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

DUNLOP SP Sport 2000, SP Sport 8000, D40

GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE GSD+

GOODRICH Comp T/A

MICHELIN MXX, MXX 2, MXX 3

PIRELLI P700-Z, PZERO

SEMPERIT DIRECTION

TOYO 600 F1, PROXES U1

YOKOHAMA A008, AV1-50

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR

DUNLOP SP Sport 2000, SP Sport 8000, D40

GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE GSD+

GOODRICH Comp T/A

MICHELIN MXX, MXX 2, MXX 3

PIRELLI P700-Z, PZERO

SEMPERIT DIRECTION

TOYO 600 F1, PROXES U1

YOKOHAMA A008, AV1-50

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

BDF

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

FULDA Y2000

UNIROYAL Rallye 340/50, Rallye 440, RTT-1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

„Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

FULDA Y2000

UNIROYAL Rallye 340/50, Rallye 440, RTT-1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o montovatelnosti pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

BDG

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

DUNLOP SP Sport 8000, D40

MICHELIN MXX, MXX 3

YOKOHAMA A008P

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR

DUNLOP SP Sport 8000, D40

MICHELIN MXX, MXX 3

YOKOHAMA A008P

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

BDH

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

DUNLOP SP Sport 2000, D40

MICHELIN MXM, MXM Sport

UNIROYAL Rallye 440

YOKOHAMA AV1-55i

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71, S-01

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR

DUNLOP SP Sport 2000, D40

MICHELIN MXM, MXM Sport

UNIROYAL Rallye 440

YOKOHAMA AV1-55i

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu

BDJ

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

DUNLOP SP Sport 8000, D40

YOKOHAMA A008, AV1-45i, A008P

GOODYEAR Eagle ZR, EAGLE GSD, EAGLE GSD+

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR

DUNLOP SP Sport 8000, D40

YOKOHAMA A008, AV1-45i, A008P

GOODYEAR Eagle ZR, EAGLE GSD, EAGLE GSD+

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti velikosti pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

BDK

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

DUNLOP SP Sport 8000, D40

YOKOHAMA A008, AV1-40i, A008P

GOODYEAR EAGLE GSD, EAGLE GSD+

BRIDGESTONE RE 71, S-01

TOYO 600F1 (bis 1250kg zulässige Achslast)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR

DUNLOP SP Sport 8000, D40

YOKOHAMA A008, AV1-40i, A008P

GOODYEAR EAGLE GSD, EAGLE GSD+

BRIDGESTONE RE 71, S-01

TOYO 600F1 (do 1250kg přípustného zatížení náprav)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatiky o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

BDL

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

BRIDGESTONE RE 71, S-01

DUNLOP SP Sport 8000, D40 FALKEN FK04G

GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE GSD, EAGLE GSD+

MICHELIN MXX, MXX 3 (nicht für 750i mit 1280kg zul. Achslast)

TOYO 600F1

YOKOHAMA A008, AV1-45i, A008P

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR

BRIDGESTONE RE 71, S-01

DUNLOP SP Sport 8000, D40 FALKEN FK04G

GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE GSD, EAGLE GSD+

MICHELIN MXX, MXX 3

(ne pro 750i se 1280kg přípustným zatížením náprav)

TOYO 600F1

YOKOHAMA A008, AV1-45i, A008P

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

BDN

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01

CONTINENTAL alle mit Geschw.-kategorie ZR

MICHELIN MXM

UNIROYAL Rallye 440

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-01

CONTINENTAL všechny s indexem rychlosti ZR

MICHELIN MXM

UNIROYAL Rallye 440

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

BDP

Die Verwendung dieser Reifengröße ist an der Vorderachse nur in Verbindung mit M-TECHNIK-FAHRWERK oder Sachs-Sporting-Set (s. Gutachten) zulässig.Für alle anderen Fahrzeuge ist diese Reifengröße nur an der Hinterachse zulässig.

Použití této velikosti pneumatik je přípustné na přední nápravě jen ve spojení s PODVOZKEM M-TECHNIK nebo Sachs-Sporting-Set (viz osvědčení). Pro všechna jiná vozidla je tato velikost pneumatiky přípustná jen na

zadní nápravě.

BDQ

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 324 mm (Dicke 30mm) an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 324 mm (tloušťka 30 mm) na přední nápravě.

BDR

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 300 mm (Dicke 30mm bzw. 28mm bzw. 25mm bzw. 22mm) an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 300 mm (tloušťka 30 mm, popř. 28 mm, popř. 22 mm) na přední nápravě.

BDS

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

MICHELIN MXX3

PIRELLI PZERO

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

MICHELIN MXX3

PIRELLI PZERO

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

BDT

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.

BDU

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01,S-02

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP SPORT 8000

MICHELIN MXX 3,Pilot Sport

PIRELLI PZERO Werden

Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ: :

BRIDGESTONE S-01,S-02

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP SPORT 8000

MICHELIN MXX 3,Pilot Sport

PIRELLI PZERO

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

BDV

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.

BDX

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit Bremssattel BMW Typ FN 60 (Kennz. 60/30/324) an der Vorderachse zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s brzdovým třmenem BMW typ FN 60 (označení 60/30/324) na přední nápravě.

BDY

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE Winter WT-11

CONTINENTAL CH 90, CV 90, CZ 90 TS 740E, TS 740, TS 750

DUNLOP SP Sport 200 (Made in U.K.) Winter Sport M2

FULDA Y2000+

PIRELLI P 600, Winter Performance

UNIROYAL RALLYE 340/65, M+S PLUS 3

YOKOHAMA S 480

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE Winter WT-11

CONTINENTAL CH 90, CV 90, CZ 90 TS 740E, TS 740, TS 750

DUNLOP SP Sport 200 (Made in U.K.) zimní Sport M2

FULDA Y2000+

PIRELLI P 600, Winter Performance

UNIROYAL RALLYE 340/65, M+S PLUS 3

YOKOHAMA S 480

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

BDZ

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.

BE0

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 345-348 mm (Dicke 30mm bzw. 32mm bzw. 36mm bzw. 44mm) an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 345-348 mm (tloušťka 30 mm, popř. 32 mm, popř. 44 mm) na přední nápravě.

BE1

Es dürfen nur Reifen des Herstellers GOODYEAR verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky výrobce GOODYEAR.

BE2

Außer den unter der Auflagengruppe 62. genannten Reifenfabrikaten dürfen auch Reifen des Herstellers GOODYEAR Typ EAGLE GSA, GSD, GSD+, NCT3, GSN verwendet werden.

Kromě pneumatik uvedených pod skupinou položek 62. smí být použity také pneumatiky výrobce GOODYEAR typ EAGLE GSA, GSD, GSD+, NCT3, GSN.

BE3

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit Bremssattel BMW 60/30/324 ATE 74 an der Vorderachse und mit Bremssattel BMW 40/324 ATE 77 an der Hinterachse zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s brzdovým třmenem BMW 60/30/324 ATE 74 na přední nápravě a s brzdovým třmenem BMW 40/324 ATE 77 na zadní nápravě.

BE4

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit Bremssattel ATE 60/22/296 BMW (Scheibe belüftet) an der Vorderachse und mit Bremssattel ATE 40/10/298 BMW (Scheibe unbelüftet) an der Hinterachse zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s brzdovým třmenem ATE 60/22/296 BMW (kotouč větraný) na přední nápravě a s brzdovým třmenem ATE 60/10/298 BMW (kotouč neodvětraný) na zadní nápravě.

BE5

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers (Tragfähigkeit bzw. Montierbarkeit auf 9Jx16) über die Eignung der Reifengröße auf dem Fahrzeugtyp erforderlich, der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik (nosnost, popř. montovatelnost na 9Jx16) o použitelnosti velikosti pneumatiky na typu vozidla, doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu

BE6

Es dürfen nur die vom Radhersteller BBS vorgesehenen und mitgelieferten Gummiventile mit Ventilkappe (Höhe 28mm) verwendet werden.

Smí se použít jen pryžové ventily s krytkou ventilu (výška 28 mm) stanovené výrobcem kola BBS a dodávané společně s ním.

BE7

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN MXX3

PIRELLI PZERO

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN MXX3

PIRELLI PZERO

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

BE8

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit Bremssattel BMW 60/22/302 ATE an der Vorderachse und mit Bremssattel BMW 38/10 ATE an der Hinterachse zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s brzdovým třmenem BMW 60/22/302 ATE na přední nápravě a s brzdovým třmenem BMW 38/10 ATE na zadní nápravě.

BE9

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.

BEA

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 9000

CONTINENTAL ContiSportContact2

PIRELLI P7000 Werden

Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ: :

DUNLOP SP Sport 9000

CONTINENTAL ContiSportContact2

PIRELLI P7000

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

BEC

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 325 mm (Dicke 25mm) an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 325 mm (tloušťka 25 mm) na přední nápravě.

BED

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen den Anbau der Rad/ Reifen-Kombination an Fahrzeugen mit Alpina-Fahrwerk.

Proti zástavbě kombinace kolo/pneumatika na vozidlech s podvozkem Alpina nejsou žádné technické pochybnosti.

BEE

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8080E*: 245/40ZR18 bis 1150 kg

und 275/35ZR18 bis 1200 kg bis 310 km/h

(incl. Toleranz)

MICHELIN Pilot Sport PS2: 245/40ZR18 bis 1150 kg,

275/35ZR18 und 285/35ZR18

bis 1200 kg bis 310 km/h (incl. Toleranz)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 8080E*: 245/40ZR18 do 1150 kg

a 275/35ZR18 do 1200 kg

do 310 km/h (včetně tolerance)

MICHELIN Pilot Sport PS2: 245/40ZR18 do 1150 kg,

275/35ZR18 a 285/35ZR18 do 1200 kg

do 310 km/h (včetně tolerance)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

BEF

Hinweise für den Fahrzeughalter:Es wird empfohlen die Hinweise der Einbauanleitung Radsatz 8 1/2 x19 und 9 1/2 x19 zu beachten.

Pokyny pro držitele vozidla: Doporučuje se dbát pokynů návodu na zástavbu sady kol 8 1/2 x 19 a 9 1/2 x 19.

CBF

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 247 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem brzdových kotoučů 247 mm na přední nápravě.

CBG

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im Stand bis 240 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Ab.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v klidovém stavu do 240 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

CBH

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

MICHELIN MXV 2 (TL)

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesel Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

MICHELIN MXV 2 (TL)

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

CBJ

Zur Angleichung des Geschwindigkeitsmessers kann verwendet werden: Für Fahrzeuge OHNE Rückstellung: Citroen-Teile-Nr.: Antrieb 96009361 mit Ritzel 96009366. Für Fahrzeuge MIT Rückstellung: Citroen-Teile-Nr.: Antrieb 96052906 mit Ritzel 96053212.

Ke změně nastavení rychloměru může být použito: Pro vozidla BEZ přenastavení: díly Citroen č. pohon 96009361 s pastorkem 96009366. Pro vozidla S přenastavením: díly Citroen č. pohon 96052906 s pastorkem 96053212.

CBK

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

MICHELIN MXV

MICHELIN MXV 3A

MICHELIN PILOT HX MXV 3A

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

MICHELIN MXV

MICHELIN MXV 3A

MICHELIN PILOT HX MXV 3A

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

CBL

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D40

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

DUNLOP D40

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

CBM

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D40

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

DUNLOP D40

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

CBN

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

MICHELIN MXX, MXX3

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

MICHELIN MXX, MXX3

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

CBP

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

MICHELIN MXX3

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

MICHELIN MXX3

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

CBQ

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

MICHELIN MXX, MXX3 NO

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

MICHELIN MXX, MXX3 NO

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

CBR

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI P4000, P700-Z, P5000, P6000

UNIROYAL Rallye 440

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI P4000, P700-Z, P5000, P6000

UNIROYAL Rallye 440

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

CBS

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von max. 220 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Ab.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 220 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

CBT

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig, wenn die Reifengröße 185/65R15 in den Fahrzeug -papieren serienmäßig eingetragen ist (ausgenommen M+S-Größe).

Použití této velikosti pneumatiky není přípustné, jestliže je v dokladech od vozidla jako sériová zapsána velikost pneumatiky 185/65R15 (vyjma velikosti M+S).

CBU

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig, wenn die Reifengröße 205/60R15 in den Fahrzeug -papieren serienmäßig eingetragen ist (ausgenommen M+S-Größe).

Použití této velikosti pneumatiky není přípustné, jestliže je v dokladech od vozidla jako sériová zapsána velikost pneumatiky 205/60R15 (vyjma velikosti M+S).

CBV

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifengröße

205/60R15 in den Fahrzeug -papieren serienmäßig eingetragen

ist (ausgenommen M+S-Größe).

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné, jestliže je v dokladech vozidla

jako sériová zapsána velikost pneumatiky 205/60R15 (vyjma velikosti

M+S).

CBW

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CV90, CZ90, ContiEcoContact CP

PIRELLI P6000, P7000

SEMPERIT Direction M800, Top Speed M807

TOYO 600-F3, Proxes-T1

UNIROYAL RTT-2, Rallye 440

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CV90, CZ90, ContiEcoContact CP

PIRELLI P6000, P7000

SEMPERIT Direction M800, Top Speed M807

TOYO 600-F3, Proxes-T1

UNIROYAL RTT-2, Rallye 440

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

CBX

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI P6000

SEMPERIT Direction M800

TOYO 600-F3, Proxes-T1

UNIROYAL RTT-2

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI P6000

SEMPERIT Direction M800

TOYO 600-F3, Proxes-T1

UNIROYAL RTT-2

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

CBY

Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifen-Kombination herzustellen

ist durch den Einbau zusätzlicher Anschlagbegrenzer (15mm)

der Federweg an der Hinterachse zu begrenzen.

Aby se docílila vůle kombinace kolo/pneumatika musí se zástavbou dodatečných

omezovačů dorazů (15 mm) omezit zdvih pružin na zadní nápravě.

CC1

Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile mit Citroen-Ersatzteilnummer

0000540535 verwendet werden.

Smí být použity jen sériové díly pro upevnění kola s číslem náhradních dílů

Citroen 000540535.

CC2 Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 282/283 mm und 288 mm an der Vorderachse

zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 282/283 mm a 288 mm na přední nápravě.

DBF

Für Fahrzeugausführungen mit einer Motorleistung ab 132 kw und gleichzeitig

einer zulässigen Achslast größer als 970 kg ist diese Reifengröße

nur an der Vorderachse zulässig.

Pro provedení vozidel s výkonem motoru od 132 kw a současně přípustným

zatížením náprav větším než 970 kg je tato velikost pneumatiky přípustná

jen na přední nápravě.

DBG

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 300 mm oder 320 mm nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 300 mm nebo 320 mm.

DBH

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig

mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind, ist nur in

Verbindung mit Bremssätteln an der Vorderachse des Herstellers ATE

Kennzeichnung 57/28/300 zulässig.

Použití speciálních kol na provedeních vozidla, která jsou vybavena minimálně

16-palcovými koly, je přípustné jen ve spojení s brzdovými třmeny

na přední nápravě výrobce ATE označení 57/28/300.

DBK

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen

in Verbindung mit Bremssätteln an der Vorderachse des Herstellers

ATE Kennzeichnung 5A/25288.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla jen ve

spojení s brzdovými třmeny na přední nápravě výrobce ATE označení 5A/

25288.

DBL

Es dürfen nur Kugelbundschrauben Kennzeichnung H 3 MBN 33 015

verwendet werden.

Smí být použity jen šrouby s kulovou dosedací plochou označení H 3 MBN

33 015.

DBM

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

DBN

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

DBO

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

DBP

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig

mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind, ist nur in

Verbindung mit Bremssätteln an der Vorderachse des Herstellers ATE

Kennzeichnung 57/28/300 bzw. 57/25/288 zulässig.

Použití speciálních kol na provedeních vozidla, která jsou vybavena minimálně

16-palcovými koly, je přípustné jen ve spojení s brzdovými třmeny

na přední nápravě výrobce ATE označení 57/28/300, popř. 57/25/288.

DBQ

Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen

mit Bremsscheibe (Durchmesser 290mm) an der Hinterachse

in Verbindung mit ATE-Bremssattel Typ ATE 36/290.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s brzdovým

kotoučem (průměr 290 mm) na přední nápravě ve spojení s brzdovým třmenem

ATE typ ATE 36/290.

DBR

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig

mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind, ist nur in Verbindung

mit Bremssätteln an der Vorderachse des Herstellers Lucas mit

Bremsscheibe Durchmesser 300 mm und Dicke 28 mm zulässig.

Použití speciálních kol na provedeních vozidla, která jsou vybavena minimálně

16-palcovými koly, je přípustné jen ve spojení s brzdovými třmeny

na přední nápravě výrobce Lucas s brzdovým kotoučem průměr 300 mm

a tloušťkou 28 mm.

DC1

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig

mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind, ist nur in

Verbindung mit Bremssätteln an der Vorderachse des Herstellers ATE

Kennzeichnung 57/28/300 bzw. 42/38/28/316 zulässig.

Použití speciálních kol na provedeních vozidla, která jsou vybavena minimálně

16-palcovými koly, je přípustné jen ve spojení s brzdovými třmeny

na přední nápravě výrobce ATE označení 57/28/300, popř. 42/38/28/

316.

DC2

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig

mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind, ist in Verbindung

mit Bremssätteln an der Vorderachse des Herstellers ATE Kennzeichnung

42/38/28/316 nicht zulässig.

Použití speciálních kol na provedeních vozidla, která jsou vybavena minimálně

16-palcovými koly, není přípustné ve spojení s brzdovými třmeny na

přední nápravě výrobce ATE označení 42/38/28/316.

DC3

Diese Sonderräder dürfen nur an Fahrzeugausführungen mit einer Nabenhöhe

bis höchstens 42 mm verwendet werden.

Speciální kola smí být použita na provedeních vozidla s výškou náboje

nejvýše do 42 mm.

DC4

Diese Sonderräder dürfen nur an Fahrzeugausführungen mit einer Nabenhöhe

bis höchstens 36 mm verwendet werden.

Speciální kola smí být použita na provedeních vozidla s výškou náboje

nejvýše do 36 mm.

DC5

Falls die Nabenkappe nicht montiert werden kann, ist sie gegebenenfalls

zu ändern und in das Sonderrad einzukleben.

Jestliže nemůže být krytka náboje namontována, musí se případně upravit

a vlepit do speciálního kola.

DC6

Die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse muss mindestens 1

Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse. Die Einpresstiefe

des Sonderrades an der Hinterachse muss 0 mm bis 7mm größer

oder 0 mm bis 5 mm kleiner sein als die des Sonderrades der Vorderachse

bei Verwendung von unterschiedlichen Reifengrößen an Vorder- und

Hinterachse.

Šířka ráfku speciálního kola na zadní nápravě musí být minimálně o 1 palec

větší než šířka ráfku speciálního kola přední nápravy. Zális speciálního kola

na přední nápravě musí být o 0 mm až 7 mm větší nebo o 0 mm až 5 mm

menší než šířka ráfku speciálního kola přední nápravy při použití speciálních

velikostí pneumatiky na přední a zadní nápravě.

DC7

Die Einpresstiefe des Sonderrades an der Hinterachse muss um bis 8 bis

15 mm kleiner sein als die des Sonderrades der Vorderachse bei Verwendung

von gleichen Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse.

Zális speciálního kola na zadní nápravě musí být o 8 mm až 15 mm menší

než zális speciálního kola přední nápravy při použití stejných velikostí pneumatik

na přední a zadní nápravě.

DD1

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D40

GOODYEAR NCT 2 KELLY CHARGER

MICHELIN MXV2

TOYO 600-F3

PIRELLI P4000, P5000, P6000

UNIROYAL Rallye 440

SEMPERIT Top Speed M807

GENERAL XP2000-4

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP D40

GOODYEAR NCT 2 KELLY CHARGER

MICHELIN MXV2

TOYO 600-F3

PIRELLI P4000, P5000, P6000

UNIROYAL Rallye 440

SEMPERIT Top Speed M807

GENERAL XP2000-4

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

DD2

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CH/CV90, Eco Contact CP

MICHELIN MXV2

TOYO 600-F3, 600-F5, Proxes-U1

PIRELLI P600, P4000, P5000

UNIROYAL Rallye 440

SEMPERIT Top Speed M807

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CH/CV90, Eco Contact CP

MICHELIN MXV2

TOYO 600-F3, 600-F5, Proxes-U1

PIRELLI P600, P4000, P5000

UNIROYAL Rallye 440

SEMPERIT Top Speed M807

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

DD3

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE71, S-01(ZR) zul. Achlast bis 1460 kg

DUNLOP SP SPORT 2000

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN MXM

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ: :

BRIDGESTONE RE71,

S-01(ZR) přípustné zatížení náprav do 1460 kg

DUNLOP SP SPORT 2000

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN MXM

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

DD4

Die Verwendung der Sonderräder ist nur in Verbindung mit Bremssätteln

an der Vorderachse des Herstellers ATE Kennzeichnung CN1 47

(Bremsscheibendurchmesser 320 mm) zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen ve spojení s brzdovými sedly na

přední nápravě výrobce ATE označení CN1 47 (průměr brzdových kotoučů

320 mm).

DD5

Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen

mit innenbelüfteter Bremsscheibe (Durchmesser 304mm,

Dicke 30mm) an der Vorderachse in Verbindung mit ATE-Bremssattel ATE

CN 770 60/30/304.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větraným

brzdovým kotoučem (průměr 304 mm, tloušťka 30 mm) na přední

nápravě ve spojení s brzdovým sedlem ATE CN 770 60/30/304.

DF1

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombinationen ist nur zulässig an

Fahrzeugen bis Modelljahr 1999. Radbefestigung mit Radschrauben.

Ausführungsbezeichnung im Fz-Brief JN?/1?? für Stufenheck und JW?/

3?? für Kombi.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech do

roku 1999. Upevnění kola šrouby kola. Označení provedení v technickém

průkazu vozidla JN/1?? pro stupňovitou záď a JW?/3?? pro kombi.

DF2

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombinationen ist nur zulässig an

Fahrzeugen ab Modelljahr 2000. Radbefestigung mit Radmuttern. Ausführungsbezeichnung

im Fz-Brief JN?/4?? für Stufenheck und JW?/6??

für Kombi.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech od

roku 2000. Upevnění kola maticemi kola. Označení provedení v technickém

průkazu vozidla JN/4?? pro stupňovitou záď a JW?/6?? pro kombi.

FC9

Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist nur zulässig, wenn das

Fahrzeug entsprechend dem Ford-Bausatz „Motortieferlegung 25mm“

Bestell-Nr.: 9055601 bzw. 9055588 und dem Bausatz „Zugstreben“

Bestell-Nr.: 9055574 umgerüstet ist. Diese Umrüstung ist an Fahrzeugausführungen,

die serienmäßig mit der Radgröße 6 J x 13 ausgerüstet

sind, nicht erforderlich.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen, jestliže je vozidlo

přestavěno podle stavebnice Ford „Snížení polohy motoru o 25 mm“

obj.č.: 9055601, popř. 9055588 a stavebnice „výstužné vzpěry“ obj.č.

9055574. Toto přestavení není potřebné na provedeních vozidla, která

jsou sériově vybavena velikostí kola 6 J x 13.

FD6

Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist nur zulässig, wenn

eine rechte Antriebswelle mit Durchmesser 43mm an den Fahrzeugausführungen

Fiesta 1.0 Liter (33 kw) und Fiesta 1.1 Liter (37 kw) nach Ford-

-Bestell-Nr.: 5050045 sowie an der Fahrzeugausführung Fiesta 1.6 Liter

Liter Diesel (40 kw) nach Ford-BestellNr.: 1625494 nachgerüstet wird.

Bei Fahrzeugausführungen D (1.6 Diesel), die bereits serienmäßig mit

einer Hohlwelle ausgerüstet sind, ist diese Umrüstung nicht erforderlich.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen, jestliže je pravý

hnací hřídel s průměrem 43 mm na provedeních vozidla Fiesta 1.0 litru

(33 kw) a Fiesta 1.1 litru (37 kw) dodatečně vybaven podle obj.č. Ford:

5050045 a na provedení vozidla Fiesta 1.6 litru litr diesel (40 kw) podle

obj.č. Ford: 1625494. U provedeních vozidla D (1.6 diesel), která jsou již

sériově vybavena dutým hřídelem, není tato změna potřebná.

FEA

Es muß der Bausatz „Lenkeinschlagbegrenzung“ (zweischalige Distanzbuchsen)

nach Ford Teile-Nr. 9059757 eingebaut werden.

Musí být zabudována stavebnice „omezovač dorazu řízení“ (dvoumisková

distanční pouzdra) podle dílů Ford č. 9059757.

FEH

Sofern an der Vorderachse ein Stabilisator nicht bereits serienmäßig vorhanden,

muß die Ford RS-Fahrzeugtieferlegung 5050510 bzw. 5052000

eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist die Auflage 11A bzw. 11K zu beachten.

Pokud není na přední nápravě již sériově stabilizátor, musí být vestavěno

snížení výšky vozidla Ford RS 5050510, popř. 5052000. Při dovybavení

je nutné dbát na omezení 11A, popř. 11K.

FEP

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit

FORD-RS-FAHRZEUG -TIEFERLEGUNG (Kennz. VA: RS 5050508 und

HA: 5050509). Ausgenommen sind die Fahrzeugausführungen C133

(1.4 S) und E136 (XR2i).

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen se sníženou výškou

VOZIDLA FORD RS (označení VA: RS 5050508 a HA: 5050509).

Vyňata jsou provedení vozidla C133 (1.4 S) a E136 (XR2i).

FEQ

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 240 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 240 mm na přední nápravě.

FER

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 251 mm bzw. 257 mm an der Vorderachse

nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 251 mm, popř. 257 mm na přední nápravě.

FES

Gegebenenfalls serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben (Dicke

4,5 mm) müssen vor dem Anbau der Sonderräder entfernt werden.

Eventuálně existující sériové ocelové distanční kroužky (tloušťka 4,5 mm)

musí být před zástavbou speciálních kol odstraněny.

FEV

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP SPORT 2020, D40

PIRELLI P600, P5000, P700-Z

YOKOHAMA A008, AV1-50i

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP SPORT 2020, D40

PIRELLI P600, P5000, P700-Z

YOKOHAMA A008, AV1-50i

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

FEW

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP D40

MICHELIN MXX 2

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP D40

MICHELIN MXX 2

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

FEX

An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung durch

geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Na předních podbězích je nutno opětně docílit dostatečného zakrytí kol

vhodnými opatřeními.

FEZ

Gegebenenfalls serienmäßig vorhandene Stahl-Distanzscheiben (Dicke

4,5 mm) an der Hinterachse müssen vor dem Anbau der Sonderräder

entfernt werden.

Eventuálně existující sériové ocelové distanční kroužky (tloušťka 4,5 mm)

na zadní nápravě musí být před zástavbou speciálních kol odstraněny.

FF0

Gegebenenfalls serienmäßig vorhandene Stahl-Distanzscheiben (Dicke

4,5 mm) an der Vorderachse müssen vor dem Anbau der Sonderräder

entfernt werden.

Eventuálně existující sériové ocelové distanční kroužky (tloušťka 4,5 mm)

na přední nápravě musí být před zástavbou speciálních kol odstraněny.

FF1

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn eine über die

Radanschlußfläche stehende Radbolzenlänge von mindestens 19 mm

vorhanden ist, gegebenenfalls sind die Radbolzen auszutauschen.

Použití speciálních kol je přípustné jen, jestliže délka čepu kola nad plochou

pro dosednutí kol je minimálně 19 mm, eventuálně je nutno čepy kol

vyměnit.

FF2

Bei Fahrzeugausführungen mit belüfteter Scheibenbremsanlage (Durchmesser

284 mm) können aus Gründen der Freigängigkeit nur Sonderräder

ab Herstelldatum 20. Woche 1989 verwendet werden.

U provedeních vozidel s větranými brzdovými kotouči (průměr 284 mm)

mohou být použity z důvodů vůle jen speciální kola od data výroby 20.

týdne 1989.

FF4

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

FF5

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

FF6

Es dürfen nur Kegelbundmuttern Ford Teile-Nr. 6111766 bzw. 6452292

verwendet werden.

Smí být použity matky s kulovou dosedací plochou Ford díly č. 6111766,

popř. 6452292.

FF7

Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Vorderachse ein

Stabilisator eingebaut werden, wahlweise ist auch der Einbau der Ford-

-RS-Fahrzeugtieferlegung möglich. Bei Nachrüstung ist die Auflage 11A

bzw. 11K zu beachten.

Pokud již neexistuje sériově, musí být na přední nápravě zabudován stabilizátor,

dle volby je možné také provedení se sníženou výškou vozidla Ford

RS. Po dovybavení je nutno dbát na omezení 11A, popř. 11K.

FF8

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit Ford-

-RS-Fahrzeugtieferlegung. Die Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. das Teilegutachten

der Ford-RS-Fahrzeugtieferlegung ist zu beachten.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen se sníženou

výškou vozidla Ford RS. Je nutné dbát na Všeobecné povolení provozní

způsobilosti, popř. osvědčení pro díl snížení výšky vozidla Ford RS.

FF9

Die serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben an der Vorderachse

dürfen beim Anbau der Sonderräder nicht entfernt werden oder falls nicht

vorhanden müssen die Stahl-Distanzscheiben des Fahrzeugherstellers

angebaut werden.

Sériové ocelové distanční kroužky na přední nápravě nesmí být při zástavbě

speciálních kol odstraněny nebo jestliže neexistují, musí být použity

ocelové distanční kroužky výrobce vozidla.

FFA

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CZ 91, CZ90

DUNLOP D40, SP Sport 8000

MICHELIN MXX, MXV 2, XGTV

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CZ 91, CZ90

DUNLOP D40, SP Sport 8000

MICHELIN MXX, MXV 2, XGTV

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

FFB

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71

CONTINENTAL CZ 91, CZ90

DUNLOP D40, SP SPORT 2000 bzw. 8000

GOODYEAR EAGLE VR

MICHELIN MXV 2, XGTV

PIRELLI P 6, P600

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71

CONTINENTAL CZ 91, CZ90

DUNLOP D40, SP SPORT 2000 bzw. 8000

GOODYEAR EAGLE VR

MICHELIN MXV 2, XGTV

PIRELLI P 6, P600

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

FFC

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP D40, SP SPORT 8000 ab DOT 322

MICHELIN MXX, MXM, XGTV, MXV2

PIRELLI P5000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ: r

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP D40, SP SPORT 8000 ab DOT 322

MICHELIN MXX, MXM, XGTV, MXV2

PIRELLI P5000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

FFD

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71

DUNLOP D40, SP Sport 8000

MICHELIN XGTV

YOKOHAMA A008

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71

DUNLOP D40, SP Sport 8000

MICHELIN XGTV

YOKOHAMA A008

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

FFE

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71(ZR), ER 90(91V)

DUNLOP D8 M2(91V bzw. ZR)

MICHELIN MXV2

TOYO 600 F1

UNIROYAL Rallye 340/65, Rallye 440

YOKOHAMA A008P(ZR), AV1-65i(91V) Werden Reifen anderer

Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers

über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der

Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71(ZR), ER 90(91V)

DUNLOP D8 M2(91V bzw. ZR)

MICHELIN MXV2

TOYO 600 F1

UNIROYAL Rallye 340/65, Rallye 440

YOKOHAMA A008P(ZR), AV1-65i(91V)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

FFF

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71(91V),SF350(90V)

DUNLOP D8 M2(91V bzw. ZR)

MICHELIN MXV2,MXV,XGTV

TOYO 600 F1

UNIROYAL Rallye 340/60,Rallye 440

YOKOHAMA A008(90V),AV1-60i(90V) Werden Reifen anderer

Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers

über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der

Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71(91V),SF350(90V)

DUNLOP D8 M2(91V bzw. ZR)

MICHELIN MXV2,MXV,XGTV

TOYO 600 F1

UNIROYAL Rallye 340/60,Rallye 440

YOKOHAMA A008(90V),AV1-60i(90V)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

FFG

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP SPORT 2000, D 40 Werden Reifen anderer

Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers

über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der

Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP SPORT 2000, D 40

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

FFH

Die Verwendung dieser Reifengröße ist an Fahrzeugausführungen mit einer

zulässigen Achslast von mehr als 1000 kg nicht zulässig; die zulässige

Hinterachslast ist entsprechend zu reduzieren.

Použití této velikosti pneumatiky není přípustné na provedeních vozidla

s přípustným zatížením náprav více než 1000 kg; přípustné zatížení zadní

nápravy musí být odpovídajícím způsobem redukováno.

FFJ

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 260 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití této velikosti pneumatiky není přípustné na provedeních vozidla

s průměrem brzdových kotoučů 260 mm na přední nápravě.

FFK

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71(ZR)

FIRESTONE Firehawk 690 (ZR)

MICHELIN MXV2 (ZR)

PIRELLI P700-Z Werden Reifen anderer Hersteller

verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende

Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der

Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71(ZR)

FIRESTONE Firehawk 690 (ZR)

MICHELIN MXV2 (ZR)

PIRELLI P700-Z

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

FFL

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71(92V), SF350(88Vbzw. 92V)

DUNLOP D40

MICHELIN MXV2(91V), MXX, MXX3, XGTV

TOYO 600 F1(ZR)

YOKOHAMA A008(ZR), AV1-55i(ZR), AV1-50i

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71(92V), SF350(88Vbzw. 92V)

DUNLOP D40

MICHELIN MXV2(91V), MXX, MXX3, XGTV

TOYO 600 F1(ZR)

YOKOHAMA A008(ZR), AV1-55i(ZR), AV1-50i

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

FFM

Die serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben dürfen beim Anbau

der Sonderräder nicht entfernt werden oder falls nicht vorhanden müssen

die Stahl-Distanzscheiben des Fahrzeugherstellers angebaut werden.

Sériové ocelové distanční kroužky nesmí být při zástavbě speciálních kol

odstraněny nebo jestliže neexistují, musí být použity ocelové distanční

kroužky výrobce vozidla.

FFN

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000

MICHELIN MXX3 (Reinforced)

PIRELLI P700-Z (Reinforced)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000

MICHELIN MXX3 (Reinforced)

PIRELLI P700-Z (Reinforced)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

FFP

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 240 mm an der Vorderachse (innenbelüftet)

nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 240 mm na přední nápravě (větrané).

FFQ

Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Vorderachse

ein Stabilisator eingebaut werden, wahlweise ist auch der Einbau der Fiat

Tieferlegung (Fiat-Teile-Nr. 46219501) möglich. Bei Nachrüstung ist die

Auflage 11A oder 11K zu beachten.

Pokud není již sériově, musí být na přední nápravě zabudován stabilizátor,

podle volby je možná také provedení se sníženou výškou vozidla Fiat (díly

Fiat č. 46219501). Při dovybavení je nutné dbát na omezení 11A, popř.

11K.

FFR

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D40, SP Sport 2000

MICHELIN XGT V

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP D40, SP Sport 2000

MICHELIN XGT V

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

FFS

Es dürfen nur Radmuttern laut Ford Teile-Nr. H94 WX1012AA verwendet

werden.

Smí být použity jen matice kola Fiat č. H94 WX1012AA.

FFT

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

GOOGYEAR EAGLE GSC, EAGLE GSA

UNIROYAL RTT1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

GOOGYEAR EAGLE GSC, EAGLE GSA

UNIROYAL RTT1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

FFU

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP SPORT 2000

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ: :

DUNLOP SP SPORT 2000

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

FFV

Es dürfen nur die mitzuliefernden Radschrauben ohne Kegelhülse und

mit einer Schaftlänge von 28 mm verwendet werden.

Smí být použity jen šrouby dodané společně s kolem bez kuželového

pouzdra s délkou těla šroubu 28 mm.

FFW

frei, nicht belegt !!!!!

Volné, neobsazené!!!!!

FFX

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 284 und 285 mm an der Vorderachse (innenbelüftet)

nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 284mm a 285 mm na přední nápravě (větrané).

FFY

Durch Verlegen der Tankleitungen im hinteren Radhaus ist eine ausreichende

Freigängigkeit herzustellen.

Změnou palivového vedení v zadním podběhu lze docílit dostatečné vůle.

FFZ

Um eine ausreichende Freigängigkeit für die Reifen in den hinteren

Radhäusern zu den Tankleitungen zu gewährleisten, muß der Federweg

durch den Einbau des Federwegsbegrenzers (Fiat-Teile-Nr.: 46280333)

reduziert werden - sofern serienmäßig nicht vorhanden. Bei Nachrüstung

ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich

anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr

oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten

nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,

FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog

zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Aby se docílilo dostatečné vůle pro pneumatiky v zadních podbězích k palivovým

vedením, musí být zdvih pružiny redukován zástavbou omezovače

zdvihu pružiny (díly Fiat č. 46280333) – pokud neexistuje jako sériový. Při

dovybavení je nutné stav vozidla podle předpisů nechat potvrdit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem

na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a přílohy

VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO

KÓDU VOZIDLA v dokladu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu

k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

FG0

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 284 mm,

Dicke 22mm ) ist nur in Verbindung mit LUCAS-Bremssätteln zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými

kotouči na přední nápravě (průměr 284 mm, tloušťka 22 mm) jen ve

spojení s brzdovým třmenem LUCAS.

FG1

Gegebenenfall serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben (Dicke

3,0mm) an der Vorderachse müssen vor dem Anbau der Sonderräder

entfernt werden.

Eventuálně existující sériové ocelové distanční kroužky (tloušťka 3,0 mm)

na přední nápravě musí být před zástavbou speciálních kol odstraněny.

FG2

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn eine über die

Radanschlußfläche stehende Radbolzenlänge von mindestens 19 mm

vorhanden ist, gegebenenfalls sind die Radbolzen auszutauschen.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže je délka čepu kol minimálně

19 mm nad plochou pro dosednutí kol, eventuálně je nutné čepy

kola vyměnit.

FG3

An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder

durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung

herzustellen.

Na předních podbězích lze zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými

opatřeními docílit dostatečného zakrytí kol.

FG4

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

MICHELIN XGTV

YOKOHAMA A510

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

MICHELIN XGTV

YOKOHAMA A510

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

FG5

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

GENERAL TIRE XP 2000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

GENERAL TIRE XP 2000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

FG6

Die Sonderräder dürfen nur mit fest angebrachten Original-FIAT-Distanzscheiben

(Dicke 4,5 mm) verwendet werden, falls nicht serienmäßig vorhanden,

müssen diese nachgerüstet werden.

Speciální kola smí být použita jen s pevně umístěnými originálními distančními

kroužky FIAT (tloušťka 4,5 mm), jestliže nejsou jako sériové, musí být

dovybaveny.

FG7

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL Eco Contact CP

DUNLOP D8 M2, SP Sport 2000

GOODYEAR NCT 2

MICHELIN MXV2, MXV 3A,Energy MXV 3A

PIRELLI P4000, P5000 Drago, P6000, P3000 Energy

UNIROYAL Rallye 540

SEMPERIT Top Speed M807

TOYO R 610

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL Eco Contact CP

DUNLOP D8 M2, SP Sport 2000

GOODYEAR NCT 2

MICHELIN MXV2, MXV 3A,Energy MXV 3A

PIRELLI P4000, P5000 Drago, P6000, P3000 Energy

UNIROYAL Rallye 540

SEMPERIT Top Speed M807

TOYO R 610

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

FG8

Durch Nacharbeit der Kunststoffabdeckung zum Endschalldämpfer ist ein

Mindestabstand von 10mm zwischen Reifen und Kunststoffabdeckung

herzustellen.

Dodatečnou úpravou plastového zakrytí zadního tlumiče výfuku lze docílit

minimální vzdálenost 10 mm mezi pneumatikou a plastovým zakrytím.

FG9

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 2000, SP Sport 2040E

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 2000, SP Sport 2040E

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

FGA

Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination an

der Hinterachse herzustellen ist durch den Einbau anderer Anschlagbegrenzer

(orig. Ford Bestell-Nr. 1037 324) der Federweg zu begrenzen.

Aby se docílilo dostatečné vůle kolo/pneumatika na zadní nápravě, je

nutno zástavbou jiných omezovačů dorazu (orig. Ford obj.č. 1037 324)

omezit zdvih pružiny.

FGB

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 257 mm,

Dicke 20mm ) ist nicht in Verbindung mit Bremssätteln der Hersteller Girling

Typ 781560 und Hersteller ATE Typ FN 54/20 8F25 zulässig.

Použití speciálních kol na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči

na přední nápravě (průměr 257 mm, tloušťka 20 mm) není přípustné

ve spojení s třmeny brzdy výrobce Girling typ 781560 a výrobce ATE typ

FN 54/20 8F25.

FGC

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

BREMBO-Festsattel (innenbelüftet) an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s pevným

třmenem BREMBO (větraný) na přední nápravě.

FGD

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 278mm an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 278 mm na přední nápravě.

FGE

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten

bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende

Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen und an den

vorderen und hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile

oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung

herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol, popř.plastových

krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/

pneumatika a na předních a zadních podbězích lze zástavbou vhodných

dílů '6Eebo jinými vhodnými opatřeními docílit dostatečné zakrytí kol.

FGF

Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen und hinteren Radhausausschnittkanten

bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich

ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

An den vorderen und hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter

Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende

Radabdeckung herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů podběhů předních a zadních kol, popř.plastových

krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace

kolo/pneumatika.

Na předních a zadních podbězích lze zástavbou vhodných dílů nebo jinými

vhodnými opatřeními docílit dostatečné zakrytí kol.

FGG

Die Montage der Sonderräder ist nur zulässig an Achse 1 ohne Distanzscheibe

und an Achse 2 nur mit Distanzscheibe (Dicke 5mm FIAT-Original-

Teile-Nr. 60877 804)

Montáž speciálních kol je přípustná jen na nápravě 1 bez distančního

kroužku a na nápravě 2 jen s distančním kroužkem (tloušťka 5mm originální

díly FIAT č. 60877 804)

FGH

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

FGI

Die Montage der Sonderräder ist nur zulässig an Achse 1 ohne Distanzscheibe

und an Achse 2 nur mit Original-FIAT-Distanzscheiben (Dicke

4,5mm).

Montáž speciálních kol je přípustná jen na nápravě 1 bez distančního

kroužku a na nápravě 2 jen s originálními distančními kroužky FIAT(tloušťka

4,5mm).

FGJ

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn

die Reifengröße 195/60R15 serienmäßig verwendet wird.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s velikostí sériové

pneumatiky 195/60R15.

FGK

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nicht zulässig, wenn

die Reifengröße 195/60R15 serienmäßig verwendet wird.

Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné s velikostí sériové

pneumatiky 195/60R15.

FGL

Die Verwendung dieser Reifengröße ist „nur zulässig“ an Fahrzeugausführungen,

wenn die Reifengröße 225/70R15 oder 215/70R16 serienmäßig

vom Fahrzeuhersteller in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je „přípustné jen“ na provedeních

vozidla, jestliže je v dokladech od vozidla zapsaná výrobcem vozidla jako

sériová velikost pneumatiky 225/70R15 nebo 215/70R16.

FGM

Die Verwendung dieser Reifengröße ist „nur zulässig“ an Fahrzeugausführungen,

wenn die Reifengröße 235/70R16 serienmäßig vom Fahrzeuhersteller

in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je „přípustné jen“ na provedeních

vozidla, jestliže je v dokladech od vozidla zapsaná výrobcem vozidla jako

sériová velikost pneumatiky 235/70R16.

FGN

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombinationen sind nicht zulässig an

Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit der Radgröße 6 J x 15 ET70

bzw. mit der Radgröße 5 1/2 J x 15 ET116 ausgerüstet sind.

Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních

vozidla, která jsou sériově vybavena velikostí kola 6 J x 15 ET70, popř.

velikostí kola 5 1/2 J x 15 ET116.

FGO

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombinationen sind nicht zulässig

an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit der Radgröße 5 J x 16

ET105,5 ausgerüstet sind.

Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních

vozidla, která jsou sériově vybavena velikostí kola 5 J x 16 ET105,5.

FGP

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, Ford-Bestellnummer 1342639,

ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter

Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO

bzw. WdK herzustellen.

Omezením dorazu řízení, Ford objednací číslo 1342639, lze docílit dostatečnou

vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou

provozní šířku podle ETRTO, popř. WdK.

FGQ

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, Ford-Bestellnummer 1342639,

ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Omezením dorazu řízení, Ford objednací číslo 1342639, lze docílit dostatečnou

vůli kombinace kolo/pneumatika.

HA8

Durch Nacharbeit des Wärmeschutzbleches vom Endschalldämpfer ist

eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Dodatečnou úpravou stínícího plechu u zadního tlumiče výfuku lze docílit

vůli kombinace kolo/pneumatika.

HA9

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CZ 90, CV 90, CV 51

GOODYEAR EAGLE GV

PIRELLI P600, P4000, P5000, P6000, P700-Z, PZERO

TOYO 600 F1

UNIROYAL RALLYE 440, RALLYE 340/55

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CZ 90, CV 90, CV 51

GOODYEAR EAGLE GV

PIRELLI P600, P4000, P5000, P6000, P700-Z, PZERO

TOYO 600 F1

UNIROYAL RALLYE 440, RALLYE 340/55

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

HAA

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CZ 90, CZ 91, CV 51, CH 51

GOODYEAR EAGLE GV

PIRELLI P600, P4000, P700-Z

TOYO 600 F1

UNIROYAL RALLYE 440

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CZ 90, CZ 91, CV 51, CH 51

GOODYEAR EAGLE GV

PIRELLI P600, P4000, P700-Z

TOYO 600 F1

UNIROYAL RALLYE 440

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

HAB

Die Verwendung der Sonderräder ist nicht an Fahrzeugen ab Fahrzeug-

-Ident.-Nr.: JHMCB3....C299999 zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla od identifikačního

čísla vozidla JHMCB3....C299999

HAC

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von

max 203 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Ab.3

StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat

verwendet werden darf.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max.

203 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena

na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických

podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita

jen tato pneumatika.

HAD

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von

max 181 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Ab.3

StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat

verwendet werden darf.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max.

181 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena

na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických

podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita

jen tato pneumatika.

HAE

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE B320

CONTINENTAL Eco Contact, CT22, CT21

GOODYEAR EAGLE NCT3, EAGLE NCT2

MICHELIN MXT, Classic

UNIROYAL Rallye 380/70

HANKOOK RADIAL 884

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE B320

CONTINENTAL Eco Contact, CT22, CT21

GOODYEAR EAGLE NCT3, EAGLE NCT2

MICHELIN MXT, Classic

UNIROYAL Rallye 380/70

HANKOOK RADIAL 884

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

HAF

Überstehende Teile an der Radanschlußfläche der Hinterachse müssen

entfernt werden, damit die Sonderräder plan anliegen.

Přesahující části plochy pro dosednutí kol zadní nápravy musí být odstraněny,

aby speciální kola přiléhala rovnoměrně.

HAG

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 262 mm,

Dicke 21 mm) nicht zulässig

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 262 mm, tloušťka 21 mm).

HAH

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP8000

PIRELLI P5000, P7000, PZERO

TOYO 600 F1, Proxes-T1

YOKOHAMA A510, A520

MICHELIN SX-GT, MXX3

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP8000

PIRELLI P5000, P7000, PZERO

TOYO 600 F1, Proxes-T1

YOKOHAMA A510, A520

MICHELIN SX-GT, MXX3

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

HAI

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP8000, SP2020

PIRELLI P6000

TOYO Proxes-T1

YOKOHAMA A510

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit bzw.

eine ausreichende Radabdeckung nachzuweisen; die Eignung des verwendeten

Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung

nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur

dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP8000, SP2020

PIRELLI P6000

TOYO Proxes-T1

YOKOHAMA A510

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle, popř. dostatečné zakrytí

kol; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena

na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických

podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita

jen tato pneumatika.

HAJ

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen

mit Bremsscheibendurchmesser 260 mm an der Vorderachse.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 260 mm na přední nápravě.

HAK

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE94 POTENZA

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit bzw.

eine ausreichende Radabdeckung nachzuweisen; die Eignung des verwendeten

Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung

nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur

dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE94 POTENZA

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle, popř. dostatečné zakrytí

kol; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena

na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických

podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita

jen tato pneumatika.

HAL

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 2020

PIRELLI P6000, P5000 Drago

TOYO Proxes T1

YOKOHAMA A510

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit bzw.

eine ausreichende Radabdeckung nachzuweisen; die Eignung des verwendeten

Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung

nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur

dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 2020

PIRELLI P6000, P5000 Drago

TOYO Proxes T1

YOKOHAMA A510

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle, popř. dostatečné zakrytí

kol; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena

na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických

podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita

jen tato pneumatika.

HAM

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 282mm an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 282 mm na přední nápravě.

HAN

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-02

PIRELLI P6000

YOKOHAMA A022A

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die ausreichende Radabdeckung

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3

StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat

verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-02

PIRELLI P6000

YOKOHAMA A022A

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat dostatečné zakrytí kol; použitelnost

pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení

o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách

provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato

pneumatika.

HAO

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-02

PIRELLI P7000

YOKOHAMA A028

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die ausreichende Radabdeckung

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3

StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat

verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ: :

BRIDGESTONE S-02

PIRELLI P7000

YOKOHAMA A028

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat dostatečné zakrytí kol; použitelnost

pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení

o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách

provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato

pneumatika.

HAP

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP GRANDTREK ST1

YOKOHAMA Geolandar G035

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die ausreichende Radabdeckung

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3

StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat

verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ: :

DUNLOP GRANDTREK ST1

YOKOHAMA Geolandar G035

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat dostatečné zakrytí kol; použitelnost

pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení

o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách

provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato

pneumatika.

HAQ

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP GRANDTREK ST1

YOKOHAMA Geolandar G035

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP GRANDTREK ST1

YOKOHAMA Geolandar G035

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o montovatelnosti pneumatiky na tuto velikost ráfku; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

HAR

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI P6000

TOYO Proxes-T1, Proxes-T1 plus

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die ausreichende Radabdeckung

und Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten

Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung

nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses

Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI P6000

TOYO Proxes-T1, Proxes-T1 plus

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat dostatečné zakrytí kol a vůle;

použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení

o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických

podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen

tato pneumatika.

HAS

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

YOKOHAMA A520

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die ausreichende Radabdeckung

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3

StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat

verwendet werden darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

YOKOHAMA A520

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat dostatečné zakrytí kol; použitelnost

pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení

o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách

provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato

pneumatika.

HAT

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-02

CONTINENTAL ContiSportContact

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-02

CONTINENTAL ContiSportContact

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce

pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad

o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

HAV

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen,

wenn die Reifengröße 215/70R15 serienmäßig vom

Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist und die

Fahrzeugausführung mit dieser Reifengröße serienmäßig ausgerüstet ist.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních

vozidla, jestliže je již v dokladech od vozidla zapsaná výrobcem vozidla jako

sériová velikost pneumatiky 215/70R15 a provedení vozidla je sériově vybaveno

touto velikostí pneumatiky.

HAW

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen,

wenn die Reifengröße 225/70R16 serienmäßig vom

Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist und

die Fahrzeugausführung mit dieser Reifengröße serienmäßig ausgerüstet

ist.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních

vozidla, jestliže je již v dokladech od vozidla zapsaná výrobcem vozidla jako

sériová velikost pneumatiky 225/70R16 a provedení vozidla je sériově vybaveno

touto velikostí pneumatiky.

HAX

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen,

wenn die Reifengröße 215/45R17 (anderes Lengetriebe)

serienmäßig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren

bereits eingetragen ist.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních

vozidla, jestliže je již v dokladech od vozidla zapsaná výrobcem vozidla jako

sériová velikost pneumatiky 215/45R17 (jiná převodka řízení).

HB1

Die Verwendung dieser Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit

4 Schrauben auf der Radanschlußfläche.

Použití těchto speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla se 4

šrouby na ploše pro dosednutí kol.

IA1

Die Hinweise der Irmscher-Anbauanleitung sind in bezug auf die durchzuführenden

Nacharbeiten für die Ausreichende Radabdeckung und

Freigängigkeit zu beachten.

Je nutné dbát pokynů v návodu k zástavbě firmy Irmscher vzhledem k dodatečným

úpravám, které mají být provedeny pro dostatečné zakrytí kol

a vůli.

IA2

Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Innenkotflügel auf der Radinnenseite

ist eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.

Dodatečnou úpravou vnitřní strany předního blatníku na vnitřní straně kola

lze docílit dostatečnou vůli.

IA3

Opel Meriva-A: Bei Verwendung der Reifengröße 215/40R17 ist der Reifenfülldruck

um 0,1 bar gegenüber dem Reifenfülldruck der serienmäßigen

Reifengröße 185/60R15 zu erhöhen. Bei Verwendung der Reifengröße

205/45R17 ist der Reifenfülldruck der serienmäßigen Reifengröße

185/60R15 zu verwenden. Opel Corsa-C: Bei Verwendung der Reifengröße

205/40R17 ist der Reifenfülldruck um 0,2 bar gegenüber dem

Reifenfülldruck der serienmäßigen Reifengröße 185/60R14 zu erhöhen.

Bei Verwendung der Reifengröße 215/35R17 ist der Reifenfülldruck um

0,3 bar gegenüber dem Reifenfülldruck der serienmäßigen Reifengröße

185/60R14 zu erhöhen.

Opel Meriva-A: Při použití velikosti pneumatiky 215/40R17 je nutno zvýšit

tlak huštění pneumatiky o 0,1 baru oproti tlaku huštění pneumatiky

sériové velikosti pneumatiky 185/60R15. Při použití velikosti pneumatiky

205/45R17 je nutno použít tlak huštění pneumatiky sériové velikosti

pneumatiky 185/60R15. Opel Corsa-C: Při použití velikosti pneumatiky

205/40R17 je nutno zvýšit tlak huštění pneumatiky o 0,2 bary oproti tlaku

huštění pneumatiky sériové velikosti pneumatiky 185/60R14. Při použití

velikosti pneumatiky 215/35R17 je nutno zvýšit tlak huštění pneumatiky

o 0,3 bary oproti tlaku huštění pneumatiky sériové velikosti pneumatiky

185/60R14.

IA4

Die Sonderräder dürfen nur mit Distanzscheiben der Fa. Irmscher Teile-

-Nr. 76117003 (für Lochkreis 110/5) bzw. 76117004 (für Lochkreis 100/

4) (Dicke 4 mm) verwendet werden.

Speciální kola smí být použita jen s distančními kroužky firmy Irmscher díly

č. 76117003 (pro průměr roztečné kružnice 110/5) popř. 76117004 (pro

průměr roztečné kružnice 100/4) (tloušťka 4 mm).

IA5

Durch Verwendung der Distanzscheiben der Fa. Irmscher Teile-Nr.

76117003 (für Lochkreis 110/5, Dicke 4mm) bzw. 76117004 (für Lochkreis

100/4, Dicke 4 mm) ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/

Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite

nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Použitím distančních kroužků firmy Irmscher díly č. 76117003 (pro průměr

roztečné kružnice 110/5, tloušťka 4mm) popř. 76117004 (pro průměr roztečné

kružnice 100/4, tloušťka 4 mm) lze docílit dostatečné vůle kombinace

kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku

podle ETRTO, popř. WdK.

IA6

Die Sonderräder dürfen nur mit Distanzscheiben der Fa. Irmscher Teile-

-Nr. 76117003 (für Lochkreis 110/5) bzw. 76117004 (für Lochkreis 100/

4) (Dicke 4 mm) an der Vorderachse verwendet werden. Dabei sind an

der Vorderachse die von der Fa. Irmscher mitgelieferten Radschrauben

(Kegelbundschrauben M12x1,5x30, 10.9) zu verwenden(Montagesatz

mit der Irmscher-Bestellnummer 761 17 005).

Speciální kola smí být použita jen s distančními kroužky firmy Irmscher díly

č. 76117003 (pro průměr roztečné kružnice 110/5), popř. 76117004 (pro

otvor 100/4) (tloušťka 4 mm) na přední nápravě. Přitom se musí použít na

přední nápravě šrouby na kolo dodávané firmou Irmscher s kolem (šrouby

kulovou dosedací plochou M12x1,5x30, 10.9) (montážní sada s objednacím

číslem firmy Irmscher 761 17 005).

JA1

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8060

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers

über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich;

der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 8060

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

JA2

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000, D40 M2

MICHELIN MXX3

PIRELLI PZERO

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000, D40 M2

MICHELIN MXX3

PIRELLI PZERO

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

JA3

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

MICHELIN MXX3

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000,

MICHELIN MXX3

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

JA4

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI ZERO

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers

über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich;

der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI ZERO

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

JA5

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig: Reifengröße: Vorderachse:

245/45 R 18 Hinterachse: 255/45 R 18 Die erforderlichen Auflagen

und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit

automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung

(ASR) dürfen nur die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Reifenfabrikate

verwendet werden.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika: velikost pneumatiky:

přední náprava: 245/45 R18 zadní náprava: 255/45R19 Je třeba dbát

na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla

s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky

povolené výrobcem vozidla.

JA6

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

JA7

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

KA2

Die Verwendung der Sonderräder ist nur in Verbindung mit Tieferlegungsfedern

KIA-Nr. ZK03428001 zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen ve spojení s pružinami pro sníženou

výšku vozidla KIA č. ZK03428001.

KA3

Um eine ausreichende Freigängigkeit für die Reifen in den vorderen

Radhäusern zu gewährleisten, muß der Federweg durch den Einbau des

Federwegsbegrenzers Stärke 10,0 mm (KIA-Teile-Nr.: ZK3F037501) reduziert

werden - sofern serienmäßig nicht vorhanden. Bei Nachrüstung

ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich

anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr

oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten

nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,

FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog

zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Aby se dosáhlo dostatečné vůle pro pneumatiky v předních podbězích,

musí být redukován zdvih pružiny zástavbou omezovače zdvihu pružiny

o síle 10,0 mm (díly KIA č.: ZK3F037501) – pokud nejsou jako sériové.

Při dovybavení je nutno nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČ-

NÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel.

LAG

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D40 (ZR), SP SPORT 2020 MFS (ZR)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Jsou přípustné jen pneumatiky následujících výrobců:

DUNLOP D40 (ZR), SP SPORT 2020 MFS (ZR)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

se musí vozit s sebou u dokladů vozidla.

LAH

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP SPORT 2000 MFS

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Jsou přípustné jen pneumatiky následujících výrobců:

DUNLOP SP SPORT 2000 MFS

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

se musí vozit s sebou u dokladů vozidla.

LAJ

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

M+S Auflage M+S Reifen Omezení: pneumatiky M+S

MA0

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen,

die serienmäßig mit der Reifengröße 155/70 R15 ausgerüstet

sind.

Použití této velikosti pneumatiky není přípustné na provedeních vozidla,

která jsou sériově vybavena velikostí pneumatiky 155/70 R15.

MAA

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE Turanza ER 30

PIRELLI P600, P4000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE Turanza ER 30

PIRELLI P600, P4000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MAB

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI P4000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI P4000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MAE

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

4-Kolben-Bremssätteln in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser

300 mm bzw. 320 mm bzw. 330 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s 4-pístovými

brzdovými třmeny ve spojení s průměrem brzdových kotoučů 300 mm,

popř. 320 mm, popř. 330 mm na přední nápravě.

MAF

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D40, SP SPORT 8000

MICHELIN XGT V

PIRELLI P7000, P700-Z, P5000, PZERO

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP D40, SP SPORT 8000

MICHELIN XGT V

PIRELLI P7000, P700-Z, P5000, PZERO

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MAG

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI P600, P5000

GOODYEAR INVICTA GA bzw. GAL, EAGLE GA

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI P600, P5000

GOODYEAR INVICTA GA bzw. GAL, EAGLE GA

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MAH

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000

GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE GSD, EAGLE NCT2

PIRELLI P700-Z (89)

SEMPERIT DIRECTION (ZR(LI 89))

UNIROYAL Rallye 440

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

DUNLOP SP SPORT 8000

GOODYEAR EAGLE ZR, EAGLE GSD, EAGLE NCT2

PIRELLI P700-Z (89)

SEMPERIT DIRECTION (ZR(LI 89))

UNIROYAL Rallye 440

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

se musí vozit s sebou u dokladů vozidla.

MAJ

Es dürfen nur Reifen mit einer Breite im montierten Zustand von max.

230 mm verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max. 230

mm.

MAK

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von

max. 224 mm verwendet werden; es wird empfohlen, den Nachweis der

Eignung des verwendeten Reifenfabrikates in der Abnahmebestätigung

nach §19 Abs.3 StVZO aufzuführen.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovamném stavu max.

224 mm; doporučuje se uvést doklad použitelnosti pneumatiky v potvrzení

o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách

provozu silničních vozidel.

MAL

Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen

ist durch den Einbau zusätzlicher Anschlagbegrenzer (vorne

20mm, hinten 17mm) der Federweg zu begrenzen.

Aby bylo dosaženo dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika, lze

dodatečnou zástavbou omezovačů dorazu (vpředu 20 mm, vzadu 17 mm)

omezit zdvih pružiny.

MAM

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

GOODYEAR NCT 2 KELLY CHARGER

MICHELIN MXV2

PIRELLI P4000, P5000 VIZZOLA, P5000 DRAGO,

P6000

UNIROYAL Rallye 440 GENERAL XP2000-4

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

GOODYEAR NCT 2 KELLY CHARGER

MICHELIN MXV2

PIRELLI P4000, P5000 VIZZOLA, P5000 DRAGO, P6000

UNIROYAL Rallye 440 GENERAL XP2000-4

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MAN

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von

max. 190 mm verwendet werden; es wird empfohlen, den Nachweis der

Eignung des verwendeten Reifenfabrikates in der Abnahmebestätigung

nach §19 Abs.3 StVZO aufzuführen.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v montovaném stavu max. 190 mm;

doporučuje se uvést doklad použitelnosti pneumatiky v potvrzení o převzetí

ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách

provozu silničních vozidel.

MAO

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 320 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 320 mm na přední nápravě.

MAP

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01, S-02

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 9000

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN Pilot Sport

PIRELLI P-ZERO

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

BRIDGESTONE S-01, S-02

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 9000

GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN Pilot Sport

PIRELLI P-ZERO

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

se musí vozit s sebou u dokladů vozidla.

MAQ

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE Potenza RE88

PIRELLI P600, P5000 VIZZOLA, P4000

GOODYEAR EAGLE NCT2

UNIROYAL Rallye 440

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE Potenza RE88

PIRELLI P600, P5000 VIZZOLA, P4000

GOODYEAR EAGLE NCT2

UNIROYAL Rallye 440

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MAR

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

MAQ

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE Potenza RE88

PIRELLI P600, P5000 VIZZOLA, P4000

GOODYEAR EAGLE NCT2

UNIROYAL Rallye 440

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE Potenza RE88

PIRELLI P600, P5000 VIZZOLA, P4000

GOODYEAR EAGLE NCT2

UNIROYAL Rallye 440

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MAR

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

MAS

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE POTENZA RE71

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE POTENZA RE71

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MAT

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von

max. 194 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Ab.3

StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat

verwendet werden darf.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max.

194 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena

na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických

podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita

jen tato pneumatika.

MAU

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D40

GOODYEAR EAGLE NCT, EAGLE NCT 55

MICHELIN MXV2

PIRELLI P600

UNIROYAL Rallye 440

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP D40

GOODYEAR EAGLE NCT, EAGLE NCT 55

MICHELIN MXV2

PIRELLI P600

UNIROYAL Rallye 440

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MAV

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CH90, CV90

DUNLOP SP Sport 2020 GENERAL XP 2000 H

GOODYEAR EAGLE NCT 2

PIRELLI P6000, P5000 DRAGO

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CH90, CV90

DUNLOP SP Sport 2020 GENERAL XP 2000 H

GOODYEAR EAGLE NCT 2

PIRELLI P6000, P5000 DRAGO

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MAW

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von

max. 212 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Ab.3

StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat

verwendet werden darf.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max.

212 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena

na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických

podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita

jen tato pneumatika.

MAX

An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder

durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung

herzustellen.

Na předních podbězích lze zástavbou vhodných částí nebo jinými vhodnými

opatřeními docílit dostatečné zakrytí kol.

MAY

Es dürfen nur Reifen des Herstellers

PIRELLI Typ SCORPION III verwendet werden.

Smí být použity jen pneumatiky výrobce

PIRELLI typ SCORPION III.

MAZ

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CH90, CV90, CZ90, CV91

DUNLOP SP Sport 2020 FIRESTONE FH 690

GOODYEAR EAGLE NCT 2, EAGLE NCT 55

PIRELLI P600, P700-Z, P5000 VIZZOLA

UNIROYAL Rallye 440, Rallye 340/50

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CH90, CV90, CZ90, CV91

DUNLOP SP Sport 2020 FIRESTONE FH 690

GOODYEAR EAGLE NCT 2, EAGLE NCT 55

PIRELLI P600, P700-Z, P5000 VIZZOLA

UNIROYAL Rallye 440, Rallye 340/50

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MB1

Die Verwendung der LM-Sonderräder ist erst ab Herstelldatum 05.1994

zulässig.

Použití speciálních kol LM je přípustné teprve od data výroby 05.1994.

MB2

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

MB3

Um eine ausreichende Freigängigkeit '64er Rad/Reifen-Kombination herzustellen

ist durch den Einbau zusätzlicher Anschlagbegrenzer (Vorne ca.

10mm) der Federweg zu begrenzen.

Aby bylo dosaženo dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika, lze dodatečnou

zástavbou omezovačů dorazu (vpředu asi 10 mm) omezit zdvih

pružiny.

MB4

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

MB5

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI PZERO AS

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI PZERO AS

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MB6

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CH90

DUNLOP Sp Sport 2020

GOODYEAR EAGLE NCT2, EAGLE TOURING NCT3

KELLY CHARGER

PIRELLI P5000 DRAGO GENERAL XP2000-4

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CH90

DUNLOP Sp Sport 2020

GOODYEAR EAGLE NCT2, EAGLE TOURING NCT3

KELLY CHARGER

PIRELLI P5000 DRAGO GENERAL XP2000-4

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MB7

An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung durch

geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Na předních podbězích lze docílit vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí

kol.

MB8

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft

worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich

des Fahrverhaltens nachteilig verändern. Es ist eine Bestätigung des

Fahrzeugherstellers über die Tragfähigkeit und die Montierbarkeit der Reifengröße

auf der Radgröße am Fahrzeugtyp erforderlich, der Nachweis

der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit. Je nutné potvrzení výrobce vozidla o nosnosti a montovatelnosti

velikosti pneumatiky na velikost kola na typu vozidla, doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady vozidla.

MB9

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft

worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich

des Fahrverhaltens nachteilig verändern. Es ist eine Bestätigung des

Fahrzeugherstellers über die Tragfähigkeit und die Montierbarkeit der Reifengröße

auf der Radgröße am Fahrzeugtyp erforderlich, der Nachweis

der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit. Je nutné potvrzení výrobce vozidla o nosnosti a montovatelnosti

velikosti pneumatiky na velikost kola na typu vozidla, doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady vozidla.

MBA

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CT21, CT22, EcoContact CP

PIRELLI P600, P2000

UNIROYAL Rallye 440

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CT21, CT22, EcoContact CP

PIRELLI P600, P2000

UNIROYAL Rallye 440

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MBB

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP SP Sport 8000

GOODYEAR EAGLE F1

PIRELLI P5000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP SP Sport 8000

GOODYEAR EAGLE F1

PIRELLI P5000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MBC

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von

max. 220 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Ab.3

StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat

verwendet werden darf.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v montovaném stavu max.

220 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena

na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických

podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita

jen tato pneumatika.

MBD

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 288 mm (Dicke 25mm) an der Vorderachse

nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 288 mm (tloušťka 25 mm) na přední nápravě.

MBE

Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen und hinteren Radhausausschnittkanten

bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich

ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

An den vorderen und hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter

Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende

Radabdeckung herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů podběhů předních a zadních kol, popř.plastových

krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace

kolo/pneumatika.

Na předních a zadních podbězích lze docílit zástavbou vhodných dílů nebo

jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol.

MBF

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw.

der Kunststoffinnenkotflügel ist eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.

An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung

durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol, popř.plastových

krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/

pneumatika. Na předních podbězích lze opět docílit vhodnými opatřeními

dostatečné zakrytí kol.

MBG

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw.

der Kunststoffinnenkotflügel ist eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.

An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung

durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol, popř.plastových

krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/

pneumatika. Na předních podbězích lze opět docílit vhodnými opatřeními

dostatečné zakrytí kol.

MBH

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL Eco Contact CP

DUNLOP D8 M2, SP Sport 2000

GOODYEAR NCT 2

MICHELIN MXV2, MXV 3A,Energy MXV 3A

PIRELLI P4000, P5000 Drago, P6000, P3000 Energy

UNIROYAL Rallye 540 SEMPERIT Top Speed M807

TOYO R 610

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL Eco Contact CP

DUNLOP D8 M2, SP Sport 2000

GOODYEAR NCT 2

MICHELIN MXV2, MXV 3A,Energy MXV 3A

PIRELLI P4000, P5000 Drago, P6000, P3000 Energy

UNIROYAL Rallye 540 SEMPERIT Top Speed M807

TOYO R 610

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MBI

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE SF322, SF321, B391

CONTINENTAL Eco Contact CP FULDA Carat Assuro,

Diadem Dirigo

GOODYEAR GT2, Vector3, Eagle Vector, Eagle NCT2,

Eagle NCT3, Ultra Grip 5

MICHELIN Energy XT2, Energy MXT, Energy XH1,

Energy MXV3A, Classic

PIRELLI P2000, P4000, P6000

SEMPERIT Top Speed

TOYO Proxes-U1, 330, 600-F5, 600-J28

UNIROYAL Rallye 440

VREDESTEIN T-Trac, Protrac

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE SF322, SF321, B391

CONTINENTAL Eco Contact CP FULDA Carat Assuro,

Diadem Dirigo

GOODYEAR GT2, Vector3, Eagle Vector, Eagle NCT2,

Eagle NCT3, Ultra Grip 5

MICHELIN Energy XT2, Energy MXT, Energy XH1,

Energy MXV3A, Classic

PIRELLI P2000, P4000, P6000

SEMPERIT Top Speed

TOYO Proxes-U1, 330, 600-F5, 600-J28

UNIROYAL Rallye 440

VREDESTEIN T-Trac, Protrac

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MBJ

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

MBK

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

MBL

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI P6000, P5000 DRAGO

TOYO 600-F3

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI P6000, P5000 DRAGO

TOYO 600-F3

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MBM

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL EcoContact CP

PIRELLI P6000

DUNLOP SP Sport2020 E, SP Sport 2000,

SP Sport 9000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL EcoContact CP

PIRELLI P6000

DUNLOP SP Sport2020 E, SP Sport 2000,

SP Sport 9000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

MBN

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 314 mm (Dicke 28mm) an der Vorderachse

zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 314 mm (tloušťka 28 mm) na přední nápravě.

MBO

An den vorderen und hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter

Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende

Radabdeckung herzustellen.

Na předních a zadních podbězích lze zástavbou vhodných dílů nebo jinými

vhodnými opatřeními docílit dostatečné zakrytí kol.

MBQ

An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder

durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung

herzustellen.

Na zadních podbězích lze zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými

opatřeními docílit dostatečné zakrytí kol.

MBR

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombinationen ist nur zulässig an

Fahrzeugen bis Modelljahr 1999. Die 10. Stelle der Fahrzeug-Ident. -Nummer gibt das Modelljahr an(X=1999, Y=2000,usw.).

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech

modelového roku 1999. 10. místo identifikačního čísla vozidla udává rok

(X=1999, Y=2000 atd.).

MBS

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombinationen ist nur zulässig an

Fahrzeugen ab Modelljahr 2000. Die 10. Stelle der Fahrzeug-Ident. -Nummer gibt das Modelljahr an(X=1999, Y=2000,usw.).

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech

modelového roku 2000. 10. místo identifikačního čísla vozidla udává rok

(X=1999, Y=2000 atd.).

MBT

An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung durch

geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Na předních podbězích lze vhodnými opatřeními opět docílit dostatečné

zakrytí kol.

MBU

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

MBV

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 275 mm (Dicke 22mm) an der Vorderachse

nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 275 mm (tloušťka 22 mm) na přední nápravě.

MBW

Diese Rad/Reifenkombination ist nur in Verbindung mit dem höhenverstellbaren

Fahrwerk der Firma KW Automotive GmbH, Teilegutachten Nr.

366-0116-00-MURD/N1 zulässig. Der Abstand Federtelleroberkante bis

oberes Ende Dämpferrohr muß mindestens 50 mm betragen.

Tato kombinace kol/pneumatika je přípustná jen ve spojení s výškově

stavitelným podvozkem firmy KW Automotive GmbH, osvědčení pro díly č.

366-0116-00-MURD/N1. Vzdálenost horní hrany misky pružiny až k hornímu

konci pláště tlumiče musí být minimálně 50 mm.

MBX

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombinationen sind nicht zulässig an

Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit der Radgröße 5 1/2 J x 15

ET108 ausgerüstet sind.

Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních

vozidel, která jsou sériově vybavena velikostí kola 5 1/2 J x 15 ET108.

MBY

Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen

mit Bremsscheibe an der Vorderachse (Durchmesser 328 mm bzw.

330 mm, Dicke 32 mm bzw. 28 mm) in Verbindung mit dem Bremssattel

Typ 20.70460_ (Brembo).

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidel s brzdovým

kotoučem na přední nápravě (průměr 328 mm, popř. 330 mm, tloušťka

32 mm, popř. 28 mm) ve spojení s brzdovým třmenem typu 20.70460_

(Brembo).

MC0

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

MC1

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist grundsätzlich zulässig, wobei die

Auflage 76A bzw. 76B zu beachten ist:

Radgröße:

Reifengröße: Vorderachse: 4 1/2 x 15 ET20,5 135/70R15

Hinterachse: 6 x 15 ET-14 175/55R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je zásadně přípustná následující kombinace kolo/pneumatika, přičemž je

nutno dbát na omezení 76A, popř. 76B:

velikost kola:

velikost pneumatiky: přední náprava: 4 1/2 x 15 ET20,5 135/70R15

zadní náprava: 6 x 15 ET-14 175/55R15

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

MC2

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Radgröße:

Reifengröße: Vorderachse: 4 1/2 x 15 ET20,5 175/55R15

Hinterachse: 6 x 15 ET-14 175/55R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost kola:

velikost pneumatiky: přední náprava: 4 1/2 x 15 ET20,5 175/55R15

zadní náprava: 6 x 15 ET-14 175/55R15

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

MC3

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Radgröße:

Reifengröße: Vorderachse: 4 1/2 x 15 ET20,5 175/55R15

Hinterachse: 6 x 15 ET-14 190/50R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost kola:

velikost pneumatiky: přední náprava: 4 1/2 x 15 ET20,5 175/55R15

zadní náprava: 6 x 15 ET-14 190/50R15

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

MC4

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Radgröße:

Reifengröße: Vorderachse: 4 1/2 x 15 ET20,5 175/55R15

Hinterachse: 6 x 15 ET-14 190/45R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost kola:

velikost pneumatiky: přední náprava: 4 1/2 x 15 ET20,5 175/55R15

zadní náprava: 6 x 15 ET-14 190/45R15

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

MC5

Bei Verwendung der Reifengröße 175/55R15 auf der Vorderachse ist

aus Handlingsgründen folgendes zu beachten: Die Montage des Reifens

hat entgegen der Herstellerempfehlung zu erfolgen, d.h. die Aufschrift

„Outside“ (Außenseite) muß nach der Fahrzeuginnenseite zeigen.

Při použití velikosti pneumatiky 175/55R15 na přední nápravě je nutno

dbát z důvodů ovladatelnosti na následující: Montáž pneumatiky se musí

provést oproti doporučení výrobce, tzn. nápis „Outside“ (vnější strana)

musí ukazovat na vnitřní stranu vozidla.

MC6

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw.

der Kunststoffinnenkotflügel ist eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.

An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung

durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol, popř.plastových krytů

vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli. Na zadních podbězích

lze opět docílit vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol.

MC8

An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung durch

geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Na zadních podbězích lze opět docílit vhodnými opatřeními dostatečné

zakrytí kol.

MC9

Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite

ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder

durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung

herzustellen.

Dodatečnou úpravou předních podběhů na vnitřní straně kola lze docílit

dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

Na zadních podbězích lze docílit zástavbou vhodných dílů nebo vhodnými

opatřeními dostatečné zakrytí kol.

MCB

An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung durch

geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Na předních podbězích lze opět docílit vhodnými opatřeními dostatečné

zakrytí kol.

MCC

Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen und hinteren Radhausausschnittkanten

bzw. der Kunststoffinnenkotflügel ist in diesem Bereich

eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.

An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung durch

geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů podběhů předních a zadních kol, popř.plastových

krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli.

Na zadních podbězích lze opět docílit vhodnými opatřeními dostatečné

zakrytí kol.

MCD

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet:

Hersteller: Typ:

PIRELLI Scorpion S/T

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI Scorpion S/T

MCE

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI ZERO

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI ZERO

MCF

Radabdeckungsverbreiterungen, z.B. für Fahrzeugausführungen mit kurzem

Radstand MMC Teile-Nr. Z4185100 bzw. für Fahrzeugausführungen

mit langem Radstand MMC Teile-Nr. Z4185200, sind vorne und hinten

erforderlich.

Rozšíření zakrytí kol, např. pro provedení vozidla s krátkým rozvorem MMC

díly č. Z4185100, popř. pro provedení vozidla s dlouhým rozvorem MMC

díly č. Z4185200, jsou potřebná vepředu a vzadu.

MCG

An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung durch

geeignete Teile wieder herzustellen, z. B. durch MMC Teile-Nr. Z4183123

und Schmutzfänger hinten, falls diese nicht vorhanden sind.

Na zadních podbězích lze opět docílit vhodnými díly dostatečné zakrytí kol,

např. díly MMC č. Z4183123 a zástěrkami vzadu, jestliže jimi není vozidlo

vybaveno.

MCH

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse, z. B. durch

MMC Teile-Nr. Z0667899, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/

Reifen-Kombination herzustellen.

Omezením dorazu řízení na přední nápravě, např. díly MMC č. Z0667899

lze docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika.

MCI

An den vorderen und hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter

Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende

Radabdeckung herzustellen.

Na předních a zadních podbězích lze docílit zástavbou vhodných dílů nebo

jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol.

MCJ

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 9000 (245/35ZR20 nur VA)

DUNLOP SP Sport 9000(255/35ZR20 bis 1300kg zul. Achslast)r

DUNLOP SP Sport 9000(285/30ZR20 bis 1325kg zul. Achslast)

PIRELLI PZero(245/35R20 95Y bis 1380kg zul. Achslast)

PIRELLI PZero(255/35R20 97Y bis 1460kg zul. Achslast)

PIRELLI PZero(275/30R20 97Y bis 1460kg zul. Achslast)

PIRELLI PZero(285/30R20 99Y bis 1550kg zul. Achslast)

TOYO Proxes T1-S(245/35R20 95Y bis 1380kg zul. Achslast)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 9000 (245/35ZR20 jen VA)

DUNLOP SP Sport 9000(255/35ZR20 do 1300kg příp. zatížení nápravy)r

DUNLOP SP Sport 9000(285/30ZR20 do 1325kg příp. zatížení nápravy)

PIRELLI Pzero(245/35R20 95Y až 1380kg příp. zatížení nápravy)

PIRELLI Pzero(255/35R20 97Y do 1460kg příp. zatížení nápravy)

PIRELLI PZero(275/30R20 97Y do 1460kg příp. zatížení nápravy)

PIRELLI Pzero(285/30R20 99Y do 1550kg příp. zatížení nápravy)

TOYO Proxes T1-S(245/35R20 95Y do 1380kg příp. zatížení nápravy)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je nutné potvrzení výrobce vozidla

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady vozidla.

MCK

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

MCL

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Radgröße:

Reifengröße: Vorderachse: 4 1/2 x 15 ET20,5 145/65R15

Hinterachse: 6 x 15 ET-14 175/55R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost kola:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 4 1/2 x 15 ET20,5 145/65R15,

zadní náprava: 6 x 15 ET-14 175/55R15.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

MCM

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Radgröße:

Reifengröße: Vorderachse: 4 1/2 x 15 ET20,5 175/60R15

Hinterachse: 6 x 15 ET-14 185/55R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost kola:

velikost pneumatiky: přední náprava:

4 1/2 x 15 ET20,5 175/60R15

zadní náprava: 6 x 15 ET-14 185/55R15

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

MCN

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Radgröße:

Reifengröße: Vorderachse: 4 1/2 x 15 ET20,5 185/55R15

Hinterachse: 6 x 15 ET-14 185/55R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost kola:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 4 1/2 x 15 ET20,5 185/55R15,

zadní náprava: 6 x 15 ET-14 185/55R15.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

MCO

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur in Verbindung mit dem Fahrwerk

der Fa. Ralliart Germany GmbH Dämpfer Herst. KONI Kennz. VA

8040 1233und HA 8040 1234 in Verbindung mit den Federn Kennz.

s. Teilegutachten der Fa. Eibach Suspension Technology GmbH Nr.

FZTP97/23438/E/24 des RWTÜV zulässig.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen ve spojení s podvozkem

firmy Ralliart Germany GmbH Dämpfer výr. KONI ozn. VA 8040 1233 a HA

8040 1234 ve spojení s pružinami ozn. viz osvědčení dílů firmy Eibach

Suspension Technology GmbH č. FZTP97/23438/E/24 RWTÜV.

MCP

Durch Nacharbeit im Bereich des vorderen und hinteren Radhausauses

nach der Montage- und Einstellanleitung „18 Zoll Fahrwerk Galant EA3

und EA5 (GDI und V6)“ ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/

Reifen-Kombination herzustellen.

Dodatečnou úpravou předních a zadních podběhů podle návodu k montáži

a seřízení „18palcového podvozku Galant EA3 a EA5 (GDI a V6)“ lze

docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika.

MCQ

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

MCR

Diese Reifengröße ist nur zulässig ab Modelljahr 2001, dies ist erkennbar

an der 10. Stelle Kennz. 1 in der Fahrzeug-Ident-Nr.

Tato velikost pneumatiky je přípustná modelového roku 2001, to lze poznat

na 10. místě označení 1 v identifikačním čísle vozidla.

MCS

Die Verwendung dieser Reifengröße als Sommerreifen ist nur zulässig an

Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit 16 bzw. 17-Zoll-Sommerreifen

ausgerüstet sind.

Použití této velikosti pneumatiky jako letní pneumatiky je přípustné jen na

provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 16-, popř. 17-palcovými

letními pneumatikami.

MCT

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Radgröße:

Reifengröße: Vorderachse: 5 1/2 x 15 175/55R15

Hinterachse: 6 1/2 x 15 190/50R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost kola:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 5 1/2 x 15 175/55R15,

zadní náprava: 6 1/2 x 15 190/50R15.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

NAC

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand

von 4 mm zwischen dem Entlüftungsventil der Radbremse und dem

Sonderrad vorhanden ist.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže je mezi odvzdušňovacím

šroubem brzdy kola a speciálním kolem minimální vzdálenost 4 mm.

NAJ

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

NAK

Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand

von 4 mm zwischen Reifen und geöffneter Seitentür vorhanden ist;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der

Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen,

daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen takové pneumatiky, u kterých je mezi pneumatikou

a otevřenými postranními dveřmi vzdálenost 4 mm; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

NAL

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI P600

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI P600

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

NAM

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig in Verbindung mit SR-

-FAHRWERK oder mit einem für diese Reifengröße genehmigten Sportfahrwerk.

Použití speciálních kol je přípustné jen ve spojení s PODVOZKEM SR nebo

jiným sportovním podvozkem schváleným pro tuto velikost pneumatik.

NAN Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit 4-Kolben-

Bremssätteln an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s 4-pístovými

brzdovými třmeny na přední nápravě.

NAO

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit 4-Kolben-

Bremssätteln (Kennzeichnung Nissan 42H) an der Vorderachse nicht

zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s 4-pístovými

brzdovými třmeny (označení Nissan 42H) na přední nápravě.

NAP

An den vorderen und hinteren Radhäusern ist durch Anbau geeigneter

Teile eine ausreichende Radabdeckung herzustellen, z. B. Double Cab

Nissan Teile-Nr. G8860-3S225 bzw. King Cab und Single Cab Nissan

Teile-NMr. G8860-3S925.

Na předních a zadních podbězích lze docílit zástavbou vhodných dílů dostatečné

zakrytí kol, např. Double Cab Nissan díly č. G8860-3S225, popř.

King Cab a Single Cab Nissan díly NMr. G8860-3S925.

NAR

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

PIRELLI P6000, P5000 DRAGO, P7000

BRIDGESTONE S-02, S-02 Pole Position

DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 9000

FIRESTONE FHSZ

MICHELIN MXX3, SX GT

TOYO Proxes T1 plus

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

PIRELLI P6000, P5000 DRAGO, P7000

BRIDGESTONE S-02, S-02 Pole Position

DUNLOP SP Sport 8000, SP Sport 9000

FIRESTONE FHSZ

MICHELIN MXX3, SX GT

TOYO Proxes T1 plus

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

NAS

Diese Räder sind nur an Fahrzeugausführungenzulässig, die serienmäßig

die Radgröße 6Jx14 mit ET45 bzw. ET40 verwenden.

Tato kola jsou přípustná jen na provedeních vozidla, která používají sériovou

velikost kol 6Jx14 s ET45, popř. ET40.

NAT Diese Räder sind nur an Fahrzeugausführungenzulässig, die serienmäßig

die Radgröße 5 1/2 Jx14 mit ET30 verwenden.

Tato kola jsou přípustná jen na provedeních vozidla, která používají sériovou

velikost kol 5 1/2 Jx14 s ET30.

NB1

Nur für Stufenheck mit Fahrgestell-Nr. JN1...................

Jen pro stupňovitou záď s podvozkem č. JN1................

PBK

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 295 mm (Dicke 28 mm) an der Vorderachse

nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidel s průměrem

brzdových kotoučů 295 mm (tloušťka 28 mm) na přední nápravě.

PBM

Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung

dieser Reifengröße zu beachten, s. Betiebsanleitung bzw. Fahrzeugherstellerbescheinigung.

Při použití této velikosti pneumatiky je nutno dbát na pokyny a doporučení

výrobce vozidla, viz návod k obsluze, popř. potvrzení výrobce vozidla.

PBN

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/50R17

Hinterachse: 255/40R17

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/50R17,

zadní náprava: 255/40R17.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

PBP

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/45R17

Hinterachse: 255/40R17

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/45R17

zadní náprava:255/40R17

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

PBQ

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 266 mm (innenbelüftet) an der Vorderachse

nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidel s průměrem

brzdových kotoučů 266 mm (větrané) na přední nápravě.

PBR

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D40, SP Sport 2020

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

DUNLOP D40, SP Sport 2020

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

PBS

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/40 R 18

Hinterachse: 265/35 R 18

ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern. An Fahrzeugausführungen

mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen außerdem nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich;

der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps, Entwicklungsstufe und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/40R18

zadní náprava: 265/35R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát

na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla

zhoršit.Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích

kol (ASR) se smí kromě toho používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného

obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti se musí

vozit s sebou u dokladů vozidla. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky

jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

PBT

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/40 R 18

Hinterachse: 265/35 R 18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße

zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern. An Fahrzeugausführungen

mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung

(ASR) dürfen außerdem nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung

des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich;

der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am

Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps, Entwicklungsstufe

und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/40R18

zadní náprava: 265/35R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát

na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla

zhoršit.Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí kromě toho používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného

obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti se musí

vozit s sebou u dokladů vozidla. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky

jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

PBU

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/40 R 18

Hinterachse: 285/30 R 18 Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten

nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer

anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft

worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern. An Fahrzeugausführungen mit

automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen außerdem nur Reifen verwendet werden, deren Differenz

im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps, Entwicklungsstufe und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/40R18

zadní náprava: 285/30R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti vozidla zhoršit.Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí kromě toho používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti se musí

vozit s sebou u dokladů vozidla. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky

jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

PBV

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/40 R 18

Hinterachse: 285/30 R 18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist

die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße

zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu

beachten.

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft

worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen außerdem nur Reifen verwendet werden, deren Differenz

im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers

über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps, Entwicklungsstufe und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/40R18

zadní náprava: 285/30R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená

velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát

na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu

hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného

obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti se musí

vozit s sebou u dokladů vozidla. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky

jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

PBW

Folgende Radkombination ist zulässig:

Radgröße:

Vorderachse: 8Jx18

Hinterachse: 9 1/2 Jx18 ww. 10Jx18

Je přípustná následující kombinace kol:

velikost kola:

přední náprava: 8Jx18

zadní náprava: 9 1/2 Jx18 popř. 10Jx18

PBX

Folgende Radkombination ist zulässig:

Radgröße:

Vorderachse: 8,5x18

Hinterachse: 10x18 ww. 11x18

Je přípustná následující kombinace kol:

velikost kola:

přední náprava: 8,5x18

zadní náprava: 10x18 popř. 11x18

PBY

Folgende Radkombination ist zulässig:

Radgröße:

Vorderachse: 9Jx18

Hinterachse: 11Jx18

Je přípustná následující kombinace kol:

velikost kola:

přední náprava: 9Jx18

zadní náprava: 11x18.

PBZ

Folgende Radkombination ist zulässig:

Radgröße:

Vorderachse: 8,0x18

Hinterachse: 9,0x18 ww. 10x18

Je přípustná následující kombinace kol:

velikost kola:

přední náprava: 8,0x18

zadní náprava: 9,0x18 popř. 10x18

PC0

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an

Fahrzeugausführungen, die in den Fahrzeugpapieren die Reifengröße

175/65R14 bzw. 175/70R14 bzw. 185/65R15 serienmäßig eingetragen

haben.

Použití této velikosti kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních

vozidla, která mají zapsánu v dokladech od vozidla jako sériovou velikost

pneumatiky 175/65R14, popř. 175/70R14, popř. 185/65R15.

PC1

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

PC2

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/50 R17

Hinterachse: 225/45R17

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/50R17

zadní náprava: 225/45R17

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

PC3

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/50 R17

Hinterachse: 255/40R17

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/50R17

zadní náprava:255/40R17

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

PC4

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/45R17

Hinterachse: 255/40R17

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

MICHELIN XM+S 330

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/45R17

zadní náprava:255/40R17

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Smí být

použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

MICHELIN XM+S 330

Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu

a jednoho indexu rychlosti.

PC5

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen,

die in den Fahrzeugpapieren die Reifengröße 175/

65R14 bzw. 175/70R14 serienmäßig eingetragen haben.

Použití této velikosti kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních vozidla,

která mají zapsánu v dokladech od vozidla sériově velikost pneumatiky

175/65R14, popř. 175/70R14.

PC6

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen,

die in den Fahrzeugpapieren die Reifengröße 185/

65R15 serienmäßig eingetragen haben.

Použití této velikosti kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních

vozidla, která mají zapsánu v dokladech od vozidla jako sériově velikost

pneumatiky 185/65R15.

PC7

Die in den Radhäusern vorne rechts und links montierten Kühler sind

durch geeignete Distanzstücke zu versetzen. Die Kotflügelabstützung ist

nach oben zu verdrehen. Der Kunstoffeinsatz ist an der Kühlerbefestigungsstrebe

zusätzlich zu verschrauben.

Chladiče namontované na podbězích vpředu vpravo a vlevo je nutno opatřit

vhodnými distančními kroužky. Opěra blatníku se musí přetočit směrem

nahoru. Plastová vložka se musí našroubovat na vzpěru připevnění chladiče.

PC8

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/50 R17

Hinterachse: 235/45R17

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/50R17

zadní náprava:235/45R17

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

PC9

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/45R17

Hinterachse: 265/40R17

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:velikost pneumatiky:

přední náprava: 235/45R17

zadní náprava:265/40R17

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

PCA

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/50R17

Hinterachse: 225/45R17

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/50R17

zadní náprava:225/45R17

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

PCB

Das Gutachten über den Nachweis der Fahrwerksfestigkeit ist vorzulegen.

Je nutné předložit osvědčení o pevnosti podvozku.

PCC

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/40R18

Hinterachse: 265/35R18

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 235/40R18

zadní náprava:265/35R18

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

PCD

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/40R18

Hinterachse: 265/35R18

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/40R18

zadní náprava:265/35R18

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

PCE

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/40 R 18

Hinterachse: 255/35 R 18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist

die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße

zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu

beachten.

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft

worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich

des Fahrverhaltens nachteilig verändern. An Fahrzeugausführungen mit

automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung

(ASR) dürfen außerdem nur Reifen verwendet werden, deren Differenz

im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers

über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis

der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind

nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps, Entwicklungsstufe und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 225/40R18

zadní náprava: 255/35R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená

velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát

na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu

hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného

obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti se musí

vozit s sebou u dokladů vozidla. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky

jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

PCF

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8080

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 8080

PCG

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/40 R 18

Hinterachse: 255/35 R 18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist

die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße

zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu

beachten.

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft

worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges bezüglich

des Fahrverhaltens nachteilig verändern. An Fahrzeugausführungen mit

automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung

(ASR) dürfen außerdem nur Reifen verwendet werden, deren Differenz

im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers

über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis

der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind

nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps, Entwicklungsstufe und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 235/40R18

zadní náprava: 255/35R18

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená

velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát

na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.Na provedeních vozidla s ABS, popř. regulací prokluzu

hnacích kol (ASR) se smí používat jen pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného

obvodu je menší než 1%. Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o skutečné velikosti odvaleného obvodu; doklad o použitelnosti se musí

vozit s sebou u dokladů vozidla. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky

jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

PCH

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/45R17

Hinterachse: 265/40R17

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 235/45R17

zadní náprava:265/40R17

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

PE1

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

TOYO Proxes T1

PIRELLI P5000, P6000

MICHELIN XGTV, MXV

CONTINENTAL EcoContact, CV/CH90

YOKOHAMA A510

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ: :

TOYO Proxes T1

PIRELLI P5000, P6000

MICHELIN XGTV, MXV

CONTINENTAL EcoContact, CV/CH90

YOKOHAMA A510

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

QBM

Hinweise s. Zusatzblatt

Pokyny viz příloha

QD4

Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nur 15-Zoll-Räder verwenden

(s. Eintag in den Fahrzeugpapieren), ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages

oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der

Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination

unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite

nach ETRTO bzw. WdK herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges

(verschiedene Lenkgetriebe in der Serie) kann es möglich sein, dass

die Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination ausreichend ist.

Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch

einen amtlich anerkannten Sachverständigen '6Fder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr

oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen

Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe

von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem im

Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.

„U provedeních vozidel, která používají sériově jen 15-palcová kola (viz

zápis v dokladech od vozidla) lze omezením dorazu řízení nebo dodatečnou

úpravou na předních blatnících na vnitřní straně kol docílit dostatečnou

vůli kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní

šířku podle ETRTO, popř. WdK. Podle stavu vybavení vozidla (různé

sériové převodky řízení) může být umožněna dostatečná vůle kolo/pneumatika.

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍ-

HO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel.

QDC

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 256 mm,

Dicke 24mm bzw. 20mm) ist nur in Verbindung mit Bremssätteln des Herstellers

ATE Typ FN 52/24, FN 54/24, FN 48/20 bzw. GM 18/20 ATE

871 zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 256 mm, tloušťka 24 mm,

popř. 20 mm) ve spojení s brzdovými třmeny výrobce ATE typ FN 52/24,

FN 54/24, FN 48/20, popř. GM 18/20 ATE 871.

QDQ

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig in Verbindung mit GSI-

-Fahrwerk oder mit einem für diese Reifengröße genehmigten Sportfahrwerk.

Použití speciálních kol je přípustné jen ve spojení s podvozkem GSI nebo

s povoleným sportovním podvozkem pro tuto velikost pneumatiky.

QDR

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig in Verbindung mit SRbzw

GT-FAHRWERK oder mit einem für diese Reifengröße genehmigten

Sportfahrwerk.

Použití speciálních kol je přípustné jen ve spojení s PODVOZKEM SR,

popř. GT nebo s povoleným sportovním podvozkem pro tuto velikost pneumatiky.

QDS

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 256 mm,

Dicke 24mm) ist nur in Verbindung mit GIRLING-Bremssattel Typ CN1

1506/12 24 zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými

kotouči na přední nápravě (průměr 256 mm, tloušťka 24 mm) jen ve

spojení se třmenem brzdy GIRLING typ CN1 1506/12 24.

QDT

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01

PIRELLI P700-Z, P6000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-01

PIRELLI P700-Z, P6000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

QDU

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

QDV

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01

PIRELLI P700-Z, P6000

FIRESTONE Firehawk 690

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-01

PIRELLI P700-Z, P6000

FIRESTONE Firehawk 690

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

QDX

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

QDY

Durch Nacharbeit des Federtellers im hinteren Radhaus ist eine ausreichende

Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Dodatečnou úpravou misky pružiny v zadním podběhu lze dosáhnout dostatečnou

vůli kombinace kolo/pneumatika.

QDZ

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 296 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 296 mm na přední nápravě.

QE0

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 256 bis

260 mm, Dicke 24mm ) nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 256 až 260 mm, tloušťka

24 mm).

QE1

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 236 mm,

Dicke 20mm ) ist nur in Verbindung mit AC DELCO-Bremssätteln zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými

kotouči na přední nápravě (průměr 236, tloušťka 20 mm) jen ve

spojení se třmeny brzdy AC DELCO.

QE2

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

QE3

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

QE4

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

QE5

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 236 mm

Dicke 20mm ) ist nur in Verbindung mit Bremssätteln Kennzeichnung GM

48/20 zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 236, tloušťka 20 mm) jen ve

spojení s brzdovými třmeny označení GM 48/20.

QE6

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 256 mm,

Dicke 24mm bzw. 20mm) ist nur in Verbindung mit Bremssätteln des

Herstellers ATE Typ FN 52/24, FN 48/20 bzw. GM 18/20 ATE 871

zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 256, tloušťka 24 mm, popř.

20 mm) jen ve spojení se brzdovými třmeny výrobce ATE typ FN 52/24,

FN 48/20 bzw. GM 18/20 ATE 871.

QE7

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit

massiven Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 236 mm

Dicke 12mm) zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s masivními brzdovými

kotouči na přední nápravě (průměr 236 mm, tloušťka 12 mm).

QE8

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D40, SP Sport 8000

UNIROYAL RTT1

GOODYEAR EAGLE GS-A

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ: :

DUNLOP D40, SP Sport 8000

UNIROYAL RTT1

GOODYEAR EAGLE GS-A

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je nutné potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady vozidla.

QE9

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 256 mm,

Dicke 20mm) ist nur in Verbindung mit ATE-Bremssätteln Typ FN 48/20

bzw. GM 18/20 ATE 871 zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 256 mm, tloušťka 20 mm)

jen ve spojení se brzdovými třmeny ATE typ FN 48/20, popř. GM 18/20

ATE 871.

QEA

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit

massiven Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 236 mm)

zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s masivními

brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 236 mm).

QEB

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 236 mm,

Dicke 20mm ) ist nicht in Verbindung mit AC DELCO Bremssätteln zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 236, tloušťka 20 mm) ve

spojení se brzdovými třmeny AC DELCO.

QEC

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit

massiven Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 236 mm,

Dicke 12 bzw. 10 mm) zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s masivními

brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 236, tloušťka 12, popř.

10 mm).

QEE

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 236 mm,

Dicke 20mm ) nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 236 mm, tloušťka 20 mm).

QEF

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen mit massiven

Bremsscheiben (Durchmesser 236mm, Dicke 10mm) ist nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s masivními

brzdovými kotouči (průměr 236 mm, tloušťka 10 mm).

QEG

Durch Nacharbeit des Federtellers ist im hinteren Radhaus eine ausreichende

Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Dodatečnou úpravou misky pružiny lze docílit na zadním podběhu dostatečnou

vůli kombinace kolo/pneumatika.

QEH

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen mit massiven

Bremsscheiben (Durchmesser 236mm, Dicke 10mm) ist nicht in

Verbindung mit AC DELCO Bremssätteln zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s masivními

brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 236 mm, tloušťka 10 mm) ve

spojení s brzdovými třmeny AC DELCO.

QEI

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

GOODYEAR EAGLE GSD+

PIRELLI P4000, P6000

UNIROYAL RALLYE 440

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 STVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ: :

GOODYEAR EAGLE GSD+

PIRELLI P4000, P6000

UNIROYAL RALLYE 440

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

QEJ

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CH90, CV90

DUNLOP D8M2

GOODYEAR EAGLE GV

MICHELIN MXV

PIRELLI P600, P4000, P6000

UNIROYAL RALLYE 440, RTT-1

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 STVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CH90, CV90

DUNLOP D8M2

GOODYEAR EAGLE GV

MICHELIN MXV

PIRELLI P600, P4000, P6000

UNIROYAL RALLYE 440, RTT-1

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

QEK

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CH90, CV90

GOODYEAR EAGLE GV KLEBER C 551V

PIRELLI P4000, P5000

UNIROYAL RALLYE 440

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 STVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CH90, CV90

GOODYEAR EAGLE GV KLEBER C 551V

PIRELLI P4000, P5000

UNIROYAL RALLYE 440

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

QEL

Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn serienmäßig die Reifengröße

225/75R15 verwendet wird.

Tato velikost pneumatiky je přípustná jen tehdy, jestliže se používá velikost

sériové pneumatiky 225/75R15.

QEM

Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn serienmäßig die Reifengröße

255/70R15 bzw. 255/75R15 verwendet wird.

Tato velikost pneumatiky je přípustná jen tehdy, jestliže se používá velikost

sériové pneumatiky 255/70R15, popř. 255/75R15.

QEN

An den vorderen und hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter

Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende

Radabdeckung herzustellen.

Na předních a zadních podbězích lze docílit zástavbou vhodných dílů nebo

jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol.

QEO

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CV 90

MICHELIN MXV3A

PIRELLI P6000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CV 90

MICHELIN MXV3A

PIRELLI P6000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

QER

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

MICHELIN MXM

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 STVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

MICHELIN MXM

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

QES

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

MICHELIN MXM

PIRELLI P6000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 STVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

MICHELIN MXM

PIRELLI P6000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

QET

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-02, S-02 Pole Position

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 2000 E, SP Sport 9000

FIRESTONE FHSZ 40

FULDA Carat Extremo

MICHELIN MXX3, Pilot Sport

PIRELLI P7000, P6000

TOYO Proxes T1-plus, T1-S

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ: :

BRIDGESTONE S-02, S-02 Pole Position

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 2000 E, SP Sport 9000

FIRESTONE FHSZ 40

FULDA Carat Extremo

MICHELIN MXX3, Pilot Sport

PIRELLI P7000, P6000

TOYO Proxes T1-plus, T1-S.

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

QEU

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten oder

durch Verwendung des Umbausatzes Irmscher Teile-Nr. 73201201 ist

eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol nebo použitím sady dílů

pro přestavbu firmy Irmscher č. 73201201 lze docílit dostatečnou vůli.

QEV

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nicht zulässig an

Fahrzeugausführungen Opel Astra ECO, die serienmäßig mit der Reifengröße

175/80 R14 ausgerüstet sind.

Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních

vozidla Opel Astra ECO, která jsou sériově vybavena velikostí pneumatiky

175/80 R14.

QEW

Die Freigängigkeit der folgenden Reifengröße 265/30ZR19 des Herstellers

DUNLOP Typ SP Sport 9000 wurde geprüft; die Freigängigkeit dieses

Reifenfabrikates ist ausreichend, wenn ein Mindestabstand von 8 mm

zwischen Reifen und Fahrwerksteilen vorhanden ist.

Vůle následující velikosti pneumatiky 265/30ZR19 výrobce

DUNLOP Typ SP Sport 9000 byla přezkoušena; vůle této pneumatiky je

dostačující, jestliže je mezi pneumatikou a díly podvozku minimální vzdálenost

8 mm.

QEX

Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen

(unterschiedliche Lenkgetriebe je nach Serienbereifung),

die bereits serienmäßig die Reifengröße 205/55R16 in den

Fahrzeugpapieren eingetragen haben.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních

vozidla (rozdílné převodky řízení podle sériového obutí), které již mají zapsánu

v dokladech od vozidla velikost pneumatiky 205/55R16 jako sériovou.

RAM

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 259 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 259 mm na přední nápravě.

RAN

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 238mm,

Dicke 20mm) nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 238 mm, tloušťka 20 mm).

RAO

Durch Verlegen der Handbremsseile unter die Längslenker und durch

Nacharbeit der Halterungen ist eine ausreichende Freigängigkeit der

Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Bei Fahrzeugausführungen mit

serienmäßigen Kunststoffhalter ist die Freigängigkeit gewährleistet.

Přeložením lanovodů ruční brzdy pod táhlem řízení a dodatečnou úpravou

úchytů lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika. U provedeních

vozidel se sériovým plastovým držákem je zaručena vůle.

RAP

Durch Verlegen der Handbremsseile unter die Längslenker und durch

Nacharbeit der Halterungen ist eine ausreichende Freigängigkeit der

Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Přeložením lanovodů ruční brzdy pod táhlem řízení a dodatečnou úpravou

úchytů lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

RAQ

Durch Nacharbeit der Brems- bzw. ABS-Leitungen sowie deren Halterungen

in den vorderen Radhäusern ist eine ausreichende Freigängigkeit der

Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Dodatečnou úpravou vedení brzd, popř. ABS a jejich úchytů v předních

podbězích lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

RAR

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 259 mm)

ist nur in Verbindung mit GIRLING-Bremssätteln Typ 1234 oder L11 13

zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 259 mm) jen ve spojení setřmeny

brzdy GIRLING typ 1234 nebo L1113.

RAS

Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifen-Kombination herzustellen

ist durch den Einbau zusätzlicher Anschlagbegrenzer (25mm)

der Federweg an der Hinterachse zu begrenzen.

Aby se docílilo dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika je nutno dodatečnou

zástavbou omezovačů dorazu (25 mm) omezit zdvih pružiny na

přední nápravě.

RAT

Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand

von 14 mm zwischen Reifen und dem Endschalldämpfer vorhanden

ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf

der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu

bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen takové pneumatiky, u kterých je mezi pneumatikou

a zadním tlumičem výfuku minimální vzdálenost 14 mm; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

RAU

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CH 90, CV 90, CV91

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CH 90, CV 90, CV91

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

RAV

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI P6000, P7000 SEMPERIT Direction M 800

UNIROYAL RTT-2

TOYO Proxes-T1

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

PIRELLI P6000, P7000 SEMPERIT Direction M 800

UNIROYAL RTT-2

TOYO Proxes-T1

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

RAW

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 2000, SP Sport 8000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 2000, SP Sport 8000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

RAX

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI P5000 DRAGO

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

PIRELLI P5000 DRAGO

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

RAY

Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig

mit der Reifengröße 165/75 R14 ausgerüstet sind.

Tato velikost pneumatiky není přípustná na provedeních vozidla, která jsou

sériově vybavena velikostí pneumatiky 165/75 R14.

RB1

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen

mit innenbelüfteten Bremsscheiben (Durchmesser 259 mm) an der

Vorderachse.

Použití speciálních kol je přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči (průměr 259 mm) na přední nápravě.

RB3

Wenn bei Fahrzeugen die Funktionsfähigkeit des elektronischen Reifendruck-

Kontrollsystem der Firma BERU erhalten bleiben soll, ist der Adapter,

Ronal Teile-Nr. 003 0256, zum Einbau des Reifendrucksensors zu

verwenden.

Es sind die Hinweise und Montageanleitung des Fahrzeug-, RDK-Systembzw.

Radherstellers zu beachten.

Jestliže má být zachována u vozidel funkčnost elektronického systému kontroly

tlaku huštění pneumatiky firmy BERU, musí se použít adaptér, Ronal

díly č. 003 0256, k zástavbě senzoru tlaku huštění pneumatiky.

Je nutné dbát na pokyny a návod k montáži výrobce vozidla, výrobce systému

RKD, popř. výrobce pneumatik.

RB4

Bei Verwendung der Sonderräder ab Herstelldatum 07/01 ist die Auflage

VCW nicht zu beachten.

Při použití speciálních kol od data výroby 07/01 není nutné dbát na omezení

VCW.

RB5

Es dürfen nur die vom Radhersteller vorgesehenen und mitgelieferten

Ventile, Ronal Zeichnungsnummer 003 0125 006, verwendet werden.

Zum Befüllen der Räder mit Luft und zur Reifenfülldrucküberprüfung ist

die Ventilverlängerung Ronal Zeichnungsnummer 003 0125 301 zu verwenden.

Smí být použity ventily Ronal č. výkresu 003 0125 006 ppředpokládané

a dodané společně s koly výrobcem kola. K plnění kol vzduchem a k přezkoušení

tlaku huštění pneumatiky se musí použít ventilové prodloužení

Ronal č.výkresu 003 0125 301.

RE1

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn

die Reifengröße 175/70R14 auf dem Rad 5 1/2 J x 14 ET36 serienmäßig

verwendet wird.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže

se používá sériově velikost pneumatiky 175/70R14 na kolo 5 1/2 J x 14

ET36.

RE2

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn

die Reifengröße 185/70R14 auf dem Rad 6 J x 14 ET43 bzw. 185/

65R15 bzw. 195/60R15 serienmäßig verwendet wird.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže se

používá sériově velikost pneumatiky 185/70R14 na kolo 6 J x 14 ET43,

popř. 185/65R15, popř. 195/60R15.

RE3

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP2000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP2000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

RE4

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 262mm,

Dicke 22mm) nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 262 mm, tloušťka 22 mm).

RE5

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben (Durchmesser 288 mm) an der Vorderachse

nur zulässig bei Rädern ab Herstelldatum 04/97.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči (průměr 288 mm) na přední nápravě u kol od data výroby

04/97.

RE6

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifengröße

175/65R14 bzw. 185/60R14 serienmäßig verwendet wird.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen tehdy, jestliže se používá

sériově velikost pneumatiky 175/65R14, popř. 185/60R14.

RE7

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombinationen sind nur zulässig an

Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit der Reifengröße 185/60R15

bzw. 185/55R15 auf der Radgröße 6 J x 15 ET43 / ET44 bzw. mit der

Reifengröße 195/50R16 auf der Radgröße 6 1/2 J x 16 ET44 ausgerüstet

sind.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na provedeních

vozidla, která jsou vybavena sériově velikostí pneumatiky 185/60R15,

popř. 185/55R15 na velikosti kola 6 J x 15 ET43 / ET44, popř. s velikostí

pneumatiky 195/50R16 na velikosti kola 6 1/2 J x 16 ET44.

RE8

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombinationen sind nicht zulässig an

Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit der Reifengröße 185/60R15

auf der Radgröße 6 J x 15 ET43 / ET44 bzw. mit der Reifengröße

195/50R16 auf der Radgröße 6 1/2 x 16 ET44 ausgerüstet sind.

Použití této kombinace kolo/pneumatika není přípustné na provedeních

vozidla, která jsou vybavena sériově velikostí pneumatiky 185/60R15

na velikosti kola 6 J x 15 ET43 / ET44, popř. s velikostí pneumatiky

195/50R16 na velikosti kola 6 1/2 J x 16 ET44.

RE9

Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche

ist eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen oder durch Einbau anderer

Endanschläge an der Hinterachse (Renault-Teile-Nr. 7701379972

von Typ J63 oder Endanschläge, die für dieses Fahrzeug geprüft sind) zur

Begrenzung des Federweges ist eine ausreichende Freigängigkeit der

Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Dodatečnou úpravou zadních podběhů v oblasti běhounu pneumatiky lze

docílit dostatečné vůle nebo zástavbou jiných koncových dorazů na zadní

nápravě (díly Renault č. 7701379972 z typu J63 nebo koncové dorazy,

které jsou pro toto vozidlo přezkoušeny) pro omezení zdvihu pružiny lze

docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika.

REA

Durch Einbau anderer Endanschläge an der Hinterachse (Renault-Teile-

-Nr. 7701379972 von Typ J63) zur Begrenzung des Federweges ist eine

ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Zástavbou jiných koncových dorazů na zadní nápravě (díly Renault č.

7701379972 typu J63) k omezení zdvihu pružiny lze docílit dostatečnou

vůli kombinace kolo/pneumatika.

REB

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen,

die serienmäßig mit der Reifengröße 195/65R15 bzw. 205/

60R15 ausgerüstet sind.

Použití této velikosti pneumatiky není přípustné na provedeních vozidla,

která jsou vybavena sériově velikostí pneumatiky 195/65R15, popř. 205/

60R15.

REC

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen,

die serienmäßig mit der Reifengröße 195/65R15 bzw. 205/

60R15 ausgerüstet sind.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla,

která jsou vybavena sériově velikostí pneumatiky 195/65R15, popř. 205/

60R15.

RED

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen,

die serienmäßig mit der Reifengröße 225/55R16 bzw. 215/

65R15 ausgerüstet sind.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen na provedeních vozidla,

která jsou vybavena sériově velikostí pneumatiky 225/55R16, popř. 215/

65R15.

REE

Bei Fahrzeugen mit Reifenfülldruckkontrollsystem sind bei Verwendung

von Sonderrädern ohne Reifenfülldruckkontrollsystem die Hinweise der

Betriebsanleitung des Fahrzeuges bzw. mit nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren

die Einbauanleitung des Fahrzeug- bzw. Teileherstellers zu

beachten.

U vozidel s kontrolním systémem tlaku huštění pneumatik je nutné dbát při

použití speciálních kol bez kontrolního systému tlaku huštění pneumatik na

pokyny návodu k obsluze vozidla, popř. s dovybavenými senzory tlaku huštění

pneumatiky návodu na zástavbu výrobce vozidla, popř. výrobce dílů.

REG

Die Radabdeckung wurde nach EG geprüft.

Zakrytí kol bylo přezkoušeno podle Evropského společenství.

RF1

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felge mit

Felgenschutzring System O. Z. erforderlich; der Nachweis der Eignung

ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí se použít jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je nutné potvrzení výrobce pneumatik

o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku s ochranným

kroužkem ráfku systém O. Z.; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici

spolu s doklady k vozidlu.

S01

Beizubehalten sind: Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex)

und Reifenfabrikatsbindungen sowie Beschränkungen

auf Winterreifen (M+S) aus den Fahrzeugpapieren, Befestigungsteile

und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad,

Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten

aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

Je nutné zachovat: velikost pneumatiky s označením druhu provozu (index

zatížení a index rychlosti) a vazby na výrobce pneumatik a omezení na zimní

pneumatiky (M+S) uvedené v dokladech od vozidla, upevňovací díly a příslušenství

výrobce vozidla pro odpovídající sériové kolo, doporučení a omezení

i použití sněhových řetězů ze schválení k provozu a návod k obsluze.

S02

Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden

dürfen.

Jen přípustné na provedeních vozidla, která smí používat sériově ocelová

kola.

S03

Nur für Fahrzeuge ab Herstelldatum 04.2000.

Jen pro vozidla od data výroby 04.2000.

S04

auch im Fzg.-Schein unter Ziffer 3 als CHRYSLER VISION bzw. CHRYSLER

NEW YORKER aufgeführt.

Také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako

CHRYSLER VISION, popř. CHRYSLER NEW YORKER

S05

auch im Fzg.-Schein unter Ziffer 2 als MARUTI (IND) aufgeführt.

Také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 2 jako MARUTI

(IND).

S07

auch im Fzg.-Schein unter Ziffer 3 als „N2“ aufgeführt.

Také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako„N2“.

S08

auch im Fzg.-Schein unter Ziffer 3 als BE/BH aufgeführt.

Také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako BE/BH.

S09

auch im Fzg.-Schein unter Ziffer 3 als GD/GG aufgeführt.

Také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako GD/

GG.

S0A

beim Fahrzeugtyp LND wird auch das Fahrzeug im Fzg.-Schein unter

Ziffer 3 als LN aufgeführt. Dies betrifft die Fahrzeuggenehmigung

e1*98/14*0134*.

U typu vozidla LND je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu

pod číslem 3 jako LN. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0134*.

S0B

beim Fahrzeugtyp LWD wird auch das Fahrzeug im Fzg.-Schein unter

Ziffer 3 als LW aufgeführt. Dies betrifft die Fahrzeuggenehmigung

e1*98/14*0165*.

U typu vozidla LWD je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu

pod číslem 3 jako LW. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0165*.

S0C

beim Fahrzeugtyp CPD wird auch das Fahrzeug im Fzg.-Schein unter

Ziffer 3 als CP aufgeführt. Dies betrifft die Fahrzeuggenehmigung

e1*98/14*0161*.

U typu vozidla CPD je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu

pod číslem 3 jako CP. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0161*.

S0D

beim Fahrzeugtyp GFD/GWD wird auch das Fahrzeug im Fzg.-Schein unter

Ziffer 3 als GF/GW aufgeführt. Dies betrifft die Fahrzeuggenehmigung

e1*98/14*0164*.

U typu vozidla GFD/GWD je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém

průkazu pod číslem 3 jako GF/GW. To se týká schválení vozidla

e1*98/14*0164*.

S0E

beim Fahrzeugtyp NBD wird auch das Fahrzeug im Fzg.-Schein unter

Ziffer 3 als NB aufgeführt. Dies betrifft die Fahrzeuggenehmigung

e1*98/14*0192*.

U typu vozidla NBD je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu

pod číslem 3 jako NB. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0192*.

S0F

beim Fahrzeugtyp BJD wird auch das Fahrzeug im Fzg.-Schein unter

Ziffer 3 als BJ aufgeführt. Dies betrifft die Fahrzeuggenehmigung

e1*98/14*0181*.

U typu vozidla BJD je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu

pod číslem 3 jako BJ. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0181*.

S0G

beim Fahrzeugtyp GD/GGS wird auch das Fahrzeug im Fzg.-Schein unter

Ziffer 3 als GD/GG aufgeführt. Dies betrifft die Fahrzeuggenehmigung

e1*98/14*0164*.

U typu vozidla GD/GGS je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém

průkazu pod číslem 3 jako GD/GG. To se týká schválení vozidla

e1*98/14*0164*.

S0H

beim Fahrzeugtyp LPD wird auch das Fahrzeug im Fzg.-Schein unter

Ziffer 3 als LP aufgeführt. Dies betrifft die Fahrzeuggenehmigung

e1*98/14*0135*.

U typu vozidla LPD je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu

pod číslem 3 jako LP. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0135*.

S0I

beim Fahrzeugtyp LTD wird auch das Fahrzeug im Fzg.-Schein unter

Ziffer 3 als LT aufgeführt. Dies betrifft die Fahrzeuggenehmigung

e1*98/14*0130*.

U typu vozidla LTD je vozidlo také uvedeno v Osvědčení o technickém průkazu

pod číslem 3 jako LT. To se týká schválení vozidla e1*98/14*0130*.

S0K

Beim Fahrzeug Opel Frontera B, Typ: 6AVF/6AZC wird auch das Fahrzeug

im Fzg.-Schein unter Ziffer 3 als Typ: 6 aufgeführt. Dies betrifft die

Fahrzeuggenehmigung e11*97/27*0097*..

U typu vozidla Opel Frontera B, typ: 6AVF/6AZC je vozidlo také uvedeno

v Osvědčení o technickém průkazu pod číslem 3 jako typ: 6. To se týká

schválení vozidla e11*97/27*0097*..

S10

nur ab Nachtrag 1 der Genehmigung

Jen od dodatku 1 schválení

S41

Die Verwendung ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser

238 mm.

Použití je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem brzdových

kotoučů 238 mm.

S42

Die Verwendung ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsen

an der Hinterachse.

Použití není přípustné na provedeních vozidla s kotoučovými brzdami na

zadní nápravě.

S51

Zulässig für Fahrzeugausführungen ab Nachtrag 2 der Fz-ABE: G247 mit

96 Kw und Schaltgetriebe.

Přípustné pro provedení vozidla od dodatku 2 Všeobecného povolení provozní

způsobilosti: G247 s 96 Kw a řadicím mechanismem.

S52

Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen ab Nachtrag 2 der Fz-ABE:

G247 mit 96 Kw und Automatikgetriebe.

Není přípustné na provedeních vozidla od dodatku 2 Všeobecného povolení

provozní způsobilosti: G247 s 96 Kw a automatickou převodovkou.

S53

Nur für Fahrzeugausführungen mit einem Radanschluß Lochkreis 120 mm

und Lochzahl 5.

Jen pro provedení vozidla s připojovacím rozměrem roztečné kružnice

120 mm a počtem otvorů 5.

S54

Nur für Fahrzeugausführungen mit einem Radanschluß Lochkreis

114,3 mm und Lochzahl 5.

Jen pro provedení vozidla s připojovacím rozměrem roztečné kružnice

114,3 mm a počtem otvorů 5.

S55

Nur für Fahrzeugausführungen die serienmäßig mit einer Einpresstiefe

von ET 40 zugelassen sind.

Jen pro provedení vozidla, která jsou povolena jako sériová se zálisem ET

40.

S56

Nur für Fahrzeugausführungen die serienmäßig mit einer Einpresstiefe

von ET 45 zugelassen sind.

Jen pro provedení vozidla, která jsou povolena jako sériová se zálisem ET

45.

S57

Nur für Fahrzeugausführungen mit einem Radanschluß Lochkreis 100 mm,

Lochzahl 4 und Mittenloch 54,0 mm.

Jen pro provedení vozidla s připojovacím rozměrem roztečné kružnice

100 mm, počtem otvorů 4 a středovým otvorem 54,0 mm.

S61

Nur zulässig für Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast

von 960 kg.

Jen přípustné pro provedení vozidla do přípustného zatížení náprav 960

kg.

S62

Ausführungen mit 83 kW-Motor nur mit serienmäßiger Distanzscheibe

Provedení s 83 kW motorem jen se sériovým distančním kroužkem

S63

Nur zulässig mit der serienmäßigen Distanzscheibe.

Jen přípustné se sériovým distančním kroužkem.

S64

Nicht für Stufenheck mit Fahrgestell-Nr. JN1...................

Ne pro stupňovitou záď s podvozkem č. JN1................

S65

Nur zulässig für Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast

von 770 kg.

Jen přípustné pro provedení vozidla do přípustného zatížení náprav 770

kg.

S66

Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit den Handelsbezeichnungen

AUDI S6 und AUDI ALLROAD

Není přípustné pro provedení vozidla s obchodními označeními AUDI S6

a AUDI ALLROAD

S67

Nur für Fahrzeuge aus der Produktion Toyota Europa, aufgeführt unter

Ziffer 3 des Fahrzeugbriefes bzw. Fahrzeugscheines erkennbar (Fahzeugtyp:

E12U und E12T).

Rozeznatelné jen pro vozidla z výroby Toyota Europa, uvedeno pod číslem

3 Technického průkazu vozidla, popř. Osvědčení o technickém průkazu

(typ vozidla: E12U a E12T).

S68

Nur für Fahrzeuge aus der Produktion Toyota Japan, aufgeführt unter Ziffer

3 des Fahrzeugbriefes bzw. Fahrzeugscheines erkennbar (Fahzeugtyp:

E12J und E12J1).

Jen pro vozidla z výroby Toyota Japonsko, uvedeno pod číslem 3 Technického

průkazu vozidla, popř. Osvědčení o technickém průkazu (typ vozidla:

E12J a E12J1).

S70

ab Nachtrag 1 der Genehmigung

Od dodatku 1schválení

SAM

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

UNIROYAL RALLYE 340

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

UNIROYAL RALLYE 340

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

SAN

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugen ab Fahrzeug-

-Ident.-Nr. TMB ... .. .P0670300 zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla od identifikačního

čísla vozidla č. TMB......P0670300.

SAP

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 251 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdných kotoučů 251 mm na přední nápravě.

SAQ

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D8M2

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

DUNLOP D8M2

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

SAR

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von

max. 196 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19

Ab.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat

verwendet werden darf.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max.

196 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena

na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických

podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita

jen tato pneumatika.

SAS

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

PIRELLI P6000,P7000

SEMPERIT Direction M800

TOYO Proxes-T1

UNIROYAL Rallye 440, RTT-2

YOKOHAMA A-510

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použita jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact

PIRELLI P6000,P7000

SEMPERIT Direction M800

TOYO Proxes-T1

UNIROYAL Rallye 440, RTT-2

YOKOHAMA A-510

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

SAT

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombinationen ist nur zulässig an

Fahrzeugen mit geändertem Lenkhebel ab Fahrzeug-Ident.-Nummer

JSAFJB33V00104992 (Van-Allradantrieb) bzw. JSAFJA33V00101192

(Van-Heckantrieb).

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné na vozidlech se upravenou

řídící pákou od identifikačního čísla vozidla JSAFJB33V00104992

(dodávka-pohon všech kol),popř. JSAFJA33V00101192 (dodávka-pohon

na zadní kola).

SB0

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact ZR Reinforced

Smí se použít jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact ZR Reinforced

SB1

Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen

mit Scheibenbremsanlage (Hersteller SANTANA MOTOR S.A.)

in Verbindung mit Bremssattel Lucas-Girling an der Vorderachse.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s kotoučovými

brzdami (výrobce SANTANA MOTOR S.A.) ve spojení se třmenem brzdy

Lucas-Girling na přední nápravě.

SB2

Durch Austausch der serienmäßigen Ferderwegbegrenzer gegen die

geänderten Anschlagdämpfer mit Stützring, Typ-Nr. 1965 (Artikel-Nr.

00800-60259-FWB) ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-

Kombination an der Hinterachse herzustellen.

Výměnou sériových omezovačů zdvihu pružiny proti upraveným tlumičům

dorazu s opěrným kroužkem, typ č. 1965 (zboží č. 00800-60259-FWB)

lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika na zadní nápravě.

SB3

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CH 90, CV90

DUNLOP D40, SP Sport 2020

GOODYEAR EAGLE NCT 2, EAGLE F1

PIRELLI P600, P5000

UNIROYAL Rallye 440, Rallye 340/50

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CH 90, CV90

DUNLOP D40, SP Sport 2020

GOODYEAR EAGLE NCT 2, EAGLE F1

PIRELLI P600, P5000

UNIROYAL Rallye 440, Rallye 340/50

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

SB4

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn bei Volleinschlag

der Lenkung ein Mindestabstand im entlasteten Zustand von 14mm bzw.

im belasteten Zustand (Leergewicht) von 8mm zwischen Felgenhorn und

Querlenker vorhanden ist. Ist der Mindestabstand nicht gewährleistet,

muß dieser durch Begrenzen des Lenkeinschlages hergestellt werden.

Použití speciálních kol je přípustné jen tehdy, jestliže existuje při plném

rejdu kol mezi hranou ráfku a příčným ramenem minimální vzdálenost

v nezatíženém stavu 14 mm, popř. v zatíženém stavu (pohotovostní hmotnost)

8 mm.

SB6

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI PZERO AS RF

Smí se použít jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI PZERO AS RF

SB7

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate (Tragfähigkeit) verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

CONTINENTAL ContiSportContact ZR Reinforced

Smí se použít jen následující pneumatiky (nosnost):

výrobce: Typ: :

DUNLOP SP Sport 8000

CONTINENTAL ContiSportContact ZR Reinforced

SB8

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8080

CONTINENTAL ContiSportContact

Smí se použít jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 8080

CONTINENTAL ContiSportContact

SB9

An den vorderen und hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter

Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende

Radabdeckung herzustellen.

Na předních a zadních podbězích lze zástavbou vhodných dílů nebo jinými

vhodnými opatřeními docílit dostatečné zakrytí kol.

SBA

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CH 90

MICHELIN MXV2

PIRELLI P700-Z

UNIROYAL Rallye 440

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CH 90

MICHELIN MXV2

PIRELLI P700-Z

UNIROYAL Rallye 440.

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

SBB

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand (z.B.

laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 183 mm verwendet werden.

Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen

auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu

bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu (např. podle

příručky výrobce pneumatik) max. 183 mm. Použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

Použijí-li se jiné pneumatiky, je nutné prokázat vůli.

SBC

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CH52

MICHELIN MXV2

PIRELLI P4000

SEMPERIT SPORT LIFE M711

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CH52

MICHELIN MXV2

PIRELLI P4000

SEMPERIT SPORT LIFE M711

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

SBD

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

SBE

An den Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung durch geeignete

Maßnahmen wieder herzustellen.

Na podbězích lze vhodnými opatřeními opět docílit dostatečné zakrytí kol.

SBF

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

SBH

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 308 mm (Dicke 25 mm, innenbelüftet) an

der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 308 mm (tloušťka 25 mm, větrané) na přední nápravě.

SBI

Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand

von 10 mm zwischen Reifen und Federteller an der Hinterachse vorhanden

ist;es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung des verwendeten

Reifenfabrikates in der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO

aufzuführen.

Jsou příputné jen takové pneumatiky, u kterých je mezi pneumatikou a miskou

pružiny na zadní nápravě minimální vzdálenost 10 mm; doporučuje se

doklad o použitelnosti pneumatiky uveden na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel.

SBJ

Aus Gründen des Fahrverhaltens gelten folgende Reifenfülldrücke: Teillast:

VA 300 kPa, HA 320 kPa Volllast: VA 300 kPa, HA 350 kPa

Z důvodů jízdních vlastností platí následující tlaky huštění pneumatik: částečné

zatížení, VA 300 kPa, HA 320 kPa úplné zatížení: VA 300 kPa, HA

350 kPa

SC1

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

SC2

Um eine ausreichende Freigängigkeit an der Vorderachse zu gewährleisten

ist eine Fahrwerksanpassung, s. Montageanleitung der Fa. Brabus

„Fahrwerksanpassung für Komplettradsatz“ Teile-Nr.: 500.105-91, erforderlich.

Aby byla zaručena dostatečná vůle na přední nápravě, je potřebné přizpůsobení

podvozku, viz návod k montáži firmy Brabus „Přizpůsobení podvozku

pro kompletní sadu kol“ díly č. 500.105-91.

SC3

An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder

durch andere geeignete Maßnahmen, s. Montageanletung der Fa. Brabus

„TÜV technische Arbeiten“ Teile-Nr.: 500-105-91, eine ausreichende

Radabdeckung herzustellen.

Na zadních podbězích lze zástavbou vhodných částí nebo jinými vhodnými

opatřeními, viz Návod k montáži firmy Brabus „TÜV technické práce“ díly č.

500-105-91, docílit dostatečné zakrytí kol.

SC4

Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination hat Einfluß auf den Kraftstoffverbrauch.

Bei Fahrzeugausführungen, die in den Fahrzeugpapieren unter Ziff. 1

(Zeile 2):SCHADSTOFFARM . . ;3L bzw. 5L / Schlüssel-Nr. zu Ziff. 1 (Zeile

2): . . beschrieben sind, ist eine unverzügliche Berichtigung nach §27

Abs. 1a StVZO der Fahrzeugpapiere unter Ziff. 1 (Zeile 2):SCHADSTOFFARM

. . / Schlüssel-Nr. zu Ziff. 1 (Zeile 2): . . durchzuführen.

Použití této kombinace kolo/pneumatika má vliv na spotřebu pohonných

hmot.

U provedení vozidel, která jsou v dokladech vozidla popsána pod číslem

1 (řádek 2): S NÍZKOU ÚROVNÍ ŠKODLIVIN..; 3L, popř. 5L/klíčové číslo

k číslu 1 (řádek 2), je nutné podle § 27 odst. 1a Vyhlášky o technických

podmínkách provozu silničních vozidel provést neprodleně opravu dokladů

vozidla pod číslem 1 (řádek 2) S NÍZKOU ÚROVNÍ ŠKODLIVIN. ../klíčové

č. k číslu 1 (řádka 2).

SC5

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

SC6

An den vorderen und hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung

durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen, bei Fahrzeugen

mit GTI-Fahrwerk, serienmäßigen Sportfahrwerk mit einer Tieferlegung

von 20 mm oder geänderten Federn bei einer Tieferlegung von

mindestens 20 mm ist die Radabdeckung ausreichend.

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw.

der Kunststoffinnenkotflügel ist in diesem Bereich eine ausreichende

Freigängigkeit herzustellen.

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen

Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende

Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Na předních '61 zadních podbězích lze vhodnými opatřeními opět docílit

dostatečné zakrytí kol, u vozidel s podvozkem GTI, sériový podvozek

s nižší výškou vozidla o 20 mm nebo upravenými pružinami při nižší výšce

vozidla o 20 mm je zakrytí kol dostatečné.

Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol, popř.plastových krytů

vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli.

Omezením dorazu řízení nebo dodatečnou úpravou předních podběhů na

vnitřní straně kol lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

SC7

Die Verwendung der Rad/Reifenkombination ist nur zulässig in Verbindung

mit einer 35 mm dicken geprüften Distanzscheibe bei einem Reifen

mit einer Breite im montierten Zustand von max. 234 mm bzw. in Verbindung

mit einer 28 mm dicken geprüften Distanzscheibe bei einem Reifen

mit einer Breite im montierten Zustand von max. 218 mm. Es ist darauf zu

achten, dass ein Mindestabstand von 13 mm zwischen Reifen (auf Höhe

der seitl. Beschriftung) und Stoßdämpfer an der Hinterachse vorhanden

ist.

Das Gutachten für die Distanzscheiben ist bei der Abnahme nach §19

StVZO vorzulegen. Die Auflagen und Hinweise dieses Gutachtens sind

zu beachten.

Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen ve spojení s 35 mm

silným přezkoušeným brzdovým kotoučem u pneumatiky s šířkou v zamontovaném

stavu max. 234 mm, popř. ve spojení s 28 mm silným přezkoušeným

distančním kroužkem u pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu

max. 218 mm. Je nutné dbát na to, aby byla mezi pneumatikou (ve výši

bočního nápisu) a tlumičem pérování na zadní nápravě minimální vzdálenost

13 mm.

Osvědčení pro distanční kroužek je nutné předložit při převzetí ze zkušebny

podle § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

Je nutné dbát na omezení a pokyny tohoto osvědčení.

SC8

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

SC9

Die Verwendung der Rad/Reifenkombination ist nur zulässig in Verbindung

mit einer 40 mm dicken geprüften Distanzscheibe. Es ist darauf zu

achten, dass ein Mindestabstand von 13 mm zwischen Reifen (auf Höhe

der seitl. Beschriftung) und Stoßdämpfer an der Hinterachse vorhanden

ist.

Das Gutachten für die Distanzscheiben ist bei der Abnahme nach §19

StVZO vorzulegen. Die Auflagen und Hinweise dieses Gutachtens sind

zu beachten.

Použití kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen ve spojení s 40 mm

silným přezkoušeným brzdovým kotoučem. Je nutné dbát na to, aby byla

mezi pneumatikou (ve výši bočního nápisu) a tlumičem pérování na zadní

nápravě minimální vzdálenost 13 mm.

Osvědčení pro distanční kroužek je nutné předložit při převzetí ze zkušebny

podle § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

Je nutné dbát na omezení a pokyny tohoto osvědčení.

SCA

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/40R17

Hinterachse: 225/35R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die

nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer

(ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet

werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine

Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps

und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/40R17

zadní náprava: 225/35R17

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená

velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát

na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla

s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen

pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba

potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu;

doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na

vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

SCB

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 215/35R17

Hinterachse: 225/35R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die

nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer

(ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet

werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine

Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps

und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 215/35R17

zadní náprava: 225/35R17

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená

velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát

na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla

s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen

pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba

potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu;

doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na

vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

SCC

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 195/40R17

Hinterachse: 215/35R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die

nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer

(ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet

werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine

Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps

und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 195/40R17

zadní náprava: 215/35R17

Není-li jedna z obou velkostí pneumatiky uvedena v osvědčení, je neuvedená

velikost pneumatiky přípustná jen na jiné velikosti ráfku. Je třeba dbát

na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na provedeních vozidla

s ABS, popř. regulací prokluzu hnacích kol (ASR) se smí používat jen

pneumatiky, jejichž rozdíl odvaleného obvodu je menší než 1%. Je potřeba

potvrzení výrobce pneumatik o skutečné velikosti odvaleného obvodu;

doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu. Na

vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

SE0

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit dem

geänderten Fahrwerk der Fa. Auto Seikel GmbH, Gutachten-Nr. 366-

1075-03-MURD für Fahrzeuge mit Frontantrieb und Gutachten-Nr. 366-

1076-03-MURD für Fahrzeuge mit Allradantrieb. Das Teilegutachten des

geänderten Fahrwerks ist zu beachten.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s upraveným podvozkem

firmy Auto Seikel GmbH, osvědčení č. 366-1075-03-MURD pro

vozidla s pohonem na přední kola a osvědčením č. 366-1076-03-MURD

pro vozidla s pohonem všech kol. Je třeba dbát na osvědčení pro díly upraveného

podvozku.

SE1

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit dem

geänderten Fahrwerk der Fa. Auto Seikel GmbH, Gutachten-Nr. 366-

1361-01-MURD. Das Teilegutachten des geänderten Fahrwerks ist zu

beachten.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s upraveným

podvozkem firmy Auto Seikel GmbH, osvědčení č. 366-1361-01-MURD.

Je třeba dbát na osvědčení pro díly upraveného podvozku.

SE2

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist auch zulässig mit

dem geänderten Achsantrieb der Fa. Auto Seikel GmbH, Achsübersetzung

79/13.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen se upraveným

pohonem nápravy firmy Auto Seikel GmbH, převod náprav 79/13.

SE3

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit dem

geänderten Achsantrieb der Fa. Auto Seikel GmbH, Achsübersetzung

79/13.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen se upraveným

pohonem nápravy firmy Auto Seikel GmbH, převod náprav 79/13.

SE4

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugen

mit einem zulässigen Gesamtgewicht von höchstens 2810 kg.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech

s přípustnou celkovou hmotností nejvýše 2810 kg.

SE5

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit dem

geänderten Fahrwerk der Fa. Auto Seikel GmbH, Gutachten-Nr. 366-

0896-03-MURD. Das Teilegutachten des geänderten Fahrwerks ist zu

beachten.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s upraveným

podvozkem firmy Auto Seikel GmbH, osvědčení č. 366-0896-03-MURD.

Je třeba dbát na osvědčení pro díly upraveného podvozku.

SE6

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist auch zulässig mit

dem geänderten Getriebe der Fa. Auto Seikel GmbH, Welle I i=71/13,

Welle II i=71/19 und Welle III i=71/17.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je také přípustné s upravenou

převodovkou firmy Auto Seikel GmbH, hřídel I i=71/13, hřídel II i=71/19

a hřídel III i=71/17.

SE7

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit dem

geänderten Getriebe der Fa. Auto Seikel GmbH, Welle I i=71/13, Welle II

i=71/19 und Welle III i=71/17.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s upravenou

převodovkou firmy Auto Seikel GmbH, hřídel I i=71/13, hřídel II i=71/19

a hřídel III i=71/17.

SE8

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende

Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen, z. B.

für VW T5 Teile-Nr. 7H 5 und VW Passat Typ 3BG Teile-Nr. 3BG 5.

Omezením dorazu řízení na přední nápravě lze docílit dostatečné vůle kombinace

kolo/pneumatika, např. VW T5 díly č. 7H 5 a VW Passat typ 3BG

díly č. 3BG 5.

SE9

Durch Nacharbeit (Verlegen der Rohrleitungen der Klimaanlage) im hinteren

rechten Radhaus im Bereich über der Reifenlauffläche ist eine ausreichende

Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. .

Dotatečnou úpravou (přeložením vedení trubek klimatizačního zařízení)

v zadním pravém podběhu nad běhounem pneumatiky lze docílit dostatečné

vůle kombinace kolo/pneumatika.

SEA

An Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nur mit der Radgröße 5Jx14

ausgerüstet sind, ist die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination nur

zulässig in Verbindung mit einem serienmäßigen „“Sportfahrwerk““ oder

einem geänderten Fahrwerk, in dem diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben

ist. Die Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. das Teilegutachten

des geänderten Fahrwerks ist zu beachten.

Na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena velikostí pneumatiky

5Jx14 je použití této kombinace kolo/pneumatika přípustné jen ve spojení

se sériovým „sportovním podvozkem“ nebo upraveným podvozkem,

ve kterém je tato kombinace kolo/pneumatika povolena.Je třeba dbát na

Všeobecné povolení provozní způsobilosti, popř. na osvědčení pro díly

upraveného podvozku.

SEB

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit dem

geänderten Fahrwerk der Fa. Auto Seikel GmbH, Gutachten-Nr. 366-

0340-04-MURD für Fahrzeuge mit Frontantrieb und Gutachten-Nr. 366-

0274-04-MURD für Fahrzeuge mit Allradantrieb. Das Teilegutachten des

geänderten Fahrwerks ist zu beachten.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen s upraveným podvozkem

firmy Auto Seikel GmbH, osvědčení č. 366-0340-04-MURD pro

vozidla s pohonem na přední kola a osvědčením č. 366-0274-04-MURD

pro vozidla s pohonem všech kol. Je třeba dbát na osvědčení pro díly upraveného

podvozku.

SEC

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist wahlweise zulässig

ohne oder auch mit dem geänderten Fahrwerk der Fa. Auto Seikel GmbH,

Gutachten-Nr. 366-0896-03-MURD. Das Teilegutachten des geänderten

Fahrwerks ist zu beachten.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je dle volby přípustné bez nebo

také s upraveným podvozkem firmy Auto Seikel GmbH, osvědčení č. 366-

0896-03-MURD. Je třeba dbát na osvědčení pro díly upraveného podvozku.

SED

An Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3200 kg sind

nur Reifen zulässig, die mindestens mit einem Loadindex von 103 gekennzeichnet

sind und deren Abrollumfang kleiner als 2130 mm (ausreichende

Bremswirkung) ist.

Na vozidlech s přípustnou celkovou hmotností 3200 kg jsou přípustné jen

pneumatiky, které jsou označeny minimálně indexem zatížení 103 a jejichž

velikost odvaleného obvodu je menší než 2130 mm (dostatečný brzdný

účinek).

SEE

Diese Reifengröße ist nur an Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht

von höchstens 3100 kg.

Tato velikost pneumatik je jen na vozidlech s přípustnou celkovou hmotností

nejvýše 3100 kg

SEF

Diese Reifengröße darf nur an Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht

von höchstens 3000 kg (ausreichende Bremswirkung) verwendet

werden.

Tato velikost pneumatik smí být použita jen na vozidlech s přípustnou celkovou

hmotností nejvýše 3000 kg (dostatečný brzdný účinek).

TAA

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 255 mm (Dicke 28mm) an der Vorderachse

nicht zulässig

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 255 mm (tloušťka 28 mm) na přední nápravě.

TAD

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/50R15

Hinterachse: 225/50R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/50R15

zadní náprava: 225/50R15.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

TAE

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von

max. 235 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19

Ab.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat

verwendet werden darf.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max.

235 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena

na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických

podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita

jen tato pneumatika.

TAF

Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von

max. 227 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates

ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19

Ab.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat

verwendet werden darf.

Smí být použity jen pneumatiky s šířkou v zamontovaném stavu max.

227 mm; použitelnost pneumatiky musí být v těchto případech potvrzena

na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických

podmínkách provozu silničních vozidel s údajem, že smí být použita

jen tato pneumatika.

TAG

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/50R15

Hinterachse: 225/50R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/50R15

zadní náprava: 225/50R15.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

TAH

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 195/55R15

Hinterachse: 225/50R15 oder Vorderachse: 195/55R15

Hinterachse: 205/55R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 195/55R15

zadní náprava: 225/50R15 nebo přední náprava: 195/55R15

zadní náprava: 205/55R15.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

TAJ

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D40

MICHELIN Pilot HX MXM

PIRELLI P600

UNIROYAL Rallye 440, MS plus3

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP D40

MICHELIN Pilot HX MXM

PIRELLI P600

UNIROYAL Rallye 440, MS plus3

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

TAK

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 252 mm bzw. 255 mm (innenbelüftet) an

der Vorderachse zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 252 mm, popř. 255 mm (větrané) na přední nápravě.

TAL

Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn serienmäßig die Reifengröße

215R15 verwendet wird.

Tato velikost pneumatiky je přípustná jen tehdy, jestliže je použita sériová

velikost pneumatiky 215R15.

TAM

Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn serienmäßig die Reifengröße

265/70R15 verwendet wird.

Tato velikost pneumatiky je přípustná jen tehdy, jestliže je použita sériová

velikost pneumatiky 265/70R15

TAN

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/45R16

Hinterachse: 225/45R16

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/45R15

zadní náprava: 225/45R16.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

TAO

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI PZERO

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Je přípustná jen následující pneumatika:

výrobce: Typ:

PIRELLI PZERO

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

TAP

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen

mit Bremsscheibendurchmesser 255 mm an der Vorderachse.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 255 mm na přední nápravě.

TAQ

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 185/55R15

Hinterachse: 205/50R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 185/55R15

zadní náprava: 205/50R15.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

TAR

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 185/55R15

Hinterachse: 205/50R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 185/55R15

zadní náprava: 205/50R15.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

TAS

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 215/40R16

Hinterachse: 225/40R16

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 215/40R16

zadní náprava: 225/40R16.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

TAT

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 215/40R16

Hinterachse: 225/40R16

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 215/40R16

zadní náprava: 225/40R16.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

TAU

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 195/50R15

Hinterachse: 205/50R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 195/50R15

zadní náprava: 205/50R15.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

TAV

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 195/50R15

Hinterachse: 205/50R15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 195/50R15

zadní náprava: 205/50R15.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

TAW

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig: Radgröße:

Reifengröße:

Vorderachse: 7 - 7 1/2 x 17 205/40R17

Hinterachse: 7 - 8 x 17 215/40R17

Die Maulweite an der Vorderachse muß kleiner/gleich der an der Hinterachse

und die Einpreßtiefe an der Vorderachse muß größer/gleich der an

der Hinterachse sein.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 7 – 7 1/2 x 17 205/40R17

zadní náprava: 7 - 8 x 17 215/40R17.

Šířka ráfku na přední nápravě musí být menší než šířka ráfku/rovna šířce

ráfku na zadní nápravě a zális na přední nápravě musí být větší než zális/

roven zálisu na zadní nápravě.Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy

týkající se náprav. Na vozidle jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce,

typu profilu a jednoho indexu rychlosti.

TAX

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 205/40R17

Hinterachse: 215/40R17

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 205/40R17

zadní náprava: 215/40R17.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

TAY

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 215/40R17

Hinterachse: 245/35R17

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 215/40R17

zadní náprava: 245/35R17.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

TAZ

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 215/40R17

Hinterachse: 245/35R17

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie

zulässig.

Je přípustná následující kombinace kolo/pneumatika:

velikost pneumatiky:

přední náprava: 215/40R17

zadní náprava: 245/35R17.

Je třeba dbát na příslušná omezení a odkazy týkající se náprav. Na vozidle

jsou přípustné jen pneumatiky jednoho výrobce, typu profilu a jednoho

indexu rychlosti.

VC0

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben (Durchmesser 255 bzw. 256 bzw. 257mm) an der Hinterachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými brzdovými kotouči (průměr 255, popř. 256, popř. 257 mm) na zadní nápravě.

VCN

Der Einbau der unteren Querstrebe zwischen den unteren Querlenkerlagern

nach VW-Teile-Nr. 175 809 001 SP oder anderer bauartgleicher

Querstreben ist erforderlich.

Je potřebná zástavba příčné výztuhy mezi uloženími spodních příčných

ramen podle dílů VW č. 175 809 001 SP nebo jiných příčných výztuh stejného

konstrukčního typu.

VCO

Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen

mit innenbelüfteter Bremsscheibe (Durchmesser 280mm) an

der Vorderachse in Verbindung mit LUKAS-Bremssätteln.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větraným

brzdovým kotoučem (průměr 280 mm) na přední nápravě ve spojení s brzdovými

třmeny LUKAS.

VCP

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen

mit innenbelüfteter Bremsscheibe (Durchmesser 280mm

bzw. 288mm) an der Vorderachse in Verbindung mit LUKAS-Bremssattel

Typ CN 4 54,CN2 54, ATE-Bremssattel ATE 54D732 oder GIRLING-

-Bremssattel Typ CN 4.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větraným

brzdovým kotoučem (průměr 280 mm, popř. 288 mm) na přední nápravě

ve spojení s brzdovým třmenem LUKAS typ CN 4 54,CN2 54, třmenem

brzdy ATE 54D732 nebo třmenem brzdy GIRLING typ CN 4.

VCQ

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit verstärkten

Bremsträgerrahmen an den Bremssätteln der Vorderachse in

Verbindung mit innenbelüfteten Scheibenbremsen nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla se zesíleným

držákem třmenu brzdy přední nápravy ve spojení s větranými brzdovými

kotouči.

VCR

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 280mm bzw. 283mm bzw. 288mm an der

Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdového kotouče 280 mm, popř. 283 mm, popř. 288 mm na přední nápravě.

VCS

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugen ab Fahrzeug-

-Ident.-Nr.: WVWZZZ3..PE004083 zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla od identifikačního

čísla vozidla: WVWZZZ3..PE004083.

VCT

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71

CONTINENTAL CH 90, CV 90

DUNLOP SP SPORT 2000, D 40

GOODYEAR EAGLE GV

MICHELIN XGTV

PIRELLI P 700-Z, P ZERO

UNIROYAL Rallye 340/50, Rallye 440

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71

CONTINENTAL CH 90, CV 90

DUNLOP SP SPORT 2000, D 40

GOODYEAR EAGLE GV

MICHELIN XGTV

PIRELLI P 700-Z, P ZERO

UNIROYAL Rallye 340/50, Rallye 440

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

VCU

„Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand

von 30 mm zwischen Reifen und Kraftstofftank vorhanden ist; die

Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der

Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen,

daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Smí být použity jen takové pneumatiky, u nichž je mezi pneumatikou a palivovou

nádrží minimální vzdálenost 30 mm; použitelnost pneumatiky musí

být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny podle

§ 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel

s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

VCV

Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig in Verbindung mit GTI-

-FAHRWERK oder mit einem für diese Reifengröße genehmigten Sportfahrwerk.

Použití speciálních kol je přípustné jen ve spojení s PODVOZKEM GTI

nebo se sportovním podvozkem schváleným pro tuto velikost pneumatiky.

VCW Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben (Durchmesser 255 bzw. 256 bzw. 257mm) an

der Vorderachse nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči (průměr 255, popř. 256, popř. 257 mm) na přední nápravě.

VCX Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen

mit innenbelüfteten Bremsscheiben (Durchmesser 280mm bzw.

288mm) an der Vorderachse in Verbindung mit dem Bremssattel Hersteller

Lucas Typ CN4 54, CN2 54 bzw. Hersteller Girling Typ CN 4.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči (průměr 280, popř. 288) na přední nápravě ve spojení

s brzdovým třmenem výrobce Lukas typ CN4 54, CN2 54, popř. výrobce

Girling Typ CN 4.

VCY

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000

GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD+

MICHELIN MXX3 (Reinforced)

PIRELLI P700-Z (Reinforced)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000

GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD+

MICHELIN MXX3 (Reinforced)

PIRELLI P700-Z (Reinforced)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o použitelnosti pneumatik na tomto rozměru ráfku; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VCZ

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CH 90,CV 90

PIRELLI P 700-Z

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CH 90,CV 90

PIRELLI P 700-Z

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

VD1

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

CONTINENTAL CZ91

UNIROYAL RTT1 Werden Reifen anderer Hersteller

verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende

Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der

Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 8000

CONTINENTAL CZ91

UNIROYAL RTT1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce

pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad

o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VD2

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE71(ZR), S-01

DUNLOP SP SPORT 8000

FULDA Y3000(ZR)

GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD+

MICHELIN MXX3 Reinforced

PIRELLI P700-Z Reinforced

UNIROYAL RTT-1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE71(ZR), S-01

DUNLOP SP SPORT 8000

FULDA Y3000(ZR)

GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD+

MICHELIN MXX3 Reinforced

PIRELLI P700-Z Reinforced

UNIROYAL RTT-1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce

pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad

o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VD3

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE71(ZR), S-01

DUNLOP SP Sport 8000(ZR)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE71(ZR), S-01

DUNLOP SP Sport 8000(ZR)

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce

pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad

o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VD4

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CZ91

DUNLOP SP SPORT 8000

GOODYEAR EAGLE GS-A, EAGLE F1

UNIROYAL RTT1

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CZ91

DUNLOP SP SPORT 8000

GOODYEAR EAGLE GS-A, EAGLE F1

UNIROYAL RTT1

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce

pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad

o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VD5

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE71, S-01(ZR) zul. Achlast bis 1460 kg

DUNLOP SP SPORT 2000 zul. Achslast bis 1600 kg

GOODYEAR EAGLE F1 zul. Achslast bis 1600 kg

MICHELIN MXM zul. Achslast bis 1430 kg

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE71, S-01(ZR) příp. zatížení náprav do 1460 kg

DUNLOP SP SPORT 2000 příp. zatížení náprav do 1600 kg

GOODYEAR EAGLE F1 příp. zatížení náprav do 1600 kg

MICHELIN MXM příp. zatížení náprav do 1430 kg

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce

pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad

o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VD6

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP SPORT 2000 zul. Achslast bis 1600 kg

GOODYEAR EAGLE GA zul. Achslast bis 1570 kg

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP SPORT 2000 příp. zatížení náprav do 1600 kg

GOODYEAR EAGLE GA příp. zatížení náprav do 1570 kg.

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce

pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad

o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VD7

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D8 M2

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP D8 M2

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

VD8

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CZ90

UNIROYAL RALLYE 440

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CZ90

UNIROYAL RALLYE 440

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

VD9

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01(ZR) zul. Achslast bis 1460 kg

DUNLOP SP SPORT 8000(ZR) zul. Achslast bis 1570 kg

FULDA Y3000(ZR) zul. Achslast bis 1520 kg

GOODYEAR EAGLE F1(ZR) zul. Achslast bis 1510 kg

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ: :

BRIDGESTONE S-01(ZR) příp. zatížení náprav do 1460 kg

DUNLOP SP SPORT 8000(ZR) příp. zatížení náprav do 1570 kg

FULDA Y3000(ZR) příp. zatížení náprav do 1520 kg

GOODYEAR EAGLE F1(ZR) příp. zatížení náprav do 1510 kg

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce

pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad

o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VDA

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 2000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 2000

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

VDB

Anstatt des Stabilisators an der Vorderachse ist wahlweise auch der Einbau

der Sonder-Fahrwerksfedern Typ 8530, KBA 90422 möglich.

Místo stabilizátoru na přední nápravě je možná dle volby také zástavba

speciálních pružin podvozku typ 8530, KBA 90422.

VDC

Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP D4

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP D4

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

VDD

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 239 mm (unbelüftet, Dicke 10 mm) an der

Vorderachse zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 239 mm (neodvětrané, tloušťka 10 mm) na přední nápravě.

VDE

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP Sport 2020, D40

GOODYEAR EAGLE NCT 2, EAGLE NCT 55

PIRELLI P600, P700-Z, P5000

UNIROYAL Rallye 440, Rallye 340/50

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP Sport 2020, D40

GOODYEAR EAGLE NCT 2, EAGLE NCT 55

PIRELLI P600, P700-Z, P5000

UNIROYAL Rallye 440, Rallye 340/50

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

VDF

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CH90, CV90

DUNLOP SP Sport 2020

FULDA Y2000, Y3000

GOODYEAR EAGLE NCT 2

MICHELIN XGTV

PIRELLI P600, P700-Z, P5000

UNIROYAL RTT-1, Rallye 440, Rallye 340

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CH90, CV90

DUNLOP SP Sport 2020

FULDA Y2000, Y3000

GOODYEAR EAGLE NCT 2

MICHELIN XGTV

PIRELLI P600, P700-Z, P5000

UNIROYAL RTT-1, Rallye 440, Rallye 340

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

VDG

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01(ZR), S-02(ZR) zul. Achslast bis 1330 kg

DUNLOP SP SPORT 8000 zul. Achslast bis 1240 kg

GOODYEAR EAGLE F1,EAGLE GSD+ zul. Achslast bis 1330 kg

PIRELLI P-700Z, PZERO zul. Achslast bis 1200 kg

UNIROYAL RTT1 zul. Achslast bis 1230 kg

Die Verwendung o. g. Reifenfabrikate ist nur zulässig, wenn die Reifentragfähigkeit

ausreichend für die zulässige Achslast ist. Werden Reifen

anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers

über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der

Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-01(ZR), S-02(ZR) příp. zatížení náprav do 1330 kg

DUNLOP SP SPORT 8000 příp. zatížení náprav do 1240 kg

GOODYEAR EAGLE F1, EAGLE GSD+ příp. zatížení náprav do 1330 kg

PIRELLI P-700Z, PZERO příp. zatížení náprav do 1200 kg

UNIROYAL RTT1 příp. zatížení náprav do 1230 kg

Použití shora uvedených pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost

pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav.

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce

pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad

o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VDH

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, '77enn die zulässige

Achslast nicht größer als 1300 kg ist.Bei Fahrzeugausführungen mit

höheren Achlasten sind diese und gegebenenfalls das zulässige Gesamtgewicht

in den Fahrzeugpapieren entsprechend zu ändern.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen tehdy, jestliže není přípustné

zatížení náprav větší než 1300 kg. U provedeních vozidel s vyššími

zatíženími náprav je nutno tyto a eventuálně přípustnou celkovou hmotnost

změnit odpovídajícím způsobem v dokladech vozidla.

VDI

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01(ZR) zul. Achlast bis 1330 kg

DUNLOP SP SPORT 8000 zul. Achslast bis 1340 kg

GOODYEAR EAGLE F1,EAGLE GSD+ zul. Achslast bis 1340 kg

Die Verwendung o. g. Reifenfabrikate ist nur zulässig, wenn die Reifentragfähigkeit

ausreichend für die zulässige Achslast ist. Bei Fahrzeugausführungen

mit höheren zulässigen Achslasten sind diese und gegebenenfalls

das zulässige Gesamtgewicht in den Fahrzeugpapieren zu ändern.

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-01(ZR) příp. zatížení náprav do 1330 kg

DUNLOP SP SPORT 8000 příp. zatížení náprav do 1340 kg

GOODYEAR EAGLE F1,EAGLE GSD+ příp. zatížení náprav do 1340 kg.

Použití shora uvedených pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost

pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav. U provedeních

vozidel s vyššími zatíženími náprav je nutno tyto a eventuálně přípustnou

celkovou hmotnost změnit odpovídajícím způsobem v dokladech od vozidla.

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce

pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad

o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VDJ

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 71(ZR), S-01(ZR) zul. Achlast bis 1240 kg

CONTINENTAL alle ZR zul. Achslast bis 1230 kg

DUNLOP SP SPORT 8000 zul. Achslast bis 1330 kg

MICHELIN MXX3, SX-GT, XGTV zul. Achslast 1230 kg

PIRELLI PZERO zul. achslast bis 1230 kg

UNIROYAL RTT1 zul. Achslast bis 1330 kg

Die Verwendung o. g. Reifenfabrikate ist nur zulässig, wenn die Reifentragfähigkeit

ausreichend für die zulässige Achslast ist. Werden Reifen

anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers

über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der

Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 71(ZR), S-01(ZR) příp. zatížení náprav do 1240 kg

CONTINENTAL všechny ZR příp. zatížení náprav do 1230 kg

DUNLOP SP SPORT 8000 příp. zatížení náprav do 1330 kg

MICHELIN MXX3, SX-GT, XGTV příp. zatížení náprav do 1230 kg

PIRELLI PZERO příp. zatížení náprav do 1230 kg

UNIROYAL RTT1 příp. zatížení náprav do 1330 kg.

Použití shora uvedených pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost

pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav.

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce

pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad

o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VDK

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01(ZR),S-02 zul. Achlast bis 1330 kg

GOODYEAR EAGLE GSC zul. Achslast bis 1340 kg

Die Verwendung o. g. Reifenfabrikate ist nur zulässig, wenn die Reifentragfähigkeit

ausreichend für die zulässige Achslast ist. Werden Reifen

anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers

über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der

Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-01(ZR), S-02 příp. zatížení náprav do 1330 kg

GOODYEAR EAGLE GSC příp. zatížení náprav do 1340 kg.

Použití shora uvedených pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost

pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav.

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce

pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad

o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VDL

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000 zul. Achslast bis 1240 kg

GOODYEAR EAGLE GSA,EAGLE GSC

zul. Achslast bis 1240 kg

PIRELLI PZERO AS zul. Achslast bis 1240 kg

Die Verwendung o. g. Reifenfabrikate ist nur zulässig, wenn die Reifentragfähigkeit

ausreichend für die zulässige Achslast ist. Werden Reifen

anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers

über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der

Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000 příp. zatížení náprav do 1240 kg

GOODYEAR EAGLE GSA, EAGLE GSC

příp. zatížení náprav do 1240 kg

PIRELLI PZERO AS příp. zatížení náprav do 1240 kg.

Použití shora uvedených pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost

pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav.

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky na tuto velikost

ráfku; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VDM

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die zulässige

Achslast nicht größer als 1230 kg ist. Bei Fahrzeugausführungen mit

höheren Achslasten sind diese und gegebenenfalls das zulässige Gesamtgewicht

in den Fahrzeugpapieren entsprechend zu ändern.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen tehdy, jestliže není přípustné

zatížení náprav větší než 1230 kg. U provedeních vozidla s vyššími

zatíženími náprav je nutno tyto a eventuálně přípustnou celkovou hmotnost

změnit odpovídajícím způsobem v dokladech od vozidla.

VDN

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die zulässige

Achslast nicht größer als 1260 kg ist.Bei Fahrzeugausführungen mit

höheren Achlasten sind diese und gegebenenfalls das zulässige Gesamtgewicht

in den Fahrzeugpapieren entsprechend zu ändern.

Použití této velikosti pneumatiky je přípustné jen tehdy, jestliže není přípustné

zatížení náprav větší než 1260 kg. U provedeních vozidla s vyššími

zatíženími náprav je nutno tyto a eventuálně přípustnou celkovou hmotnost

změnit odpovídajícím způsobem v dokladech od vozidla.

VDO

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-02(ZR) zul. Achslast bis 1240 kg

CONTINENTAL alle ZR(Sommerbereifung)

zul. Achslast bis 1230 kg

DUNLOP SP Sport 2020 zul. Achslast bis1300 kg

MICHELIN MXV3A, MXM, CX-KA

zul. Achslast bis 1330 kg

PIRELLI P4000 zul. Achslast bis 1230 kg

Die Verwendung o. g. Reifenfabrikate ist nur zulässig, wenn die Reifentragfähigkeit

ausreichend für die zulässige Achslast ist. Werden Reifen

anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers

über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der

Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-02(ZR) příp. zatížení náprav do 1240 kg

CONTINENTAL všechny ZR(letní obutí)

příp. zatížení náprav do 1230 kg

DUNLOP SP Sport 2020

příp. zatížení náprav do 1300 kg

MICHELIN MXV3A, MXM, CX-KA

příp. zatížení náprav do 1330 kg

PIRELLI P4000 příp. zatížení náprav do 1230 kg.

Použití shora uvedených pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost

pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav.

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce

pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad

o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VDP

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE ER 30, S-02 zul. Achslast bis 1260 kg

CONTINENTAL alle ZR (Sommerbereifung)

zul. Achslast bis 1230 kg

DUNLOP SP Sport 2000 (ZR) bzw. 8000 (ZR)

zul. Achslast bis 1330 kg

FULDA Y 3000 zul. Achslast bis 1270 kg

GOODYEAR EAGLE GSD +,EAGLE F1

zul. Achslast bis 1330 kg

KLEBER C 501 Z, DR 502 Z zul. Achslast bis 1230 kg

MICHELIN MXM, MXX3 zul. Achslast bis 1230 kg

PIRELLI P6000, PZERO

UNIROYAL alle ZR (Sommerbereifung)

zul. Achslast bis 1230 kg

Die Verwendung o. g. Reifenfabrikate ist nur zulässig, wenn die Reifentragfähigkeit

ausreichend für die zulässige Achslast ist. Werden Reifen

anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers

über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der

Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE ER 30, S-02 příp. zatížení náprav do 1260 kg

CONTINENTAL všechny ZR (letní obutí)

příp. zatížení náprav do 1230 kg

DUNLOP SP Sport 2000 (ZR), popř. 8000 (ZR)

příp. zatížení náprav do 1330 kg

FULDA Y 3000 příp. zatížení náprav do 1270 kg

GOODYEAR EAGLE GSD +, EAGLE F1

příp. zatížení náprav do 1330 kg

KLEBER C 501 Z, DR 502 Z

příp. zatížení náprav do 1230 kg

MICHELIN MXM, MXX3 příp. zatížení náprav do 1230 kg

PIRELLI P6000, PZERO

UNIROYAL všechny ZR (letní obutí)

příp. zatížení náprav do 1230 kg.

Použití shora uvedených pneumatik je přípustné jen tehdy, jestliže je nosnost

pneumatiky dostatečná pro přípustné zatížení náprav.

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce

pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad

o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VDR

Durch den Einbau von zusätzlichen Federwegsbegrenzer (Dicke 10 mm,

Kennz. P104) unter die serienmäßigen Anschlagbegrenzer der Hinterachse

ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination

herzustellen.

Zástavbou dodatečných omezovačů zdvihu pružiny (tloušťka 10 mm, ozn.

P104) pod sériový omezovač dorazu zadní nápravy lze docílit dostatečnou

vůli kombinace kolo/pneumatika.

VDS

Durch Einbau des Schiebetürkeils 15 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit

der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Zástavbou klínu posuvných dveří 15 mm lze docílit dostatečné vůle kombinace

kolo/pneumatika.

VDT

Durch den Einbau von zusätzlichen Federwegsbegrenzer (Dicke 15 mm,

Kennz. P104) unter die serienmäßigen Anschlagbegrenzer der Hinterachse

ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination

herzustellen.

Zástavbou dodatečných omezovačů zdvihu pružiny (tloušťka 15 mm, ozn.

P104) pod sériový omezovač dorazu zadní nápravy lze docílit dostatečnou

vůli kombinace kolo/pneumatika.

VDU

Durch Einbau des Schiebetürkeils 45 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit

der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Zástavbou klínu posuvných dveří 45 mm lze docílit dostatečnou vůli kombinace

kolo/pneumatika.

VDV

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CH90, CV90

DUNLOP SP Sport 2020

MICHELIN XGTV

PIRELLI P600, P700-Z, P5000

UNIROYAL Rallye 340

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CH90, CV90

DUNLOP SP Sport 2020

MICHELIN XGTV

PIRELLI P600, P700-Z, P5000

UNIROYAL Rallye 340

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

VDW

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP SP Sport 8000

UNIROYAL RTT-1, RTT-2

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL CZ 91

DUNLOP SP Sport 8000

UNIROYAL RTT-1, RTT-2

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

VDX

An den vorderen und hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung

durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Na předních a zadních podbězích lze docílit vhodnými opatřeními dostatečné

zakrytí kol.

VDY

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL EcoContact CP

DUNLOP SP Sport 200

MICHELIN MXV 3A

PIRELLI P4000, P6000

SEMPERIT Top Speed M807

TOYO 600-F3, Proxes-U1

UNIROYAL Rallye 440

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL EcoContact CP

DUNLOP SP Sport 200

MICHELIN MXV 3A

PIRELLI P4000, P6000

SEMPERIT Top Speed M807

TOYO 600-F3, Proxes-U1

UNIROYAL Rallye 440

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

VDZ

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact CP

DUNLOP SP Sport 2000, 3000, 8000 bzw. 9000

FULDA Carat Extremo

GOODYEAR Eagle Touring NCT3, Eagle NCT5

MICHELIN MXV 3A

PIRELLI P6000, P7000

TOYO Proxes-T1, Proxes T1-S

UNIROYAL Rallye 540, RTT-2

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit

nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der

Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact CP

DUNLOP SP Sport 2000, 3000, 8000 popř. 9000

FULDA Carat Extremo

GOODYEAR Eagle Touring NCT3, Eagle NCT5

MICHELIN MXV 3A

PIRELLI P6000, P7000

TOYO Proxes-T1, Proxes T1-S

UNIROYAL Rallye 540, RTT-2

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze zkušebny

podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

VE0

Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen

mit innenbelüfteter Bremsscheibe (Durchmesser 288mm) an

der Vorderachse in Verbindung mit LUKAS-Bremssätteln.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větraným

brzdovým kotoučem (průměr 288 mm) na přední nápravě ve spojení s brzdovým

třmenem LUKAS.

VE1

Durch Einbau eines Schiebetürkeils ist eine ausreichende Freigängigkeit

der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Zástavbou klínu posuvných dveří lze docílit dostatečnou vůli kombinace

kolo/pneumatika.

VE2

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000 zul. Achslast bis 1600 kg

GOODYEAR EAGLE GS-A zul. Achslast bis 1600 kg

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000

příp. zatížení náprav do 1600 kg

GOODYEAR EAGLE GS-A příp. zatížení náprav do 1600 kg.

Použijí-li se jiné pneumatiky, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VE3

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000 zul. Achslast bis 1600 kg

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000

příp. zatížení náprav do 1600 kg.

Použijí-li se jiné pneumatiky, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VE4

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000 zul. Achslast bis 1510 kg

GOODYEAR EAGLE GS-C zul. Achslast bis 1510 kg

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des

Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße

erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

DUNLOP SP SPORT 8000

příp. zatížení náprav do 1510 kg

GOODYEAR EAGLE GS-C příp. zatížení náprav do 1510 kg.

Použijí-li se jiné pneumatiky, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VE5

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

PIRELLI PZERO AS RF

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung

des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser

Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren

mitzuführen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

PIRELLI PZERO AS RF

Použijí-li se jiné pneumatiky, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik

o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti

je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VE6

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben (Durchmesser 288 mm) an der Vorderachse

nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči (průměr 288 mm) na přední nápravě.

VE7

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE RE 040

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8080 E

MICHELIN Pilot Sport, Pilot Alpin

PIRELLI P7000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen;

die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe

zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden

darf.

Es sind nur die Reifenfabrikate ohne weitere Prüfungen bzw. Freigaben

möglich, die in allen Auflagen, die einer Reifengröße zugeordnet sind,

genannt werden.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE RE 040

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8080 E

MICHELIN Pilot Sport, Pilot Alpin

PIRELLI P7000.

Použijí-li se jiné pneumatiky, musí se prokázat vůle; použitelnost pneumatiky

musí být v těchto případech potvrzena na potvrzení o převzetí ze

zkušebny podle § 19 odst. 3 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel s údajem, že smí být použita jen tato pneumatika.

Bez dalších přezkoušení, popř. schválení jsou možné jen pneumatiky, uvedené

ve všech omezeních, které jsou přiřazeny jedné velikosti pneumatiky.

VE8

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben (Durchmesser 280 mm) an der Vorderachse

nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči (průměr 280 mm) na přední nápravě.

VE9

Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile (VW-Teile-Nr.

701 601 139b) verwendet werden.

Smí být použity jen sériové upevňovací díly kola (díly VW č.

701 601 139b).

VEA

Es ist die Freigängigkeit der Reifen an der Hinterachse innen wider herzustellen.

Vůli pneumatik lze na zadní nápravě na vnitřní straně opět docílit.

VEB

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen

Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende

Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Omezením dorazu řízení nebo dodatečnou úpravou předních podběhů na

vnitřní straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

VEC

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw.

der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende

Freigängigkeit herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů zadních podběhů kol, popř.plastových

krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/

pneumatika.

VED

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-02, RE040

DUNLOP SP Sport 8080 KLEBER DR 452Z

MICHELIN PILOT SPORT

Bei Fahrzeugen mit einer Tieferlegung von mindestens 25 mm ist die Radabdeckung

ausreichend

Werden andere Reifenfabrikate verwendet oder das Fahrzeug ist nicht um

mindestens 25 mm tiefergelegt, so ist die ausreichende Radabdeckung

an den vorderen und hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter

Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen herzustellen.

Smí být použity jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

BRIDGESTONE S-02, RE040

DUNLOP SP Sport 8080 KLEBER DR 452Z

MICHELIN PILOT SPORT

U vozidel s nižší výškou vozidla minimálně o 25 mm je zakrytí kol dostatečné.

Použijí-li se jiné pneumatiky nebo není-li vozidlo minimálně o 25 mm níže

položeno, lze dostatečné zakrytí kol na předních a zadních blatnících docílit

zástavbou vhodných dílů nebo jinými vhodnými opatřeními.

VEE

Die Verwendung der Sonderräder an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten

Bremsscheiben an der Vorderachse (Durchmesser 239mm,

Dicke 20mm ) ist nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči na přední nápravě (průměr 239 mm, tloušťka 20 mm).

VEF

An den vorderen und hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung

durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen, bei Fahrzeugen

mit GTI-Fahrwerk, serienmäßigen Sportfahrwerk mit einer Tieferlegung

von 20 mm oder geänderten Federn bei einer Tieferlegung von

mindestens 20 mm ist die Radabdeckung ausreichend.

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen

Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende

Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Na předních a zadních podbězích lze opět docílit zástavbou vhodných dílů

nebo jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol, u vozidel s podvozkem

GTI, sériovým sportovním podvozkem s nižší výškou vozidla 20 mm

nebo upravenými pružinami u nižší výšky vozidla minimálně 20 mm je zakrytí

kol dostatečné.

Omezením dorazu řízení nebo dodatečnou úpravou předních podběhů na

vnitřní straně kola lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

VEG

Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen und hinteren Radhausausschnittkanten

bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist

eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

An den vorderen und hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter

Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende

Radabdeckung herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů podběhů předních a zadních kol, popř.plastových

krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůli kombinace

kolo/pneumatika.

Na předních a zadních podbězích lze docílit zástavbou vhodných dílů nebo

jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol.

VEH

Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit

innenbelüfteten Bremsscheiben (Durchmesser 280 mm) an der Vorderachse

zulässig.

Použití speciálních kol je přípustné jen na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči (průměr 280 mm) na přední nápravě.

VEI

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw.

der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende

Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder

durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung

herzustellen.

Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol, popř.plastových krytů

vnitřní strany blatníků v této oblasti lze docílit dostatečnou vůli kombinace

kolo/pneumatika.

Na zadních podbězích(blatnících) lze docílit zástavbou vhodných dílů nebo

jinými vhodnými opatřeními dostatečné zakrytí kol.

VEJ

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten und

durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen

Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende

Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung durch

geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende

Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist

bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Dodatečnou úpravou výřezů podběhů zadních kol a omezením dorazu řízení

nebo dodatečnou úpravou předních podběhů na vnitřní straně kola lze

docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika.

Na předních podbězích lze opět docílit vhodnými opatřeními dostatečné

zakrytí kol.

Je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného

rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu

s doklady k vozidlu.

VEK

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

VEL

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

VEM

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse, z. B. durch

Volvo Teile-Nr. 9473207, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/

Reifen-Kombination herzustellen.

Omezením dorazu řízení na přední nápravě, např. díly Volvo č. 9473207

lze docílit dostatečnou vůli kombinace kolo/pneumatika.

VEN

Bei Fahrzeugen mit GTI-Fahrwerk, serienmäßigen Sportfahrwerk mit

einer Tieferlegung von 20 mm oder geänderte Federn mit einer Tieferlegung

von mindestens 20 mm ist die Radabdeckung ausreichend.

U vozidel s podvozkem GTI, sériovým sportovním podvozkem s nižší výškou

vozidla 20 mm nebo upravenými pružinami s nižší výškou vozidla minimálně

20 mm je zakrytí kol dostatečné.

VEO

An den vorderen und hinteren Radhäusern ist, sofern die Kotflügelverbreiterungen

der Fa. Votex KBA-Nr. 38716 Typ: 6Q0 071 680 nicht vorhanden

sind, die ausreichende Radabdeckung durch geeignete Maßnahmen

herzustellen.

Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist

durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den

Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder

einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter

Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem

im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen

zu lassen.

Na předních a zadních podbězích, pokud nejsou rozšíření blatníků firmy

Votex KBA č. 38716 typ: 6Q0 071 680, lze docílit vhodnými opatřeními

dostatečné zakrytí kol.

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍ-

HO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel.

VER

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

VES

Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen

mit innenbelüfteten Bremsscheiben (Durchmesser 280 mm,

Dicke 24mm) an der Vorderachse in Verbindung mit Bremssätteln des

Herstellers Girling.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s větranými

brzdovými kotouči (průměr 280 mm, tloušťka 24 mm) na přední nápravě ve

spojení s brzdovými třmeny výrobce Girling.

VET

An den vorderen und hinteren Radhäusern ist, sofern die Kotflügelverbreiterungen

der Fa. Votex KBA-Nr. 38716 Typ: 6Q0 071 680 nicht vorhanden

sind, die ausreichende Radabdeckung durch geeignete Maßnahmen

herzustellen.

Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist

durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den

Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder

einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter

Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem

im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen

zu lassen.

Na předních a zadních podbězích, pokud nejsou rozšíření blatníků firmy

Votex KBA č. 38716 typ: 6Q0 071 680, lze docílit vhodnými opatřeními

dostatečné zakrytí kol.

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍ-

HO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel.

VEU

Bei Verwendung der Reifengröße 225/45R17 94 ist der Reifenfülldruck

um 0,1 bar gegenüber dem Reifenfülldruck der serienmäßigen Reifengröße

21/55R16 95 zu erhöhen.

Při použití velikosti pneumatiky 225/45R17 94 musí být tlak huštění pneumatiky

zvýšen o 0,1 baru oproti tlaku huštění pneumatiky sériové velikosti

pneumatiky 21/55R16 95.

VEV

Diese Sonderräder dürfen nur an Fahrzeugausführungen mit einer Nabenhöhe

bis höchstens 25 mm verwendet werden.

Speciální kola smí být použita jen na provedeních vozidla s výškou náboje

nejvýše do 25 mm.

VEW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

VEX

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact 2 XL

DUNLOP SP Sport 9000 EXTRA LOAD Werden Reifen

anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Smí se používat jen následující pneumatiky:

výrobce: Typ:

CONTINENTAL ContiSportContact 2 XL

DUNLOP SP Sport 9000 EXTRA LOAD.

Použijí-li se pneumatiky jiných výrobců, je potřeba potvrzení výrobce pneumatik o dostatečné nosnosti daného rozměru pneumatiky; doklad o použitelnosti je třeba mít k dispozici spolu s doklady k vozidlu.

VEY

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn

serienmäßig 7x16 ET49 vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren

bereits eingetragen ist.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže je

již zapsána výrobcem vozidla v dokladech od vozidla jako sériová 7x16

ET49.

VEZ

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn

serienmäßig 7x17 ET49 bzw. 7 1/2 x17 ET49 bzw. 8x18 ET49 vom Fahrzeughersteller

in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist.

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže je

již zapsána výrobcem vozidla v dokladech od vozidla jako sériová 7x17

ET49, popř. 7 1/2 x17 ET49, popř. 8x18 ET49.

VF1

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen, die weitgehend den

Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für

einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind oder das

Reifendruck-Ventil für das Reifendruck-Kontrollsystem VW-Teile-Nr. 4D0

601 361 mit angefaster Distanzscheibe zulässig. Das Ventil darf nicht

über den Felgenrand hinausragen.

Je přípustné jen použití pryžových ventilů, které zcela odpovídají normám

(DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý

průměr otvoru ventilu 11,3 mm nebo ventil pneumatiky pro kontrolní systém

tlaku pneumatiky díly VW č. 4D0 601 361 s distančním kroužkem se sraženými

hranami. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku.

VF2

Der vom Fahrzeughersteller Volkswagen-VW vorgeschriebene Reifenfülldruck

ist zu beachten. Reifen 235/50R18 101Y XL: VA Teillast 2,8 bar HA

Teillast 2,8 bar; VA Volllast 2,9 bar HA Volllast 3,0 bar Reifen 235/50R18

101W XL: VA Teillast 3,1 bar HA Teillast 3,1 bar; VA Volllast 3,2 bar HA

Volllast 3,3 bar.

Je nutné dbát na tlak huštění pneumatik předepsaný výrobcem vozidla.

Pneumatiky 235/50R18 101Y XL: PN částečné zatížení 2,8 bar ZN částečné

zatížení 2,8 bar; PN plné zatížení 2,9 bar ZN plné zatížení 3,0 bar

pneumatika 235/50R18 101W XL: PN částečné zatížení 3,1 bar ZN částečné

zatížení 3,1 bar; PN plné zatížení 3,2 bar ZN plné zatížení 3,3 bar.

VF3

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller

auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns

geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeuges

bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

Použijí-li se jiné pneumatiky, které nebyly výrobcem vozidla na tomto vozidle

povoleny, popř. nebyly námi přezkoušeny, mohou se jízdní vlastnosti

vozidla zhoršit.

VF4

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis

am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck

ist zu beachten. Werden Reifen der Größe 215/45R17 verwendet

ist der Reifenfülldruck um 0,4 bar gegenüber der serienmäßigen

Reifengröße 195/65R15 bzw. 205/55R16 zu erhöhen. Werden Reifen

der Größe 225/40R18 verwendet ist der Reifenfülldruck um 0,3 bar gegenüber

der serienmäßigen Reifengröße 195/65R15 bzw. 205/55R16

zu erhöhen. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut

Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

Je nutné dbát na tlak huštění pneumatik předepsaný výrobcem vozidla (viz

návod k údržbě nebo odkaz na tlak huštění pneumatiky na vozidle), popř.

výrobcem pneumatik.

Použijí-li se pneumatiky velikosti 215/45R17, musí být tlak huštění pneumatiky

zvýšen o 0,4 baru oproti sériové velikosti pneumatiky 195/65R15,

popř. 205/55R16.

Použijí-li se pneumatiky velikosti 225/40R18, musí být tlak huštění pneumatiky

zvýšen o 0,3 baru oproti sériové velikosti pneumatiky 195/65R15,

popř. 205/55R16. Použití pneumatiky pro nouzový provoz je přípustné dle

výrobce jen s kontrolním systémem tlaku huštění pneumatiky.

VF5

An den vorderen und hinteren Radhäusern ist, sofern die Kotflügelverbreiterungen

der Fa. Votex KBA-Nr. 39097 Typ: 1K0 071 680 nicht vorhanden

sind, die ausreichende Radabdeckung durch geeignete Maßnahmen

herzustellen.

Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist

durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den

Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder

einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter

Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem

im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen

zu lassen.

Na předních a zadních podbězích, pokud nejsou rozšíření blatníků firmy

Votex KBA č. 39097 typ: 1K0 071 680, lze docílit vhodnými opatřeními

dostatečné zakrytí kol.

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍ-

HO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel.

VF6

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen (TR 413 bzw. V2.03.1) mit

Metallventilkappe (Höhe 28mm) oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter

von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw.

Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser

von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand

hinausragen.

Je přípustné jen použití pryžových ventilů (TR 413, popř. V2.03.1) s kovovou

krytkou ventilu (výška 28 mm) nebo kovových šroubovaných ventilů

s přesuvnou maticí zvnějšku, které zcela odpovídají normám (DIN,

E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr

otvoru ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku.

VF7

Durch Entfernen der Schraube und des Clips zur Befestigung des Innenkotflügels

oben in der Mitte des vorderen Radhauses und durch Klemmen

des Kunststoffinnenkotflügels hinter die obere mittlere Befestigungslasche

ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter

Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO

bzw. WdK herzustellen.

Odstraněním šroubu a klipu k upevnění vnitřku blatníku nahoře uprostřed

předního podběhu a svorek plastového krytu vnitřní strany blatníku za

vrchní střední upevňovací závěs lze docílit dostatečné vůle kombinace

kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní šířku podle

ETRTO, popř. WdK.

VF8

Durch Einbau von zusätzlichen Federwegbegrenzern Votex-Teilenr.

000 071 501 (Zwischenring mit ca. 12 mm Dicke) an den vorderen und

hinteren Fahrwerksfedern ist ein ausreichende Freigängigkeit der Rad/

Reifen-Kombination herzustellen.

Zástavbou dodatečných omezovačů zdvihu pružin Votex díl č. 000 071 501

(mezikroužek s cca. 12 mm tloušťky) na předních a zadních pružinách

podvozku lze docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika.

VF9

Durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung ist eine

ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung

der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK

herzustellen.

Dodatečnou úpravou upevnění zástěrek na zádi lze docílit dostatečné vůle

kombinace kolo/pneumatika s ohledem na maximálně přípustnou provozní

šířku podle ETRTO, popř. WdK.

VFA

An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder

durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung

herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,

Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass

die Radabdeckung ausreichend ist.

Na předních a zadních podbězích lze zástavbou vhodných dílů nebo jinými

vhodnými opatřeními docílit dostatečné zakrytí kol. Podle stavu vybavení

vozidla (např. snížená poloha vozidla, rozšíření zakrytí kol atd.) může být

umožněno, aby bylo zakrytí kol dostatečné.

VFB

Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit

Bremsscheibendurchmesser 333 mm (Dicke 24mm ) an der Vorderachse

nicht zulässig.

Použití speciálních kol není přípustné na provedeních vozidla s průměrem

brzdových kotoučů 333 mm (tloušťka 24 mm) na přední nápravě.

VFC

Durch Einstellen der Sturzwerte an der Hinterachse auf -1 Grad 45 Minuten

ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination

herzustellen.

Nastavením hodnot dorazu na zadní nápravě na –1 stupeň 45 minut lze

docílit dostatečné vůle kombinace kolo/pneumatika.

XA1

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit müssen die vorderen

Radläufe je nach der verwendeten Rad-Reifenkombination in folgender

Weise nachgearbeitet werden: Die in das Radhaus hineinragende Strebe

des Schmutzfängers muß entfernt werden. Entsprechend muß der

Schmutzfänger nachgeschnitten werden. Andernfalls ist der Schmutzfänger

ganz zu entfernen und der überstehende Schwellerfalz entsprechend

zu kürzen.

K docílení dostatečné vůle musí být přední podběhy dodatečně upraveny

podle použité kombinace kolo/pneumatika následujícím způsobem: Výztuha

zástěrky zasahující do blatníku musí být odstraněna. Odpovídajícím

způsobem musí být zástěrka dodatečně seříznuta. Jinak musí být zástěrka

zcela odstraněna a přesahující záhyb prahu odpovídajícím způsobem zkrácen.

XA2

Die Blattfedern an der Hinterachse müssen durch ein zusätzliches Federblatt

(eingebaut als 2.Federblatt von oben, damit insgesamt 4 Blätter)

verstärkt werden, wodurch eine Höherlegung an der Hinterachse um ca.

20-30 mm erfolgt. Gleichzeitig muß der Einfederweg durch 30 mm dicke

Distanzstücke zwischen Rahmen und serienmäßigen Einfederungsanschlaggummi

begrenzt werden. Die Einstellung der Scheinwerfer muß

überprüft werden.

Listové pružiny na zadní nápravě musí být posíleny dodatečnou listovou

pružinou (zastavena jako 2. list pružiny shora, tím celkem 4 listy), čímž

se dosáhne zvýšení výšky vozidla na zadní nápravě cca. o 20-30 mm.

Současně musí být propružení pružiny omezeno 30 mm silným distančním

kroužkem mezi rámem a sériovými pryžovými dorazy. Musí být přezkoušeno

nastavení světlometů.

XA3

Bei den Fahrzeugen UBS 13/16/52 sind die Lenkanschläge zu überprüfen

und ggf. nach den Erfordernissen ausreichender Freigängigkeit neu

einzustellen.

U vozidel UBS 13/16/52 se musí přezkoušet doraz řízení a eventuálně

nově nastavit dostatečná vůle podle požadavků.

XA4

Bei Fahrzeugen mit der Serienbereifung 235/75R15 sind zusätzliche Teile

zur Abdeckung der Reifenlaufflächen an der Vorder- und Hinterachse

anzubauen.

Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch

einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr

oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen

Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe

von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem im

Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.

U vozidel se sériovým obutím 235/75R15 je nutné namontovat dodatečné

díly k zakrytí běhounů pneumatik na přední a zadní nápravě.

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍ-

HO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel.

XA5

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung 205R16 sind zusätzliche

Anbauteile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen an Vorder- und

Hinterachse anzubauen.

Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch

einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr

oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen

Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe

von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem im

Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.

U vozidel se sériovým obutím 205R16 je nutné namontovat dodatečné díly

k zakrytí běhounů pneumatik na přední a zadní nápravě.

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍ-

HO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel.

XA6

Die zulässige Achslast darf wegen der Radtragfähigkeit 1700 kg nicht

übersteigen. Deshalb ist in Verbindung mit dieser Rad-Reifenkombination

eine entsprechende Reduzierung der Hinterachslast vorzunehmen.

Dementsprechend muß die Nutzlast und das zulässige Gesamtgewicht

korrigiert werden.

Přípustné zatížení nápravy nesmí z důvodu nosnosti kola přesáhnout 1700

kg. Proto je nutná ve spojení s touto kombinací kolo/pneumatika odpovídající

redukce zatížení zadní nápravy. Podle toho musí být užitkové zatížení

a celková hmotnost opraveny.

XA7

Nicht erforderlich bei Fahrzeugen mit Serienbereifung 10R15.

Není potřebné u vozidel se sériovým obutím 10R15.

XA8

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen '42ereifung 205R16 ist eine Überprüfung

und ggf. Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird

eine Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen nur dann

wahlweise verwendet werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird, daß

die Tachometereinstellung auch für diese Reifen noch vorschriftsmäßig

ist. Wird eine Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen

nur dann wahlweise verwendet werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen

wird, daß die Tachometereinstellung auch für diese Reifen noch Vorschriftsmäßig

ist. Bei Neueinstellung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges

durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer

für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen

oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO

unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend

dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster

bescheinigen zu lassen.

U vozidel se sériovým obutím 205R16 je potřeba přezkoušení a eventuálně

nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení, mohou být

sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže,

že nastavení tachometru pro tuto pneumatiku je ještě podle předpisů.

Provede-li se nové nastavení, mohou být sériové pneumatiky použity dle

volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení tachometru

pro tuto pneumatiku je ještě podle předpisů. Při novém nastavení je nutné

nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo

schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová

vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce

o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE

VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA

v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky

o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

XA9

Die äußeren Ecken des serienmäßigen Frontspoilers sind unter einem

Winkel von 45° und einer Länge von ca. 40-50mm abzuschneiden.

Vnější hrany sériového čelního spoileru je nutné seříznout pod úhlem 45°

a v délce cca 40-50 mm.

XAA

Das in den Radlauf hineinragende innere Abchlußblech muß vor der Verschraubung

mit dem Kotflügel um 90 Grad nach Außen umgebogen werden.

Der Kunststoffspritzschutz muß in diesem Bereich bis unterhalb der

ersten Befestigungsschraube abgeschnitten werden. (Nicht erforderlich

bei Fahrzeugen mit der Serienbereifung 31x10,50R15)

Ukončovací plech zasahující do podběhu musí být před našroubováním

otočen s blatníkem o 90 stupňů směrem ven. Plastová ochrana proti ostřiku

musí být v této oblasti seříznuta až pod první upevňovací šroub. (Není

potřebné u vozidel se sériovým obutím 31x10,50R15).

XAB

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung 31x10,50R15 ist eine

Überprüfung und ggf. Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird

eine Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen nur dann

wahlweise verwendet werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird, daß

die Tachometereinstellung auch für diese Reifen noch vorschriftsmäßig

ist.

U vozidel se sériovým obutím 31x10,50R15 je potřeba přezkoušení

a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení,

mohou být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se

současně prokáže, že nastavení tachometru pro tuto pneumatiku je ještě

podle předpisů.

XAC

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit müssen je nach der verwendeten

Rad-Reifenkombination die Radläufe in folgender Weise nachgearbeitet

werden: a) Einschneiden der Schmutzfänger b) Abschleifen der

hinter dem Rad befindlichen Kotflügelecke und Eindrücken des Innenkotflügels

mittels Heißluft c) Ausschneiden der Frontschürze d) Umlegen der

hinteren Radlaufkante im Bereich vom 45 Grad um die Radmitte.

K docílení dostatečné vůle musí být podle použité kombinace kolo-pneumatika

dodatečně upraveny podběhy následujícím způsobem: a) zastřihnutím

zástěrek b) obroušením hran blatníků nacházejících se za kolem a vtlačením

vnitřního blatníku horkým vzduchem c) vyříznutím předního spoileru

d) přestavením zadní hrany podběhu o 45 stupňů kolem středu kola.

XAD

Diese Rad-Reifenkombination ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen

Bereifung 235/75R15 bzw. 235/70R16.

Tato kombinace kolo-pneumatika je přípustná jen u vozidel se sériovým

obutím 235/75R15, popř. 235/70R16.

XAE

Wegen des größeren Abrollumfangs gegenüber der serienmäßigen Bereifung

225/75R15 ist eine Überprüfung und ggf. Neueinstellung des

Tachometers erforderlich. Wird eine Neueinstellung vorgenommen,

können die Serienreifen nur dann wahlweise verwendet werden, wenn

gleichzeitig nachgewiesen wird, daß die Tachometereinstellung auch für

diese Reifen noch vorschriftsmäßig ist. Bei Neueinstellung ist der vorschriftsmäßige

Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten

Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen

Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt

7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,

FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf

einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO

veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Z důvodu většího rozsahu odvaleného obvodu oproti sériovému obutí

225/75R15 je potřebné přezkoušení a eventuálně nové nastavení tachometru.

Provede-li se nové nastavení, mohou se sériové pneumatiky

použít dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení

tachometru je také ještě pro tuto pneumatiku podle předpisů. Při novém

nastavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem

na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII

k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení

VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU

VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k §

19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

XAF

Wegen des kleineren Abrollumfangs gegenüber der serienmäßigen Bereifung

255/75R15 ist eine Überprüfung und ggf. Neueinstellung des

Tachometers erforderlich. Wird eine Neueinstellung vorgenommen,

können die Serienreifen nur dann wahlweise verwendet werden, wenn

gleichzeitig nachgewiesen wird, daß die Tachometereinstellung auch für

diese Reifen noch vorschriftsmäßig ist. Bei Neueinstellung ist der vorschriftsmäßige

Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten

Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen

Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt

7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,

FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf

einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO

veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Z důvodu menšího rozsahu odvaleného obvodu oproti sériovému obutí

225/75R15 je potřebné přezkoušení a eventuálně nové nastavení tachometru.

Provede-li se nové nastavení, mohou se sériové pneumatiky

použít dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení

tachometru je také ještě pro tuto pneumatiku podle předpisů. Při novém

nastavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem

na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII

k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a  INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k §

19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

XAG

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit an der Hinterachse muß ein

um ca. 20 mm verlängerter Einfederbegrenzer eingebaut werden (z.B.

Suzuki Ersatzteil Nr.:008 0060 259 BEF).

K docílení dostatečné vůle na zadní nápravě musí být zabudován omezovač

propružení prodloužený cca. o 20 mm (např. Suzuki náhr. díl č.:

008 0060 259 BEF).

XAH

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit an der Vorderachse müssen

je nach der verwendeten Rad-Reifenkombination folgende Nacharbeiten

durchgeführt werden: a) Die vordere untere Ecke der Frontschürze ist

nach den Erfordernissen ausreichender Freigängigkeit bei Lenkanschlag

entsprechend zu kürzen. b) Der hinter dem Vorderrad befindliche Falz

zwischen innerem und äußerem Radhaus ist auf seiner gesamten Länge

umzulegen oder einzuformen.

K docílení dostatečné vůle na přední nápravě musí být podle) použité

kombinace kolo-pneumatika provedeny následující dodatečné úpravy: a)

přední spodní hrana předního spoileru musí být podle dostatečné vůle pro

doraz řízení odpovídajícím způsobem zkrácena. b) olemování nacházející

se za předním kolem mezi vnitřním a vnějším podběhem musí být ve své

celé délce přestaveno nebo přetvarováno.

XAI

In den vorderen Radhäusern müssen im hinteren Bereich Nacharbeiten

durchgeführt werden, um eine ausreichende Freigängigkeit der Reifen

unter allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

V předních podbězích musí být v zadní části provedeny dodatečné úpravy,

aby byla zaručena dostatečná vůle pneumatiky za všech provozních podmínek.

XAK

In den hinteren Radhäusern müssen zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit

bei den Fahrzeugtypen Vitara Long (5 Türen) folgende Nacharbeiten

durchgeführt werden: a) Umlegen und Ausstellen des Radlaufrandes

oder b) Einbau einer Fahrwerkshöherlegung an der Hinterachse mit entsprechender

Verlängerung der Einfederungsanschläge.

V zadních podbězích musí být k docílení dostatečné vůle provedeny u typů

vozidel Vitara Long (5 dveří) následující dodatečné úpravy: a) změna hrany

podběhu nebo b) zástavba s nižší výškou vozidla na zadní nápravě s odpovídající

změnou dorazů propružení.

XAL

Die vorderen in das Radhaus hineinragenden Stoßstangenhalter müssen

bis unterhalb der unteren Befestigungsschrauben unter einem Winkel von

45 Grad abgeschnitten werden. Außerdem müssen die vorderen nach

innen in das Radhaus hineinragenden Stoßstangenenden auf einer Länge

von ca. 20 mm einem Winkel von 45 Grad angeschnitten werden,wahlweise

können auch vorn verlängerte Federgehänge ( Bolzenabstand

mind.110 mm) eingebaut werden.

Přední držáky nárazníku zasahující do podběhu musí být až pod spodní

upevňovací šrouby seříznuty pod úhlem 45 stupňů. Kromě toho musí být

přední konce nárazníků zasahující dovnitř do podběhu v délce cca 20 mm

přistřihnuty pod úhlem 45 stupňů; dle volby mohou být také vestavěny

dopředu prodloužené pružinové závěsy (vzdálenost čepů min. 110 mm).

XAM

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit an der Vorderachse müssen

folgende Nacharbeiten durchgeführt werden: a) Der vor dem Rad

bei vollem Lenkeinschlag befindliche Teil des Innenkotflügels ist um ca.

10 mm einzuformen. b) Die vordere untere Ecke der Frontschürze ist

nach den Erfordernissen ausreichender Freigängigkeit bei Lenkeinschlag

entsprechend zu kürzen. c) Die hinter dem Vorderrad befindliche untere

Schwellerecke ist entsprechend der verwendeten Rad/Reifen-Kombination

einzuformen oder zu kürzen.

K docílení dostatečné vůle na přední nápravě musí být provedeny následující

dodatečné úpravy: a) část podběhu nacházející se před kolem při

plném rejdu kol musí být zformována cca o 10 mm. b) přední spodní roh

předního spoileru musí být z důvodu dostatečné vůle při plném rejdu kol

odpovídajícím způsobem zkrácen. c) spodní hrana prahu nacházející se za

předním kolem musí být podle použité kombinace kolo/pneumatika přetvarována

nebo zkrácena.

XAN

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit müssen an den vorderen

Radläufen folgende Nacharbeiten ausgeführt werden:

a) Der hinter dem Rad unter dem Innenkotflügel liegende Schwellerfalz ist

umzulegen oder abzuschleifen. Der Innenkotflügel ist in diesem Bereich

einzuformen.

K docílení dostatečné vůle musí být na předních podbězích provedeny

následující dodatečné úpravy:

a) Olemování prahu ležící pod podběhem za kolem musí být přetvarováno

nebo obroušeno.

XAO

Wegen des veränderten Abrollumfangs gegenüber der serienmäßigen

Bereifung ist eine Überprüfung und ggf. Neueinstellung des Tachometers

erforderlich. Wird eine Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen

nur dann wahlweise verwendet werden, wenn nachgewiesen

wird, daß die Tachometereinstellung auch für diese Reifen noch vorschriftsmäßig

ist (Nicht erforderlich bei Fahrzeugen mit der Serienbereifung

255/70R15).

Z důvodu upraveného rozsahu odvaleného obvodu oproti sériovému obutí

je potřeba přezkoušení a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-

li se nové nastavení, mohou být sériové pneumatiky použity dle volby

jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení tachometru pro tuto

pneumatiku je ještě podle předpisů. (Není potřeba u vozidel se sériovým

obutím 255/70R15).

XAP

Diese Rad-Reifenkombination ist beim Fahrzeugtyp Frontera-B nicht

zulässig.

Tato kombinace kolo-pneumatika není přípustná u typu vozidla Frontera-

B.

XAQ

Bei Fahrzeugen mit der Serienbereifung 235/80R16 sind zusätzliche Teile

zur Abdeckung der Reifenlaufflächen an der Vorder- und Hinterachse

anzubauen.

Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch

einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr

oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen

Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe

von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem im

Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.

U vozidel se sériovým obutím 235/80R16 je nutno namontovat dodatečné

díly k zakrytí běhounů pneumatiky na přední a zadní nápravě.

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍ-

HO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel.

XAR

Wegen des größeren Abrollumfangs gegenüber der serienmäßigen Bereifung

235/70R16 bzw. 245/70R16 bzw. 255/65R16 ist eine Überprüfung

und ggf. Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird

eine Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen nur dann

wahlweise verwendet, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird, daß die Tachometereinstellung

auch für diese Reifen noch vorschriftsmäßig ist.

Z důvodu většího rozsahu odvaleného obvodu oproti sériovému obutí

235/70R16, popř. 245/70R16 je potřeba přezkoušení a eventuálně nové

nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení, mohou být sériové

pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že

nastavení tachometru pro tuto pneumatiku je ještě podle předpisů.

XAS

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit an der Vorderachse muß

die in den Radlauf hineinragende Ecke der Frontschürze vor dem Rad um

ca.1 cm gekürzt werden.

K docílení dostatečné vůle na přední nápravě musí být cca. o 1 cm zkrácena

hrana předního spoileru před kolem zasahující do podběhu.

XAT

Bei Fahrzeugen mit Einzelerlaubnis ist besonders auf die Abdeckung der

hinteren Reifenlaufflächen zu achten ,da die Heckschürze im Bereich der

hinteren Radläufe weniger ausgewölbt ist. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige

Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten

Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen

Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt

7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,

FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf

einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO

veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

U vozidel s povolenou jednomontáží je nutno dbát především na zakrytí

zadních běhounů pneumatiky, protože je spodní oplechování zádě v oblasti

zadních podběhů méně vyklenuto.Při dovybavení je nutné nechat stav

vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem

provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem

podle odstavce 7.4.a přílohy VIII k Vyhlášce o technických

podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA,

TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle

vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických

podmínkách provozu silničních vozidel.

XAV

Der Einfederungsanschlag an der Hinterachse muß um 15 mm verlängert

werden.

Doraz pérování na zadní nápravě musí být o 15 mm prodloužen.

XAW

Diese Rad-Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeuge mit Serienbereifung

265/75R15.

Tato kombinace kolo-pneumatika není přípustná pro vozidla se sériovým

obutím 265/75R15.

XAX

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung 215/80R16 ist eine Überprüfung und ggf. Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird eine Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen nur dann wahlweise verwendet werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird, daß die Tachometereinstellung auch für diese Reifen noch vorschriftsmäßig ist. Wird eine Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen nur dann wahlweise verwendet werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen

wird, daß die Tachometereinstellung auch für diese Reifen noch Vorschriftsmäßig ist. Bei Neueinstellung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur Stázo unter Angabe von  FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

U vozidel se sériovým obutím 215/80R16 je potřeba přezkoušení a eventuálně nové nastavení  tachometru. Provede-li se nové nastavení, mohou

být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení tachometru pro tuto pneumatiku je také ještě podle

předpisů. Provede-li se nové nastavení, mohou být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně prokáže, že nastavení tachometru pro tuto pneumatiku je také ještě podle předpisů. Při novém nastavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů potvrdit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII

k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU

VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

XAY

Diese Rad-Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeuge mit Serienbereifung

215R15.

Tato kombinace kolo-pneumatika není přípustná pro vozidla se sériovým

obutím 215R15.

XAZ

Die zulässige Hinterachslast ist bei Fahrzeugen mit einer höheren Hinterachslast

auf 1840 kg zu begrenzen. Dementsprechend sind die Fahrzeugpapiere

in Verbindung mit dieser Rad-Reifenkombination zu berichtigen.

Přípustné zatížení zadní nápravy je nutno u vozidla s vyšším zatížením zadní

nápravy omezit na 1840 kg. Podle toho je nutno opravit doklady vozidla

v souvislosti s touto kombinací kolo-pneumatika.

XB1

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit müssen die vorderen

Radläufe je nach der verwendeten Rad-/Reifenkombination in folgender

Weise nachgearbeitet werden: a) Die vor dem Rad liegende untere Ecke

der Frontschürze ist nach Erfordernissen ausreichender Freigängigkeit

zu kürzen.

K docílení dostatečné vůle musí být přední podběhy podle použité kombinace

kolo-pneumatika dodatečně upraveny následujícím způsobem: a)

spodní hrana předního spoileru ležící před kolem musí být pro dosažení

dostatečné vůle zkrácena.

XB2

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe ist die Lenkeinschlagbegrenzung

einzubauen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges

durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer

für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen

oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO

unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend

dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster

bescheinigen zu lassen.

U vozidel s automatickou převodovkou musí být zabudován omezovač

dorazu řízení.

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍ-

HO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel.

XB3

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit müssen je nach der verwendeten

Rad-Reifenkombination die vorderen Radläufe in folgender Weise nachgearbeitet werden: a) Der hinter dem Rad liegende Falz unter dem Kunststoffinnenkotflügel muß in seiner gesamten Länge bis um die Schwellerecke nach Hinten eng umgelegt werden. Anschließend muß der

Innenkotflügel in diesem Bereich z. B. mittels Heißluft eingeformt werden. b) Der vor dem Rad befindliche Innenkotflügel muß je nach  der montierten Rad-Reifenkombination mittels Heißluft eingedrückt werden.

K docílení dostatečné vůle musí být přední podběhy podle použité kombinace kolo-pneumatika následujícím způsobem dodatečně upraveny:a) olemování za kolem pod plastovým podběhem musí být ve své celé délce až do hrany práhu směrem dozadu zúženo. Následně musí být podběh v této oblasti zformován např. horkým vzduchem. b) podběh nacházející se před kolem musí být podle zamontované kombinace kolo-pneumatika stlačen horkým vzduchem.

XB4

Die Verwendung dieser Rad-Reifenkombination ist nur bei Fahrzeugen

mit der serienmäßigen Bereifung 225/70R15 und 215/70R16 zulässig.

Použití této kombinace kolo-pneumatika je přípustné jen u vozidel se sériovým

obutím 225/70R15 a 215/70R16.

XB5

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit sind in den hinteren Radhäusern

folgende Nacharbeiten durchzuführen: Die über der äußeren

Reifenlauffläche befindlichen scharfen Kanten im Bereich des Türfalzes

zu entfernen oder stark umzulegen. Der Falz der hinteren Radlaufkante

ist leicht anzulegen. Der Innenkotflügel ist im Bereich des Kraftstoffeinfüllschlauchs

(rechte Fahrzeugseite) am Übergang zum Unterboden zu

beschneiden.

K docílení dostatečné vůle musí být v zadních podbězích provedeny následující

dodatečné úpravy: Ostré hrany v oblasti přehybu dveří nacházející se

nad vnějším běhounem pneumatiky musí být odstraněny nebo zalemovány.

Přehyb zadní hrany podběhu se musí upravit. Podběh musí být v oblasti

plnicí hadice palivové nádrže (pravá strana vozidla) na přechodu ke spodku

vozidla seříznut.

XB6

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit an der Hinterachse muß

im Bereich von ca. 30° um die Radmitte der Radlaufrand umgelegt oder

gekürzt werden. Der in das Radhaus ragender Teil der Kotflügelverbreiterung

ist in diesem Bereich entsprechend zu kürzen.

K docílení dostatečné vůle na zadní nápravě musí být kolem středu kola

okraj podběhu asi pod úhlem 30 stupňů zkrácen nebo upraven. Díl rozšíření

blatníků zasahující do podběhu musí být v této oblasti odpovídajícím

způsobem zkrácen.

XB7

Der Einfederweg an der Hinterachse ist durch Einbau um 15 mm längerer Federwegsbegrenzer zu verringern; wahlweise kann an der Hinterachse

eine Fahrwerkshöherlegung um ca. 20 mm durch Federn in Verbindung mit 20 mm längeren Federwegsbegrenzern eingebaut werden. Dabei sind

folgende Punkte zu beachten: Die  Vorderachsgeometrie ist zu überprüfen und auf Serienwerte einzustellen, das Meßblatt ist bei der Fahrzeugbegutachtung mit vorzulegen. Die

Einstellung der Scheinwerfer ist zu überprüfen und erforderlichenfalls zu korrigieren. Bei montierter Anhängekupplung ist die Höhe der Kupplungskugel

zu prüfen (350 - 420 mm bei zulässiger Hinterachslast ), ansonsten ist die Angabe: (GROESSTE HOEHE MITTE KUGEL BEI ZUL. HA-LAST

420MM) im Fahrzeugbrief zu vermerken. Die maximale Höhe der interen Rückstrahler darf 900 mm über der Fahrbahn nicht überschreiten. Erforderlichenfalls

sind die serienmäßigen Rückstrahler zu versetzen oder abzudecken und durch tiefer angebrachte zu ersetzen.

Zdvih pružiny na zadní nápravě musí být zmenšen zástavbou o 15 mm delšího omezovače zdvihu pružiny; dle volby může být na zadní nápravě zabudováno provedení s vyšší výškou podvozku o cca 20 mm pružinami ve

spojení s o 20 mm delšími omezovači zdvihu pružiny. Přitom je nutno dbát na následující: Musí se přezkoušet geometrie přední nápravy a musí se nastavit sériové

hodnoty. Protokol s naměřenými hodnotami se musí předložit společně s ostatním při schválení vozidla. Seřízení světlometů se musí přezkoušet

a je-li třeba opravit. Při zamontovaném tažném zařízení musí být přezkoušena

výška kulové hlavice pro tažení přívěsu (350-420 mm při přípustném

zatížení zadní nápravy), jinak musí být proveden záznam v dokladech od

vozidla (nejvyšší výška střed kulové hlavice při přípustném zatížení zadní

nápravy 420 mm). Maximální výška zadního reflektoru nesmí překračovat

900 mm nad vozovkou.V případě potřeby musí být sériové reflektory přestaveny

nebo zakryty a nahrazeny níže namontovanými.

XB8

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit an der Vorderachse muß im

Bereich hinter dem Rad (Freigang bei voll eingeschlagenen Vorderrädern)

der Innenkotflügel mittels Heißluft eingeformt und neu befestigt werden.

K docílení dostatečné vůle musí být na přední nápravě za kolem (vůle při

plném rejdu předních '6Bol) podběh přeformován horkým vzduchem a nově

upevněn.

XBA

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung 215/80R16 sind

zusätzliche Anbauteile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen an Vorderund

Hinterachse anzubauen.

Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch

einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr

oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen

Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe

von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem im

Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.

U vozidel se sériovým obutím 215/80R16 je nutné namontovat na přední

a zadní nápravě dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatik.

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍ-

HO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel.

XBB

Zusätzliche Teile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen müssen angebaut

werden (Nicht erforderlich bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung

235/60R16).

Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch

einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr

oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen

Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe

von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem im

Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.

Musí být namontovány dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky (není

potřebné u vozidel se sériovým obutím 235/60R16).

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4.a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍ-

HO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel.

XBC

Die Lenkanschläge sind zu überprüfen und nach den Erfordernissen ausreichender

Freigängigkeit neu einzustellen.

Doraz řízení musí být přezkoušen a je-li potřeba, nově nastavena vůle.

XBD

Bei Fahrzeugen mit der Serienbereifung 205R16 müssen zusätzliche

Anbauteile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen angebaut werden, dabei

müssen die serienmäßigen Schmutzfänger entfernt werden.

Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch

einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr

oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen

Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe

von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem im

Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.

U vozidel se sériovým obutím 205R16 musí být namontovány dodatečné

díly k zakrytí běhounů pneumatiky, přitom musí být odstraněny sériové

zástěrky.

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍ-

HO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel.

XBE

Bei Fahrzeugen mit der Serienbereifung 205/80R16 müssen zusätzliche

Anbauteile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen angebaut werden, dabei

müssen die serienmäßigen Schmutzfänger entfernt werden.

Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch

einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr

oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen

Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe

von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem im

Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.

U vozidel se sériovým obutím 205/80R16 musí být namontovány dodatečné

díly k zakrytí běhounů pneumatiky, přitom musí být odstraněny sériové

zástěrky.

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍ-

HO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel.

XBF

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit an der Vorderachse müssen

je nach der verwendeten Rad-Reifenkombination folgende Nacharbeiten

durchgeführt werden: a) Entfernen des Schmutzfängers b) Die vordere

untere Ecke der Frontschütze ist nach den Erfordernissen ausreichender

Freigängigkeit bei Lenkeinschlag entsprechend zu kürzen. c) Die hinter

dem Vorderrad befindliche untere Schwellerecke ist entsprechend der

verwendeten Rad-Reifenkombination einzuformen oder zu kürzen. d) Der

hinter dem Vorderrad befindliche Falz unter dem Innenkotflügel ist auf einer

Länge von ca. 500 mm von unten her umzulegen, der Innenkotflügel

ist entsprechend einzuformen und neu zu befestigen.

K docílení dostatečné vůle přední nápravy musí být podle použité kombinace

kolo-pneumatika provedeny následující dodatečné úpravy: a) odstranění

zástěrky b) přední spodní hrana předního spoileru se musí zkrátit, je-li

to potřeba pro dostatečnou vůli c) spodní hrana prahu nacházející se za

předním kolem musí být podle použité kombinace kolo-pneumatika přeformována

nebo zkrácena. d) Olemování pod podběhem nacházející se

za předním kolem musí být přestavěno v délce asi 500 mm zdola, podběh

musí být odpovídajícím způsobem přeformován a nově upevněn.

XBG

Diese Rad-Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeuge mit der Serienbereifung

215R15.

Tato kombinave kolo-pneumatika není přípustní pro vozidla se sériovým

obutím 215R15.

XBH

Nicht zulässig für Fahrzeuge VITARA-V6 und VITARA-Diesel

Není přípustné pro vozidla VITARA-V6 a VITARA-diesel.

XBI

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung 205R15 sind zusätzliche

Anbauteile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen an Vorder- und

Hinterachse anzubauen.

Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch

einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr

oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen

Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe

von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem im

Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.

U vozidel se sériovým obutím 205R15 musí být namontovány na přední

a zadní nápravě dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky.

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍ-

HO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel.

XBJ

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung 205R15 ist eine Überprüfung

und ggf. Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird

eine Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen nur dann

wahlweise verwendet werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird, daß

die Tachometereinstellung auch für diese Reifen noch vorschriftsmäßig

ist.

U vozidel se sériovým obutím 205R15 je nutné přezkoušení a eventuálně

nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení tachometru, mohou

být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně

prokáže, že nastavení tachometru pro tuto pneumatiku je ještě podle

předpisů.

XBK

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung 215R15 sind zusätzliche

Anbauteile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen an Vorder-und

Hinterachse anzubauen.

Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch

einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr

oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen

Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe

von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem im

Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.

U vozidel se sériovým obutím 215R15 musí být namontovány na přední

a zadní nápravě dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky.

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍ-

HO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních

vozidel.

XBL

Zur Herstellung ausreichender Freigängikeit müssen an den vorderen

Radläufen folgende Nacharbeiten ausgeführt werden: Der hinter dem

Rad befindliche Schmutzfänger ist zu entfernen und der unter dem Innenkotflügel

befindliche Falz sowie der Innenkotflügel in diesem Bereich des

Radhauses ist entsprechend ausreichender Festigkeit einzuformen.

K docílení dostatečné vůle přední nápravy musí být na předních podbězích

provedeny následující dodatečné úpravy: Zástěrka nacházející se za kolem

musí být odstraněna a olemování pod podběhem a podběh v této části

blatníku musí být odpovídajícím způsobem z důvodu dostatečné pevnosti

upraveny

XBM

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit müssen die vorderen

Radläufe in folgender Weise nachgearbeitet werden: a) Entfernen der

Schmutzfänger b) Die vordere untere Ecke der Frontschürze ist nach

den Erfordernissen ausreichender Freigängigkeit bei Lenkeinschlag

entsprechend zu kürzen. c) Die hinter dem Vorderrad befindliche untere

Schwellerecke ist entsprechend der verwendeten Rad-Reifenkombination

einzuformen oder zu kürzen.

K docílení dostatečné vůle musí být na předních podbězích provedeny

následující dodatečné úpravy: a) odstranění zástěrky b) přední spodní hrana

předního spoileru musí být z důvodu dostatečné vůle pro rejd kol odpovídajícím

způsobem zkrácena. c) spodní hrana prahu za předním kolem

musí být podle použité kombinace kolo-pneumatika přeformována nebo

zkrácena.

XBN

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit müssen die vorderen

Radläufe in folgender Weise nachgearbeitet werden: a) Entfernen der

Schmutzfänger b) Die vordere untere Ecke der Frontschürze ist nach

den Erfordernissen ausreichender Freigängigkeit bei Lenkeinschlag

entsprechend zu kürzen c) Die hinter dem Vorderrad befindliche untere

Schwellerecke ist entsprechend der verwendeten Rad/Reifen-Kombination

einzuformen oder zu kürzen.

K docílení dostatečné vůle musí být na předních podbězích provedeny

následující dodatečné úpravy: a) odstranění zástěrky b) přední spodní hrana

předního spoileru musí být z důvodu dostatečné vůle pro rejd kol odpovídajícím

způsobem zkrácena. c) spodní hrana prahu za předním kolem

musí být podle použité kombinace kolo-pneumatika přeformována nebo

zkrácena.

XBP

Durch Kürzen der unteren Ecke der Fontschürze ist eine ausreichende

Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Zkrácením spodní hrany předního spoileru lze docílit dostatečné vůle kombinace

kolo/pneumatika.

XBQ

Zur Herstellung ausreichender Radabdeckung sind an der Vorderachse

mindestens Kotflügelspritzecken nach vorn anzubauen. (Nicht erforderlich

bei Fahrzeugen, die bereits serienmäßig ausreichende Kotflügelverbreiterung

haben.)Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des

Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder

Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen

oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII

zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP

und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis

entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten

Muster bescheinigen zu lassen.

K docílení dostatečného zakrytí kol je potřeba na přední nápravě namontovat

ostřikové hrany blatníku dopředu. (Není potřeba u vozidel, která mají již

sériově dostatečné rozšíření blatníků).

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo

expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a

přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍ- HO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém

katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

XBR

Bei den Fahrzeugausführungen Monterey RS und Monterez LTD ist diese

Rad-Reifenkombination nicht zulässig

U provedení vozidel Monterey RS a Monterez LTD není tato kombinace

kolo-pneumatika přípustná.

XBS

Zur Herstellung ausreichender Radabdeckung müssen an Vorder- und

Hinterachse mindestens Kotflügelspritzecken angebracht werden.

K docílení dostatečného zakrytí kol musí být na přední a zadní nápravu

namontovány minimálně ostřikové hrany blatníků.

XBT

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen 215R15 ist eine Überprüfung

und ggf. Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird eine Neueinstellung

vorgenommen, können die Serienreifen nur dann wahlweise

verwendet werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird, daß die

Tachometereinstellung auch für diese Reifen noch Vorschriftsmäßig ist.

Bei Neueinstellung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges

durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den

Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder

einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter

Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem

im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen

zu lassen.

U vozidel se sériovými pneumatikami 215R15 je potřebné přezkoušení

a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení,

mohou být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně

dokáže, že nastavení tachometru je také pro tyto pneumatiky podle

předpisu. Při novém nastavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů

ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových

vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle

odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu

silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA

a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného

ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách

provozu silničních vozidel.

XBU

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen 265/70R15 ist eine Überprüfung und ggf. Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird eine

Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen nur dann wahlweise verwendet werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird, daß

die Tachometereinstellung auch für diese Reifen noch Vorschriftsmäßig ist. Bei Neueinstellung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges

durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder

einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

U vozidel se sériovými pneumatikami 265/70R15 je potřebné přezkoušení a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení, mohou být sériové pneumatiky použity dle volby jen tehdy, jestliže se současně dokáže, že nastavení tachometru je také pro tyto pneumatiky podle předpisu.Při novém nastavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových

vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA

a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu  podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

XBV

Die Verwendung dieser Rad-Reifenkombination ist nur bei Fahrzeugen

mit der serienmäßigen Bereifung 265/70 R 15 zulässig.

Použití této kombinace kolo-pneumatika je přípustné jen u vozidel se sériovým

obutím 265/70 R 15.

XBW

Die Verwendung dieser Rad-Reifenkombination ist nur bei Fahrzeugen

mit der serienmäßigen Bereifung 215R15 zulässig.

Použití této kombinace kolo-pneumatika je přípustné jen u vozidel se sériovým

obutím 215R15.

XBX

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung 10R15 sind zusätzliche

Teile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen an der Vorder- und Hinterachse

anzubauen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des

Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder

Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen

oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII

zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP

und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis

entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten

Muster bescheinigen zu lassen.

U vozidel se sériovými pneumatikami 10R15 je potřebné namontovat na

přední a zadní nápravu dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky. Při

dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem

na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy

VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO

KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu

k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

XBY

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung 255/70R15 sind zusätzliche

Teile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen an der Vorder- und

Hinterachse anzubauen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand

des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen

oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen

oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage

VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP

und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis

entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten

Muster bescheinigen zu lassen.

U vozidel se sériovým obutím 255/70R15 je potřebné namontovat na

přední a zadní nápravu dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky. Při

dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem

na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy

VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO

KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu

k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

XBZ

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung 205R16 bzw. 215/

80R16 auf Felge 6Jx16 sind zusätzliche Teile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen

an der Vorder- und Hinterachse anzubauen. Bei Nachrüstung

ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich

anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr

oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten

nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,

FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog

zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

U vozidel se sériovým obutím 205/R16, popř 215/80R16 na ráfek 6Jx16

potřebné namontovat na přední a zadní nápravu dodatečné díly k zakrytí

běhounů pneumatiky. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle

předpisů ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových

vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem

podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách

provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA

a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného

ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách

provozu silničních vozidel.

XC1

Die Freigängigkeit zum Handbremsseil ist zu überprüfen und erforderlichenfalls

durch geeignete Maßnahmen (z.B. Korrigieren der Führung)

herzustellen.

Je nutné přezkoušet vůli lanovodu ruční brzdy a eventuálně ji docílit vhodnými

opatřeními (např. úpravou vedení).

XC2

Die Freigängigkeit zur Zugstrebe an Achse 2 ist jeweils bei vollständig einund

ausgefederter Achse zu prüfen.

Je nutné přezkoušet vůli příčné výstuhy nápravy 2 vždy při úplně propružené

a nepropružené nápravě.

XC3

Ein eventuell vorhandener Distanzring ist zu entfernen.

Případný distanční kroužek se musí odstranit.

XC4

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombinationen ist nur zulässig an

Fahrzeugen ab Modelljahr 1998. (Kennbuchstabe „W“ an der 10. Stelle

der Fahrzeug-Ident. Nummer).

Použití této kombinace kolo/pneumatika je přípustné jen na vozidlech od

roku modelu 1998 (označené písmenem „W“ na 10. místě identifikačního

čísla vozidla).

XC5

Die Freigängigkeit zur Ölleitung im rechten hinteren Radhaus ist zu überprüfen

und erforderlichenfalls durch geeignete Maßnahmen herzustellen.

Vůle vedení oleje v pravém zadním podběhu musí být přezkoušena a v případě

potřeby jí musí být vhodnými opatřeními docíleno.

XC6

Die Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination ist in Verbindung mit

Schneeketten zu prüfen.

Musí být přezkoušena kombinace kolo-pneumatika ve spojení se sněhovými

řetězy.

XD1

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen 265/75R15 ist eine Überprüfung

und ggf. Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird eine

Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen nur dann wahlweise

verwendet werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird, daß

die Tachometereinstellung auch für diese Reifen noch Vorschriftsmäßig

ist. Bei Neueinstellung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges

durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den

Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder

einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter

Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER

auf einem Nachweis entsprechend dem

im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen

zu lassen.

U vozidel se sériovými pneumatikami 265/75R15 je potřebné přezkoušení

a eventuálně nové nastavení tachometru. Provede-li se nové nastavení,

mohou být sériové pneumatiky dle volby použity jen tehdy, je-li současně

prokázáno, že nastavení tachometru je také pro tuto pneumatiku ještě

podle předpisů. Při novém nastavení je nutné nechat stav vozidla podle

předpisů potvrdit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu

motorových vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem

podle odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách

provozu silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU

VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU VOZIDLA v dokladu podle vzoru

uveřejněného ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách

provozu silničních vozidel.

XD2

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung 205/80R16 sind zusätzliche

Teile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen an der Vorder- und

Hinterachse anzubauen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand

des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen

oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen

oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage

VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP

und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis

entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten

Muster bescheinigen zu lassen.

U vozidel se sériovými pneumatikami 205/80R16 je potřebné namontovat

na přední a zadní nápravu dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky.

Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem

na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy

VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel

za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO

KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu

k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

XD3

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung 31x10,50R15 bzw ,

265/70R16 sind zusätzliche Teile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen

an der Vorder- und Hinterachse anzubauen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige

Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten

Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen

Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt

7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,

FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf

einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO

veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

U vozidel se sériovým obutím 31x10,50R15, popř. 265/70R16 je potřebné

namontovat na přední a zadní nápravu dodatečné díly k zakrytí běhounů

pneumatiky. Při dovybavení je nutné nechat stav vozidla podle předpisů

ověřit autorizovaným znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových

vozidel nebo expertem na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle

odstavce 7.4a přílohy VIII k Vyhlášce o technických podmínkách provozu

silničních vozidel za uvedení VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO

KÓDU VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného

ve vzorovém katalogu k § 19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu

silničních vozidel.

XD4

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit müssen die vorderen

Radläufe je nach der verwendeten Rad-/Reifenkombination in folgender

Weise nachgearbeitet werden: a) Die hinter dem Rad liegende Schwellerecke

unter dem Innenkotflügel bzw. Schmutzfänger ist umzulegen oder

abzuschneiden. Anschließend muß der Innenkotflügel und der Schmutzfänger

eingeformt werden (z.B.: mittels Heißluft)

K docílení dostatečné vůle musí být přední podběhy podle použité kombinace

kolo-/pneumatika dodatečně upraveny následujícím způsobem: a)

hrana prahu pod podběhem ležící za kolem a zástěrka musí být přestaveny

nebo seříznuty. Následně musí být podběh, popř. zástěrka přetvarovány

(např. horkým vzduchem).

XD5

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit müssen die vorderen

Radläufe je nach der verwendeten Rad-/Reifenkombination in folgender

Weise Nachgearbeitet werden: a) Die vor dem Rad liegende untere Ecke

der Frontschürze ist nach Erfordernissen ausreichender Freigängigkeit zu

kürzen. b)Der hinter dem Rad liegende Schwellerfalz unter dem Innenkotflügel

bzw. Schmutzfänger ist umzulegen oder abzuschneiden. Anschliesend

muß der Innenkotflügel und die Schwellerverkleidung eingeformt

werden. (z.B.: mittels Heißluft)

K docílení dostatečné vůle musí být přední podběhy podle použité kombinace

kolo-/pneumatika dodatečně upraveny následujícím způsobem: a)

spodní hrana předního spoileru před kolem musí být z důvodu dostatečné

vůle zkrácena. b) Olemování prahu pod podběhem ležící za kolem, popř.

zástěrka musí být přestaveny nebo seříznuty. Následně musí být podběh

a obložení prahu přetvarovány.

XD6

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit müssen die vorderen

Radläufe je nach der verwendeten Rad-/Reifenkombination in folgender

Weise nachgearbeitet werden: a) Die vor dem Rad liegende untere Ecke

der Frontschürze ist nach Erfordernissen ausreichender Freigängigkeit

zu kürzen. b) Die hinter dem Vorderrad befindliche untere Schwellerecke

ist entsprechend der verwendeten Rad-/Reifenkombination einzuformen

oder zu kürzen.

K docílení dostatečné vůle musí být přední podběhy podle použité kombinace

kolo-/pneumatika následujícím způsobem upraveny: a) spodní hrana

předního spoileru před kolem musí být z důvodu dostatečné vůle zkrácena.

b) spodní hrana prahu za kolem musí být podle použité kombinace

kolo-/pneumatika přetvarována nebo seříznuta.

XD7

Bei Fahrzeugen mit langem Radstand und der serienmäßigen Bereifung

225/75R15 auf 6Jx15 Stahlrad sind die serienmäßigen Kunstoffabdeckungsverbreiterungen

(Ausstellwert ca. 24mm) durch ausreichend breite

Nachrüstteile zu ersetzen bzw. zu ergänzen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige

Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten

Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen

Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt

7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,

FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf

einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO

veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

U vozidel se sériovými pneumatikami 225/75R15 na ocelovém kole 6Jx15

je potřeba nahradit, popř. doplnit sériová rozšíření zakrytí kol (hodnota vystoupnutí

asi 24 mm) dostatečně širokými díly pro dovybavení. Při dovybavení

je nutné nechat stav vozidla podle předpisů ověřit autorizovaným

znalcem nebo schvalovatelem provozu motorových vozidel nebo expertem

na motorová vozidla nebo zaměstnancem podle odstavce 7.4a přílohy VIII

k Vyhlášce o technických podmínkách provozu silničních vozidel za uvedení

VÝROBCE VOZIDLA, TYPU VOZIDLA a INDENTIFIKAČNÍHO KÓDU

VOZIDLA v průkazu podle vzoru uveřejněného ve vzorovém katalogu k §

19 Vyhlášky o technických podmínkách provozu silničních vozidel.

XD8

Bei Fahrzeugen mit 2,4l Ottomotor und 2,7l Dieselmotor muß das in

den Radlauf hineinragende Abschlußblech des Türscwellers vor der Verschraubung

mit dem Kotflügel um 90° nach Außen umgebogen werden.

Der Kunststoffspritzschutz muß in diesem Bereich bis unterhalb der ersten

Befestigungsschraube abgeschnitten werden.

U vozidel s 2,4 l zážehovým motorem a 2,7 l dieselovým motorem musí být

zakončující plech prahu dveří zasahující do podběhu před upevnění šrouby

s blatníkem přetočen o 90 stupňů směrem dovnitř. Plastová ostřiková

ochrana musí být v této oblasti až pod první upevňující šroub seříznuta.

XD9

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit an der Vorderachse müssen

je nach der verwendeten Rad-Reifenkombination folgende Nacharbeiten

durchgeführt werden: a) Entfernen des Schmutzfängers b) Die vordere

untere Ecke der Frontschütze ist nach den Erfordernissen ausreichender

Freigängigkeit bei Lenkeinschlag entsprechend zu kürzen. c) Die hinter

dem Vorderrad befindliche untere Schwellerecke ist entsprechend der

verwendeten Rad-Reifenkombination einzuformen oder zu kürzen. d) Der

hinter dem Vorderrad befindliche Falz zwischen innerem und äußerem

Radhaus ist auf der Länge von ca. 150mm von unten her umzulegen.

K docílení dostatečné vůle na přední nápravě musí být podle použité

kombinace kolo-/pneumatika provedeny následující dodatečné úpravy :

a) odstranění zástěrky b) přední spodní hrana předního spoileru musí být

z důvodu dostatečné vůle dorazu řízení zkrácena. c) spodní hrana prahu za

předním kolem musí být podle použité kombinace kolo-pneumatika přestavena

nebo zkrácena. d) olemování mezi blatníkem a podběhem za předním

kolem musí být v délce cca 150 mm odzdola přestavěno.

XDA

Die vorderen Schmutzfänger sind mit Ihrer Halterung zu entfernen. Die

vorderen Kunststoffinnenkotflügel sind im hinteren Bereich ca. 20mm

tief einzudrücken. (Durch Erwärmung mit Heißluft). Die vorderen Enden

der vorderen Stoßstange sind auf einer Länge von ca. 30mm unter 45°

abzuschneiden.

Přední zástěrky musí být s držáky odstraněny. Přední plastové podběhy

musí být v zadní části cca 20 mm přetvarovány (ohřátím horkým vzduchem).

Přední konce předního nárazníku musí být v délce 30 mm zastřihnuty pod

úhlem 45 stupňů.

XDB

Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit müssen je nach der verwendeten

Rad -Reifenkombination die Radläufe in folgender Weise nachgearbeitet

werden:

a) Entfernen des Schmutzfängers

b) Die vordere untere Ecke der Frontschürze abschneiden

c) Die hinter dem Rad liegende untere Ecke des Kotflügels kürzen „

K dosažení dostatečné vůle musí být podle použité kombinace kolo-pneumatika

dodatečně upraveny následujícím způsobem podběhy:

a) Odstranit zástěrku

b) Seříznout přední spodní hranu předního spoileru

c) Zkrátit spodní hranu blatníku ležící za kolem „

XDC

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung 225/70 R 17 sind zusätzliche

Teile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen an der Vorder - und

Hinterachse anzubauen.

U vozidel se sériovým obutím 225/70 R 17 musí být na přední a zadní nápravu

namontovány dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky.

XDD

Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung 265/65 R 17 sind zusätzliche

Teile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen an der Vorder - und

Hinterachse anzubauen.

U vozidel se sériovým obutím 265/65 R 17 musí být namontovány na

přední a zadní nápravu dodatečné díly k zakrytí běhounů pneumatiky.

XE1

Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig

mit der Reifengröße 195/70R15 ausgerüstet sind.

Tato velikost pneumatiky je přípustná jen na provedeních vozidla, která

jsou sériově vybavena velikostí pneumatiky 195/70R15.

XE2

Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig

mit der Reifengröße 225/70R15 ausgerüstet sind.

Tato velikost pneumatiky je přípustná jen na provedeních vozidla, která

jsou sériově vybavena velikostí pneumatiky 225/70R15.