Atest 366-0208-13-WIRD/N1

k udělení dodatku k všeobecnému provoznímu povolení 49512				TÜV

Příloha: 2					Typ kol: FU6550				AUSTRIA

Výrobce: MAK S.p.A.			Stav: 09.01.2014

Strana 1 z 2

Výrobce vozu				: FORD

Údaje o kolech:

Velikost kol dle normy		: 6 ½ J X 15 H2			Zális (mm)	: 58

Roztečná kružnice (mm)/počet děr	: 160/5				Způsob centrování	: centrování na střed

Technické údaje, shrnutí

| Provedení | Označení provedení |  | Centrovací střední díra (mm) | Materiál středového kroužku | Přípustné zatížení kola (kg) | Přípustný rozsah odvalování kola (mm) | Platné od data zhotovení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Označení kola | Označení centrování |  |  |  |  |  |
| 160558651/TGY | FU6550/TGY PCD160 | žádné | 65,1 |  | 1100 | 2100 | 07/13 |

Bezpečnostní a/nebo ekologické systémy (např. systém kontroly tlaku v pneumatikách), které jsou zabudované ve vozidle, musí být po zabudování speciálních kol zůstat funkční, popř. být nahrazeny odpovídajícím způsobem.

Rozsah použití/Výrobce vozidla		: FORD

Upevňovací prvky				: kuželové matice s nákružkem M14x1,5, úhel kužele 60 stupňů

Utahovací moment připevňovacích prvků	: 200 Nm

Prodejní označení:	Tourneo Custom / Transit Custom

| Typ vozidla | Provozní povolení | kW | Pneumatiky | Podmínky k pneumatikám | Podmínky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAC | e11*2007/46*0676* | 74 - 114 | 215/65R15C | 51G | krátký rozvor kol; dlouhý rozvor kol; pohon na přední kola; 10B, 11G; 11H; 12K; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 76Q |

Prodejní označení:	Transit Custom

| Typ vozidla | Provozní povolení | kW | Pneumatiky | Podmínky k pneumatikám | Podmínky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCC | e1*2007/46*1005* | 74 - 114 | 215/65R15C | 51G | krátký rozvor kol; dlouhý rozvor kol; pohon na přední kola; 10B, 11G; 11H; 12K; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 76Q |

Podmínky

10B)  Minimální požadované rozsahy rychlosti použitých pneumatik musí být s přihlédnutím na index nosnosti, s výjimkou pneumatik s profilem M+S, vyjmuty z dokladů o vozidle, pokud nejsou v rozsahu použití stanoveny žádné odchylky.

11G)  Brzdné, řídicí agregáty a podvozek s výjimkou speciálního odpružení podvozku musí, pokud to není dotčeno žádnými dalšími podmínkami, odpovídat sériovému stavu. Pro speciální odpružení podvozku musí být předloženo všeobecné provozní povolení nebo částečný atest; nesmí se vyskytnout žádné technické pochybnosti o užití kombinace kol/pneumatik. Pokud dojde zároveň s montážní speciálních kol ke změně podvozku, tak musí být tato skutečnost a její důsledky na montáž speciálních kol posouzeny zvlášť.

11H)  Pokud bude použita sériová rezerva, tak se na ní smí jezdit pomalu a ne déle, než je nutné. Přitom musí být použity sériové upevňovací prvky. U vozidel s pohonem na všechny kola se musí při použití rezervy dát pozor na to, že je přípustné použít pouze pneumatiky se stejně velkým rozsahem odvalování.

Označeno pod registračním číslem KBA-P 00055-00

dle označování Spolkového úřadu pro provoz motorových vozidel, Spolková republika Německo.

Atest 366-0208-13-WIRD/N1

k udělení dodatku k všeobecnému provoznímu povolení 49512				TÜV

Příloha: 2					Typ kol: FU6550				AUSTRIA

Výrobce: MAK S.p.A.			Stav: 09.01.2014

Strana 2 z 2

12K) Použití sněhových řetězů je přípustné pouze tehdy, pokud jsou výrobcem vozidla uvolněny pro tuto kombinaci kol/pneumatik (viz Návod k použití).

51A) Je třeba dodržovat plnicí tlak pneumatiky předepsaný výrobcem vozidla (viz Návod k použití nebo upozornění o plnicím tlaku pneumatik na vozidle), popř. výrobcem pneumatik.

Použití pneumatik s vlastnostmi při nouzovém běhu je dle výrobce přípustné pouze se systémem kontroly plnicího tlaku v pneumatikách.

51G) Použití této kombinace kol/pneumatik je přípustné pouze tehdy, pokud jsou tyto pneumatiky již sériově zapsány v dokladech o vozidle nebo pokud je její použití uvolněno od výrobce vozidla, viz výpis z ES povolení motorového vozidla (ES prohlášení o shodě).  Při použití pneumatik této velikosti je třeba dbát na index nosnosti, symbol rychlosti, označení M+S, pneumatiky uvedené v dokladech o vozidle, upozornění a doporučení výrobce vozidla.

71K) K vyvážení speciálních kol smí být na vnější stranu ráfku pod prohlubeň namontována pouze lepicí závaží.

721) Je přípustné pouze použití gumových ventilků nebo kovových šroubovacích ventilků s převlečnou maticí z vnější strany, které dále splňují normy (DIN, E.T.R.T.O., popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvoru ventilku 11,3 mm.

Ventilek nesmí přečnívat přes okraj ráfku. Musí být dodrženy pokyny k montáži od výrobce ventilků.

725) U vozidel s konstrukčně podmíněnou rychlostí přes 210 km/h se smí použít pouze kovové šroubovací ventilky. Musí být dodrženy pokyny k montáži od výrobce ventilků.

73C) Je přípustné pouze použití bezdušových pneumatik.

74D) K upevnění kol smí být použity pouze sériové upevňovací prvky od výrobce vozidla.

76Q) Použití této velikosti kol není povoleno u provedení vozidel, která jsou sériově vybavena minimálně 16 palcovými koly.

Označeno pod registračním číslem KBA-P 00055-00

dle označování Spolkového úřadu pro provoz motorových vozidel, Spolková republika Německo.

Spolkový úřad pro provoz motorových vozidel

DE-24932 Flensburg

VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ POVOLENÍ (dále jen VPP)

podle § 22 ve spojení s § 20 směrnice o připuštění motorových vozidel do silničního provozu (StVZO) ve znění z 26.04.2012 (Spolková sbírka zákonů I  str.679)

Číslo VPP:				49512*01

Nářadí:				speciální kola pro osobní automobily

6 ½ J X 15 H2

Typ:				FU6550

Držitel všeobecného provozního	MAK S.p.A.

povolení a výrobce:		IT-25013 Carpenedolo (BS)

Výše uvedenému nářadí připravenému k výrobě nebo již vyrobenému nářadí se uděluje tento dodatek s následujícím pravidlem:

Povinnosti vyplývající z všeobecného provozního povolení se týkají také dodatku.

Do dosavadních podkladů o povolení vstupují také změny, popř. doplnění patrná z tohoto dodatku.

Spolkový úřad pro provoz motorových vozidel

DE-24932 Flensburg

2

Číslo VPP:	49512*01

Všeobecné provozní povolení č. 49512 se nyní vztahuje na speciální kola 6 ½ J X 15 H2, typ FU6550, v provedení, které je popsáno v dodatečném atestu č. 366-0208-13-WIRD/N1 ze dne 09.01.2014.

Speciální kola smí být nabízena k použití jen s pneumatikami, uvedenými v přílohách 1 až 3 dodatečného atestu, a to za tamtéž uvedených podmínek a pro tamtéž uvedená, případné tamtéž popsaná motorová vozidla.

Pro kombinaci kol/pneumatik uvolněnou v tomto všeobecném provozním povolení není nutná oprava dokladů k vozidlu část I dle §13 vyhlášky o registraci motorových vozidel (FZV).

V ostatním platí údaje uvedené v přiloženém dodatečném atestu, který vydala společnost TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH, WIEN dne 09.01.2014.

Flensburg, 24.01.2014

V zastoupení

[Nečitelný podpis]

[Kulaté razítko s nápisem:

SPOLKOVÝ ÚŘAD MOTOROVÝCH VOZIDEL

Státní znak

516]

Frederik Maβ

Přílohy:

Vedlejší ustanovení a poučení o opravných prostředcích

Dodatečný atest č. 366-0208-13-WIRD/N1, předložený ke schválení dne: 15.01.2014

Spolkový úřad pro provoz motorových vozidel

DE-24932 Flensburg

Číslo VPP:	49512*01

- Příloha –

Vedlejší ustanovení a poučení o opravných prostředcích

Vedlejší ustanovení

Podmínky uvedené v dosavadním povolení platí také pro tento dodatek.

Poučení o opravných prostředcích

Vůči tomuto povolení může být během jednoho měsíce od jeho oznámení vznesena námitka. Námitka musí být podána v písemné podobě nebo ve formě přílohy k protokolu u Kraftfahrt-Bundesamt, Förderstraβe 16, 24944 Flensburg.

StVZO =  německá zkratka pro Straβenverkehrs-Zulassungs-Ordnung = směrnice o připuštění motorových vozidel do silničního provozu

FZV = německá zkratka pro Fahrzeug-Zulassungsverordnung = vyhláška o registraci motorových vozidel

Kraftfahrt-Bundesamt = Spolkový úřad pro provoz motorových vozidel