Posudek k dílu

Příloha: 1								Typ kola: 7900/Y5-A1

Výrobce: FONDMETAL S.p.A.					Stav k: 30.03.2011

Výrobce vozidla:  FIAT

Data o ráfku (kole)

Velikost ráfku podle normy:	7 ½ J X 17 H2				Zális (mm) (ET): 35

Rozteč děr (mm) / počet děr:	98/5 				           Způsob centrování:

na střed

Technická data, stručný obsah

| Provedení | Vyznačení provedení |  | Středová díra | Centrovací kroužek | Maximální zatížení | Max. jízdní obvod | Platné od data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Značka kola | Označení centrovacího kroužku |  |  |  |  |  |
| 98/C | 7900/Y5-A1 | žádné | 58,15 |  | 735 | 2290 | 10/10 |

Území použití / výrobce – vozidla:  FIAT

Upevnění dílu: kuželový šroub M 12x1,25, závit 31mm, sklon 60 stupňů

Dotažení momentovým klíčem k pevnému dílu: 90Nm pro typ: 	932

100Nm pro typ:	937

Prodejní (obchodní) označení vozidla:	ALFA ROMEO 147 / GT

| Typ vozidla | Číslo schválení (homologace) | KW | Pneumatika | Podmínky použití pneu | Podmínky použití |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 937 | e3*98/14*0070* | 74-125 | 215/45R17 | 22B; 24J; 24M; 51G | Pouze Alfa 147 (Hatchback); 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H |
| 937 | e3*98/14*0070*.. | 103-125 | 215/45R17 | 51G | Pouze Alfa GT (Coupe); 10B; 11G; 11H; 11K; 12K; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76U |
|  |  |  | 225/45R17 90 |  |  |
| 937 | e3*98/14*0070*.. | 103/177 | 215/45R17 | 51G | Pouze Alfa GT (Coupe); 10B; 11G; 11H; 11K; 12K; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  | 225/45R17 90 |  |  |

Prodejní (obchodní) označení vozidla:	ALFA ROMEO 156

| Typ vozidla | Číslo schválení (homologace) | KW | Pneumatika | Podmínky použití pneu | Podmínky použití |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 932 | e3*96/27*0034*.. e3*98/14*0034*.. | 77-141 | 215/45R17 87W | 21B; 21J; 21M; 22B; 22F; 22G; 24C; 24M | Ne v provedení v šíři vozidla 1765mm; ne GTA; Kombi; Limuzína; pohon všech kol; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H |

Použití:

10B )  Údaje o min. požadovaných indexech rychlostí použitých pneumatik se zohledněním indexů zatížení vyjma pneumatik s označením M+S profilem, v dokladech daného typu vozidla jsou stanoveny podmínky použití, pokud v tomto rozsahu nejsou stanoveny žádné odchylky.

11G )  Brzdy, díly řízení a podvozek, vyjma snížených, speciálních podvozků, musí splňovat sériové provedení, není-li uvedeno jinak. Pro speciální podvozky musí být přiloženy všeobecné podmínky a povolení provozní způsobilosti nebo osvědčení na použití jednotlivých dílů. V kombinaci kolo / pneumatika nesmějí být zřetelné žádné technické nejasnosti. Provede-li se současně se zástavbou speciálních kol změna podvozku, musí být změna a její vliv na použití speciálních kol zvláště posouzena.

11H ) Při použití sériově vyrobené rezervy (náhradního kola), je nutno jezdit vyznačenou

omezenou rychlostí a to pouze po dobu nezbytně nutnou. Při tom musí být použity sériově vyrobené upevňovací díly (šrouby). U vozidel s pohonem všech kol se musí dbát na to, že musí být použity pouze kola a pneumatiky se stejným jízdním obvodem schváleným vyhláškou (výrobcem vozidla).

11K ) Při použití kol / pneumatik se sněhovými řetězy je možné použít u daného typu vozidla pouze schválený typ uvedený v posudku. Při použití se řiďte uvedenými pokyny.

12K ) Použití sněhových řetězů je přípustné pouze tehdy, jsou-li tyto povoleny výrobcem

daného motorového vozidla a to s kombinací kolo / pneumatika (uvedené v návodu pro použití).

21B ) Dodatečnou úpravou výřezů podběhů předních kol, popř. plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůlí pro kombinaci kolo / pneumatika.

21J ) Rozšířením, popř. vystoupnutím předních podběhů v oblasti na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůlí kombinace kolo / pneumatika.

21M ) Dodatečnou úpravou předních podběhů na vnitřní straně kola lze docílit dostatečnou vůlí kombinace kolo / pneumatika.

22B ) Dodatečnou úpravou výřezů zadních blatníků, popř. plastových krytů vnitřní strany blatníků lze docílit dostatečnou vůlí kombinace kolo / pneumatika.

22F ) Rozšířením, popř. vystoupnutím zadních podběhů na vnější straně kola lze docílit dostatečnou vůlí kombinace kolo / pneumatika.

22G ) Dodatečnou úpravou zadních podběhů nad běhounem pneumatiky lze docílit dostatečnou vůlí kombinace kolo / pneumatika.

24C ) Zakrytí kola na ose 1 je nutné zajistit úpravou nárazníku a blatníku nebo pomocí dodatečné montáže stále připevněných karosériových prvků v oblasti  30 stupňů před a 50 stupňů za středovou osou kola. Celková šíře kola /rozměrová kombinace pneumatik/ musí být za současného dodržení maximálně možných rozměrů pneumatik (1,04 násobek jmenovité šíře pneumatiky), zakrytá ve výše popsané oblasti.

24J ) Zakrytí kola na ose 1 je nutné zajistit úpravou předního nárazníku a blatníku nebo pomocí dodatečné montáže stále připevněných karosériových prvků v oblasti 30 stupňů před a 50 stupňů za středovou osou kola. Podle konkrétní vybavenosti vozidla (např. snížený podvozek, rozšíření podběhů apod.) se může stát, že zakrytí kola je již dostatečné. Celková šíře kola /rozměrová kombinace pneumatik/ musí být za současného dodržení maximálně možných rozměrů pneumatik (1,04 násobek jmenovité šíře pneumatiky), zakrytá ve výše popsané oblasti.

24M ) Zakrytí kola na ose 2 je nutné zajistit vytažením zadního nárazníku a podběhu nebo pomocí dodatečné montáže stále připevněných karosériových prvků v oblasti 30 stupňů před a 50 stupňů za středovou osou kola. Podle konkrétní vybavenosti vozidla (např. snížený podvozek, rozšíření podběhů apod.) Celková šíře kola /rozměrová kombinace pneumatik/ musí být za současného dodržení maximálně možných rozměrů pneumatik (1,04 násobek jmenovité šíře pneumatiky), zakrytá ve výše popsané oblasti.

51A ) Je nutné dbát na tlak huštění pneumatik předepsaný výrobcem vozidla (viz. návod k obsluze nebo odkaz na tlak huštění pneumatik na vozidle), popř. výrobce pneumatik. Použití pneumatik pro nouzový provoz je přípustné podle výrobce jen se systémem kontroly tlaku huštění pneumatik.

51G ) Použití této kombinace kolo / pneumatika je přípustné jen tehdy, jestliže je tato pneumatika zapsaná již jako sériová v dokladech od vozidla nebo povolena výrobcem vozidla, viz. výtah ze schválení vozidla evropského společenství.

Při používání je nutno dbát na load index (index zatížení), symbol rychlosti, označení M+S, pneumatiky uvedené v dokladech od vozidla, pokyny a doporučení výrobce vozidla.

71K ) K vyvážení speciálních diskových kol smí být na vnější stranu ráfku umístěna jen nalepovací závaží pod prohloubení ráfku.

721 ) Je přípustné jen použití pryžových ventilů nebo kovových závitových ventilů s přesuvnou maticí zvnějšku, která zcela odpovídají normám (DIN, E.T.R.T.O.,popř. Tire and Rim) a které jsou vhodné pro jmenovitý průměr otvor ventilu 11,3 mm. Ventil nesmí přesahovat přes okraj ráfku.

725 ) U vozidel s nejvyšší konstrukční rychlostí přes 210 km/h jsou přípustné jen kovové závitové ventily.

73C ) Je přípustné jen použití bezdušových pneumatik.

74A ) Smí se použít jen upevňovací díly kola dodané společně s kolem výrobcem, přitom je nutno dbát na velikost závitu sériových upevňovacích dílů.

Při použití šroubů kola je nutné dbát na délku těla šroubu přiřazenou vozidlu v příloze k osvědčení.

74H ) Zvláštní disková kola musí k dosedací ploše kol rovnoměrně přiléhat. Přesahující části, které tomu zabraňují, musí být odstraněny.

76U ) Při použití této velikosti kola není přípustné na provedeních vozidla, která jsou sériově vybavena 17 – palcovými koly.