VŠEOBECNÉ POVOLENÍ PROVOZU (ABE)

podle § 22 ve spojení s § 20 předpisů registračního řádu pro silniční provoz (StVZO) ve znění vyhlášky ze dne 26.04.2012 (BGBl I S.679)

Číslo ABE:	50496

Zařízení:	Speciální kola pro osobní automobily 6,5 J x 16 H2

Typ:	KL-028

Vlastník ABE a výrobce:

AUTO IMAGEN SL

ES-28669 Madrid

Pro výše uvedená sériově vyráběná a vyrobená zařízení se uděluje toto povolení za následujících podmínek:

Schválené zařízení obdrží typové označení

### KBA 50496

Toto z moci úřední udělené označení musí být v uvedeném uspořádání trvale a čitelně zvenčí kdykoliv dobře čitelné umístěno na každém kusu probíhající produkce. Nesmí být umísťována označení, která by mohla způsobit záměnu s jiným úředním typovým označením.

2

Číslo ABE: 50496

ABE č. 50496 se vztahuje na speciální kola 6,5 J x 16 H2, typ KL-028, v provedení popsaném v posudku č. 366-0232-15-MURD ze dne 13.07.2015.

Speciální kola mohou být nabízena k prodeji pouze s pneumatikami uvedenými v přílohách posudku č. 1 až 13 za tam uvedených podmínek na tamtéž uvedených nebo popsaných motorových vozidlech.

### Pro v tomto ABE schválené kombinace kol/pneumatik není zapotřebí oprava v osvědčení o registraci část I podle §13 nařízení o registraci motorových vozidel (FZV).

Na každém zařízení současné výroby se na místech podle zkušebních dokumentů musí nacházet viditelně, dobře čitelně a trvale umístěné,

název výrobce nebo značka výrobce,

velikost ráfku,

typ speciálního kola,

datum výroby (měsíc, rok),

typové označení

a hloubka vtlačení.

Pokud budou používány středící kroužky, musí být označeny vnitřním a vnějším průměrem.

Jinak platí údaje TÜV SÜD Auto Service GmbH, Mnichov, ze dne 13.07.2015 uvedené v přiloženém posudku včetně příloh.

Testovaný vzorek musí být uložen tak, aby mohl být předložen ještě pět let po pozbytí platnosti ABE v nezpochybnitelném stavu.

Flensburg, 10.08.2015

Z pověření

Frederik Maß Přílohy:

Vedlejší podmínky a poučení o opravných prostředcích

Posudek č. 366-0232-15-MURD, předložen ke schválení dne: 04.08.2015

Číslo ABE: 50496

### - příloha -

Vedlejší podmínky a poučení o opravných prostředcích

Vedlejší podmínky

Jednotlivé výrobky sériové výroby se musí přesně shodovat s podklady povolení. Přidělenými typovými/zkušebními značkami mohou být označovány pouze komponenty vozidel, které se ve všech ohledech shodují s dokumentací povolení.

Změny jednotlivých výrobků jsou povoleny pouze s výslovným souhlasem Spolkového úřadu pro motorová vozidla.

Spolkovému úřadu pro motorová vozidla musí být neprodleně ohlášeny změny v názvu společnosti, adresy a výrobních závodů stejně jako při udělení povolení uvedené osoby oprávněné k doručování.

Spolkový úřad pro motorová musí být neprodleně informován, pokud budou sériová výroba nebo prodej schváleného zařízení do jednoho roku nebo s trvalou platností nebo déle než jeden rok zastaveny. Zahájení výroby nebo prodeje pak musí být Spolkovému úřadu pro motorová vozidla bez vyzvání oznámeno do jednoho měsíce.

Porušení těchto ustanovení mohou mít za následek odvolání platnosti povolení a mohou být navíc trestně stíhána.

Povolení pozbude platnosti, pokud bude vráceno nebo odebráno, nebo když schválený typ již není v souladu s právními předpisy. K odvolání může dojít, když již neexistují předpoklady, za kterých k udělení a trvání povolení došlo, když držitel povolení poruší s povolením spojené povinnosti – také pokud vyplývají ze specifických podmínek přiřazených k tomuto povolení- nebo pokud se ukáže, že schválený typ neodpovídá požadavkům na bezpečnost silničního provozu nebo ochranu životního prostředí.

Spolkový úřad pro motorová vozidla může kdykoliv zkontrolovat řádný výkon tímto povolením udělených oprávnění, zejména povolení odpovídající výrobu a opatření k zajištění shodnosti výroby. K tomuto účelu může odebrat nebo nechat odebrat vzorky. Spolkovému úřadu pro motorová vozidla a/nebo jeho zástupcům musí být umožněn neomezený přístup k výrobě a do skladů.

Oprávnění svěřená udělením tohoto povolení jsou nepřenosná. Ochranná práva třetích stran nejsou tímto povolením ovlivněna.

### Poučení o opravných prostředcích

Proti tomuto povolení může být vznesen odpor do jednoho měsíce po jeho oznámení. Odpor musí být podán písemně nebo do protokolu u Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,

DE-24944 Flensburg.

TÜV SÜD Auto Service GmbH Westendstr 199

D - 80686 München

# Z N A L E C K Ý  P O S U D E K  K  U D Ě L E N Í   AB E 366-0232-15-MURD

## Objednavatel:	AUTO IMAGEN S.L.

28669 Boadilla del Monte, Madrid

Druh:	speciální kolo 6 1/2 J X 16 H2

Typ:	KL-028

Strana: 1 ze 4

V přílohách uvedené typy vozidel odpovídají také po modernizaci aktuálním předpisům StVZO. Tento posudek pro udělení ABE pozbývá svou platnost, pokud se změní změnami dotčené konstrukční předpisy StVZO nebo u motorových vozidel dojde ke změnám, které ovlivňují body posouzení.

- Přehled

| Provedení | Označení provedení |  | Otvor (mm) / -počet | Středící otvor (mm) | Hloubka vtlačení (mm) | Příp. zatížení kola (kg) | Příp. umf. záběr (mm) | Platné od data výroby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Označení kola | Označení sředícího kroužku |  |  |  |  |  |  |
| 10055413807 | KL-028 | bez | 100/5 | 54,1 | 38 | 650 | 2025 | 04/13 |
| 10055713800 | KL-028 | bez | 100/5 | 57,1 | 38 | 650 | 2025 | 04/13 |
| 10856013801 | KL-028 | Ø67.1-Ø60.1 No.4 | 108/5 | 60,1 | 38 | 650 | 2025 | 04/13 |
| 10856343801 | KL-028 | Ø67.1-Ø63.4 No.5 | 108/5 | 63,4 | 38 | 628 | 2098 | 04/13 |
| 10856343801 | KL-028 | Ø67.1-Ø63.4 No.5 | 108/5 | 63,4 | 38 | 650 | 2025 | 04/13 |
| 10856513801 | KL-028 | Ø67.1-Ø65.1 No.9 | 108/5 | 65,1 | 38 | 650 | 2025 | 04/13 |
| 10856713801 | KL-028 | bez | 108/5 | 67,1 | 38 | 650 | 2025 | 04/13 |
| 11056513806 | KL-028 | bez | 110/5 | 65,1 | 38 | 650 | 2025 | 04/13 |
| 11255713804 | KL-028 | Ø67.1-Ø57.1 No. 2 | 112/5 | 57,1 | 38 | 630 | 2092 | 04/13 |
| 11255713804 | KL-028 | Ø67.1-Ø57.1 No. 2 | 112/5 | 57,1 | 38 | 650 | 2025 | 04/13 |
| 11255713805 | KL-028 | Ø66.6-Ø57.1 No. 11 | 112/5 | 57,1 | 38 | 630 | 2092 | 04/13 |
| 11255713805 | KL-028 | Ø66.6-Ø57.1 No. 11 | 112/5 | 57,1 | 38 | 650 | 2025 | 04/13 |
| 11256663805 | KL-028 | bez | 112/5 | 66,6 | 38 | 650 | 2025 | 04/13 |
| 11455663803 | KL-028 | Ø67.1 Ø56.6 č.6 | 114,3/5 | 56,6 | 38 | 650 | 2025 | 04/13 |
| 11456013803 | KL-028 | Ø67.1 Ø60.1 č.4 | 114,3/5 | 60,1 | 38 | 592 | 2245 | 04/13 |
| 11456013803 | KL-028 | Ø67.1 Ø60.1 č.4 | 114,3/5 | 60,1 | 38 | 638 | 2062 | 04/13 |
| 11456013803 | KL-028 | Ø67.1 Ø60.1 č.4 | 114,3/5 | 60,1 | 38 | 650 | 2025 | 04/13 |
| 11456413803 | KL-028 | Ø67.1 Ø64.1 č.10 | 114,3/5 | 64,1 | 38 | 630 | 2090 | 04/13 |
| 11456413803 | KL-028 | Ø67.1 Ø64.1 č.10 | 114,3/5 | 64,1 | 38 | 640 | 2055 | 04/13 |
| 11456413803 | KL-028 | Ø67.1 Ø64.1 č.10 | 114,3/5 | 64,1 | 38 | 650 | 2025 | 04/13 |
| 11456613808 | KL-028 | bez | 114,3/5 | 66,1 | 38 | 628 | 2098 | 04/13 |
| 11456613808 | KL-028 | bez | 114,3/5 | 66,1 | 38 | 650 | 2025 | 04/13 |
| 11456713803 | KL-028 | bez | 114,3/5 | 67,1 | 38 | 593 | 2245 | 04/13 |
| 11456713803 | KL-028 | bez | 114,3/5 | 67,1 | 38 | 610 | 2172 | 04/13 |
| 11456713803 | KL-028 | bez | 114,3/5 | 67,1 | 38 | 650 | 2025 | 04/13 |

  - Popis speciálních kol

Objednavatel	: AUTO IMAGEN S.L.

Strana: 2 ze 4

28669 Boadilla del Monte, Madrid

Výrobce	: AUTO IMAGEN S.L.

:

: 28669 Boadilla del Monte, Madrid

Obchodní značka	: SKAD

Ochrana proti korozi:	 vícevrstvé smaltování

Hmotnost kola	: cca 8,6 kg

  - Připojení kola

viz příloha

  - Označení speciálních kol

Do povrchu speciálních kol bude na vnější nebo vnitřní straně zalito příp. vyraženo následující označení, viz příklad provedení kol 10856513801:

| Výrobce | : vnější strana : -- | : vnitřní strana : SKAD |
| --- | --- | --- |
| Typ kola | : -- | : KL-028 |
| Velikost kola | : -- | : 6 1/2 J X 16 H2 |
| Typové označení | : KBA ..... | : -- |
| Hloubka vtlačení | : -- | : ET38 |
| Datum výroby | : -- | : měsíc a rok výroby : např. 04.13 |
| Označení původu | : -- | : RUSSIA |
| Označení slévárny | : -- | : |
| Japan. zkušební znak | : -- | : JWL |
| Další označení | : -- | : |

Kromě toho mohou být na vnitřní nebo vnější straně umístěna různé kontrolní značky.

  - Oblast použití

Speciální kola jsou určena pro osobní automobily.

- Testy speciálních kol

Testy speciálních kol, viz zpráva č. 366-0232-15-MURD-TB TÜV SÜD Auto Service GmbH ze dne 13.07.2015.

- Montážní zkouška a zkouška použití:

  - Montážní zkouška na vozidle:

Když jsou splněny požadavky a odkazy v přílohách, mají kola dostatečnou vzdálenost od částí brzd a podvozků, a je zajištěn volný chod pneumatik za běžných podmínek v silničním provozu.

  - Jízdní zkoušky:

Strana: 3 ze 4

Uvolnění výrobců vozidla týkající se velikosti ráfků, hloubky vtlačení a velikosti pneumatik nejsou částečně k dispozici.

Pro používání speciálních kol byly provedeny montážní zkoušky, zkoušky volného chodu a manipulace. Rozsah testování odpovídá kritériím směrnice pro posuzování speciálních kol pro motorová vozidla a jejich přívěsy (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 ze dne 25.11.1998, VkBl s. 1377), bod 4.6.8 montážní zkouška, a VdTÜV návodu č. 751 (posuzování konstrukčních změn u vozidel M a N za zvláštního zohlednění provozuschopnosti, vydání 08.2008 příloha I). Při provedených zkouškách se v porovnání s vozidly se sériovým vybavením neobjevily žádné reklamace. Posouzení se nezakládalo na kritériích jízdního komfortu. Nebyla měřena spotřeba paliva s kombinacemi kol/pneumatik lišícími se od série.

  - Odolnost podvozku:

Zvětšení rozchodu činí u testovaných osobních automobilů méně než 2 % sériového rozchodu kol. Proto není zapotřebí zkouška odolnosti podvozku.

- Shrnutí:

Proti udělení Všeobecného povolení k provozu neexistují podle §22 StVZO žádné technické námitky.

Držitel posudku musí zajistit rovnoměrnou a sériovou výrobu kol.

Musí se také postarat o to, aby byl tento posudek, jakož i jeho přílohy, doplněn dodatkem, jestliže

- dojde u speciálního kola ke změnám rozměrů, materiálu nebo technické výroby.

- se změní dotčené konstrukční a provozní předpisy předpisů registračního řádu pro silniční provoz (StVZO) popř. k němu vydané směrnice a pokyny.

- je stanovena oblast použití a změní se data relevantní pro montáž, volný chod nebo funkci vozidla.

Jmenovaný jako technická služba Spolkovým úřadem pro motorová vozidla (KBA) s registračním číslem  KBA-P00100-10.

- Podklady a přílohy:

  - Přílohy k oblasti použití:

Stanovena byla následující oblast použití:

| Příloha | Výrobce | Provedení | ET | Vyhotoveno dne | Všeobecné odkazy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOYOTA | 10055413807 | 38 | 13.07.2015 | přiloženo |
| 2 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | 10055713800 | 38 | 13.07.2015 | přiloženo |
| 3 | RENAULT | 10856013801 | 38 | 13.07.2015 | přiloženo |
| 4 | FORD, VOLVO | 10856343801; 10856343801 | 38 | 13.07.2015 | přiloženo |
| 5 | PEUGEOT, VOLVO | 10856513801 | 38 | 13.07.2015 | přiloženo |
| 6 | OPEL, OPEL / VAUXHALL, SAAB | 11056513806 | 38 | 13.07.2015 | přiloženo |
| 7 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | 11255713804; 11255713804; 11255713805; 11255713805 | 38 | 13.07.2015 | přiloženo |
| 8 | DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ | 11256663805 | 38 | 13.07.2015 | přiloženo |

Strana: 4 ze 4

| 9 | DAEWOO MOTOR CO. LTD, DAEWOO-FSO Motor Sp. z o.o. | 11455663803 | 38 | 13.07.2015 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | SUZUKI, TOYOTA | 11456013803; 11456013803; 11456013803 | 38 | 13.07.2015 | přiloženo |
| 11 | HONDA | 11456413803; 11456413803; 11456413803 | 38 | 13.07.2015 | přiloženo |
| 12 | AUTOMOBILES DACIA S.A., NISSAN, Nissan International S. A., RENAULT | 11456613808; 11456613808 | 38 | 13.07.2015 | přiloženo |
| 13 | CITROEN, FORD, HYUNDAI, HYUNDAI MOTOR (CZ), KIA, KIA MOTORS (SK), MAZDA, MITSUBISHI, PEUGEOT | 11456713803; 11456713803; 11456713803 | 38 | 13.07.2015 | přiloženo |
| 14 | 10856713801 | 10856713801 | 38 | 13.07.2015 |  |

    - Přepracované profily:

viz příloha: přepracované profily – náčrtek dutiny kola

  - Všeobecné informace:

viz příloha: Všeobecné informace

  - Technické podklady:

viz příloha: Technické podklady

  - Kryt kol:

viz příloha: Kryt kol

Schulz

znalec

Mnichov, 13.07.2015 SZ