Zadavatel 	Kautschuk-Verwertungs GmbH

An der Walkmühle 2

46356 Essen

QA 05 113 05035

Předmět homologace 	speciální kola pro osobní vozidla

Model 	Tomason

Typ 	TN3-7016

Velikost kola 	7Jx16H2

Způsob vystředění 	vystředění podle náboje kola

| Provedení | Značení kola/ středicí kroužek | Počet otvorů/ rozteč (mm)/ střed-ø (mm) | Hloubka zalisování (mm) | Zatížení kola (kg) | Obvod (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | TN3-7016 /N40 Ø76,9xØ72,6 | 5/120/72,6 | 20 | 720 | 2100 |

Značení

KBA-číslo 	46378

Značka výrobce 	Tomason

Typ kola a provedení 	TN3-7016 (v.v.)

Velikost kola 	7Jx16H2

Hloubka zalisování 	ET (v.v.)

Značka slévárny 	LZ

Údaje o původu 	-

Datum výroby 	měsíc a rok

Upevňovací prostředky

| Č. | Druh upevňovacího prostředku | Hlava | Utahovací moment (Nm) | Délka dříku (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | šroub M12x1,5 | kužel 60° | 120 | 28 |

Testy

Testy speciálních kol provedl TÜV Pfalz (číslo posudku 55146205).

Na základě kritérií VdTÜV katalogu 751 (v platném znění) byly v oblasti použití uvedených vozidel provedeny zkoušky nástavby, průchodnosti a manipulace.

Oblast použití

Výrobce 		BMW

Zvětšení rozchodu 	do 2%

| Obchodní značka Typ vozidla č. ABE/EWG | Rozsah kW | Pneumatiky | Dodatky a informace podle pneumatik | Dodatky a informace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW řady 3 | 85-160 | 205/55R16 | R37 T91 T94 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 |
| 390L | 85-160 | 225/50R16 | A01 K41 K42 K49 T92 T93 |  |
| e1*2001/116*0308*.. |  |  |  | A14 A22 A58 B03 Car Lim |
|  |  |  |  | V16 S01 |
| BMW řady 5 | 63-160 | 205/55R16 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 |
| 5/1 | 63-160 | 225/50R16 | A01 K42 K49 K50 L02 |  |
| 8339/2, /3, /4 |  |  |  | A14 A22 S01 |
| BMW řady 5 | 83-210 | 205/55R16 | R37 T91 T94 | A02 A04 A05 A08 A09 A10 A14 A22 B03 V16 S01 |
| 5/H | 83-210 | 205/60R16 | R37 T91 T92 |  |
| E700, /1 | 83-210 | 225/50R16 | R37 T92 T93 |  |
|  | 83-210 | 225/55R16 | R35 |  |
| BMW řady 5 | 120-190 | 225/55R16 | T93 | A02 A04 A05 A08 A09 A10 |
| 560L | 125,130 | 205/60R16 | R37 T91 T92 |  |
| e1*2001/116*0230*.. |  |  |  | A14 A22 A58 |
|  |  |  |  | B03 Lim S01 |
| BMW řady 5 kombi | 120-190 | 225/55R16 | T94 T95 T99 | A02 A04 A05 |
| 560L |  |  |  | A08 A09 A10 |
| e1*2001/116*0230*.. |  |  |  | A14 A22 A58 B03 Car S01 |
| BMW řady 6 | 135-210 | 205/55R16 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A10 A14 A22 R21 V16 S01 |
| 6CS/1 | 135-210 | 205/60R16 | R37 |  |
| 9892/1, /2 | 135-210 | 225/50R16 |  |  |
|  | 135-210 | 225/55R16 |  |  |
| BMW řady 7 | 138-220 | 205/55R16 | R37 T91 T94 | A02 A04 A05 A08 A09 A10 A14 A22 B03 V16 S01 |
| 7/1 | 138-220 | 205/60R16 | R37 T91 T92 |  |
| E296, /1 | 138-220 | 225/50R16 | R37 T92 T93 |  |
|  | 138-220 | 225/55R16 |  |  |
| BMW řady 7 | 105-142 | 215/65R16 | 144 A10 T02 T98 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 |
| 7/G | 105-142 | 235/60R16 | 144 A12 |  |
| e1*93/81*0007*.., |  |  |  | A22 B03 S01 |
| e1*98/14*0007*.. |  |  |  |  |

Dodatky a informace

144 Speciální kolo (test. zatížení je přípustné ve spojení s velikostí pneumatiky pouze do pov. zatížení nápravy 1440 kg.

A01 Osvědčení o předpisovém stavu vozidla musí vystavit úředně uznaný znalec nebo zkušební technik pro oblast automobilové dopravy nebo znalec v oblasti automobilové techniky nebo úředník podle čísla 4 přílohy VIIIb vyhlášky o silničním provozu na protokolu podle vzoru zveřejněném v katalogu příkladů z §19 vyhlášky o silničním provozu.

A02 Při použití pneumatiky o velikosti uvedené v tomto posudku, která však není uvedena v technickém průkazu, musí se údaje o velikosti pneumatik opravit v technickém průkaze od vozidla. Opravu provede registr silničních vozidel.

Oprava není nutná, pokud ABE speciálního kola bude osvobozeno od povinnosti opravy technického průkazu.

List na výměnu z 24. listopadu 2005

A04 Minimální omezení rychlosti a nosnosti použitých pneumatik, s výjimkou profilů M+S, jsou uvedeny v technickém průkazu k vozidlu. Na jedné nápravě jsou povolené pouze pneumatiky jednoho výrobce a stejného typu profilu. Při použití různých typů profilů na přední a zadní nápravě musí být způsobilost pro příslušné vozidlo potvrzena výrobcem pneumatik nebo výrobcem vozidla.

A05 Podvozek a brzdy musejí, s výjimkou opatření přestavby uvedeném v příslušném dodatku, odpovídat sériovému stavu. Další změny musejí být schváleny separátně.

A08 Při použití sériového rezervního kola je nutné přizpůsobit rychlost a zkrátit vzdálenost jízdy na minimum. Musí být použity sériové upevňovací díly. U vozidel s všech kol smí být použito rezervní kolo se stejnou velikostí pneumatiky resp. stejným obvodem.

A09 Zákazníci kupující si speciální kola musí být upozorněni na to, že výrobcem stanovený tlak huštění pneumatik musí být dodržován.

A10 Smí se používat pouze sněhové řetězy s jemnými články na zadní nápravě.

A12 Není povoleno používat sněhové řetězy.

A14 K vyvažování speciálních kol se smí umístit pouze nalepovací závaží na vnější stranu ráfku pod ramenem ráfku.

A22 Přípustné jsou pouze bezdušové pneumatiky a gumové ventilky podle E.T.R.T.O. V2-03-6 (33GS-11,5), např. Alligator typ TR412 nebo kovové šroubovací ventilky s upevněním z vnější strany, které odpovídající normám DIN, E.T.R.T.O nebo Tire and Rim. U provedení vozidel s maximální konstrukční rychlostí nad 210 km/h jsou přípustné pouze kovové šroubovací ventilky.

A58 Kombinace kol a pneumatik není povolena na vozidlech s pohonem všech kol.

B03 Speciální kola nejsou povolena na vozidlech, která jsou výhradně vybavena většími a/nebo širšími sériovými koly (s výjimkou ráfků pro pneumatiky M+S).

Car Kombinace kolo/pneumatika je povolená pro vozidla v provedení karosérie kombi (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

K41 Na nápravě 1 je nutné vytvořit úpravou hran výřezu podběhu kola dostatečný průchod ke kolům.

K42 Na nápravě 2 je nutné vytvořit úpravou hran výřezu podběhu kola dostatečný průchod ke kolům.

K49 Je nutné vytvořit předpisové zakrytování kola na nápravě 1 montáží dílů nebo jiným vhodným opatřením.

K50 Je nutné vytvořit předpisové zakrytování kola na nápravě 2 montáží dílů nebo jiným vhodným opatřením.

L02 Omezením natočení kola nebo jiným vhodným opatřením je nutné vytvořit dostatečnou průchodnost kombinace.

Lim Kombinace je povolená pro vozidla v provedení karosérie limuzína.

List na výměnu z 24. listopadu 2005

R21 Používat lze pneumatiky stejné velikosti, které mohou být namontovány podle potvrzení výrobce pneumatik na velikosti kol uvedených v homologaci a vykazují dostatečnou nosnost při max. úhlu odklonu a nejvyšší rychlosti.

R35 Je-li tento rozměrech pneumatik spojen s určitým výrobcem pneumatiky, je nutné dodržet výrobcem vozidla doporučované pneumatiky.

R37 Tato velikost pneumatik není přípustná na vozidel, která jsou sériově vybavena výhradně většími a/nebo širšími pneumatikami.

S01 K upevnění speciálních kol smí být použity pouze dodávané upevňovací prostředky č. S01.

T02 Pneumatiky (LI 102) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1700 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T91 Pneumatiky (LI 91) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1230 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T92 Pneumatiky (LI 92) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1260 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T93 Pneumatiky (LI 93) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1300 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T94 Pneumatiky (LI 94) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1340 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T95 Pneumatiky (LI 95) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1380 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T98 Pneumatiky (LI 98) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1500 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

T99 Pneumatiky (LI 99) jsou povolené pouze pro vozidla s povoleným zatížením nápravy do 1550 kg (technický průkaz k vozidlu, číslo 16 resp. osvědčení o schválení pole 8).

V16 Při použití rozdílných rozměrů pneumatik na přední a zadní nápravě jsou možné následující kombinace pneumatik, jsou-li rozměry pneumatik uvedené ve sloupci "Pneumatiky":

|  | Přední náprava | Zadní náprava |
| --- | --- | --- |
| č. 1 | 205/55R16 | 225/50R16 |
| č. 2 | 205/60R16 | 225/55R16 |

Na jedné nápravě jsou povolené pneumatiky jednoho výrobce a stejného profilu, pro které výrobce vozidla nebo pneumatik potvrdil vhodnost pro dané vozidlo. Dodatky a informace se vztahují vždy na jednu nápravu.

Pokyny k speciálnímu kolu

odpadá

List na výměnu z 24. listopadu 2005

Výsledek testu

Na základě provedených testů neexistují žádné technické pochybnosti k v.u. speciálním kolům při dodržení dodatků a informací.

Typy vozidel uvedené v tomto posudku odpovídají i po změně t.č. platným předpisům vyhlášky o silničním provozu. Posudek pozbývá platnosti v případě příslušných konstrukčních předpisů vyhlášky o silničním provozu nebo v případě změn na vozidlech, které ovlivňují body posudku.

Posudek obsahuje strany 1 až 5 a platí pro speciální kola od data výroby září 2005.

Osvědčení systému QM podle přílohy XIX k §19 vyhlášky o silničním provozu je součástí posudku.

Testovací laboratoř technologického centra typové zkušebny TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akreditovaná akreditačním úřadem Německého automobilového svazu pod registračním číslem DAR: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 30. září 2005.

[razítko]

Tufan									00085762.DOC