Překlad barevně↓

1.1 Deutschland und EU-weit:

a. Fahrzeug-Identprüfung: Fahrzeug und Fahrzeugpapiere stimmen überein; Aufnehmen der Fahrzeugdaten für die Prüfbescheinigung (ověření identifikace dle VTP)

b. Sichtprüfung der Auspuffanlage und der Emissionsminderungs vorrichtung auf Vollständigkeit, ordnungsgemäßen Zustand und Dichtheit. (revize výfuku pohledem a revize zařízení pro snížení emisí na jejich úplnost, stav a těsnost)

c. OBD-Daten Auslesen/Bewerten mittels Generic ScanTool Anzuwenden bei allen Fahrzeugen ab einem Erstzulassungs datum 01.01.2006 (Fahrzeuge ab Abgasstufe EURO 4 und höher).(vyčtení dat OBD prostřednictvím Generic ScanTool,“jako dle“ předpisu pro vozy od EURO 4 a 1.1.2006)

d. Ergänzungsprüfung nur dann, wenn bei Prüfung nach c.), d.h. der OBD-Prüfung die Prüfbereitschaftscodes (Readiness-Codes) des OBD-Systems noch nicht bzw. nicht alle positiv gesetzt sind. (Doplňkové měření jen tehdy, když po vyčtení dle „c.“ nejsou dostupné všechny Readiness-kódy, nebo nejsou v pozitivním stavu)

- Einstellungsprüfung: Leerlauf-Drehzahl lt. BMW AU-Soll-Daten - Wirkprüfung durch Abgasmessung am Auspuff-Endrohr im betriebswarmem Zustand. (regulační měření: volnoběžné otáčky dle BMW-předpisových emisních hodnot na ústí výfuku ve stavu provozní teploty)

Gültig sind die ab Abgasstufe EURO 4, d.h. ab 2006 zutreffenden

Grenzwerte (hraniční hodnoty) :

Ottomotor (zážehový motor):

CO erhöhter LL (CO ve zvýšeném „volnoběhu“)(2000 – 3000 min-1) max. 0,2 Vol-%

Lambda im erhöhten LL( ve zvýšeném volnoběhu): 0,97 – 1,03

CO im Leerlauf (CO ve volnoběhu základním): max. 0,3 Vol-%

2.2 BMW i3 / I01 mit REX (BMW-Schlüssel-Nr. 1Z41):

AU Modus für erzwungenen Lauf des Range Extender-Verbrennungsmotors:

(Mód měření emisí pro vynucený běh spalovacího generátoru)

Procedúra pro vynucení běhu ↓

- Fahrertüre und Heckklappe müssen offen stehen. Während der AU nicht schliessen!

= řidičovy dveře a víko zavazadelníku otevřené po celou dobu měření!

- Zündung einschalten ( Start-Stop-Knopf betätigen, ohne Bremsbetätigung) Abbildung: Start-Stop-Taster = zapalování zapnout (tlačítko START/STOP zmáčkněte bez stlačení brzdy)

- Innerhalb von 60 Sekunden das Fahrpedal durchdrücken und gedrückt halten.

= během následujících 60sec. zmáčkněte pedál akcelerátoru a držte sešlápnutý

4. Innerhalb 20 Sekunden dreimal das Bremspedal betätigen = v následujících 20sec. třikrát sešlápněte brzd.pedál

5. Fahrpedal loslassen und bei betätigtem Bremspedal den Start-Stopp Taster drücken = pedál akcelerátoru uvolněte a při stlačeném pedálu brzdy stiskněte tlačítko START/STOP

6. Der Verbrennungsmotor startet, falls der State of Charge (SOC) der Hochvolt-Batterie geringer als 75% ist und ausreichend Kraftstoff im Tank ist. Als Check-Control-Meldung im Centralen-Informations-Display (CID) wird der Status “AU Modus aktiviert” bei laufendem Verbrennungsmotor ausgegeben und im Kombiinstrument leuchtet ein Warn-Dreieck auf.= Spalovací motor naskočí, pokud je stav nabití HV-Batt <75% a v nádrži se nachází dostatek paliva. Jako kontrolní hlášení na displayi se objeví „Mód měření emisí“ a na přístrojovém štítu je varovný symbol „trojúhelník“.

Für die Abgasmessungen können über die Fahrpedal stellung zwei Drehzahlbereiche (Quasi-Leerlauf und erhöhte Drehzahl) des Verbrennungsmotors angefahren werden. = Pro měření emisí mohou být pedálem akcelerátoru nastaveny dvě úrovně – tzv.volnoběh a zvýšené otáčky.Der AU-Modus ist nicht möglich, wenn der Akku-Ladezustand zu hoch ist. In diesem Fall erscheint die Check-Control-Meldung: “Akku-Lade zustand zu hoch“. In diesem Fall sind möglichst viele elektrische Verbraucher wie Sitz heizung, Heckscheibenheizung, Scheinwerfer etc. einzuschalten, um den Akku-Ladestand signifikant zu senken.(„obecně – pozor na dosažení kapacity 75% HV-Batt !“)

7. Der AU Modus wird automatisch beendet: Nach 20 Minuten, oder bei Fahrtbeginn, oder durch Ausschalten der Zündung. (mód měření je automaticky ukončen po 20min. nebo rozjetí vozidla, vypnutí zapalování)Die typspezifischen Daten für Drehzahl, Lambdasondenwerte etc. sind den aktuellen BMW AU-Soll-Daten zu entnehmen (hodnoty pro otáčky, hodnoty Lambda ad. jsou dle BMW předpisových emisních hodnot)

Die Sichtprüfung beschränkt sich auf: 1. Die Dichtheitskontrolle des REX-Motors von der Fahrzeug-Unterseite Im Heckbereich: 6 Seite 6 von 9 zu SI 00 0x yy ( zzz )

2. Den Zustand der Abgasanlage von der Fahrzeug-Unterseite Heckbereich:

3. Die Verliersicherung am Tankdeckel an der rechten Vorderseitenwand. (Der Tank mit dem Aktivkohlebehälter im Vorderwagen ist nicht einsehbar) Hinweis: Das Öffnen der Tankklappe am rechten vorderem Kotflügel für die Sichtprüfung auf unverlierbaren Tankdeckel kann nur über den elektrischen Taster an der linken A-Säule erfolgen. Die Taster-Betätigung bewirkt eine Belüftung des Benzin Drucktanks auf Atmosphärendruck Die Belüftung kann bis zu 15 Sekunden dauern. Klappe innerhalb von 10 Minuten nach Tasterbetätigung öffnen, ansonsten automatische Selbstsperrung.