## Zabezpečení železnice obecně

Základní principy zabezpečení provozu na železnici podle právních předpisů:

- Do rychlosti 100 km/h (včetně) zabezpečení pomocí návěstidel

- Nad rychlost 100 km/h přenosem návěstního znaku na lokomotivu (návěstní opakovač) nebo vlakový zabezpečovací systém ETCS

- Návěstní opakovač není povinný pro vozidla do 100 km/h, a to ani na tratích vybavených traťovou částí národního systému. Povinné je pouze použití při jízdě rychlostí vyšší než 100 km/h (pokud vlak již nejede pod dohledem ETCS).

Opatření: Návěstní opakovač je již překonaný, proto pracujeme na zvýšení stupně zabezpečení jízdy vlaků v ČR – máme plán zavádění výhradního provozu ETCS. To je systém, který umí kontrolovat traťovou rychlost a aktivně automaticky zastavit vlak nerespektující návěst „Stůj“. ETCS také postupně standardizuje způsob zabezpečení na všech tratích – dopravce bude mít jen jedno zařízení na vozidle fungující na standardizovaném rozhraní.

- ETCS je moderní digitální systém a nahradí postupně přístup vycházející z doby před více než 60 lety. ETCS sice nevyřeší všechny nebezpečné situace v železničním provozu, ale dokáže zabezpečit jízdu vlaku na úrovni těch nejvyspělejších vlakových zabezpečovačů současné doby.

- Jedná se však o časově i finančně nákladný proces. V současnosti cca 1200 km tratí vybaveno + cca 750 vozidel. Traťová část finančně doposud přes 6 mld. Kč, dotace dopravcům přes 5,6 mld. Kč a další cca 2 mld. Kč z OPD se nyní dopravcům rozděluje.

## Uzel Pardubice a výluky

- Modernizovaný uzel Pardubice je postupně uváděn do provozu. Nedávno byla dokončena zařízení pro cestující. Technologicky se nachází stále ve fázi stavebních postupů, kdy se jezdí do 100 km/h se zabezpečením návěstidly.

- Historicky před modernizací byl uzel již vybaven systémem ETCS. Po dokončení stavby bude obnoven ETCS, který bude zaveden od 1.1.2025 v režimu výhradního provozu. Práce na zprovoznění ETCS zhotovitelem ještě probíhají.

## Návěstní opakovač

Fungování:

- Přenese sice návěst na vozidlo, avšak nedokáže přenést přesně všechny návěsti

- Nedokáže kontrolovat traťovou rychlost a zastavit vlak nerespektující návěst „Stůj“

- Statisticky dochází k řadě mimořádných událostí na tratích s národním systémem (176 projetí Stůj v roce 2022, z toho 72 s návěstním opakovačem)

- Ve zhlavích a na výhybkách dochází k přerušení přenosu kódu.

- Při delším pobytu vlaku ve stanici dochází ke ztrátě kódu.

## Výstupy z Bezpečnostní komise

Klíčovým opatřením vzešlým z Bezpečnostních komisí je zavádění ETCS. Kromě toho vzešla z činnosti této komise celá řada dalších zlepšení.

Legislativní změny:

- Novela nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (2022) – prodloužena doba zkráceného odpočinku z 6 hodin na 7 hodin.

- Sankční systém pro strojvedoucí v zákoně o dráhách (2022) – správní postih mj. nedovoleného projetí návěsti „Stůj“; při opakovaném možnost odebrání licence strojvedoucího.

- Již dříve (2020) byl zaveden v zákoně o dráhách monitoring licencí strojvedoucích sledující dobu, po kterou strojvedoucí vede vlak; v roce 2023 byla doplněna možnost pro dopravce kontrolovat cestou DU informace o výkonech jeho strojvedoucího pro jiné dopravce.

- Novela vyhlášky č. 16/2012 Sb. (aktuálně před podpisem PM a odesláním do Sbírky zákonů) – jednoznačné stanovení rozsahu odborného výcviku strojvedoucích v hodinách namísto v týdnech; eliminace možnosti snižování rozsahu školení účelovým výkladem ze strany dopravců.

Dozorová činnost:

- Systematické sledování statistik a míst s největším počtem průjezdu návěsti „Stůj“

- Státní dozory na nejvíce problematických místech na síti – DU společně se SŽ a dalšími partnery vykonal dozory v Poříčanech, Praze-Libni a Brně a byla identifikována konkrétní opatření ke zlepšení bezpečnosti

Nové technologie a aplikace pro zlepšení práce strojvedoucích:

- Postupné zavádění výcviku strojvedoucích na simulátorech, včetně vytvoření scénářů školení ze strany Drážního úřadu

- Aplikace „navigace pro strojvedoucí“ – pilotní projekt u ČD Cargo, předání specifikací dopravcům k využití v případě zájmu využít aplikaci pro své strojvedoucí

- Elektronizace tabulek traťových poměrů a práce na elektronizaci rozkazů ze strany SŽ

- Zavedení aplikace SŽ „Helpdesk Dopravci“ pro nahlašování rizikových míst na trati, včetně filtrování podnětů ze strany dopravců a systému zpětné vazby strojvedoucím

- Interaktivní mapa mimořádných událostí v rámci projektu CDV pro MD

Další důležitá zlepšení:

- Dotazník z roku 2022 na vzorku 2500 strojvedoucích s cílem zjistit názory z praxe

- Podněty ke zlepšování vybavení konkrétních ubytoven pro strojvedoucí

- Zpřehlednění předpisů SŽ – komunikace SŽ s dopravci i odbory vytvořením systému pracovních skupin k projednávání změn předpisů

- Apel na dopravce směrem ke zlepšení plánování a skladby směn strojvedoucích a také směrem k eliminaci různých závad na vozidlech, které by „rozptylovaly“ strojvedoucí během výkonu činnosti